ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. NGUYỄN HOÀNG KIẾM _MSSV:21004110

2. VƯƠNG NHẬT KHÁNH_MSSV:21000374

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HINH SIN BA PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD: ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành Phố Hồ Chí Minh_01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. NGUYỄN HOÀNG KIẾM _MSSV:21004110

2. VƯƠNG NHẬT KHÁNH_MSSV: 21000374

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HINH SIN BA PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					              GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				     (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành Phố Hồ Chí Minh_01/2022

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các hệ thống truyền động điện được sử dụng rất rộng rãi trong các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong các thiết bị điện dân dụng,... Ước tính có khoảng 50 điện năng sản xuất ra được tiêu thụ bởi các hệ thống truyền động điện. Hệ truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ không đổi hoặc với tốc độ thay đổi được.

Hiện nay khoảng 75 – 80 các hệ truyền động là loại hoạt động với tốc độ không đổi. Với các hệ thống này, tốc độ của động cơ hầu như không cần điều khiển trừ các quá trình khởi động và hãm. Phần còn lại, là các hệ thống có thể điều chỉnh được tốc độ để phối hợp đặc tính động cơ và đặc tính tải theo yêu cầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn và kỹ thuật vi xử lý, các hệ điều tốc sử dụng kỹ thuật điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi và là công cụ không thể thiếu trong quá trình tự động hóa. Động cơ không đồng bộ có nhiều ưu điểm như: kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ, có khả năng làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có khả năng cháy nổ cao. Vì những ưu điểm này nên động cơ không đồng bộ được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân với công suất từ vài chục đến hàng nghìn kW.

Trong công nghiệp, động cơ không đồng bộ thường được dùng làm nguồn động lực cho các máy cán thép loại vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ ... Trong nông nghiệp, được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm. Trong đời sống hằng ngày, động cơ không đồng bộ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng với nhiều ứng dụng như: máy sấy tóc, quạt gió, quạt trần, máy nén trong tủ lạnh, máy nén của máy lạnh, máy quay dĩa,... Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền sản xuất điện khí hóa và tự động hóa, phạm vi ứng dụng của động cơ không đồng bộ ngày càng rộng rãi.

Với những kiến thức thực tế và thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu của các thành viên trong nhóm chúng em xin trình bày những kiến thức đã biết về mạch điện xoay chiều hình sin ba pha. Mục tiêu nhóm em đặt ra: Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng, các nguyên nhân hư hỏng, cách sửa chữa mạch điện xoay chiều hình sin ba pha. Vì kiến thức và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè. Chúng em xin chân thành cảm  ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC                                                       trang

-Chương 1:Mạch điên xoay.chiều hình sin ba pha                                                   1

1. Khái niệm mạch điện xoay chiều hình sin ba pha                                                2

1.1.Định Nghĩa…                                                                                                     3

1.2.Nguyên lý Máy Phát Điện Ba Pha                                                                      4

1.3.Biểu Thức Sức Điên Động Ba Pha                                                                     5

1.4.Đồ Thị Thời Gian Và Đồ Thị Véc Tơ                                                                6

2. Định nghĩa các lượng dây-Pha Trong Mạch Ba Pha                                           7

2.1.Cách Nối Mạch Điện ba Pha 	8

2.2.Các định nghĩa	9

3. Cách Nối Dây Máy Phát Điện Ba Pha Hình Sao (Y):	10

3.1.Cách Nối                                                                                                             11

3.2.Quan Hệ Giữa Các Lượng Dây Pha                                                                    12

4:Cách Nối Cuộn Dây Máy Phát Điện Ba Pha Hình Tam Giác                                13

4.1.Cách Nố                                                                                                               14

4.2.Quan Hệ Các lượng Dây-Pha	15

5. Phụ Tải Nói Sao (Y):	16

5.1.Mạch 3pha Có Dây Trung Tính Có Trở Không Kháng Kể	17

5.2.Mạch Ba Pha Đấu Sao Đối Xứng	18

6.Phụ Tải Cân Bằng Nối Tam Giác (	19

7.Từ Trường Quay 3Pha-Từ Trường Đập Mạch:	20

7.1.Từ trường Quay 3Pha	21

7.2 Từ trường Đập Mạch	22

CHƯƠNG 2: Bài Tập Và Ứng Dụng Của mạch điện xoay chiều hình sin ba pha    23

- Ứng dụng                                                                                                        24

- Bài tập                                                                                                             25

CHƯƠNG 3: kết Quả Thực Hiện                                                                               26

1. tự đánh giá đề tài

2. Kết luận và đề nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1:MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA

*Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện ba

1.1.Khái Niệm Về Mạch Điện Hình Sin Ba Pha

Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau thành một hệ thống năng lượng chung,trong đo s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin,cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kì.

-  Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha

- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha

- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xưng hay cân bằng

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

1.2. Nguyên lý máy phát điện ba pha:

a. Cấu tạo: Gồm các phần chính sau (Hình 5.1)

- Phần ứng: Là dây quấn ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trong rãnh của lõi thép stato, lệch nhau trong không gian 1200, gọi là các cuộn dây pha.

Đầu các cuộn dây ký hiệu bằng các chữ A, B, C. Cuối các cuộn dây ký hiệu là X, Y, Z.

- Phần cảm: là các cực từ đặt trên rôto. Mặt cực từ được chế tạo sao cho từ thông phân bố dọc khe hở không khí giữa rôto và stato biến đổi theo quy luật hình sin. Trên cực từ có các cuộn dây kích từ để luyện từ cho phần cảm

a. Nguyên lý làm việc:

Khi rôto quay từ thông phần cảm lần lượt cắt qua các cuộn dây pha cảm ứng trong các cuộn dây đó các s.đ.đ. Các cuộn dây đặt lệch nhau một phần ba vòng tròn nên s.đ.đ cảm ứng trong đó cũng lệch nhau một phần ba chu kỳ. do các cuộn dây có cấu tạo giống hệt nhau nên s.đ.đ của chúng là đối xứng .

1.3. Biểu thức s.đ.đ ba pha:

Nếu coi góc pha đầu của pha A là (a = 0  thì biểu thức s.đ.đ các pha là:

ea = Emsin (t

eb = Emsin( (t – 1200 ) = Emsin( (t – 2(/3 )

ec = Emsin( (t – 2400 ) = Emsin( ((t – 4(/3 )

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ:

Từ biểu thức s.đ.đ ba pha ta có đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ như hình 5.2

Hình 5.2

2. ĐỊNH NGHĨA CÁC LƯỢNG DÂY - PHA TRONG MẠCH BA PHA:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha, các khái niệm dây, pha

2.1. Cách nối mạch điện ba pha:

- Để năng lượng ba pha từ máy phát đến nơi tiêu thụ ta có thể nối riêng rẽ từng pha tạo thành hệ ba pha sáu dây (hình 5.3).

- Thực tế do đặc điểm của hệ ba pha, ta có thể thay hệ ba pha sáu dây bằng bốn dây hay ba dây, sẽ tiết kiệm được dây dẫn

Hình 5.3

2.2. Các định nghĩa: Hình 5.4a

a. Điện áp pha:

Ký hiệu uf, là điện áp ở hai đầu cuộn dây pha, đó cũng chính là điện áp giữa mỗi dây pha với dây trung tính, ta có:

ufA = A - X = A - 0 = uA.

ufB = B - Y = B - 0 = uB.

ufC = C - Z = C - 0 = uC.

b. Điện áp dây:

Ký hiệu là ud, là điện áp giữa hai đầu dây pha, ta có:

uAB = A - B

uBC = B - C

uCA = C - A

c. Dòng điện pha:

Là dòng điện đi trong các cuộn dây pha, ký hiệu là iP

d. Dòng điện dây:

Là dòng điện đi trong các dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C, ký hiệu id

e. Dòng điện trung tính:

Các điểm cuối của ba cuộn dây là X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không, ký hiệu là 0. Dây dẫn nối với điểm 0 gọi là dây trung tính. Dòng điện đi trong dây trung tính gọi là dòng điện trung tính, ký hiệu là i0.

3. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN THÀNH HÌNH SAO:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối sao.

3.1. Cách nối:

- Nối ba điểm cuối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không.

- Ba đầu A, B, C được nối với dây dẫn đưa đến hộ tiêu thụ, gọi là các dây pha.

3.2. Quan hệ giữa các lượng dây – pha:

* Dòng điện:

Ta thấy dòng điện đi trong các cuộn đây pha là if cũng đồng thời là dòng điện đi trong các dây dẫn (id), nghĩa là dòng điện pha bằng dòng điện dây.

ifA = idA;    ifB = idB;    ifC = idC

* Điện áp:

Ta có điện áp dây:

uAB = A - B = ( A - 0 ) - ( B - 0 ) = uA – uB

Tương tự ta có:

uBC = uB – uC;    uCA = uC – uA.

Ta vẽ được đồ thị véc tơ như hình 5.4b

Từ đồ thị véc tơ ta thấy:

+ Về góc pha: điện áp dây vượt trước điện áp pha tương ứng một góc 300

+ Về trị số: xét tam giác vuông OAM có môt góc nhọn là 300 nên là một nửa của tam giác đều, ta có:

Nghĩa là trong hệ ba pha đấu sao đối xứng, điện áp dây vượt trước điện áp pha 300 và có trị số bằng căn ba lần điện áp dây.

4. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN HÌNH TAM GIÁC:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối tam giác.

Cách nối:

Nối lần lượt đầu cuối cuộn pha A với đầu đầu cuộn pha B, cuối cuộn pha B với đầu cuộn pha C, cuối cuộn pha C với đầu cuộn pha A. Ba điểm nút lấy ra thành ba pha. Như vậy, cách đấu này tạo thành tam giác kín, không có điểm trung tính, ba điểm lấy ra ngoài thành ba pha A, B, C ( hình 5.5a).

S.đ.đ tổng trong mạch vòng:

e = eA + eB + eC

Nếu s.đ.đ ba pha là đối xứng thì:

e = eA + eB + eC = Emsint + Emsin( t – 1200 ) + Emsin( t – 2400 ) = 0

Hay theo đồ thị véc tơ:

E = EA + EB + EC = 0 (hình 5.5b)

Như vậy nếu s.đ.đ ba cuộn dây là đối xứng thì s.đ.đ tổng trong mạch vòng tam giác bằng không, không có dòng điện chạy quẩn trong mạch vòng. Vì vậy vẫn cho phép đấu cuộn dây máy phát hình tam giác.

Nếu s.đ.đ ba pha không đối xứng thì s.đ.đ tổng trong vòng tam giác khác không, sẽ có dòng điện lớn chạy trong mạch vì tổng trở của ba cuộn dây rất nhỏ, gây nguy hiểm cho cuộn dây.

5. PHỤ TẢI BA PHA NỐI HÌNH SAO:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối sao.

5.1 Mạch ba pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể:

Giả sử ta có tải ba pha tổng trở lần lượt là ZA, ZB, ZC đấu hình sao, nguồn cung cấp đấu sao như hình 5.6.

- Điện áp đặt vào mỗi pha phụ tải là điện áp pha và bằng điện áp pha của nguồn:

UA = U’A;    UB = U’B;    UC = U’C

- Dòng điện chạy trong các dây pha là: IA, IB, IC, dòng điện chạy trong dây

trung tính là IN, áp dụng định luật Ôm cho từng pha ta có:

IA = UA / ZA  ; IB = UB / ZB  ; IC = UC / ZC .

Áp dụng định luật Kiếchốp cho điểm trung tính ta có (Trị số tức thời):

iN  = iA + iB + iC

Nghĩa là dòng điện chạy trong dây trung tính bằng tổng dòng điện ba pha. Nếu dòng điện ba pha là đối xứng thì dòng điện trong dây trung tính bằng không.

Thực tế dòng điện ba pha gần đối xứng nên dòng điện dây trung tính bé nên tiết diện dây trung tính thường nhỏ hơn tiết diện các dây pha.

- Công suất tác dụng các pha:

PA = UAIAcosA ; PB = UBIBcosB; PC = UCICcosC

- Công suất phản kháng các pha:

QA = UAIAsinA ; QB = UBIBsinB; QC = UCICsinC;

- Công suất biểu kiến các pha:

SA= √P2A + Q2A ; SB= √P2B + Q2B; SC= √P2C + Q2C

- Công suất chung ba pha bằng tổng công suất ba pha :

P3p = PA + PB + PC ; Q3p = QA + QB + QC ; S3p = SA + SB + SC

5.2. Mạch ba pha đấu sao đối xứng:

Khi s.đ.đ.nguồn là đối xứng và tải ba pha là đối xứng (ZA = ZB = ZC) thì dòng điện ba pha là đối xứng:

iA= Imsint;  iB = Imsin( t – 1200 ); iC = Imsin( t – 2400 );

Dòng điện trong dây trung tính bằng không (Dạng tức thời):

iN = iA¬ + iB + iC = 0

Như vậy trong trường hợp này dây trung tính không cần thiết có thể bỏ đi

(hình 5.7).

Việc tính toán mạch ba pha đối xứng có thể tính từ một pha rồi suy ra các pha còn lại.

Điện áp dây pha: Uf = Ud / 3;

Dòng điện dây bằng dòng điện pha:

Góc lệch pha  giữa dòng điện và điện áp:

tg = x/r ; cos = r/z ; sin = x/z ;

Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến mỗi pha:

Pf = UfIf cosf ; Qf = UfIf sinf ; Sf = UfIf

Công suất chung ba pha bằng công suất một pha nhân ba.

* Ví dụ 5.1:

Ba cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn có r = 8, x = 6 nối vào nguồn điện ba pha đối xứng có Ud = 220V. Tính dòng điện Ip¬ , Id , P3p , Q3p , S3p , cos khi ba cuộn dây nối hình sao.

Giải:

Tổng trở mỗi pha phụ tải là:

Điện áp đặt lên mỗi pha phụ tải là:

6. TẢI BA PHA NỐI TAM GIÁC ĐỐI XỨNG:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối tam giác cân bằng.

Nếu điện áp đặt vào ba pha là đối xứng và tải ba pha giống nhau ZAB = ZBC  = ZCA thì dòng điện tải ba pha cũng là đối xứng. Ta có đồ thị véc tơ vẽ trên hình 5.8.

Từ đồ thị ta thấy: Dòng điện dây chậm sau dòng điện pha tương ứng một góc là 300 và trị số là:

Việc tính mạch điện ba pha đấu tam giác đối xứng ta tính một pha rồi suy ra kết quả của các pha còn lại .

Điện áp pha: 			Uf = Ud

Dòng điện pha: 			If = Uf / Z

Công suất tác dụng ba pha: 	P3p = 3UfIfcos = 3 UdIdcos, với góc  là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp pha.

Công suất phản kháng ba pha: 	Q3p = 3UfIfsin = 3 UdIdsin

Công suất biểu kiến ba pha: 	S3p = 3UfIf = 3 UdId

* Ví dụ 5.2:

Giả thiết như ví dụ 5.1 với ba cuộn dây nối tam giác.

Giải:

Do ba cuộn dây nối tam giác nên Up = Ud = 220V.

Dòng điện chạy qua cuộn dây là dòng điện pha:

7. TỪ TRƯỜNG QUAY BA PHA – TỪ TRƯỜNG ĐẬP MẠCH:

* Mục tiêu:

Giải thích ý nghĩa của dòng điện một pha, ba pha và ứng dụng trong thực tế;

Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, một pha ứng dụng trong thực tế.

7.1. Từ trường quay ba pha:

Một ưu điểm cơ bản của hệ thống điện ba pha là tạo ra từ trường quay.

Xét một dây quấn ba pha (hình 5.9) gồm:

- Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ đặt trong rãnh thép stato, lệch nhau trong không gian góc 1200.

- Đưa vào ba cuộn dây dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian một phần ba chu kỳ  hay 1200.

Xét từ thông tổng hợp ba dây quấn (hình 5.10):

+ Tại thời điểm t = 0: iA = 0;

Dòng iB âm, nên chiều từ Y đến B, còn dòng iC dương nên chiều ngược lại từ C đến Z, từ trường tổng hợp sẽ nằm theo phương từ A đến X

+ Tại thời điểm t = T/6: iC = 0; iAdương nên có chiều từ A đến X, iB âm nên có chiều từ Y đến B. Từ trường tổng hợp có phương từ Z đến C. Như vậy từ trương tổng hợp đã dịch khỏi vị trí trước đó một phần sáu vòng tròn.

+ Tương tự ta lần lượt xét tiếp ở các thời điểm t = T/3; T/2; 2T/3; 5T/6; và T, ta thấy từ trường tổng hợp liên tục quay hướng còn trị số không đổi. Khi dòng điện biến thiên hết một chu kỳ thì từ trường tổng hợp quay đúng một vòng tròn.

Tóm lại: khi dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian lần lượt một phần ba chu kỳ, chạy trong ba cuộn dây đặt lệch nhau lần lượt một phần ba vòng tròn thì từ trường tổng hợp của chúng là từ trường quay, có cường độ không đổi và quay tròn trong không gian.

7.2. từ trường đập mạch:

Xét động cơ một pha chỉ có

cuộn dây làm việc, ta quy  ước :

- Dòng điện có giá trị dương  đi vào ở

đầu đầu cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu cuối

cuộn dây ( . ).

- Dòng điện có giá trị âm  đi vào ở

đầu cuối cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu đầu

cuộn dây  ( . ).

+ Xét tại thời điểm t1: dòng điện mang

giá trị (+) Dòng điện đi vào ở đầu cuộn dây A (+) và ra ở X  (.). Áp dụng quy tắc vặn nút chai  xác định được chiều từ trường.

+ Xét tại thời điểm t2 : dòng điện đổi chiều, đi vào ở X (+) và đi ra ở A (.)   ta xác định được chiều từ trường.

- Nhận xét :

+ Từ trường tổng không thay đổi phương (có phương thẳng đứng) có chiều và trị số thay đổi. Vì vậy gọi là từ trường đập mạch.

+ Từ trường đập mạch không sinh ra mô men quay. Nếu động cơ một pha chỉ có cuộn dây thì không tự mở máy được.

CHƯƠNG 2 : BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

HÌNH SIN BA PHA

- Ứng dụng của mạch ddien xoay chiều hình sin ba pha.

Do đó hệ thống điện của chúng ta thường có 4 dây là 3 dây nóng và 1 dây lạnh. Điện 3 pha được sử dụng cho việc truyền tải, sản xuất công nghiệp mà các thiết bị điện có công suất lớn để giúp giải quyết vấn đề tổn hao điện năng

2 .Bài tập.

Bài 1:Đề : Tải 3 pha gồm 3 điện trở R=10Ω, nối tam giác, đấu vào nguồn 3 pha có Ud=380V. Tính dòng điện pha, dòng điện dây?

GIẢI:

Ta có: Ud=Up=380V

Dòng điện pha: Ip=Up/R=380/10=38V

Dòng điện dây: Ip= căn3×Ip= căn3×38= 65,8A

Bài 2: Đề : . Một động cơ điện ba pha đấu sao, đấu vào mạng ba pha Ud = 380V. Biết dòng điện dây Id = 26,81A, hệ số công suất cosφ = 0,85. Tính dòng điện pha của động cơ, công suất động cơ tiêu thụ.

Giải :

. Id = Ip = 26,81A

Pđ = căn3 × Ud×Id × cosφ

=1.73×380×26.81×0.85

=14998W=15kw

Bài 3 : Đề: . Động cơ ba pha đấu tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng, U = 220V(điện áp dây) tiêu thụ công suất P = 5,28 kW với cos = 0,8.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định dòng điện pha và dòng điện dây.

Giải :

. If= Uf / Z=10A

Id=2 × If × căn3 /2

=17,3A

Bài 4 : Đề : . Nêu định nghĩa hệ thống ba pha? nguyên lý máy phát điện ba pha?

ĐN: Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau tạo thành một hệ thống năng lượng chung, trong đó s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin, cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kỳ.

- Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha

- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha

- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xứng hay cân bằng

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

Nguyên lý làm việc: Khi rôto quay từ thông phần cảm lần lượt cắt qua các cuộn dây pha cảm ứng trong các cuộn dây đó các s.đ.đ. Các cuộn dây đặt lệch nhau một phần ba vòng tròn nên s.đ.đ cảm ứng trong đó cũng lệch nhau một phần ba chu kỳ. do các cuộn dây có cấu tạo giống hệt nhau nên s.đ.đ của chúng là đối xứng

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.Tự đánh giá đề tài:

1.1.Ưu điểm:

Nhóm chúng em đã nắm chắc hơn về bộ môn,có thể áp dụng được chút ít vào thực tế và cuộc sống hằng ngày. Chúng em đã hiểu thêm và có tinh thần làm viêc nhóm hiệu quả hơn,hiểu nhau hơn. Học hỏi thêm được một số công thức ứng dụng mới mà không có trong bài giảng. Biết thêm một số loại máy móc thiết bị, và hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng.

1.2.Khuyết điểm:

Do thời gian còn hạn chế nên nhóm em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết và không có điều kiện nghiên cứu thực tế. Chưa có thể tìm hiểu thêm về thực tế một số loại công cụ thiết bị và cách vận hành của chúng. Nếu được nghiên cứu kĩ hơn và thực tế hơn thì có thể bài tiểu luận của chúng em có thể hoàn chỉnh tốt nhất.

2.Kết luận và đề nghị:

Qua bài tiểu luận này chúng em đã được biết sâu hơn về môn Cơ sở kỹ thuật Điện - Điện tử. Nhưng chúng em cảm thấy nhà trường cần nên đẩy mạnh những chuyến đi thực tế để chúng em có thể hiểu rõ, tìm hiểu kĩ hơn về bộ môn của chúng em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO