ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. HUỲNH QUỐC CƯỜNG  - MSSV: 17003465

- NGUYỄN QUỐC HUY      - MSSV: 19000551

- PHẠM GIA HUY                - MSSV: 21001969

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. HUỲNH QUỐC CƯỜNG   - MSSV: 17003465

- NGUYỄN QUỐC HUY      - MSSV: 19000551

- PHẠM GIA HUY               - MSSV: 21001969

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các hệ thống truyền động điện được sử dụng rất rộng rãi trong các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong các thiết bị điện dân dụng,... Ước tính có khoảng 50 điện năng sản xuất ra được tiêu thụ bởi các hệ thống truyền động điện. Hệ truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ không đổi hoặc với tốc độ thay đổi được.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại của đất nước ngành điện tử nói chung đã có những bước tiến vượt bậc và mang lại thành quả đáng kể. Để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục.

Với những kiến thức được thầy Đỗ Trọng Quý giảng dạy và thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu của các thành viên trong nhóm chúng em xin trình bày những kiến thức đã biết về mạch điện xoay chiều hình sin một pha . Mục tiêu nhóm em đặt ra: Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng, các nguyên nhân hư hỏng, cách sửa chữa mạch điện xoay chiều hình sin một pha. Vì kiến thức và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè. Chúng em xin chân thành cảm  ơn.

# NHẬN XÉT CỦA GVHD

# MỤC LỤC

# Trang

# Chương 1: Giới thiệu về mạch điện xoay chiều hình một pha	1

- Các định nghĩa về mạch điện xoay chiều hình sin một pha 	1

- Chu kì, tần số, tần số góc	2

- Trị số tức thời của dòng điện	4

- Góc lệch pha ᵠ  giữa điện áp và dòng điện

- Trị số hiệu dụng của dòng điện	5

Chương 2:Mạch điện xoay chiều một pha	6

- Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần R	6

- Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm	7

- Mạch điện xoay chiều thuần điện dung	10

- Mạch điện xoay chiều gồm R- L-C mắc nối tiếp	11

Chương 3: Bài tập và ứng dụng của động cơ không đồng bộ một pha	23

- Ứng dụng	23

- Bài tập	23

# Chương 6: Kết quả thực hiện	26

- Tự đánh giá đề tài	26

- Kết luận và đề nghị	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

CHƯƠNG 1 : Giới thiệu về mạch điện xoay chiều hình 1 pha.

Dòng điện sin là dòng điện xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin biến thiên theo thời gian. Trong  kỹ thuật  và đời sống dòng điện xoay chiều hình sin được dung rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm so với dòng điện một chiều. Dòng điện xoay chiều dễ  dàng chuyển tải đi xa dễ dàng thay đổi cấp điện áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều làm việc tin cậy, vận hành đơn giản, chỉ số kinh tế- kỹ thuật cao. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết, ta có thể dễ dàng biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều nhờ các thiết bị chính lưu.

1. Các định nghĩa về dòng điện xoay chiều hình sin :

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo  thời gian.

- Dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin theo thời gian được gọi là dòng điện xoay chiều hình sin, được biểu diễn bằng đồ thị hình sin.

+ i = Imaxsin (ꞷt +ᴪi ) .

i: là trị số tức thời của dòng điện .

Imax : là giá trị cực đạu của dòng điện ( hay là biên độ của dòng điện).

ꞷ : là tần số góc.

ᴪ : là góc pha ban đầu của dòng điện..

2. Chu kỳ, tần số , tần số góc

- Chu kỳ: là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lập lại trị số và chiều biến thiên cũ . Chu kỳ có ký hiệu là T đơn vị là giây (s)

- Tần số : là số chu kỳ mà dòng điện thực hiện được trong một đơn vị thời gian ( trong 1 giây ). Tần số có ký hiệu là f.

Ta có f = 1/ T (Hz).

Đơn vị là hertz ký hiệu Hz.

-Tần số góc : là tốc độ biến thiên của dòng điện hình sin.

-Tần số góc có ký hiệu là ꞷ, đơn vị là rad/s.

-Quan hệ giữa tần số góc và tần số :

ꞷ = 2πf

3.Trị số tức thời của dòng điện.

Trị số tức thời là trị số ứng vời thời điểm t, ký hiệu là i. Trị số tức thời phụ thuộc vào biên độ Imax và góc pha ((ꞷt +ᴪi )

- Biên độ Imax là trị số cực đại của dòng điện I cho biết độ lớn của dòng điện

- Góc pha (ꞷt +ᴪi ) nói lên trạng thái của dòng điện ngay tại thời điểm t. Ở thời điểm t = 0 thì góc pha của dòng điện là  ᴪi- ᴪi  gọi là góc pha ban đầu của dòng điện. Góc pha ban đầu ᴪ phụ thuộc vào thời điểm chọn làm gốc thời gian

4.Góc lệch pha ᵠ giữa điện áp và dòng điện

- Giả sử cho dòng điện i = Imaxsin (ꞷt +ᴪi ) và u = = Umaxsin (ꞷt +ᴪu)

- Trong đó Umax ᴪu là biên độ và góc pha của điện áp.

Để biểu diễn góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa chúng phải có cùng tần số góc, cùng hàm sin hoặc hàm cos.

Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện ký hiệu là ᵠ

ᵠ = (ꞷt +ᴪi ) - (ꞷt +ᴪu ) = ᴪ1 - ᴪ2

Khi ᵩ > 0 điện áp vượt trước dòng điện

ᵩ  < 0 điện áp chậm sau dòng điện

ᵩ  = 0 điện áp trùng pha dòng điện

ᵩ  = ± π điện áp ngược pha với dòng điện

5.Trị số hiệu dụng của dòng điện

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương của dòng điện một chiều khi chúng đii qua cùng một điện trở trong thời gian một chu kỳ thì tỏa ra cùng một lượng dưới dạng nhiệt như nhau. Kí hiệu bằng chữ in hoa I,U,E….

- Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin :

I = Imax /2 = 0.707 Imax

- Tương tự ta có trị số hiệu dụng của điện áo và sức điện động xoay chiều hình sin là:

U = Umax /2 = 0.707 Umax

E = Emax /2 = 0.707 Emax

Chú ý để phân biệt cần chú ý các ký hiệu

- i.u trị số tức thời kí hiệu thường

- I,U trị số hiệu dụng kí hiệu in hoa

- Imax, Umax Trị số cực đại ( biên độ )

Chương 2:Mạch điện xoay chiều một pha.

- Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần R.

- Mạch điện xoay chiều thuần điện trở là mạch điện xoay chiều có hệ số tự cảm rất nhớ có thể bỏ qua, không có thành phần điện dung, trong mạch chỉ còn một thành phần điện trở như bóng đèn, bếp điện…

- Giả sử cho dòng điện xoay chiều i = Imaxsinꞷt đi qua điện trở R

- U: là điện áp giữa 2 đầu điện trở

Theo định luật Ohm ta có

uR = R.i

mà Umax = Imax . R

- uR = Umaxsinꞷt

So sánh biểu thức dòng điện I và điện áp uR , ta thấy góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện  ᵩ = ᵩu - ᵩi = 0

Kết luận u cùng pha với i

2.Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm.

- Mạch thuần cảm là mạch điện có cuộn dây có hệ số tự cảm L khá lớn điện trở R khá nhỏ có thể bỏ qua

3. Mạch điện xoay chiều thuần điện dung.

Mạch điện xoay chiều điện dung là mạch điện chỉ có điện dung C và điện trở nhỏ coi như không đáng kể.

4,Mạch điện xoay chiều gồm R- L-C mắc nối tiếp

-Mạch xoay chiều không phân nhánh, trường hợp tổng quát có cả ba thành phần là R, L, C mắc nối tiếp với nhau.

Giả sử khi đặt điện áp xoay chiều trong mạch sẽ có dòng điện là

i = Imsinꞷt

-Chạy trong nhánh RLC mắc nối tiếp sẽ gây ra điện áp rơi trên điện trở ug trên điện cản uL trên điện dung uC. Các đại lượng dòng điện và điện áp đều biến thiên theo hình sin và cùng một tần số. Do đó có thể biểu diễn chúng trên cùng một đồ thị vec tơ.

# CHƯƠNG : BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA.

## Ứng dụng của động cơ không đồng bộ một pha.

- Bài tập

Bài 1: Trình bày sự khác nhau và giống nhau giữa động cơ 1 pha và động cơ 3 pha.

- Giống nhau:

+ Đều có Stator và rotor.

+ Sử dụng cho máy móc có đặc tính cơ học để tận dụng khả năng chuyển động tròn của motor.

- Khác nhau:

+ Động cơ 1 pha:

- Sử dụng lưới điện 1 pha.

- Sử dụng tụ đề để khởi động.

+ Động cơ 3 pha:

- Sử dụng lưới điện 3 pha.

- Khởi động trực tiếp không cần tụ đề.

- Có khả năng thay đổi tốc độ.

Bài 2: Một hộ gia đình dùng điện 220V cho những thiết bị sau:

- Máy lạnh có I = 8A, cosφ =0,85, một ngày dùng 11h.

- Máy sấy tóc có P = 1200W, một ngày dùng h.

- Tủ lạnh có P = 1,2 kW, ngày dùng 22h.

- Máy bơm nước có P = 1,5HP, ngày dùng 1h.

Yêu cầu:

- Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày và một tháng.

- Tính tiền điện trong một tháng ( 2200đ/kWh).

- Tính dây dẫn và chọn CB tổng.

Giải:

- Điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong một ngày:

# CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Tự đánh giá đề tài:

### Ưu điểm:

- Nhóm chúng em đã nắm chắc hơn về bộ môn,có thể áp dụng được chút ít vào thực tế và cuộc sống hằng ngày. Chúng em đã hiểu thêm và có tinh thần làm viêc nhóm hiệu quả hơn,hiểu nhau hơn. Học hỏi thêm được một số công thức ứng dụng mới mà không có trong bài giảng. Biết thêm một số loại máy móc thiết bị, và hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng.

### Khuyết điểm:

- Do thời gian còn hạn chế nên nhóm em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết và không có điều kiện nghiên cứu thực tế. Chưa có thể tìm hiểu thêm về thực tế một số loại công cụ thiết bị và cách vận hành của chúng. Nếu được nghiên cứu kĩ hơn và thực tế hơn thì có thể bài tiểu luận của chúng em có thể hoàn chỉnh tốt nhất.

## Kết luận và đề nghị:

- Qua bài tiểu luận này chúng em đã được biết sâu hơn về môn Cơ sở kỹ thuật Điện - Điện tử. Nhưng chúng em cảm thấy nhà trường cần nên đẩy mạnh những chuyến đi thực tế để chúng em có thể hiểu rõ, tìm hiểu kĩ hơn về bộ môn của chúng em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO