ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. . Đỗ Quang Dự    - MSSV: 21004680

- Lê Trần Trung Đức     - MSSV: 21003667

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Đỗ Quang Dự    - MSSV: 21004680

- Lê Trần Trung Đức     - MSSV: 21003667

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các hệ thống truyền động điện được sử dụng rất rộng rãi trong các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong các thiết bị điện dân dụng,... Ước tính có khoảng 50 điện năng sản xuất ra được tiêu thụ bởi các hệ thống truyền động điện. Hệ truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ không đổi hoặc với tốc độ thay đổi được.

Hiện nay khoảng 75 – 80 các hệ truyền động là loại hoạt động với tốc độ không đổi. Với các hệ thống này, tốc độ của động cơ hầu như không cần điều khiển trừ các quá trình khởi động và hãm. Phần còn lại, là các hệ thống có thể điều chỉnh được tốc độ để phối hợp đặc tính động cơ và đặc tính tải theo yêu cầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn và kỹ thuật vi xử lý, các hệ điều tốc sử dụng kỹ thuật điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi và là công cụ không thể thiếu trong quá trình tự động hóa. Động cơ không đồng bộ có nhiều ưu điểm như: kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ, có khả năng làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có khả năng cháy nổ cao. Vì những ưu điểm này nên động cơ không đồng bộ được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân với công suất từ vài chục đến hàng nghìn kW.

Trong công nghiệp, động cơ không đồng bộ thường được dùng làm nguồn động lực cho các máy cán thép loại vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ ... Trong nông nghiệp, được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm. Trong đời sống hằng ngày, động cơ không đồng bộ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng với nhiều ứng dụng như: máy sấy tóc, quạt gió, quạt trần, máy nén trong tủ lạnh, máy nén của máy lạnh, máy quay dĩa,... Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền sản xuất điện khí hóa và tự động hóa, phạm vi ứng dụng của động cơ không đồng bộ ngày càng rộng rãi.

Với những kiến thức thực tế và thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu của các thành viên trong nhóm chúng em xin trình bày những kiến thức đã biết về động cơ không đồng bộ một pha. Mục tiêu nhóm em đặt ra: Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng, các nguyên nhân hư hỏng, cách sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha. Vì kiến thức và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè. Chúng em xin chân thành cảm  ơn.

# NHẬN XÉT CỦA GVHD

# MỤC LỤC

# Trang

# Chương 1: Giới thiệu về động cơ không đồng bộ một pha	1

- Khái niệm động cơ không đồng bộ một pha 	1

- Cấu tạo	2

- Nguyên lý hoạt động	4

Chương 2: Phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ một pha	6

- Khởi động động cơ dùng cuộn dây pha	6

- Động cơ dùng tụ điện	7

- Động cơ dùng vòng ngắn mạch	10

# Chương 3: Phương pháp xác định các đầu dây của động cơ không đồng bộ một pha	14

- Xác định đầu dây của động cơ có 3 đầu dây	14

- Xác định đầu dây của động cơ có 4 đầu dây	16

- Xác định đầu dây của động cơ có 5 đầu dây 	16

- Xác định đầu dây của động cơ có 6 đầu dây	18

# Chương 4: Nguyên nhân gây cháy, hư hỏng động cơ không đồng bộ một pha và cách sửa chữa	20

- Motor  một pha chạy chậm, có tiếng ù ù dòng điện tăng cao	20

# Dùng tay quay motor mới khởi động được	20

- Đóng điện vào, motor điện 1 pha làm việc phát ra tiếng kêu khác thường	20

# Tụ làm việc bị đánh thủng thường xuyên khi quấn lại bộ dây stato	21

- Motor điện 1 pha bị chạm vỏ	21

- Đóng điện vào motor điện 1 pha không quay, roto bị hút chặt lệch về một bên, động cơ rung rất mạnh	21

- Một số vấn đề cần lưu ý	22

Chương 5: Bài tập và ứng dụng của động cơ không đồng bộ một pha	23

- Ứng dụng	23

- Bài tập	23

# Chương 6: Kết quả thực hiện	26

- Tự đánh giá đề tài	26

- Kết luận và đề nghị	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA.

## Khái niệm động cơ không đồng bộ một pha.

Động cơ không  đồng bộ 1 pha là bộ động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng ứng điện từ,có tốc độ xoay của roto n(tốc độ xoay của máy) nhỏ hơn tốc độ xoay của từ trường n1.

# 2 Cấu tạo

Gồm hai phần chính: Stator (phần tĩnh) và Rotor (phần quay).

Stator: bao gồm vỏ máy, lõi sắt và dây quấn.

+ Vỏ máy: dùng để cố định lõi sắt và dây quấn chứ không dẫn từ. Vỏ máy thường làm bằng gang. Đối với máy công suất lớn (>1000 kW) dùng thép tấm hàn lại.

+ Lõi thép: để dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi thép là từ trường quay nên để giảm tổn hao lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35 mm hoặc 0,5 mm. Khi đường kính ngoài > 990 mm thì phải dùng những tấm hình rẻ quạt ghép. Để giảm tổn hao do dòng điện xoáy, mỗi lá thép kỹ thuật điện đều phủ sơn cách điện.

+ Dây quấn: Dây quấn Stator được đặt vào các rãnh của lõi sắt và cách điện với lõi này. Dây quấn Stator gồm 1 cuộn khởi động (cuộn đề) và 1 cuộn làm việc (cuộn đề).

– Rotor: bao gồm lõi thép, trục và dây quấn

+ Lõi thép Rotor: cũng gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lại. Mặt ngoài lõi thép có các rãnh để đặt dây quấn, ở giữa có lỗ để lắp trục, có khi còn có các lỗ thông gió. Trục máy gắn với lõi thép Rotor và làm bằng thép tốt. Trục được đỡ trên nắp máy nhờ ổ lăn hay ổ bi.

+ Dây quấn: Tùy theo cấu tạo dây quấn phần quay, động cơ không đồng bộ 1 pha chia
ra làm hai loại: động cơ Rotor dây quấn và máy động cơ Rotor lồng sóc.

• Rotor lồng sóc: trong các rãnh của lõi thép đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng hai vòng đồng tạo thành lồng sóc. Ở động cơ công suất nhỏ, lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào các rãnh lõi thép rôto, tạo thành thanh nhôm, hai đầu đúc vòng ngắn mạch.

# 3 Nguyên lý hoạt động

Khi cuộn dây trên Stator được nối với nguồn điện xoay chiều 1 pha, dòng điện đi qua dây quấn sẽ tạp ra từ trường quay.

Trong quá trình quay từ trường này sẽ quét qua các thanh dẫn của Rotor, làm xuất hiện sức điện động cảm ứng. Vì dây quấn Rotor là kín mạch nên sức điện động này tạo dòng điện trong các thanh dẫn (hoặc dây quấn) của Rotor. Các thanh dẫn có dòng điện lại nằm trong từ trường, nên sẽ tương tác với nhau, tạo ra lực điện từ đặc vào các thanh dẫn.

Tổng hợp các lực này sẽ tạo ra moment quay đối với trục Rotor, làm cho Rotor quay theo chiều của từ trường.

# CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

# 1 Khởi động động cơ dùng cuộn 1 pha

Muốn tự khởi động được thì phải có moomen mở máy ( nghĩa là lúc n=0 thì M khác 0), tức là phải có từ trường quay. Muốn thế, trên mạch từ của stato phải bố trí 2 bộ dây quấn phụ. Hai dây quấn đó đặt lệch nhau trong không gian 1 góc 90độ điện, dòng điện chạy trong hai dây quấn đó phải lệch nhau về thời gian 1 góc 90 độ điện.

# 2 Động cơ dùng tụ điện

Để tạo ra sức khởi động lớn, người ta dùng tụ khởi động và 1 ngắt điện ly tâm mắc nối tiếp cuộn đề.  Sau khi động cơ khởi động đạt tốc độ khoảng 75% tốc độ định mức, ngắt điện ly tâm sẽ cắt tụ khởi động và cuộn đề ra khỏi nguồn điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Loại động cơ này được dùng phổ biến trong các động cơ của máy bơm nước, block tủ lạnh, máy lạnh, máy dệt...

# 3 Động cơ dùng vòng ngắn mạch

Với các động cơ không dùng đồng  bộ 1 pha công suất bé từ vài oát đến hang tram oát. Khi khởi động thường không mang tải hoặc tải rất nhỏ, thì thường được chế tạo theo kiểu vòng ngắn mạch.

# CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

# 1 Xác định đầu dây của động cơ có 3 đầu dây

# CHƯƠNG 4 NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY HƯ HỎNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA VÀ CÁCH SỬA CHỮA

| STT | Hieän töôïng | Nguyeân nhaân | Khaéc phuïc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ñoùng ñieän ñoäng cô khoâng chaïy | - Khoâng coù nguoàn vaøo - Daây quaán hôû maïch | - Kieåm tra caàu chì, aptomat - Kieåm tra caùc ñaàu ñaáu daây |
| 2 | Ñoäng cô khoâng khôûi ñoäng, phaùt ra tieáng uø | - Nguoàn ñieän ñaët vaøo khoâng hôïp lyù - Ñaáu daây sai - Tuï ñieän bò hö - Daây ñeà hoaëc chaïy bò hôû maïch - Maët vít khoâng môû ra. - Baïc ñaïn bò moøn nhieàu. | - Kieåm tra nguoàn. - Kieåm tra cöïc tính vaø ñaáu daây laïi - Thay tuï môùi - Duøng Ohm keá kieåm tra, ñaáu laïi - Söûa chöõa maët vít - Thay baïc ñaïn |
| 3 | Khoâng taûi chaïy ñöôïc. Coù taûi khoâng quay | - Taûi quaù lôùn - Ñieän aùp nguoàn giaûm. | - Thay ñoäng cô phuø hôïp taûi - Kieåm tra nguoàn |
| 4 | Ñoäng cô vaän haønh phaùt noùng nhieàu | - Quaù taûi thöôøng xuyeân - Ñieän aùp nguoàn lôùn hoaëc nhoû quaù - Ngaén maïch voøng daây - Ñieän dung tuï ngaäm quaù lôùn | - Giaûm taûi - Kieåm tra nguoàn - Söûa chöõa daây quaán - Thay tuï môùi |
| 5 | Khoâng töï khôûi ñoäng, quay tay... | - Hôû maïch daây ñeà, tuï hö, maët vít khoâng tieáp xuùc | Duøng Ohm keá kieåm tra töøng phaàn vaø khaéc phuïc |

# CHƯƠNG 5: BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA.

## Ứng dụng của động cơ không đồng bộ một pha.

- Bài tập

Bài 1: Trình bày sự khác nhau và giống nhau giữa động cơ 1 pha và động cơ 3 pha.

- Giống nhau:

+ Đều có Stator và rotor.

+ Sử dụng cho máy móc có đặc tính cơ học để tận dụng khả năng chuyển động tròn của motor.

- Khác nhau:

+ Động cơ 1 pha:

- Sử dụng lưới điện 1 pha.

- Sử dụng tụ đề để khởi động.

+ Động cơ 3 pha:

- Sử dụng lưới điện 3 pha.

- Khởi động trực tiếp không cần tụ đề.

- Có khả năng thay đổi tốc độ.

Bài 2: Một hộ gia đình dùng điện 220V cho những thiết bị sau:

- Máy lạnh có I = 8A, cosφ =0,85, một ngày dùng 11h.

- Máy sấy tóc có P = 1200W, một ngày dùng h.

- Tủ lạnh có P = 1,2 kW, ngày dùng 22h.

- Máy bơm nước có P = 1,5HP, ngày dùng 1h.

Yêu cầu:

- Tính tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày và một tháng.

- Tính tiền điện trong một tháng ( 2200đ/kWh).

- Tính dây dẫn và chọn CB tổng.

Giải:

- Điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong một ngày:

# CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Tự đánh giá đề tài:

### Ưu điểm:

- Nhóm chúng em đã nắm chắc hơn về bộ môn,có thể áp dụng được chút ít vào thực tế và cuộc sống hằng ngày. Chúng em đã hiểu thêm và có tinh thần làm viêc nhóm hiệu quả hơn,hiểu nhau hơn. Học hỏi thêm được một số công thức ứng dụng mới mà không có trong bài giảng. Biết thêm một số loại máy móc thiết bị, và hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng.

### Khuyết điểm:

- Do thời gian còn hạn chế nên nhóm em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết và không có điều kiện nghiên cứu thực tế. Chưa có thể tìm hiểu thêm về thực tế một số loại công cụ thiết bị và cách vận hành của chúng. Nếu được nghiên cứu kĩ hơn và thực tế hơn thì có thể bài tiểu luận của chúng em có thể hoàn chỉnh tốt nhất.

## Kết luận và đề nghị:

- Qua bài tiểu luận này chúng em đã được biết sâu hơn về môn Cơ sở kỹ thuật Điện - Điện tử. Nhưng chúng em cảm thấy nhà trường cần nên đẩy mạnh những chuyến đi thực tế để chúng em có thể hiểu rõ, tìm hiểu kĩ hơn về bộ môn của chúng em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO