ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1.Nguyễn Bá Lộc    -MSSV: 21000417

2.Phạm Ngọc Đạt    -MSSV: 21002963

3.Trần Bảo Lâm      -MSSV: 21002612

Linh Kiện Tích Cực

Ngành học: Vận Hành Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh

Lớp học: 21T4-VSL1

Môn học: Cơ Sở Kĩ Thuật Điện-Điện Tử

Tiểu Luận Môn Học

Cơ Sở Kĩ Thuật Điện-Điện Tử

GVHD: Đỗ Trọng Quý

Thành Phố Hồ Chí Minh-01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1.Nguyễn Bá Lộc    -MSSV: 21000417

2.Phạm Ngọc Đạt    -MSSV: 21002963

3.Trần Bảo Lâm      -MSSV: 21002612

Linh Kiện Tích Cực

Ngành học: Vận Hành Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh

Lớp học: 21T4-VSL1

Môn học: Cơ Sở Kĩ Thuật Điện-Điện Tử

Tiểu Luận Môn Học

Cơ Sở Kĩ Thuật Điện-Điện Tử

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

Lời Mở Đầu

Nhận xét của GVHD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục Lục

Trang

Chương 1: Chất bán dẫn điện ………………………………………………..……5

1.Chất bán dẫn thuần khiết ………………………………………. ……………….5

2.Chất bán dẫn tạp…………………………………………………………………..5

Chương 2: Mặt ghép P-N………………………………………............................6

1.Mặt ghép p-n khi chưa có điện áp ngoài……………………………….……...6

2.Mặt ghép p-n khi có điện áp ngoài đặt vào……………………………………6

Chương 3: Diode…………………………………………………. …………..…..6

1.Cấu tạo và phân loại Diode……………………………………………….…...6

2.Đặc tuyến Volt-ampere và các thông số cơ bản của Diode…….......................................................................................................7

Chương 4:Transistor công nghệ lưỡng cực (BJT-Bipolar Junction Transistor).....................................................................................................8

1.Cấu trúc, nguyên lý làm việc và ký hiệu…………………………………….8

2.Phân loại, cấu tạo thực tế và các thông số cơ bản……………...………...9

Chương 5:Các cách mắc và chế độ làm việc của Transistorbjt…………...10

1.Các cách mắc mạch cơ bản……………..…………………………………...10

2.Các chế độ làm việc ………………………………………………………....10

Chương 6:Phân cực cho Transistorbjt……………………..………….….…11

1.Phương pháp chung……………………………………………………….…12

2.Phương pháp định dòng bazơ……………………………………………...12

3.Phương pháp định áp bazơ………………………………………………….12

Chương 7:Transistorbjt làm việc ở chế độ khoá……………………...…...12

1.Khái quát chung……………………………………………………………..12

2.Nguyên lý làm việc………………………………………………………….12

3.Tăng tốc độ chuyển trạng thái của khoá transistorbjt………………….13

Chương 8:Transistor công nghệ đơn cực………………………………....13

1.Khái quát chung…………………………………………………………....13

2.Transistor trường có cực cửa tiếp giáp-JFET………………………….14

3.Transistor trường có cực cửa cách ly-MOSFET……………………….14

Chương 9:Thực hành,bài tập……………………………………………….15

1.Ứng dụng……………………………………………………………………

2.Bài tập……………………………………………………………………….

Chương 1:CHẤT BÁN DẪN ĐIỆN

1.1.Chất bán dẫn thuần khiết :

1.1.1.Cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn tinh thể :

- Trong chất rắn, khi mà các nguyên tử kết hợp lại với nhau thành các khối, thì các mức năng lượng này bị phủ lên nhau, và trở thành các vùng năng lượng và sẽ có ba vùng chính, đó là:

Vùng hóa trị: là vùng có năng lượng thấp nhất theo thang năng lượng, là vùng mà điện tử bị liên kết mạnh với nguyên tử và không linh động

Vùng dẫn (Conduction band): vùng có mức năng lượng cao nhất, là vùng mà điện tử sẽ linh động  và điện tử ở vùng này sẽ là điện tử dẫn, có nghĩa là chất sẽ có khả năng dẫn điện khi có điện tử tồn tại trên vùng dẫn

Vùng cấm (Forbidden band): là vùng nằm giữa vùng hóa trị và vùng dẫn. Nếu bán dẫn pha tạp, có thể xuất hiện các mức năng lượng trong vùng cấm. Khoảng cách giữa đáy vùng dẫn và đỉnh vùng hóa trị gọi là độ rộng vùng cấm, hay năng lượng vùng cấm

- Như vậy, tính dẫn điện của các chất rắn và tính chất của chất bán dẫn có thể lý giải một cách đơn giản nhờ lý thuyết vùng năng lượng như sau:

+ Kim loại có vùng dẫn và vùng hóa trị phủ lên nhau do đó luôn luôn có điện tử trên vùng dẫn vì thế mà kim loại luôn luôn dẫn điện.

+ Các chất bán dẫn có vùng cấm có một độ rộng xác định

1.2.Chất bán dẫn tạp

1.2.1.Chất bán dẫn tạp loại n

Chất bán dẫn loại N có tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm V, các nguyên tử này dùng 4 electron tạo liên kết và một electron lớp ngoài liên kết lỏng lẻo với nhân, đấy chính là các electron dẫn chính

1.2.2.Chất bán dẫn tạp loại p

Chất bán dẫn loại P có tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm III, dẫn điện chủ yếu bằng các lỗ trống

Chương 2:MẶT GHÉP P-N

2.1.Mặt ghép P-N khi chưa có điện áp ngoài:

Khi cho hai đơn tinh thể bán dẫn tạp chất loại n và loại p tiếp giáp với nhau, các hiện tượng vật lí xảy ra tại nơi tiếp giáp là cơ sở cho hầu hết các dụng cụ bán dẫn điện hiện đại.

Do có sự chênh lệch lớn về nồng độ của của các hạt dẫn điện tại vùng tiếp giáp, sẽ có hiện tượng khuếch tán các hạt đa số qua nơi tiếp giáp, tức là xuất hiện 1 dòng điện khuếch tán Ikt hướng từ P sang N.

Điện trường Etx sẽ cản trở chuyển động của dòng khuếch tán và gây ra chuyển động gia tốc của các hạt thiểu số qua miền tiếp xúc (dòng trôi - Itr) , có chiều ngược lại với dòng khuếch tán. Quá trình này tiếp diễn sẽ dẫn tới 1 trạng thái cân bằng động Ikt = Itr và không có dòng điện qua tiếp xúc p - n.

2.2.Mặt ghép P-N khi có điện áp ngoài đặt vào:

2.2.1.Điện áp ngoài phân cực thuận:

Khi điện trường ngoài  Eng ngược chiều với Etx khi đó Eng chủ yếu đặt lên vùng nghèo và xếp chồng với Etx nên cường độ trường tổng cộng tại vùng tiếp giáp giảm đi do đó làm gia tăng chuyển động khuếch tán Ikt, người ta gọi đó là hiện tượng phun hạt đa số qua miền tiếp giáp p - n. Còn dòng điện trôi do Ext gây ra gần như giảm không đáng kể do nồng độ hạt thiểu số nhỏ. Trường hợp này gọi là phân cực thuận cho tiếp giáp p - n. Khi đó bề rộng vùng nghèo giảm đi.

2.2.2. Điện áp ngoài phân cực ngược:

Khi Eng cùng chiều với, tác dụng xếp chồng điện trường tại vùng nghèo, dòng Ikt giảm tới không, dòng Itr có tăng chút ít và nhanh đến một giá trị bão hòa gọi là dòng điện ngược bão hòa của tiếp giáp p - n. Bề rộng vùng nghèo tăng lên so với trạng thái cân bằng. Người ta gọi đó là sự phân cực ngược cho tiến giáp p - n.

Chương 3: DIODE

3.1.Cấu tạo và phân loại Diode:

3.1.1.Tiếp giáp P-N và cấu tạo Diode bán dẫn:

a. Cấu tạo của diode:

Diode là một linh kiện điện tử bán dẫn, do đó nó được chế tạo bởi hợp chất giữa Silic, Photpho và Bori. 3 nguyên tố này được pha tạp với nhau tạo ra hai lớp bán dẫn loại P và loại N được tiếp xúc với nhau

b. Phân cực thuận cho Diode

Khi Diode (loại Si) được phân cực thuận, nếu điện áp phân cực thuận < 0,6V thì chưa có dòng đi qua Diode, nếu áp phân cực thuận đạt 0,6V thì có dòng đi qua Diode sau đó dòng điện qua Diode tăng nhanh nhưng sụt áp thuận vẫn giữ ở giá trị 0,6V

c. Phân cực ngược cho Diode:

Khi phân cực ngược cho Diode tức là cấp nguồn (+) vào Catot và nguồn (-) vào Anot,  dưới sự tương tác của điện áp ngược, miền cách điện càng rộng ra và ngăn cản dòng điện đi qua mối tiếp giáp. Diode có thể chịu được điện áp ngược khoảng 1000V thì diode bị đánh thủng.

3.1.2.Phân loại Diode:

a. Theo vật liệu bán dẫn sử dụng có diode Si, diode Ge.

b. Theo đặc điểm cấu tạo có diode tiếp điểm, diode tiếp mặt.

c. Theo công suất chịu đựng (PAcf) có diode công suất lớn, diode công trung bình hoặc diode công suất suất nhỏ (IAcf < 300mA).

d. Theo nguyên lý làm việc hay phạm vi ứng dụng:

+ Diode chỉnh lưu

+ Diode tách sóng

+ Diode ổn áp (Zener)

+ Diode biến dung (Varicap)

+ Diode phát quang (LED)

+ Diode thu quang (Photodiode)

3.2.Đặc tuyến Volt-ampere và các thông số cơ bản của Diode:

3.2.1. Đặc tuyến Volt - Ampere:

- Đặc tuyến Volt-Ampere của một điốt bán dẫn lý tưởng. Đặc tuyến Volt-Ampere của Diode là đồ thị mô tả quan hệ giữa dòng điện qua điốt theo điện áp UAK đặt vào nó. Có thể chia đặc tuyến này thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn ứng với UAK= 0.7V > 0 mô tả quan hệ dòng áp khi điốt phân cực thuận.

- Giai đoạn ứng với UAK= 0.7V< 0 mô tả quan hệ dòng áp khi điốt phân bcực nghịch

- Khi điốt được phân cực thuận và dẫn điện thì dòng điện chủ yếu phụ thuộc vào điện trở của mạch ngoài. Dòng điện phụ thuộc rất ít vào điện trở thuận của điốt vì điện trở thuận rất nhỏ

3.2.2. Các thông số cơ bản của diode:

+ Dòng điện định mức đi qua diode: Đây là thông số cần quan tâm đầu tiên trước khi chúng ta sử dụng diode trong mạch điện. Mỗi một diode chỉ cho phép một dòng điện tối đa nào đó đi qua. Dòng điện định mức này còn được gọi là IF. Nếu mắc diode trong mạch điện có dòng điện lớn hơn IF của nó thì diode sẽ chết.

+ Điện áp ngược chịu đựng: Khi phân cực ngược, diode sẽ không cho dòng điện đi qua nhưng đồng nghĩa nó phải chịu một điện áp ngược dồn vào giữa hai đầu Katot và Anot.

+ Tần số đáp ứng của diode: Mỗi một diode chỉ hoạt động ở một tần số tín hiệu cho phép. Nếu một diode chỉ chịu được ở tần số thấp mà mắc vào mạch điện cao tần thì diode sẽ hỏng.

Chương 4: TRANSISTOR CÔNG NGHỆ LƯỠNG CỰC (BJT - Bipolar Junction Transistor):

4.1. Cấu trúc, nguyên lý làm việc và ký hiệu:

4.1.1. Cấu trúc của transistor:

- Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mỗi tiếp giáp P-N. Về cấu tạo, transistor tương đương với hai diode đấu ngược chiều nhau.

4.1.2.  Nguyên lý hoạt động của Transistor N – P - N:

Hình 2.18: Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt động của transistor N-P-N.

Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E. Trong đó (+) là nguồn vào cực C, (-) là nguồn vào cực E.

Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E, trong đó cực (+) vào chân B và cực (-) vào chân E.

Khi công tắc mở, ta thấy rằng mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua, lúc này dòng IC = 0.

Khi công tắc đóng, mối P – N được phân cực thuận khi đó có dòng điện chạy từ nguồn (+) UBE qua công tắc tới R hạn dòng và qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng IB.

Ngay khi dòng IB xuất hiện, lập tức dòng IC chạy qua mối CE làm bóng đèn phát sáng, khi đó dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB.

Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB, khi đó có công thức

IC = β.IB

Trong đó:

- IC là là dòng chạy qua mối CE

- IP là dòng chạy qua mối BE

- βLà hệ số khuếch đại của transistor

4.1.3. Nguyên lý hoạt động của Transistor P - N - P:

Sự hoạt động của Transistor P – N - P hoàn toàn tương tự Transistor N – P - N nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại. Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.

4.2. Phân loại, cấu tạo thực tế và các thông số cơ bản:

4.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của Transistor:

- Dòng điện cực đại : Là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn này Transistor sẽ bị hỏng.

- Điện áp cực đại : Là điện áp  giới hạn của transistor đặt vào cực CE , vượt qua điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.

- Tấn số cắt : Là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần số này thì độ khuyếch đại của Transistor bị giảm .

- Hệ số khuyếch đại : Là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng IBE

- Công xuất cực đại : Khi hoat động Transistor tiêu tán một công xuất P = UCE . ICE nếu công xuất này vượt quá công xuất cực đại của Transistor thì Transistor sẽ bị hỏng

Chương 5: CÁC CÁCH MẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TRANSISTOR BJT

5.1. Các cách mắc mạch cơ bản:

5.1.1. Mạch emitơ chung (EC - Emitter Common):

Trong cách mắc EC, điện áp vào được mắc giữa cực bazơ và cực emitơ, còn điện áp ra lấy từ cực colectơ và cực emitơ.

- Để vẽ đặc tuyến ra của tranzito mắc CE, cần giữ dòng IB ở một trị số cố định nào đó, thay đổi điện áp UCE và ghi lại giá trị tương ứng của dòng IC kết quả vẽ được đường cong sự phụ thuộc của IC vào UCE với dòng IC coi dòng IB là tham số.

5.1.2. Mạch chung bazơ (BC - Base Common):

- Tranzito nối mạch theo kiểu chung bazơ là cực bazơ dùng chung cho cả đầu vào và đầu ra. Tín hiệu vào được đặt giữa hai cực emitơ và bazơ, còn tín hiệu ra lấy từ cực colectơ và bazơ.

- Để vẽ đặc tuyến này có thể làm bằng hai cách: giữ nguyên điện áp UCB thay đổi dòng vào IE, ghi lại các kết quả tương ứng dòng IC, sau đó biểu diễn các kết quả thu được trên tạo độ sẽ được đặc tuyến truyền đạt. Thay đổi giá trị cố định UCB sẽ được họ đặc tuyến truyền đạt như hình. Hoặc bằng cách suy ra từ đặc tuyến ra : từ điểm UCB cho trước trên đặc truyến ta vẽ đường song song với trục tung, đường này sẽ cắt họ đặc tuyến ra tại các điểm ứng với IE khác nhau từ các giao điểm này có thể tìm được trên trục tung các giá trị IC tương ứng

5.1.3. Mạch chung colectơ  (CC - Collector Common):

- Mạch chung colectơ của transistor là mạch có cực colectơ dùng chung cho cả tín hiệu vào và tín hiệu ra.

- Nó có dạng khác hẳn so với các đặc tuyến vào của hai cách mắc EC và BC xét trước đây. Đó là vì trong kiểu mắc mạch này điện áp vào UCB phụ thuộc rất nhiều vào điện áp ra UCE

- Đặc tuyến ra của tranzito mắc CC mô tả quan hệ giữa dòng IE và điện áp UCE khi dòng vào IB không đổi. Đặc tuyến truyền đạt trong trường hợp này mô tả quan hệ giữa dòng ra IE và dòng vào IB khi điện áp UCE không đổi

5.2. Các chế độ làm việc:

5.2.1. Khái quát chung:

Các chế độ hoạt động của mạch khuyếch đại là phụ thuộc vào chế độ phân cực cho Transistor, tuỳ theo mục đích sử dụng mà mạch khuyếch đại được phân cực để KĐ ở chế độ A,  chế độ B, chế độ AB hoặc chế độ C

5.2.2. Mạch khuyếch đại ở chế độ A:

- Là các mạch khuyếch đại cần lấy ra tín hiệu hoàn toàn giống với tín hiệu ngõ vào.

5.2.3. Mạch khuyếch đại ở chế độ B, AB:

- Mạch khuyếch đại chế độ B là mạch chỉ khuyếch đại một nửa chu kỳ của tín hiệu, nếu khuyếch đại bán kỳ dương ta dùng transistor N – P - N, nếu khuyếch đại bán kỳ âm ta dùng transistor P – N - P, mạch khuyếch đại ở chế độ B không có điện áp phân cực thuận cho tiếp giáp JBE từ nguồn một chiều cố định mà điện áp phân cực thuận cho tiếp giáp JBE lấy từ điện áp của tín hiệu đầu vào.

- Mạch khuyếch đại ở chế độ AB: Mạch khuyếch đại ở chế độ AB là mạch khuyếch đại mà tín hiệu ở đầu ra tồn tại trong khoảng thời gian lớn hơn quá nửa chu kỳ tín hiệu vào. Mạch này khắc phục hiện tượng méo giao điểm của mạch khuyếch đại chế độ B, mạch này cũng được sử dụng trong các mạch công xuất đẩy kéo.

5.2.4. Mạch khuyếch đại ở chế độ C:

- Mạch khuyếch đại ở chế độ C là mạch khuyếch đại mà tín hiệu ở đầu ra tồn tại trong khoảng thời gian nhỏ hơn nửa chu kỳ tín hiệu vào.

Chương 6: PHÂN CỰC CHO TRANSISTOR BJT

6.1. Phương pháp chung:

Dù transistor được mắc mạch theo kiểu nào, muốn nó làm việc ở chế độ khuyếch đại cần có các điều kiện sau:

- Chuyển tiếp emitơ - bazơ luôn phân cực thuận.

- Chuyển tiếp bazơ - colectơ luôn phân cực ngược.

Có thể minh họa điều này qua ví dụ xét transistor loại p-n-p. Nếu gọi UE, UB, UC lần lượt là điện thế của emitơ, bazơ, colectơ, căn cứ vào các điều kiện phân cực kể trên thì giữa các điện thế này phải thảo mãn điều kiện:

UE > UB >UC

-Từ mạch chung bazơ với chiều mũi tên là hướng dương của điện áp và dòng điện:

UEB = UE - UB > 0      IE > 0

UCB = UC - UB > 0      IC < 0

- Từ mạch chung emitơ hình, lý luận tương tự như trên, có thể xác định 
được cực tính của điện áp và dòng điện các cực như sau:

UBE = UB - UE < 0        IB < 0

UCE = UC - UE < 0        IC < 0

- Với mạch chung colectơ, căn cứ vào chiều qui định trên sơ đồ và đẳng thức điều kiện có thể viết:

UB - UC > 0                     IB < 0

UCE = UC - UE < 0 	          IE < 0

Đối với tranzito n – p - n điều kiện phân cực để nó làm việc ở chế độ khuyếch đại là:

UE < UB < UC

6.2. Phương pháp định dòng bazơ:

- Sơ đồ phần cực tranzito bằng dòng cố định có hệ số ổn định nhiệt S phụ thuộc vào hệ số khuếch đại dòng tĩnh, nghĩa là khi dùng loại mạch này muốn thay đổi độ ổn định nhiệt chỉ có một cách là thay đổi tranzito thường lớn cho nên hệ số S của loại mạch này lớn và do đó ổn định nhiệt kém

6.3. Phương pháp định áp bazơ:

- Để có thể khuếch đại được nhiều nguồn tín hiệu mạnh yếu khác nhau, mạch định thiên sử dụng R1 và R2 là cầu phân áp mắc vào nguồn Ecc, trong đó phần sụt áp trên điện trở R2 được đưa vào phân cực cho cực B của transistor.

Chương 7: TRANSISTOR BJT LÀM VIỆC Ở CHẾ ĐỘ KHÓA

7.1. Khái quát chung:

- Khóa Transistor là những phần tử cơ bản của kỹ thuật xung - số. Transistor dùng làm khóa có thể là Transistor lưỡng cực hoặc Transistor trường MOS. Khi sử dụng, Transistor như một khóa đóng /cắt, tùy theo tín hiệu điều khiển ở đầu vào, Transistor có thể làm việc ở một trong hai chế độ:

- Chế độ dẫn bão hòa, dòng qua Transistor đạt tới giá trị lớn nhất cho phép, ta nói Transistor mở (dẫn).

- Chế độ khóa, dòng qua Transistor coi như bằng 0, ta nói Transistor khóa.

7.2. Nguyên lý làm việc:

- Mạch điện:

- UV là điện áp điều khiển đầu vào.

- Sơ đồ sử dụng transistor loại Si có dòng cực góp ở chế độ khóa rất nhỏ

ic = Ico ≈ 0

Trong đó IC0 là dòng ngược của miền tiếp giáp gốc - phát.

- Ở chế độ bào hòa, hai miền tiếp giáp của transistor đều được thiên áp thuận và điện áp trên các cực sẽ là:

UBE ≈ 0.7V  ; UBC ≈ 0.5V  ; UCE ≈ 0.1V

- Dòng cực góp khi đó đạt giá trị giới hạn:

iC = IC =(UCC - UCE) / RC ≈  UCC / RC

- Dòng cực gốc iB cũng đạt tới giá trị tương ứng với điểm giới hạn bão hòa:

iB = IB = IC / β = UCC /  β.RC

Trong đó β là hệ số khuếch đại dòng tĩnh của transistor. Để bảo đảm transistor làm việc ở chế độ bão hòa sâu

- Điện áp ra chính là điện áp trên cực góp UC. Khi bão hòa thì:

UC = UCE  = 0.1 V ≈ 0

Tại thời điểm t1, khi UV ở mức thấp (L) sao cho UBE < UK  ≈ 0.6 V,  transistor sẽ chuyển sang trạng thái khóa với:

iC = IC0 ≈ 0 và uC = UCC - iC.RC ≈ +UCC

7.3. Tăng tốc độ chuyển trạng thái của khóa Transistor BJT:

Để tăng tốc độ chuyển trạng thái cho khóa transistor, người ta thường sử dụng hai phương pháp:

- Nối song song với điện trở cực gốc RB một điện dung C. Nó sẽ làm ngắn mạch cho dòng iB ngay tại thời điểm đầu khi UV xuất hiện nhảy từ mức thấp lên mức cao, làm cho dòng iB tăng đột biến để kích mở nhanh cho transistor, và sau đó sẽ giảm vè giá trị làm việc ổn định

- Đặt một diode schottky phân cực ngược nối giữa cực C với cực B của transistor để dẫn thoát dòng gốc-góp cho transistor khi transistor chuyển từ trạng thái dẫn sang trạng thái khóa, giúp làm giảm được thời gian tk .

Chương 8: TRANSISTOR CÔNG NGHỆ ĐƠN CỰC (FET)

8.1. Khái quát chung:

Dòng điện trong FET chỉ do một loại hạt dẫn tạo ra. Công nghệ bán dẫn, vi điện tử càng tiến bộ, FET càng tỏ rõ nhiều ưu điểm quang trọng trên hai mặt là xử lý gia công tín hiệu với độ tin cậy cao và mức tiêu hao năng lượng cực bé.

8.2. Transistor trường có cực cửa tiếp giáp – JFET:

8.2.1. Cấu tạo và ký hiệu qui ước:

Trên đế tinh thể bán dẫn Si - n người ta tạo xung quanh nó 1 lớp bán dẫn p và đưa ra 3 điện cực là cực nguồn S cực máng D và cực cửa G. Như vậy hình thành một kênh dẫn điện loại n nối giữa hai cực D và S, cách li với cực cửa G bởi 1 lớp tiếp xúc p - n bao quanh kênh dẫn.

8.2.2. Nguyên lý làm việc:

Do tác dụng của các điện trường này, trên kênh dẫn xuất hiện 1 dòng điện hướng từ cực D tới cực S gọi là dòng điện cực máng ID. Dòng ID có độ lớn tuỳ thuộc vào các giá trị UDS và UGS vì độ dẫn điện của kênh phụ thuộc mạnh cả hai điện trường này.

Đặc tuyến ra của JFET chia làm 3 vùng rõ rệt:

- Vùng gần gốc đây là vùng làm việc ở đó JFET giống như một điện trở thuần cho tới lúc đường cong bị uốn mạnh

- Vùng ngoài điểm A được gọi là vùng thắt đây là vùng ở đó JFET làm việc như một phần tử khuếch đại, dòng ID được điều khiển bằng điện áp UGS.

- Vùng ngoài điểm B gọi là vùng đánh thủng, khi UDS có giá trị khá lớn, ID tăng đột biến do tiếp giáp p-n bị đánh thủng thác lũ xảy ra tại khu vực gần cực D do điện áp ngược đặt lên tiếp giáp p-n tại vùng này là lớn nhất.

8.2.3. Các tham số cơ bản của JFET:

- Dòng cực máng cực đại cho phép IDmax là dòng điện ứng với điểm B trên đặc tuyến ra ; Giá trị IDmax khoảng < 50mA;

- Điện áp máng - nguồn cực đại cho phép và điện áp của nguồn UGSmax

UDSmax = UB / (1,2 -:- l,5) ở đây UB là điện áp máng nguồn ứng với điểm B

- Điện áp khóa UGSO (hay Up) (bằng giá trị UDSO ứng với đường UGS = 0)

8.3. Transistor trường có cực cửa cách ly – MOSFET:

8.3.1. Cấu tạo và ký hiệu qui ước:

Trên nền đế là đơn tinh thể bán dẫn tạp chất loại p (Si - p), người ta pha tạp chất bằng phương pháp công nghệ đặc biệt để tạo ra 2 vùng bán dẫn loại n+ và lấy ra hai điện cực là D và S. Hai vùng này được nối thông với nhau nhờ một kênh dẫn điện loại n có thể hình thành ngay trong quá trình chế tạo hay chỉ hình thành sau khi đã có 1 điện trường ngoài tác động. Tại phần đối diện với kênh dẫn, người ta tạo ra điện cực thứ  ba là cực cửa G sau khi đã phủ lên bề mặt kênh 1 lớp cách điện mỏng SiO2.

8.3.2. Nguyên lý làm việc:

Để phân cực MOSFET người ta đặt 1 điện áp UDS > 0. Cần phân biệt hai trường hợp:

- Với loại kênh đặt sẵn, xuất hiện dòng điện tử trên kênh dẫn nối giữa S và D và trong mạch ngoài có dòng cực máng ID, ngay cả khi chưa có điện áp đặt vào cực cửa

- Với loại kênh cảm ứng, khi đặt tới cực cửa điện áp UGS < 0, không có dòng cực máng (ID = 0) do tồn tại hai tiếp giáp p-n mắc đối nhau tại vùng máng - đế và nguồn - đế, do đó không tồn tại kênh dẫn nối giữa máng - nguồn.

Chương 9: THỰC HÀNH, BÀI TẬP