ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. BÙI ĐỨC QUYỀN     - MSSV: 21004711

- DƯƠNG THANH PHONG  - MSSV: 21002015

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. BÙI ĐỨC QUYỀN      - MSSV: 21004711

- DƯƠNG THANH PONG    - MSSV: 21002015

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

Đề 12 (nhóm 12)

Câu 1:tiểu luận:Động cơ không đồng bộ một pha .

I. CẤU TẠO

- Khi cho dòng điện AC 1 pha vào cuộn dây chính chỉ tạo từ trường đập mạch, không tạo được từ trường quay nên động cơ không quay được. Do đó phải tạo ra 1 từ trường quay bằng cách quấn thêm cuộn dây phụ (thường gọi là cuộn đề) lệch pha với cuộn dây chính 90o.

- Trong động cơ KĐB1 pha gồm 2 phần: Phần đứng yên gọi là Stator (cuộn dây). Phần quay gọi là Rotor.

a.Stator  - Gồm có:  Lõi thép (mạch từ) bộ dây quấn và vỏ máy. Bộ dây quấn gồm 2 cuộn:

- Cuộn làm việc (Cuộn chạy): Có kích thước dây (đường kính) lớn, tổng trở () nhỏ..

- Cuộn khởi động (Cuộn đề): Có kích thước dây nhỏ, tổng trở () lớn.

- Hai cuộn chạy và đề đặt lệch nhau 90o điện trên mạch từ của Stator.

b.Rotor

- Rotor của động cơ không đồng bộ 1 pha thường dùng là Rotor lồng sóc hay còn gọi là Rotor ngắn mạch, 2 đầu là 2 thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép.

Giữa Stator và Rotor có 1 khe hở dày từ 0,2 mm → 1 mm. Khe hở này càng bé thì càng giảm nhỏ được dòng điện từ hóa. nên nâng cao được hệ số công suất của động cơ.

- Một số ĐCKĐB công suất nhỏ thì cuộn đề được thay thế bởi động cơ không đồng bộ 1 pha có vòng ngắn mạch

- Những loại động cơ này có công suất rất nhỏ từ 0,5 → 30W như: Quạt trong tủ lạnh, quạt hút gió…. Trong Stator chỉ có 1 cuộn dây (Cuộn chạy),cuộn đề được thay thế bằng 1 vòng đồng ngắn mạch, do đó từ thông sẽ bị chia làm 2 phần lệch pha nhau tạo lúc khởi động cho động cơ.

- Ưu điểm: Gọn nhẹ, tiện lợi, dễ đổi điện áp, khả năng kinh tế thấp.

- Khuyết điểm:  Hiệu suất động cơ thấp, moment khởi động nhỏ.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẤU DÂY VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KĐB 1 PHA:

1/  Phương pháp đấu dây

- Common  (C) Chung

- Run  (R)        Chạy

- Start  (S)       Đề

2. Động cơ không đồng bộ 1 pha có cuộn khởi động.

a. Động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng cuộn đề

Động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng cuộn đề                                     Động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng tụ ngậm

Cr  = Capacitor running

Cách xác định các đầu dây C, R , S  cuộn chạy R1  = 5 Ω, cuộn đề R2 = 10Ω

ĐO 1-2 = 5 Ω

ĐO 1-3 = 10 Ω

ĐO 2-3 =  15 Ω

Bài làm  cặp nào ohm nhỏ là 1 và 2  đầu còn lại là số 3 (s )

lấy số 3 (S) làm chuẩn đo với 2 dây còn lại ohm nhỏ là C = 10 ohm lớn là R = 15 Ω

CÁCH KHÁC

cặp nào ohm lớn là 2 và 3  đầu còn lại là số 1 (c )

lấy số 1 (c ) làm chuẩn đo với 2 dây còn lại ohm nhỏ là r ohm lớn là s.

Bài tập : hãy xác định các dây c,r,s cho hình sau:

1- 2 = 20

1-3 = 15     DÂY 2  = S   LẤY S LÀM CHUẨN ĐO VỚI DÂY CÒN LẠI

NHỎ OHM HƠN C LỚN R

2-3 = 35

3. Động cơ không đồng bộ 1 pha 2 tốc độ có tụ ngậm khởi động.

Low, Hight

4. Động cơ không đồng bộ 1 pha 3 tốc độ có tụ ngậm khởi động.

Low, Medium, Hight

Động cơ khởi động được là nhờ sự lệch pha giữa 2 cuộn chạy và đề. Khi ta cho điện áp xoay chiều vào động cơ, khóa K nối tắt. Lúc đầu cả 2 cuộn chạy và cuộn đề đều có điện, khi động cơ đạt đến 75% vận tốc định mức thì khóa K được cắt ra khỏi mạch điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Động cơ loại này thường có công suất nhỏ. thường dùng cho các loại máy nén tủ lạnh, tủ kem, tủ làm mát….

5. Động cơ không đồng bộ 1 pha dùng tụ làm việc (Tụ thường trực)

- Tụ điện mắc nối tiếp cuộn đề,sau khi động cơ khởi động, tụ điện và cuộn đề vẫn có điện làm việc cùng với cuộn chạy. Dạng này có kết cấu đơn giản, đặc tính làm việc tốt, hệ số cos cao, sức khởi động nhỏ, thường dùng cho các loại quạt bàn, quạt trần, block galê máy lạnh….

6. Động cơ không đồng bộ 1 pha dùng tụ khởi động

Cs : Capacitor start

Để tạo ra sức khởi động lớn, người ta dùng tụ khởi động và 1 ngắt điện ly tâm mắc nối tiếp cuộn đề.  Sau khi động cơ khởi động đạt tốc độ khoảng 75% tốc độ định mức, ngắt điện ly tâm sẽ cắt tụ khởi động và cuộn đề ra khỏi nguồn điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Loại động cơ này được dùng phổ biến trong các động cơ của máy bơm nước, block tủ lạnh, máy lạnh, máy dệt...

7. Động cơ không đồng bộ 1 pha dùng tụ làm việc và tụ khởi động    kml1

Để tạo được sức khởi động lớn hơn, người ta dùng 2 tụ: Tụ khởi động và tụ làm việc. Tụ khởi động được mắc nối tiếp với ngắt điện K, và mắc song song với tụ làm việc. Tất cả được mắc mắc nối tiếp cuộn đề. Tại thời điểm mở máy, điện dung của 2 tụ cộng lại nên đạt được sức mở máy lớn. Sau khi mở máy xong, ngắt điện K sẽ cắt tụ khởi động ra khỏi mạch.

Động cơ này có công suất tương đối lớn (từ 1HP trở lên) thường dùng cho máy bơm, máy xay lúa, máy cưa bào, máy nén khí…

Baûng trò soá tuï ñieän khôûi ñoäng öùng vôùi coâng suaát ñoäng cô

| Coâng suaát | 1/4HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1,5HP | 2HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trò soá tuï khôûi ñoäng (F) | 80–120 | 150–200 | 200–300 | 300–400 | 600–700 | 700–800 |

Xaùc ñònh trò soá tuï ñieän

CLV = 1600 	    (F)		CKÑ = (2,5  10) CLV    (F)

Iñm: Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô

CLV: Tuï laøm vieäc (tuï ngaâm), CKÑ: Tuï khôûi ñoäng (tuï ñeà)

III. ĐẢO CHIỀU QUAY  ĐỘNG  CƠ KĐB 1 PHA

Để đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha thường giữ nguyên dây chạy với nguồn (đầu C), đảo hai đầu dây đầu dây đề và đầu dây chạy.

Vận hành và đảo chiều quay động cơ bằng tiếp điểm

Vận hành và đảo chiều quay động cơ bằng cầu dao đảo chiều

* Đảo chiều quay:

Đảo chiều quay động cơ dùng đảo điện:

- Đảo điện ở vị trí giữa động cơ không chạy

- Đóng cầu dao điện lên trên, động cơ khởi động theo 1 chiều nhất định (chiều thuận)

- Đóng đảo điện xuống dưới, động cơ khởi động theo chiều ngược lại (chiều ngược)

IV. TỤ ĐIỆN-CUỘN CẢM

1. Tụ điện

a. Công dụng  Làm tăng moment khởi động cho động cơ và tăng hiệu suất làm việc cho đñoäng cơ người ta dùng tụ đề (tụ khởi động) và tụ ngậm (tụ làm việc).

b. Điện dung của tụ điện

Hình vẽ giới thiệu một tụ điện kiểu tấm, hai tấm bằng kim loại, ở giữa là chất điện môi, hai tấm không tiếp xúc nhau, chất điện môi có thể là dầu, hoá chất, không khí…

Khi cho nguồn điện 1 chiều đặt vào tụ, tụ sẽ tích điện và khi ngắt nguồn điện ra, tụ vẫn tiếp tục tích điện. Như vậy, tụ điện là 1 thiết bị có thể tích điện. Lượng điện mà tụ có thể tích được gọi là điện dung.(C).

c. Công thức:      C  =   Q / U,  đơn vị  F (Farad)

Trong kỹ thuật, điện dung của tụ điện  nhỏ hơn 1 Farad nhiều lần, do đó thường sử dụng đơn vị là Micro Farad (F). 1F = 10-6 F, nghĩa là một phần triệu Farad.

d. Maéc tụ điện

- Đối với mạch tụ điện mắc song song có n tụ:

C =  C1 +  C2  +  …+ Cn                                U =  U1 =  U2  = …. Un

- Đối với mạch tụ điện mắc nối tiếp có n tụ:

1/C = 1/C1 + 1/C2  + … +…1/Cn     và             U =  U1 +  U2  + ……+ Un

e.Cách phân biệt tụ làm việc và tụ đề

| Tụ làm việc (Running Capacitor Motor) | Tụ khởi động (Starting Capacitor Motor) |
| --- | --- |
| - Kích thước lớn. - Trị số điện dung nhỏ (đến hàng chục F) - Có điện thường xuyên. * Nhiệm vụ - Tăng hiệu suất động cơ. | - Kích thước nhỏ. - Điện dung lớn.(đến hàng trăm F) - Chỉ có điện khi động cơ khởi động. * Nhiệm vụ - Tăng khả năng khởi động cho động cơ. |

2. Cuộn cảm

a. Tính chất cơ bản của nam châm: Theo qui uớc, từ trường đi ra từ cực bắc (North) và đi vào cực nam (South)

b. Cuộn cảm:  Quaán nhiều vịnh dây dẫn có phủ sơn cách điện,xung quanh lõi thép và cho dịnh điện chạy qua sẽ sinh ra từ trường. Cuộn dây đó được gọi là cuộn cảm. Chiều của từ trường và hướng của dòng điện trùng với chiều quay và hướng chuyển động của đinh ốc.

Cường độ từ trường của cuộn dây được biểu diễn bằng điện cảm L, đơn vị là Henry.

V. Hieän töôïng nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc caùc hö hoûng:

| STT | Hieän töôïng | Nguyeân nhaân | Khaéc phuïc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ñoùng ñieän ñoäng cô khoâng chaïy | - Khoâng coù nguoàn vaøo - Daây quaán hôû maïch | - Kieåm tra caàu chì, aptomat - Kieåm tra caùc ñaàu ñaáu daây |
| 2 | Ñoäng cô khoâng khôûi ñoäng, phaùt ra tieáng uø | - Nguoàn ñieän ñaët vaøo khoâng hôïp lyù - Ñaáu daây sai - Tuï ñieän bò hö - Daây ñeà hoaëc chaïy bò hôû maïch - Maët vít khoâng môû ra. - Baïc ñaïn bò moøn nhieàu. | - Kieåm tra nguoàn. - Kieåm tra cöïc tính vaø ñaáu daây laïi - Thay tuï môùi - Duøng Ohm keá kieåm tra, ñaáu laïi - Söûa chöõa maët vít - Thay baïc ñaïn |
| 3 | Khoâng taûi chaïy ñöôïc. Coù taûi khoâng quay | - Taûi quaù lôùn - Ñieän aùp nguoàn giaûm. | - Thay ñoäng cô phuø hôïp taûi - Kieåm tra nguoàn |
| 4 | Ñoäng cô vaän haønh phaùt noùng nhieàu | - Quaù taûi thöôøng xuyeân - Ñieän aùp nguoàn lôùn hoaëc nhoû quaù - Ngaén maïch voøng daây - Ñieän dung tuï ngaäm quaù lôùn | - Giaûm taûi - Kieåm tra nguoàn - Söûa chöõa daây quaán - Thay tuï môùi |
| 5 | Khoâng töï khôûi ñoäng, quay tay ñoäng cô quay | - Hôû maïch daây ñeà, tuï hö, maët vít khoâng tieáp xuùc | Duøng Ohm keá kieåm tra töøng phaàn vaø khaéc phuïc |