ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

HỌC PHẦN HÓA HỌC 4

ĐỀ SỐ: 31

HVTH: Trần Thịnh Phát

Ngành học: Công Nghệ Ôtô

Lớp học: 19T4-CNÔ5

GVHD: TRẦN HOÀNG LAN

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

HỌC PHẦN HÓA HỌC 4

ĐỀ SỐ:31

Ngành học: Công Nghệ Ôtô

Lớp học: 19T4-CNÔ5

GIÁM KHẢO 1				GIÁM KHẢO 2

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi hoc bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

ĐỀ TÀI 31

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ

Trình bày lý thuyết về sự ăn mòn ăn kim loại:

1.Khái niệm ăn mòn kim loại?

Ăn mòn là sự phá hủy dần dần các vật liệu (thường là kim loại ) thông qua phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hóa với moi trường.

Theo nghĩa phổ biến nhất, ăn mòn có nghĩa là quá trình oxy hóa điện hóa học của kim loại trong phản ứng với các chất oxy hóa như oxy hoặc muối sulphat. Gỉ sắt - sự hình thành của các oxit sắt - là một ví dụ nổi tiếng của ăn mòn điện hóa. Ăn mòn cũng có thể xảy ra trong các vật liệu phi kim loại, chẳng hạn như đồ gốm hoặc các polyme, nhưng quá trình này thường được gọi là sự "phân hủy" hay "suy giảm vật liệu" (thay cho ăn mòn). Ăn mòn làm giảm các tính chất hữu ích của vật liệu và kết cấu bao gồm độ bền, ngoại quan, và khả năng thấm chất lỏng/ chất khí.

Nhiều hợp kim bị ăn mòn khi chỉ cần tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí, nhưng quá trình này có thể diễn ra mạnh hơn khi tiếp xúc với một số chất nhất định. Ăn mòn có thể xảy ra cục bộ, tạo thành lỗ thủng hoặc vết nứt, hoặc nó có thể xảy ra trên bề mặt rộng hơn. Bởi vì ăn mòn là một quá trình động học khuếch tán, nên nó xảy ra trên bề mặt tiếp xúc. Do vậy, các phương pháp làm giảm tính hoạt hóa của bề mặt tiếp xúc như thụ động hóa và cromat hóa, có thể làm tăng tính kháng ăn mòn của vật liệu. Tuy nhiên, một số cơ chế ăn mòn khó nhận biết và dự đoán hơn bình thường.

Ăn mòn là một quá trình có cơ chế phức tạp, nhưng về cơ bản, có thể hiểu sự ăn mòn là một hiện tượng oxy hóa - khử. Tại một điểm trên bề mặt kim loại, quá trình oxy hóa xảy ra, nguyên tử kim loại bị mất điện tử (electron), gọi là quá trình oxy hóa. Vị trí oxy hóa đó trở thành anode (cực dương). Các electron sẽ di chuyển từ anode đến một vị trí khác trên bề mặt kim loại, làm tăng số lượng electron (quá trình khử). Vị trí bị tăng electron trở thành cathode (cực âm).

2.Ăn mòn hóa học là gì?

Ăn mòn hóa học là quá trình oxy hóa khử trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Do đó, định nghĩa này trong nhiều trường hợp có thể được hiểu một cách đơn giản hơn là quá trình oxy hóa kim loại với hơi nước hoặc các chất khí trong môi trường.

Ví dụː Gỉ sắt là một ví dụ điển hình của ăn mòn hóa học. Khi kim loại sắt để trong không khí sẽ tiếp xúc với các chất oxy hóa của môi trường là hỗn hợp khí oxi, hơi nước làm oxy hóa sắt thành Fe2O3, Fe3O4, trong đó chủ yếu là Fe2O3 màu nâu đỏ. Hai dạng oxit này của sắt làm mất tính chất của sắt kim loại, chúng dễ vỡ vụn, bong tróc dưới tác động cơ học làm lộ kim loại bên trong nên vật kim loại sắt sẽ bị ăn mòn dần đến khi biến thành gỉ hoàn toàn.

3.Ăn mòn điện hóa học là gì?

Ăn mòn điện hóa học, còn gọi là ăn mòn điện hóa, ăn mòn ganvani (tiếng Anh: galvanic corrosion) hay còn gọi là ăn mòn tiếp xúc, ăn mòn ganvanic, xảy ra khi hai kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau hoặc thông qua dòng điện, cùng được nhúng trong một dung dịch điện phân, hoặc khi hai kim loại giống nhau cùng tiếp xúc với dung dịch điện phân có nồng độ khác nhau. Trong một cặp kim loại như vậy, kim loại hoạt động hơn (anode) bị ăn mòn với tốc độ nhanh và các kim loại ít hoạt động hơn (cathode) bị ăn mòn với tốc độ chậm. Khi bị nhúng vào các dung dịch điện li khác nhau, thì tốc độ ăn mòn ở mỗi kim loại sẽ khác nhau.

Kim loại được chọn sử dụng để bảo vệ ăn mòn thường được xác định bằng cách dựa theo chuỗi kim loại hoạt động. Ví dụ, kẽm thường được sử dụng như một anode hy sinh cho các kết cấu thép. Ăn mòn điện li là mối quan tâm lớn đối với các ngành công nghiệp hàng hải và bất cứ nơi nào có nước (chứa muối) trong đường ống hoặc các kết cấu kim loại.

Các yếu tố như kích thước tương đối của anode, các loại kim loại, và các điều kiện hoạt động (nhiệt độ, độ ẩm, độ mặn, v.v...) ảnh hưởng đến ăn mòn điện li. Tỷ lệ diện tích bề mặt của các anode và cathode trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ ăn mòn của vật liệu. Ăn mòn điện li thường được ngăn ngừa bằng cách sử dụng các anốt hy sinh.

4.Cách chống ăn mòn kim loại

Vì có nhiều loại kim loại khác nhau và hàng ngàn ứng dụng tiềm năng để chống ăn mòn, các nhà sản xuất sẽ sử dụng các kỹ thuật khác nhau cho các kim loại khác nhau. Quá trình phổ biến nhất được sử dụng để cải thiện khả năng chống ăn mòn trong các thành phần kim loại là mạ điện. Mạ điện giúp che chắn kim loại và hoạt động trên nhiều loại sản phẩm kim loại khác nhau. Sử dụng dịch vụ xi mạ điện là một trong những giải pháp tốt nhất cho cách chống ăn mòn kim loại. Một công ty hoàn thiện kim loại sẽ có thông tin và hướng dẫn về mạ điện, nếu chủ đề này khó hiểu.

Mạ điện bao gồm việc phủ một lớp kim loại mỏng lên vật thể mong muốn bằng phương pháp điện phân. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào đồ bằng bạc, nó có xu hướng bị gỉ và ăn mòn theo thời gian. Mạ điện trong trường hợp này sẽ cho phép dao kéo tồn tại lâu hơn và vẫn ở tình trạng ban đầu. Nhiều người trong chúng ta sử dụng các sản phẩm đã được mạ điện để vật liệu bên dưới được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa.

Một công ty hoàn thiện kim loại chuyên về các loại quy trình này sẽ biết chính xác cách chống ăn mòn kim loại cho các loại kim loại khác nhau. Có nhiều giai đoạn trong quá trình mạ điện được xem xét để ngăn ngừa ăn mòn kim loại. Ví dụ, kiểm soát ăn mòn thường sẽ được đưa vào các chiến lược thiết kế để sản phẩm cuối cùng được mạ điện một cách thích hợp. Các giải pháp phủ bảo vệ sau đó sẽ được khuyến nghị. Chúng bao gồm mọi nơi, từ mạ kẽm (sử dụng kẽm để tạo thành tấm kim loại), đến mạ vàng, mạ crom và nhiều lớp phủ kim loại khác. Bảo dưỡng các sản phẩm này cũng là một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa ăn mòn các bộ phận kim loại. Một công ty mạ điện chuyên nghiệp sẽ giám sát điều này liên tục để đảm bảo phương pháp ứng dụng chính xác đã được sử dụng.

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ

Nội dung nghiên cứu

Hiện tượng

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng kim loại bị ăn mòn do chúng tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường nước, đất, không khí,…

Hay nói cách khác, ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.

Ăn mòn kim loại là một quá trình hóa học hay quá trình điện hóa trong đó kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Nguyên nhân

Các thiết bị, máy móc, các kết cấu công trình, các vật liệu kim loại.... Sau một thời gian làm việc, hay bảo quản bị hư hỏng hoặc hoen gỉ. Sự hư hỏng đó do nhiều nguyên nhân:

1. Các bánh răng, ổ trượt, trục quay, con lăn... Sau một thời gian làm việc thì bị hư hỏng đến mức không thể làm việc được nữa, kích thước của các chi tiết bị thay đổi vì bị mài mòn do tác dụng của lực ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc: kim loại bị phá huỷ do tác dụng của lực cơ học.

2. Các cửa lò, ghi lò đốt, ống lửa trong nồi hơi... sau một thời gian làm việc bị han gỉ và hư hỏng. Sự phá huỷ các chi tiết này do tạo thành lớp oxit kim loại làm giảm các kích thước kết cấu của nó. Vì vậy sự phá huỷ kim loại trong trường hợp này là do tác dụng hoá học giữa oxy và không khí xảy ra ở nhiệt độ cao.

3. Các thùng chứa Axit, các ống dẫn nước muối bằng kim loại, các chi tiết, vật liệu kim loại để trong không khí... sau một thời gian sử dụng và bảo quản bị han gỉ. Sự phá huỷ các chi tiết kim loại nói trên ngoài phản ứng hoá học giữa kim loại với các Axít, dung dịch muối còn đồng thời sinh ra dòng điện chuyển động trong kim loại.

Tác dụng hoá học có kèm theo sự sinh ra dòng điện trong kim loại gọi là tác dụng điện hoá. Trong ba trường hợp kim loại bị phá hỏng ở trên thì trường hợp thứ hai và thứ ba gọi là sự phá huỷ kim loại do ăn mòn điện hoá.

Cách phòng chống ăn mòn kim loại

Vì có nhiều loại kim loại khác nhau và hàng ngàn ứng dụng tiềm năng để chống ăn mòn, các nhà sản xuất sẽ sử dụng các kỹ thuật khác nhau cho các kim loại khác nhau. Quá trình phổ biến nhất được sử dụng để cải thiện khả năng chống ăn mòn trong các thành phần kim loại là mạ điện. Mạ điện giúp che chắn kim loại và hoạt động trên nhiều loại sản phẩm kim loại khác nhau. Sử dụng dịch vụ xi mạ điện là một trong những giải pháp tốt nhất cho cách chống ăn mòn kim loại. Một công ty hoàn thiện kim loại sẽ có thông tin và hướng dẫn về mạ điện, nếu chủ đề này khó hiểu.

Mạ điện bao gồm việc phủ một lớp kim loại mỏng lên vật thể mong muốn bằng phương pháp điện phân. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào đồ bằng bạc, nó có xu hướng bị gỉ và ăn mòn theo thời gian. Mạ điện trong trường hợp này sẽ cho phép dao kéo tồn tại lâu hơn và vẫn ở tình trạng ban đầu. Nhiều người trong chúng ta sử dụng các sản phẩm đã được mạ điện để vật liệu bên dưới được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa.

Một công ty hoàn thiện kim loại chuyên về các loại quy trình này sẽ biết chính xác cách chống ăn mòn kim loại cho các loại kim loại khác nhau. Có nhiều giai đoạn trong quá trình mạ điện được xem xét để ngăn ngừa ăn mòn kim loại. Ví dụ, kiểm soát ăn mòn thường sẽ được đưa vào các chiến lược thiết kế để sản phẩm cuối cùng được mạ điện một cách thích hợp. Các giải pháp phủ bảo vệ sau đó sẽ được khuyến nghị. Chúng bao gồm mọi nơi, từ mạ kẽm (sử dụng kẽm để tạo thành tấm kim loại), đến mạ vàng, mạ crom và nhiều lớp phủ kim loại khác. Bảo dưỡng các sản phẩm này cũng là một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa ăn mòn các bộ phận kim loại. Một công ty mạ điện chuyên nghiệp sẽ giám sát điều này liên tục để đảm bảo phương pháp ứng dụng chính xác đã được sử dụng.

Phần 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO BÀI TẬP

Câu 1.Viết phương trình hóa học và nêu hiện tượng xảy ra khi ngâm thanh Al vào ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2

BÀI LÀM

Viết phương trình hóa học

2Al+3Cu(NO3)23Cu+2Al(NO3)2

Hiện tượng là màu xanh lam nhạt dần và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm

Câu 2.Cho 13 gam một kim loại R hóa trị 2 vào 200ml HCl vừa đủ thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2(đktc).Xác định kim loại R.

BÀI LÀM

Pthh:2R+2HCl2RCl+H2

0,4<-----------------0,2

nH2=4,4822,4=0,2(mol)

=>nR=0,4(mol)

m=n.M

13=0,4.M

=32,5(g/mol)

Do R có hóa trị 2 nên

=>M=65=>Kim loại R là Zn (kẽm)

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 22,8g hỗn hợp kim loại Cu và Fe vào dung dịch HNO3loãng,thu được 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ,ở điều kiện tiêu chuẩn ).Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

BÀI LÀM

Gọi số mol cảu Cu,Fe lần lượt là x,y

3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO+4H2O

X

Fe+HNO3Fe(NO3)2+NO+2H2O

Y

Giải hệ phương trình

64x+56y=22,82x3+y=0,3=>x=0,3y=0,1

%Cu=0,3.6422,8 .100%=84,21%

%Fe=100%-84,21%=15,79%