ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. Ý PHỐ HÙNG 		          - MSSV: 21003480

2. NGUYỄN TRUNG HIẾU 	- MSSV: 21001858

3. NGUYỄN THANH HIỀN 	- MSSV: 21000854

MẠCH ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. Ý PHỐ HÙNG		          - MSSV: 21003480

2. NGUYỄN TRUNG HIẾU  	- MSSV: 21001858

3. NGUYỄN THANH HIỀN 	- MSSV: 21000854

MẠCH ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

# MỤC LỤC

# LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………1

# LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………2

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN …………………………………………………..3

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ………………………………………………………4

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ……………………………………………..5

# 1.1 Khái niệm động cơ không đồng bộ 3 pha………………………………………5

# 2.2 Cấu tạp máy phát điện không đồng bộ 3 pha………………………………......6

# 2.2.1 Staro…………………………………………………………………………7

# 2.2.2 a) Vỏ máy……………………………………………………………………7

# 2.2.3 b) Mạch từ…………………………………………………………………...7

# 2.2.4 c) Dây quấn………………………………………………………………….8

# 2.3 Roto……………………………………………………………………………9

# 2.3.1 Trục………………………………………………………………………….10

# 2.3.2 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha……………………..11

# 2.4 Các thông số định mực………………………………………………………...12

# 2.4.1 Nói dây động cơ không đồng bộ 3 pha………………………………………13

# 2.5 Đổi chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha………………………………...14

# 2.6 Các phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha…………………..15

# 2.6.1 Đại cương……………………………………………………………………16

# 2.6.2 Đặc điểm…………………………………………………………………….16

# 2.6.3 Yêu cầu……………………………………………………………………...17

# 2.7 Cách xác định các động cơ không đồng bộ 3 pha…………………………….18

# 2.8 Một số bài tập vận dụng……………………………………………………..19

# Tài liệu tham khảo……………………………………………………………….20

# LỜI MỞ ĐẦU

# Như chúng ta đã biết hiện nay, trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngành công nghiệp có 1 vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế. Đưa công nghệ mới vào sản xuất là 1 yêu cầu tất yếu.

# Khi mà động cơ điện đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thì điểu khiển nó 1 cách tối ưu là 1 vấn đề được đặt ra. Có nhiều phương pháp để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha. Trải qua nhiều giai đoạn, qua nhiều phương pháp, và bây giờ nó đang được sử dụng rất rộng rãi.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 20C1-CNL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Động cơ không đồng bộ 3 pha có vai trò chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về động cơ không đồng bộ 3 pha , biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. những nội dung về động cơ không đồng bộ 3 pha

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  - Khái niệm động cơ không đồng bộ 3 pha

Khái niệm : Động cơ không đồng bộ 3 pha có cấu tạo đơn giản, rẻ tiền, dễ vận hành, tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là khó điều chỉnh tốc độ và hệ số công suất cos  thấp.

2.2 Cấu tạo của máy điện không đồng bộ 3 pha

I. CẤU TẠO: Gồm 2 phần chính:
1. Phần tĩnh (Stator)
Stator đứng yên gồm: vỏ máy, mạch từ, dây quấn.
a.Vỏ máy: thƣờng đƣợc đúc bằng gang hoặc nhôm, dùng để cố định lõi thép mạch từ và bảo vệ bộ dây quấn. Ở 2 đầu có 2 nắp máy có gắn ổ bi (bạc đạn) để đỡ trục quay Rotor.
b.Mạch từ: gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành hình trụ, có phủ lớp cách điện, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.
c.Bộ dây quấn: gồm 3 cuộn dây quấn pha, mỗi pha gồm nhiều bối dây, mỗi bối dây có nhiều vòng dây, các bối dây được lắp vào các rãnh của mạch từ và hoàn toàn giống nhau. Các pha đƣợc bố trí trên mạch từ lệch nhau một góc 120o điện

lõi thép trong Stator

2. Phần quay: (Rotor) cũng gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại, trong rãnh mặt ngoài có đặt các thanh đồng hay nhôm, 2 đầu nối vào vành kim loại tạo thành rotor lồng sóc. Loại lồng sóc được dùng phổ biến. Ngoài ra còn có rotor dây quấn.
Trục. Làm bằng thép tốt, có kết cấu kiểu trụ- bậc, đƣợc ghép chặt vào rotor, 2 đầu trục có gắn 2 bạc đạn đƣợc ghép vào nắp máy, nhờ vậy mà rotor quay được trong lòng stator. Giữa rotor và stator có 1 khe hở khoảng 0,2 đến 1mm, khe hở càng bé thì càng giảm nhỏ đƣợc dòng điện từ hoá, nhờ vậy có thể nâng cao đƣợc hệ số công suất cos.

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG :
Khi cho dòng điện 3 pha vào dây quấn stator của động cơ thì trong đó sẽ xuất hiện từ trường quay. Từ thông (đường sức) của từ trường quay biến thiên qua các khung dây kín của rotor làm xuất hiện sức điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác giữa dòng điện cảm ứng với từ trường quay tạo ra moment quay làm cho rotor quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n nhỏ hơn tốc độ n1 của từ trường. Người ta gọi là động cơ không đồng bộ.

Tốc độ n1 của từ trƣờng: n1 = 60fp , Tốc độ n của rotor: n = 60fp (1 – s).
Trong đó s là hệ số trƣợt; f là tần số dòng điện, p là số đôi cực của từ trường quay (số cặp cực). Đối với động cơ: s = 0,02 đến 0,06

CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC: Thông số ghi trên nhãn vỏ động cơ:
- Công suất định mức: W ; KW ; HP;
- Dòng điện định mức (Idây): A
- Điện áp định mức (Udây): Volt
- Tốc độ quay định mức của rotor: per round minute vòng/phút
- Hiệu suất (%) ; Hệ số công suất (cos)
- Công suất định mức của trục động cơ (Pcơ): 11 KW =15HP.;
- Điện áp định mức (Udây): Ud nguồn = 220V thì động cơ mắc hình tam giác
Ud nguồn = 380V thì động cơ mắc hình sao (Uđm mỗi pha của động cơ là 380V)

- Dòng điện định mức (Idây): Id = 42A khi động cơ mắc tam giác Id = 24A khi động cơ mắc hình sao
- Tốc độ quay định mức của rotor: 1455vòng /phút
- Hệ số công suất (cos): 0,77

IV. NỐI DÂY ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA
Trong động cơ có 3 cuộn dây với các kí hiệu như sau:
Cùng đầu: A - B - C Cùng cuối: X - Y - Z.
Các đầu dây quấn này được bố trí ở hộp nối dây trên thân động cơ như hình vẽ:
Chú ý: Trước khi đấu điện, cần chú ý xem các dây quấn đã nối đúng ( sao hay tam giác) phù
hợp với điện áp nguồn, điện áp động cơ.
 Đấu hình sao: Ta nối nguồn điện vào đầu A-B-C còn X-Y-Z nối chung với nhau.
 Đấu hình tam giác: Ta nối đầu cuộn dây này vào cuối cuộn kia
 ĐỘNG CƠ RA 6 ĐẦU DÂY NGUỒN ĐIỆN 220V /380V
Nối sao thì sử dụng điện áp = 380V
Nối tam giác thì sử dụng điện áp = 220 V

ĐỘNG CƠ RA 6 ĐẦU DÂY NGUỒN ĐIỆN 380V /660V
Nối sao thì sử dụng điện áp = 660 V
Nối tam giác thì sử dụng điện áp = 380 V

V. ĐỔI CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA :
“Muốn đổi chiều quay động cơ thì ta phải thay đổi thứ tự của nguồn vào động
cơ, 2 trong 3 pha và giữ nguyên 1 pha”

VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
1. Đại cương.
a. Đặc điểm. Quá trình khởi động cơ là quá trình kể từ lúc đóng điện vào động cơ (khi rotor còn đứng yên) cho tới lúc động cơ đạt tốc độ ổn định.
- Dòng điện chạy vào dây quấn stator khi đưa điện vào động cơ gọi là dòng điện khởi động Ikđ.
- Dòng khởi động Ikđ rất lớn, có thể đạt từ 4 đến 6 lần dòng định mức Iđm.
- Với trị số lớn như vậy, nếu công suất nguồn điện nhỏ sẽ gây sụt áp trên đường dây, làm ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị khác dùng chung trong mạng điện đó. Vì vậy, khi khởi động động cơ phải tìm cách hạn chế Ikđ, chọn phương pháp thích hợp có yêu cầu sau

b. Yêu cầu.
+ Moment khởi động phải đủ lớn thích ứng với đặc tính cơ của tải.
+ Dòng điện khởi động Ikđ càng nhỏ càng tốt.
+ Thiết bị sử dụng đơn giản, chắc chắn, rẻ tiền, thao tác đơn giản.
+ Tổn hao công suất lúc khởi động càng bé càng tốt.
2. Các phương pháp khởi động thường gặp

a.Khởi động trực tiếp : Khởi động trực tiếp là đưa nguồn điện định mức trực tiếp vào cuộn
dây stator, do đó không hạn chế được Ikđ. Phương pháp này chỉ áp dụng khi công suất động cơ nhỏ
hơn công suất lưới điện nhiều (dưới 10%).
Nhận xét: Phương pháp này đơn giản, chỉ dùng cầu dao hay CB đóng nguồn điện vào cuộn dây
stator của động cơ.
b. Giảm điện áp lúc khởi động: Có những phương pháp sau đây:
* Khởi động dùng điện kháng.
Khi khởi động, đóng CB1 mạch stator nối tiếp điện kháng ĐK, dòng điện vào động cơ tạo ra 1
lượng điện áp rơi trên các điện kháng, do đó điện áp đặt vào dây quấn stator sẽ nhỏ hơn điện áp
nguồn,
nhờ vậy mà dịnh Ikđ giảm nhỏ. Khi động cơ quay, đóng CB2, các điện kháng bị nối ngắn mạch,
lúc này động cơ nối trực tiếp vào nguồn điện.
Ikđ = (2-2,5)Iđm.

Nhận xét. Phương pháp này sử dụng thiết bị đơn giản, thao tác khởi động dễ dàng, nhưng khi
điện áp giảm, nếu dịnh điện giảm được k lần thì moment khởi động giảm k2 lần.

* Khởi động dùng biến áp tự ngẫu
- Đóng cầu dao CD3 qua vị trí khởi động KĐ, đóng CD2 và CD1, điện áp nguồn được đưa vào
sơ cấp BATN, động cơ lấy nguồn từ thứ cấp BATN và bắt đầu khởi động với điện áp thấp.
- Khi động cơ đạt tốc độ ổn định, đóng CD3 qua vị trí làm việc LV, ngắt CD2 cắt nguồn khỏi
BATN, kết thúc quá trình khởi động, động cơ hoạt động với nguồn cấp trực tiếp.
Nhận xét: Phương pháp này có sơ đồ phức tạp, thao tác khởi động khó hơn nhưng kết quả tính
toán cho thấy khi giảm điện áp được k lần thì Ikđ giảm được k2 lần. Đồng thời moment khởi động giảm k2 lần.
* Khởi động dùng cách đổi nối sao- tam giác
+ Thực hiện khởi động đổi nối sao-tam giác, khi động cơ KĐB 3 pha làm việc ở nguồn điện mà dây quấn stator mắc tam giác,
Ví dụ: trên thẻ máy ĐCKĐB 3 pha ghi / - 380v / 660v sử dụng nguồn 3 pha có Udây = 380v thì thực hiện được cách đổi nối sao – tam giác để hạn chế dòng điện khởi động.
+ Trình tự khởi động như sau:
Đóng CD1, đóng CD2 qua vị trí SAO. Sau vài giây, động cơ đạt 75% tốc độ định mức, chuyển CD2 qua vị trí tam giác, dây quấn stator được nối với nguồn đúng điện áp định mức, động cơ làm việc bình thường, kết thúc quá trình khởi động.
Nhận xét:
Trong phương pháp này, khi khởi động, điện áp đặt vào dây quấn stator giảm 3 lần và dòng điện khởi động trên dây dẫn giảm 3 lần so với dòng điện khởi động trực tiếp.Phương pháp này đơn giản, ít tốn thiết bị nên được áp dụng rộng rãi đối với những động cơ khi làm việc bình thường ở cách mắc tam giác.

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY ĐCKĐB 3 PHA:
+ Lần 1: Nối bất kỳ 2 đầu dây của 2 cuộn như hình vẽ.
Cuộn thứ 3 kim đồng hồ lên thì 2 đầu nối chung sẽ khác cực tính và ngược lại.
+ Lần 2: Nối tương tự như lần 1 sẽ xác định cực tính của cuộn thứ 3.

Bài tập vận dụng:

Một động cơ không đồng bộ 3 pha có công suất trên trục là Ntr = 20 HP(mã lực), điện áp đặt vào động cơ U = 380V, cos = 0,90 và hiệu suất 𝜂Đ = 0,9

- Công hữu ít của động cơ P2 (W)

- Công suất và động cơ tiêu thụ của lưới điện P1 (W)

- Dòng điện làm việc của động cơ I (A)

- Điện năng tiêu thụ A (Kwh) trong 20 giờ

Giải

- Công hữu ít của động cơ

P2 = Ntr . 1HP

= 10.750

= 7500 W

- Công suất mà động cơ tiêu thụ của lưới điện P1 (W)

P1 = P2η

= 75000,9 = 8333 W

- Dòng điện làm việc của động cơ I

P = V3 . U . I. cos

I  = PV3 . U . cos

83331,73 . 380 . 0.80=15,8 (A)

- Điện năng tiêu thụ A (Kwh) trong 20 giờ

A = P1 . t

A = 8333.20 = 166660 (Wh) = 166,66 (Kwh)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

#### Cơ sở kỹ thuật điện – Đỗ Trọng Qúy

#### 2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007