UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:      1. Nguyễn Tấn Trọng         - MSSV: 21004697

2.  Nguyễn Minh Vương     – MSSV: 2100441

3.  Nguyễn Nam Thuận       – MSSV:

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC

Nghanh học:CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD: K.S ĐỔ TRỌNG QUÝ

GV CHẤM 1                                                            GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh 2/2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHÂN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT

2.1. Chất bán dẫn

2.1.1. Khái niệm chất bán dẫn

2.1.2. Tính chất của chất bán dẫn

2.1.3. Phân loại chất bán dẫn

2.1.4. Đặc điểm chung tiếp giáp P – N

2.2. Diode

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3. Phân loại diode

2.2.4. Tác dụng của diode trong mạnh điện tử

2.2.5. Các thông số cơ bản của diode

2.2.6. Cách xác định và chất lượng diode

2.2.7. Các diode đặc biệt

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TÍCH CỰC.

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và ngày càng phát triển rộng rãi hầu hết trong các linh vực đời sống, kinh tế - xã hội.Các linh kiện điện tử tích cực là một bộ phận không thể thiếu trong các thiết bị điện tử . Hiện nay các linh kiện điện tử tích cực cũng càng ngày phát triển để đảm bảo cung cấp và phục vụ chế tạo ra các thiết bị điện tử sẵn sàng phục vụ đời sống cần thiết của con người.

LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Linh kiện điện tử tích cực là loại tác động phi tuyến lên nguồn nuôi AC/DC để cho ra nguồn tín hiệu mới , trong mạch tương đương thì biểu diễn bằng một máy phát tín hiệu, như diode,transistor,…. Linh kiện điện cơ tác động điện liên kết với cơ học , như thạch anh, relay,công tắc,…. Tiểu luận gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về đề tài, phạm vi đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết, chương này tóm tắt về nội dung linh kiện điện tử tích cực.

Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của linh kiện điện tử tích cực

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT

2.1. Chất bán dẫn

2.1.1. Khái niệm chất bán dẫn

Chất bán dẫn là những chất có đặc tích dẫn điện trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện.

Chúng có điện trở suất lớn hơn chất dẫn nhiệt rất nhiều nhưng lại rất nhỏ so với chất cách điện.

2.1.2. Tính chất của chất bán dẫn.

Chất bán dẫn bị ảnh hưởng nhiều đến tính chất dẫn điện của nó như nhiệt độ , ánh sáng và độ thuần khiết của nó.

2.1.3. Phân loại bán dẫn.

Có 2 loại chất bán dẫn đó là bán dẫn loại N mang dấu – và bán dẫn loại P mang dấu +

2.1.4. Đặc điểm chung tiếp giáp P-N.

Khi các chất bán dẫn loại P,N được hình thành trong cùng một khối thì xảy ra một sự tương tác trong đó các điện tử dư thừa bán dẫn loại N khuếch tán sang mặt tiếp xúc để điền vào lỗ trống trong bán dẫn loại P . Tạo thành 1 mặt tiếp xúc có rất ít điện tử thừa (có điện trở rất lớn).

2.2. Diode.

Diode được cấu tạo gồm 2 lớp bán dẫn P-N ghép lại với nhau tạo thành lớp tiếp giáp P-N. Hai lớp bns dẫn được nối ra ngoài cực nối với bán dẫn P gọi là cực Anot cực với bán dẫn N gọi Ktot.

2.2.1. Nguyên lý làm việc.

2.2.1.1. Phân cực thuận cho diode:

Khi diode có điện thế Anot cao hơn so với điện thế Katot khi đó diode được phân cực thuận.

2.2.1.2. Phân cực ngược cho diode:

Khi ta nối cực âm của nguồn với Anot và cực dươn của nguồn với Katot. Do tác dụng của nguồn ngoài làm cho bề rộng của miền điện tích không gian tại bề mặt tiếp giáp P-N tăng lên. Hàng rào điện áp tăng, ngăn cản các điện tử ở phía bán dẫn N sang lớp bán dẫn P và lỗ trống từ lớp bán dẫn P sang bán dẫn N.

2.3.Phân loại diode.

2.3.1. Diode tiếp điểm:

Diode tiếp điểm là diode có mặt tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn P-N rất nhỏ, hầu như thành một điểm, dùng để tách sóng. Diode này thường có hình dạng nhỏ được bao bọc bởi vỏ thuỷ tinh, dùng để tách sóng.

2.3.2. Diode tiếp mặt:

Diode tiếp mặt là diode có mặt tiếp xúc giữa hai chất bán dẫn là một mặt phẳng, thường có màu đen, bọc nhựa dùng để nắn điện.

2.4. Tác dụng của diode trong mạch điện tử.

Diode được dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành một chiều để cấp nguồn cho máy hoạt động.

Ngoài ra diode còn được sử dụng làm mạch tách sóng để lấy tín hiệu âm tần ra khỏi tín hiệu cao tần trong Radio hoặc lấy tín hiệu hình tổng hợp từ tín hiệu tín hiệu hình tổng hợp từ tín hiệu trung tần của tivi. Hoặc diode còn được mắc trong mạch trộn tần để biến đổi tín hiệu cao tầng thành tín hiệu trung tần.

Lợi dụng đặc tính ghim áp của diode trong các mạch khuếch đại công suất âm tần người ta thường dùng diode để phân cực cho các TZT nhằm ổn định điện áp phân cực.

Dùng làm công tắc chuyển đổi trạng thái( chuyển mạch điện tử ) trong lĩnh vực điện tử số.

2.5. Các thông số cơ bản của diode.

- Điện áp ngược cực đại - Ungmax (V): Là giá trị điện áp ngược lớn nhất cho phép đặt trên 2 cực diode mà diode chưa bị đánh thủng.

- Dòng cho phép cực đại qua diode khi mở - IAcf (A)

- Công suất tiêu hao cực đại cho phép trên diode để chưa bị hỏng vì nhiệt - PAcf

- Tần số giới hạn của điện áp (dòng điện) đặt lên diode để nó vẫn còn tính chất van - fmax (Hz)

- Điện trở một chiều của diode (Ω): Rđ = UAK/IA.

- Điện trở vi phân xoay chiều của diode (Ω): rđ = dUAK/dIA.

- Điện dung tiếp giáp p-n: Cấu trúc của diode gồm hai khối bán dẫn N và P tiếp xúc với nhau, cấu trúc đó tương đương với cấu trúc của một tụ điện và có điện dung của mặt ghép p - n. Cp-n = Ckt + Cvào

Trong đó:

+ Cvào là thành phần điện dung chỉ phụ thuộc vào điện áp ngược đặt lên tiếp giáp có giá trị khoảng vài chục pF.

+ Ckt là thành phần chỉ phụ thuộc vào điện áp thuận có giá trị vài pF

Ở tần số làm việc cao, cần phải chú ý đến ảnh hưởng của Cp-n tới các tính chất của mạch điện nhất là sử dụng diode để đóng mở ở tần số nhịp cao, vì khi đó diode cần một thời gian quá độ để hồi phục lại tính chất van lúc chuyển từ mở sang khóa.

2.6. Cách xác định chất lượng diode.

Chọn chế độ điện trở bằng cách xoay núm xoay trung tâm đến thang đo Ohm. Chọn thang đo điện trở thấp (có thể là 1KΩ) để đo thuận và chọn thang đo điện trở cao (100K ohm) để đo nghịch. Chạm que đo màu đỏ với cực dương và màu đen với cực âm. Nếu đồng hồ hiển thị một giá trị vài chục đến vài trăm ohm, thì diode tốt.

2.7. Các diode đặc biệt.

2.7.1. Diode ổn áp.

Là loại diode có cấu tạo đặc biệt chịu đựng được dòng điện ngược có giá trị lớn trong phạm vi cho phép trong khoảng thời gian dài mà tiếp giáp p - n của nó không bị phá hủy. Diode zener được sử dụng trong mạch ở chế độ điện áp phân cực ngược nhằm tạo ra một giá trị điện áp cố định theo mục đích sử dụng.

Cấu tạo: Dòng điốt gồm 2 lớp bán dẫn P – N ghép với nhau và được ứng dụng trong chế độ phân cực ngược. Khi phân cực thuận diode zener như diode thường, nhưng khi phân cực ngược sẽ ghim lại ở mức điện áp cố định bằng với giá trị ghi trên diode.

Ứng dụng: Dùng để ổn định điện áp

2.7.2, Diode thu quang.

Sử dụng các vật liệu bán dẫn có tính chất của hiệu ứng quang điện, tức là khi có một năng lượng chùm photon ánh sáng chiếu vào, các điện tử sẽ hấp thu năng lượng để bứt ra khỏi mối liên kết mạng tinh thể để trở thành điện tử tự do và di chuyển theo chiều điện trường ngoài tạo thành dòng điện.

Cấu tạo:  gồm hai lớp bán dẫn khác loại (P – N) ghép với nhau (Lớp bán dẫn loại P mỏng hơn lớp bán dẫn loại N) còn loại mới hơn có cấu trúc PIN. Nó được cấu thành từ một số chất bán dẫn và vùng phổ ánh sáng lảm việc.

Ứng dụng: Thường được dùng trong các mạch tự động điều khiển, mạch đếm sản phẩm, trong hệ thống báo cháy, các cảm biến trong máy VCV,CD…

2.7.3.Diode phát quang.

Sử dụng các vật liệu bán dẫn có tính chất của hiệu ứng điện quang, tức là khi có một năng lượng điện trường ngoài kích thích, các điện tử sẽ chuyển mức năng lượng từ mức cao xuống mức thấp giải phóng ra một năng lượng dưới dạng các photon ánh sáng trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Cấu tạo:

Bao gồm một lớp bán dẫn loại P (Anot) và một lớp bán dẫn loại N (Canot) ghép lại với nhau. ... Ngược lại, khối bán dẫn loại N chứa electron mang điện tích âm nên có xu hướng khuếch tán sang khối bán dẫn loại P.

Ứng dụng: Thường được dùng trong các mạch hiển thị, mạch quảng cáo, cho biết trạng thái nguồn tắt hay bật…

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Câu 1: Nêu cấu tạo và quá trình dẫn nhiệt của chất bán dẫn thuần.

Cấu tạo : Mô hình cấu trúc mạng tinh thể của chúng có dạng là các liên kết ghép đôi điện tử hóa trị vòng ngoài.

Quá trình dẫn nhiệt: Ở 0K chúng là các chất cách điện. Khi được một nguồn năng lượng ngoài kích thích, sẽ xảy ra hiện tượng ion hóa các nguyên tử nút mạng và sinh từng cặp hạt dẫn tự do: điện tử bứt khỏi liên kết ghép đôi trở thành hạt tự do và để lại 1 liên kết bị khuyết (lỗ trống).

Câu 2 : Trình bày cấu tạo, đặc điểm tiếp giáp P-N , và nguyên lý hoạt động của dioe bán dẫn.

Cấu tạo: Điốt bán dẫn được tạo nên từ các chất bán dẫn, trong đó có 2 tấm bán dẫn P và bán dẫn N được ghép lại với nhau và chúng được nối với 2 chân ra là anode và cathode, Trong đó anode là cực dương, cathode là cực âm.

Đặc điểm: Tại bề mặt tiếp giáp, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuyếch tán sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống => tạo thành một lớp Ion trung hoà về điện => lớp Ion này tạo thành miền cách điện giữa hai chất bán dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.MECSU blog trao đổi kiến thức kỹ thuật.

2.Hocviennit.vn

3. File bài giảng