ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. TRƯƠNG QUỐC NHẬT AN - MSSV: 21001218

2. LÊ NGUYỄN BẢO HUY	    - MSSV: 21000518

3. LÊ VĂN LAM	     -    MSSV:  21003217

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. TRƯƠNG QUỐC NHẬT AN - MSSV: 21001218

2. LÊ NGUYỄN BẢO HUY 	- MSSV: 21000518

3.  LÊ VĂN LAM	           -      MSSV: 21003217

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	17

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1

2.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN ........ 1

2.1.1. Chu kỳ, tần số, tần số góc .................................................................... 1

2.1.2. Trị số tức thời của dòng điện .............................................................. 3

2.1.3. Góc lệch pha φ giữa điện áp và dòng điện .......................................... 4

2.1.4. Trị số hiệu dụng của dòng điện ........................................................... 5

2.2. BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BẰNG VECTƠ .... 6

2.3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA ĐIỆN TRỞ THUẦN R ...................... 7

2.4. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA CUỘN DÂY THUẦN CẢM.............. 8

2.5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU THUẦN ĐIỆN DUNG.............................. 9

2.6. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU GỒM R - L - C MẮC NỐI TIẾP ............ 11

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	14

TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Mạch điện một chiều được ứng dụng chủ yếu trên các thiết bị di động hoặc các thiết bị có công suất nhỏ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về mạch điện một chiều, biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện một chiều hình sin một pha

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 2 :MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Dòng điện sin là dòng điện xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin biến thiên theo thời gian. Trong kỹ thuật và đời sống dòng điện xoay chiều hình sin được dùng rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm so với dòng điện một chiều. Dòng diện xoay chiều dễ dàng chuyển tải đi xa, dễ dàng thay đổi cấp điện áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều làm việc tin cậy, vận hành đơn giản, chỉ số kinh tế - kỹ thuật cao. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết, ta có thể dễ dàng biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều nhờ các thiết bị chỉnh lưu.

§2.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

-Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

-Dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin theo thời gian được gọi là dòng điện xoay chiều hình sin, được biểu diễn bằng đồ thị hình sin trên hình (2-1).

i = Imax sin (ɷt + Ψi) (2-1)

Trong đó: i: là trị số tức thời của dòng điện.

Imax: là giá trị cực đại của dòng điện (hay là biên độ của dòng điện)

ɷ: là tần số góc

Ψi: là góc pha ban đầu của dòng điện

Hình 2-1. Dòng điện xoay chiều hình sin

2.1.1. Chu kỳ, tần số, tần số góc

Chu kỳ: Là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lặp lại trị số và chiều biến thiên

cũ. Chu kỳ có ký hiệu là T, đơn vị: giây (s).



Tần số: Là số chu kỳ mà dòng điện thực hiện được trong một đơn vị thời gian (trong 1

giây). Tần số có ký hiệu là f.

Ta có: f = 1/T (Hz)

Đơn vị là hertz, ký hiệu Hz.

 Tần số góc: Là tốc độ biến thiên của dòng diện hình sin.

Tần số góc có ký hiệu là , đơn vị là rad / s.

Quan hệ giữa tần số góc và tần số:  ɷ= 2.ᴫ.f (2-3)

2.1.2. Trị số tức thời của dòng điện

Trị số tức thời là trị số ứng với thời điểm t, ký hiệu là i. Trong biểu thức (2-1) trị số tức thời

phụ thuộc vào biên độ Imaxvà góc pha (ɷt + Ψi).

-

Biên độ Imax là trị số cực đại của dòng điện i, cho biết độ lớn của dòng điện.

-

Góc pha (ɷt +Ψi) nói lên trạng thái của dòng điện ngay tại thời điểm t. Ở thời điểm t = 0

thì góc pha của dòng điện là Ψi. Ψi gọi là góc pha ban đầu của dòng điện. Góc pha ban

đầu  phụ thuộc vào thời điểm chọn làm gốc thời gian.

Hình 2-2 chỉ ra góc pha ban đầu i khi chọn các mốc thời gian khác nhau.

Hình 2-2. Góc pha của dòng điện ứng với các mốc thời gian khác nhau

2.1.3. Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện

Giả sử cho dòng điện i = Imax sin (ɷt +Ψi) và u =Umax sin (ɷt +Ψu).

Trong đó: Umax, u là biên độ và góc pha của điện áp.

Hãy biễu diễn góc lệch pha giữa u và i

+ Để biểu diễn góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa chúng phải có cùng 1 tần số góc, cùng hàm sin hoặc hàm cos

+ Góc lệch pha giữa 2 điện áp và dòng điện ký hiệu là 

φ = (ɷt +Ψi) – (ɷt +Ψu) = Ψ1 – Ψ2

Góc φ phụ thuộc vào các thông số của mạch.

Khi: φ> 0 điện áp vượt trước dòng điện

 φ <0 điện áp chậm sau dòng điện

     φ = 0 điện áp trùng pha dòng điện

     φ= +ᴫ điện áp ngược pha với dòng điện

+ Chú ý: để so sánh góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa thì chúng phải có cùng tần số

góc; cùng dạng sin hoặc dạng cos.

2.1.4. Trị số hiệu dụng của dòng điện

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương của dòng điện một chiều

khi chúng đi qua cùng một điện trở trong thời gian một chu kỳ thì toả ra cùng một năng

lượng dưới dạng nhiệt như nhau. Kí hiệu bằng chữ in hoa: I, U, E …

- Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin:

I= Imax2=0,707Imax

- Tương tự ta có trị số hiệu dụng của điện áp và sức điện động xoay chiều hình sin là:

U = Umax2 = 0,707Umax

E = Emax2= 0,707 Emax (2-7)

Chú ý: Để phân biệt, cần chú ý các ký hiệu:

- i, u: Trị số tức thời, kí hiệu chữ thường.

- I, U: Trị số hiệu dụng, kí hiệu chữ in hoa

- Imax ,Umax: Trị số cực đại (biên độ).

2.2. BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BẰNG VECTƠ

Từ biểu thức trị số tức thời của dòng điện.

i =  sin (ɷt +Ψi ) = I 2 sin (ɷt +Ψi)

Ta thấy khi tần số đã cho, nếu biết trị số hiệu dụng I, và pha đầu i , thì i hoàn toàn xác định.

Vectơ được đặc trưng bởi độ dài (độ lớn, mô đun) và góc (argument), từ đó ta có thể dùng

véctơ để biểu diễn dòng điện hình sin (hình 2-4).

Độ dài của vectơ được biểu diễn bằng trị số hiệu dụng, góc của vectơ với trục Ox biểu diễn

góc pha ban đầu. Ký hiệu như sau:

Vectơ dòng điện: I= I < Ψi

Vectơ dòng điện: U = U < Ψu

2.3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA ĐIỆN TRỞ THUẦN R

Mạch điện xoay chiều thuần điện trở là mạch điện xoay chiều có hệ số tự cảm rất nhỏ có thể

bỏ qua, không có thành phần điện dung, trong mạch chỉ còn một thành phần điện trở như bóng

đèn, bếp điện…

Giả sử cho dòng điện xoay chiều i = Imax sint đi qua điện trở R (2-8)

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu điện trở.

Theo định luật Ohm ta có: UR = R . i

UR = R . Imax sinɷt

Mà Umax=Imax . R

 UR= Umax sinɷt

So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uR, ta thấy: góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện: φ = φu – φi = 0 (Hình 2-8)



Kết luận: u cùng pha với i

2.4. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA CUỘN DÂY THUẦN CẢM

Mạch thuần cảm là mạch điện có cuộn dây có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở R khá nhỏ có

thể bỏ qua.

Giả sử cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây (hình 2-9), dòng điện i có dạng:

i = Imax sinɷt (2-11)

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu cuộn dây

Dòng điện biến thiên đi qua cuộn dây L làm xuất hiện sức điện động tự cảm eL và giữa hai

đầu cuộn dây sẽ có điện áp cảm ứng uL

uL=L.didt=Ld(Im.sinω.t)dt=L.Im.ω.cosω.t

=>uL=UL.sin(ω.y+π2)

Với ULm=Im.L.ω

Trong đó:

XL=ω.L

XL: là cảm kháng của cuộn dây có đơn vị là Ohm(Ω)

So sánh biểu thức dòng điện i (2-11) và điện áp uL(2-13), ta thấy: u nhanh pha hơn I một góc π2. đồ thị hình 2-10

2.5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU THUẦN ĐIỆN DUNG.

Mạch điện xoay chiều thuần điện dung là mạch điện chỉ có điện dung C và điện trở nhỏ coi như không đáng kể.

Giả sử khi có dòng điện: i = Im.sint (2-16) qua tụ điện thuần điện dung C (hình 2-11), điện

áp trên tụ điện là:

So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uC, ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng của điện áp và dòng điện là:

XC: được gọi là dung kháng của tụ điện có đơn vị là ohm (Ω).

Dòng điện i và điện áp uC có cùng tần số, dòng điện i vượt trước điện áp uC một góc là π2

(hoặc điện áp chậm sau dòng điện góc pha π2 ) .Đồ thị vectơ điện áp và dòng điện được vẽ

trên hình 2-12a.

2.6. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU GỒM R - L - C MẮC NỐI TIẾP

Mạch xoay chiều không phân nhánh, trường hợp tổng quát có cả ba thành phần là R, L, C mắc

nối tiếp với nhau.

Giả sử khi đặt điện áp xoay chiều, trong mạch sẽ có dòng điện là:

i = Im.Sin(t)

Chạy trong nhánh R, L, C mắc nối tiếp, sẽ gây ra điện áp rơi trên điện trở uR, trên điện cảm

uL, trên điện dung uC (hình 2-13). Các đại lượng dòng điện và điện áp đều biến thiên theo hình

sin và cùng một tần số. Do đó có thể biểu diễn chúng trên cùng một đồ thị vectơ trên hình 2- 14a.

Ta có: U = UR + UL + UC

Hay biểu diễn bằng vectơ U = UR + UL + UC

Tam giác vuông OAB có cạnh huyền là véc tơ điện áp tổng, hai cạnh góc vuông

là hai điện áp thành phần (tác dụng và phản kháng) được gọi là tam giác điện áp

của mạch xoay chiều có R - L - C mắc nối tiếp với nhau.

Từ tam giác điện áp ta có:

U=UR2 + UX2=UR 2+(UL−UC)²

U=(I.R)²+(I.XL−I.XC)²

U=IR²+(XL−XC)²

Từ đó ta có: I=UR²+(XL−XC)² = UZ

Đây là định luật ohm cho mạch xoay chiều có R - L - C mắc nối tiếp nhau. Trong đó

X=XL−XC=2πf−12πfC được gọi là điện kháng của mạch.

Z=R²+(XL−XC)²=R2+X2 được gọi là tổng trở của mạch

Công suất phản kháng

Khái niệm: Trong ngành kĩ thuật điện dùng để chỉ phần công suất điện được

chuyển ngược về nguồn cung cấp năng lượng trong mỗi chu kỳ do sự tích lũy

năng lượng trong các thành phần cảm kháng và dung kháng, được tạo ra bởi sự

lệch pha giữa hiệu điện thế u(t) và dòng điện i(t).

Khi u(t), i(t) biến đổi theo đồ thị hàm sin thì, với U, I: giá trị hiệu dụng u(t), i(t); φ là pha lệch giữa u(t), i(t).

Đơn vị đo Q là var (volt amperes reactive), 1 kvar = 1000 var.

Ký hiệu: Q

Q = U.I. sinϕ

Đơn vị: Var

Công suất biểu kiến S

Ngoài công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q, nguời ta còn đưa ra khái niệm

công suất biểu kiến hay công suất toàn phần S.

S=UI=Q2+P2

Công suất biểu kiến đặc trưng cho khả năng làm việc của thiết bị. Do nhà chế tạo qui định . Quan hệ giữa S, P, Q được mô tả bằng một tam giác vuông, trong đó S là cạnh  huyền và P, Q là hai cạnh góc vuông gọi là tam giác công suất (hình 2-31).

Đơn vị của S là: VA.

Từ tam giác công suất ta có:

S=Q2+P2 =P2+(QL−QC)²

tgφ=QP      P = S.cosφ

Q = S.sinφ

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Câu 1: Cho mạch điện R – L – C mắc nối tiếp

đặt vào một điện áp xoay chiều có :

u(t) = 20sin(2t + 900), R1 = 8; R2 = 2; L=6H; C₂=¼F

Tính: - Trị số hiệu dụng I và viết biểu thức tức

thời dòng điện của mạch.

- Hệ số cosφ của mạch.

XL= ωL = 2.6 = 12 

XL= 1ω.C = 12.¼ =2Ω

Z = (R1+R2)^2+(XL−XC)^2=102 Ω

I = UZ=1A

Cosφ=R1+R2z = 1

φ=90°-ψu => ψu=45°

i = 2 sin(2t + 45°) (A)

Câu 2: Điện năng được truyền từ máy phát điện đến

tải.

Tải và đường dây có các thông số sau:

- Thông số của đường dây: Rd = 0,5; Xd= 2,5

- Thông số của tải: U2 = 220V; R2 = 25; cos2 = 0.8.

Tính : điện áp U1, P1, Q1 đầu nguồn ứng với tải có tính

chất cảm kháng.

Zt= U2I2 =8,8Ω

Sinφ=1−cos2φ =0,6

Rt=zt.cosφ2=7,04Ω

Xt=Zt.sinφ2=5,28Ω

Vì tải cảm:

XL=(Rd+Rt)2+(Xd+Xt)2=10,83Ω

U1= I2. ZL= 270,85 V

P1=I22(Rd+Rt)=4712,5W

Q1=I22(Xd+Xt)=4862,5 Var

Câu 3: Hãy xác định điện áp U và dòng

điện I1, I2, I4.

Biết : E1 = 24v; E2 = 12v; E3 = 9v; E4 = 6v

R1 = 3Ω; R2 = 7Ω; R4 = 3Ω

U=E3=9V

I1=E1−UR1=24−93=5A

I2=U+E2R2=9+127=3A

I4=U−E4R4=9−63=1A

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cơ sở kỹ thuật điện – Hoàng Hữu Thận - NXB giáo dục – 1981;

2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!