ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. LÊ BẢO HUY		    - MSSV: 21003349

2. TRẦN XUÂN ĐANG	    - MSSV: 21003705

3. TRỊNH VĂN QUÂN 	    - MSSV: 21002157

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. LÊ BẢO HUY		    - MSSV: 21003349

2. TRẦN XUÂN ĐANG	    - MSSV: 21003705

3. TRỊNH VĂN QUÂN 	    - MSSV: 21002157

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1	Các định nghĩa mạch điện xoay chiều hình sin một pha	2

2.1.1	Chu kỳ, tần số, tần số góc	2

2.1.2.  Trị số tức thời của dòng điện……………………………………………..3

2.1.3	Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện	3

2.2	Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ	8

2.4	 Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm …………………….	9

2.5	Mạch điện xoay chiều thuần điện dung………………………………	11

2.6	Mạch điện xoay chiều gồm R - L - C mắc nối tiếp	12

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA ………………………………………..15

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	28

4.1	Tự đánh giá đề tài	28

4.1.1	Ưu điểm	28

4.1.2	Khuyết điểm	28

4.2	Kết luận và đề nghị	28

TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

# LỜI MỞ ĐẦU

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 20C1-CNL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Dòng điện sin là dòng điện xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin biến thiên theo thời gian. Trong kỹ thuật và đời sống dòng điện xoay chiều hình sin được dùng rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm so với dòng điện một chiều. Dòng diện xoay chiều dễ dàng chuyển tải đi xa, dễ dàng thay đổi cấp điện áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều làm việc tin cậy, vận hành đơn giản, chỉ số kinh tế - kỹ thuật cao. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết, ta có thể dễ dàng biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều nhờ các thiết bị chỉnh lưu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### CÁC ĐỊNH NGHĨA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

##### Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

##### Dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin theo thời gian được gọi là dòng điện xoay chiều hình sin, được biểu diễn bằng đồ thị hình sin trên hình (2-1).

##### i = Imax sin (t + i) (2-1)

##### Trong đó:

##### i: là trị số tức thời của dòng điện. Imax: là giá trị cực đại của dòng điện (hay là biên độ của dòng điện)

##### : là tần số góc

##### : là góc pha ban đầu của dòng điện

2.1.1. Chu kỳ, tần số, tần số góc

* Chu kỳ: Là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lặp lại trị số và chiều biến thiên cũ.Chu kỳ có ký hiệu là T, đơn vị: giây (s).

Tần số: Là số chu kỳ mà dòng điện thực hiện được trong một đơn vị thời gian (trong 1 giây). Tần số có ký hiệu là f.

Ta có: f = T 1 (Hz)

Đơn vị là hertz, ký hiệu Hz.

* Tần số góc: Là tốc độ biến thiên của dòng diện hình sin.

Tần số góc có ký hiệu là , đơn vị là rad / s.

Quan hệ giữa tần số góc và tần số:

= 2. . F

2.1.2. Trị số tức thời của dòng điện

Trị số tức thời là trị số ứng với thời điểm t, ký hiệu là. Trong biểu thức (2-1) trị số tức thời phụ thuộc vào biên độ Imax và góc pha (t + i).

- Biên độ Imax là trị số cực đại của dòng điện i, cho biết độ lớn của dòng điện.

- Góc pha (t +i) nói lên trạng thái của dòng điện ngay tại thời điểm t. Ở thời điểm t = 0 thì góc pha của dòng điện là i. i gọi là góc pha ban đầu của dòng điện. Góc pha ban đầu  phụ thuộc vào thời điểm chọn làm gốc thời gian.

Hình 2-2 chỉ ra góc pha ban đầu i khi chọn các mốc thời gian khác nhau.

2.1.3. Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện

Giả sử cho dòng điện i = Imax sin (t +i) và u = Umax sin (t +u).

Trong đó: Umax, u là biên độ và góc pha của điện áp.

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa u và i.

- Để biểu diễn góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa chúng phải có cùng tần số góc, cùng hàm sin hoặc cos.

- Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện kí hiệu là

= (t +i) – (t +u) = 1 – 2

Góc  phụ thuộc vào các thông số của mạch.

Khi:   0 điện áp vượt trước dòng điện

0 điện áp chậm sau dòng điện

= 0 điện áp trùng pha dòng điện

=   điện áp ngược pha với dòng điện.

* Ví dụ 2-1: Cho hai đại lượng điều hòa có cùng tần số góc

u = 100 sin (2t + 60℃ )

i = 20 sin (2t + 30℃ )

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

Giải

Ta có:  = u – i = 60℃ – 30℃ = 30℃

Vậy: u nhanh pha hơn i một góc 30℃

. * Ví dụ 2-2: Cho hai đại lượng điều hòa có cùng tần số góc

u = 100 sin (2t + 60℃ )

i = 20 cos 2t

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

Giải:

Do u và i không cùng dạng sin và cos nên ta phải chuyển sang dạng cos hoặc sin Ta đổi: i = 20 cos2t = 20 sin(2t + 90℃ )

= u – i = 60℃ – 90℃ = –30℃

Vậy: u chậm pha hơn i một góc 30℃

+ Chú ý: để so sánh góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa thì chúng phải có cùng tần số góc; cùng dạng sin hoặc dạng cos.

2.1.4. Trị số hiệu dụng của dòng điện

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương của dòng điện một chiều khi chúng đi qua cùng một điện trở trong thời gian một chu kỳ thì toả ra cùng một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau. Kí hiệu bằng chữ in hoa: I, U, E …

- Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin:

I = Imax2 = 0.707 Imax

- Tương tự ta có trị số hiệu dụng của điện áp và sức điện động xoay chiều hình sin là:

U = umax2 = 0,707 Umax

E = Emax2 = 0,707 Emax

Chú ý: Để phân biệt, cần chú ý các ký hiệu:

- i, u: Trị số tức thời, kí hiệu chữ thường.

- I, U: Trị số hiệu dụng, kí hiệu chữ in hoa

- Imax ,Umax: Trị số cực đại (biên độ).

§2.2. BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BẰNG VECTƠ

Từ biểu thức trị số tức thời của dòng điện.

i = I`max sin (t +i ) = I 2 sin (t +i)

Ta thấy khi tần số đã cho, nếu biết trị số hiệu dụng I, và pha đầu i , thì i hoàn toàn xác định. Vectơ được đặc trưng bởi độ dài (độ lớn, mô đun) và góc (argument), từ đó ta có thể dùng véctơ để biểu diễn dòng điện hình sin (hình 2-4).

Độ dài của vectơ được biểu diễn bằng trị số hiệu dụng, góc của vectơ với trục Ox biểu diễn góc pha ban đầu. Ký hiệu như sau:

Vectơ dòng điện:  I = I  i

Vectơ dòng điện:  U = U  u

Ví dụ 2-3: Hãy biểu diễn dòng điện, điện áp bằng vectơ và chỉ ra góc lệch pha, cho biết:

i = 20 2 sin (t -10℃ ) (A)

u = 100 2 sin (t +40℃ ) (V)

Giải:

Vectơ dòng điện: I = 20  -10°

Vectơ điện áp: U = 100  40°

Biểu diễn chúng bằng vectơ trên hình 2-5.

Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện là góc giữa hai vectơ  U và  I

Phương pháp biểu diễn vectơ giúp ta dễ dàng cộng hoặc trừ các đại lượng dòng điện, điện áp xoay chiều hình sin (thực hiện cho các đại lượng hình sin có cùng tần số gốc)

. Ví dụ 2-4: Tính dòng điện i3 trên hình 2-6a. Cho biết trị số tức thời

Giải:

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút ta có:

i3= i1+ i2

Ta không thể cộng trực tiếp trị số tức thời đã cho, mà phải biểu diễn chúng thành vectơ như hình 2-6b.

I1 = 16   0°

I2= 12 90°

Rồi tiến hành cộng vectơ

I3= I1+ I2

Trị số hiệu dụng của dòng điện I3 là:

I3= 122+ 162 = 20A

Góc pha của dòng điện i3 là:

tg3= 1216=0,75

3=3687°

Biết trị số hiệu dụng I và góc pha đầu 1 ta xác định dễ dàng trị số tức thời. Vậy trị số tức thời của dòng điện i3 là:

=20sinωt+3678°. A

Việc ứng dụng vectơ để biểu diễn các đại lượng điều hòa, và các quan hệ trong mạch điện cũng như để giải mạch điện sẽ được đề cập trong các mục tiếp theo.

§2.3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA ĐIỆN TRỞ THUẦN R

Mạch điện xoay chiều thuần điện trở là mạch điện xoay chiều có hệ số tự cảm rất nhỏ có thể bỏ qua, không có thành phần điện dung, trong mạch chỉ còn một thành phần điện trở như bóng đèn, bếp điện…

Giả sử cho dòng điện xoay chiều i = Imax sint đi qua điện trở R

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu điện trở.

Theo định luật Ohm ta có: uR = R . i

uR=R . Imax sinωt

Mà  uR= Imax . R

uR= Umaxsinωt

So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uR, ta thấy: góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện:  = φu- φi=0 (Hình 2-8)

Kết luận: u cùng pha với i

§2.4. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA CUỘN DÂY THUẦN CẢM

Mạch thuần cảm là mạch điện có cuộn dây có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở R khá nhỏ có thể bỏ qua.

Giả sử cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây (hình 2-9), dòng điện i có dạng:

i = Imax sint

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu cuộn dây

Dòng điện biến thiên đi qua cuộn dây L làm xuất hiện sức điện động tự cảm eL và giữa hai đầu cuộn dây sẽ có điện áp cảm ứng uL

=Ldidt=Ld(Im.sinω.t)dt=L.Im.ω.cosω.t

uL= ULm.sin⁡(ω.t+π2)

Với ULm= Im.L.ω

Trong đó:

XL=ω L

XL: là cảm kháng của cuộn dây có đơn vị là Ohm(Ω)

So sánh biểu thức dòng điện i (2-11) và điện áp uL (2-13), ta thấy: u nhanh pha hơn I một góc π2 . Đồ thị hình 2-10

§2.5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU THUẦN ĐIỆN DUNG.

Mạch điện xoay chiều thuần điện dung là mạch điện chỉ có điện dung C và điện trở nhỏ coi như không đáng kể.

Giả sử khi có dòng điện: i = Im.sint (2-16) qua tụ điện thuần điện dung C (hình 2-11), điện áp trên tụ điện là:

uC = 1Cidt= 1C.t.dt= 1C.ωImsinω.t- π2=UCmsin⁡ω.t-π2

Với UCm= 1ω.CIm  Im=C.ω.UCm

So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uC, ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng của điện áp và dòng điện là:

1 = C.ω.Uc= Uc1ω.C=UcXC

Với XC= 1ω.C

- XC: được gọi là dung kháng của tụ điện có đơn vị là ohm ().

- Dòng điện i và điện áp uC có cùng tần số, dòng điện i vượt trước điện áp uC một góc là π2 (hoặc điện áp chậm sau dòng điện góc pha π2 ) .Đồ thị vectơ điện áp và dòng điện được vẽ trên hình 2-12a.

§2.6. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU GỒM R - L - C MẮC NỐI TIẾP

Mạch xoay chiều không phân nhánh, trường hợp tổng quát có cả ba thành phần là R, L, C mắc nối tiếp với nhau.

Giả sử khi đặt điện áp xoay chiều, trong mạch sẽ có dòng điện là:

i= Im.sinωt

Chạy trong nhánh R, L, C mắc nối tiếp, sẽ gây ra điện áp rơi trên điện trở uR, trên điện cảm uL, trên điện dung uC (hình 2-13). Các đại lượng dòng điện và điện áp đều biến thiên theo hình sin và cùng một tần số. Do đó có thể biểu diễn chúng trên cùng một đồ thị vectơ trên hình 2- 14a.

Ta có: u= uR+ uL+ uC

Hay biểu diễn bằng vectơ

U= UR+ UL+ UC

Tam giác vuông OAB có cạnh huyền là véc tơ điện áp tổng, hai cạnh góc vuông là hai điện áp thành phần (tác dụng và phản kháng) được gọi là tam giác điện áp của mạch xoay chiều có R - L - C mắc nối tiếp với nhau.

Từ tam giác điện áp ta có:

U= UR2+RX2=UR2+UL+UC2

U= I.R2+ I.XL-I.XC2

U=IR2+XL-XC2

Từ đó ta có:        I= UR2+XL-XC2=UZ

Đây là định luật ohm cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp nhau.

Trong đó: X= XL-XC=2πfL-12πfL

được gọi là điện kháng của mạch.

Z= R2+ XL-XC2= R2+X2

được gọi là tổng trở của mạch.

Từ biểu thức (2-23) ta có thể biểu diễn chúng lên 3 cạnh của một tam giác vuông, trong đó tổng trở Z là cạnh huyền, còn hai cạnh góc vuông là điện trở R và điện kháng X, gọi là tam giác tổng trở (hình 2-14b). Tam giác tổng trở giúp ta dễ dàng nhớ các quan hệ giữa các thông số R, X, Z và góc lệch pha

Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện được xác định như sau:

tg=UXUR=UL-UCUR

Hay

tgφ= XR=XL-XCR

Trong mạch xoay chiều hỗn hợp (R - L - C mắc nối tiếp) dòng điện và điện áp lệch pha nhau một góc . Biểu thức điện áp có dạng:

u=Um.sin⁡(ωt+φ)

- Nếu XL> XC thì UL>UC ,   > 0 điện áp vượt trước dòng điện một góc  (hình 2-14a), mạch có tính chất điện cảm.

- Nếu XL<XC thì UL<UC ,  < 0 điện áp chậm sau dòng điện một góc  (hình 2-15a) mạch có tính chất điện dung.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Tài Liệu Tham Khảo:

#### 1. Cơ sở kỹ thuật điện – Hoàng Hữu Thận - NXB giáo dục – 1981;

#### 2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

#### 3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007.