ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1.TRẦN MINH ĐỨC		- MSSV: 21003245

2. DƯƠNG THẮNG	          - MSSV: 21003709

3.HÀ HỮU VẠN    	          - MSSV: 21003955

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: KĨ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. TRẦN MINH ĐỨC		- MSSV: 21003245

2. DƯƠNG THẮNG 	          - MSSV: 21003709

3. HÀ HỮU VẠN   	          - MSSV: 21003955

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: KĨ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1	Khái niệm dòng một chiều	2

2.1.1	Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện	2

2.1.2	Bản chất dòng điện trong các môi trường:	2

2.1.3	Cường độ dòng điện	3

2.1.4	Mật độ dòng điện	4

2.1.5	Điện trở vật dẫn	4

2.1.6	Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài	6

2.2	Các phần tử của mạch điện	6

2.3	Cách ghép nguồn một chiều	9

2.3.1	Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ	9

2.3.2	Đấu song song các nguồn điện thành bộ	10

2.3.3	Đấu hỗn hợp các nguồn điện	11

2.4	Các định luật cơ bản của mạch điện	11

2.4.1	Định luật Ôm	11

2.4.2	Định luật Kiếchốp	14

2.5	Công và công suất của dòng điện	14

2.5.1	Công của dòng điện	14

2.5.2	Công suất của dòng điện	16

2.6	Phương pháp biến đổi tương đương	17

2.6.1	Đấu nối tiếp điện trở	17

2.6.2	Đấu song song điện trở	18

2.6.3	Mạch điện gồm các điện trở đấu hỗn hợp	20

2.6.4	Biến đổi Sao - Tam giác	21

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	25

TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Mạch điện một chiều được ứng dụng chủ yếu trên các thiết bị di động hoặc các thiết bị có công suất nhỏ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về mạch điện một chiều, biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện một chiều

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Khái niệm dòng một chiều

### Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện

##### Dòng điện một chiều là dòng chuyển động đơn hướng của các điện tích. Dòng điện một chiều được tạo ra từ các nguồn như pin, tế bào năng lượng mặt trời. Dòng điện một chiều có thể di chuyển trong vật dẫn như dây điện hoặc trong các vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện hoặc trong chân không ví như trong các chùm ion hoặc chùm electron. Trong dòng một chiều, các điện tích chuyển động theo cùng một chiều là từ cực âm của nguồn điện sang cực dương, khác với chiều của dòng điện xoay chiều và chiều dòng điện quy ước.

##### 2.1.2     Bản chất dòng điện trong các môi trường

1 Dòng điện trong kim loại:

- Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường.

2.Dòng điện trong chất điện phân:

Trong dung dịch, các axit, ba zơ, muối bị phân li thành ion.

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường theo hai hướng ngược nhau.

3. Dòng điện trong chất khí:

Trong điều kiện thường thì chất khí không dẫn điện. Chất khí chỉ dẫn điện khi trong lòng nó có sự ion hóa các phân tử.

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron do chất khí bị ion hóa sinh ra.

4 . Dòng điện trong chân không:

Là dòng chuyển động ngược chiều điện trường của các electron bứt ra từ điện cực.

Diot chân không chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều, nó gọi là đặc tính chỉnh lưu.

Dòng electron được tăng tốc và đổi hướng bằng điện trường và từ trường và nó được ứng dụng ở đèn hình tia catot (CRT).

5 . Dòng điện trong chất bán dẫn:

Một số chất ở phân nhóm chính nhóm 4 như Si, Ge trong những điều kiện khác nhau có thể dẫn điện hoặc không dẫn điện, gọi là bán dẫn.

Bán dẫn dẫn điện hằng hai loại hạt tải là electron và lỗ trống.

Ở bán dẫn tinh khiết, mật độ electron bằng mật độ lỗ trống. Ở bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống rất lớn hơn mật độ electron. Ở bán dẫn loại n, mật độ electron rất lớn hơn mật độ lỗ trống.

Lớp tiếp xúc n – p có đặc điểm cho dòng điện đi theo một chiều từ p sang n. Đây gọi là đặc tính chỉnh lưu. Đặc tính này được dùng để chế tạo diot bán dẫn. Bán dẫn còn được dùng chế tạo transistor có đặc tính khuyếch đại dòng điện.

##### 2.1.3   Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện là một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện, số lượng điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và ngược lại.

##### 2.1.4     Mật độ dòng điện

Mật độ dòng điện (ký hiệu là {\displaystyle \sigma }σσ) là dòng điện chạy qua 1 mm2 tiết diện dây dẫn

σ=dIdS{\displaystyle \sigma ={\frac {dI}{dS}}}

Phụ tải lâu dài của dây đồng và dây nhôm có bọc cách điện

| Đường kính, mm | Tiết diện, mm2 | Dòng điện cho phép của dây đồng A | Dòng điện cho phép của dây nhôm A | Dây chảy cầu chì là dây đồng, A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,96 | 0,75 | 13 | 13 | 4 |
| 1,1 | 1 | 16 | 16 | 6 |
| 1,4 | 1,5 | 20 | 16 | 10 |
| 1,8 | 2,5 | 27 | 21 | 15 |
| 2,25 | 4 | 35 | 28 | 20 |
| 2,75 | 6 | 45 | 37 | 25 |
| 3,5 | 10 | 65 | 51 | 35 |
| 4,5 | 16 | 86 | 68 | 50 |
| 5,6 | 25 | 115 | 90 | 60 |

Mật độ dòng điện có ý nghĩa trong thiết kế mạch điện, trong điện tử học. Các thiết bị tiêu thụ điện thường bị nóng lên khi có dòng điện chạy qua, và chỉ hoạt động tốt dưới một mật độ dòng điện an toàn nào đấy; nếu không chúng sẽ bị nóng quá, chảy hoặc cháy. Ngay cả trong vật liệu siêu dẫn, nơi điện năng không bị chuyển hóa thành nhiệt năng, mật độ dòng điện lớn quá có thể tạo ra từ trường quá mạnh, phá hủy trạng thái siêu dẫn.

##### 2.1.5      Điện trở vật dẫn

##### Điện trở vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.

2.1.6	Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

##### Ðể duy trì dòng điện, cần duy trì điện trường bên trong vật dẫn. Vì năng lượng của điện trường này bị tiêu hao trong quá trình dịch chuyển điện tích, cho nên năng lượng này phải luôn luôn được bổ sung. Như vậy cần một cơ cấu như thế nào đó để biến đổi một dạng năng lượng khác (như hóa năng chẳng hạn) thành năng lượng điện trường. Cơ cấu như vậy được gọi là suất điện động hay nguồn điện. Vì vậy, để có dòng điện, ta cần nối vật dẫn với các cực của nguồn điện, chẳng hạn, với các cực của một pin, một ắc qui.

##### 2.2   Các phần tử của mạch điện

- Điện trở.

- Nguồn điện áp.

- Nguồn dòng điện.

- Điện cảm L.

- Dòng điện.

- Điện dung C.

2.3 Cách ghép nguồn một chiều

2.3.1	Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau. Trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một dãy liên tiếp. Như vậy A là cực dương, B là cực âm của bộ nguồn.

Ta có UAB = UAM + UMN + … + UQB do đó.

ξb= ξ1 + ξ2 + …+ ξn          (10.3)

Suất điện động của bộ nguồn được ghép nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

Điện trở trong rb bẳng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ:

rb = r1 + r2 + … + rn        (10.4)

2.3.2	Đấu song song các nguồn điện thành bộ

2. Bộ nguồn song song.

Khi các nguồn giống nhau có cực dương nối với nhau, cực âm nối với nhau gọi là nối song song, Khi mạch hở hiệu điện thế UAB bằng suất điện động của mỗi nguồn và bằng suất điện động của bộ, và điện trở trong của bộ nguồn điện là tương đương của n điện trở r mắc song song, Do đó:

ξb = ξ;          rb = r/n (10.5)

2.3.3	Đấu hỗn hợp các nguồn điện

3. Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng.

ξb = mξ;          rb = mr/n

Với n là dãy song song, m là số nguồn của mỗi dãy.

2.4	Các định luật cơ bản của mạch điện

2.4.1	Định luật Ôm

Định luật Ohm là một định luật vật lý về sự phụ thuộc vào cường độ dòng điện của hiệu điện thế và điện trở. Nội dung của định luật cho rằng cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số, ta có phương trình toán học mô tả mối quan hệ như sau:

{\displaystyle I={\frac {U}{R}}}

Với I là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn (đơn vị: ampere). V (trong chương trình phổ thông, V còn được ký hiệu là U) là điện áp trên vật dẫn (đơn vị volt), R là điện trở (đơn vị: ohm). Trong định luật Ohm, điện trở R không phụ thuộc vào cường độ dòng điện và R luôn là 1 hằng số.

    - Định luật kirchhoff

## -        Định luật Kirchhoff về cường độ dòng điện

Dòng điện vào nút bằng dòng điện từ nút ra. i2 + i3 = i1 + i4Với qui ước: Dòng điện rời khỏi nút có giá trị âm và dòng điện hướng vào nút có giá trị dương (hay ngược lại).

Định luật này còn được gọi là định luật Kirchhoff 1 (K1) hay định luật bảo toàn điện tích tại một nút, gọn lại là định luật nút.

Nguyên lý về bảo toàn điện tích bao hàm ý:

Tại bất kỳ nút (ngã rẽ) nào trong một mạch điện, thì tổng cường độ dòng điện chạy đến nút phải bằng tổng cường độ dòng điện từ nút chạy đi, hay:

Tổng giá trị đại số của dòng điện tại một nút trong một mạch điện là bằng không.

Công thức

k=1nIk=0

{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}{I}_{k}=0}với n là tổng số các nhánh với dòng điện chạy vào nút hay từ nút ra.

Công thức theo dòng phức:

{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}{\tilde {I}}_{k}=0}
k=1nĨk=0

## Định luật Kirchhoff về điện thế

Tổng của các điện áp quanh vòng kín là không. v1 + v2 + v3 - v4 = 0

Định luật này còn gọi là định luật Kirchhoff 2 (K2) hay định luật bảo toàn điện áp trong một vòng, gọn lại là định luật vòng kín.

Cũng như định luật K1, định luật K2 phát biểu:

Tổng giá trị điện áp dọc theo một vòng bằng 0.

Công thức:

{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}V_{k}=0}
k=1nVk=0

với n là tổng số các điện áp được đo.

Công thức theo điệp áp phức:

{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}{\tilde {V}}_{k}=0}
k=1nṼk=0

  - Công và công suất của dòng điện

    - Công của dòng điện

Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó.

- Công thức: A=Pt=UItA=Pt=UIt

Trong đó:

+ AA: công doàng điện (J)

+ PP: công suất điện (W)

+ tt: thời gian (s)

+ UU: hiệu điện thế (V)

+ II: cường độ dòng điện (A)

- Đơn vị của công: J (Jun) hay kWh ( kilooát giờ)

2.5.2    công suất của dòng điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Hoặc bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Ký hiệu: P (đơn vị: W)

Công thức: P=At=U×I

Trong đó:

- U : hiệu điện thế (V)

- I : cường độ dòng điện (A)

- t: thời gian (s)

  - Phương pháp biến đổi tương đương

    - Đấu nối tiếp điện trở

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Bài1:

Cho mạch điện sau, biết I

1=1A. xác định dòng điện trong các nhánh và công

suất cung cấp bởi nguồn dòng 2A.

GIẢI

K1A : I1-I4+ I2= 0

I4 = 3A

K2V1:4I1+ 2I4 –I3= 48 –40

I3= 2A

K1B : I4 + I3 –I5= 0

I5= 5A

K1C : I5 –I2 –2 = 0

I2= 3A

P2A = UACx 2

= ( UAB+ UBC)x 2 = ( 6 + 30 )x 2 = ( 6 + 30 )x 2 = 72 ( W )

R3

R2

R1

E,r

H1

Bài 2: Cho mạch điện (hình vẽ). Mỗi nguồn có E =6V, r = 1Ω,

R1 = R2 = R3  = 2Ω.

a. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. Tính cường độ dòng điện qua mạch ngoài.

c. Thay R1 bằng một bình điện phân đựng dung dịch                                                CuSO4,cực dương bằng đồng, điện trở của bình điện phân là Rp = 2 Ω. Tính khối lượng đồng bám vào Catốt trong thời gian 965 giây. ChoA = 64, n = 2.

Giải

a. Eb  =E1+E2+E3= 18 V.   rb=nr  = 3 Ω

b. Tính được : R1, 2 = 1Ω, Ta có .

Áp dụng định luât ôm cho toàn mạch .  I =  = 3 A

c. Ta có R1 = Rp =R2. Suy ra I1 = I2 =   = 1,5 A

Áp dụng định luật Faraday : m = .  I t. Thay số m = 0,48 g

Bài3:

Cho mạch như hình vẽ: e1 = 24V; e2 = 6V; r1 = r2 = 1Ω; R1 = 5Ω; R2 = 2Ω; R là biến trở. Với giá trị nào của biến trở thì công suất trên R đạt cực đại, tìm giá trị cực đại đó.

Giải

- Ta xét nguồn điện tương đương gồm hai nhánh chứa hai nguồn e1 và e2. Giả sử cực dương của nguồn tương đương ở A. Biến trở R là mạch ngoài.

e1;r1

e2;r2

A

B

R1

R2

R

- Điện trở trong  của nguồn điện tương đương là:

eb;rb

A

B

I

R

- Suất điện động của bộ nguồn tương đương là:

.

- Để công suất trên R cực đại thì R = rb = 2Ω. Công suất cực đại là:

A

V

R3

R1

R2

R

A

B

(E,r)

Bài 4:Cho mạch điện:

Trong đó:

E = 80V

R1 = 30

R2 = 40

R3 = 150

R + r = 48, ampe kế chỉ 0,8A, vôn kế  chỉ 24V.

- Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

- Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

  - Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

  - Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

Giải

- Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính:

Ta có:	E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV

80 = 48I + 40 (I – 0,8) + 24	 I = 1A

UAB = (I – IA) R2 + UV = 32V

- Ta có:

a. Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB thì mạch ngoài có điện trở  (1)

Công suất P của điện trở mạch ngoài:

P = E . I – rI2

Hay :	rI2 – E.I + P = 0

= E2 – 4.r.P  0

Mặt khác ta có:		P = Pmax khi RN = r   (2)

Từ (1) và (2):		 R = 32

b. Gọi: I’ là cường độ dòng điện qua R

I3 là cường độ dòng điện qua mạch AB có chứa R1, R2, RA,R3

Ta có:   Với

(E’, r’): nguồn tương đương

Công suất tiêu thụ trên R cực đại khi: R = r’

Và do đó: R = 48 – 32 = 16

Điện trở R1= 10Ω, R2 = 4Ω and  R3 = 8Ω  được kết nối với 2 pin ( trở kháng trong không đáng kể) như hình dưới. Tìm dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

Lời giải:

giả sử dòng điện chạy theo hướng như mũi tên. áp dụng định luật KCL cho nút A và C

ta có: dòng điện đi qua đoạn ABC = i1

dòng điện đi qua đoạn CA = i2

dòng điện đi qua CDA=i3= i1 – i2

Bây giờ, áp dụng định luật KVL cho vòng  kín ABC

ta có:

10i1 + 4i2 = 20 ……………. (1)

trong vòng kín ACD, áp dụng định luật 2 kirchhoff ta có

8(i1–i2) – 4i2= 12

8i1 – 8i2 – 4i2= 12

8i1 – 12i2 = 12 ……………. (2)

nhân phương trình 1 với 3 ;

30i1 + 12i2 = 60

giải hệ phương trình ( gồm pt 1 và pt 2)

30i1 + 12i2 = 60

8i1 – 12i2 = 12

______________

38i1 = 72

Ta có:

i1 = 72/38 = 1.895 A = dòng diện đi qua điện trở 10 ôm

thay thế giá trị vào (1) ta có:

10(1.895) + 4i2 = 20

4i2 = 20 – 18.95

i2 = 0.263 A = dòng điện đi qua điện trở 4 ôm

giờ đây

i3 = i1 – i2 = 1.895 – 0.263 = 1.632 A

##### TÀI LIỆU THAM KHẢO

#### 1. Cơ sở kỹ thuật điện – Hoàng Hữu Thận - NXB giáo dục – 1981;

#### 2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

#### 3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007.