ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. ĐINH VĂN TUYỀN	- MSSV: 16001413

2. TRẦN VĂN THUẬN	- MSSV: 16001220

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. ĐINH VĂN TUYỀN	- MSSV: 16001413

2. TRẦN VĂN THUẬN	- MSSV: 16001220

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 21C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1 Khái niệm..................................................................................................................................

2.2 Cấu tạo.......................................................................................................................................

2.3 Nguyên lí làm việc.....................................................................................................................

2.4 Các loại động cơ không đồng bộ 1 pha.....................................................................................

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	25

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	28

4.1	Tự đánh giá đề tài	28

4.1.1	Ưu điểm	28

4.1.2	Khuyết điểm	28

4.2	Kết luận và đề nghị	28

TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị động cơ điện đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị động cơ điện, vấn đề nguồn cung cấp, các yếu tố cấu thành một động cơ điện là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các động cơ điện đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các động cơ điện cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các động cơ điện phục vụ trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

(SINGLE PHASE MOTOR)

Dựa theo nguyên tắc của động cơ không đồng bộ ba pha, người ta chế tạo được những động cơ không đồng bộ một pha. Stato của loại động cơ này gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc, một dây nối thẳng với mạng điện, dây kia nối với mạng điện qua một tụ điện. Cách mắc như vậy làm cho hai dòng điện trong hai cuộn dây lệch pha nhau và tạo ra từ trường quay. Động cơ không đồng bộ một pha chỉ đạt được công suất nhỏ, nó chủ yếu được dùng trong các dụng cụ gia đình như quạt điện, máy hút bụi, máy bơm nước…

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Khái niệm
Động cơ không đồng bộ 1 pha là loại động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của roto n ( tốc độ quay của máy ) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường n1.Trong sản xuất và đời sống, động cơ không đồng bộ 1 pha chủ yếu dùng để biến đổi năng lượng dòng điện xoay chiều thành cơ năng

2.2 Cấu tạo 
- Gồm 2 bộ phận là stator và roto: 
  + Stator Phần tĩnh gồm mạch từ dây quấn vỏ máy. Mạch từ có cấu tạo giống như mạch từ stator động cơ 3 pha dây quấn stator gồm dây quấn chính và dây quấn phần phụ có kết cấu thường không giống nhau đăt lệch nhau góc 90 độ

+ Roto của động cơ không đồng bộ 1 pha thường dùng la roto lồng sóc Ngoài hai phần chính trên còn có các bộ phận khởi động như tụ điện, ngắt điện ly tâm hay rơle dòng điện rơle điện áp…


2.3 Nguyên lí làm việc 
- Nếu chỉ có 1 cuộn dây nối vào 1 pha sẽ có từ trường xoay chiều như sau..

- Xét từ trường do dòng điện hình sin i = Imsin ωt chạy trong dây quấn stator của động cơ không đồng bộ 1 pha chỉ có dây quấn một pha:
- Dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator sẽ sinh ra từ trường xoay chiều, đường sức từ trường được xác định theo quy tắc vặn nút chai. Xét tại các thời điểm:

- Tại t1= T4, dòng điện đạt cực đại dương i=Im cảm ứng từ B đạt cực đại, giả sử đường sức có chiều từ trên xuống dưới BT và BN  cùng phương, cùng chiều, độ lớn:

- Tại  dòng điện vẫn dương, cảm ứng từ B vẫn có chiều như cũ hưng độ lớn bé hơn, BT và BN  lệch nhau góc α
Tại t3=T2   i=0 B=0  BT và  BN   cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn
- Tại T4<t4<T2   i<0 cảm ứng từ B đổi chiều, hướng từ dưới lên trên BT và  BN  lệch nhau góc α như t/hợp t2
- Tại t5=3T4  i=-Imcảm ứng từ B đạt cực đại với chiều từ dưới lên trên.
- Tại t6=T i=0, B=0
 - Vậy từ trường do dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn một pha sinh ra là từ trường đập mạch, có thể phân tích thành hai từ trường quay có biên độ bằng 12 biên độ từ trường cực đại và quay ngược chiều nhau với cùng một vận tốc góc.
- Hai từ trường quay ngược chiều BT và  BN  sẽ tạo ra 2 moomen điện từ MN và  MT  ngược chiều nhau, tác dụng lên trục rotor của động cơ. Moment tổng M được xác định bằng phép cộng đồ thị 
- Tại điểm tốc độ bằng không (n=0), moment tổng bằng không (M=0) nên động cơ không thể tự khởi động được, nếu quay rotor theo chiều nào thì sẽ xuất hiện moment quay theo chiều đó, tác động làm rotor tiếp tục quay.
- Trong thực tế không thể khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha bằng cách quay trục rotor mà phải dùng bộ phận khởi động chúng ta sẽ phân tích sau đây :

2.3 Các loại động cơ không đồng bộ 1 pha 
 a/Split-phase Motor/Động cơ chia pha 
Khi có hai cuộn dây đặt lệch nhau 90o sẽ tạo ra từ trường quay giống nhau

Để tạo ra sự lệch pha về dòng điện chúng ta dùng 2 cuộn dây có các đặc tính về điện khác nhau và nối chúng song song với nhau.

-Một cuộn (A) có điện trở thấp và điện cảm cao.Cuộn còn lại (B) có điện trở cao và điện cảm thấp

-Tuy nhiên, giữa hai cuộn có góc pha = 30 độ.Nó làm cho từ trường quay yếu hơn và mô men khởi động thấp. 

-Ngay khi động cơ chạy, tốc độ của rotor sẽ gia tăng theo tác động của từ trường quay Lúc này không cần sử dụng hai cuộn dây nữa. Cuộn (B) có th được ngắt ra khỏi nguồn nhờ vào khóa ly tâm. Hai cuộn dây được gọi là cuộn “CHẠY”- nối liên tục với nguồn, cuộn “Khởi Động”- được ngắt ra khi động cơ đạt khoảng 75% tốc độ định mức.


b/Capacitor Start Motor/ Tụ khởi động động cơ 
 - Để tăng mô men khởi động người ta sử dụng 1 tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây khởi động nhằm tăng góc pha giữa các cuộn dây gần tới 90 độ

-Tụ chạy được nối vào cuộn khởi động động để giảm dòng khi khởi động động cơ thường dùng cho các động cơ khởi động nhiều lần

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Tự đánh giá đề tài

4.1.1 Ưu Điểm

- Hiểu được đầy dủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 1 pha

- Hiểu được công dụng và tầm quan trọng của động cơ không đồng bộ 1 pha trong cuộc sống hàng ngày

- Giá thành rẻ, dễ sửa chữa

4.1.2 Khuyết điểm

- Động cơ không đồng bộ 1 pha vẫn chỉ là động cơ công suất nhỏ, chỉ thích hợp sử dụng trong các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy bơm, máy giặt….

- Bài tiểu luận vẫn chưa thể hiện hết dầy đủ về tầm quan trọng của động cơ không đồng bộ 1 pha

- Bài tiểu luận vẫn còn sơ sài, chưa đầy đủ thông tin

4.2 Kết luận và đề nghị

- Đề tài cho ta thấy đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động  của động cơ không đồng bộ 1 pha. Thấy được tầm quan trọng của động cơ không đồng bộ 1 pha trong cuộc sống hàng ngày