ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. Nguyễn Minh Toàn	- MSSV: 21003809

2. Nguyễn Minh Lại	- MSSV: 21001527

3.Nguyễn Minh Phong      - MSSV: 21001530

ĐỀ TÀI : CÁC BỘ ỔN ĐỊNH NGUỒN ĐI ỆN

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. Nguyễn Minh Toàn	      - MSSV: 21003809

2. Nguyễn Minh Lại                - MSSV: 21001527

3. Nguyễn Minh Phong           - MSSV: 21001530

ĐỀ TÀI : CÁC BỘ ỔN ĐỊNH NGUỒN ĐIỆN

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

Table of Contents

LỜI MỞ ĐẦU	3

LỜI CẢM ƠN	4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	5

Chương 1 : Giới Thiệu	1

Chương 2 : Cơ sở lí thuyết của bộ ổn định nguồn điện	2

2.1 Thiết bị ổn định nguồn điện là gì :	2

2.2 Các loại thiết bị ổn định dòng điện :	2

2.3 Cấu tạo của thiết bị ổn định dòng điện	4

2.4 Nguyên lí hoạt động của bộ ổn định dòng diện	5

2.5 Tại sao phải sử dụng bộ ổn định nguồn điện	8

2.6 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC .	9

2.1.1Các phạm vi có thể ứng dụng bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC:	9

2.1.2Các thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC:	10

2.1.3Ứng dụng thực tế của bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC như thế nào ?	11

2.1.4Cách thức đấu dây của bộ chuyển tín hiệu AC sang DC:	14

2.8 Cách chọn bộ ổn định nguồn điện phù hợp	15

3.Bài tập ứng dụng	16

4.Tài liệu tham khảo	16

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề về ổn định nguồn điện là một trong những vấn đề quan trọng nhất để quyết định hiệu suất và sự làm việc ổn định của các thiết bị điện tử. Hầu hết các thiết bị đều dùng chung một nguồn điện khiến cho nguồn điện quá tải hay chập chờn nên sự ra đời của các bộ ổn định nguồn điện là một giải pháp tối ưu và đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện tử và cả tính mạng của tất cả mọi người.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# Chương 1 : Giới Thiệu

#### Các bộ ổn định nguồn điện được sử dụng hầu hết với tất cả thiết bị điện tử để giúp ổn định về nguồn điện và vấn đề sử dụng lâu dài cũng như bảo vệ thiết bị sử dụng 1 cách tốt nhất. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc các kiến thức về các bộ ổn định nguồn điện và biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ có lí thuyết của các bộ ổn định nguồn điện , vận dụng các bài tập ứng dụng.Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt về các bộ ổn định nguồn điện

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của các bộ ổn định nguồn điện

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

# Chương 2 : Cơ sở lí thuyết của bộ ổn định nguồn điện

## 2.1 Thiết bị ổn định nguồn điện là gì :

Nó là một thiết bị điện được thiết kế để cung cấp điện áp không đổi cho tải tại các đầu ra của nó bất kể sự thay đổi của điện áp cung cấp đầu vào hoặc đầu vào. Nó bảo vệ thiết bị hoặc máy chống lại quá điện áp, dưới điện áp và các điện áp khác.

Nó cũng được gọi là bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR). Bộ ổn áp được ưu tiên cho các thiết bị điện đắt tiền và quý giá để bảo vệ chúng khỏi các dao động điện áp thấp/cao có hại. Một số thiết bị này là máy điều hòa không khí, máy in offset, thiết bị thí nghiệm, máy công nghiệp và thiết bị y tế.

## 2.2 Các loại thiết bị ổn định dòng điện :

Có nhiều dòng ổn áp hay còn gọi là thiết bị ổn định điện áp nhưng phổ biến nhất là ổn áp 1 pha và ổn áp 3 pha.

+ Ổn áp 1 pha dùng cho nguồn điện 1 pha thường được sử dụng trong điện lưới gia đình, văn phòng

+ Ổn áp 3 pha dùng cho nguồn điện 3 pha thường được sử dụng cho công nghiệp, hoạt động sản xuất trong các nhà máy lớn sử dụng hệ thống máy móc tiêu thụ lượng điện không nhỏ

## 2.3 Cấu tạo của thiết bị ổn định dòng điện

Các bộ phận chính của ổn áp thiết bị ổn định điện áp :

Cấu tạo của các dòng ổn áp ( thiết bị ổn định dòng điện) trên thị trường hiện nay tương tự nhau. Máy ổn áp 1 pha nói chung có cấu tạo không có gì quá phức tạp, bao gồm các thành phần chính như sau :

+ Mạch điều khiển làm nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động của ổn áp. Máy có làm việc ổn định, đảm bảo đúng chức năng hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào mạch điều khiển.

+ Biến áp hình xuyến có nhiều kích cỡ phụ thuộc vào công suất của máy: máy công suất càng cao thì biến áp càng lớn. Xung quanh lõi thép sẽ được quấn dây đồng hoặc nhôm pha đồng, đồng pha tạp chất tùy theo chất lượng và giá thành của từng dòng máy.

+ Động cơ điều khiển quay lên/xuống. Hầu hết các dòng ổn áp hiện nay đều sử dụng động cơ Servo 1 chiều.

+ Trên biến áp hình xuyến sẽ được gắn chổi than. Chổi than kích thước tiêu chuẩn phù hợp với từng dòng ổn áp khác nhau

+ Các thành phần phụ khác của ổn áp như vỏ máy, đồng hồ, cọc đấu, đèn báo, đầu cốt…

Cấu tạo của ổn áp 3 pha tương tự như ổn áp 1 pha và có thể hiểu đơn giản là một chiếc ổn áp 3 pha tương đương với 3 chiếc ổn áp 1 pha mắc song song với nhau.

## 2.4 Nguyên lí hoạt động của bộ ổn định dòng diện

Nguyên lý cơ bản của bộ ổn áp để thực hiện các thao tác Buck và Boost

Trong một bộ ổn áp, việc điều chỉnh điện áp từ trên và dưới các điều kiện điện áp được thực hiện thông qua hai hoạt động thiết yếu là hoạt động tăng và giảm. Các hoạt động này có thể được thực hiện bằng tay bởi các công tắc hoặc tự động thông qua các mạch điện tử. Trong điều kiện điện áp, hoạt động tăng làm tăng điện áp đến mức định mức trong khi hoạt động buck làm giảm mức điện áp trong điều kiện quá điện áp.

Khái niệm ổn định liên quan đến việc thêm hoặc bớt điện áp đến và từ nguồn cung cấp chính. Để thực hiện bộ ổn định tác vụ như vậy, sử dụng một máy biến áp được kết nối trong các cấu hình khác nhau với rơle chuyển mạch. Một số bộ ổn định sử dụng máy biến áp có vòi trên cuộn dây để cung cấp các hiệu chỉnh điện áp khác nhau trong khi bộ ổn định servo sử dụng máy biến áp tự động để có phạm vi hiệu chỉnh rộng.

Để hiểu khái niệm này, chúng ta hãy xem xét biến áp bước xuống đơn giản ở mức 230 / 12V và kết nối của nó với các hoạt động này được đưa ra dưới đây.boost-oper-of-ổn định

Hình trên minh họa cấu hình tăng cường trong đó cực tính của cuộn thứ cấp được định hướng theo cách mà điện áp của nó được thêm trực tiếp vào điện áp sơ cấp. Do đó, trong trường hợp trong điều kiện điện áp, máy biến áp (cho dù có thể thay đổi vòi hoặc tự động chuyển đổi) được chuyển đổi bằng rơle hoặc công tắc trạng thái rắn sao cho các vôn bổ sung được gắn vào điện áp đầu vào.

Trong hình trên, máy biến áp được kết nối theo cấu hình xô, trong đó cực của cuộn thứ cấp được định hướng theo cách sao cho điện áp của nó trừ khỏi điện áp sơ cấp. Mạch chuyển mạch chuyển kết nối đến tải sang cấu hình này trong điều kiện quá điện áp.

Hình trên cho thấy hai gian đoạn của bộ ổn định điện áp sử dụng hai rơle để cung cấp nguồn AC không đổi cho phụ tải trong quá điện áp và trong điều kiện điện áp. Bằng cách chuyển đổi các rơle, buck và các hoạt động tăng cường cho hai dao động điện áp cụ thể (ví dụ, một là dưới điện áp, ví dụ 195V và một khác cho quá điện áp, giả sử là 245V) có thể được thực hiện.

Trong trường hợp khai thác các bộ ổn định điện áp loại máy biến áp, các vòi khác nhau được chuyển đổi dựa trên lượng điện áp tăng hoặc xô cần thiết. Nhưng, trong trường hợp bộ ổn định loại máy biến áp tự động, động cơ (động cơ servo) được sử dụng cùng với tiếp điểm trượt để có được điện áp tăng hoặc buck từ máy biến áp tự động vì nó chỉ chứa một cuộn dây.

## 2.5 Tại sao phải sử dụng bộ ổn định nguồn điện

Nói chung, mỗi và mọi thiết bị điện hoặc thiết bị được thiết kế cho một loạt điện áp đầu vào. Tùy thuộc vào độ nhạy, phạm vi làm việc của các thiết bị được giới hạn ở một giá trị cụ thể, ví dụ, một số thiết bị có thể chịu được ± 10% điện áp định mức trong khi các thiết bị khác ± 5% trở xuống.

Các dao động điện áp (tăng hoặc giảm độ lớn của điện áp định mức) là khá phổ biến ở nhiều khu vực, đặc biệt là tại các đường dây kết thúc. Những lý do phổ biến nhất cho sự dao động điện áp là ánh sáng, sự cố điện, hệ thống dây bị lỗi và tắt thiết bị định kỳ. Những biến động này tạo ra rủi ro cho các thiết bị hoặc thiết bị điện.

Thời gian dài quá điện áp sẽ dẫn đến:
- Hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị;
- Thiệt hại cách điện cho cuộn dây;
- Gián đoạn không mong muốn trong tải;
- Tăng tổn thất trong cáp và các thiết bị liên quan;
- Giảm tuổi thọ của thiết bị.

Thời gian dài dưới điện áp sẽ dẫn đến:
-Trục trặc của thiết bị;
-Thời gian làm việc dài hơn (như trong trường hợp máy sưởi điện trở);
- Giảm hiệu suất của thiết bị;
- "Draw" các dòng điện lớn dẫn đến quá nhiệt;
- Lỗi tính toán;
- Giảm tốc độ động cơ.

Vì vậy, sự ổn định điện áp và độ chính xác quyết định hoạt động chính xác của thiết bị. Do đó, bộ ổn áp đảm bảo rằng sự dao động điện áp ở nguồn điện đến không ảnh hưởng đến phụ tải hoặc thiết bị điện.

## 2.6 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC .

Khái niệm :

Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ lược về dòng thiết bị này trước nhé. Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện AC 0-1A, 0-2.5A và 0-5A sang tín hiệu dòng điện 4-20mA DC hay còn gọi là analog là một thiết bị chuyển đổi dùng trong công nghiệp. Chúng là cầu nối giữa hai thiết bị với nhau để nhằm đồng bộ chúng, có nghĩa là để 2 thiết bị có thể kết nối với nhau thì chúng phải được đồng bộ về mặt tín hiệu. Chúng ta có thể hình dung đây là một ngôn ngữ giao tiếp giữa 2 thiết bị chẳng hạn, ví dụ như 4-20ma và 4-20ma, 0-5v và 0-5v, 1-5v và 1-5v,…Và hơn hết thì cũng có một số ứng dụng chúng ta cần chuyển đổi chúng về dạng tín hiệu khác nhằm phục vụ một mục đích nào đó.

### Các phạm vi có thể ứng dụng bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC:

Về ứng dụng của loại thiết bị này thì theo mình thấy sẽ có hai ứng dụng chính đó là chuyển đổi tín hiệu dòng điện từ 0-1A, 0-2.5A và 0-5A sang 4-20ma hay từ 0-1A, 0-2.5A và 0-5A sang tiếp điểm relay ON/OFF. Chúng là 2 ứng dụng được sử dụng phổ biến trong việc giám sát giá trị dòng điện từ các loại động cơ hay các thiết bị điện tử khác. Bên cạnh đó thì chúng còn có tác dụng cách ly và chống nhiều tín hiệu khá tốt ở mức 4000VAC. Hệ số cách ly này cho phép chúng ta truyền tín hiệu giữa các tác nhân sinh ra từ trường như biến tần hay động cơ điện mà không gây ra hiện tượng nhiễu sóng. Một chức năng khác khá thú vị đó là có khả năng chia tách tín hiệu hoặc gộp tín hiệu lại nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau giữa 2 thiết bị.

Bên cạnh đó thì một số model khác còn có chức năng chuyển đổi tín hiệu như sau:

Ngõ vào (Input):

  - Tín hiệu analog 4-20ma, 0-20ma, 0-5v, 0-10v, 1-5v,…

  - Tín hiệu nguồn 110V, 220v, 380v,…

  - Tín hiệu dòng 30mA, 40mA, 50mA,…

  - Tín hiệu điện trở 100, 500, 1000 Ohm

  - Tín hiệu Loadcell mV/V

  - Tín hiệu can nhiệt S-K-T-E-R-J-B mV.

Ngõ ra (Output):

  - Tín hiệu analog 4-20ma, 0-20ma, 0-5v, 0-10v, 1-5v,…

  - Relay on/off

  - Modbus RTU (RS485, RS232)

### Các thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC:

Các bạn có thể tham khảo một số thông số đáng chú ý của dòng thiết bị này như sau:

- Model: sản phẩm có mã là OMX333PWR

- Xuất xứ: sản phẩm được nhập khẩu từ Orbit Meret – Cộng Hoà Séc

- Tín hiệu vào (Input):

  - Có thể đọc được 3 dãy tín hiệu AC thông dụng như 0-1A, 0-2,5A và 0-5A.Trong đó dòng AC 0-5A được sử dụng nhiều nhất, dòng này thường lấy từ CT dòng.

  - Ngoài ra thì bộ chuyển đổi còn đọc được tín hiệu áp như 0-60/0-300 mV và  0-10/120/250/450 V

- Tín hiệu ngõ ra (Output):

  - Ta có thể chọn một trong các dạng tín hiệu sau: 0-20mA, 4-20mA, 0-10v, 0-2v, 0-5v và -10-10 V.

  - Ngoài ra bộ chuyển đổi còn có ngõ ra modbus đó là Modbus RS485

  - Ngõ ra điều khiển dùng để đóng ngắt thiết bị Relay (NO/NC)

- Sai số: sai số của bộ chuyển đổi chỉ +/-0.3%, rất thấp và khó có thiết bị nào trên thị trường có độ sai số thấp hơn.

- Cách ly tín hiệu với hệ số: 2500 VAC, giúp chống nhiễu, bảo vệ tín hiệu nguồn, ngõ ra, ngõ vào khi có sự cố.

- Nguồn điện: nguồn cấp cho bộ chuyển đổi là 10-30VDC, dễ dàng tìm được trong các nhà máy điện.

- Kích thước của thiết bị đạt: 90,5 x 79 x 25 mm

- Thời gian bảo hành: bộ chuyển đổi được bảo hành với thời gian là 18 tháng, 1 đổi 1

### Ứng dụng thực tế của bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC sang DC như thế nào ?

Trong phần này mình sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể về ứng dụng của thiết bị này để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn nhé. Cụ thể thì chúng ta sẽ có các ứng dụng như sau:

Chuyển đổi tín hiệu dòng điện AC sang DC:

Mình giả sử chúng ta có một CT dòng đang đo lường dòng điện AC trong khoảng từ 0-5A chẳng hạn, tuy nhiên CT dòng này không có khả năng xuất ra tín hiệu DC analog 4-20ma. Trong khi đó các PLC điều khiển hiện nay chỉ có ngõ vào dạng analog 4-20ma hay Modbus RTU mà thôi, lúc này ta sẽ sử dụng đến chức năng chuyển đổi AC sang DC của bộ chuyển OMX333PWR. Các bạn có thể quan sát hình ảnh dưới đây để dễ hình dung nhé.

với ứng dụng này thì chúng ta có thể đóng/ngắt hay điều khiển tuyến tính các thiết bị khác thông qua chương trình nạp vào PLC một cách dễ dàng. Hơn nữa với hệ số cách ly chống nhiễu lên đến 2500VAC chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng trong môi trường có nhiều tác nhân gây nhiễu như biến tần, motor bơm, động cơ điện,…

Chuyển đổi tín hiệu dòng điện AC sang Relay on/off:

Tương tự như ứng dụng bên trên, tuy nhiên thay vì kết nối với PLC thì bây giờ chúng ta muốn kết nối với một loại đèn báo chẳng hạn. Ứng dụng này cho phép đèn báo hoạt động khi có sự cố về dòng điện xảy ra để chúng ta kịp thời khắc phục. Và phòng khi chúng ta không có PLC để điều khiển thì đèn báo hay còi báo cũng là một sự lựa chọn tốt cho việc giám sát đấy. Các bạn tham khảo sơ đồ bên dưới nhé.

Với ứng dụng này thì chúng ta có thể tự động đóng/ngắt các thiết bị báo động như đèn báo hay còi báo một cách dễ dàng tại một mức dòng điện nào đó nằm trong phạm vi đo lường của CT dòng một cách nhanh chóng. Và dĩ nhiên thì với hệ số cách ly chống nhiễu 2500VAC chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng cách ly tín hiệu của thiết bị này nhé.

### Cách thức đấu dây của bộ chuyển tín hiệu AC sang DC:

Để dễ dàng hơn cho các bạn thì mình xin chia sẻ cách thức đấu đây để các bạn thực hiện tại chỗ nhé. Việc này cũng khá đơn giản và không có gì phức tạp cả. Cụ thể thì các bạn quan sát cho mình sơ đồ bên dưới kèm theo cách lắp đặt cụ thể:

Cách lắp đặt cụ thể:

- Ngõ vào tín hiệu dòng được đấu vào hai chân: E và F

- Ngõ ra tín hiệu là analog 4-20mA thì đấu vào hai chân: 1 và 2

- Nếu ngõ ra là tín hiệu áp dạng 0-10v hay 0-5v thì dùng hai chân: 1 và 3

- Nguồn của bộ chuyển đổi tín hiệu được đấu và hai chân:  4 và 5

## 2.8 Cách chọn bộ ổn định nguồn điện phù hợp

Điều quan trọng nhất là phải xem xét một số yếu tố trước khi mua bộ ổn áp cho thiết bị. Các yếu tố này bao gồm công suất theo yêu cầu của thiết bị, mức độ dao động điện áp có trong khu vực lắp đặt, loại thiết bị, loại bộ ổn định, phạm vi hoạt động của bộ ổn áp (mà bộ ổn áp sẽ có điện áp chính xác), quá điện áp / dưới điện áp, loại mạch điều khiển, loại lắp, và các yếu tố khác. Ở đây chúng tôi đã đưa ra các bước cơ bản để xem xét trước khi mua một bộ ổn áp cho ứng dụng của bạn.

- Kiểm tra đánh giá công suất của thiết bị mà bạn sẽ sử dụng với bộ ổn áp, bằng cách quan sát chi tiết bảng tên (Dưới đây là các mẫu: Bảng tên biến áp, Bảng tên MCB, Bảng tên tụ điện, v.v.) hoặc từ hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

- Do các bộ ổn áp được xếp hạng theo kVA (Giống như trường hợp của Biến áp được định mức bằng kVA thay vì kW), nên cũng có thể tính công suất bằng cách nhân điện áp của thiết bị với dòng điện định mức tối đa.

- Nên thêm một mức an toàn cho xếp hạng ổn áp, thường là 20-25%. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch trong tương lai để thêm nhiều thiết bị hơn vào đầu ra bộ ổn áp.

- Nếu thiết bị được xếp hạng theo watt, hãy xem xét hệ số công suất trong khi tính toán mức ổn định điện áp theo kVA của bộ ổn áp. Ngược lại, nếu các ổn áp được đánh giá bằng kW thay vì kVA, hãy nhân hệ số công suất với điện áp và dòng của sản phẩm.

bên dưới là giải pháp Ví dụ về cách chọn bộ ổn áp có kích thước phù hợp cho (các) thiết bị điện của bạn

Giả sử nếu thiết bị (điều hòa hoặc tủ lạnh) được đánh giá là 1kVA. Do đó, mức an toàn 20% là 200 watt. Bằng cách thêm các watts vào xếp hạng thực tế, chúng ta nhận được 1200 VA wattage. Vì vậy, bộ ổn áp 1,2 kVA hoặc 1200 VA thích hợp hơn cho thiết bị. Đối với nhà dân dụng, chúng ta cần loại ổn áp 200 VA đến 10 kVA là vừa. Và đối với các ứng dụng thương mại và công nghiệp, các loại ổn áp xếp hạng lớn và ba pha được sử dụng.

# 3.Bài tập ứng dụng

Ví dụ 1: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Ðiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Ðiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:

Bài làm

Áp dụng mối liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây ta có:

U1U2= N1N2 → U1.N2N1=220.100050=11 (V)

Ví dụ 2: Một máy biến áp có số vòng dây trên cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 2000 vòng và 500 vòng. Ðiện áp hiệu dụng và cường độ hiện dụng ở mạch thứ cấp là 50 V và 6 A. Xác định điện áp hiệu dụng và cường dộ hiệu dụng ở mạch sơ cấp

Bài làm

U1U2= N1N2= I2I1

→U1=U2 .N1N2=50. 2000500=200  V

I1=I2.  N2N1=6. 5002000=1,5 ( A )

# 4.Tài liệu tham khảo

https://dienelectric.com/. (n.d.). Tài Liệu Tham Khảo. Retrieved February 5, 2022, from https://dienelectric.com/thiet-bi-on-dinh-dien-ap-(on-ap)-voltage-stabilizer-la-gi-va-no-hoat-dong-the-nao-798.1211.n.html

https://standachinhhang.vn. (n.d.). Tài Liệu. Retrieved February 5, 2022, from https://standachinhhang.vn/thiet-bi-on-dinh-dong-dien-ap-220v

https://vietjack.com. (n.d.). Bài Tập Tham Khảo. Retrieved February 5, 2022, from https://vietjack.com/vat-ly-lop-12/may-bien-ap.jsp

https://congnghedoluong.com/bo-chuyen-tin-hieu-dong-ac-sang-dc/?fbclid=IwAR2o94qdST1fqDgTrRPaCWoiyhFf5FHTa6nAtRw8tg2O6P2F9z81Cq2SgWc