ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN ĐỨC	- MSSV: 21003473

2. NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG- MSSV: 21004703

3. NGUYỄN HOÀI TIẾN- MSSV: 21003839

CÁC BỘ ỔN ĐỊNH NGUỒN ĐIỆN

Ngành học: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Lớp học: 21C1 – KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN ĐỨC	- MSSV: 21003473

2. NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG - MSSV:

3. NGUYỄN HOÀI TIẾN - MSSV: 21003839

CÁC BỘ PHẬN ỔN ĐỊNH NGUỒN ĐIỆN

Ngành học: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Lớp học: 21C1– KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3

LỜI CẢM ƠN	4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	5

PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG	1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1	Khái niệm ổn đinh (ổn áp)	2

2.2 Nguyên lý hoạt động máy ổn áp	4

2.3 CẤU TẠO	5

2.4 Công dụng ổn áp đối với dòng điện và lưu ý sử dụng.	7

2.5	Dòng điện xoay chiều là gì?	7

2.6 Máy biến điện áp là gì?	10

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG	22

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## Ở những nơi có nguồn điện không ổn định khiến các thiết bị điện hoạt động chập chờn, không đúng công suất, điều này lâu ngày sẽ làm giảm độ bền của các thiết bị điện. Khi đó bạn cần sắm ngay cho gia đình mình một máy ổn áp.  Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của bộ ổn định, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện một chiều

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Khái niệm ổn đinh (ổn áp)

## Ổn áp (Voltage stabilizer) là một thiết bị điện có nhiệm vụ chính là ổn định điện áp đầu ra cho dù điện áp đầu vào có cao hơn hoặc thấp hơn danh định (nhưng phải nằm trong dải làm việc của ổn áp), để cấp đủ điện cho các thiết bị khác hoạt động ổn định.

## Mục đích sử dụng máy ổn áp:

- Sử dụng ở các khu vực có điện lưới thường xuyên thay đổi

- Bảo vệ, khai thác năng suất, tăng tuổi thọ cho các thiết bị dùng điện.

- Điện áp danh định của ổn áp là điện áp được tính toán và ghi nhãn, thường nó phù hợp với lưới điện quốc gia. (Việt Nam có điện áp danh định là 220V/50Hz)

- Dải làm việc ổn áp: là dãi điện mà ổn áp có thể đáp ứng được. VD: 140V - 250V, 90V - 250V, 60V - 250V,...

Ngoài nhiệm vụ chính là ổn định điện áp, một số model ổn áp còn được tích hợp rất nhiều tính năng nhằm bảo vệ tối đa thiết bị điện, tạo ra một hệ thống điện an toàn cho gia đình, nhà xưởng:

- Tự động bảo vệ quá dòng, đoản mạch bằng Circuit Breaker (CB): Ổn áp sẽ tự ngắt điện khi bị quá tải, tránh gây ra chập cháy, hỏa hoạn.

- Tự động bảo vệ quá áp bằng Rơ le điện tử: Máy ổn áp sẽ tự động cắt điện áp ra khi có sự cố làm điện áp đầu ra quá cao (vượt quá dải hoạt động của máy) nhằm bảo vệ tốt cho các thiết bị điện, khi đó ổn áp sẽ tự động đóng điện trở lại khi hết sự cố.

- Chống sốc điện bằng hệ thống Delay, Auto-reset: Ổn áp sẽ tự động đưa chổi than về vị trí an toàn khi mất điện và khi có điện trở lại ổn áp có mạch trễ khoảng 5 giây để ổn định điên áp sau đó mới cấp điện ra tải.

- Trang bị Circuit Breaker (CB) đảo chiều: Khi chất lượng điện áp thấp, không ổn định ta nên sử dụng ổn áp để nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị sử dụng điện.

Khi chất lượng điện áp tốt, ổn định thì chúng ta không nên sử dụng ổn áp vì gây lãng phí. Khi đó ta chỉ cần bật CB đảo này để điện áp vào đi thẳng ra tải thiết bị sử dụng.

Nhiều model ổn áp trang bị thêm 2 đồng hồ Vôn kế hoặc 1 Vôn kế có chuyển mạch để hiển thị điện áp Vào - Ra: Chức năng này cũng rất hữu ích, có thể theo dõi chính xác chất lượng điện Vào – Ra.

## 2.2 Nguyên lý hoạt động máy ổn áp

Các loại Ổn áp phổ biến hiện nay trên thị trường sẽ có 5 nguyên lý hoạt động chính như sau:

- Sử dụng biến áp xuyến phối hợp chổi than, lấy điện áp ra trực tiếp.

- Sử dụng biến áp bù phối hợp biến áp xuyến có chổi than hoặc linh kiện bán dẫn IGBT.

- Sử dụng biến áp và tụ điện.

- Sử dụng biến áp phối hợp chuyển mạch rơ le.

- Sử dụng biến áp xung và mạch điện tử.

Nguyên lý của ổn áp 1 pha đơn giản hơn ổn áp 3 pha. Mỗi một máy chỉ có cấu tạo:

- 1 Mạch điều khiển.

- 1 Biến áp hình xuyến (Công suất càng lớn biến áp càng lớn).

- 1 Động cơ điều khiển quay lên quay xuống.

- 1 Chổi than kích thước tiêu chuẩn với biến áp hình xuyến.

- Các phụ kiện đi kèm theo máy như đồng hồ, cọc đấu, đèn báo…

## 2.3 CẤU TẠO

Thành phần cấu tạo ổn áp Lioa gồm 5 bộ phận: vỏ máy, cuộn dây đồng (biến áp xuyến), bộ cơ mạch điều khiển, hệ thống chổi than, aptomat.

Ổn áp Lioa được cấu tạo gồm 3 bộ phận: vỏ thép, bôn hay xuyến dây đồng, bộ phận truyền động.

Vỏ thép: là bộ phần tương đối quan trọng tạo kết nối cơ khí giữa các bộ phận trong ổn áp. Phần vỏ cũng tuỳ từng hãng sản xuất nên có sự khác nhau về màu sắc và sự chắc chắn.

Bôn, xuyến quấn dây đồng được sơn tĩnh điện 2 lớp bảo đảm chống xước do va quệt nhẹ. Có độ bóng, độ thẩm mỹ bên ngoài. Đây là bộ phận quan trọng của ổn áp được cấu tạo gồm 1 lõi tôn Silic hình xuyến hoạt động theo nguyên lý cảm ứng 2 cuộn dây trong và cuộn dây lớp ngoài.

Bộ phận truyền động: là cơ và mạch. Động cơ 1 chiều cùng hệ thống mạch điều khiển nhạy bén đáp ứng điện áp nhanh chóng.

Trong đó, vỏ máy bao gồm mặt trước và mặt sau được sơn tĩnh điện màu nâu hoặc xanh. Mặt trước có đông hồ (A) và đồng hồ (V), aptomat, thông số kỹ thuật máy, quai nhựa… Mặt sau gồm 6 cọc đấu  hoặc 8 cọc đấu điện áp vào và điện áp ra.

Cuộn dây đồng được coi là bộ phận quan trong nhất của ổn áp Lioa. Nếu như biếp áp bị cháy coi như ổn áp Lioa không còn giá trị sử dụng. Cuộn dây đồng được mạ cách điện màu vàng quấn quanh lõi sắt được làm bằng tôn silic được ủ bằng máy ủ tôn chuyên dụng và biến áp xuyến quyết định toàn bộ công suất của máy. Vì vậy, việc bảo quản dây đồng cần được chú trọng để hoạt động của ổn áp Lioa được lâu bền.

Bộ cơ mạch điều khiển có nhiệm vụ chính là ổn áp máy. Khi ổn áp Lioa có điện áp ra là 220V, mạch điều khiển ổn áp Lioa cung cấp điện áp ra cho motor 12V. Khi điện áp không ổn định, bộ cơ mạch điều chỉnh việc quét chổi than trên bề mặt dây đồng sao cho điện áp ra luôn được ổn định ở mức 220V và ngừng cung cấp điện áp 12V điều khiển motor.

Hệ thống chổi than là một bộ phận bên trong ổn áp Lioa được gắn với moto điều khiển thực hiện nhiệm vụ quét trên bề mặt cuộn dây đồng đề bù điện năng khi tải điện và đường truyền điện yếu.

Ngoài ra, cấu tạo của ổn áp Lioa còn có phần bảo vệ quá áp, quá tải ngắt mạch bằng aptomat. Cùng với tổng thể gồm 5 bộ phận bên trong hỗ trợ và tác động lẫn nhau để giúp ổn áp Lioa có được hoạt động hiệu quả nhất, giúp nguồn điện luôn được duy trì ổn định. Sự cấu thành từ các bộ phận tạo nên một ổn áp Lioa hoàn chỉnh với chức năng ổn định điện áp và duy trì hoạt động của thiết bị điện.

## 2.4 Công dụng ổn áp đối với dòng điện và lưu ý sử dụng.

Ngoài nhiệm vụ chính là ổn định điện áp, thì tùy theo loại mà máy ổn áp còn có thêm các tính năng hữu ích khác, nhằm nâng cao an toàn trong sử dụng thiết bị, như: bảo vệ quá dòng, quá áp, mạch trễ, mạch Autoreset.

Khi sử dụng ổn áp, chất lượng cung cấp điện cho thiết bị được cải thiện, góp phần bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ cho thiết bị.

Ổn áp dải rộng: Các loại ổn áp thông dụng có dải ổn áp trong khoảng từ 150V – 260V. Ở các khu vực có thời điểm điện áp quá yếu (dưới 140V), cần mua ổn áp dải rộng có dải ổn áp từ 90V – 260V. Đặc biệt, một số nơi cần dùng đến loại ổn áp dải siêu rộng từ 50V – 260V.

Ổn áp là thiết bị giúp cải thiện điện áp, cung cấp điện cho thiết bị điện khác. Bản thân ổn áp không sinh ra năng lượng. Công suất ra của ổn áp luôn giảm tỉ lệ với mức suy giảm điện áp của nguồn điện vào. Khi nguồn điện vào quá yếu, công suất ra của ổn áp càng giảm nhiều. Do vậy, khi dùng máy ổn áp dải rộng, cần thiết phải chọn công suất của ổn áp lớn hơn mức bình thường.

  - Dòng điện xoay chiều là gì?

Dòng điện xoay chiều hay còn được gọi là dòng điện AC (Alternating Current). Đây là dòng điện cường độ và chiều thay đổi theo thời gian, sự thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định. Dòng điện xoay chiều được tạo ra do biến đổi nguồn điện một chiều hoặc tư các máy phát điện xoay chiều. Các đồ dùng điện quen thuộc với chúng ta thường sử dụng nguồn điện xoay chiều: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh …

    - Những đại lượng cần biết của dòng điện xoay chiều

Công suất dòng điện xoay chiều và cách tính

Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc 3 đại lượng: cường độ của dòng điện, điện áp và độ lệch pha của cường độ so với điện áp.

Công suất dòng điện xoay chiều được tính như sau:

P = U.I.cosα

Trong đó:

P: biểu hiện cho công suất của dòng điện xoay chiều (W)

U: là điện áp (V)

I: là cường độ dòng điện (A)

α: chính là độ lệch pha giữa cường độ của dòng điện và điện áp

Cách tính chu kỳ và tần số

Chu kỳ của dòng điện xoay chiều: Được ký hiệu là T và được tính bằng giây (s), là khoảng thời gian mà dòng điện xoay chiều trở lại vị trí ban đầu.

Tần số điện xoay chiều: Được ký hiệu là F và có đơn vị tính là Hz. Đại lượng này thể hiện số lần lặp lại trang thái cũ của dòng điện xoay chiều trong một giây.

Công thức tính tần số như sau:

F=1/T

Với F là tần số, T là chu kỳ

2.5.2  Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Cũng tương tự như dòng điện một chiều, tác dụng dòng điện xoay chiều cũng có tác động nhiệt, phát sáng, tác động từ. Một điểm khác với dòng điện một chiều là đối với dòng điện xoay chiều, khi dòng điện đổi chiều thì lực từ tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều.

Tác dụng nhiệt

Tác dụng nhiệt là một trong những tác dụng đầu tiên phải đề cập của dòng điện xoay chiều. Chúng ta có thể lấy ví dụ về bóng đèn dây tóc để dễ hình dung. Chúng ta sẽ cảm nhận được nhiệt lượng từ bóng đèn khi nó hoạt động. Đây chính là tác dụng nhiệt, một số sản phẩm khác của tác dụng nhiệt có ích cho đời sống phải kể đến như: bàn ủi, lò sưởi điện,...

Tác dụng quang

Minh chứng cho tác dụng quang của dòng điện xoay chiều là các loại bóng đèn phát sáng như: bóng đèn bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bút đèn bút thử điện,...

Tác dụng từ

Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều rất dễ dàng nhận biết khi chúng ta đưa một đinh sắt lại gần cuộn dây. Khi cuộn dây hút đinh sắt vào, chính là biểu hiện của tác dụng từ.

Ngoài ra, tác dụng từ của cuộn dây lên nam châm cũng sẽ thay đổi khi dòng điện đổi chiều.

2.5.3 Ứng dụng của điện xoay chiều trong đời sống

Ta có thể thấy điện xoay chiều ở khắp mọi nơi từ gia đình, nhà máy, công sở. Sở dĩ AC phổ biến là do nó có thể truyền đi khoảng cách xa tương đối dễ dàng. Ở điện áp cao (trên 110kV), dòng điện sẽ mất ít năng lượng hơn trong việc truyền tải điện. Điện áp cao hơn nghĩa là dòng điện thấp hơn và dòng điện càng thấp thì sẽ ít sinh nhiệt trong đường dây do có điện trở. Dòng điện AC có thể được chuyển đổi sang điện áp cao dễ dàng bằng các máy biến áp.

Dòng điện AC còn có khả năng cung cấp năng lượng trực tiếp cho động cơ điện. Động cơ điện cũng hoạt động tương tự như máy phát điện nhưng động cơ chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học (nếu trục trên động cơ quay, điện áp tạo ra tại các cực). Điều này rất hữu ích cho các thiết bị lớn như máy rửa chén, tủ lạnh…  chạy trên dòng điện AC.

## 2.6 Máy biến điện áp là gì?

Máy biến điện áp là một máy biến áp có tác dụng biến đổi điện áp lưới từ trị số cao xuống trị số thấp, dùng để cung cấp cho các thiết bị đo lường, relay bảo vệ, tự động hóa,…

Ví dụ: 35/0.1kV, 110/0.1kV,…

Thông thường công suất mạch tải của máy biến điện áp rất bé (khoảng vài chục đến vài trăm VA), đồng thời tổng trở mạch ngoài lớn nên có thể coi máy biến điện áp thường xuyên làm việc ở chế độ không tải.

Công suất chế tạo máy biến điện áp khoảng 25 – 1000VA.

# Tổng quan về máy biến điện áp

Máy biến điện áp được ký hiệu là VT ( voltage transformer) hoặc PT (potential transformer). Ở một số tài liệu khác còn có ký kiệu TU, BU,…

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng ký hiệu VT. VT được sử dụng trong hệ thống điện để giảm điện áp hệ thống (điện áp phía sơ cấp) xuống điện áp an toàn (tiêu chuẩn 100 hoặc 110V) để cấp nguồn cho các đồng hồ và relay công suất thấp. Trị số điện áp thứ cấp lấy theo tiêu chuẩn nhà nước. Ở Liên Xô, châu Âu là 100V hoặc 110V, ở Anh và các nước Ả Rập là 100V, ở Mỹ là 120V.

Điện áp hệ thống được đặt lên các đầu cuộn dây phía sơ cấp của VT và theo nguyên lý cảm ứng điện từ, điện áp xuất hiện trên các cuộn dây phía thứ cấp. Một VT lý tưởng, khi mắc các phụ tải (mắc song song) định mức vào phía thứ cấp, tỷ số điện áp phía sơ cấp và thứ cấp tỷ lệ thuận với tỷ số vòng dây.

Nhưng trên thực tế, do tổn hao mạch từ, dây dẫn…dẫn đến sai số tỷ số về biên độ và góc pha. Sai số này được thể hiện trên sơ đồ vecto sau:

Sơ đồ vector máy biến điện áp

Khác với máy biến dòng điện làm việc ở chế độ ngắn mạch, máy biến điện áp (VT) làm việc ở chế độ hở mạch. Với VT có U1 < 66kV thường được bảo vệ bằng cầu chì.

Tuy nhiên ở cấp điện áp cao, cầu chì không thể đảm bảo được dung lượng cắt ngắn mạch. Vì vậy ở cấp điện áp cao, VT được nối trực tiếp với điện áp phía sơ cấp. Phía thứ cấp của VT thường được bảo vệ bằng cầu chì hoặc aptomat ở ngay đầu ra. Lý do cho việc này bởi vì nếu ngắn mạch phía thứ cấp, dòng ngắn mạch rất lớn (gấp khoảng 10 lần dòng định mức) có thể làm hỏng VT.

Tóm lại, ta có thể rút ra một số đặc điểm của máy biến điện áp như sau:

| Đặc điểm | Nguyên nhân |
| --- | --- |
| W2 < W1 | U2 < U1 |
| I1 nhỏ | U1 cao |
| I2 cao | U2 thấp |
| Chế độ làm việc: Không tải | Z rất lớn |
| Tránh ngắn mạch thứ cấp | In = 10 Idm (rất lớn) |

## Ảnh hưởng các thông số đến độ chính xác của máy biến điện áp

Cấp chính xác của máy biến điện áp: là sai số lớn nhất của giá trị điện áp khi VT làm việc trong điều kiện: F=50Hz; U1 =0,9-1,1 U1 đm. Phụ tải thứ cấp thay đổi từ 0,25 đến định mức, cos = 0,8

Cấp chính xác thường được chế tạo phù hợp với mục đích sử dụng:

- 0,1: trong phòng thí nghiệm

- 0,2: đo đếm điện năng tiêu thụ (công tơ), mức chính xác cao

- 0,5: công tơ và đồng hồ đo đếm tiêu chuẩn

- 1: chuẩn hóa dụng cụ đo trong công nghiệp

- 3,0: dụng cụ đo không cần độ chính xác cao

- 3P, 6P: rơ le bảo vệ

## Các loại máy biến điện áp

Phân loại VT theo chất cách điện:

- VT áp khô: thường được sử dụng ở cấp điện áp 35kV trở xuống

- VT áp dầu: sử dụng cho mọi yêu cầu

Phân loại VT theo số pha:

- VT 1 pha

- VT 3 pha

VT phân cấp bằng cuộn dây:

- Gồm nhiều tầng từ lõi từ, cuộn dây sơ cấp được chia đều trên các lõi, cuộn thứ cấp chỉ quấn trên lõi cuối cùng

VT phân áp bằng tụ:

- Dùng bộ phân áp bằng tụ lấy 1 phần điện áp cao đưa vào cuộn sơ cấp

### 1, Máy biến điện áp kiểu cảm ứng từ

IVT (Inductive Voltage Transformer) được chế tạo 3 pha (dùng cho cấp điện áp U < 33kV) hoặc 1 pha (U>66kV) với 1 hoặc 2 cuộn thứ cấp. Tùy theo điện áp cần thiết phía thứ cấp có thể sử dụng các loại IVT khác nhau, đấu nối theo các sơ đồ khác nhau.

Sơ đồ sử dụng 3BU một pha, hai cuộn dây đấu Y0/Y0, phía thứ cấp lấy được điện áp pha và điện áp dây.Sơ đồ sử dụng 2 VT một pha mắc theo sơ đồ hình V/V để lấy điện áp dây.Sử dụng 3 VT một pha hoặc 1 VT 3 pha 5 trụ

Sử dụng 3 VT một pha hoặc 1 VT 3 pha 5 trụ (lõi từ có 5 trụ , 2 trụ ngoài cùng không quấn dây) 3 cuộn dây đấu Y0/Y0/Δ, ở phía thức cấp có thể lấy được điện áp pha, điện áp dây và điện áp thứ tự không ở đầu cuộn tam giác hở.

Để lấy được điện áp thứ tự không ở cuộn tam giác hở thì trung tính của cuộn sơ cấp phải được nối đất để có đường đi cho dòng thứ tự không I0 khi có chạm đất tạo từ thông Φ0.

Sơ đồ sử dụng có 1 BU mục đích phát hiện chạm đất trong mạng có dòng chạm đất bé.

### 2, Máy biến điện áp kiểu tụ

Ký hiệu CVT (Capacitive Voltage Transformer). Kích thước của VT tỷ lệ với điện áp sơ cấp. Chi phí sản xuất VT cũng tỷ lệ với giá trị điện áp danh định. Cho nên sử dụng CVT có tính kinh tế tốt hơn.

A, Nguyên lý làm việc:

VT kiểu tụ dùng bộ phân áp bằng tụ để lấy một phần điện áp cao (thường từ 10 – 15kV ) đưa vào cuộn sơ cấp và điện áp ra lấy trên cuộn thứ cấp cung cấp cho thiết bị đo lường ,bảo vệ.

B, Cấu tạo:

Gồm hai bộ tụ điện mắc nối tiếp, đấu trực tiếp vào lưới cao áp; một cuộn dây sơ cấp đấu song song với tụ chịu điện áp thấp từ 10 – 15kV; cuộn thứ cấp cuốn cùng mạch từ với cuộn sơ cấp sẽ cung cấp điện áp ra thích hợp theo yêu cầu.

Để điện áp thứ cấp không thay đổi theo phụ tải, người ta mắc nối tiếp với cuộn sơ cấp một kháng điện KĐ và bộ chống nhiễu N.

### 3, Máy biến điện áp ghép tầng

Khi điện áp lưới lớn hơn 110kV, cách điện giữa cuộn sơ cấp và lõi thép của IVT sẽ gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề này người ta chia cuộn dây sơ cấp của IVT ra nhiều tầng với nhiều lõi thép.

Máy biến điện áp ghép tầng

Cấu tạo: Gồm nhiều tầng lõi từ xếp chồng lên nhau. Cuộn dâu sơ cấp được phân bố đều trên tất cả các lõi. Cuộn thứ cấp chỉ ở trên lõi từ cuối; số tần lõi từ phụ thuộc vào cấp diện áp và công nghệ chế tạo.

Trên mỗi lõi thép được chia thành hai phần quấn trên hai trụ đối diện nhau sao cho từ thông mà chúng sinh ra được cộng với nhau trong mạch từ. Cuộn thứ cấp được quấn trên lõi thép cuối cùng (phía nối đất). Cuộn liên kết làm nhiệm vụ liên hệ giữa từng cặp lõi thép, đảm bảo mạch liên kết có tổng trở thấp giữa các tầng và đảm bảo phân phối đều điện áp trên các phần cuộn dây sơ cấp.

Cách điện của các cuộn dây trên từng lõi thép được tính toán để chịu được phần điện áp sơ cấp đặt trên cuộn dây đó. Số tầng càng nhiều, điện áp này càng thấp.

Nguyên lý làm việc: Vẫn dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để biến đổi điện áp cao bên cuộn dây sơ cấp sang điện áp thấp bên cuộn thứ cấp.

## Ứng dụng của máy biến điện áp

- Đo lường

- Đo đếm điện năng tiêu thụ tại các trạm biến áp

- Trong bo mạch điều khiển

- Trong 1 số bộ điều khiển điện áp, điều khiển động cơ, các bộ AVR cần lấy điện áp mẫu để về so sánh từ đó điều khiển điện áp theo mong muốn. Điện áp mẫu không thể đưa trực tiếp vào bộ AD (analog-digital) hoặc bộ vi xử lý nên phải qua máy biến điện áp

# CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài tập 1 Tìm dòng và áp trên các phần tử mạch điện hình 1.14  biết U = 120V; r1 = 0,12; r2 =2; r3 = 10; r4 = 20; r5 = 50;

Giải:

Điện dẫn tương đương của đoạn BC là:

r1

r2

r3

r4

r5

I

I3

I4

I5

a.

b.

r1

r2

r3

r4

r5

I

I3

I4

r1

r2

rBC

I

I5

Hình 1.14

Điện trở tương đương của nhánh BC là:

Điện trở tương đương của cả mạch:

Dòng điện mạch chính:

Điện áp trên các phần tử:

Bài tập 2 Giải mạch điện hình 1.16 biết E = 4,4V; R1 = 20; R2 = 60; R3 = 120;

R4 = 8; R5 = 44;

Giải:

Biến đổi ba điện trở nối tam giác là R1 , R2 , R3 sang hình sao là RA , RB , RD

Ta có:

A

B

C

D

E

I

R1

R2

R3

R4

R5

I4

I5

I1

I2

I3

A

B

C

D

E

I

R4

R5

RB

RD

RA

I4

I5

0

- b.

Hình 1.16

Điện trở tương đương của đoạn CO là:

Dòng điện qua mạch chính là:

Dòng điện qua các mạch R4 , R5 là:

Điện áp đặt vào nhánh BC là:

Điện áp đặt vào nhánh DC là:

Vậy D > B từ đó ta có điện áp đặt vào nhánh DB là:

Dòng điện qua R3 là:

Áp dụng định luật Kiếchốp với các điểm B và D ta có:

I1 = I4 – I3 = 0,16 – 0,004 = 0,156A

I2 = I5 + I3 = 0,04 + 0,004 = 0,044A

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

#### 1. Cơ sở kỹ thuật điện – Hoàng Hữu Thận - NXB giáo dục – 1981;

#### 2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

#### 3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007.