ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. NGUYỄN TRUNG HẬU		- MSSV: 21001854

2. MAO TRẦN TĂNG QUYỀN 	- MSSV: 21003026

3. MAI TẤN ĐẠT	                    - MSSV: 21000973

BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

Ngành học: VẬN HÀNH SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1 – VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................2

LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN................................................................................3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.......................................................................................4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.........................................................................4

2.... Bộ ổn định điện áp xoay chiều...........................................................................4

2.1. Khái niệm chung............................................................................................................4

2.2. Ổn áp sắt từ.........................................................................................................5

2.2.1.Ổn áp kiều bù....................................................................................................5

2.2.2.Ổn áp sắt từ ảnh hưởng có tụ..........................................................................5

2.2.3. Ổn áp khuyếch đại từ......................................................................................6

## 2.3 Mạch điện hình sin có điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp:................6

2.3.1 Quan hệ dòng điện – điện áp:................................................................6

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA BỘ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU .........................................................................................................7

Bài Tập 1....................................................................................................................7

Bài tập 2......................................................................................................................7

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN..................................................................8

4.1	Tự đánh giá đề tài.........................................................................................8

4.1.1	Ưu điểm...................................................................................................8

4.1.2	Khuyết điểm............................................................................................8

4.2	Kết luận và đề nghị...................................................................................8,9

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................9

# Trang 1

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Các bộ ổn định điện là TBD tự động duy trì đại lượng đầu ra ở mức không đổi, khi đại lượng đầu vào biến thiên trong một phạm vi nhất định.

Ứng với các đại lượng dòng điện, điện áp, công suất,...ta có các bộ ổn định tương ứng. Trong  đó bộ ổn định điện áp là được dùng rộng rãi hơn cả.

LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-VSL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

#### Trang 2

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# Trang 3

# PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Hiện nay các bộ ổn định điện áp xoay chiều được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp của như gia đình. bộ ổn định điện áp xoay chiều là các thiết bị điện tự động duy trì đại lượng, ổn định điện năng. Điện áp xoay chiều đầu ra không đổi khi điện áp đầu vào thay đổi trong một phạm vi nhất định.

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về bộ ổn định điện áp xoay chiều

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của bộ ổn định điện áp xoay chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.....Các bộ điện áp xoay chiều

### 1.1....khái niệm chung

- Các bộ phận ổn định điện áp xoay chiều là các thiết bị điện tự động duy trì điện áp xoay chiều ở đầu ra không biến đổi khi điện áp đầu vào biến đổi trong phạm vi nhất định . Ur không đổi theo thời gian và bằng điện áp định mức.

- Dùng các bộ ổn định điện áp với nhiều nguyên lý khác nhau chỉnh l-u bộ ổn định được đánh giá bằng hệ số ổn định.

Trang 4

Kod=∆Ur.Uv∆Uv.Ur

Khi Uv bằng Ur thì Kod=∆Ur∆Uv

Khi hệ số ổn định càng nhỏ thì chỉnh lưu ổn định càng cao.

-Ngoài ra chất lượng của bộ ổn định đánh giá qua độ mở của dạng sóng điện áp ra khi điện áp đầu vào hình sin.

Do thành phần sóng bậc cao làm cho điện áp méo.

-Phân loại: theo nguyên lí ổn định gồm 2 loại:

+ Ổn định kiểu thông số: gồm một tổng trở tuyến tính nối với tổng trở phi tuyến tính theo một sơ đồ phù hợp để sao cho điện áp ra biến đổi của nó phụ thuộc vào phần tử phi tuyến. Đây là bộ ổn định kiểu hở không sử dụng mạch phản hồi.

+ Ổn định kiểu bù: là ổn áp mà điện áp ra được so sánh một điện áp chuẩn và cho ra tín hiệu so sánh là hiệu của hai điện áp. Tính hiệu này sẽ điều khiển bộ phận chấp hành của bộ ổn định để điều chỉnh điện áp ra đạt giá trị số cần thiết cho đến khi tín hiệu so sánh bằng không. Trong bộ ổn áp có sử dụng mạch phản hồi. Đây là bộ ổn định kiểu kín.

2.2 Ổn áp sắt từ

- Cấu tạo gồm một cuộn kháng tuyến tính được nối với một cuộn kháng bão hòa, cuộn kháng phi tuyến điện áp được lấy trên cuộn kháng phi tuyến

2.2.1 Ổn áp kiểu bù

2.2.2 Ổn áp sắt từ cộng hưởng có tụ

- Để nâng cao chất lượng ổn định và mở rộng phạm vi điều chỉnh tải của ổn áp sắt từ, người ta mắc thêm tụ điện song song với cuộn kháng bão hòa để tạo thành mạch cộng hưởng dòng.

- Điện áp ra hơn nhỏ điện áp cộng hưởng nên mạch mang tính dung.

- Điện áp ra lớn hơn điện áp cộng hưởng mang tính cảm.

- Do có tụ điện nên quan hệ giữa dòng điện và điện áp tương đối phức tạp.

- Khi điện áp ra bằng điện áp cộng hưởng thì mạch cộng hưởng dòng.

- Do có tụ điện nên chất lượng ổn định tốt hơn.

- Dòng điện không tải nhỏ do đó vi phạm điều chỉnh tải lớn.

Trang 5

- Để giảm độ biến thiên điện áp ra đến mức nhỏ nhất người ta cuốn thêm cuộn bù trên lõi cuộn tuyến tính và ngược cực tính với cuộn bão hòa. Để giảm trị số tụ điện người ta mắc tụ điện vào điện áp lớn hơn điện áp ra nhờ cuộn tăng áp kiểu từ ngẫu. Để lọc thành phần sóng bậc cao của điện áp ra. Ta mắc thêm cuộn lọc.

2.2.3 Ổn áp khuyếch đại từ

- Là ổn áp và nguyên lý hoạt động làm việc dựa trên nguyên lý khuyếch đại từ.

Ur=(Uv-Ukđt)Kat

Ukđt: Điện áp rơi trên khuyếch đại từ.

Kat: Hệ số biến áp của biến áp tự ngấu aptomat

- Nguyên lý: bằng cách biến đổi dòng điện một chiều làm cho đường kháng khuyếch đại từ tương ứng biến đổi nên điện áp rơi trên nó cũng biến đổi tương ứng làm cho điện áp ra không thay đổi.

## 2.3 Mạch điện hình sin có điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp:

* Mục tiêu:

- Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp nhau từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành

2.3.1 Quan hệ dòng điện – điện áp:

. Dòng điện qua các phần tử gây lên các sụt áp:

- Sụt áp trên điện trở là Ur gọi là thành phần điện áp tác dụng, đồng pha với dòng điện, trị số xác định theo định luật Ôm với nhánh thuần trở:

Ur = I.r

- Sụt áp trên điện cảm là UL  vượt trước dòng điện một góc  900, trị số xác định theo định luật Ôm với nhánh thuần cảm:

UL = I.xL

Trang 6

- Sụt áp trên điện dung là UC chậm sau dòng điện một góc 900 trị số xác  định theo định luật Ôm với nhánh thuần dung:

UC = I.xC

CHƯƠNG 3

Bài tập 1: cho mạch điện R,L,C nối tiếp R=75 Ω , XL=25 , Xc=60 Ω , U=10V

Tính dòng điện I và điện áp trên các phần tử Ur, UL, Uc

Tìm góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

Giải

Tổng trở của mạch điện có R, L, C nối tiếp:

Z=R2+(XL-Xc)2 =752+(25-60)2 =82,8( Ω)

Dòng điện I chạy trong mạch:

I=UZ=1082,8=0,1211(A)

Điện áp trên các phần tử:

Ur=R.I=75.0,121=9,08(V)

UL=XL.I=25.0,121=3,03(V)

Uc=Xc.I=60.0,121=7,27(V)

Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện:

Tgφ=XL-XCR=25-6075=-0,466  =>φ=-25°

Bài tập 2:cấp nguồn điện áp u=1002sin(314.t + π3) vào cuộn dây thuần điện cảm L=0,015H. Tính:

- Điện kháng của cuộn dây XL(Ω)

- Trị số hiệu dụng của dòng điện I(A)

- Góc pha ban đầu của dòng điện φI

- Trị số tức thời của dòng điện I(A)

Trang 7

Giải

- Điện kháng của cuộn dây dẫn XL

XL=ωL

XL=314.0,015=4,71(Ω)

- Trị số hiệu dụng của dòng điện I:

I=UXL

I=1004,71=21,23(A)

- Góc pha ban đầu của dòng điện φI

φI=φu- π2

φI= π3 - π2 = - π6

- Trị số tức thời của dòng điện I:

i = 21,23.2sin(314.t - π6)   (A)

CHƯƠNG 4

4.1 Tự đánh giá đề tài:

- Ổn định điện áp là một vấn đề đã và đang được nghiên cứu nhiều ở các nước phát triển trên thế giới, nhất là trong cơ chế thị trường điện do tác hại của hiện tượng mất ổn định điện áp là rất lớn, có thể đưa hệ thống điện đến tình trạng sụp đổ điện áp từng phần hoặc hoàn toàn.

4.1.1 Ưu điểm

- Bộ ổn định điện áp xoay chiều làm cho nguồn điện ổn định , đúng công suất. Làm gia tăng độ bền của các thiết bị điện. Bộ ổn định còn được sử dụng trong hầu hết các mạch điện tử.

4.1.2 Nhược điểm

- Một nguông năng lượng ổn định như vậy có hiệu quả cao nhưng nó có một mức độ cao về tiếng ồn tại đầu ra. Kích thước lớn.

4.2 Kết luận và đề nghị

- Việc ứng dụng các thiết bị FACTS vào trong hệ thống truyền. Nút của lưới điện khu vực bằng thiết bị SVC tránh nguy cơ mất ổn định điện áp khi xảy ra các sự cố.

tải điện đã mang lại những lợi ích hết sức to lớn, đặc biệt là các lợi ích về giữ ổn

Trang 8

định điện áp nút, tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm các dao động hệ thống điện. Sau khi lắp đặt thiết bị SVC tại Chân Mây, độ dự trữ công suất tác dụng của hệ thống điện có thể tăng thêm 100 MW.

Qua kết quả tính toán phân tích các đường đặc tuyến PV và QV bằng chương trình PowerWorld với số liệu đến năm 2015 đưa ra

Các thiết bị FACTS đã được thiết kế, chế tạo và lắp đặt phổ biến trên Thế giới và đã lắp đặt cho TBA 220kV ở khu vực Miền Bắc của hệ thống ñiện Việt Nam. Việc lựa chọn thiết bị phụ thuộc vào mục đích điều khiển, hiện trạng liên kết lưới ñiện và tính toán các chi phí đầu tư xây dựng và lợi ích về kinh tế mà thiết bị FACTS mang lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

∎Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

∎Trang điện tử text.123docz.net

Trang 9