ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. VÕ THANH TOÀN        -MSSV:21004651

2. LÂM VĂN CƯỜNG        -MSSV:21004201

3. NGUYỄN HOÀI LINH   -MSSV:21003940

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Lớp học: 21C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành Phố Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1	Khái niệm dòng một chiều

2.1.1	Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện

2.1.2	Bản chất dòng điện trong các môi trường:

2.1.3	Cường độ dòng điện

2.1.4	Mật độ dòng điện

2.1.5	Điện trở vật dẫn

2.1.6	Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

2.2	Các phần tử của mạch điện

2.3	Cách ghép nguồn một chiều

2.3.1	Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

2.3.2	Đấu song song các nguồn điện thành bộ

2.3.3	Đấu hỗn hợp các nguồn điện

2.4	Các định luật cơ bản của mạch điện

2.4.1	Định luật Ôm

2.4.2	Định luật Kiếchốp

2.5	Công và công suất của dòng điện

2.5.1	Công của dòng điện

2.5.2	Công suất của dòng điện

2.6	Phương pháp biến đổi tương đương

2.6.1	Đấu nối tiếp điện trở

2.6.2	Đấu song song điện trở

2.6.3	Mạch điện gồm các điện trở đấu hỗn hợp

2.6.4	Biến đổi Sao - Tam giác

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1	Tự đánh giá đề tài

4.1.1	Ưu điểm

4.1.2	Khuyết điểm

4.2	Kết luận và đề nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### - Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 20C1-CNL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Mạch điện một chiều được ứng dụng chủ yếu trên các thiết bị di động hoặc các thiết bị có công suất nhỏ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về mạch điện một chiều, biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện một chiều

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh :giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1Khái niệm dòng một chiều

Dòng điện một chiều là dòng chuyển động của các hạt electron mang điện theo chiều chuyển động một hướng nhất định từ dướng sang âm hay dòng chuyển động của các điện tử tự do. Bạn đã biết dòng điện một chiều là gì rồi phải không ạ. Bây giờ ta cùng tìm hiểu các tính chất của nó nhé. Dòng điện một chiều là gì Nhìn vào hình ở trên, bạn có thể thấy điện áp của dòng điện một chiều luôn ở cực dương hay liên tục theo thời gian, trong khi đó, điện áp dòng điện xoay chiều luôn thay đổi từ cực dương sang 0 tới cực âm và ngược lại. Hay ta thấy điện áp của dòng 1 chiều ổn định, còn dòng điện xoay chiều thì thay đổi theo biểu đồ hình sin. Vậy, dòng điện một chiều (DC – Direct Current) có nghĩa là dòng của các hạt electron luôn di chuyển một hướng nhất định theo thời gian. Tức là, dòng điện một chiều có điệp áp không thay đổi, đối nghịch với dòng điện xoay chiều có điện áp luôn luôn thay đổi.

### 2.1.1 Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện

Quy ước về chiều dòng điện là chiều từ cực dương đi qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Theo định nghĩa dòng điện là dòng dịch chuyển của các hạt mang điện tích, chúng ta sẽ xác định được cực dương và cực âm theo chiều của chúng.

2.1.2 Bản chất dòng điện trong các môi trường:

Dòng điện trong kim loại:

- Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường.

- Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ: ρ = ρo[1 + α(t – to)]. α: hệ số nhiệt điện trở (K−1)(K−1)

ρo : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t0

- Suất điện động của cặp nhiệt điện:E = αT(T1 – T2).

Trong đó T1 – T2  là hiệu nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh;αT  là hệ số nhiệt điện động.

- Hiện tượng siêu dẫn: Là hiện tượng điện trở suất của vật liệu giảm đột ngột xuống bằng 0 khi khi nhiệt độ của vật liệu giảm xuống thấp hơn một giá trị Tc nhất định. Giá trị này phụ thuộc vào bản thân vật liệu.

Dòng điện trong chất điện phân:

Trong dung dịch, các axit, ba zơ, muối bị phân li thành ion.

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường theo hai hướng ngược nhau.

Hiện tượng gốc axit trong dung dịch điện phân tác dụng với cực dương tạo thành chất điện phân tan trong dung dịch và cực dương bị mòn đi gọi là hiện tượng dương cực tan.

+ Định luật 1: Khôi lượng chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = kq

+ Định luật 2: Đương lượng hóa học của nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam AnAn của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1F1F trong đó F gọi là số

Faraday.

k=1F.Ank=1F.An

Biểu thức kết hợp nội dung hai định luật:

m=1F.An.It

Dòng điện trong chất khí:

Trong điều kiện thường thì chất khí không dẫn điện. Chất khí chỉ dẫn điện khi trong lòng nó có sự ion hóa các phân tử.

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron do chất khí bị ion hóa sinh ra.

Khi dùng nguồn điện gây hiệu điện thế lớn thì xuất hiện hiện tượng nhân hạt tải điện trong lòng chất khí.

Quá trình phóng điện vẫn tiếp tục được quy trì khi không còn tác nhân ion hóa chất khí từ bên ngoài gọi là quá trình phóng điện tự lực.

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành dòng điện qua chất khí có thể giữ được nhiệt độ cao của catod để nó phát được eletron bằng hiện tượng phát xạ nhiệt điện tử.

Dòng điện trong chân không:

Là dòng chuyển động ngược chiều điện trường của các electron bứt ra từ điện cực.

Diot chân không chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều, nó gọi là đặc tính chỉnh lưu.

Dòng electron được tăng tốc và đổi hướng bằng điện trường và từ trường và nó được ứng dụng ở đèn hình tia catot (CRT).

Dòng điện trong chất bán dẫn:

Một số chất ở phân nhóm chính nhóm 4 như Si, Ge trong những điều kiện khác nhau có thể dẫn điện hoặc không dẫn điện, gọi là bán dẫn.

Bán dẫn dẫn điện hằng hai loại hạt tải là electron và lỗ trống.

Ở bán dẫn tinh khiết, mật độ electron bằng mật độ lỗ trống. Ở bán dẫn loại p, mật độ lỗ trống rất lớn hơn mật độ electron. Ở bán dẫn loại n, mật độ electron rất lớn hơn mật độ lỗ trống.

Lớp tiếp xúc n – p có đặc điểm cho dòng điện đi theo một chiều từ p sang n. Đây gọi là đặc tính chỉnh lưu. Đặc tính này được dùng để chế tạo diot bán dẫn. Bán dẫn còn được dùng chế tạo transistor có đặc tính khuyếch đại dòng điện.

2.1.3 Cường độ dòng điện
Cường độ dòng điện để chỉ số lượng điện tử đi qua tiết diện của một vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Nó chính là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ của dòng điện sẽ càng lớn, dòng điện càng yếu thì cường độ sẽ nhỏ
2.1.4 Mật độ dòng điện

Cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích tiết diện dây dẫn được gọi là mật độ dòng điện.

2.1.5 Điện trở vật dẫn

Trong điện tử và điện từ học, điện trở của một vật là đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật đó. Đại lượng nghịch đảo của điện trở là hay độ dẫn điện, và là đặc trưng cho khả năng cho dòng điện chạy qua. Điện trở có một số tính chất tương tự như ma sát trong cơ học.

2.1.6 Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

Muốn các điện tích chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện thì ta phải duy trì điện trường trong vật dẫn. Như vậy điều kiện để duy trì dòng điện là phải duy trì hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2.2 Các phần tử của mạch điện

* Nguồn điện:

Là thiết bị để biến đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện như:   - Biến cơ năng thành điện năng ở máy phát điện

- Biến nhiệt năng thành điện năng ở nhà máy thuỷ điện

- Biến hoá năng thành điện năng ở pin và ắc quy

- Biến quang năng thành điện năng như ở pin mặt trời …

Trên sơ đồ điện nguồn điện được biểu thị bằng một sức điện động (viết tắt là s.đ.đ) ký hiệu là E, có chiều đi từ cực âm (-) về cực dương (+)  nguồn và một điện trở trong của nguồn ký hiệu là r0.

* Dây dẫn:

Dùng để truyền tải năng lượng điện từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ, trên sơ đồ được biểu thị bằng một điện trở dây ký hiệu là rd.

* Thiết bị tiêu thụ điện:

Là thiết bị để biến năng lượng điện thành năng lượng khác như:

- Biến điện năng thành cơ năng như ở động cơ điện;

- Biến điện năng thành quang năng như ở bóng đèn;

- Biến điện năng thành nhiệt năng như ở các lò điện …

Trên sơ đồ chúng được biểu thị băng một điện trở, ký hiệu là R

* Các thiết bị khác: Gồm

- Thiết bị để đóng cắt như aptômát, cầu dao, máy cắt điện…

- Thiết bị để đo lường như Ampemét, Vôn mét, công tơ điện …

- Thiết bị để bảo vệ như cầu chì, aptômát, rơle nhiệt…

2.3 Cách ghép nguồn một chiều

Ghép nối tiếp : khi ta muốn tăng giá trị điện áp của nguồn thì ta ghép nối tiếp các nguồn thành phần nhỏ lại với nhau và thường ghép các nguồn giống nhau lại với nhau.

Ghép song song : khi muốn tăng cường độ dòng điện của nguồn thì ta ghép song song với các nguồn nhỏ lại với nhau thường ghép các nguồn giống nhau.

2.3.1	Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

* Cách đấu:

Ta đấu liên tiếp cực âm của phần tử nguồn thứ nhất với cực dương của phần tử nguồn thứ hai, cực âm của phần tử nguồn thứ hai với cực dương của phần tử nguồn thứ ba….Ta có bộ nguồn có cực dương trùng với cực dương phần tử thứ nhất, cực âm trùng với cực âm phần tử nguồn cuối cùng

2.3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ:

* Cách đấu:

Các cực dương của các phần tử nguồn đấu với nhau, các cực âm đấu với nhau tạo thành cực dương và cực âm bộ nguồn (hình 1.5).

* Kết quả:

S.đ.đ của bộ nguồn cũng là s.đ.đ của mỗi phần tử:

E = Eft 	(1 - 7)

Điện trở trong của bộ nguồn là các điện trở trong của m phần tử đấu song song: 					r0 = rft / m		(1 -

Dòng điện qua bộ nguồn bằng tổng dòng điện qua mỗi phần tử:

I = m.Ift 		(1 - 9)

Khi biết dòng điện tải yêu cầu là I ta có thể tính được số phần tử nguồn cần phải đấu song song là:

Trong đó Iftcf là dòng điện lớn nhất cho phép qua mỗi phần tử.

Dung lượng của bộ nguồn bằng tổng dung lượng của các phần tử

2.3.3	Đấu hỗn hợp các nguồn điện

* Cách đấu:

Ta đấu song song m nhóm phần tử nguồn với nhau, trong đó mỗi nhóm có n phần tử nguồn đấu nối tiếp. Như vậy ta được bộ nguồn có các tính chất của cả cách đấu song song và nối tiếp như:

S.đ.đ của bộ nguồn: 			E = n.Eft.

Dòng điện của cả bộ nguồn là: 		I = m.Ift

Điện trở trong của cả bộ nguồn là

Do cả điện áp và dòng điện tải yêu cầu đều lớn hơn dòng điện và s.đ.đ của 1 phần tử nguồn nên ta phải đấu hỗn hợp các phần tử nguồn thành bộ

Số phần tử đấu nối tiếp là:

Ta lấy n = 20.

Số nhóm đấu song song là :

Ta lấy m = 3.

Số phần tử ắc quy của cả bộ là: n.m = 20.3 = 60.

2.4 Các định luật cơ bản của mạch điện

2.4.1	Định luật Ôm

Định luật Ohm là một định luật vật lý về sự phụ thuộc vào cường độ dòng điện của hiệu điện thế và điện trở. Nội dung của định luật cho rằng cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số, ta có phương trình toán học mô tả mối quan hệ như sau: Với I là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn. V là điện áp trên vật dẫn, R là điện trở. Trong định luật Ohm, điện trở R không phụ thuộc vào cường độ dòng điện và R luôn là 1 hằng số.

2.4.2	Định luật Kiếchốp

Trong mạch điện, định luật Kirchhoff là hai phương trình để mô tả mối quan hệ của cường độ dòng điện và điện áp. Các định luật này được Gustav Kirchhoff xây dựng vào năm 1845

2.5 Công và công suất của dòng điện

2.5.1 Công của dòng điện

Công của dòng điện là lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

2.5.2 Công suất của dòng điện

Công suất điện của dòng điện một chiều là:

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Hoặc bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

Công suất điện của dòng điện xoay chiều là:

Định nghĩa công suất của mạch điện xoay chiều là đại lượng vật lý đặc trưng cho tốc độ thực hiện công (năng lượng điện tiêu thụ) của mạch điện xoay chiều. Trong mạch điện xoay chiều, các thành phần tích lũy năng lượng như cuộn cảm và tụ điện có thể tạo ra sự lệch pha của dòng điện so với hiệu điện thế.

2.6 Phương pháp biến đổi tương đương

* Mục tiêu:

- Phân tích phương pháp giải mạch điện bằng phương pháp biến đổi tương đối từ đó ứng dụng để tính toán các mạch điện cụ thể.

Phương pháp này chủ yếu để giải mạch điện một nguồn hoặc được kết hợp với các phương pháp khác làm đơn giản mạch điện để giải mạch điện được dễ dàng hơn.

Với mạch điện một nguồn ta dùng phương pháp biến đổi đưa mạch điện phân nhánh về mạch điện không phân nhánh và do đó có thể tính dòng áp trên các nhánh bằng cách áp dụng định luật Ôm

2.6.1 Đấu nối tiếp điện trở

Đấu nối tiếp điện trở:

* Cách đấu:

Đấu nối tiếp là đấu sao cho chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua tất cả các phụ tải

Điện áp rơi trên các điện trở là:

U1  = Ir1; U2  = Ir2;  U3  = Ir3;

Điện áp rơi trên mỗi điện trở là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở đó:

U1 = (A - (B; U2 = (B - (C; U3 = (C - (D;

Điện áp tổng giữa hai đầu đoạn mạch là:

U = (A - (D = ( (A - (B ) + ( (B - (C ) +( (C - (D )

Từ đó ta có: 	U = U1 + U2 + U3

Nghĩa là trong mạch mắc nối tiếp điện áp tổng bằng tổng các điện áp rơi trên các điện trở.

Ta có:

U = Ir1 + Ir2 + Ir3

= I ( r1 + r2 + r3 ) = Ir

hay   r = r1 + r2 + r3

với r là điện trở tương đương của cả mạch

Tổng quát ta có: Điện trở tương đương của  mạch có n điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở đó.

2.6.2 Đấu song song điện trở

Cách đấu:

Đấu song song các điện trở là đấu sao cho tất cả các điện trở đều được đặt dưới cùng một điện áp.

Dòng điện qua mỗi nhánh:

I1=U/R=Ug                I2=U2/R2=Ug               I3=U3/R3=Ug

Trong đó: g1 =1/r1, g2 = 1/r2, g3 = 1/r3 là điện dẫn nhánh 1, 2, 3.

I1 : I2 : I3=G1 : G2 : G3=1/R1 :1/R2 : 1/R3

Từ đó ta có:

Nghĩa là: Dòng điện qua các nhánh đấu song song tỷ lệ với điện dẫn của nhánh hay tỷ lệ nghịch với điện trở của nhánh.

Dòng điện tổng qua mạch chính bằng tổng các dòng điện qua các nhánh:

I = I1 + I2 + I3

Thay thế các điện trở trên bằng một điện trở đấu tương đương r sao cho dòng điện qua mạch chính không đổi, ta có: r = U/I

Và:

U/R=U/R1+U/R2+U/R3

Từ đó ta có:

1/R=1/R1+1/R2+1/R3=1/Ri

Và:

G=G1+G2+G3=Gi

Nghĩa là điện dẫn tương đương của nhánh song song bằng tổng điện dẫn của từng mạch nhánh.

Trường hợp đặc biệt: nếu r1 = r2 = r3 =….. rn , ta có điện dẫn tương đương của mạch là:

g = n.gn

Và điện trở tương đương của mạch là:

R=1/G=1/NGn=Rn/n

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ví dụ : Ch mạch điện theo hình vẽ, tìm dòng I và áp v. Suy ra công suất phát bởi nguồn dòng và nguồn áp.

Nhận xét:

Mạch điện trong hình vẽ có 2 nút và 3 nhánh.

Các nút được đánh số theo thứ tự a b

Mạch điện có 2 mắt lưới các mắt lưới có chung nhánh ab

GIẢI

-Tìm dòng I và áp v

Gọi áp đặt ngang qua hai đầu điện trở 6 Ôm là Uab

Ta có ;       Uab=6.I          1

Áp dụng định luật K1 tại nút a

In+I=22A                     2

Ap dụng định luật K2 cho mắt lưới chưa nguồn áp

V+2v-Uab=0 hay 4.Ln+2=Uab        3

Từ các quan hệ 1 và 2 và 3 suy ra

4.(22-I)+2=6.I

Tóm lại

6.I+4.I=88+2    Hay     I=90/10=9A

Dòng In=22-9=13A

Như vậy áp Uab=6.I=.9=54 V

Ap V cần tìm là   v=Uab-2=54-2=52V

-Công suất phát bởi nguồn dòng và áp

Vì Uab là áp đặt ngang qua hai đầu nguồn dòng nên công suất phát bở nguồn dòng là

Pi=Uab.22=54.22=1188W

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Tự đánh giá đề tài

4.1.1 Ưu điểm

Các thành viên trong nhóm tuy không gặp nhau trực tiếp để làm bài nhung các bạn đã cố gắng hết sức để góp phần làm nên bài tiểu luận này.

4.1.2 Khuyết điểm

Bài tiểu luận còn thiếu hình ảnh minh họa và còn một số chổ nhóm vẫn chưa hoàn thành tốt xin thầy xem xét thông cảm và bỏ qua vì đây là lần đầu nhóm làm quen với các làm bài tiểu luận.

4.2 Kết luận và đề nghị

Mong thầy xem xét và góp ý để nhóm rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.