ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SVTH:   	1. NGUYỄN PHI HÙNG	- MSSV: 21001351

2. NGUYỄN VĂN THÀNH	- MSSV: 21004333

3. ĐỖ ĐỨC TOÀN		- MSSV: 21001230

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1-VSL1

Môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

GVGD: K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SVTH:   	1. NGUYỄN PHI HÙNG	- MSSV: 21001351

2. NGUYỄN VĂN THÀNH	- MSSV: 21004333

3. ĐỖ ĐỨC TOÀN		- MSSV: 21001230

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1-VSL1

Môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ		 	   K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-VSL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

- Động cơ không bộ 1 pha thường dùng trong các dụng cụ thiết bị sinh hoạt và công nghiệp , công suất từ vài oát đến vài trăm oát và nối với lưới điện xoay chiều 1 pha . Có hai loại động cơ không đồng bộ 1 pha đó là không đồng bộ 1 pha kiểu vòng ngắn mạch và động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu tụ điện cuộn dây phụ . Do nguyên lý mở máy khác nhau và yêu cầu tính năng khác nhau mà kết cấu khác nhau . Tuy nhiên kết cấu cơ bản vẫn có hai phần chính giống đồng cơ không đồng bộ 3 pha , chỉ khác trên stato có hai dây quấn : dây quấn chính ( dây quấn làm việc) và dây quấn phụ ( dây quấn mở máy ) Roto thường là loại lồng sóc

- Mục tiêu :

+ Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của đồng cơ không thể đồng bộ 1 pha các loại.

+ Trình bài được các phương pháp điều chỉnh động cơ .

+ Xác định được các đầu dây và cách sử dụng động cơ không đồng bộ 1 pha các loại.

+ Biết cách quấn bộ dây stato động cơ không đồng bộ 1 pha loại thông dụng nhất kiểu tụ điện 1 và 3 cấp tốc độ đạt yêu cầu kĩ thuật , mỹ thuật , đúng thời gian .

+ Sử dụng dụng cụ , thiết bị đọ kiểm đúng kỹ thuật .

+ Cẩn thận , nghiêm túc , an toàn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nội dung:

2 1.1 Khái niệm và cấu tạo động cơ không đồng bộ 1 pha

- Khi cho dòng điện AC 1 pha vào cuộn dây chính chỉ tạo từ 
trường đập mạch không tạo được từ trường quay nên động cơ không quay được .

Hình động cơ không đồng bộ 1 pha

- Trong động cơ KĐB1 pha gồm 2 phần: Phần đứng yên gọi là Stator (cuộn dây), Phần quay gọi là Rotor.

Hình cấu tạo của động cơ không đồng bộ 1 pha

+ Stator - Gồm có: Lõi thép (mạch từ) bộ dây quấn và vỏ máy. Bộ dây quấn gồm 2 cuộn:

- Cuộn làm việc (Cuộn chạy): Có kích thước (đường kính) lớn, tổng trở  nhỏ..

- Cuộn khởi động (Cuộn đề): Có kích thước nhỏ, tổng trở  lớn.

- Hai cuộn chạy và đề đặt lệch nhau 90°
 điện trên mạch từ của Stator.

Hình lõi thép stator

Hình dây quấn stator

+ Rotor của động cơ không đồng bộ 1 pha thường dùng là Rotor lồng sóc hay còn gọi là Rotor ngắn mạch, 2 đầu là 2 thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép.

Hình rotor lồng sóc

+ Giữa Stator và Rotor có 1 khe hở dày từ 0,2 mm → 1 mm. Khe

+ Hở này càng bé thì càng giảm nhỏ được dòng điện từ hóa. nên

+ Nâng cao được hệ số công suất của động cơ

+  Một số ĐCKĐB công suất nhỏ thì cuộn đề được thay thế bởi 
động cơ không đồng bộ 1 pha có vòng ngắn mạch

- Những loại động cơ này có công suất rất nhỏ từ 0,5 → 30W

- Như: Quạt trong tủ lạnh, quạt hút gió…. Trong Stator chỉ có 1

- Cuộn dây (Cuộn chạy),cuộn đề được thay thế bằng 1 vòng đồng

- Ngắn mạch, do đó từ thông sẽ bị chia làm 2 phần lệch pha nhau

- Tạo lúc khởi động cho động cơ.

- Ưu điểm: Gọn nhẹ, tiện lợi, dễ đổi điện áp, khả năng kinh tế thấp.

- Khuyết điểm: Hiệu suất động cơ thấp, moment khởi động nhỏ.

#### 2.2 Phương pháp đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ 1 pha

#### 2.2.1 phương pháp đấu dây

- Common (C) Chung

- Run (R) Chạy

- Start (S) Đề

2.2.2 Động cơ không đồng bộ 1 pha có cuộn khởi động

- Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động bằng cuộn đề

- Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động bằng tụ ngậm

2.3 Đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha

- Động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng tụ và cuộn dây phụ( cuộn KĐ) và làm việc bằng cuộn dây chính( cuộc làm việc Lv)

Khi động cơ chạy thì chỉ cuộn làm việc là hoạt động còn cuộn phụ có thể có hoặc không thì động cơ vẫn hoạt động nhưng để động cơ hoạt động được thì bắt buộc phải có cuộn KĐ để tạo mô quay và chiều quay cho động cơ.

- Những chiều quay của động cơ lại quyết định nhờ cách đấu dây giữa cuộn chỉnh cũng luôn được đặt vào lưới điện như sơ đồ sau:

- Nếu ta gọi hai đầu của cuộn chính là đầu đầu 1, đầu cuối 2 và hai đầu cuộn phụ là đầu đầu 3, đầu cuối 4 thì ta sẽ nối như sau:

2.4 Tụ điện - cuộn cảm

2.4.1 Tụ điện :

Là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện.

- Tụ điện phẵng gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

2.4.1.1 Công dụng của tụ điện :

- Dùng để chứa điện tích

- Làm tăng moment khởi động cho động cơ và tăng hiệu suất làm việc cho động
cơ người ta dùng tụ đề (tụ khởi động) và tụ ngậm (tụ làm việc).

2.4.1.2 Điện dung của tụ điện :

Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

2.4.1.3 Công thức

C = Q / U

Đơn vị: Fara (F)

1μF = 10-6F

1nF = 10-9F

1pF = 10-12F

2.4.1.4 Mắc tụ điện

- Đối với mạch tụ điện mắc song song có n tụ:

C = C1 + C2 + …+ Cn U = U1 = U2 = …. Un

- Đối với mạch tụ điện mắc nối tiếp có n tụ:

1/C = 1/C1 + 1/C2 + … +…1/Cn và U = U1 + U2 + ……+ Un

2.4.2 Cuộn cảm (hay cuộn từ, cuộn từ cảm)

- là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo từ một dây dẫn điện với vài vòng quấn, sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Cuộn cảm có một độ tự cảm (hay từ dung) L đo bằng đơn vị Henry (H).

2.4.2.1 Công dụng :

- Trong điện tử, cuộn cảm thường dùng để:

+ Dẫn dòng điện môt chiều.

+ Chặn dòng điện cao tần.

+ Ghép nối tiếp hoặc song song với tụ để thành mạch cộng hưởng.

2.4.2.2 Phân loại :

- Tùy theo cấu tao và phạm vi sử dụng, cuộn cảm được phân loại:

+ Cuộn cảm cao tần.

+ Cuộn cảm âm tần.

+ Cuộn cảm trung tần.

2.4.2.3 Công thức :

L = ( µr.4.3,14.n2.S.10-7 ) / l

L : là hệ số tự cảm của cuôn dây, đơn vị là Henrry (H)

n : là số vòng dây của cuộn dây.

l : là chiều dài của cuộn dây tính bằng mét (m)

S : là tiết diện của lõi, tính bằng m2

µr : là hệ số từ thẩm của vật liệu làm lõi .

2.4.2.4 Cảm kháng của cuộn cảm :

Là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều .

Công thức ZL=2.3,14.f.L

ZL: là cảm kháng, đơn vị là Ω

f : là tần số đơn vị là Hz

L : là hệ số tự cảm , đơn vị là Henry

2.4.2.5 Điện trở thuần của cuộn cảm :

Là điện trở mà ta có thể đo được bằng đồng hồ vạn năng, thông thường cuộn dây có phẩm chất tốt thì điện trở thuần phải tương đối nhỏ so với cảm kháng, điện trở thuần còn gọi là điện trở tổn hao vì chính điện trở này sinh ra nhiệt khi cuộn dây hoạt động.

2.4.2.6 Tính chất nạp , xả của cuộn cảm :

Cuộn dây nạp năng lương : Khi cho một dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây nạp một năng lượng dưới dạng từ trường được tính theo

- công thức W = L.I2 / 2

+ W : năng lượng ( June )

+ L : hệ số tự cảm ( H )

+ I : dòng điện.

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

VÍ DỤ: Động cơ KĐB một pha công suất 1/4 mã lực, 230V, 60Hz và 4

cực từ có tham số và tổn thất: R1 = 10Ω; X1 = X’2 = 12,5Ω; R’2 = 11,5Ω;

Xm = 250Ω; Tổn hao sắt ở 230V là 35W; Tổn hao ma sát và quạt gió

10W; Với hệ số trượt là 0,05 xác định dòng điện stato, công suất cơ,

công suất ra trên trục, tốc độ và hiệu suất khi làm việc ở điện áp và tần

số định mức với dây quấn khởi động cắt ra.

- Tổng trở thứ tự thuận ZT và thứ tự ngược ZN của động cơ một pha:

j0,5.xm.(0,5.x'2 + 0,5.r'2/s )

Zt = —————————————

0,5.r'2/s + j0,5.( xm + x'2 )

j0,5.250.(0,5.12,5 + 0,5.11.5/0,05)

= ————————————————

0,5.11,5/0,05 + j0,5.(250+12,5)

= 59 + j57,65

- Tổng trở thứ tự thuận ZT và thứ tự ngược ZN của động cơ một pha:

j0,5.xm.(0,5.x'2 + 0,5.r'2/2-s )

Zn =  ——————————————

0,5.r'2/(2-s) + j0,5.( xm + x'2 )

j0,5.250.(0,5.12,5 + 0,5.11.5/2-0,05)

= ————————————————

0,5.11,5/(2-0,05) + j0,5.(250+12,5)

= 2,67 + j6,01

- Tổng trở vào tương đương :

Ztd = Z1 + Zt + Zn

= 10 + j12,5 + 59 + j57,65 + 2,67 + j6,01

= 71,6 + j76,16 = 104,6 < 46,73°Ω

- Dòng điện stator :

U             230 < 0°

I1= —  =  ——————— = 2,2 < -46,74°

Ztd     104,6 < 46,74°

- Hệ số công suất :

Cos phi = cos 46,74° = 0,685

- Tốc độ động cơ :

n = ( 1 - s ).n1

60.60

= ( 1 - 0,05 ). ———

2

= 1710

- Công suất cơ :

Pco = I1^2 . ( Rt-Rn ) . ( 1 - s )

= 2,2^2 . ( 59 - 2,67) . ( 1 - 0,05 )

= 259

- Công suất trên trục động cơ :

P2 = Pco - Psat - Pq

= 259 - 35 - 10

= 214

- Công suất điện động cơ tiêu thụ từ lưới :

P1 = U . I . Cos phi

= 230 . 2,2 . Cos 46,74°

= 346,77

- Hiệu suất động cơ :

P2      214

η = — = ——— = 0,617

P1    346,77

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Tự đánh giá đề tài :

4.1.1 Ưu điểm :

- Bài tiểu luận này không quá cầu kỳ phức tạp  nên kiến thức dễ nắm bắt và tiếp thu nhanh , dễ hiểu và cũng không quá khó .

- Từ kiến thức ở đây có thể áp dụng vào các bài tập ứng dụng từ dễ đến khó và cũng là kiến thức nền tảng , thuận tiện cho việc thực hành thực tế và công việc về sau .

4.1.2 Khuyết điểm

- Vì bài học là vô hạn không có điểm dừng , nên việc tìm kiếm thêm  kiến thức và thời gian còn hạn chế , nội dung nghiên cứu chỉ dừng lại ở lý thuyết và áp dụng làm bài tập , chưa có điều kiện để mở rộng thực tế và tìm hiểu hệ thống các thiết bị ở ngoài đời .

4.2 Kết luận và đề nghị

- Qua bài tiểu luận này chúng em đã nhận được  một lượng kiến thức bổ ích và chúng em cũng rất thích thú trong việc tìm hiểu các kiến thức mới và mong muốn được khám phá và sử dụng thực tế các thiết bị ở ngoài đời để mở rộng thêm nhiều điều hay của bài học.

- Và qua bài học này cũng có mong muốn giảng viên và nhà trường có thể tạo điều kiện cho các sinh viên trải nghiệm thực tế từ đó tạo cho sinh viên có hứng thú trong việc học và nghiên cứu thêm nhiều bài học mới .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 ) TÀI LIỆU CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN — ĐIỆN TỬ của giảng viên Đỗ Trọng Quý

2 ) https://duongmonkyhiep.vn/dong-co-dien-1-pha-xoay-chieu/

3 ) https://achilledplum.tumblr.com/

4 ) https://thietbikythuat.com.vn/dong-co-khong-dong-bo/