ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. Nguyễn Văn Trình		- MSSV: 21004571

2. Trần Phước Thịnh	          - MSSV: 21003394

3. Nguyễn Anh Nam	          - MSSV: 21001708

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1- VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. Nguyễn Văn Trình		- MSSV: 21004571

2. Trần Phước Thịnh	          - MSSV: 21003394

3. Nguyễn Anh Nam	          - MSSV: 21001708

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ngành học: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1- VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3

LỜI CẢM ƠN	4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	5

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1	Các định nghĩa về dòng diện xoay chiều hình sin 1 pha................................2

2.1.1	chu kỳ, tần số, tần số góc	3

2.1.2	trị số tức thời của dòng điện	3

2.1.3	Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện	4

2.1.4	Trị số hiệu dụng của dòng điện	5

2.2	biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vecto	6

2.3	dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần R	7

2.4	dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm	8

2.5	mạch điện xoay chiều thuần điện dung	10

2.6	mạch điện xoay chiều gồm R- L- C mắc nối tiếp	11

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA  .........................................................................14

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	17

4.1	Tự đánh giá đề tài	17

4.2       Kết luận và đề nghị	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1- VSL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Mạch điện xoay chiều hình sin một pha là dòng điện xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin biến thiên theo thời gian. Trong kỹ thuật và đời sống dòng điện xoay chiều hình sin được dùng rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm so với dòng điện một chiều. Dòng diện xoay chiều dễ dàng chuyển tải đi xa, dễ dàng thay đổi cấp điện áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều làm việc tin cậy, vận hành đơn giản, chỉ số kinh tế - kỹ thuật cao. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết, ta có thể dễ dàng biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều nhờ các thiết bị chỉnh lưu. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1: Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện xoay chiều hình sin một pha

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện xoay chiều hình sin một pha

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

- Dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin theo thời gian được gọi là dòng điện xoay chiều hình sin, được biểu diễn bằng đồ thị hình sin trên hình (2-1)

i = Imax sin (t + i)

trong đó:      i: là trị số tức thời của dòng điện.

Imax: là giá trị cực đại của dòng điện (hay là biên độ của dòng điện)

: là tần số góc

: là góc pha ban đầu của dòng điện

### Chu kỳ, tần số , tần số góc

##### Chu kỳ: Là khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện lặp lại trị số và chiều biến thiên cũ. Chu kỳ có ký hiệu là T, đơn vị: giây (s).

##### Tần số: Là số chu kỳ mà dòng điện thực hiện được trong một đơn vị thời gian (1s )

##### Tần số có ký hiệu là f.

##### Ta có: f = T 1 ( Hz )                                                                                  (2-2)

##### Đơn vị là hertz, ký hiệu Hz.

Tần số góc: Là tốc độ biến thiên của dòng diện hình sin.

Tần số góc có ký hiệu là , đơn vị là rad / s.

Quan hệ giữa tần số góc và tần số:

= 2. . f    (2-3)

2.1.2     trị số tức thời của dòng điện

Trị số tức thời là trị số ứng với thời điểm t, ký hiệu là i. Trong biểu thức (2-1) trị số tức thời phụ thuộc vào biên độ Imax và góc pha (t + i).

- Biên độ Imax là trị số cực đại của dòng điện i, cho biết độ lớn của dòng điện.

- Góc pha (t +i) nói lên trạng thái của dòng điện ngay tại thời điểm t. Ở thời điểm t = 0 thì góc pha của dòng điện là i. i gọi là góc pha ban đầu của dòng điện. Góc pha ban đầu  phụ thuộc vào thời điểm chọn làm gốc thời gian.

2.1.3 Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện

Giả sử cho dòng điện i = Imax sin (t +i) vào u = Umax sin (t +u)

Trong đó: Umax, u là biên độ và góc pha của điện áp.

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa u và i.

- Để biểu diễn góc lệch pha giữa hai đại lượng điều hòa chúng cần phải có cùng tần số góc, cùng hàm sin hoặc hàm cos.

- Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện ký hiệu là

= (t +i) – (t +u) = 1 – 2

Góc  phụ thuộc vào các thông số của mạch.

Khi:

0 điện áp vượt trước dòng điện

0 điện áp chậm sau dòng điện

= 0 điện áp trùng pha dòng điện

=   điện áp ngược pha với dòng điện

Hình 2-3. Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện

+ Chú ý: để so sánh góc lệch pha giữa 2 đại lượng điều hòa thì chúng phải có cùng tần số góc; cùng dạng sin hoặc dạng cos.

##### 2.1.4. Trị số hiệu dụng của dòng điện

-Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương của dòng điện một chiều khi chúng đi qua cùng một điện trở trong thời gian một chu kỳ thì toả ra cùng một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau. Kí hiệu bằng chữ in hoa: I, U, E …

- Trị số hiệu dụng của dòng điện hình sin:

I = Imax / √2= 0,707 Imax

- Tương tự ta có trị số hiệu dụng của điện áp và sức điện động xoay chiều hình sin là:

U = Umax / √2 = 0,707 Umax

E = Emax / √2 = 0,707 Emax

Chú ý: Để phân biệt, cần chú ý các ký hiệu:

- i, u: Trị số tức thời, kí hiệu chữ thường.

- I, U: Trị số hiệu dụng, kí hiệu chữ in hoa

- Imax, Umax: Trị số cực đại (biên độ).

2.2 BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BẰNG VECTƠ

Từ biểu thức trị số tức thời của dòng điện.

i = Imax sin (t +i ) = I 2 sin (t +i)

Ta thấy khi tần số đã cho, nếu biết trị số hiệu dụng I, và pha đầu i , thì i hoàn toàn xác định. Vectơ được đặc trưng bởi độ dài (độ lớn, mô đun) và góc (argument), từ đó ta có thể dùng véctơ để biểu diễn dòng điện hình sin.                     (hình 2-4)

Độ dài của vectơ được biểu diễn bằng trị số hiệu dụng, góc của vectơ với trục Ox biểu diễn góc pha ban đầu. Ký hiệu như sau:

Vectơ dòng điện:  I = I  i

Vectơ dòng điện:  U = U  u

2.3 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA ĐIỆN TRỞ THUẦN R

-Mạch điện xoay chiều thuần điện trở là mạch điện xoay chiều có hệ số tự cảm rất nhỏ có thể bỏ qua, không có thành phần điện dung, trong mạch chỉ còn một thành phần điện trở như bóng đèn, bếp điện…

Giả sử cho dòng điện xoay chiều i = Imax sint đi qua điện trở R             (2-8)

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu điện trở.

Theo định luật Ohm ta có: uR = R . i

uR = R . Imax sint

Mà Umax = Imax . R                                                                                    (2-9)

uR = Umax sint                                                                                      (2-10)

So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uR, ta thấy: góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện:  = u – i = 0 (Hình 2-8)

Kết luận: u cùng pha với i

2.4. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU QUA CUỘN DÂY THUẦN CẢM

Mạch thuần cảm là mạch điện có cuộn dây có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở R khá nhỏ có thể bỏ qua.

Giả sử cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây (hình 2-9), dòng điện i có dạng:

i = Imax sint

u: là điện áp đặt giữa 2 đầu cuộn dây

Dòng điện biến thiên đi qua cuộn dây L làm xuất hiện sức điện động tự cảm eL và giữa hai đầu cuộn dây sẽ có điện áp cảm ứng uL

uL= L. di/ dt= L. d( Im.sin ω t)/ dt L. Im . ω. cos ωt

uL= ULM. Sin( ωt+ π/2)

Với ULM =  Im .L. ω

Trong đó:

XL= ω L

XL: là cảm kháng của của dây có đơn vị là Ohm( Ω)

So sánh biểu thức dòng điện i ( 2-11) và điện áp uL (2-13) ta thấy: u nhanh pha hơn i một góc π/2. Đồ thị hình 2-10

2.5 MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU THUẦN ĐIỆN DUNG

Mạch điện xoay chiều thuần điện dung là mạch điện chỉ có điện dung C và điện trở nhỏ coi như không đáng kể.

Giả sử khi có dòng điện: i = Im.sint (2-16) qua tụ điện thuần điện dung C (hình 2-11), điện áp trên tụ điện là:

uC= 1/C . idt= 1/C.  Im sin ω tdt= 1/ ωC . Im  sin(ωt - π/2)

= UCm sin( ωt - π/2)

Với UCM =   1/ ωC .  Im       Im = C ω UCm

##### Hình 2-11. Mạch điện xoay chiều thuần điện dung

- So sánh biểu thức dòng điện i và điện áp uC, ta thấy:

- Quan hệ giữa trị số hiệu dụng của điện áp và dòng điện là:

I= C. ω.Uc= -Uc/ 1/ ωC= Uc/Xc

Với Xc= 1/ ωC

XC: được gọi là dung kháng của tụ điện có đơn vị là ohm ()

Dòng điện i và điện áp Uc có cùng tần số, dòng điện i vượt trước điện áp Uc một góc là π/2

(hoặc điện áp chậm sau dòng điện góc pha π/2 ) .Đồ thị vectơ điện áp và dòng điện được vẽ trên hình 2-12a.

2.6 MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU GỒM R - L - C MẮC NỐI TIẾP

Mạch xoay chiều không phân nhánh, trường hợp tổng quát có cả ba thành phần là R, L, C mắc nối tiếp với nhau.

Giả sử khi đặt điện áp xoay chiều, trong mạch sẽ có dòng điện là:

i = Im.Sin(t)

Chạy trong nhánh R, L, C mắc nối tiếp, sẽ gây ra điện áp rơi trên điện trở uR, trên điện cảm uL, trên điện dung uC (hình 2-13). Các đại lượng dòng điện và điện áp đều biến thiên theo hình sin và cùng một tần số. Do đó có thể biểu diễn chúng trên cùng một đồ thị vectơ trên hình 2- 14a

Ta có: u = uR + uL + uC

Tam giác vuông OAB có cạnh huyền là véc tơ điện áp tổng, hai cạnh góc vuông là hai điện áp thành phần (tác dụng và phản kháng) được gọi là tam giác điện áp của mạch xoay chiều có R - L - C mắc nối tiếp với nhau.

Từ tam giác điện áp ta có:

U= √ U2R + √ U2X= √ U2R +√ (UL – UC)2

U= √I.R2 +√(I.XL – I.XC)2

U= I√ R2 +√(XL – XC)2

Từ đó ta có: I= U/ √ R2 +√(XL – XC)2= U/Z

Đây là định luật ohm cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp nhau.

Trong đó: X= XL- XC= 2πfL- 1/2πfL

được gọi là điện kháng của mạch.

Z= R2 +√(XL – XC)2 = √R2+√X2

được gọi là tổng trở của mạch.

Từ biểu thức (2-23) ta có thể biểu diễn chúng lên 3 cạnh của một tam giác vuông, trong đó tổng trở Z là cạnh huyền, còn hai cạnh góc vuông là điện trở R và điện kháng X, gọi là tam giác tổng trở (hình 2-14b). Tam giác tổng trở giúp ta dễ dàng nhớ các quan hệ giữa các thông số R, X, Z và góc lệch pha

Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện được xác định như sau:

tg= UX/ UR= (UL- UC) / UR

hay

tg φ= X/R= (XL- XC)/ R

Trong mạch xoay chiều hỗn hợp (R - L - C mắc nối tiếp) dòng điện và điện áp lệch pha nhau một góc . Biểu thức điện áp có dạng:

u= Um.sin( t+ )

Nếu XL > XC thì UL > Uc ,  > 0 điện áp vượt trước dòng điện một góc  , mạch có tính chất điện cảm.

- Nếu XL < XC thì UL < Uc ,  < 0 điện áp chậm sau dòng điện một góc , mạch có tính chất điện dung.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN MỘT PHA

Ví dụ 1:

Cho hai đại lượng điều hòa có cùng tần số góc

u = 100 sin (2t + 60⁰)

i = 20 sin (2t + 30⁰)

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

Giải:

Ta có:  = u – i = 60⁰ – 30⁰ = 30⁰

Vậy: u nhanh pha hơn i một góc 30⁰

Ví dụ 2:

Cho hai đại lượng điều hòa có cùng tần số góc

u = 100 sin (2t + 60⁰)

i = 20 cos 2t

Hãy biểu diễn góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

Giải:

Do u và i không cùng dạng sin và cos nên ta phải chuyển sang dạng cos hoặc sin

Ta đổi: i = 20 cos 2t = 20 sin(2t + 90⁰ )   = u – i = 60⁰ – 90⁰ = –30⁰

Vậy: u chậm pha hơn i một góc 30⁰

Ví dụ 3:

Hãy biểu diễn dòng điện, điện áp bằng vectơ và chỉ ra góc lệch pha, cho biết:
 i = 20 √2sin (t -10° ) (A)

u = 100√2 sin (t +40° ) (V)

Giải:

Vectơ dòng điện:  I = 20  -10°

Vectơ điện áp:  U = 100  40°

Biểu diễn chúng bằng vectơ trên hình 1.

Hình 1. Vectơ của điện áp và dòng điện theo ví dụ 3

Góc lệch pha  giữa điện áp và dòng điện là góc giữa hai vectơ U và vecto I

Phương pháp biểu diễn vectơ giúp ta dễ dàng cộng hoặc trừ các đại lượng dòng điện, điện áp xoay chiều hình sin (thực hiện cho các đại lượng hình sin có cùng tần số góc).

Ví dụ 4:

Tính dòng điện i3 trên hình 2a. Cho biết trị số tức thời

i1 = 16√2 sin t; i2 = 12√2 sin (t + 90° ).

Giải: Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút ta có:

i3 = i1+ i2

hình 2: Vectơ dòng điện i3 = i1 + i2

Ta không thể cộng trực tiếp trị số tức thời đã cho, mà phải biểu diễn chúng thành vectơ như hình 2b.

Vecto I1 = 16  0°

Vecto I2 = 12   90°

Rồi tiến hành cộng vectơ

Vecto I= Vecto I1+ Vecto I2

Trị số hiệu dụng của dòng điện I3 là:

I3 = √122 +√162 = 20A

Góc pha của dòng điện i3 là:

tgΨ3 = 12/16= 0,75

3 = 36,87°

Biết trị số hiệu dụng I và góc pha đầu I ta xác định dễ dàng trị số tức thời. Vậy trị số tức thời của dòng điện i3 là:

i3 = 20√2sin( ωt+ 36,87°) (A)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1  TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI
  -Với chúng em, đề tài này rất có ích và thật sự cần thiết trong môn học Cơ Sở Kỹ Thuật Điện- Điện Tử. Giúp chúng em hiểu rõ và có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến điện, điện tử và các môn học sau này.
  -Trong kỹ thuật và đời sống dòng điện xoay chiều hình sin được dùng rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm so với dòng điện một chiều. Dòng điện xoay chiều dễ dàng chuyển tải đi xa, dễ dàng thay đổi cấp điện áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều làm việc tin cậy, vận hành đơn giản, chỉ số kinh tế - kỹ thuật cao.
4.2 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
 - Sau một khoảng thời gian với sự hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Trọng Quý, nhóm em đã hoàn thành bài tiểu luận “Cơ Sở Kỹ Thuật Điện- Điện Tử”. Qua bài tiểu luận này đã giúp chúng em ôn lại và hiểu rõ hơn những kiến thức mà chúng em đã học trong thời gian qua. Đây chính là những kiến thức giúp chúng em có nền tảng cho công việc sau này hơn. Với chúng em, bài tiểu luận này rất có ích và thật sự cần thiết. Thông qua những kiến thức đã học chúng em có thể dễ dàng áp dụng vào thực tế để tính toán. Với kinh nghiệm thực tế còn ít, kiến thức còn hạn chế và thu thập tài liệu còn chưa đầy đủ. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện nhưng bài tiểu luận vẫn không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng em mong thầy cô châm chước và nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô. Chúng em mong được tiếp cận thực tế nhiều hơn để có thể hiểu biết sâu hơn về kiến thức đã học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://tailieu.vn

-giáo trình kỹ thuật  điện tử.

—————————————Hết—————————————