ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:            1. PHẠM ĐÌNH NAM             - MSSV: 21001609

2. LÊ TỰ LỰC                          - MSSV: 21003732

3. NGUYỄN TUẤN ANH        - MSSV: 21003275

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG

Ngành học : VẬN HÀNH SỬA CHỬA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học : 21C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:            1. PHẠM ĐÌNH NAM             - MSSV: 21001609

2. LÊ TỰ LỰC                          - MSSV: 21003732

3. NGUYỄN TUẤN ANH        - MSSV: 21003275

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỬA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.........................................................................................8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT............................................................................9

1.Điện trở.......................................................................................................................9

1.1 Định nghĩa, phân loại................................................................................................9

1.1.1 Định nghĩa.............................................................................................................9

1.1.2 Phân loại ...............................................................................................................9

1.2.Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở..................................................12

1.2.1.Các thông số kỹ thuật cơ bản của điện trở................................................12

1.2.2.Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở.........................................................12

1.3. Cách mắc điện trở.................................................................................................14

1.4.Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng..........................................................16

1.4.1.Các linh kiện cùng nhóm :..................................................................................16

1.4.2.Ứng dụng : Điện trở có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện và điện tử:............17

2.Tụ điện......................................................................................................................18

2.1.Cấu tạo, phân loại...................................................................................................18

2.1.1. Cấu tạo................................................................................................................18

2.1.2. Phân loại.............................................................................................................19

2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.........................................................................20

2.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tụ điện...........................................................20

2.2.2. Cách đọc trị số trên tụ.........................................................................................20

2.2.3. Cách mắc tụ điện.................................................................................................21

2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng..........................................................22

2.3.1.Các linh kiện cùng nhóm (Tụ điện có trị số điện dung thay đổi ).......................22

2.3.2.Ứng dụng.............................................................................................................23

3.Cuộn cảm .................................................................................................................23

3.1. Cấu tạo, phân loại..................................................................................................23

3.1.1.Cấu tạo.................................................................................................................23

3.1.2.Phân loại..............................................................................................................24

3.2. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn cảm......................................................25

3.3. Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.....................................................................25

3.3.1.Cách mắc cuộn cảm.............................................................................................26

3.3.2. Cách ghi và đọc tham số trên cuộn cảm.............................................................26

3.4. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.........................................................26

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

THỤ ĐỘNG....................................................................................................................31

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN........................................................................39

4.1 Tự đánh giá đề tài..................................................................................................................39

4.1.1 Ưu điểm..............................................................................................................................39

4.1.2 Khuyết điểm.......................................................................................................................39

4.2 Kết luận và đề nghị...............................................................................................................39

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................40

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-VSL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

# PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Giới thiệu:

#### Các mạch điện tử được tạo nên từ sự kết nối các linh kiện điện tử với nhau bao gồm hai loại linh kiện chính là linh kiện thụ động và linh kiện tích cực trong đó phần lớn là các linh kiện thụ động. Do đó muốn phân tích nguyên lí hoạt động, thiết kế mạch, kiểm tra trong sửa chữa cần phải hiểu rõ cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các linh kiện điện tử, trong đó trước hết là các linh kiện điện tử thụ động.

#### Mục tiêu :

#### - Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

#### - Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế. - Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

#### - Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

#### - Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.Điện trở

Mục tiêu:

- Đọc đúng trị số điện trở theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

1.1. Định nghĩa, phân loại

1.1.1. Định nghĩa :

Định nghĩa: Điện trở là linh kiện có chức năng ngăn cản dòng điện trong mạch. Chúng có tác dụng như nhau trong cả mạch điện một chiều lẫn xoay chiều và chế độ làm việc của điện trở không bị ảnh hưởng bởi tần số của nguồn xoay chiều.

Kí hiệu :

Hình 2-1. Kí hiệu điện trở

Đơn vị : Ohm (  ) ,K  ,M

1M  =103K  =106

1.1.2.Phân loại

Điện trở có thể phân loại dựa vào cấu tạo hay dựa vào mục đích sử dụng mà nó có nhiều loại khác nhau.

Tuỳ theo kết cấu của điện trở mà người ta phân loại:

- Điện trở than (carbon resistor)

Người ta trộn bột than và bột đất sét theo một tỉ lệ nhất định để cho ra những trị số khác nhau. Sau đó, người ta ép lại và cho vào một ống bằng Bakelite. Kim loại ép sát ở hai đầu và hai dây ra được hàn vào kim loại, bọc kim loại bên ngoài để giữ cấu trúc bên trong đồng thời chống cọ xát và ẩm. Ngoài cùng người ta sơn các vòng màu để cho biết trị số điện trở. Loại điện trở này dễ chế tạo, độ tin cậy khá tốt nên nó rẻ tiền và rất thông dụng. Điện trở than có trị số từ vài Ω đến vài chục MΩ. Công suất danh định từ 0,125 W đến vài W.(hình 2-2)

Hình 2-2: Mặt cắt của điện trở màng cacbon

- Điện trở màng kim loại (metal film resistor)

Loại điện trở này được chế tạo theo qui trình kết lắng màng Ni – Cr trên thân gốm có xẻ rãnh xoắn, sau đó phủ bởi một lớp sơn. Điện trở màng kim loại có trị số điện trở ổn định, khoảng điện trở từ 10 Ω đến 5 MΩ. Loại này thường dùng trong các mạch dao động vì nó có độ chính xác và tuổi thọ cao, ít phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng không thể xử lí công suất lớn vì nó có công suất danh định từ 0,05 W đến 0,5 W. Người ta chế tạo loại điện trở có khoảng công suất danh định lớn từ 7 W đến 1000 W với khoảng điện trở từ 20 Ω đến 2 MΩ. Nhóm này còn có tên khác là điện trở công suất.

- Điện trở oxit kim loại (metal oxide resistor)

Điện trở này chế tạo theo qui trình kết lắng lớp oxit thiếc trên thanh SiO2. Loại này có độ ổn định nhiệt cao, chống ẩm tốt, công suất danh định từ 0,25 W đến 2 W.

- Điện trở dây quấn (wire wound resistor)

Làm bằng hợp kim Ni – Cr quấn trên một lõi cách điện sành, sứ. Bên ngoài được phủ bởi lớp nhựa cứng và một lớp sơn cách điện. Để giảm tối thiểu hệ số tự cảm L của dây quấn, người ta quấn ½ số vòng theo chiều thuận và ½ số vòng theo chiều nghịch.

Điện trở chính xác dùng dây quấn có trị số từ 0,1 Ω đến 1,2 MΩ, công suất danh định thấp từ 0,125 W đến 0,75 W. Điện trở dây quấn có công suất danh định cao còn được gọi điện trở công suất. Loại này gồm hai dạng:

- Ống có trị số 0,1 Ω đến 180 kΩ, công suất danh định từ 1 W đến 210 W.

- Khung có trị số 1 Ω đến 38 kΩ, công suất danh định từ 5 W đến 30 W.

- Điện trở ôxýt kim loại:

Điện trở ôxýt kim loại được chế tạo bằng cách kết lắng màng ôxýt thiếc trên thanh thuỷ tinh đặc biệt. Loại điện trở này có độ ẩm rất cao, không bị hư hỏng do quá nóng và cũng không bị ảnh hưởng do ẩm ướt. Công suất danh định thường là 1/2W với dung sai  2%.

Ngoài cách phân loại như trên, trong thiết kế, tuỳ theo cách kí hiệu, kích thước của điện trở, người ta còn phân loại theo cấp chính xác như: điện trở thường, điện trở chính xác; hoặc theo công suất: công suất nhỏ, công suất lớn.

1.2.Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở

1.2.1.Các thông số kỹ thuật cơ bản của điện trở:

- Công suất điện trở là tích số giữa dòng điện đi qua điện trở và điện áp đặt lên

hai đầu điện trở. Trong thực tế, công suất được qui định bằng kích thước điện trở với

các điện trở màng dạng tròn, ghi trên thân điện trở với các loại điện trở lớn dùng dây

quấn vỏ bằng sứ, tra trong bảng với các loại điện trở hàn bề mặt (SMD).

- Sai số của điện trở là khoảng trị số thay đổi cho phép lớn nhất trên điện trở.

Sai số nàm trong phạm vi từ 1% đến 20% tuỳ theo nhà sản xuất và được ghi bằng

vòng màu, kí tự, hoặc bảng tra.

- Trị số điện trở là giá trị của điện trở được ghi trên thân bằng cách ghi trực tiếp, ghi bằng vòng màu, bằng kí tự.

1.2.2.Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở

- Ghi trực tiếp: ghi đầy đủ các tham số chính và đơn vị đo trên thân của điện trở, vd:

220KΩ 10%, 2W

- Ghi theo quy ước: có rất nhiều các quy ước khác nhau. Xét một số quy ước thông

dụng:

+ Quy ước đơn giản: Không ghi đơn vị Ôm, R (hoặc E) = Ω, M = Ω, K = KΩ

Ví dụ: 2M=2MΩ, 0K47 =0,47KΩ = 470Ω, 100K = 100 KΩ,

220E = 220Ω, R47 = 0,47Ω

+ Quy ước theo mã: Mã này gồm các chữ số và một chữ cái để chỉ % dung sai. Trong

các chữ số thì chữ số cuối cùng chỉ số số 0 cần thêm vào. Các chữ cái chỉ % dung

sai qui ước gồm: F = 1 %, G = 2 %, J = 5 %, K = 10 %, M = 20 %

Ví dụ: 103F = 10000 Ω± 1% = 10K ± 1%

153G = … 4703J = …

+ Quy ước theo vòng màu : Đơn vị là

Điện trở theo quy ước này thường có loại 3 vòng màu,4 vòng màu và loại 5 vòng

màu .

Điện trở 3 vòng màu : ABC => R = ABx10C

Ví Dụ : Cam cam nâu => R= 330

Điện trở 4 vòng màu : ABC D => R = ABx10C ( D%)

Ví Dụ : Nâu đen đỏ nhũ vàng =. R= 1000   5%

Điện trở 5 vòng màu : ABCDE => R = ABCx10D (E%)

Ví Dụ : Nâu đen đen đỏ nhũ bạc=. R= 10000   10%.

* Chú ý : - các loại linh kiện 4 vòng màu chỉ có 3 loại sai số :5%(nhũ vàng )

,10%(nhũ bạc),20% ( đen hoặc không màu ).

- Để xác định thứ tự các vòng màu căn cứ vào ba đặc điểm :

+vòng thứ nhất gần đầ điện trở nhất

+ vòng 1 không bao giờ là nhũ vàng hoặc nhũ bạc

+ tiết diện vòng cuối bao giờ cũng lớn nhất

1.3 Cách mắc điện trở

Trong mạch điện tuỳ theo nhu cầu thiết kế mà người ta sử dụng điện trở có giá

trị khác nhau, tuy nhiên trong sản xuất người ta không thể chế tạo mọi giá trị của

điện trở được mà chỉ sản xuất một số điện trở tiêu biểu đặc trưng ,nên trong sử dụng

nhà thiết kế phải sử dụng một trong hai phương án sau:

Một là phải tính toán mạch điện sao cho phù hợp với các điện trở có sẵn trên

thị trường.

Hai là tính toán mắc các điện trở sao cho phù hợp với mạch điện.

Điện trở mắc nối tiếp: Cách này dùng để tăng trị số của điện trở trên mạch điện

(Hình 2-3)

Hình 2-3:Mạch điện mắc nối tiếp

Theo công thức:

Rtđ = R1 + R2 + .. + Rn (2-1)

Rtd: Điện trở tương đương của mạch điện

Ví dụ: Cho mạch điện như hình

Giải: Từ công thức (2.1) ta có Rtđ = 2,2 + 4,7 = 6,9K

Trong thực tế, người ta chỉ mắc nối tiếp từ 02 đến 03 điện trở để tránh rườm rà

cho mạch điện.

Điện trở mắc song song: Cách này dùng để giảm trị số điện trở trên mạch điện.

Chú ý :

Điện trở tương đương của mạch điện luôn nhỏ hơn hoặc bằng điện trở nhỏ nhất

trên mạch điện

Thông thường người ta dùng điện trở cùng trị số để mắc song song, để đạt

trị số theo yêu cầu, đồng thời đạt được dòng chịu tải lớn theo ý mốn và tăng vùng diện tích toả nhiệt trên mạch điện khi công suất tỏa nhiệt cao (hình 2-4)

Hình 2-4: Mạch điện trở mắc song song

Theo công thức: 1Rtd = 1R1 + 1R2 +...+ 1Rn

Rtd: Điện thở tương đương của mạch điện

Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Với R1 = 5,6K, R2 = 4,7K. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

Giải: Từ công thức ta có:

Rtd = R1.R2R1+R2= 5,6.4,75,6+4,7= 2,55K

1.4.Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng

1.4.1.Các linh kiện cùng nhóm :

- Biến trở : dùng để thay đổi giá trị của điện trở, qua đó thay đổiđược sự cản trở điện trên mạch điện.

- Biến trở dây quấn: dùng dây dẫn có điện trở suất cao, đường kính nhỏ,

quấn trên lõi cách điện bằng sứ hay nhựa tổng hợp hình vòng cung 2700 . Hai đầu

hàn hai cực dẫn điện A, B. Tất cả được đặt trong một vỏ bọc kim loại có nắp đậy.

Trục trên vòng cung có quấn dây là một con chạy có trục điều khiển đưa ra ngoài

nắp hộp. Con chạy được hàn với cực dẫn điện C.Biến trở dây quấn thường có trị số nhỏ từ vài Ω đến vài chục Ω. Công suất khá lớn, có thể tới vài chục W.

- Biến trở than: người ta tráng một lớp than mỏng lên hình vòng cung

bằng bakelit. Hai đầu lớp than nối với cực dẫn điện A và B. Ở giữa là cực C của biến

trở và chính là con chạy bằng kim loại tiếp xúc với lớp than. Trục xoay được gắn

liền với con chạy, khi xoay trục (chỉnh biến trở) con chạy di động trên lớp than làm

cho trị số biến trở thay đổi. Biến trở than còn chia làm hai loại: biến trở tuyến tính,

biến trở phi tuyến.

Biến trở than có trị số từ vài trăm Ω đến vài MΩ nhưng có công suất nhỏ.(hình2-5)

Hình 2-5. Hình dạng và kí hiệu của biến trở.

Ngoài cách chia thông thường trên trong kỹ thuật người ta còn căn cứ vào tính

chất của biến trở mà có thể chia thành biến trở tuyến tính, biến trở logarit. Hay dựa

vào công suất mà phân loại thành biến trở giảm áp hay biến trở phân cực. Trong thực

tế cần chú ý đến các cách chia khác nhau để tránh lúng túng trong thực tế khi gọi tên

trên thị trường

- Nhiệt điện trở : là loại điện trở mà trị số của nó thay đổi theo nhiệt độ(thermistor).

Nhiệt trở dương ( PTC = Positive Temperature Coefficient) là loại nhiệt trở có

hệ số nhiệt dương.

Nhiệt trở âm ( NTC = Negative Temperature Coefficient) là loại nhiệt trở có

hệ số nhiệt âm.

- VDR (Voltage Dependent Resistor): là loại điện trở mà trị số của nó phụ

thuộc điện áp đặt vào nó. Thường thì VDR có trị số điện trở giảm khi điện áp tăng.

- Điện trở quang (photoresistor):là một linh kiện bán dẫn thụ động

không có mối nối P – N. Vật liệu dùng để chế tạo điện trở quang là CdS (Cadmium

Sulfid), CdSe (Cadmium Selenid), ZnS (sắt Sulfid) hoặc các tinh thể hỗn hợp

khác.(hình 2-6)

Hình 2- 6. Cấu tạo của điện trở quang.

Điện trở quang còn gọi là điện trở tùy thuộc ánh sáng (LDR ≡ Light Dependent

Resistor) có trị số điện trở thay đổi tùy thuộc cường độ ánh sáng chiếu vào nó.(hình

2-7)

Hình 2-7. Hình dạng và kí hiệu của điện trở quang

1.4.2. Ứng dụng : Điện trở có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện và điện tử:

- Tỏa nhiệt: bếp điện, bàn ủi.

- Thắp sáng: bóng đèn dây tóc.

- Bộ cảm biến nhiệt, cảm biến quang.

- Hạn dòng, chia dòng.

- Giảm áp, chia áp,….

Hình 2-8. Mạch dùng R hạn dòng, giảm áp

Hình 2-9. Mạch chia dòng.

Hình 2-10. Mạch chia áp

Mạch chia dòng như hình 2-9 còn được gọi là mạch phân dòng. Mạch chia áp

như hình 2-10 còn được gọi là mạch phân áp hay cầu phân áp (mạch chia thế / mạch

phân thế / cầu phân thế).

2.Tụ điện

Mục tiêu:

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng tụ điện theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương tụ điện theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công

tác.

2.1.Cấu tạo, phân loại:

2.1.1.Cấu tạo: Tụ điện là 1 linh kiện có tính tích trữ năng lượng điện. Tụ điện được

cấu tạo gồm hai bản cực l hai bản phẳng bằng chất dẫn điện (kim loại) đặt song

song với nhau. Ơ giữa là chất điện môi cách điện. .(hình 2-11)

Hình 2-11. Cấu tạo và ký hiệu của tụ điện

2.1.2.Phân loại: Tùy theo chất điện môi mà người ta phân loại tụ và đặt tên cho tụ như sau:

- Tụ hóa : Là loại tụ có phân cực tính dương và âm. Tụ hoá có bản cực là

những lá nhôm, điện môi là lớp oxýt nhôm rất mỏng được tạo bằng phương pháp

điện phân. Điện dung của tụ hóa khá lớn.

Khi sử dụng phải ráp đúng cực tính dương và âm, điện thế làm việc thường nhỏ

hơn 500V

- Tụ giấy: là loại tụ không phân cực tính. Tụ giấy có hai bản cực là những

lá nhôm hoặc thiếc, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống.

- Tụ màng: là tụ không phân cực tính.Tụ màng có chất điện môi là màng

chất dẻo như: polypropylene, polystyrene, polycarbonate, polyethelene. Có hai

loại tụ màng chính: loại foil và loại được kim loại hóa. Loại foil dùng các miếng kim

loại nhôm hay thiếc để tạo các bản cực dẫn điện. Loại được kim loại hóa được chế tạo bằng cách phun màng mỏng kim loại như nhôm hay kẽm trên màng chất dẻo,

kim loại được phun lên đóng vai trò bản cực. Với cùng giá trị điện dung và định mức

điện áp đánh thủng thì tụ loại kim loại hóa có kích thước nhỏ hơn loại foil. Ưu điểm

thứ hai của loại kim loại hóa là nó tự phục hồi được. Điều này có nghĩa là nếu điện

môi bị đánh thủng do quá điện áp đánh thủng thì tụ không bị hư luôn mà nó tự phục

hồi lại. Tụ foil không có tính năng này.

- Tụ gốm (ceramic): là loại tụ không phân cực tính. Tụ gốm được chế tạo

gồm chất điện môi là gốm, tráng trên bề mặt nó lớp bạc để làm bản cực.

- Tụ mica: là loại tụ không phân cực tính. Tụ mica được chế tạo gồm nhiều

miếng mica mỏng, tráng bạc, đặt chồng lên nhau hoặc miếng mica mỏng được xép

xen kẻ với các miếng thiếc. Các miếng thiếc lẻ nối với nhau tạo thành một bản cực,

Các miếng thiếc chẵn nối với nhau tạo thành một bản cực. Sau đó bao phủ bởi lớp

chống ẩm bằng sáp hoặc nhựa cứng. Thường tụ mica có dạng hình khối chữ nhật.

Ngoài ra, còn có tụ dán bề mặt được chế tạo bằng cách đặt vật liệu điện môi

gốm giữa hai màng dẫn điện (kim loại), kích thước của nó rất nhỏ. Mạng tụ điện

(thanh tụ điện) là dạng tụ được nhà sản xuất tích hợp nhiều tụ điện ở bên trong một

thanh (vỏ) để tiết kiệm diện tích. Người ta kí hịệu chân chung và giá trị của các tụ

.(hình 2-12)

Hình 2-12 . Các dạng tụ điện thông dụng

2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện

2.2.1 Các thông số kỹ thuật cơ bản của tụ điện

- Dung sai của tụ điện: là tham số chỉ độ chính xác của trị số dung lượng thực

tế so với trị số danh định của nó

Dung sai của tụ điện:Ct.t- Cd.dCd.d .100%

- Điện áp làm việc là điện áp đặt lên tụ trong thời gian làm việc dài mà tụ không

bị đánh thủng (Khoảng 10 000 giờ).

Trên thực tế giá trị ghi trên thân là điện áp làm việc, tuy nhiên với các tụ hiện

nay trên thị trường do Việt Nam và Trung Quốc sản xuất thường ghi là điện áp đánh

thủng nên trong thay thế cần chú ý đến khi thay thế tụ mới trong sữa chữa cần chọn

lớn hơn để đảm bảo an toàn.

- Điện áp đánh thủng là điện áp mà quá điện áp đó thì chất điện môi của tụ bị

đánh thủng.

- Trị số danh định của tụ điện tính bằng Fara hoặc các ước số của Fara là 1 μF

(10-6 Fara), nF (10-9 Fara) và pF(10-12 Fara) được ghi trên tụ điện bằng mã quy ước.

2.2.2. Cách đọc trị số trên tụ

Hai tham số quan trọng nhất thường được ghi trên thân tụ điện là trị số điện

dung (kèm theo dung sai sản xuất) và điện áplàm việc(điệáp lớn nhất). Có 2 cách ghi

cơ bản:

Ghi trực tiếp: Cách ghi đầy đủ các tham số và đơn vị đo của chúng.Cách này

chỉ dùng cho các loại tụ điện có kích thước lớn.

Ví dụ: trên thân một tụ mi ca có ghi: 5.000PF ± 20% 600V

Ghi gián tiếp theo qui ước:

+ Qui ước số: Cách ghi này thường gặp ở các tụ Pôlystylen

Số không kèm theo dấu chấm hay phẩy : đơn vị pF.Cách đọc như điện trở.

Số kèm theo dấu chấm hay phẩy : đơn vị μF .Vị trí của dấu thể hiện chữ số thập   phân

Ví dụ 1: Trên thân tụ có ghi 47/ 630: tức giá trị điện dung là 47 pF,điện áp làm

việc một chiều là 630 Vdc.

Ví dụ 2: Trên thân tụ có ghi 0.01/100: tức là giá trị điện dung là 0,0 μF và điện

áp làm việc một chiều là 100 Vdc.

+ Quy ước theo mã: Giống như điện trở: 123K/50V =12000 pF ±10% và điện

áp làm việc lớn nhất 50 Vdc.

+Quy ước theo màu:

Loại có 4 vạch màu:

Hai vạch đầu là số có nghĩa thực của nó

Vạch thứ ba là số nhân (đơnvị pF) hoặc số số 0 cần thêm vào

Vạch thứ tư chỉ điện áp là

Loại có 5 vạch màu:

Ba vạch màu đầu giống như loai 4 vạch màu

Vạch màu thứ tư chỉ % dung sai

Vạch màu thứ 5 chỉ điện áp làm việc

2.2.3 Cách mắc tụ điện:

Trong thực tế cách mắc tụ điện thường ít khi được sử dụng, do công dụng của

chúng trên mạch điện thông thường dùng để lọc hoặc liên lạc tín hiệu nên sai số cho

phép lớn. Do đó người ta có thể lấy gần đúng mà không ảnh hưởng gì đến mạch

điện. Trong các trường hợp đòi hỏi độ chính xác cao như các mạch dao động, các

mạch điều chỉnh...người ta mới sử dụng cách mắc theo yêu cầu cho chính xác.

Mạch mắc nối tiếp: (hình:2-13)

Hình 2-13: Mạch điện mắc nối tiếp

Công thức tính: 1Ctd=1C1+1C2+…+1Cn

Ctd: Điện dung tương đương của mạch điện

Cũng giống như điện trở giá trị của tụ điện được sản xuất theo bảng 2-1. Trong

mạch mắc song song điện dung tương đương của mạch điện luôn nhỏ hơn hoặc bằng

điện dung nhỏ nhất mắc trên mạch

Ví dụ: Cho tụ hai tụ điện mắc nối tiếp với C1= 1mF, C2= 2,2mF tính điện trở

tương đương của mạch điện

Giải: Từ công thức tính ta có: Ctd = C1.C2C1+C2 = 1.2,21+2,2= 0,6875mF

Mạch mắc song song: (hình 2-14)

Hình 2-14: Mạch điện mắc song song

Công thức tính: Ctd = C1+ C2 +...+ Cn

Ctd: Điện dung tương đương của mạch điện.

Ví dụ: Tính điện dung tương đương của hai tụ điện mắc nối tiếp, Với C1= 3,3mf;

C2=4,7mF.

Giải: Từ công thức ta có: Ctd = C1+ C2 = 3,3 + 4,7 = 8mF

2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng

2.3.1 Các linh kiện cùng nhóm (Tụ điện có trị số điện dung thay đổi )

- Tụ biến đổi:

Gồm các lá nhôm hoặc đồng xếp xen kẽ với nhau, một số lá thay đổi vị trí

được. Tấm tĩnh (má cố định) không gắn với trục xoay. Tấm động gắn với trục xoay

và tuỳ theo góc xoay mà phần diện tích đối ứng giữa hai lá nhiều hay ít.

Phần diện tích đối ứng lớn thì điện dung của tụ lớn, ngược lại, phần diện tích

đối ứng nhỏ thì trị số điện dung của tụ nhỏ. Không khí giữa hai lá nhôm được dùng

làm chất điện môi. Tụ loại biến đổi còn được gọi là tụ không khí hay tụ xoay. Tụ

biến đổi thường gồm nhiều lá động nối song song với nhau, đặt xen kẽ giữa những

lá tĩnh cũng nối song song với nhau. Những lá tĩnh được cách điện với thân tụ, còn

lá động được gắn vào trục xoay và tiếp xúc với thân tụ. Khi trục tụ được xoay thì trị

số điện dung của tụ cũng được thay đổi theo. Người ta bố trí hình dáng những lá của

tụ để đạt được sự thay đổi điện dung của tụ theo yêu cầu. Khi vặn tụ xoay để cho lá

động hoàn toàn nằm trong khe các lá tĩnh, nhằm có được diện tích đối ứng là lớn

nhất, thì tụ có điện dung lớn nhất. Khi vặn tụ xoay sao cho lá động hoàn toàn nằm

ngoài khe các lá tĩnh, nhằm có diện tích đối ứng xấp xỉ bằng không, thì lúc đó, tụ

điện có điện dung nhỏ nhất, gọi là điện dung sót.

Tụ xoay thường dùng trong máy thu thanh hoặc máy tạo dao động để đạt được tần

số cộng hưởng.(hình 2-15)

Hình 2-15. Hình dạng của tụ biến đổi

- Tụ tinh chỉnh hay là tụ bán chuẩn: thường dùng để chỉnh điện dung của tụ

điện, nhằm đạt được tần số cộng hưởng của mạch. Những tụ này thường có trị số

nhỏ và phạm vi biến đổi hẹp. Người ta chỉ tác động tới tụ tinh chỉnh khi lấy chuẩn,

sau đó thì cố định vị trí của tụ.

2.3.2 Ứng dụng

Tụ thường được dùng làm tụ lọc trong các mạch lọc nguồn, lọc chặn tần số hay

cho qua tần số nào đó. Tụ có mặt trong mạch lọc thụ động, mạch lọc tích cực,….Tụ

liên lạc để nối giữa các tầng khuếch đại. Tụ kết hợp với một số linh kiện khác để tao

những mạch dao động,…

Ngày nay còn có tụ nano để tăng dung lượng bộ nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu

càng cao của con người.

3.Cuộn cảm

Mục tiêu:

- Đọc đúng trị số cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện

công tác.

3.1 Cấu tạo, phân loại

3.1.1 Cấu tạo: Cuộn cảm gồm những vòng dây cuốn trên một lõi cách điện. Có khi

quấn cuộn cảm bằng dây cứng và ít vòng, lúc đó cuộn cảm không cần lõi. Tùy theo

tần số sử dụng mà cuộn cảm gồm nhiều vòng dây hay ít, có lõi hay không có lõi.

Kí hiệu : Tùy theo loại lõi, cuộn cảm có các kí hiệu khác nhau.(hình 2-16)

Hình 2-16. Kí hiệu của cuộn cảm.

Ngoài cách kí hiệu như trên cuộn cảm có thể được kí tự như T hay L

Cuộn cảm có tác dụng ngăn cản dòng điện xoay chiều trên mạch điện, đối với

dòng điện một chiều cuộn cảm đóng vai trò như một dây dẫn điện.

3.1.2.Phân loại

Có nhiều cách phân loại cuộn cảm:

- Phân loại theo kết cấu: Cuộn cảm 1 lớp, cuộn cảm nhiều lớp, cuộn cảm

có lõi không khí, cuộn cảm có lõi sắt bụi, cuộn cảm có lõi sắt lá…

- Phân loại theo tần số làm việc: Cuộn cảm âm tần, cuộn cảm cao tần..

- Cuộn cảm 1 lớp lõi không khí: Gồm một số vòng dây quấn vòng nọ sát vòng kia

hoặc cách nhau vài lần đường kính sợi dây. Dây có thể cuốn trên khung đỡ bằng vật liệu cách điện cao tần hay nếu cuộn cảm đủ cứng thì có thể không cần khung đỡ

mà chỉ cần hai nẹp giữ hai bên.

- Cuộn cảm nhiều lớp lõi không khí: Khi trị số cuộn cảm lớn, cần có số vòng

dây nhiều, nếu quấn 1 lớp thì chiều dài cuộn cảm quá lớn và điện dung ký sinh quá

nhiều. Để kích thước hợp lý và giảm được điện dung ký sinh, người ta quấn các vòng

của cuộn cảm thành nhiều lớp chồng lên nhau theo kiểu tổ ong.

- Cuộn cảm có lõi bột sắt từ: Để rút ngắn kích thước của 2 loại trên bằng cách

lồng vào giữa nó một lõi ferit. Thân lõi có răng xoắn ốc. Hai đầu có khía 2 rãnh.

Người ta dùng 1 cái quay vít nhựa để điều chỉnh lõi lên xuống trong lòng cuộn cảm

để tăng hay giảm trị số tự cảm của cuộn cảm.

- Cuộn cảm nhiều đoạn hay cuộn cảm ngăn cao tần là cuộn cảm nhiều lớp

nhưng quấn lại nhiều đoạn trên 1 lõi cách điện, đoạn nọ cách đoạn kia vài mm.

- Cuộn cảm âm tần: Các vòng cảm được quấn thành từng lớp đều đặn, vòng nọ

sát vòng kia, lớp nọ sát lớp kia bằng một lượt giấy bóng cách điện, khung đỡ của

cuộn dây làm bằng bìa pretxpan. Lõi từ là các lá thép Si mỏng cắt thành chữ E và I.

Mỗi chữ E và I xếp lại thành một mạch từ khép kín. (hình 2-17)

Hình 2-17. Hình dạng các loại cuộn cảm

3.2. Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn cảm

- Hệ số tự cảm (L) : là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng từ

trường của cuộn cảm.

Đơn vị đo: Henri (H), mH , H .

1H= 103 mH =106 H

- Dung sai của độ tự cảm: là tham số chỉ độ chính xác của độ tự cảm thực tế so

với trị số danh định của nó

- Hệ số phẩm chất của cuộn cảm(Q) : dùng để đánh giá chất lượng của cuộn

cảm. Cuộn cảm tổn hao nhỏ dùng sơ đồ tương đương nối tiếp, cuộn cảm tổn hao lớn

dùng sơ đồ tương đương song song.

- Tần số làm việc giới hạn(fg.h) : Khi tần số làm việc nhỏ, bỏ qua điện dung phân tán

giữa các vòng dây của cuộn cảm, nhưng khi làm việc ở tần số cao điện dung này là

đáng kể. Do đó ở tần số đủ cao cuộn cảm trở thành một mạch cộng hưởng song

song. Tần số cộng hưởng của mạch cộng hưởng song song này gọi là tần số cộng

hưởng riêng của cuộn dây f0.Nếu cuộn dây làm việc ở tần số > tần số cộng hưởng

riêng này thì cuộn dây mang dung tính nhiều hơn. Do đó tần số làm việc cao nhất

của cuộn dây phải thấp hơn tần số cộng hưởng riêng của nó

3.3.Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.

Trong kỹ thuật cuộn cảm được quấn theo yêu cầu kĩ thuật đặt hàng hay tự quấn

theo tính toán nên cuộn cảm không được mắc nối tiếp hay song song như điện trở hoặc tụ điện vì phải tính đến chiều mắc các cuộn cảm với nhau đồng thời gây cồng

kềnh về mặt cấu trúc mạch điện. Trừ các mạch lọc có tần số cao hoặc siêu cao trong

các thiết bị thu phát vô tuyến.

3.3.1.Cách mắc cuộn cảm

- Mắc nối tiếp:

- Mắc song song:

3.3.2.Cách ghi và đọc tham số trên cuộn cảm

+ Ghi trựctiếp: cách ghi đầy đủ các tham số độ tự cảm L, dung sai, loại lõi cuộn

cảm… Cách này chỉ dùng cho các loại cuộn cảm có kích thước lớn.

+ Ghi gián tiếp theo qui ước : đơn vị đo là μH

Quy ước theo mầu: Dùng cho các cuộn cảm nhỏ

Vòng màu 1: chỉ số có nghĩa thứ nhấ thoặc chấm thập phân

Vòng màu 2: chỉ số có nghĩa thứ hai hoặc chấm thập phân

Vòng màu 3: chỉ số 0 cần thêm vào,

Vòng màu 4: chỉ dung sai %.

Chú ý :

- Bảng các giá trị chuẩn hoá thường gặp của linh kiện thụ động (,F,H) : 1 ;

1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,2 ; 2,7 ; 3,3 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 ; 8,2

- Gía trị linh kiênh có thể có các giá trị bằng giá trị củabảng trên nhân với các

ước số của 10 hay bội số của 10( 10-2 , 10-1 ,10, 102 ,103 , 104 , 105 , 106 ).

3.4. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

Cuộn cảm được ứng dụng làm micro điện động, loa điện động, rờle, biến áp,

cuộn dây trong đầu đọc đĩa,….Trong mạch điện tử, cuộn cảm có thể ở mạch lọcnguồn, mạch lọc tần số, mạch dao động cộng hưởng, mạch tạo (chỉnh sửa) dạng

sóng, dạng xung,…

Loa ( Speaker ) : Loa là một ứn g dụng của cuộn dây và từ trường.(hình 2-18)

Cấu tạo : Gồm một nam châm hình trụ có hai cực lồng vào nhau , cực N ở giữa

và cực S ở xung quanh ,giữa 2 cực tạo thành 1 khe từ có từ trường khá mạnh ,một

cuộn dây được gắn với màng loa và ddược đặt trong khe từ.Màng loa được đỡ bằng

gân cao su mềm giúp cho màng loa có thể dễ dàng dao động ra vào

Hoạt động:

Khi ta cho dòng điện âm tần ( điện xoay chiều từ 20Hz => 20.000Hz ) chạy qua cuộn

dây ,cuộn dây tạo ra từ trường biến thiên và bị từ trường cố định của nam châm đẩy

ra ,đẩy và làm cuộn dây dao động => màng loa dao động theo và phát ra âm thanh

Chú ý : Tuyệt đối ta không được đưa dòng điện một chiều vào loa , vì dòng điện

một chiều chỉ tạo ra từ trường cố định và cuộn dây của loa chỉ lệch về một hướng

rồi dừng lại, khi đó dòng một chiều qua cuộn dây tăng mạnh ( do không có điện áp

cảm ứng theo chiều ngược lai ) vì vậy cuộn dây sẽ bị cháy .

Micro.(hình 2-19)

Thực chất cấu tạo Micro là một chiếc loa thu nhỏ, về cấu tạo Micro giống loa nhưng

Micro có số vòng quấn trên cuộn dây lớn hơn loa rất nhiều vì vậy trở khỏang của

cuộn dây micro loa rất lớn khoảng 600Ω (trở khoảng loa từ 4Ω - 16Ω) ngoai ra micro

cũng được cấu tạo rất mỏng để dễ dàng dao động khi có âm thanh tác động vào.Loa

là thiết bị để chuyển dòng điện thành âm thanh còn micro thì ngược lại , Micro đổi

âm thanh thành dòng điện âm tần.

RƠ LE .(hình 2-20)

Rơ le cũng là một ứng dụng của cuộn dây trong sản xuất thiết bị điện tử, nguyên

lý hoạt động của Rơle là biến đổi dòng điện thành từ trường thông qua quộn dây, từ

trường lại tạo thành lực cơ học thông qua lực hút để thực hiện một động tác về cơ

khí như đúng mở công tắc, đóng mở các hành trình của một thiết bị tự động .(hình

2-21)

Cách kiểm tra linh kiện thụ động

- Đo điện trở

Hư hỏng thường gặp:

- Tình trạng điện trở đo  không lên -> điện trở bị đứt.

- Điện trở cháy (bị sẫm màu khó phân biệt các vòng màu và có mùi khét) là

do làm việc quá công suất quy định.

- Tăng trị số: bột than bị biến chất làm tăng.

- Giảm trị số: điện trở dây quấn bị chạm

- Biến trở :

Cách đo và kiểm tra:

-Hư hỏng thực tế: than đứt, bẩn, rỗ.

-Đo thử: vặn thang đo

-Đo cặp chân (1-3 hay 2 chân ngòai) đối chiếu với giá trị ghi trên thân biến trở

xem có đúng không?

-Đo tiếp chân (1-2 hay chân ngòai và chân giữa) dùng tay chỉnh thử xem kim

đồng hồ thay đổi là tốt.

-Biến trở thay đổi giá trị chậm là loại biến trở tinh chỉnh.

-Biến trở thay đổi giá trị nhanh là loại biến trở volume.

- Tụ điện :

Cách đo kiểm tra tụ điện:

- Đo nguội: vặn VOM ở thang đo

x1 tụ > 100  F

x10 10  F -> 100  F

x100 1  F -> 10  F

x1K 104 ->10  F

x10K 102 -> 104F

Thực hiện thao tác đo 2 lần và có đổi chiều đo, ta thấy:

+ Kim vọt lên rồi trả về hết: khả năng nạp xả của tụ còn tốt.

+ Kim vọt lên 0  : tụ bị nối tắt (bị đánh thủng, bị chạm).

+ Kim vọt lên nhưng trở về không hết: tụ bị rò.

+ Kim vọt lên nhưng trở về lờ đờ: tụ khô.

+ Kim không lên: tụ đứt (đừng nhầm với tụ quá nhỏ < 1  F)

-Đo nóng: (áp chịu đựng >50V)

Đặt VOM ở thang đo VDC (cao hơn nguồn E rồi đặt que đo đúng cực tính)

+ Kim vọt lên rồi trở về: tốt

+ Kim vọt lên bằng giá trị nguồn cấp và không trả về: tụ bị nối tắt.

+ Kim vọt lên nhưng trở về không hết: tụ rã

+ Kim vọt lên trở về lờ đờ: tụ bị khô.

+ Kim không lên: tụ đứt.

Tụ xoay :

Dùng thang đo Rx1

- Đo 2 chân CV rồi xoay hết vòng không bị rò chạm là tốt.

- Đo 2 chân CV với trục không chạm.

- Đo thử cuộn dây :

-Đo thử biến thế

- Đo thử Rơle

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án đúng để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách tô đen

vào ô vuông thích hợp:

Câu 2.

a. Điện trở là gì? Hãy kể tên một số loại điện trở và nói vài ứng dụng của nó.

Nêu vài cách đọc trị số điện trở.

b. Điện trở có mấy cách mắc cơ bản? Hãy kể tên và vẽ đoạn mạch tương ứng

gồm hai điện trở. Viết biểu thức quan hệ giữa các đại lượng I, U, R trong đoạn mạch.

Nêu nhận xét.

c. Tụ điện là gì? Hãy kể tên một số loại tụ điện và nói vài ứng dụng của nó. Nêu

vài cách đọc trị số điện dung.

d. Điện dung là gì? Nêu công thức tính và cho biết tên, đơn vị của các đại lượng

trong công thức. Điện dung phụ thuộc vào những yếu tố nào của tụ điện?

e. Tụ điện có mấy cách mắc cơ bản? Hãy kể tên và vẽ đoạn mạch tương ứng

gồm hai tụ điện. Viết biểu thức quan hệ giữa các đại lượng Q, U, C trong đoạn mạch.

Nêu nhận xét.

f . Cuộn cảm là gì? Hãy kể tên một số loại Cuộn cảm và nói vài ứng dụng của

nó. Nêu vài cách đọc trị số điện cảm.

g. Hệ số tự cảm là gì? Nêu công thức tính và cho biết tên, đơn vị của các đại

lượng trong công thức. Hệ số tự cảm phụ thuộc vào những yếu tố nào của cuộn cảm?

Bài tập :

1.Nhận dạng, đo và đọc các điện trở:

Nhận xét:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Thực hành đọc và lấy các điện trở theo yêu cầu.

- Đo biến trở: đo 2 chấu bìa, giữa chấu bìa với hai chấu ngoài. Khi xoay trục chú

ý chiều tăng giảm.

2.Nhận dạng, đo kiểm tra tụ, đọc trị số tụ:

Nhận xét:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3.Đọc và đo trị số cuộn dây

- Đo thử Relay, sử dụng relay chú ý 2 thông số quan trọng áp hoạt động của cuộn

dây bằng các tiếp điểm chịu đựng.

- Đo thử biến thế:

+ Đo  cuộn sơ cấp, thứ cấp.

+ Đo cách điện giữa 2 cuộn sơ và thứ cấp.

Đo thử loa: chọn thang đo Rx1, một que đo chấm sẵn trên loa, que còn lại kích

thích lên chấu còn lại, kim nhảy theo và loa phát tiếng rẹt rẹt là tốt. Tại sao?

Nhận xét:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................

Câu 3. Hãy nêu công dụng của điện trở?

Trả lời: Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.

Câu 4. Hãy nêu công dụng của tụ điện?

Trả lời: Ngăn cản dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 5. Hãy nêu công dụng của cuộn cảm?

Trả lời: Thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần.

Câu 6. Điện trở có công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiều

C. Ngăn cản dòng xoay chiều

D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

Câu 7. Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC\

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết mức độ cản trở của điện trở đối với dòng điện chạy qua nó.

B. Trị số điện dung cho biết mức độ cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Trị số điện cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điện trở có vạch màu là căn cứ để xác định trị số.

B. Đối với điện trở nhiệt có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng.

C. Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang điện trở, khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

Câu 10. Trong các tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện

áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Câu 11. Xét đoạn mạch xoay chiều có R=40 Ohm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm là L=0.4/π H và một tụ điện có C=10-4π F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi đó, tổng trở của mạch sẽ là:

Hướng dẫn giải:

Ta sử dụng các công thức tính cảm kháng và dung kháng

Lại sử dụng công thức tổng trở:

Câu 12.

a)Cách đọc màu điện trở

Tôi có một điện trở gồm các màu ĐỎ CAM NÂU VÀNG

Tương ứng ta sẽ có giá trị:              2      3         1       5%

Ta có kết quả: 23 + 1 số 0 theo sau= 230 Ôm với sai số là 5%

b)Cách đọc màu điện trở

Tôi có một điện trở gồm các màu ĐỎ VÀNG VÀNG NGÂNNHŨ

Tương ứng ta sẽ có giá trị:              2       4           4            10%

Ta có kết quả: 24 + 4 số 0 theo sau = 240000 Ôm với sai số 10%

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Tự đánh giá đề tài

Đây là một đề tài khá hay và rất gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta . Đề tài mang lại những hiểu biết mới mẻ cho tụi em về các linh kiện điện tử thụ động.Qua đây đồng thời cũng giúp chúng em đánh giá được năng lực và sự hiểu biết của bạn thân tụi em về các linh kiện điện tử thụ động và cho tụi em biết được mình ở đâu và cần cố gắng những gì .

4.1.1 Ưu điểm

Đây là những linh kiện rất hữu dụng giải quyết những vấn đề và quan trọng thiết yếu trong cuộc sống. Khi làm tiểu luận em đã áp dụng được những kiến thức được học vào thức tế, và giúp em hiểu biết nhiều kiến thức mới.

4.1.2 Nhược điểm

Bên cạnh đó còn linh kiện thụ động còn có những khuyết điểm không có khả năng khuếch đại công suất,điện trở, điện áp rơi trên sẽ tuyến tính với giá trị điện trở của nó theo Định luật Ohms, không thể dễ dàng kiểm soát được dòng điện. Và trong quá trình học online rất nhiều khó khăn trong dịch bệnh lượng kiến thức chúng em nhận được còn hạn chế nên đề tài còn khá nhiều lỗi.

4.2 Kết luận và đề nghị

Đây là một đề tài khá thú vị đối với nhóm chúng em, giúp chúng em tiếp thu thêm được nhiều kiến thức về chuyên ngành này. Muốn lần sau nên làm nhiều đề tài như vậy để áp dụng những kiến thức đã học được vào trong thực tế .Và cần cung cấp tài liệu nhiều hơn để bài làm được tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://bnc.edu.vn/upload/download/6011_tai-lieu_mon-ky-thuat-dien-tu_198_2.pdf

- https://123docz.net/document/5548786-cac-linh-kien-dien-tu-thu-dong-co-ban-va-ung-dung.htm