ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. NGUYỄN PHƯỚC HUY	- MSSV: 21001333

2. NGUYỄN ĐỨC THIỆN	- MSSV: 21001361

3. LÊ ĐÌNH HIẾU	          - MSSV: 21000022

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA

Ngành học: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. NGUYỄN PHƯỚC HUY	- MSSV: 21001333

2. NGUYỄN ĐỨC THIỆN	- MSSV: 21001361

3. LÊ ĐÌNH HIẾU	          - MSSV: 21000022

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA

Ngành học: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 21C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1	Khái niệm chung về mạch điện xoay chiều hình sin ba pha	2

2.1.1	Nguồn điện ba pha	2

2.1.2	Cách tạo ra nguồn điện xoay chiều ba pha	2

2.1.3	Đồ thị hình sin và đồ thị vecto	3

2.1.4	Mối quan hệ điện áp dây và pha	4

2.2	Các cách nối nguồn ba pha	4

2.2.1	Nối hình sao (Y)	4

2.2.2	Nối hình tam giác(∆)	5

2.3	Các cách nối tải ba pha	6

2.4	Sơ đồ mạch điện ba pha	7

2.4.1	Định nghĩa	7

2.4.2	Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao	7

2.4.3	Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính	8

2.4.4	Nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác	8

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	9

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	11

4.1	Tự đánh giá đề tài	11

4.1.1	Ưu điểm	11

4.1.2	Khuyết điểm	11

4.2	Kết luận và đề nghị	11

TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Đặc birong sản suất công nghiệp, vấn đề truyền tải có công suất lớn là một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến sự làm việc hao tổn điện năng của hệ thống. Và được giải quyết bằng cách sử dụng các nguồn điện ba pha  . Hiện nay kỹ thuật chế tạo phát triển  các nguồn điện ba pha cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1-VSL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Mạch Điện Xoay Chiều Hình Sin Ba Pha được ứng dụng chủ yếu trên các thiết bị máy phát điện hoặc các thiết bị có công suất lớn. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về mạch điện xoay chiều hình sin ba pha, biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện xoay chiều hình sin ba pha, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện xoay chiều hình sin ba pha

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện hình sin ba pha

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## .Khái niệm chung về mạch điện xoay chiều hình sin ba pha

### 2.1.1 Nguồn điện ba pha.

##### Nguồn điện xoay chiều ba pha là một hệ thống gồm 3 sức điện động một pha có cũng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 120° hay 13 chu kỳ .

##### Mạch điện ba pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.

- nguồn điện 3 pha sẽ từ nhà máy phát điện: nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy năng lượng hạt nhân

2.1.2 Cách tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

Hình 1

##### Cấu tạo của nguồn điện xoay chiều hình sin ba pha.

##### Để tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha, cấu tạo gồm:

##### Phần tĩnh (stator) gồm có 3 cuộn dây AX, BY, CZ  đặt lệch nhau 120°2π3 trong không gian, gọi là dây quấn pha A, B, C.

##### Phần quay (roto) là một nam châm điện có cực N-S .

##### Nguyên lý hoạt động để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

##### Khi quay, từ trường của roto lần lượt quét các cuộn dây trên sator và cảm ứng thành các sức điện động sin cùng tần số, cùng biên độ lệch pha nhau 120° .

##### ứng dụng cách tạo ra dòng điện chiều ba pha.

##### Trong đời sống để làm quay được roto, người ta đã dùng những cách sau:

##### Dùng thủy điện: áp dụng sức nước trên cao đẩy xuống tạo áp lực lên cánh turbin, cánh turbin gắn trực tiếp với roto(nam châm điện) khiến thanh nam châm điện quay.

##### Dùng hơi nước trong nhà máy nhiệt điện : lấy than đá hoặc than củi đốt nóng nước nhằm tạo ra hơi nước , sau đó dùng máy ép hơi nước nén hơi nước lại 1 áp suất nhất định và xả vào turbin.

##### Dùng nhiệt lượng của phản ứng phân hạch hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân để điều khiển các turbin quay , từ đó tạo ra điện.

### 2.1.3 Đồ thị hình sin và đồ thị vecto

Hình 2. Đồ thị hình sin(bên tay trái); đồ thị vecto (bên tay phải)

Biểu thức tức thời của 3 sức điện động:

Pha A: eA=E.2.sinωt

Pha B: eB=E.2.sinωt-2π3

Pha C: eC=E.2.sinωt+2π3

### 2.1.4 Mối quan hệ điện áp dây và pha.

##### Điện áp pha: UP- UA -UB-UC

##### là điện áp giữa điểm đầu  và điểm cuối của pha (phụ tải hay nguồn) .

##### Điện áp dây Ud- UAB -UBC-UCA

##### là điện áp giữa 2 dây pha.

## . Các cách nối nguồn ba pha.

Có 2 cách nối nguồn là nối hình sao và nối hình tam giác.

Hình 3 . cách nối nguồn điện ba pha.

a) nối hình sao(Y); b) nối hình sao có dây trung tính (YO); c) nối hình tam giác(∆)

2.2.1 Nối hình Sao (Y).

Mạch điện ba pha mắc hình sao là đấu ba điểm cuối X, Y, Z thành một điểm chung gọi là điểm chung tính (điểm O).

Dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C gọi là dây pha.

Dây dẫn nối điểm O gọi là dây trung tính hay dây trung hòa.

Nếu mạch chỉ có ba dây pha A, B, C  gọi là mạch ba pha ba dây.

Nếu có cả dây trung tính A, B, C, O thì gọi là mạch ba pha bốn dây.

Mối quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.

##### Id=IP

##### Ta có:

##### Id (dòng điện dây): là dòng điện đi trên các dây pha.

##### IP (dòng điện pha): là dòng điện đi trong các cuộn dây pha.

##### IO:dòng điện đi trong dây trung tính.

##### Ud=3.UP

##### Ta có:

##### Ud (điện áp dây): là điện áp giữa hai dây pha.

##### UP (điện áp pha) : là điện áp giữa hai đầu cuộn dây pha

Hình 4. nguồn nối hình sao(Y)

2.2.2 Nối hình tam giác∆.

##### Mạch ba pha mắc hình tam giác là lấy điểm cuối pha A đấu vào đầu pha B, cuối pha B đấu vào đầu pha C và cuối cuộn pha C đấu vào đầu pha A tạo một mạch vòng hình tam giác và ba đỉnh tam giác nối với ba dây dẫn gọi là ba dây pha.

##### Quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện dây và pha:

##### Ud=UP .

##### Id=3.IP

Hình 5. Nguồn nối hình tam giác(∆)

### 2.3. Các cách nối tải ba pha

Hình 6 . Cách nối tải ba pha.

a)Nối hình sao(Y); b) Nối hình tam giác(∆)

##### Tải ba pha gồm ba tổng trở, hoặc nối sao, hoặc nối tam giác.

##### Nếu ZA=ZB=ZC=ZP , ta có tải nối sao cân bằng.

##### Nếu ZAB=ZBC=ZCA=ZP , ta có tải nối tam giác cân bằng.

##### Ngược lại, ta có tải không cân bằng.

### 2.4. sơ đồ mạch điện 3 pha

### 2.4.1 Định nghĩa

- Dây pha: Nối điểm đầu của nguồn (A, B,C) đến các tải

- Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải

- Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha (Ud)

- Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha (Up)

- Dòng điện dây: Dòng điện trên dây pha (Id)

- Dòng điện pha: Dòng điện trong mỗi pha (Ip)

- Dòng điện trung tính: (Io)

##### 2.4.2 Nguồn nối hình sao, tải nối hình sao

Hình 7

##### 2.4.3 Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính.

Hình 8

2.4.4 nguồn nối hình sao, tải nối hình tam giác

Hình 9

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA

3.1

Cho 1 mạch điện 3 pha, tải nối sao, nguồn tam giác. Nguồn và tải đều đối xứng. Dòng điện pha của tải là Ipt=50A, điện áp pha của tải UPt=220V.

Hỏi: tính dòng điện pha và điện áp pha của nguồn Ipt và  UPt

Giải:

Id=IPt=50 (A)

UPn=Ud=3.Upt=3.220=380(V)

Ipn=Id3=503=28,86(A)

3.2

Máy phát điện 3 pha cung cấp điện cho hai tải đối xứng.

-Tải 1 nối sao có tổng trở pha: Z1=8+j6 Ω

-Tải 2 nối tam giác có tổng trở: Z2=16+j12 Ω

Biết Ud=220V. Tính dòng điện Id và công suất P toàn mạch.

Giải:

Z1=82+62=10 (Ω)

Z2=162+122=20 (Ω)

I1=UPZ1=Ud3.Z1=2203.10=12,7(A)

Ip2=UPZ2=UdZ2=22020=11A→I2=3.IP2=113(A)

Id=I1+I2=23,7(vì góc lệch pha bằng nhau)

P=P1+P2=3. I12.8+3.Ip22.16=9678,96(W)

3.3

Một phân xưởng dùng điện 3 pha 380V thiết bị bao gồm 
1/Một bơm nước có công suất 1P =1,200W ngày dùng 12h
2/Một máy lạnh có dòng I = 7,5A cosphi = 0,90 ngày dùng 10h
3/CÁc thiết bị khác có công suất P=1,5Kw ngày dùng 5h

 Giải : 
1/ P1 = 1,200 x 12 x 30 = 432 Kw
2/ P2 = 1,73 x 380 x 7,5 x 10 x 30 
         = 1479150 W => 1479,1 Kw
3/ P3 = 1,5 x 5 x 30 
         = 225 Kw
Tính Tiền điện:
P1 + P2 + P3 = 432 + 1479,1 + 225 x 2,500
                      = 2.473.600đ

3.4

Một hộ gia đình dùng điện 220V thiết bị bao gồm
1/ Một tủ lạnh có công suất P = 500W dùng 15h
2/ Một máy lạnh có công suất 1HP ngày dùng 8h
3/ Các thiết bị khác có công suất P = 1,2 Kw ngày dùng 4h
Giải:
1/ 500W = 0,5 Kw x 15 x 30 = 225 Kw
2/ 1HP = 750w = 0,75Kw x 8 x 30 = 180Kw
3/ P = 1,2Kw x 4 x 30 = 144kw
Tính tiền điện : 
P1 + P2 + P3 = 225 + 180 + 144 x 2,500d
                       =1.372,500d
Tính dòng I
 1/ I = P1 / U x cosphi
       = 500 / 220x0.8 = 2,84A
2/ I = P2 /U.cosphi
      = 750 / 220.0,80 = 4,26A
3/ I = P3 / U.cosphi
      = 1,200 / 220x0,80 = 6,81A
Tính Iđm
=> I1 + I2 + I3 = 13,91 Iđm x 2 
                         = 27,82 A
Chọn CB tổng = 25
Dây dẫn 1mm^2 = 4 -> 6A

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 tự đánh giá đề tài.

4.1.1 ưu điểm.

- Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện.

- Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện 1 pha.

- Đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… Điển hình là các máy phát điện công nghiệp 3 pha xoay chiều.

- Công suất lớn đáp ứng được tất cả các nhu cầu về điện lớn.

- Sử dụng nhiên liệu đơn giản, dễ kiếm , tiết kiệm chi phí.

- Vận hành được trong cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiết kế linh hoạt, mức độ an toàn bảo đảm.

4.1.2 khuyết điểm.

- Như vậy, qua đó, để, khuyên rằng, nên, sử dụng, -  Máy phát điện 3 pha có công suất lớn có trọng lượng khá nặng, kích thước cồng kềnh nên khó khăn trong quá trình di chuyển, vị trí lắp đặt cần đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định.

- Chi phí đầu tư mua đầu máy ban đầu khá cao, đòi hỏi doanh nghiệp cần bỏ vào 1 khoản đầu tư lớn.

- Quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện 3 pha phức tạp hơn máy phát điện1 pha, đòi hỏi phải có đơn vị chuyên môn, uy tín.

4.2 kết luận và đề nghị

Ngày nay, dưới sự phát triển của nền công nghiệp, xu hướng nhu cầu về các thiết bị điện tử ngày càng đa dạng. Việc truyền tải lượng điện cũng như công suất tiêu thụ trở nên rất lớn . Do đó việc tiết kiệm chi phí , giảm sự hao hụt điện năng, cũng như máy móc được ưu tiên. Vấn đề này đã được giải quyết qua mạch điện xoay chiều hình sin ba pha. Các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, hạt nhân đã và vẫn đang ứng dụng nó. Nhưng không vì thế các doanh nghiệp không trang bị thêm máy phát điện 3 pha.

Qua đề tài trên, có thể nhận ra rằng, mạch điện xoay chiều hình sin ba pha ứng dụng rất quan trọng và hữu dụng với đời sống .

##### TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt:

- Chủ biên: Đặng Văn Thành; Lê Thị Thanh hoàng- Phạm Thị Nga- Bùi Thuận Ninh-Bùi Văn Hồng- giáo trình kỹ thuật điện- NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, tr.91-112.

- Lê Văn Doanh- bài tập kỹ thuật điện- NXB Giáo Dục Việt Nam, tr. 70-82.

- Nguyễn Kim Bính(2011)- kỹ thuật điện- NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, tr. 83-103.

Internet:

- https://chamhocbai.com/mach-dien-xoay-chieu-3-pha/

- https://www.youtube.com/watch?v=6h-7wb7AATU

- https://www.youtube.com/watch?v=XteCeewvoU8

- https://tongkhomayphatdien.com/uu-nhuoc-diem-may-phat-dien-3-pha/

- http://m.icon.com.vn/vi-vn/c630/144632/EVNSPC-nang-cao-ky-thuat-quan-ly-luoi-dien.aspx

- https://banmayphatdiencu.vn/uu-diem-nhuoc-diem-may-phat-dien-xoay-chieu-3-pha

- https://chongthamgiare.com/dien-3-pha-la-gi/