ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   Nguyễn Minh Thục        MSSV:21003584

TÊN ĐỀ TÀI

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Lớp học: 21C1_CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD: Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   Nguyễn Minh Thục   MSSV:21003584

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Lớp học: 21C1_CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

Lời nói đầu tiên

Trang bị điện trong máy cắt kim loại là một môn học bổ trợ dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Trang bị điện trong máy cắt kim loại nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc của các bộ phận, các hệ thống truyền động và điều khiển bằng điện trong máy nói chung và máy cắt kim loại nói riêng. Trên cơ sở đó sinh viên có được những hiểu biết cần thiết để vận hành, bảo quản và bảo dưỡng các thiết bị điện ở trong máy. Ngoài ra, môn học này cũng nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích, lựa chọn và thiết kế một số mạch tự động điều khiển máy.

Môn học cũng giúp em hiểu rõ được cấu tạo của các loại mạch điều khiển, mạch động lực dùng trong các máy cắt kim loại, các hệ thống công nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Giúp em hiểu rõ các loại khí cụ điện sử dụng trong mạch điều khiển và động lực. Thông qua quá trình làm tiểu luận này, sẽ giúp em củng cố kiến thức đã học và ứng dụng vào thực tế trong công việc chuyên môn sau khi ra trường.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn của giảng viên bộ môn đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận này.

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Phần 1.Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì

1.1.2 Rơ le nhiệt

1.1.3 Áp tô mát

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ

-	Hình ảnh minh họa

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

-	Hình ảnh minh họa

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

2. Trang bi điện trong máy tiện

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

Phần 1. Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì

Cấu tao: Cầu chì (tên tiếng Anh là Fuse) còn được gọi là khí cụ điện, dùng để bảo vệ nguồn điện bằng cách làm ngắt quảng mạch điện. Đây là dụng cụ giúp phòng tránh các tình trạng quá tải trên đường dây gây sự cố chập cháy nổ. Mặc dù là dụng cụ phòng chống tránh cháy nổ do điện gây ra nhưng cầu chì lại có cấu tạo rất đơn giản. Thành phần chính của cầu chì là một sợi dây chì móc vào 2 đầu của dây dẫn bên trong mạch điện. Ngoài ra, nó còn có một số bộ phận khác là hộp giữ cầu chì, các chấu mắc, nắp cầu chì,…

Nguyên lý làm việc

Nó hoạt động bằng cách tự tan chảy hoặc uốn cong để tách ra khỏi mạch điện. Khi cường độ dòng điện trong mạch tăng đột biến và quá định mức cho phép so với mạch điện.

Ý nghĩa , công dụng của cầu chì :

Dây cầu chì được tạo thành từ rất nhiều kim loại nóng chảy, đặc điểm lớn nhất của nó là dễ nóng chảy hơn bất kỳ một kim loại nào. Như vậy, khi đường điện được lắp dây cầu chì nếu không may dây đường điện bị hỏng, nguồn điện quá lớn, dây cầu chì sẽ nóng chảy trước tiên rồi cắt nguồn điện. Các thiết bị điện, đường dây điện sẽ tránh bị chập mạch, hỏng hóc và cũng đảm bảo an toàn, tránh các tai nạn về điện cho con người.

Khi cầu chì bị đứt ( gọi là cầu chì bị cháy), người dùng nên nhanh chóng thay cầu chì mới. Không nên vì tiếc rẻ mà thay dây cầu chì bị đứt bằng các loại dây dẫn điện khác, như đồng, kẽm, thiếc… Điều này vô cùng nguy hiểm, vì các nguyên liệu này khó nóng chảy, cho nên nguy cơ gây cháy nổ bất ngờ là rất lớn

1.1.2 Rơ le nhiệt

Khái niệm :Rơ le là một thiết bị dùng để bảo vệ các mạch điện và thiết bị điện không bị hỏng khi dòng điện quá tải, tăng lên đột ngột. Rơ le nhiệt còn có một tên gọi khác là relay. Rơ le nhiệt có chức năng đóng cắt các tiếp điểm khi dòng điện tăng mạnh sinh ra nhiệt tác động lên thanh kim loại khiến chúng bị giãn nở ra. Nhờ sự có mặt của nó mà các thiết bị điện và máy móc sẽ hoạt động ổn định hơn cũng như không bị hư hỏng khi quá tải. Chính vì vậy, rơle nhiệt được ứng dụng trong hầu hết các hệ thống điện từ công nghiệp tới dân sự.

1. Đòn bẩy

2. Tiếp điểm thường đóng

3. Tiếp điểm thường mở

4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

6. Dây đốt nóng

7. Cần gạt

8. Nút phục hồi

Nguyên lý hoat động

Đúng như tên gọi của mình, rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự thay đổi nhiệt độ của dòng điện. Khi dòng điện quá tải sẽ phát sinh ra một nhiệt lượng rất lớn khiến cho tấm kim loại của rơ le bị đốt nóng dẫn tới hiện tượng bị giãn nở.

Trong thành phần cấu tạo nên rơ le nhiệt, phiến kim loại kép đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thiết bị hoạt động hiệu quả. Phiến kim loại kép này được ghép từ hai thanh kim loại có chỉ số giãn ở khác nhau.

1.1.3 Áp tô mát

Khái niệm : Aptomat là tên thường gọi ᴄủa thiết bị đóng ᴄắt tự động (ᴄầu dao tự động). Trong tiếng Anh thiết bị đóng ᴄắt là Cirᴄuit Breaker (ᴠiết tắt là CB). Aptomat ᴄó ᴄhứᴄ năng bảo ᴠệ quá tải ᴠà ngắn mạᴄh trong hệ thống điện. Một ѕố dòng Aptomat ᴄó thêm ᴄhứᴄ năng bảo ᴠệ ᴄhống dòng rò đượᴄ gọi là aptomat ᴄhống rò haу aptomat ᴄhống giật. Aptomat đôi khi ᴄòn đượᴄ gọi theo ᴄáᴄh ngắn gọn là Át.

Cấu tạo : Áp tô mát (Circuit breaker) là khí cụ điện đóng mạch bằng tay và cắt mạch tự động khi có sự cố như: ngắn mạch, quá dòng, quá áp, sụt áp,..v.v...

Áp tô mát còn được gọi với tên khác như CB (Circuit Breaker) hay máy ngắt tự động. Kết cấu Áp tô mát rất đa dạng và được chia theo các chức năng bảo vệ như:

- Áp tô mát dòng điện cực đại .

- Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

- Áp tô mát điện áp thấp.

- Áp tô mát công suất ngược v.v…

Nguyên lý làm việc áp tô mát:

Sau khi đóng Áp tô mát bằng tay, mạch điện cần bảo vệ được cấp điện. Lúc này hai mấu ở hai đòn móc 2 và 3 móc vào nhau. Đòn móc 2 được kéo bởi lò xo 1, đòn móc 3 được giữ bởi lò xo 6 giúp mạch được nối thông.

Bình thường, dòng điện qua mạch vẫn ở mức cho phép, lực kéo của lò xo 6 lớn hơn lực hút của cuộn dây bảo vệ quá dòng 7 (cuộn điện từ), mạch hoạt động bình thường.

Khi dòng điện vượt quá định mức cho phép (quá lực căng của lò xo 6) thì cuộn điện từ  nối tiếp với mạch lực sẽ đủ lực thắng lực cản của lò xo 6, hút nắp từ động 4, làm cần 3 quay nhả móc chốt. Lò xo 1 kéo rời tiếp điểm động ra khỏi tiếp điểm tĩnh để cắt mạch. Mạch sẽ được bảo vệ không bị  quá dòng ở một giá trị nào đó.

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1 Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

Muốn động cơ chạy chiều ngược ta phải nhấn Nút

nhấn OFF để Công tắc tơ K1 ngưng hoạt động, rồi sau đó nhấn

Nút nhấn ON2, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ

tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm

thường đóng, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp

điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược. Khi buông

Nút nhấn ON2, thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K2 ở

mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K2

hoạt động

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

Khi nhấn Nút nhấn OFF, cuộn hút điện từ

của Công tắc tơ K1 mất điện, khiến tiếp điểm

duy trì cho Công tắc tơ K1 mở ra. Công tắc tơ K1

ngừng hoạt động, các tiếp điểm thường đóng

của công tắc tơ K1 sẽ trở về trạng thái ban đầu

để cung cấp điện cho Công tắc tơ KH hoạt động.

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

Nút nhấn ON1 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của

Công tắc tơ K1. Khi cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tác

động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm

thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ

K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ

quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình

thường. Khi buông Nút nhấn ON1, tiếp điểm thường mở của

Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho

Công tắc tơ K1 hoạt động

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

Khi cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2

có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường

mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công

tắc tơ K2, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời

cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay

chiều ngược

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

- Ứng dụng : Do mở máy trực tiếp nên dòng khởi động lớn (từ 5÷7 lần dòng định mức). Vì vậy, mở máy trực tiếp chỉ áp dụng đối với động cơ có công suất <10Hp và trong các truyền động đơn giản như truyền động băng tải, bơm nước cho các tòa nhà, máy nghiền, máy trộn…

- Hình ảnh :

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

Nhóm máy phay thông thường bao gồm 3 động cơ: động cơ chính (ĐC1) được

điều khiển chủ yếu bằng mạch đảo chiều quay liên động có hãm, động cơ bàn máy

(ĐC2) và động cơ bơm nước (ĐC3). Mạch trên hình vẽ có nguyên lý hoạt động như

sau

Nhấn Nút nhấn ON1 dòng điện qua tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ

K2 cấp nguồn cho cuộn hút điên từ của Công tắc tơ K1 hoạt động. Khi đó các tiếp

điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 mở ra khoá chéo nguồn cung cấp cho Công tắc

tơ K2, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 đóng lại duy trì cho động cơ ĐC1

quay theo chiều thuận.

Muốn đảo chiều quay của động cơ trục chính, ta phải nhấn nút OFF để tắt động cơ

rồi mới nhấn nút ON2 để đảo chiều quay.

Động cơ bơm nước (ĐC3) hoạt động thông qua công tắc CT sau khi động cơ ĐC1 hoạt

động.

Nhấn Nút nhấn ON3 để điều khiển động cơ chạy bàn máy (ĐC2), động cơ

chạy bàn máy hoạt động độc lập với động cơ trục chính.

Khi nhấn nút OFF, sẽ ngắt nguồn toàn bộ mạch điều khiển, mạch

động lực không hoạt động, động cơ cũng ngưng hoạt động. Đồng thời tiếp

điểm thường mở của Nút nhấn OFF sẽ đóng lại cấp nguồn cho Công tắc tơ

KH hoạt động. Khi Công tắc tơ KH hoạt động sẽ cấp nguồn DC vào hai pha

bất kỳ làm cho động cơ chính bị hãm lại một cách nhanh chóng. Sau khi

buông Nút nhấn OFF ra thì trạng thái hãm sẽ chấm dứt. Động cơ bơm nước

không có chế độ hãm. Hệ thống bảo vệ cho động cơ, mạch động lực và mạch

điều khiển tương tự như đối với các mạch điều khiển ở trên.

2. Trang bi điện trong máy tiện

Khái niệm: Máy tiện là một máy công cụ quay một vật xung quanh một trục quay để thực hiện các hoạt động khác nhau như cắt, chà nhám, gõ, khoan, biến dạng, đối mặt và xoay, với các công cụ được áp dụng cho phôi để tạo hình một đối tượng có tính đối xứng quay xung quanh trục đó.

Cấu tạo : Các máy tiện phổ biến đó là máy tiện gỗ và kim loại.Ngoài ra còn có bàn xoay đất sét của thợ làm đồ đất nung.Cấu tạo cơ bản của máy tiện gồm có mặt phẳng xoay(mâm cặp,chấu cặp...vv) quay quanh trục,cơ cấu mâm cặp truyền lực vào vật cần gia công.Dựa trên hệ quả của nguyên lý khối tròn xoay,gia công được một vật trụ đối xứng qua trục(mặt tròn xoay) bằng một công cụ cắt đứng yên.Các loại máy tiện kim loại dùng trong cơ khí chế tạo có cấu tạo giống nhau,gồm có động cơ,mâm cặp,bàn dao,ụ chống tâm,phần thân. Mâm cặp là một thiết bị hình trụ tròn,có các chấu cặp có thể di chuyển để kẹp phôi,được nối vào trục động cơ qua mặt bích hoặc ren xoắn.Bàn dao có gắn đài thay dao dùng để gắn dao tiện,bàn dao di chuyển ngang và dọc trên nguyên lý Hệ tọa độ Descartes so với phôi.Ụ chống tâm là một thiết bị đồng trục với tâm xoay,có thể di chuyển tịnh tiến,ụ chống tâm tạo ra một đường thẳng lực dùng để ổn định phôi quá dài,ngoài ra cũng có thể gắn mũi khoan.Người điều khiển máy tiện sẽ điều khiển bàn dao bằng cách xoay trục vít me hoặc bánh răng.Có thể điều chỉnh tốc độ hoặc mô men xoắn của mâm cặp,hoặc dùng chế độ tự động để bàn dao tiến lùi tự động.

3.Ứng dụng cụ thể vào máy phay và máy tiện thực tế tại các xưởng cơ khí

3.1 ứng dụng của máy phay thực tế tại xưởng cơ khí

Máy phay cơ khí ra đời đã đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người và được ứng dụng vào thực tế trong đời sống như sau:

•	Ứng dụng trong gia công, cắt gọt các chi tiết để tạo thành những sản phẩm theo khuôn đúc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

•	Máy phay được ứng dụng trong ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng.

•	Được ứng dụng hoạt động ở trong các công ty chế tạo các chi tiết và phụ tùng máy móc, thiết bị.

•	Có thể ứng dụng trong cắt gọt, phay các vật dụng được làm từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Giúp con người điều khiển trong lĩnh vực chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

3.2 ứng dụng của máy tiện thực tế tại xưởng cơ khí

Trong những phương pháp chế tạo chi tiết cho các lọai máy, cơ cấu, khí cụ, cũng như cho các sản phẩm khác, phương pháp cắt gọt được sử dụng  rộng ri nhất đó là phương pháp Tiện, Phay, Bào, Nguội, Khoan, Mài …

Thực chất của phương pháp cắt gọt là tạo nên những bề mặt mới bằng các làm biến dạng, sau đó bớt đi những lớp kim lọai bề mặt để tạo thành phoi. Các chi tiết thường là trịn xoay như trục, Puli, bánh răng và các chi tiết khác, đều được gia công trên máy tiện, hình thức ny được gọi là gia công tiện.

Máy tiện là lọai máy cắt kim lọai được dùng rộng ri nhất để gia công các chi tiết trịn xoay, cc chi tiết định hình, my tiện chiếm khỏang 40% - 50% số lượng máy cắt kim lọai trong phân xưởng cơ khí, với nhiều chủng lọai và kích thước khác nhau.

Công dụng của máy tiện :Máy tiện dùng để gia công các chi tiết có dạng trụ trịn, dạng cơn, dạng định hình, cắt ren, cắt rnh, cắt đứt. dạng gia công cơ bản trên máy tiện được trình by ở hình vẽ trên máy tiện có thể thực các công dụng  như khoan, khoét, doa, mài, lăn nhám và cắt ren bằng bàn ren, ta rô.

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

CADE-SIMU là một phần mềm vẽ mạch và mô phỏng mạch điện công nghiệp đã được việt hóa. Giao diện của phần mềm như sau :

Phần mềm tiện lới trong việc vẽ các sơ đồ mạch điện công nghiệp, được hỗ trợ đầy đủ các kí hiệu của các thiết bị dùng trong công nghiệp như nguồn vào, contacto, Aptomat, Role, motor... Việc đưa ra sơ đồ điều khiển trong công nghiệp khá đơn giản đối với phần mềm này, giúp  vẽ mạch nhanh chóng và đồng thời có thể mô phỏng.

Tiện lợi ở phần mềm là đã được việt hóa nên rất dễ sử dụng. Các bạn có thể tìm được sự tiện lợi trong phần mềm chuyên dụng vẽ mạch công nghiệp này.

HẾT