ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN HÙNG BẠCH     - MSSV: 21003105

ĐỀ 1

Ngành học: KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD: NGUYỄN THANH GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN HÙNG BẠCH     - MSSV: 21003105

ĐỀ 1

Ngành học: KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

Phần 1. CÁC PHẦN TỬ BẢO VỆ	6

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ	6

1.1.1 Cầu chì	6

1.1.2 Rơ le nhiệt	6

1.1.3 Áp tô mát	6

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ	6

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP	6

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động	6

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm	6

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm	6

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động	6

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm	6

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm	6

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp	6

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI	6

1.Trang bị điện trong máy phay	6

2. Trang bi điện trong máy tiện	6

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí	6

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.	6

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã đưa môn học Trang bị điện trong máy cắt kim loại vào trương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – Thầy Nguyễn Thanh Giang đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học Cơ khí của Thầy, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này.

Bộ môn Kỹ năng thuyết trình là môn học thú vị, vô cùng bổ ích và có tính thực tế cao. Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài tiểu luận khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong cô xem xét và góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nhiều nhà máy khu công nghiệp, khu chế xuất… ra đời. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ, sản xuất ngày càng gia tăng trong các nhà máy, khu công nghiệp đòi hỏi việc tự động hoá trong quá trình hoạt động, sản xuất, các nhà máy khu công nghiệp càng phải được nâng cao để đạt đến hiệu quả, chất lượng công việc, sản phẩm ngày càng tốt hơn. Đứng trước tình hình đó đòi hỏi cần phải đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao. Là một sinh viên học tập tại Khoa cơ khí – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Sau những năm học tập và rèn luyện, em đã được trang bị tương đối đầy đủ các kiến thức cơ bản về ngành cơ khí. Sau 6 tháng học tập và thực tập tại trường để bổ sung về kinh nghiệm thực tế, em đã được thầy trong khoa Cơ khí giao cho đề tài 1 để thực hiện. Do thời gian và trình độ có hạn nên không thể tránh khỏi thiếu sót trong bài tiểu luận này. Vậy em mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cho bài tiểu luận của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Phần 1. CÁC PHẦN TỬ BẢO VỆ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì

a) Định nghĩa

- Cầu chì là một loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh sự cố ngắn mạch, thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị điện, mạch điện điều khiển, mạch điện thắp sáng.

- Cầu chì có đặc điểm là đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá thành rất rẻ nên được ứng dụng rộng rãi.

b) Cấu tạo

Cầu chì bao gồm các thành phần sau:

* Phần tử ngắt mạch: Đây chính là thành phần chính của cầu chì, phần tử này phải có khả năng cảm nhận được giá trị hiệu dụng củ dòng điện qua nó. Phần tử này có giá trị điện trở suất bé (thường bằng bạc, đồng hay các vật liệu dẫn có giá trị điện trở suất nhỏ lân cận với các giá trị nêu trên...). Hình dạng của phần tử có thể ở dạng là một dây (tiết diện tròn), dạng băng mỏng.

* Thân của cầu chì: Thường bằng thuỷ tính, ceramic (sứ gốm) hay các vật liệu khác tương đương. Vật liệu tạo thành thân của cầu chì phải đảm bảo được hai tính chất:

- Có độ bền cơ khí.

- Có độ bền về điệu kiện dẫn nhiệt và chịu đựng được các sự thay đôi nhiệt độ đột ngột mà không hư hỏng.

* Vật liệu lấp đầy (bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì):

- Thường bằng vật liệu Silicat ở dạng hạt, nó phải có khả ngăng hấp thụ được năng lượng sinh ra do hồ quang và phải đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng ngắt mạch.

* Các đấu nối: Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các thiết bị đóng ngắt mạch; đồng thởi phải đảm boả tính tiếp xúc điện tốt.

c) Nguyên lý hoạt động

Đặc tính cơ bản của cầu chì là sự phụ thuộc của thời gian chảy đứt với dòng điẹn chạy qua (đặc tính Ampe - giây). Để có tác dụng bảo vệ, đường Ampe - giây của cầu chì tại mọi điểm phải thấp hơn đặc tính của đối tượng cần bảo vệ.

- Đối với dòng điện định mức của cầu chì: Năng lượng sinh ra do hiệu ứng Joule khi có dòng điện định mức chạy qua sẽ toả ra môi trường và không gây nên sự nóng chảy, sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị mà không gây sự già hoá hay phá hỏng bất cứ phần tử nào của cầu chì.

- Đối với dòng điện ngắn mạch của cầu chì: Sự cân bằng trên cầu chì bị phá huỷ, nhiệt năng trên cầu chì tăng cao và dẫn đến sự phá huỷ cầu chì

d) Phân loại, kí hiệu, công cụ của cầu chì

* Cầu chì dùng trong lưới điện hạ thế có nhiều hình dạng khác nhau, trong sơ đồ nguyên lý ta thường ký hiệu cho cầu chì theo một trong các dạng sau:

Ký hiệu của cầu chì

* Cầu chì có thể chia thành hai dạng cơ bản, tùy thuộc vào nhiệm vụ:

- Cầu chì loại g: Cầu chì dạng này chỉ có khả năng ngắt mạch, khi có sự cố hay quá tải hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải.

- Cầu chì loại a: Cầu chì dạng này chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất trạng thái ngắn mạch trên tải.

* Muốn phân biệt nhiệm vụ làm việc của cầu chì, ta cần căn cứ vào đặc tuyến Ampe - giây (là đường biểu diễn mô tả mối quan hẹ giữa dòng điện qua cầu chì và thời gian ngắt mạch của cầu chì).

- ICC: Giá trị dòng điện ngắn mạch.

- IS: Giá trị dòng điện quá tải.

* Với cầu chì loại g: Khi có dòng ICC qua mạch nó phải ngắt mạch tức thì, và khi có dòng IS qua mạch cầu chì không ngắtm ạch tức thì mà duy trì một khoảng thời gian mới ngắt mạch (thời gian ngắt mạch và giá trị dòng IS tỉ lệ nghịch với nhau).

* Do đó nếu quan sát hai đặc tính Ampe - giây của hai loại cầu chì a và g; ta nhận thấy đặc tính Ampe - giây của cầu chì loại a nằm xa trục thời gian (trục tung) và cao hơn đặc tính Ampe - giây của cầu chì loại g.

Đặc tính Ampe - giây của các loại cầu chì

e)  Các đặc tính điện áp của cầu chì

- Điện áp định mức là giá trị điện áp hiệu dụng xoay chiều xuất hiện ở hai đầu cầu chì (khi cầu chì ngắt mạch), tần số của nguồn điện trong phạm vi 48Hz đến 62Hz.

- Dòng điện định mức là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều mà cầu chì có thể tải liên tục thường xuyên mà không làm thay đổi đặc tính của nó.

- Dòng điện cắt cực tiểu là giá trị nhỏ nhất của dòng điện sự cố mà dây chì có khả năng ngắt mạch. Khả năng cắt định mức là giá trị cực đại của dòng điện ngắn mạch mà cầu chì có thể cắt.

1.1.2 Rơ le nhiệt

a) Định nghĩa

- Rơ le nhiệt (hay còn gọi là Relay nhiệt, Rơle nhiệt) là một loại thiết bị điện dùng để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải, thường dùng kèm với Contactor (Khởi động từ). Rơ le nhiệt có chức năng tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

b) Cấu tạo rơ le nhiệt

Về cấu tạo, rơ le nhiệt thường bao gồm các bộ phận sau:

Hình ảnh mô tả cấu tạo rơ le nhiệt

1. Đòn bẩy

2. Tiếp điểm thường đóng

3. Tiếp điểm thường mở

4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

6. Dây đốt nóng

7. Cần gạt

8. Nút phục hồi

c) Nguyên lý hoạt động

- Đúng như tên gọi của mình, rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự thay đổi nhiệt độ của dòng điện. Khi dòng điện quá tải sẽ phát sinh ra một nhiệt lượng rất lớn khiến cho tấm kim loại của rơ le bị đốt nóng dẫn tới hiện tượng bị giãn nở. Trong thành phần cấu tạo nên rơ le nhiệt, phiến kim loại kép đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thiết bị hoạt động hiệu quả. Phiến kim loại kép này được ghép từ hai thanh kim loại có chỉ số giãn ở khác nhau.

Nguyên lý hoạt động của rơ le nhiệt

- Thông thường, thanh kim loại một sẽ có hệ số giãn nở ít hơn và thường dùng invar (gồm 36% Ni + 64% Fe). Thanh kim loại thứ hai thường được làm từ đồng thau hoặc thép crom – niken bởi có chỉ số giãn nở lớn hơn khoảng 20 lần so với invar.

- Khi dòng điện có sự thay đổi đột ngột, nhiệt độ sẽ tác động lên thanh thép kép khiến nó uốn theo chiều thanh kim loại có hệ số giãn nở ít hơn, lúc này ta có thể dùng trực tiếp cho dòng điện hoặc dây trở bao quanh. Độ uốn cong ít hay nhiều phụ thuộc vào độ dài và độ dày mỏng của thanh kim loại.

d) Chức năng của rơ le

Trên thị trường đang phân phối rất nhiều loại rơ le nhiệt, tùy vào từng tiêu chí mà người ta chia thiết bị này thành những nhóm khác nhau. Cụ thể:

- Dựa theo tiêu chí kết cấu rơ le nhiệt được chia làm hai loại: Rơ le hở và rơ le kín

- Theo yêu cầu sử dụng sẽ có: rơ le nhiệt một cực và rơ le nhiệt hai cực

- Dựa theo phương thức đốt nóng, rơ le nhiệt được chia làm ba loại: rơ le đốt nóng trực tiếp, rơ le đốt nóng gián tiếp và rơ le đốt nóng hỗn hợp. Theo tiêu chí này thì loại rơ le hỗn hợp được sử dụng phổ biến nhất vì nó có tính nhiệt ổn định tương đối tốt đồng thời phù hợp để làm bội số quá tải gúp đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng.

- Ngoài ra, rơ le nhiệt còn có các loại: rơ le nhiệt 3 pha, rơ le nhiệt 1 pha,..

Các loại rơ le nhiệt được sử dụng phổ biến năm 2020

1.1.3 Áp tô mát

a) Định nghĩa

* Áp tô mát (Circuit breaker) là khí cụ điện đóng mạch bằng tay và cắt mạch tự động khi có sự cố như: ngắn mạch, quá dòng, quá áp, sụt áp,..v.v...

* Áp tô mát còn được gọi với tên khác như máy ngắt tự động. Kết cấu Áp tô mát rất đa dạng và được chia theo các chức năng bảo vệ như:

- Áp tô mát dòng điện cực đại .

- Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

- Áp tô mát điện áp thấp.

- Áp tô mát công suất ngược v.v…

b) Cấu tạo của aptomat

b1) Tiếp điểm của aptomat

- Aptomat thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ quang), hoặc ba cấp tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang).

- Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điểm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại, tiếp điểm chính mở trước, sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang. Như vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm điểm hồ quang, do đo bảo vệ được tiếp điểm chính để dẫn điện.

- Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp điểm chính.

b2) Hộp dập hồ quang của Aptomat

- Để CB Aptomat dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của lưới điện, người ta thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: Kiểu nửa kín và kiểu hở.

- Kiểu nửa kín được dặt trong vỏ kín của CB và có lổ thoát khí. Kiểu này có dòng điện giới hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn dòng điện cắt lớn hơn 50KA hoặc điện áp lớn 1000V (cao áp).

- Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng những tấm thép xếp thành lưới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đoạn ngắn thuận lợi cho việc dập tắt hồ quang.

b3) Cơ cấu truyền động cắt Aptomat

- Truyền động cắt thường có hai cách: Bằng tay và bằng cơ điện (điện từ, động cơ điện).

- Điều kiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng điện định mức không lớn hơn 600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng dụng ở các CB có dòng điện lớn hơn (đến 1000A).

- Để tăng lực điều khiển bằng tay người ta dùng một tay dài phụ theo nguyên lý đòn bẩy. Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng động cơ điện hoặc bằng khí nén.

b4) Móc bảo vệ Aptomat

- CB Aptomat tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ - gọi là móc bảo vệ, sẽ tác động khi mạch điện có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và sụt áp.

- Móc bảo vệ quá dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết bị điện không bị quá tải và ngắn mạch, đường thời gian - dòng điện của móc bảo vệ phải nằm dưới đường đặc tính của đối tượng cần bảo vệ. Người ta thường dùng hệ thống điện tử và rơle nhiệt làm móc bảo vệ, đặt bên trong CB.

-Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây này được quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá trị số cho phứp thì phần ứng bị hút và nóc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm của CB mở ra. Điều chỉnh vít để thay đôi lực kháng lò xo, ta có thể điều chỉnh được trị số dòng điện tức động. Để giữ thời gian trong boả vệ quá tỉ kiểu điện từ, người ta thêm một cơ cấu giữ thời gian.

- Móc kiểu rơle nhiệt đơn giản hơn cả, có kết cấu tương tự như rơle nhiệt có phần tử phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, tấm kim loại kép dãn nở làm nhả khớp rơi tự do để mở tiếp điểm của CB khi có quá tải. Kiểu này có nhược điểm là quán tính nhiệt lớn nên không ngắt nhanh được dòng điện tăng vọt khi có ngắn mạch, do đó chỉ bảo vệ được dòng điện quá tải.

- Vì vậy người ta thường sử dụng tổng hợp cả móc kiểu điện từ và móc kiểu rơle nhiệt trong một CB. Loại này được dung ở CB có dòng điện đính mức đến 600A.

-Móc bảo vệ sụt áp (còn gọi là bảo vệ điện áp thấp) cũng thường dung kiểu điện từ. Cuộn dây mắc song song với mnạch điện chính, cuộn dây này được quấn ít vòng với dây tiết diện nhỏ chịu điện áp nguồn.

c) Nguyên lý hoạt động

c1) Sơ đồ nguyên lý của Aptomat dòng điện cực đại

Sơ đồ Aptomat dòng điện cực đại

- Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, Aptomat được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc 2 khớp với móc 3 cùng một cụm với tiếp điểm động.

- Bật Aptomat ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần ứng 4 không hút .

- Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 lớn hơn lực lò xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống làm bật nhả móc 3, móc 5 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của Aptomat được mở ra, mạch điện bị ngắt.

c2) Sơ đồ nguyên lý Aptomat điện áp thấp

Sơ đồ Aptomat điện áp thấp

Bật Aptomat ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 và phần ứng 10 hút lại với nhau. Khi sụt áp quá mức, nam châm điện 11 sẽ nhả phần ứng 10, lò xo 9 kéo móc 8 bật lên, móc 7 thả tự do, thả lỏng, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của Aptomat được mở ra, mạch điện bị ngắt.

1.2. Ý nghĩa, ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ

* Cầu chì được sử dụng rộng rãi trong các phương tiện di chuyển như: xe máy, xe ô tô,… ngoài ra còn sử dụng nhiều trong các mạch điện trong nhà, các máy móc công nghiệp lớn.

Cầu chì sử dụng trong mạch điện trong nhà

Cầu chì sử dụng trong công nghiệp

Cầu chì sử dụng trong xe máy, ô tô

* Nhờ sự chênh lệch biến thiên nhiệt độ của thanh lưỡng kim - gồm 2 miếng kim loại có cấu tạo vật chất khác nhau, nên mạch điện đóng ngắt tự động, thiết bị dùng điện luôn được bảo vệ an toàn trong mọi sự cố. Do đó, rơ le nhiệt được dùng nhiều trong hầu hết các hệ thống điện trong hộ gia đình, nhà máy, xưởng,...

Rờ le nhiệt sử dụng trong nhà máy, xưởng

Rờ le nhiệt sử dụng trong gia đình

*Aptomat hay được gọi là CB, được sử dụng nhiều trong các nhà máy, xưởng,… Đây là thiết bị điện dùng để tự động cắt các mạch điện như cầu chì chì. Nó còn bảo vệ dòng điện tránh tránh khỏi các trường hợp bị quá tải và bị ngắn mạch, sụt áp…

Aptomat sử dụng trong mạng điện gia đình

Aptomat sử dụng trong nhà máy, xưởng

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

- Muốn động cơ chạy chiều thuận, ta nhấn Nút nhấn ON1, cuộn hút của Công tắc tơ K1 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, vì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

- Muốn động cơ chạy chiều ngược ta phải nhấn Nút nhấn OFF để Công tắc tơ K1 ngưng hoạt động, rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược. Khi buông Nút nhấn ON2, thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K2 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K2 hoạt động.

Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

- Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, đầu tiên ta phải nhấn Nút nhấn OFF rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2.

- Khi nhấn Nút nhấn OFF, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1 mất điện, khiến tiếp điểm duy trì cho Công tắc tơ K1 mở ra. Công tắc tơ K1 ngừng hoạt động, các tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ K1 sẽ trở về trạng thái ban đầu để cung cấp điện cho Công tắc tơ KH hoạt động.

- Khi Công tắc tơ KH hoạt động, sẽ đóng các tiếp tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ KH, khóa lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện áp một chiều cho động cơ. Động cơ sẽ được hãm động năng.

Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

Nút nhấn ON1 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1. Khi cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, có hãm

- Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, ta nhấn Nút nhấn ON2. Tiếp điểm thường đóng của Nút nhấn ON2 mở ra ngưng cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1, các tiếp điểm của Công tắc tơ K1 trả về trạng thái ban đầu. Tiếp điểm thường mở của Nút nhấn ON2 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2.

- Khi cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược.

Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, có hãm

Mạch điều khiển động cơ quay hai chiều có liên động, có hãm được ứng dụng trang bị cho nhóm máy tiện.

2.3. Ý nghĩa, ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

Ứng dụng của phương pháp khởi động trực tiếp:

- Khi các động cơ được nhấn nút khởi động thì những cuộn hút Contactor sẽ đóng điện và làm cho những nơi tiếp điểm của ba pha là MC1, MC2 và MC3 được đóng, khi động cơ hoạt động, công tắc giữ MC4 cũng được phép khởi động và được nhả ra để về vị trí ban đầu.

Khởi động trực tiếp

Ý nghĩa của phương pháp khởi động trực tiếp:

-Mạch khởi động cơ trực tiếp sẽ giúp ta tiết kiệm thời gian hơn khi mở máy, động cơ nhận lệnh trực tiếp. Do mở máy trực tiếp nên dòng khởi động lớn (từ 5÷7 lần dòng định mức). Vì vậy, mở máy trực tiếp chỉ áp dụng đối với động cơ có công suất <10Hp và trong các truyền động đơn giản như truyền động băng tải, bơm nước cho các tòa nhà, máy nghiền, máy trộn

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

Sơ lược chung về trang bị điện trong máy cắt kim loại:

- Tùy thuộc vào quá trình công nghệ đặc trung bởi phương pháp gia công, dạng dao , đặc tính chuyển động v.v…, các máy cắt được chia thành các máy cơ bản: tiện, phay; bào, khoan – doa, mài và các nhóm máy khác như gia công răng, ren vít v.v… Theo đặc diểm của quá trình sản xuất, có thể chia thành các máy vạn năng, chuyên dùng và đặc biệt. Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện đuợc các phương pháp gia công khác nhau như tiện, khoan, gia công răng v.v… để gia công các chi tiết khác nhau về hình dạng và kích thuớc. Các máy chuyên dùng là các máy để gia công các chi tiết có cùng hình dáng nhưng có kích thuớc khác nhau. Máy đặc biệt là các máy chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình dáng và kích thước.

1.Trang bị điện trong máy phay

a) Cấu tạo

- Máy phay ngang có cấu tạo gồm các bộ phận, chi tiết cơ bản sau: ... Bàn máy phay ngang vạn năng có tác dụng thực hiện chuyển động chạy dao thẳng đứng và là nơi gá lắp, dẫn hướng cho bàn giao ngang. Bàn dao dọc được thiết kế trên bàn dao ngang, là băng máy có rãnh chữ T để gá đặt và kẹp chặt phôi gia công.

Máy phay đứng

Ngoài ra máy phay không chỉ đơn thuần chỉ có một loại mà có rất nhiều loại khác nhau như: máy phay đứng, máy phay ngang, máy phay giường, máy phay tọa độ, máy phay CNC,..

b) Nguyên lý làm việc

Nhóm máy phay thông thường bao gồm 3 động cơ: động cơ chính (ĐC1) được điều khiển chủ yếu bằng mạch đảo chiều quay liên động có hãm, động cơ bàn máy (ĐC2) và động cơ bơm nước (ĐC3). Mạch trên hình vẽ có nguyên lý hoạt động như sau:

- Nhấn Nút nhấn ON1 dòng điện qua tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2 cấp nguồn cho cuộn hút điên từ của Công tắc tơ K1 hoạt động. Khi đó các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 mở ra khoá chéo nguồn cung cấp cho Công tắc tơ K2, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 đóng lại duy trì cho động cơ ĐC1 quay theo chiều thuận.

- Muốn đảo chiều quay của động cơ trục chính, ta phải nhấn nút OFF để tắt động cơ rồi mới nhấn nút ON2 để đảo chiều quay. Động cơ bơm nước (ĐC3) hoạt động thông qua công tắc CT sau khi động cơ ĐC1 hoạt động.

- Nhấn Nút nhấn ON3 để điều khiển động cơ chạy bàn máy (ĐC2), động cơ chạy bàn máy hoạt động độc lập với động cơ trục chính.

- Khi nhấn nút OFF, sẽ ngắt nguồn toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực không hoạt động, động cơ cũng ngưng hoạt động. Đồng thời tiếp điểm thường mở của Nút nhấn OFF sẽ đóng lại cấp nguồn cho Công tắc tơ KH hoạt động. Khi Công tắc tơ KH hoạt động sẽ cấp nguồn DC vào hai pha bất kỳ làm cho động cơ chính bị hãm lại một cách nhanh chóng. Sau khi buông Nút nhấn OFF ra thì trạng thái hãm sẽ chấm dứt. Động cơ bơm nước không có chế độ hãm. Hệ thống bảo vệ cho động cơ, mạch động lực và mạch điều khiển tương tự như đối với các mạch điều khiển ở trên.

Sơ đồ mạch máy phay

Sơ đồ điện máy phay 6P81

2. Trang bi điện trong máy tiện

a) Cấu tạo

Cấu tạo cơ bản của máy tiện gồm có mặt phẳng xoay(mâm cặp,chấu cặp... vv) quay quanh trục,cơ cấu mâm cặp truyền lực vào vật cần gia công. Dựa trên hệ quả của nguyên lý khối tròn xoay,gia công được một vật trụ đối xứng qua trục(mặt tròn xoay) bằng một công cụ cắt đứng yên.

Các loại máy tiện thông dụng

Sơ đồ máy tiện

Sơ đồ mạch máy tiện

b) Nguyên lí hoạt động

- Nhóm máy tiện thông thường sử dụng mạch điều khiển động cơ quay hai chiều có liên động, có hãm và có thêm một động cơ bơm nước.

- Mạch điều khiển trong nhóm máy tiện điều khiển động cơ trục chính (ĐC1) và động cơ máy bơm nước (ĐC2) theo trình tự. Động cơ trục chính là động cơ có thể đảo chiều quay liên động sẽ hoạt động trước động cơ máy bơm nước.

- Sau khi nhấn Nút nhấn ON1 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều thuận hoặc nhấn Nút nhấn ON2 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều nghịch, thì các Công tắc tơ K1 hoặc K2 sẽ hoạt động, các tiếp điểm thường mở của các Công tắc tơ K1 hoặc K2 gắn phía trước Công tắc CT sẽ đóng lại. Lúc này ta mới có thể mở động cơ ĐC2 thông qua công tắc CT.

- Khi nhấn Nút nhấn OFF thì cả hai động cơ ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp điện áp một chiều để hãm động năng động cơ trục chính qua Công tắc tơ KH. Các động cơ được bảo vệ quá tải bởi Rơ le nhiệt RN1 và RN2, khi động cơ bị quá tải sau một khoảng thời gian nhất định, băng kép trong Rơ le nhiệt sẽ tác động làm cho tiếp điểm thường đóng có phục hồi mở ra cắt điện cung cấp cho cuộn hút điện từ của các Công tắc tơ, mạch điều khiển ngừng hoạt động, dẫn tới động cơ cũng ngừng hoạt động. Sau khi xử lý sự cố, phải nhấn Nút nhấn phục hồi trên Rơ le nhiệt RN để phục hồi thì mới mở máy được. Mạch động lực được bảo vệ bằng CB, mạch điều khiển được bảo vệ bởi Cầu chì

Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển và mạch động lực máy tiện T14L

Nguyên lý hoạt động mạch điện máy tiện T14L:

Đặt tốc độ: Xoay chuyển mạch CM sang trái (vị trí 1) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ K3 thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ nối tiếp. Động cơ 1M quay 1500 vòng/phút. Xoay chuyển mạch CM sang phải (vị trí 1’) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ K4, K5 thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ YY. Động cơ điện quay 3000 vòng/phút. Chạy máy: Nhấn nút M1 hoặc M2, động cơ quay phải hoặc trái. Đóng mở động cơ bơm nước 2M bằng MCCB2. Tắt mở đèn chiếu sáng Đ bằng công tắc H3. Dừng máy và bảo vệ: ấn nút D. Dừng máy sau mỗi ca làm việc phải cắt nguồn bằng MCCB1. Bảo vệ quá tải động cơ 1M bằng rơle nhiệt.

Sơ đồ nguyên lý mạch động lực và mạch điều khiển máy tiện T616

Trên máy tiện T616 có ba động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc:

- Động cơ Đ1 truyền động chính, điện áp 220/380V; công suất 4,5kW; tốc độ 1440 vg/ph.

- Động cơ Đ2 bơm dầu, điện áp 380/220V; công suất 0,1kW; tốc độ 2700 vg/ph.

- Động cơ Đ3 bơm nước, điện áp 380 /220V; công suất 0,125kW; tốc độ 2800 vg/ph. Mạch khống chế có điện áp 380V.

Nguyên lý hoạt động:

- Khống chế sự làm việc của máy bằng công tắc xoay nhiều tiếp điểm đặt cạnh ụ đứng.

- Nếu tay gạt ở vị trí giữa (ứng với vị trí 0 trong hình 1-3) máy sẽ không làm việc.

- Khi đóng CB, rơle điện áp PH tác động sẽ đóng tiếp điểm PH để duy trì và đồng thời chuẩn bị cho K1 hoặc K2 và K3 làm việc

-  Khi đưa tay gạt công tắc lên phía trên (vị trí 1của CM b), Công tắc tơ K1và K3 có điện vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường mở K1 ở mạch động lực đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều thuận

- Khi đưa tay gạt công tắc xuống phía dưới (vị trí 1’ CM b), Công tắc tơ K2 và K3 có điện vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường mở K1 ở mạch động lực đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều nghịch.

-Động cơ bơm dầu ĐD làm việc đồng thời với động cơ chính ĐC bằng công tắc tơ K3, ở vị trí (1) hoặc (1’) công tắc tơ K3 đều tác động.

- Tắt mở động cơ ĐN bơm nước bằng MCCB2, nó cũng chỉ làm việc khi động cơ chính ĐC làm việc.

- Chiếu sáng cục bộ trên máy bằng đèn Đ 36V lấy điện qua biến áp BA và nhờ công tắc CT

- Bảo vệ ngắn mạch của động cơ và mạch khống chế bằng CB và MCCB. Bảo vệ thấp áp bằng rơle PH. Nếu điện áp lưới điện quá thấp thì PH không tác động, tiếp điểm PH ( 1-3) hở mạch. Các công tắc tơ K1,K2 và K3 ngưng hoạt động, mạch được bảo vệ. Bảo vệ quá tải bằng rơ le nhiệt RN

3. Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

Ứng dụng thực tế của máy tiện:

- Trong những phương pháp chế tạo chi tiết cho các lọai máy, cơ cấu, khí cụ, cũng như cho các sản phẩm khác, phương pháp cắt gọt được sử dụng  rộng ri nhất đó là phương pháp Tiện, Phay, Bào, Nguội, Khoan, Mài …

- Thực chất của phương pháp cắt gọt là tạo nên những bề mặt mới bằng các làm biến dạng, sau đó bớt đi những lớp kim lọai bề mặt để tạo thành phoi. Các chi tiết thường là trịn xoay như trục, Puli, bánh răng và các chi tiết khác, đều được gia công trên máy tiện, hình thức ny được gọi là gia công tiện.

- Máy tiện là lọai máy cắt kim lọai được dùng rộng ri nhất để gia công các chi tiết trịn xoay, cc chi tiết định hình, my tiện chiếm khỏang 40% - 50% số lượng máy cắt kim lọai trong phân xưởng cơ khí, với nhiều chủng lọai và kích thước khác nhau.

Ứng dụng thực tê của máy phay:

* Máy phay cơ khí ra đời đã đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người và được ứng dụng vào thực tế trong đời sống như sau:

- Ứng dụng trong gia công, cắt gọt các chi tiết để tạo thành những sản phẩm theo khuôn đúc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

- Máy phay được ứng dụng trong ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng.

- Được ứng dụng hoạt động ở trong các công ty chế tạo các chi tiết và phụ tùng máy móc, thiết bị.

- Có thể ứng dụng trong cắt gọt, phay các vật dụng được làm từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Giúp con người điều khiển trong lĩnh vực chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

- CADe-SIMU là một phần mềm vẽ mạch và mô phỏng mạch điện công nghiệp đã được việt hóa. Giao diện của phần mềm như sau :

Phần mềm tiện lới trong việc vẽ các sơ đồ mạch điện công nghiệp, được hỗ trợ đầy đủ các kí hiệu của các thiết bị dùng trong công nghiệp như nguồn vào, contacto, Aptomat, Role, motor... Việc đưa ra sơ đồ điều khiển trong công nghiệp khá đơn giản đối với phần mềm này, giúp  vẽ mạch nhanh chóng và đồng thời có thể mô phỏng. Tiện lợi ở phần mềm là đã được việt hóa nên rất dễ sử dụng. Các bạn có thể tìm được sự tiện lợi trong phần mềm chuyên dụng vẽ mạch công nghiệp này.