ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN THUẬN THANH     - MSSV: 21003282

Ngành học: CƠ KHÍ

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD: Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN THUẬN THANH     - MSSV: 21003282

Ngành học: CƠ KHÍ

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2022

LỜI NÓI ĐẦU

# Là sinh viên của ngành cơ khí, sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng, được sự giảng dạy tận tình của các thầy cô cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân,em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô công truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong quá trình làm bài.

# Hiện nay Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi vào nền kinh tế đưa đến những đổi thay chưa từng có trong lịch sử loài người. Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ có ảnh hưởng quyết định đến chiến lược phát triển đất nước, Nhà nước ta đã ra sức đào tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khuyến khích đầu tư nhằm phát triển nhanh nền khoa học kỹ thuật nước nhà.

Xin trân trọng cảm ơn !

MỤC LỤC

# NỘI DUNG

Phần 1.Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì

1.1.2 Rơ le nhiệt

1.1.3 Áp tô mát

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ

- Hình ảnh minh họa

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

- Hình ảnh minh họa

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

2. Trang bi điện trong máy tiện

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

# KẾT LUẬN

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần 1.Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì

Cầu chì là một thiết bị điện mà không thể thiếu trong mỗi mạng lưới điện. Cầu chì được nối trực tiếp giữa dây dẫn và các thiết bị điện. Mục đích của việc này là giúp bảo vệ hệ thống điện khi dòng điện lên mức quá tải có thể xảy ra tình trạng cháy nổ.

### Đặc điểm cấu tạo

Cầu chì có cấu tạo rất đơn giản gồm một sợi dây móc với 2 đầu của dây dẫn bên trong mạch điện, thiết bị này khác với aptopmat nhưng chức năng tương tự nhau

Vị trí lắp đặt cầu thì được đặt phía sau nguồn điện tổng và phía trước những thiết bị sử dụng điện. Cấu tạo cầu chì bao gồm các bộ phận như sau:

- Nắp cầu chì

- Hộp giữ cầu chì

- Các trấu mắc

- Sợi dây chì dẫn điện hay còn gọi là bộ phận ngắt cầu chì

Trong đó bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là dây chì kim loại, bộ phận này giúp ngắt điện khi gặp các sự cố quá tải, đoản mạch…

Những bộ phận này được thay đổi tùy thuộc vào từng loại cầu chì cũng như những mục đích khác mang tính thẩm mỹ

Thiết bị này cũng khá đa dạng về mẫu mã và chủng loại như cầu chì ống, loại hạ thế, cầu chì bằng sứ, cầu dao… tùy thuộc vào điều kiện sử dụng mà ta có sự lựa chọn thích hợp

Trong mạch điện, cầu chì là thiết bị điện được mắc nối tiếp với dây pha, trước công tắc và trên ổ lấy điện bởi vì khi dòng điện tăng vượt quá giá trị định mức, dây chảy cầu chì nóng lên và bị đứt làm mạch điện bị hở, từ đó giúp bảo vệ mạch điện và các độ dùng trong gia đình

chức năng của cầu chì

Dây cầu chì được phân thành từ rất nhiều kim loại nóng chảy, đặc điểm lớn nhất của nó là dễ nóng chảy hơn bất kỳ một kim loại nào. Như vậy, khi đường điện được lắp dây cầu chì nếu không may dây đường điện bị hỏng, nguồn điện quá lớn, dây cầu chì sẽ nóng chảy đầu tiên rồi cắt nguồn điện. Các vật tư điện, đường dây điện sẽ tránh bị chập mạch, hỏng hóc và cũng cam đoan an ninh, tránh các tai nạn về điện cho loài người.

Cầu chì sử dụng nhiều lần được ứng dụng rộng rãi trong các mạch điện gia dụng, các đường dây tải điện. Các cầu chì dùng một lần thì thường được lắp trong các thiết bị điện gia dụng như: máy sấy, máy pha cà phê,…

### Nguyên lý hoạt động cầu chì

Cầu chì hoạt động dựa vào nguyên lí tự chảy hoặc uốn cong để tác rời mạch điện khi có cường độ dòng điện trong mạch tăng đột ngột.

Để thực hiện được công việc này thì điện trở của chất liệu làm dây cầu chì cần có nhiệt độ nóng chảy nhất định, kích thước và thành phần cấu tạo bên trong phù hợp

Trường hợp quá dòng càng lớn thì khả năng cắt mạch càng nhanh, mối quan hệ giữa thời gian cắt mạch của cầu chì và dòng điện qua nó gọi là đặc tính bảo vệ của cầu chì.

1.1.2 Rơ le nhiệt

Rơ le là một thiết bị dùng để bảo vệ các mạch điện và thiết bị điện không bị hỏng khi dòng điện quá tải, tăng lên đột ngột. Rơ le nhiệt còn có một tên gọi khác là relay.

Rơ le nhiệt có chức năng đóng cắt các tiếp điểm khi dòng điện tăng mạnh sinh ra nhiệt tác động lên thanh kim loại khiến chúng bị giãn nở ra. Nhờ sự có mặt của nó mà các thiết bị điện và máy móc sẽ hoạt động ổn định hơn cũng như không bị hư hỏng khi quá tải. Chính vì vậy, rơle nhiệt được ứng dụng trong hầu hết các hệ thống điện từ công nghiệp tới dân sự.

Máy Rơ le nhiệt hay còn gọi là relay

Hiện nay, rơ le nhiệt được sử dụng trong dòng điện áp xoay chiều có công suất là 500V, tần số 50Hz. Ngoài ra còn có loại mới lđm lên tới 150A và 440V cho dòng điện một chiều.

## Cấu tạo của rơ le nhiệt

Về cấu tạo, rơ le nhiệt thường bao gồm các bộ phận sau:

Hình ảnh mô tả cấu tạo rơ le nhiệt

1. Đòn bẩy

2. Tiếp điểm thường đóng

3. Tiếp điểm thường mở

4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

6. Dây đốt nóng

7. Cần gạt

8. Nút phục hồi

Có thể nói rơ le nhiệt có cấu tạo không quá phức tạp và cách sử dụng cũng rất đơn giản.

Nguyên lý hoạt động của rơ le nhiệt

Đúng như tên gọi của mình, rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự thay đổi nhiệt độ của dòng điện. Khi dòng điện quá tải sẽ phát sinh ra một nhiệt lượng rất lớn khiến cho tấm kim loại của rơ le bị đốt nóng dẫn tới hiện tượng bị giãn nở. Trong thành phần cấu tạo nên rơ le nhiệt, phiến kim loại kép đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thiết bị hoạt động hiệu quả. Phiến kim loại kép này được ghép từ hai thanh kim loại có chỉ số giãn ở khác nhau.

Nguyên lý hoạt động của rơ le nhiệt

Thông thường, thanh kim loại một sẽ có hệ số giãn nở ít hơn và thường dùng invar (gồm 36% Ni + 64% Fe). Thanh kim loại thứ hai thường được làm từ đồng thau hoặc thép crom – niken bởi có chỉ số giãn nở lớn hơn khoảng 20 lần so với invar.

Khi dòng điện có sự thay đổi đột ngột, nhiệt độ sẽ tác động lên thanh thép kép khiến nó uốn theo chiều thanh kim loại có hệ số giãn nở ít hơn, lúc này ta có thể dùng trực tiếp cho dòng điện hoặc dây trở bao quanh. Độ uốn cong ít hay nhiều phụ thuộc vào độ dài và độ dày mỏng của thanh kim loại.

## Chức năng của rơ le

- Rơ le giúp chuyển mạch nhiều dòng điện hoặc điện áp sang các tải khác nhau sử dụng một tín hiệu điều khiển.

- Giúp cách ly các mạch điều khiển khỏi mạch tải hoặc mạch được cấp điện AC khỏi mạch được cấp điện DC.

- Giám sát toàn bộ các hệ thống an toàn công nghiệp và ngắt điện cho máy móc nếu đảm bảo độ an toàn.

- Sử dụng một vài rơ-le để cung cấp các chức năng logic đơn giản như ‘AND,’ ‘NOT,’ hoặc ‘OR’ cho điều khiển tuần tự hoặc khóa liên động an toàn.

1.1.3 Áp tô mát

Aptomat là tên thường gọi của thiết bị đóng cắt tự động (cầu dao tự động). Trong tiếng Anh thiết bị đóng cắt là Circuit Breaker (viết tắt là CB). Aptomat có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong hệ thống điện. Một số dòng Aptomat có thêm chức năng bảo vệ chống dòng rò được gọi là aptomat chống rò hay aptomat chống giật. Aptomat đôi khi còn được gọi theo cách ngắn gọn là Át.

Phân loại Aptomat:

1/ Phân loại theo cấu tạo:

- Aptomat dạng tép MCB (Miniature Circuit Breaker): bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Hình ảnh: Aptomat dạng tép MCB của hãng LS

- Aptomat dạng khối MCCB (Moulded Case Circuit Breaker): bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Hình ảnh: Aptomat dạng khối MCCB của hãng Mitsubishi

Cấu tạo Aptomat:

Aptomat (MCB hay MCCB) thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ quang) hoặc ba tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang).

Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điểm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại, tiếp điểm chính mở trước, sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang. Như vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm hồ quang, do đó bảo vệ được tiếp điểm chính để dẫn điện. Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp điểm chính.

Nguyên lý hoạt động của Aptomat:

Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, Aptomat được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc 2 khớp với móc 3 cùng một cụm tiếp điểm động. Bật Aptomat ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần ứng 4 không hút.

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống làm bật nhả móc 3, móc 5 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của Aptomat được mở ra, mạch điện bị ngắt.

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ

-Cầu chì sử dụng nhiều lần được ứng dụng rộng rãi trong các mạch điện gia dụng, các đường dây tải điện. Các cầu chì dùng một lần thì thường được lắp trong các thiết bị điện gia dụng như: máy sấy, máy pha cà phê,…

Rơ le nhiệt được lắp cùng với Contactor (Khởi động từ) nhằm mục đích bảo vệ các thiết bị điện nhất là động cơ điện khi quá dòng, quá tải trong các quá trình hoạt động. Nhờ có rơ le nhiệt mà máy móc và thiết bị hoạt động bền bỉ, ổn định hơn, giảm nguy cơ hư hỏng trong các quá trình sử dụng điện.

Aptomat 3 pha hiện đang được sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực có liên quan tới ngành điện như trong tủ bảng điện, hệ thống tự động hóa. Đặc biệt, thích hợp với các công trình xây dựng, nhà cao tầng, văn phòng, các công trình dân dụng, quảng trường, trong các xưởng sản xuất của doanh nghiệp, sân bay, nhà ga, nhà máy, …

- Hình ảnh minh họa

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

-Muốn động cơ chạy chiều thuận, ta nhấn Nút nhấn ON1, cuộn hút của Công tắc tơ K1 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, vì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động. Muốn động cơ chạy chiều ngược ta phải nhấn Nút nhấn OFF để Công tắc tơ K1 ngưng hoạt động, rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược. Khi buông Nút nhấn ON2, thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K2 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K2 hoạt động.

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

-Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, đầu tiên ta phải nhấn Nút nhấn OFF rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2. Khi nhấn Nút nhấn OFF, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1 mất điện, khiến tiếp điểm duy trì cho Công tắc tơ K1 mở ra. Công tắc tơ K1 ngừng hoạt động, các tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ K1 sẽ trở về trạng thái ban đầu để cung cấp điện cho Công tắc tơ KH hoạt động. Khi Công tắc tơ KH hoạt động, sẽ đóng các tiếp tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ KH, khóa lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện áp một chiều cho động cơ. Động cơ sẽ được hãm động năng.

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

Nút nhấn ON1 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ củaCông tắc tơ K1. Khi cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tácđộng đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, ta nhấn Nút nhấn ON2. Tiếp điểm thường đóng của Nút nhấn ON2 mở ra ngưng cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1, các tiếp điểm của Công tắc tơ K1 trả về trạng thái ban đầu. Tiếp điểm thường mở của Nút nhấn ON2 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2.
     Khi cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược.

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

- Hình ảnh minh họa

- _ Ứng dụng:  Do mở máy trực tiếp nên dòng khởi động lớn (từ 5÷7 lần dòng định mức). Vì vậy, mở máy trực tiếp chỉ áp dụng đối với động cơ có công suất <10Hp và trong các truyền động đơn giản như truyền động băng tải, bơm nước cho các tòa nhà, máy nghiền, máy trộn…

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

Nhóm máy phay thông thường bao gồm 3 động cơ: động cơ chính (ĐC1) được
điều khiển chủ yếu bằng mạch đảo chiều quay liên động có hãm, động cơ bàn máy
(ĐC2) và động cơ bơm nước (ĐC3). Mạch trên hình vẽ có nguyên lý hoạt động như
sau
Nhấn Nút nhấn ON1 dòng điện qua tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ
K2 cấp nguồn cho cuộn hút điên từ của Công tắc tơ K1 hoạt động. Khi đó các tiếp
điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 mở ra khoá chéo nguồn cung cấp cho Công tắc
tơ K2, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 đóng lại duy trì cho động cơ ĐC1
quay theo chiều thuận.
Muốn đảo chiều quay của động cơ trục chính, ta phải nhấn nút OFF để tắt động cơ
rồi mới nhấn nút ON2 để đảo chiều quay.
Động cơ bơm nước (ĐC3) hoạt động thông qua công tắc CT sau khi động cơ ĐC1 hoạt
động.
Nhấn Nút nhấn ON3 để điều khiển động cơ chạy bàn máy (ĐC2), động cơ
chạy bàn máy hoạt động độc lập với động cơ trục chính.
Khi nhấn nút OFF, sẽ ngắt nguồn toàn bộ mạch điều khiển, mạch
động lực không hoạt động, động cơ cũng ngưng hoạt động. Đồng thời tiếp
điểm thường mở của Nút nhấn OFF sẽ đóng lại cấp nguồn cho Công tắc tơ
KH hoạt động. Khi Công tắc tơ KH hoạt động sẽ cấp nguồn DC vào hai pha
bất kỳ làm cho động cơ chính bị hãm lại một cách nhanh chóng. Sau khi
buông Nút nhấn OFF ra thì trạng thái hãm sẽ chấm dứt. Động cơ bơm nước
không có chế độ hãm. Hệ thống bảo vệ cho động cơ, mạch động lực và mạch
điều khiển tương tự như đối với các mạch điều khiển ở trên.

2. Trang bi điện trong máy tiện

Nguyên lý làm việc
Nhóm máy tiện thông thường sử dụng mạch điều khiển động cơ quay hai chiều
có liên động, có hãm và có thêm một động cơ bơm nước.
Mạch điều khiển trong nhóm máy tiện điều khiển động cơ trục chính (ĐC1) và
động cơ máy bơm nước (ĐC2) theo trình tự. Động cơ trục chính là động cơ có thể
đảo chiều quay liên động sẽ hoạt động trước động cơ máy bơm nước.
Sau khi nhấn Nút nhấn ON1 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều thuận hoặc
nhấn Nút nhấn ON2 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều nghịch, thì các Công tắc
tơ K1 hoặc K2 sẽ hoạt động, các tiếp điểm thường mở của các Công tắc tơ K1 hoặc K2
gắn phía trước Công tắc CT sẽ đóng lại. Lúc này ta mới có thể mở động cơ ĐC2 thông
qua công tắc CT.
Khi nhấn Nút nhấn OFF thì cả hai động cơ ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp
điện áp một chiều để hãm động năng động cơ trục chính qua Công tắc tơ KH.
Các động cơ được bảo vệ quá tải bởi Rơ le nhiệt RN1 và RN2, khi động cơ bị quá tải
sau một khoảng thời gian nhất định, băng kép trong Rơ le nhiệt sẽ tác động làm cho
tiếp điểm thường đóng có phục hồi mở ra cắt điện cung cấp cho cuộn hút điện từ
của các Công tắc tơ, mạch điều khiển ngừng hoạt động, dẫn tới động cơ cũng ngừng
hoạt động. Sau khi xử lý sự cố, phải nhấn Nút nhấn phục hồi trên Rơ le nhiệt RN để
phục hồi thì mới mở máy được. Mạch động lực được bảo vệ bằng CB, mạch điều
khiển được bảo vệ bởi Cầu chì.

Nguyên lý hoạt động mạch điện máy tiện T14L:
Đặt tốc độ: Xoay chuyển mạch CM sang trái (vị trí 1) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ
K3 thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ nối tiếp. Động cơ 1M quay 1500
vòng/phút.
Xoay chuyển mạch CM sang phải (vị trí 1’) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ K4, K5
thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ YY. Động cơ điện quay 3000 vòng/phút.
Chạy máy: Nhấn nút M1 hoặc M2, động cơ quay phải hoặc trái. Đóng mở động cơ bơm
nước 2M bằng MCCB2. Tắt mở đèn chiếu sáng Đ bằng công tắc H3.
Dừng máy và bảo vệ: ấn nút D. Dừng máy sau mỗi ca làm việc phải cắt nguồn bằng
MCCB1. Bảo vệ quá tải động cơ 1M bằng rơle nhiệt.

Trên máy tiện T616 có ba động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc:
Động cơ Đ1 truyền động chính, điện áp 220/380V; công suất 4,5kW; tốc độ
1440 vg/ph.
Động cơ Đ2 bơm dầu, điện áp 380/220V; công suất 0,1kW; tốc độ 2700vg/ph.
Động cơ Đ3 bơm nước, điện áp 380 /220V; công suất 0,125kW; tốc độ 2800
vg/ph. Mạch khống chế có điện áp 380V.
Nguyên lý hoạt động:
Khống chế sự làm việc của máy bằng công tắc xoay nhiều tiếp điểm đặt cạnh
ụ đứng.
Nếu tay gạt ở vị trí giữa (ứng với vị trí 0 trong hình 1-3) máy sẽ không làm
việc.
Khi đóng CB, rơle điện áp PH tác động sẽ đóng tiếp điểm PH để duy trì và
đồng thời
chuẩn bị cho K1 hoặc K2 và K3 làm việc.
Khi đưa tay gạt công tắc lên phía trên (vị trí 1của CM b), Công tắc tơ K1và K3
có điện
vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường mở K1 ở mạch động lực
đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều thuận.
Khi đưa tay gạt công tắc xuống phía dưới (vị trí 1’ CM b), Công tắc tơ
K2 và K3 có điện vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường
mở K1 ở mạch động lực đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều nghịch.
Động cơ bơm dầu ĐD làm việc đồng thời với động cơ chính ĐC bằng
công tắc tơ K3, ở vị trí (1) hoặc (1’) công tắc tơ K3 đều tác động.
Tắt mở động cơ ĐN bơm nước bằng MCCB2, nó cũng chỉ làm việc khi
động cơ chính ĐC làm việc.
Chiếu sáng cục bộ trên máy bằng đèn Đ 36V lấy điện qua biến áp BA
và nhờ công tắc CT.
Bảo vệ ngắn mạch của động cơ và mạch khống chế bằng CB và
MCCB. Bảo vệ thấp áp bằng rơle PH. Nếu điện áp lưới điện quá thấp
thì PH không tác động, tiếp điểm PH ( 1-3) hở mạch. Các công tắc tơ
K1,K2 và K3 ngưng hoạt động, mạch được bảo vệ. Bảo vệ quá tải
bằng rơ le nhiệt RN.

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

## -Ứng dụng của máy phay trong gia công cơ khí

Máy phay cơ khí ra đời đã đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của con người và được ứng dụng vào thực tế trong đời sống như sau:

- Ứng dụng trong gia công, cắt gọt các chi tiết để tạo thành những sản phẩm theo khuôn đúc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

- Máy phay được ứng dụng trong ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng.

- Được ứng dụng hoạt động ở trong các công ty chế tạo các chi tiết và phụ tùng máy móc, thiết bị.

- Có thể ứng dụng trong cắt gọt, phay các vật dụng được làm từ gỗ và được ứng dụng trong ngành chế biến đồ gỗ. Giúp con người điều khiển trong lĩnh vực chạm khắc các hoạ tiết, các chi tiết gỗ.

-Ứng dụng của máy tiện trong gia công cơ khí

- Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất. Máy tiện chiếm khoảng 25% - 35% tổng số thiệt bị trong phân xưởng gia công cắt gọt.

- Nguyên công tiện thường được thực hiện trên các loại máy tiện như: máy tiện ren vít vạn năng, máy tiện đứng, máy tiện cụt, máy tiện RW, máy tiện tự động, máy tiện CNC,… Ngoài ra tiện còn có thể được thực hiện trên các loại máy khác như: máy khoan, máy phay, máy doa …

- Dụng cụ cắt gọt khi tiện được gọi là dao tiện. Dao tiện có nhiều loại dao như: dao đầu thẳng, dao đầu cong, dao vai, dao khỏa mặt đầu, dao tiện lỗ, dao tiện định hình… và các loại và các loại mảnh dao tiện ngoài và móc lỗ, mảnh dao tiện ren, mảnh dao tiện chích rãnh và cắt đứt, Cán dao tiện,...

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

Kết luận

Hiện nay bất kể một thiết bị tự động nào cũng sử dụng điện, có thể là một mạch điện hoàn chỉnh hoặc là một số mạch điện đơn giản có thể giúp thiết bị hoạt động không cần phải nhờ đến sức của con người.Điều đó thúc đẩy nên mạch điện ngày càng phổ biến cũng như trình độ của các công nhân ngày càng lên cao, thúc đẩy chúng ta cần phải có học thức và một số ít hiểu biết về mạch điện để có thể chỉnh xửa khi nó bị hư hỏng, chạm mạch. Giờ đã có các thiết bị bảo vệ điện như cầu chì, áp tô mát thì các sự cố chạm mạch không còn nguy hiểm nữa. Nhưng để có thể điều khiển nó để nó có thể hoạt động lại bình thường là nhờ vào trình độ hiểu biết của chúng ta
        Với sự hiểu biết được hiện cơ trình độ học vấn ở môn TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI, chúng ta sẽ hiểu biết thêm về các mạch điện , các thiết bị điện trong máy cắt kim mà không thể học ở đâu được, đây cũng sẽ là hành trang kiến thức để chúng ta có thể biết vào đời một cách đầy tự tin mà không gặp phải khó khăn trong cuộc sống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://kipvietnam.vn/cau-tao-va-cong-dung-cua-cau-chi/

https://diennuockhanhtrung.com/cau-chi-dien-la-gi

http://cauchichauvinhcuong.blogspot.com/2018/06/cau-chi-la-gi-va-chuc-nang-cua-cau-chi.html

https://diennuocnhatlong.vn/meo-vat/cau-chi-la-gi.html#:~:text=C%E1%BA%A7u%20ch%C3%AC%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20d%C3%B9ng%20%C4%91%E1%BB%83,%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20r%E1%BB%99ng%20r%C3%A3i.

https://labvietchem.com.vn/tin-tuc/ro-le-nhiet-la-gi.html

https://dtech.vn/aptomat-la-gi-cau-tao-aptomat-cac-thong-so-co-ban-cua-aptomat-gp-1152.htm

https://www.linhtrung.vn/aptomat-la-gi-cau-tao-aptomat-va-cac-thong-so-co-ban-cua-aptomathttps://hoachat.com.vn/tin-tuc/ro-le-nhiet-la-gi.html#:~:text=gi%E1%BA%A3n%2C%20ch%C3%ADnh%20x%C3%A1c-,%E1%BB%A8ng%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20r%C6%A1%20le%20nhi%E1%BB%87t,qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91i%E1%BB%87n.

https://www.giadiencongnghiep.com/aptomat-la-gi-cong-dung-va-cau-tao-nhung-thuong-hieu-noi-tieng-.html