ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. Phan Đức Tính      MSSV: 21003260

TÊN ĐỀ TÀI

Ngành học: Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD: Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1 .Phan Đức Tính          - MSSV: 21003260

TÊN ĐỀ TÀI

Ngành học: Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời cảm ơn

Lời nói đầu:

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Cơ Khí, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô công truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong quá trình làm bài.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong học kỳ qua để hoàn thành bài tiểu luận. Nhưng do kiến thức hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày. Rất kính mong sự góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn !

# Nội dung:

CHƯƠNG I: Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì:

- Cầu chì Cầu chì là một phần tử hay thiết bị được sử dụng nhằm phòng tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây gây cháy, nổ, qua đó bảo vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện.

Cấu tạo cầu chì:

- Nắp cầu chì

- Hộp giữ cầu chì

- Các trấu mắc

- Sợi dây chì dẫn điện hay còn gọi là bộ phận ngắt cầu chì

Phân Loại cầu chì:

Phân loại theo :-môi trường hoạt động

+Theo cấu tạo

+Theo đặt điểm

+Theo số lần sử dụng

Và đây là một số hình ảnh cầu chì : cao áp, hạ áp, nhiệt, hở,vặn, hộp, ống , tự rơi,..

### Nguyên lý hoạt động cầu chì

-Cầu chì hoạt động dựa vào nguyên lí tự chảy hoặc uốn cong để tác rời mạch điện khi có cường độ dòng điện trong mạch tăng đột ngột.

-Để thực hiện được công việc này thì điện trở của chất liệu làm dây cầu chì cần có nhiệt độ nóng chảy nhất định, kích thước và thành phần cấu tạo bên trong phù hợp

-Trường hợp quá dòng càng lớn thì khả năng cắt mạch càng nhanh, mối quan hệ giữa thời gian cắt mạch của cầu chì và dòng điện qua nó gọi là đặc tính bảo vệ của cầu chì.

1.1.2 Rơ le nhiệt

Khái niệm Rơ le nhiệt:

. - Rơ le nhiệt còn có tên gọi khác là relay nhiệt, là thiết bị có thể tự động đóng, ngắt mạch khi dòng điện có dấu hiệu quá tải. Các rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự giãn nở của các thanh kim loại khi bị đốt nóng. ... Theo phương thức đốt nóng: Rơ le đốt nóng trực tiếp, rơ le đốt nóng gián tiếp và rơ le đốt nóng hỗn hợp

Ứng dụng và cấu tạo của Rơ le nhiệt:

-Rơ le nhiệt được lắp cùng với Contactor (Khởi động từ) để bảo vệ các thiết bị điện đặc biệt là động cơ điện khi quá dòng, quá tải trong quá trình hoạt động.

-

Cấu tạo:

1. Đòn bẩy

2. Tiếp điểm thường đóng

3.Tiếp điểm thường mở

4.Vít chỉnh dòng điện tác động

5.Thanh lưỡng kim

6.Dây đốt nóng

7.Cần gạt

8.Nút phục hồi

Nguyên lý hoạt động của Rơ le nhiệt:

Đúng như tên gọi của mình, rơ le nhiệt hoạt động dựa trên sự thay đổi nhiệt độ của dòng điện. Khi dòng điện quá tải sẽ phát sinh ra một nhiệt lượng rất lớn khiến cho tấm kim loại của rơ le bị đốt nóng dẫn tới hiện tượng bị giãn nở. Trong thành phần cấu tạo nên rơ le nhiệt, phiến kim loại kép đóng một vai trò vô cùng quan trọng để thiết bị hoạt động hiệu quả. Phiến kim loại kép này được ghép từ hai thanh kim loại có chỉ số giãn ở khác nhau.

Thông thường, thanh kim loại một sẽ có hệ số giãn nở ít hơn và thường dùng invar (gồm 36% Ni + 64% Fe). Thanh kim loại thứ hai thường được làm từ đồng thau hoặc thép crom – niken bởi có chỉ số giãn nở lớn hơn khoảng 20 lần so với invar.

Khi dòng điện có sự thay đổi đột ngột, nhiệt độ sẽ tác động lên thanh thép kép khiến nó uốn theo chiều thanh kim loại có hệ số giãn nở ít hơn, lúc này ta có thể dùng trực tiếp cho dòng điện hoặc dây trở bao quanh. Độ uốn cong ít hay nhiều phụ thuộc vào độ dài và độ dày mỏng của thanh kim loại.

Khi chọn rơ le nhiệt người dùng cần quan tâm tới những lưu ý sau:

+Chọn đúng dòng rơ le nhiệt phù hợp cho nhu cầu của mình.

+ Chọn rơ le nhiệt phù hợp với contacror, thông số này đã được nhà sản xuất ghi ngay trên tờ catologue của sản phẩm.

+ Nên chọn những rơ le có dải chỉnh dòng lớn hơn nhu cầu sử dụng một chút để có thể điều chỉnh trong quá trình hoạt động thực tải.

Các nút chức năng của rơ le nhiệt

### Mỗi nút trên rơ le nhiệt đều có những công năng khác nhau:

### 1 - đầu cực kết nối: là đầu cực kết nối giữa rơ le nhiệt và contactor

2 - điều chỉnh dòng bảo vệ: núm xoay chỉnh dòng cần bảo vệ

3 - trạng thái đèn báo

4 - nút reset

5 - các ốc kết nối

6 - chỗ kết nối đầu ra với tải là động cơ cần bảo vệ

7 - nút test thử: để biết rơ le có hoạt động bình thường, chức năng có ổn định hay không thì chúng ta nhấn nút màu đỏ này để kiểm tra chất lượng của thiết bị

8 - nút dừng khẩn

1.1.3 Áp tô mát

-Khái niệm: Áp tô mát là khí cụ điện đóng ngắt bằng tay và tự động ngắt mạch điện để bảo vệ động cơ. Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điểm chính.

Cấu tạo Aptomat:

1, 6. Lò xo ; 2, 3. Cơ cấu đòn móc; 4. Nắp từ động; 5. Lõi sắt từ; 7. Cuộn dây bảo vệ quá dòng

Dòng điện cực đại:

a)Áp tô mát dòng điện cực đại

+ Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, áp tô mát được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm nhờ 2 khớp với móc 3 cùng một cụm với tiếp điểm động

+ Khi bật aptomat ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam chậm điện 5 và phần ứng 4 không hút

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 lớn hơn lực lfo xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẻ hút vào phần ứng 4 xuống làm bật nhả móc 3, móc 5 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng. Cuối cùng là các tiếp điểm Aptomat được mở ra đồng thời làm cho mạch điện bị ngắt

Điện áp thấp:

-Khi áp to mát được bật ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 và phần ứng 10 hút lại với nhau, khi sụt áp quá mức nam châm điện 11 sẻ nhả phần ứng 10, lò xo 9 kéo móc 8 bật lên, móc 7 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng. Cuối cùng aptomat được mở ra, mạch điện bị ngắt.

-Trong hệ thống điện công nghiệp, Áp tô mát thường gắn ở vị trí đầu của nguồn điện cấp vào thiết bị. Các chức năng chính của Áp tô mát bao gồm:

- Cung cấp dòng điện xuống tải tiêu thụ - Bảo vệ thiết bị, tải khỏi hiện tượng ngắn mạch, quá dòng - Bảo đảm an toàn cho người sử dụng

Phần 2. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

-Muốn động cơ chạy chiều thuận, ta nhấn Nút nhấn ON1, cuộn hút của Công tắc tơ K1 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, vì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

- Muốn động cơ chạy chiều ngược ta phải nhấn Nút nhấn OFF để Công tắc tơ K1 ngưng hoạt động, rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược. Khi buông Nút nhấn ON2, thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K2 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K2 hoạt động.

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

-Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, đầu tiên ta phải nhấn Nút nhấn OFF rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2.

-Khi nhấn Nút nhấn OFF, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1 mất điện, khiến tiếp điểm duy trì cho Công tắc tơ K1 mở ra. Công tắc tơ K1 ngừng hoạt động, các tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ K1 sẽ trở về trạng thái ban đầu để cung cấp điện cho Công tắc tơ KH hoạt động.

-Khi Công tắc tơ KH hoạt động, sẽ đóng các tiếp tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ KH, khóa lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện áp một chiều cho động cơ. Động cơ sẽ được hãm động năng.

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

-Nút nhấn ON1 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1. Khi cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho -- -       -Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

-Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, thì muốn động cơ chạy chiều ngược, ta nhấn Nút nhấn ON2. Tiếp điểm thường đóng của Nút nhấn ON2 mở ra ngưng cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1, các tiếp điểm của Công tắc tơ K1 trả về trạng thái ban đầu. Tiếp điểm thường mở của Nút nhấn ON2 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2.

-Khi cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược.

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

Giới thiệu chung

Tùy thuộc vào quá trình công nghệ đặc trung bởi phương pháp gia công, dạng dao , đặc tính chuyển động v.v…, các máy cắt được chia thành các máy cơ bản: tiện, phay; bào, khoan – doa, mài và các nhóm máy khác như gia công răng, ren vít v.v… Theo đặc diểm của quá trình sản xuất, có thể chia thành các máy vạn năng, chuyên dùng và đặc biệt. Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện đuợc các phương pháp gia công khác nhau như tiện, khoan, gia công răng v.v… để gia công các chi tiết khác nhau về hình dạng và kích thuớc. Các máy chuyên dùng là các máy để gia công các chi tiết có cùng hình dáng nhưng có kích thuớc khác nhau. Máy đặc biệt là các máy chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình dáng và kích thước.

Một số hình ảnh của các loại máy phay

Sơ đồ mạch máy phay

Nguyên lý làm việc mạch máy phay

-Nhóm máy phay thông thường bao gồm 3 động cơ: động cơ chính (ĐC1) được điều khiển chủ yếu bằng mạch đảo chiều quay liên động có hãm, động cơ bàn máy (ĐC2) và động cơ bơm nước (ĐC3). Mạch trên hình vẽ có nguyên lý hoạt động như sau.

- Nhấn Nút nhấn ON1 dòng điện qua tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2 cấp nguồn cho cuộn hút điên từ của Công tắc tơ K1 hoạt động. Khi đó các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 mở ra khoá chéo nguồn cung cấp cho Công tắc tơ K2, tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 đóng lại duy trì cho động cơ ĐC1 quay theo chiều thuận.

-Muốn đảo chiều quay của động cơ trục chính, ta phải nhấn nút OFF để tắt động cơ rồi mới nhấn nút ON2 để đảo chiều quay. Động cơ bơm nước (ĐC3) hoạt động thông qua công tắc CT sau khi động cơ ĐC1 hoạt động.

-Nhấn Nút nhấn ON3 để điều khiển động cơ chạy bàn máy (ĐC2), động cơ chạy bàn máy hoạt động độc lập với động cơ trục chính.

- Khi nhấn nút OFF, sẽ ngắt nguồn toàn bộ mạch điều khiển, mạch động lực không hoạt động, động cơ cũng ngưng hoạt động. Đồng thời tiếp điểm thường mở của Nút nhấn OFF sẽ đóng lại cấp nguồn cho Công tắc tơ KH hoạt động. Khi Công tắc tơ KH hoạt động sẽ cấp nguồn DC vào hai pha bất kỳ làm cho động cơ chính bị hãm lại một cách nhanh chóng. Sau khi buông Nút nhấn OFF ra thì trạng thái hãm sẽ chấm dứt. Động cơ bơm nước không có chế độ hãm. Hệ thống bảo vệ cho động cơ, mạch động lực và mạch điều khiển tương tự như đối với các mạch điều khiển ở trên.

2. Trang bi điện trong máy tiện

Giới thiệu chung

-Máy tiện rất đa dạng, gồm các máy tiện đơn giản, máy tiện vạn năng, chuyên dùng, máy tiện đứng…Trên máy tiện có thể thực hiện được nhiều công nghệ tiện khác nhau: tiện trụ ngoài, tiện trụ trong, tiên mặt đầu, tiện côn, tiện định hình. Trên máy tiện cũng có thể thực hiện doa, khoan và tiện ren bằng các dao cắt, dao doa, tarô ren…Kích thước gia công trên máy tiện có thể từ cỡ vài mili đến hàng chục mét.

Sơ đồ máy tiện

Nguyên lý làm việc máy tiện

-Dựa theo nguyên lý gia công chung của vật liệu là dùng chuyển động xoay tròn của phôi, và chuyển động chạy dao là những chuyển động ngang hoặc xuyên theo băng máy.

-Theo nguyên lý làm việc của máy tiện, động cơ máy tiện sẽ được đặt ở dưới đằng sau máy. Động cơ của máy sẽ có công suất và tốc độ khác biệt nhất tùy vào dòng máy sử dụng

-Động cơ ngoài việc cung cấp chuyển động quay cho trục chính còn cung cấp những chuyển động cho bàn xe dao nhờ những bộ bánh răng chia tách vận động , cấp độ trong hộp tốc độ .

Nguyên lý hoạt động mạch điện máy tiện T14L:

-Đặt tốc độ: Xoay chuyển mạch CM sang trái (vị trí 1) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ K3 thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ nối tiếp. Động cơ 1M quay 1500 vòng/phút.

Xoay chuyển mạch CM sang phải (vị trí 1’) chuẩn bị cấp điện cho công tắc tơ K4, K5 thực hiện nối điện vào động cơ theo chế độ YY. Động cơ điện quay 3000 vòng/phút. Chạy máy: Nhấn nút M1 hoặc M2, động cơ quay phải hoặc trái. Đóng mở động cơ bơm nước 2M bằng MCCB2. Tắt mở đèn chiếu sáng Đ bằng công tắc H3. Dừng máy và bảo vệ: ấn nút D. Dừng máy sau mỗi ca làm việc phải cắt nguồn bằng MCCB1. Bảo vệ quá tải động cơ 1M bằng rơle nhiệt.

-Trên máy tiện T616 có ba động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc:

-Động cơ Đ1 truyền động chính, điện áp 220/380V; công suất 4,5kW; tốc độ 1440 vg/ph.

-Động cơ Đ2 bơm dầu, điện áp 380/220V; công suất 0,1kW; tốc độ 2700 vg/ph.

-Động cơ Đ3 bơm nước, điện áp 380 /220V; công suất 0,125kW; tốc độ 2800 vg/ph. Mạch khống chế có điện áp 380V.

Nguyên lý hoạt động:

- Khống chế sự làm việc của máy bằng công tắc xoay nhiều tiếp điểm đặt cạnh ụ đứng.

Nếu tay gạt ở vị trí giữa (ứng với vị trí 0 trong hình 1-3) máy sẽ không làm việc.

Khi đóng CB, rơle điện áp PH tác động sẽ đóng tiếp điểm PH để duy trì và đồng thời chuẩn bị cho K1 hoặc K2 và K3 làm việc.

Khi đưa tay gạt công tắc lên phía trên (vị trí 1của CM b), Công tắc tơ K1và K3 có điện vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường mở K1 ở mạch động lực đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều thuận.

Khi đưa tay gạt công tắc xuống phía dưới (vị trí 1’ CM b), Công tắc tơ K2 và K3 có điện vì được nối kín mạch. Các tiếp điểm chính thường mở K1 ở mạch động lực đóng lại, động cơ ĐC quay theo chiều nghịch.

Động cơ bơm dầu ĐD làm việc đồng thời với động cơ chính ĐC bằng công tắc tơ K3, ở vị trí (1) hoặc (1’) công tắc tơ K3 đều tác động.

Tắt mở động cơ ĐN bơm nước bằng MCCB2, nó cũng chỉ làm việc khi động cơ chính ĐC làm việc.

Chiếu sáng cục bộ trên máy bằng đèn Đ 36V lấy điện qua biến áp BA và nhờ công tắc CT.

Bảo vệ ngắn mạch của động cơ và mạch khống chế bằng CB và MCCB. Bảo vệ thấp áp bằng rơle PH. Nếu điện áp lưới điện quá thấp thì PH không tác động, tiếp điểm PH ( 1-3) hở mạch. Các công tắc tơ K1,K2 và K3 ngưng hoạt động, mạch được bảo vệ. Bảo vệ quá tải bằng rơ le nhiệt RN.

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

Mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao:
  + Tăng tuổi thọ dao nhờ khả năng cắt tối ưu. Tiết kiệm dụng cụ cắt gọt, đồ gá và các phụ tùng khác.
  + Tối thiểu phế phẩm.
  + Giảm chi phí thuê lao động bởi vì không cần yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp nhưng năng suất gia công cao hơn.
 + Sử dụng lại chương trình gia công.
 + Thời gian sản xuất giảm đáng kể.
 + Máy được sử dụng nhiều giờ hơn nhờ vào việc giảm thời gian dừng máy.
 + Không tốn thời gian kiểm tra máy như trước kia vì máy CNC sản xuất chi tiết chất lượng cao và rất đảm bảo.

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.