ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. Trần Thanh Lợi     - MSSV:21003198

TÊN ĐỀ TÀI

Ngành học: Kĩ thuật cơ khí

Lớp học: 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GVHD:  Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. Trần Thanh Lợi     - MSSV:21003198

TÊN ĐỀ TÀI

Ngành học: Kĩ thuật cơ khí

Lớp học: : 21C1-CCK3

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

Phần 1.Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo v

1.1.1 Cầu chì

1.1.2 Rơ le nhiệt

1.1.3 Áp tô mát

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ

- Hình ảnh minh họa

Phần II. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

- Hình ảnh minh họa

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

2. Trang bi điện trong máy tiện

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

Lời nói đầu:

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Cơ Khí, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô công truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong quá trình làm bài.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong học kỳ qua để hoàn thành bài tiểu luận. Nhưng do kiến thức hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày. Rất kính mong sự góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn !

LỜI CẢM ƠN: Lời nói đâu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Giang đã cho chúng em nhiều kiến thức và nhiều bài học quý giá về môn trang bị diện trong máy cắt kim loại. Thầy đã giúp tụi em hiểu sâu hơn trong bài học và thầy đã cho chúng em một động lực, một cái nhìn khác về bộ môn này

Kiến thức mà chúng em nhận được là do công sức của thầy đã truyền đạt cho chúng em. Trong quá trình làm bài tiểu luận nên khó có thể tránh khỏi những sai sót . Chúng em rất mong nhận được những lời góp ý từ thầy để có thể làm cho bài tiểu luận này được hay hơn và hoàn chỉnh hơn.

Em xin cảm ơn thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường giảng dạy.

# Nội Dung

CHƯƠNG I: Các phần tử bảo vệ

1.1.Tổng quan về các phần tử bảo vệ

1.1.1 Cầu chì:

-Cầu chì là một phần tử hay thiết bị bảo vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện. Cầu chì được sử dụng nhằm phòng tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây gây cháy, nổ.

-Cầu chì thực hiện theo nguyên lý tự chảy hoặc uốn cong để tách ra khỏi mạch điện khi cường độ dòng điện trong mạch tăng đột biến. Để làm được điều này, điện trở của liệu làm dây cầu chì cần có nhiệt độ nóng chảy, kích thước và thành phần thích hợp và cấu tạo gồm các thành phần: hộp giữ cầu chì, các chấu mắc, nắp cầu chì, được thay đổi tùy thuộc vào loại cầu chì cũng như mục đích thẩm mỹ.

Phân Loại cầu chì:

### -Phân theo môi trường hoạt động

Cầu chì cao áp                                 Cầu chì hạ áp                            Cầu chì nhiệt

### Phân theo cấu tạo

Cầu chì loại hở                                                               Cầu chì loại vặn

Cầu chì loại hộp                                                         Cầu chì ống

### Phân theo đặc điểm trực quan:

Cầu chì sứ                                           Cầu chì ống                                  Cầu chì hộp

Cầu chì nổ                                                    Cầu chì tự rơi

1.1.2 Rơ le nhiệt

Khái niệm Rơ le nhiệt:

- Là một loại thiết bị điện dùng để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải, thường dùng kèm với Contactor (Khởi động từ). Rơ le nhiệt có chức năng tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

Ứng dụng và cấu tạo của Rơ le nhiệt:

-Rơ le nhiệt được lắp cùng với Contactor (Khởi động từ) để bảo vệ các thiết bị điện đặc biệt là động cơ điện khi quá dòng, quá tải trong quá trình hoạt động.

-Cấu tạo:

1. Đòn bẩy

2. Tiếp điểm thường đóng (NC)

3. Tiếp điểm thường mở (NO)

4. Vít chỉnh dòng điện tác động

5. Thanh lưỡng kim

6. Dây đốt nóng

7. Cần gạt

8. Nút phục hồi (Reset)

Nguyên lý làm việc của Rơ le nhiệt.

Phần tử cơ bản của rơ le nhiệt là phiến kim loại kép cấu tạo từ hai tấm kim loại, một tấm hệ số giãn nở bé (thường dùng invar có 36% Ni, 64% Fe) một tấm hệ số giãn nở lớn (thường là đồng thau hay thép crôm - niken, như đồng thau giãn nở gấp 20 lần invar). Hai phiến ghép lại với nhau thành một tấm bằng phương pháp cán nóng hoặc hàn.

Khi đốt nóng do dòng điện, phiến kim loại kép uốn về phía kim loại có hệ số giãn nở nhỏ hơn, có thể dùng trực tiếp cho dòng điện chạy qua hoặc dây điện trở bao quanh. Để độ uốn cong lớn yêu cầu phiến kim loại phải có chiều dài lớn và mỏng.

1.1.3 Áp tô mát

-Khái niệm: Áp tô mát là khí cụ điện đóng ngắt bằng tay và tự động ngắt mạch điện để bảo vệ động cơ. Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điểm chính.

-Phân loại:

+ Phân loại theo cấu tạo:

Áp tô mát dạng tép MCB.

Áp tô mát  dạng khối MCCB

+ Phân loại theo chức năng:

Áp tô mát thường: MCB, MCCB

Áp tô mát chống r: RCCB, RCBO, ELCB

+Phân loại theo số pha / số cực:

Aptomat 1 pha: 1 cực

Aptomat 1 pha + trung tính (1P+N): 2 cực

Aptomat 2 pha: 2 cực

Aptomat 3 pha: 3 cực

Aptomat 3 pha + trung tính (3P+N): 4 cực

Aptomat 4 pha: 4 cực

+Phân loại theo dòng cắt ngắn mạch:

Dòng cắt thấp: thường dùng trong dân dụng. Ví dụ MCCB NF125-CV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 10kA

Dòng cắt tiêu chuẩn: thường dùng trong công nghiệp. Ví dụ MCCB NF125-SV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 30kA.

Dòng cắt cao: thường dùng trong công nghiệp và các ứng dụng đặc biệt. Ví dụ MCCB NF125-HV 3P 100A của Mitsubishi có dòng cắt 50kA.

Phân loại theo khả năng chỉnh dòng:

- Aptomat có dòng định mức không đổi. Ví dụ MCCB NF400-SW 3P 400A của Mitsubishi có dòng định mức 400A không thay đổi được.

- Aptomat chỉnh dòng định mức. Ví dụ MCCB NF400-SEW 3P 400A của Mitsubishi có dòng định mức điều chỉnh được từ 200A - 400A.

1.2. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các phần tử bảo vệ:

Giúp các bộ phận thiết bị tránh các hiện tượng hư hỏng do cháy nổ, ngoài ra còn hạn chế các hiện tượng quá tải điện và tăng tuổi thọ của máy móc.

Phần 2. CÁC MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP

2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động

2.1.1. Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, không hãm

*Động cơ chạy theo chiều thuận

Muốn động cơ chạy chiều thuận, nhấn Nút nhấn ON1thì cuộn hút của Công tắc tơ K1 có điện nó sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1, khoá lẫn cho Công tắc tơ K2, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Khi buông Nút nhấn ON1, vì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

*Động cơ chạy theo chiều nghịch

Muốn động cơ chạy chiều nghịch ta phải nhấn Nút nhấn OFF để Công tắc tơ K1 dừng hoạt động, rồi sau đó nhấn Nút nhấn ON2, cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện, sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng, khoá lẫn cho Công tắc tơ K1, đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược. Khi buông Nút nhấn ON2, thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K2 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K2 hoạt động

*Hình minh họa

2.1.2  Mạch điều khiển hai chiều quay không liên động, có hãm

Sau khi ta nhấn nút nhấn ON1 để  cho công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận, nếu muốn động cơ chạy chiều ngược, trước hết ta phải nhấn nút nhấn OFF rồi sau đó ta mới nhấn nút ON2.

Khi nhấn Nút nhấn OFF thì cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1 mất điện khiến tiếp điểm duy trì cho Công tắc tơ K1 mở ra vì vậy sẽ Công tắc tơ K1 ngừng hoạt động và các tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ K1 sẽ trở về trạng thái ban đầu để cung cấp điện cho Công tắc tơ KH hoạt động. Nếu Công tắc tơ KH hoạt động thì sẽ đóng các tiếp tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ KH và khóa lẫn cho Công tắc tơ K1 đồng thời cung cấp điện áp một chiều cho động cơ và động cơ sẽ được hãm động năng.

2.2. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động

2.2.1. Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động, không hãm

- Nút nhấn ON1 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1. Khi cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 và sẽ khoá lẫn cho Công tắc tơ K2 tiếp đó sẽ cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều thuận và mạch điều khiển động cơ làm việc bình thường. Nếu buông Nút nhấn ON1 thì tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 ở mạch điều khiển đã đóng lại nên duy trì cho Công tắc tơ K1 hoạt động.

2.2.2 Mạch điều khiển hai chiều quay có liên động có hãm

Sau khi ta nhấn Nút nhấn ON1 để Công tắc tơ K1 hoạt động và động cơ quay chiều thuận và nếu muốn động cơ chạy chiều ngược thì ta nhấn Nút nhấn ON2 để tiếp điểm thường đóng của Nút nhấn ON2 mở ra sẽ ngưng cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K1 từ đó các tiếp điểm của Công tắc tơ K1 trả về trạng thái ban đầu. Tiếp điểm thường mở của Nút nhấn ON2 cung cấp điện cho cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2. Khi cuộn hút điện từ của Công tắc tơ K2 có điện lúc đó sẽ tác động đóng các tiếp điểm thường mở và mở các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2 và khoá lẫn cho Công tắc tơ K1 đồng thời cung cấp điện cho mạch động lực động cơ quay chiều ngược.

2.3. Ý nghĩa ,ứng dụng thực tế của các mạch khởi động động cơ trực tiếp

Ý nghĩa:

Hiện nay trong cuộc sống người ta thường sử dụng các mạch điều khiển để dễ dàng sử dụng các công tắc để có thể phòng ngừa các trường hợp quá tải dẫn đến hiện tượng cháy nổ. Việc sử dụng các mạch điều khiển giúp cho chúng ta dễ dàng sử dụng các công tắc từ dễ cho đến phức

Ứng dụng:  Do mở máy trực tiếp nên dòng khởi động lớn (từ 5÷7 lần dòng định mức). Vì vậy, mở máy trực tiếp chỉ áp dụng đối với động cơ có công suất <10Hp và trong các truyền động đơn giản như truyền động băng tải, bơm nước cho các tòa nhà, máy nghiền, máy trộn…

Phần III. TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

1.Trang bị điện trong máy phay

- Máy Phay có 2 loại : máy phay đứng và máy phay ngang

Máy Phay đứng                                               Máy Phay ngang

Nguyên lí làm việc mạch điện của máy phay :

Nhóm máy phay thông thường bao gồm 3 động cơ: động cơ chính (ĐC1) được điều khiển chủ yếu bằng mạch đảo chiều quay liên động có hãm, động cơ bàn máy (ĐC2) và động cơ bơm nước (ĐC3). Mạch trên hình vẽ có nguyên lý hoạt động như sau :

-Nhấn Nút nhấn ON1 dòng điện qua tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K2 cấp nguồn cho cuộn hút điên từ của Công tắc tơ K1 hoạt động. Khi đó các tiếp điểm thường đóng của Công tắc tơ K1 mở ra khoá chéo nguồn cung cấp cho Cô000ng tắc tơ K2 và tiếp điểm thường mở của Công tắc tơ K1 đóng lại duy trì cho động cơ ĐC1 quay theo chiều thuận . Nếu muốn động cơ quay ngược chiều trục chính thì ta phải nhấn nút OFF để tắt động cơ rồi mới nhấn nút ON2 để đảo chiều quay của động cơ . Động cơ bơm nước (ĐC3) hoạt động khi thông qua công tắc CT sau khi động cơ ĐC1 hoạt động.

Hình ảnh sơ đồ mạch của máy phay

Hình ảnh sơ đồ nguyên hoạt động mạch điện của máy phay 6H81

2. Trang bi điện trong máy tiện

1. Công tắc động cơ chính    2. Công tắc đèn điện

3. Công tắc động cơ máy bơm nước bị nguội

4 + 5 .Tay cầm thay đổi tốc độ trục chính

6.Tay cầm chuyển đổi đường chạy dao và cắt chỉ

7 . Tay cầm chọn nguồn cấp dữ liệu cắt chỉ và tiện trơn

8. Núm kéo để truyền chuyển động đến trục trơn và trục vít dẫn

9 . Tay cầm để trục chính quay theo hướng tiến, lùi và dừng

10.Tay cầm tự động chạy xa   11.Tay cầm tự động chạy xa và rộng

12.Tay quay 2 nửa đóng mở (tiện ren)   13.Tay quay xa và thẳng đứng

14.Tay quay xa và rộng  15.Trượt đầu tay quay  16.Dao siết tay

17.Vít siết dao với thân máy  18.Cơ chế điều chỉnh mục tiêu an toàn tự động

19.Kẹp phanh thụ động với thân  20.Tay quay di chuyển thùng bị động

21.Tay cầm kẹp nòng thụ động cho thân bị động  22.Thùng bị động

23.Đi theo chuỗi dài và dài  24.Băng máy  25.Vít chì  26. Trục trơn

27.Mâm cặp 28.Bảng hướng dẫn điều chỉnh số vòng quay trục chính

29.Bảng điều chỉnh tốc độ tiến dao của bàn dao  30.Hộp vi sai đĩa đĩa

31.Động cơ điện của trục chính

Hình ảnh của máy tiện

Hình ảnh sơ đồ mạch của máy tiện

Nguyên lí làm việc mạch điện của máy tiện :

Nhóm máy tiện thông thường sử dụng mạch điều khiển động cơ quay hai chiều có liên động có hãm và có thêm một động cơ bơm nước. Mạch điều khiển trong nhóm máy tiện điều khiển động cơ trục chính (ĐC1) và động cơ máy bơm nước (ĐC2) theo trình tự. Động cơ trục chính là động cơ có thể đảo chiều quay liên động sẽ hoạt động trước động cơ máy bơm nước.

Sau khi nhấn Nút nhấn ON1 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều thuận hoặc nhấn Nút nhấn ON2 để điều khiển động cơ ĐC1 quay chiều nghịch, thì các Công tắc tơ K1 hoặc K2 sẽ hoạt động, các tiếp điểm thường mở của các Công tắc tơ K1 hoặc K2 gắn phía trước Công tắc CT sẽ đóng lại. Lúc này ta mới có thể mở động cơ ĐC2 thông qua công tắc CT.

Khi nhấn Nút nhấn OFF thì cả hai động cơ ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp điện áp một chiều để hãm động năng động cơ trục chính qua Công tắc tơ KH.

Các động cơ được bảo vệ quá tải bởi Rơ le nhiệt RN1 và RN2, khi động cơ bị quá tải sau một khoảng thời gian nhất định, băng kép trong Rơ le nhiệt sẽ tác động làm cho tiếp điểm thường đóng có phục hồi mở ra cắt điện cung cấp cho cuộn hút điện từ của các Công tắc tơ, mạch điều khiển ngừng hoạt động, dẫn tới động cơ cũng ngừng hoạt động. Sau khi xử lý sự cố, phải nhấn Nút nhấn phục hồi trên Rơ le nhiệt RN để phục hồi thì mới mở máy được. Mạch động lực được bảo vệ bằng CB, mạch điều khiển được bảo vệ bởi Cầu chì.

Hình ảnh sơ đồ mạch điện của máy tiện 6T16

3.Ứng dụng cụ thể vào máy tiện và máy phay thực tế tại các xưởng cơ khí

*Máy tiện

- Tạo ra năng xuất lao động cao, tính vạn năng lớn. Đảm bảo độ chính xác cao, mang đến sự hài lòng dành cho khách hang

* Máy phay

- Gia công, cắt gọt theo khuôn đúng nhu cầu của khác hàng.

- Được đem vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.

- Được sử dụng trong các công ty, các xưởng cơ khí

- Cắt gọt, phay các vật dụng từ gỗ. Khắc họa các chi tiết gỗ.

Mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao:
  + Tăng tuổi thọ dao nhờ khả năng cắt tối ưu. Tiết kiệm dụng cụ cắt gọt, đồ gá và các phụ tùng khác.
  + Tối thiểu phế phẩm.
  + Giảm chi phí thuê lao động bởi vì không cần yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp nhưng năng suất gia công cao hơn.
 + Sử dụng lại chương trình gia công.
 + Thời gian sản xuất giảm đáng kể.
 + Máy được sử dụng nhiều giờ hơn nhờ vào việc giảm thời gian dừng máy.
 + Không tốn thời gian kiểm tra máy như trước kia vì máy CNC sản xuất chi tiết chất lượng cao và rất đảm bảo.

4. Phần mềm mô phỏng về hoạt động của mạch đó.

CADE-SIMU là một phần mềm vẽ mạch và mô phỏng mạch điện công nghiệp đã được    việt hóa. Giao diện của phần mềm như sau :

Phần mềm tiện lới trong việc vẽ các sơ đồ mạch điện công nghiệp, được hỗ trợ đầy đủ các kí hiệu của các thiết bị dùng trong công nghiệp như nguồn vào, contacto, Aptomat, Role, motor... Việc đưa ra sơ đồ điều khiển trong công nghiệp khá đơn giản đối với phần mềm này, giúp  vẽ mạch nhanh chóng và đồng thời có thể mô phỏng.

Tiện lợi ở phần mềm là đã được việt hóa nên rất dễ sử dụng. Các bạn có thể tìm được sự tiện lợi trong phần mềm chuyên dụng vẽ mạch công nghiệp này.

HẾT