ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

NGUYÊN LÍ – CHI TIẾT MÁY

NGÀNH HỌC: Cơ khí

LỚP HỌC: 20C1-BCN1

MÔN HỌC: Nguyên lí- chi tiết máy

TIỂU LUẬN MÔN CHI TIẾT MÁY

GVHD : NGUYỄN THANH GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 3/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH    1.    Trịnh Hoàng Minh Trường	- MSSV: 20003475

2.     Nguyễn Hoàng Nam                      -MSSV :20005345

THIẾT KẾ HỆ DẪN XÍCH TẢI

NGÀNH HỌC: Cơ khí

LỚP HỌC: 20C1-BCN1

MÔN HỌC: Nguyên lí- chi tiết máy

TIỂU LUẬN MÔN CHI TIẾT MÁY

GVPB 1                                                                     GVPB2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

PHẦN 1 : Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

1.1:Chọn động cơ điện

1.2: Phân phối tỷ số truyền

1.3:Tính toán các con số động học

1.3.1.: Tính công suất trên các trục

1.3.2. ;Tính toán tốc độ quay của các trục

1.3.3.: Tính Mômen xoắn trên các trục

Phần 2 : Thiết kế bộ truyền xích

2.1:. Chọn số răng của đĩa xích

2.2.1.:  Bước xích:

2.2.2. : Số mắt xích:

2.2.3. ;Tính chính xác khoảng cách trục:

2.3:.Kiểm nghiệm xích về độ bền

2.4.:Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác dụng lên trục

PHẦN 3 :Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

3.1 : Chọn vật liệu

3.2. : Xác định ứng suất cho phép

3.2.1. :Ứng suất tiếp xúc cho phép:

3.2.2  :Bánh răng nhỏ

3.2.2.3.: Bánh răng lớn

3.3.: Ứng suất quá tải cho phép

3.4.: Tính toán bộ truyền

3.4.1.: Xác định sơ bộ khoảng cách trục

3.4.2.: Xác định các thông số ăn khớp

3.5:. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

3.6.:  Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Chương 1:  GIỚI THIỆU ĐỀ Tài

Trong sự phát triển của công nghệ hiện nay Cơ khí đang dần chiếm ưu thế về số lượng lớn các ứng dụng của nó trên nhiều thiết bị  dân dụng, trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, điện lực... nhờ vào các ưu điểm của nó. Các điện tử để sử dụng  nhằm mục đích điểu khiển, vận tại các nhà máy đã được sử dụng rất rộng rãi.

Sau quá trình học tập trải qua kết thúc khóa học thì em được thầy cô phân công cho làm đề tài tiểu luận về ‘ thiết kế dẫn xích tải’ . Qua sự giảng dạy nhiệt tình của thầy cô thì em đã hoàn thành bài tiểu luận, theo đó em xin cám ơn các thầy cô đã giúp em vượt qua những phần khó khăn nhất trong bài học.

PHẦN 1
CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

1.1. Chọn động cơ điện

- Công suất trên trục công tác (CT 2.11 trang 20 [1])

- Hiệu suất chung của hệ dẫn động:

: hiệu suất bộ truyền xích.

: hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.

: hiệu suất 1 cặp ổ lăn.

: hiệu suất nối trục.

- Công suất cần thiết của động cơ: (CT 2.8 trang 19[1])

- Số vòng quay trên trục công tác: (CT 2.17 trang 21[1])

- Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống: u

u = uh.ux

Trong đó: 	uh – tỉ số truyền của hộp giảm tốc (3 ÷ 5) (B2.4)

ux – tỉ số truyền của bộ truyền xích (2 ÷  5) (B2.4)

=> u = (3 ÷ 5).(2 ÷ 5) = (6 ÷ 25)

- Số vòng quay sơ bộ của động cơ

Nếu chọn nđb=1500 v/p. Tra bảng P1.3 phụ lục, tài liệu [1], căn cứ Pct=4(kW):

→ Ta chọn động cơ 4A100L4Y3

Bảng 1.1 Các thông số động cơ 4A

| Kiểu động cơ | Công suất kW | Vận tốc quay, vg/ph | cosφ | η% | Tmax/Tdn | TK/Tdn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A100L4Y3 | 4 | 1420 | 0,84 | 84 | 2,2 | 2 |

Thỏa mãn điều kiện

1.2. Phân phối tỷ số truyền

Tỷ số truyền của hệ thống là

ndc : số vòng quay của động cơ đã chọn

nlv : số vòng quay làm việc

chọn uh = 4: tỉ số truyền của hộp giảm tốc (bảng 2.4 [1])

Nên ta có tỉ số truyền của bộ truyền xích ống con lăn.

1.3. Tính toán các thông số động học

1.3.1. Tính công suất trên các trục

Công suất trên các trục có kết quả như sau:

Plv = 3,5 (kW)

1.3.2. Tính toán tốc độ quay của các trục

ndc = 1420v/p

n1 = ndc =  1420v/p

1.3.3. Tính Mômen xoắn trên các trục

Bảng1.2 Số liệu động học và động lực học trên các trục

| Trục Thông số | ĐC | I |  | II |  | Trục công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất P(kW) | 4 | 3,96 |  | 3,8 |  | 3,5 |
| Tỷ số truyền u | 1 |  | 4 |  | 3,55 |  |
| Số vòng quay n(v/p) | 1420 | 1420 |  | 355 |  | 100 |
| Moment xoắn T(Nmm) | 26901,4 | 26632,4 |  | 102225,4 |  | 334250 |

PHẦN 2

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH

Điều kiện làm việc của bộ truyền xích ống con lăn:

- Công suất trên trục chủ động: P2 = 3,8 (kW)

- Số vòng quay trục chủ động: n2=355(v/p)

- Tỷ số truyền của bộ truyền xích: ux = 3,55

- Mômen xoắn trên trục dẫn: T2= 102225,4 (N.mm)

Hình 2.1. Kết cấu xích ống con lăn

2.1. Chọn số răng của đĩa xích

- Số răng trên đĩa xích dẫn: z1 = 29-2.ux = 29 – 2.3,55 = 21,9; chọn z1 =23

- Số răng trên đĩa xích bị dẫn: z2 = ux.z1 = 3,55.23 = 81,65răng

Chọn: z2 = 82răng

- Tỷ số truyền thực tế: ux = z2/ z1=82/23= 3,57

- Sai lệch tỉ số truyền:

2.2. Xác định thông số xích:

2.2.1.  Bước xích:

Công suất tính toán: Pt = P.K.Kz.Kn [5.3,tr81]

Trong đó:

P= 3,8kW

Từ B5.6 ta có:

K0 = 1 (đường nối tâm 2 đĩa xích so với đường  nằm ngang đến 300)

Ka=1 (Khoảng cách trục a=(30÷50)p)

Kdc=1 (Vị trí trục được điều chỉnh bằng 1 trong các đĩa xích)

Kbt=1 (Môi trường  làm việc)

Kd=1 (Làm việc êm )

Kc=1 ( Làm việc 1ca)

- Hệ số làm việc K = KoKaKdcKbtKdKc = 1.1.1.1.1.1 =1

- Hệ số răng Kz = 25/z1= 25/23 = 1,09

- Hệ số vòng quay:

→ Pt = P.K.Kz.Kn = 3,8.1.1,09.1,13 = 4,65 (kW)

Tra Bảng 5.5  với  n01= 400 v/ph, chọn bộ truyền xích 1 dãy có bước xích

p = 15,875mm, [P] = 4,88 (kW)  thỏa mãn điều kiện mòn  Pt≤ [P]

- Kiểm tra vòng quay tới hạn theo (B 5.8) : p = 15,875 mm,

Ta có  thỏa mãn

- Khoảng cách trục sơ bộ: a = (30÷50)p

Chọn a = 40.p = 40.15,875 = 635(mm)

Hình 2.2. Các thông số xích ống con lăn

2.2.2.  Số mắt xích:

Chọn : X=136  mắt xích

2.2.3. Tính chính xác khoảng cách trục:

Để xích không chịu lực căng lớn, giảm bớt lượng

∆a=(0,002 ÷ 0,004)a=(1,29÷2,58)mm

Chọn: a = 643(mm)

- Số lần va đập trong 1 giây:

2.3.Kiểm nghiệm xích về độ bền

Trong đó:

Tra Bảng 5.2, ta được: 	Tải trọng phá hỏng Q= 22,7 (kN)

Khối lượng 1m xích: q= 0,8 kg

kđ=1,2 (Chế độ làm việc trung bình, tải trọng mở máy 150%)

- Vận tốc trung bình của đĩa xích:

- Lực vòng:

- Lực căng do trọng lượng nhánh bị động gây ra

kf=4: Hệ số phụ thuộc vào đọ võng cuả xích

F0 = 9,81.kf.q.a = 9,81.6.0,8.0,643 = 30,28 (N)

- Lực căng do lực li tâm sinh ra:

- Hệ số an toàn cho phép: [s] = 8,5 (tra bảng B 5.10)

Vậy bộ truyền bảo đảm điều kiện bền

2.4.Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác dụng lên trục

- Đường kính vòng chia của cặp đĩa xích:

PHẦN 3

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG

Điều kiện làm việc của bộ truyền bánh răng trụ nghiêng

- Mômen xoắn trên trục dẫn: T1= 26632,4Nmm)

- Số vòng quay trên trục dẫn: n1=1420 (v/p)

- Công suất trên trục dẫn: P1= 3,96 (kW)

- Tỷ số truyền: u = 4

- Thời gian phục vụ: Lh=12000 (giờ)

3.1. Chọn vật liệu

Bánh nhỏ:	C45 tôi cải thiện, độ cứng 250HB, σch1=580MPa

Bánh lớn:	C45 tôi cải thiện, độ cứng 240HB, σch2=450MPa

3.2. Xác định ứng suất cho phép

3.2.1. Ứng suất tiếp xúc cho phép:

3.2.2.1. Bánh răng nhỏ:

Trong đó:

- Ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ (Tra Bảng 6.2 [1])

- Hệ số tuổi thọ:

Với: NHO=30HB2,4=30.2502,4=17.106 chu kỳ

vì NHE>NHO nên KHL=1

- Sơ bộ chọn ZR=1, ZV=1, KxH=1

3.2.2.2. Bánh răng lớn:

Trong đó:

- Ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở (Tra Bảng 6.2 [1])

- Hệ số tuổi thọ:

Với: NHO=30HB2,4=30.2402,4=15,5.106 chu kỳ

vì NHE>NHO nên KHL=1

- Sơ bộ chọn ZR=1, ZV=1, KxH=1

Vậy ứng suất tiếp xúc cho phép của từng bánh răng là:

+Bánh răng nhỏ:

+Bánh răng lớn:

Ta có:

(thỏa)

3.2.2. Ứng suất uốn cho phép

3.2.2.1. Bánh răng nhỏ:

Trong đó:

- Ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở (Tra Bảng 6.2 [1])

- Hệ số tuổi thọ:

Với:	NFO=4.106

Vì  NFE  > NFO nên KFL = 1

Sơ bộ chọn YR = 1, Ys = 1, KxF = 1

3.2.2.1.  Bánh răng lớn:

Trong đó:

- Ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở (Tra Bảng 6.2 [1])

- Hệ số tuổi thọ:

Với:	NFO=4.1

Vì  NFE  > NFO nên KFL = 1

Sơ bộ chọn YR = 1, Ys = 1, KxF = 1

Vậy ứng suất uốn cho phép của từng bánh răng là:

+Bánh răng nhỏ:

+Bánh răng lớn:

3.3. Ứng suất quá tải cho phép

+ Ứng tiếp xúc quá tải cho phép:	[σH]max = 2,8.σch = 2,8.450 =1260 (MPa)

+ Ứng suất uốn quá tải cho phép:	[σF1]max = 0,8.σch1 = 0,8.580 = 464 (MPa)

[σF2]max = 0,8.σch2 = 0,8.450 = 360 (MPa)

3.4. Tính toán bộ truyền

3.4.1. Xác định sơ bộ khoảng cách trục

Trong đó:

- Hệ số phụ thuộc vật liệu bánh răng: Ka=43(Bảng 6.5)

- Hệ số chiều rộng vành răng: ψba=0,4 (Bảng 6.6)

- ψbd=0,53. ψba.(u+1)=0,53.0,4.(4+1)=1,06

- Tra bảng 6.7 theo ψbd, sơ đồ 6 nội suy chọn: KHβ=1,05; KFβ=1,12

Chọn: aw= 100(mm)

3.4.2. Xác định các thông số ăn khớp

- Môđun sơ bộ: mn=(0,01÷0,02)a=(1÷2)

→ Chọn mn=2 (mm)

- Góc nghiêng răng sơ bộ: β=(80 - 200)

- Số răng bánh dẫn:

→ Chọn  số răng bánh dẫn: z1=19 răng

- Số răng bánh bị dẫn:

z2 = u.z1 = 4.19 = 76 răng

Chọn z2 = 76 răng

Sai số tỷ số truyền: %Δu = 0%

- Góc nghiêng răng thực tế:

- Vận tốc dài của bánh răng:

Tính lại ứng suất tiếp xúc cho phép:

Trong đó:

-

- Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc: ZR

Tốc độ vòng của bánh răng v= 2,97 (m/s)

Tra bảng 6.13 ta có: cấp chính xác cấp 9

Với cấp chính xác cấp 9, tra bảng 21.3 ta có Rz=20μm

Vậy ta có ZR=0,95 (tr91)

-Hệ số kể đến ảnh hưởng của vận tốc vòng: ZV

Với HB<350 ta có ZV=0,85.v0,1 = 0,85. 2,970,1 = 0,95

- Hệ số tính đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng: KxH=1 (da<400mm)

Tính lại ứng suất uốn cho phép:

Với:	YR=1

YS=1,08-0,0695.ln(mn)=1,08-0,0695.ln(2)=1(mm)

KxF=1 (Vì da < 400mm)

Bảng các thông số của bánh răng và bộ truyền

| THÔNG SỐ | KÝ HIỆU | TÍNH TOÁN |
| --- | --- | --- |
| Môđun | mn | mn = 2(mm) |
| Góc nghiêng răng | β | β = 18,190 |
| Số răng bánh dẫn | z1 | z1 = 19 răng |
| Số răng bánh bị dẫn | z2 | z 2 = 76 răng |
| Tỉ số truyền | u | u = 4 |
| Đường kính chia | d |  |
| Khoảng cách trục chia | a | a = 0,5.(d1+d2) = 0,5.(40+160) =100(mm) |
| Chiều rộng vành răng | b | bw2 = a.ψba =100.0,4 = 40 (mm) bw2 = bw1+5= 45mm |

| Góc profin gốc | α | α=200 (TCVN 1065-71) |
| --- | --- | --- |
| Góc profin răng | αt | αt=arctg(tgα/cosβ)= arctg(tg200/cos18,19)=20,960 |
| Góc ăn khớp | αtw | αtw = αt = 20,960 (Bánh răng không dịch chỉnh) |
| Đường kính lăn | dw | dw2=dw1.u=40.4=160 (mm) |
| Khoảng cách trục | aw |  |
| Đường kính đỉnh răng | da |  |
| Đường kính đáy răng | df |  |
| Hệ số trùng khớp ngang | εα |  |

3.5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc làm việc:

Trong đó:

- Hệ số kể đến cơ tính vật liệu: ZM = 274 (MPa)1/3   (Bảng 6.5)

- Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc: ZH=1,68(Bảng 6.12)

- Hệ số kể đến sự trùng khớp của các răng:

- T1= 26632,4 (N.mm)

- KH=KHβKHαKHv=1,05.1,13.1,04=1,23

Với:	KHβ=1,05 (Tính ở phần khoảng cách trục)

KHα=1,13 (cấp 9) (Bảng 6.14)

KHv=1,04 (cấp 9) (Phụ lục P2.3)

Ứng suất uốn sinh ra:

Trong đó:

-T1=26632,4 (Nmm)

-Yε=1/εα=1/1,59=0,63

-

- Số răng tương đương:

-Tra Bảng 6.18 với x=0 nội suy ta có:

YF1=4 ; YF2=3,6

- KF=KFβKFαKFv=1,12.1,37.1,1=1,7

Với: KFβ=1,12(Tính ở phần khoảng cách trục)

KFα=1,37 (Bảng 6.14 cấp chính xác 9)

KFv=1,1 (Tra phụ lục P2.3 đối với cấp chính xác 9)

3.7. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Tra bảng động cơ điện 4A100L4Y3  ta có:

Ứng suất tiếp xúc cực đại:

Ứng suất uốn cực đại:

KẾT LUẬN

Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè trong lớp. Bài tiểu luận em đã hoàn thành nhưng vẫn còn sai sót do lần đầu tiên làm tiểu luận nên vẫn có những sai sót. Em rất mong sự đóng góp của các thầy cô để em ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Em xin cám ơn quý thầy cô

Tài liệu tham khảo

- Giáo trình môn CHI TIẾT MÁY, khoa CƠ KHÍ, trường cao đẳng LÝ TỰ TRỌNG TP. Hồ Chí Minh.