ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

STVH: 1.TRẦN NGỌC GIA HUY MSSV:21000564

ĐỀ TÀI : LINH KIỆN THỤ ĐỘNG VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Nghành học : VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp Học: 21T4-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1                                                                        GV CHẤM 2

(Kí và ghi rõ họ tên)                                                           (Kí và ghi rõ họ tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2022

LỜI MỞ ĐẦU

​Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ  lòng cảm ơn sâu sắc đến,

Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21T4-VSL2 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

Em xin chân thành cảm ơn!

ĐỀ TÀI: Linh Kiện Thụ Động Và Bài Tập Ứng Dụng

PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

Chương 1 : Giới Thiệu

Các mạch điện tử được tạo nên từ sự kết nối các linh kiện điện tử với nhau bao gồm hai loại linh kiện chính là linh kiện thụ động và linh kiện tích cực trong đó phần lớn là các linh kiện thụ động. Do đó muốn phân tích nguyên lí hoạt động, thiết kế mạch, kiểm tra trong sửa chữa cần phải hiểu rõ cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các linh kiện điện tử, trong đó trước hết là các linh kiện điện tử thụ động.

Mục tiêu :

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

- Điện trở Mục tiêu:

- Đọc đúng trị số điện trở theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

  - Định nghĩa, phân loại

    - Định nghĩa

Định nghĩa: Điện trở là linh kiện có chức năng ngăn cản dòng điện trong mạch. Chúng có tác dụng như nhau trong cả mạch điện một chiều lẫn xoay chiều và chế độ làm việc của điện trở không bị ảnh hưởng bởi tần số của nguồn xoay chiều.

Đơn vị : Ohm () ,K ,M

1M=103K=106

    - Phân loại

Điện trở có thể phân loại dựa vào cấu tạo hay dựa vào mục đích sử dụng mà nó có nhiều loại khác nhau.

Tuỳ theo kết cấu của điện trở mà người ta phân loại:

	Điện trở than (carbon resistor)

Người ta trộn bột than và bột đất sét theo một tỉ lệ nhất định để cho ra những trị số khác nhau. Sau đó, người ta ép lại và cho vào một ống bằng Bakelite. Kim  loại ép sát ở hai đầu và hai dây ra được hàn vào kim loại, bọc kim loại bên ngoài để giữ cấu trúc bên trong đồng thời chống cọ xát và ẩm. Ngoài cùng người ta sơn các vòng màu để cho biết trị số điện trở. Loại điện trở này dễ chế tạo, độ tin cậy khá tốt nên nó rẻ tiền và rất thông dụng. Điện trở than có trị số từ vài Ω đến vài chục MΩ. Công suất danh định từ 0,125 W đến vài W.

Điện trở màng kim loại (metal film resistor)

Loại điện trở này được chế tạo theo qui trình kết lắng màng Ni – Cr trên thân gốm có xẻ rãnh xoắn, sau đó phủ bởi một lớp sơn. Điện trở màng kim loại có trị số điện trở ổn định, khoảng điện trở từ  10 Ω đến 5 MΩ. Loại này thường dùng trong các mạch dao động vì nó có độ chính xác và tuổi thọ cao, ít phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng không thể xử lí công suất lớn vì nó có công suất danh định từ 0,05 W đến 0,5 W. Người ta chế tạo loại điện trở có khoảng công suất danh định lớn từ 7 W đến 1000 W với khoảng điện trở từ 20 Ω đến 2 MΩ. Nhóm này còn có tên khác là điện trở công suất.

Điện trở oxit kim loại (metal oxide  resistor)

Điện trở này chế tạo theo qui trình kết lắng lớp oxit thiếc trên thanh SiO2. Loại này có độ ổn định nhiệt cao, chống ẩm tốt, công suất danh định từ 0,25 W đến 2 W.  Điện trở dây quấn (wire wound resistor)

Làm bằng hợp kim Ni – Cr quấn trên một lõi cách điện sành, sứ. Bên ngoài được phủ bởi lớp nhựa cứng và một lớp sơn cách điện. Để giảm tối thiểu hệ số tự cảm L của dây quấn, người ta quấn ½ số vòng theo chiều thuận và ½ số vòng theo chiều nghịch.

Điện trở chính xác dùng dây quấn có trị số từ 0,1 Ω đến 1,2 MΩ, công suất danh định thấp từ 0,125 W đến 0,75 W. Điện trở dây quấn có công suất danh định cao còn được gọi điện trở công suất. Loại này gồm hai dạng:

- Ống có trị số 0,1 Ω đến 180 kΩ, công suất danh định từ 1 W đến 210 W.

- Khung có trị số 1 Ω đến 38 kΩ, công suất danh định từ 5 W đến 30 W.

Điện trở ôxýt kim loại:

Điện trở ôxýt kim loại được chế tạo bằng cách kết lắng màng ôxýt thiếc trên thanh thuỷ tinh đặc biệt. Loại điện trở này có độ ẩm rất cao, không bị hư hỏng do quá nóng và cũng không bị ảnh hưởng do ẩm ướt. Công suất danh định thường là 1/2W  với dung sai 2%.

Ngoài cách phân loại như trên, trong thiết kế, tuỳ theo cách kí hiệu, kích thước của điện trở, người ta còn phân loại theo cấp chính xác như: điện trở thường, điện trở chính xác; hoặc theo công suất: công suất nhỏ, công suất lớn.

  - Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở  1.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của điện trở:

- Công suất điện trở là tích số giữa dòng điện đi qua điện trở và điện áp đặt lên hai đầu điện trở. Trong thực tế, công suất được qui định bằng kích thước điện trở với các điện trở màng dạng tròn, ghi trên thân điện trở với các loại điện trở lớn dùng dây quấn vỏ bằng sứ, tra trong bảng với các loại điện trở hàn bề mặt (SMD).

- Sai số của điện trở là khoảng trị số thay đổi cho phép lớn nhất trên điện trở. Sai số nàm trong phạm vi từ 1% đến 20% tuỳ theo nhà sản xuất và được ghi bằng vòng màu, kí tự, hoặc bảng tra.

- Trị số điện trở là giá trị của điện trở được ghi trên thân bằng cách ghi trực tiếp, ghi bằng vòng màu, bằng kí tự.

1.2.2.Cách ghi và đọc tham số trên thân điện trở

- Ghi trực tiếp: ghi đầy đủ các tham số chính và đơn vị đo trên thân của điện trở, vd: 220KΩ 10%, 2W

- Ghi theo quy ước: có rất nhiều các quy ước khác nhau. Xét một số quy ước thông dụng:

+  Quy ước đơn giản: Không ghi đơn vị Ôm, R (hoặc E) = Ω, M = Ω, K = KΩ

Ví dụ: 2M=2MΩ, 0K47 =0,47KΩ = 470Ω,   100K = 100 KΩ,

220E = 220Ω,     R47 = 0,47Ω

+ Quy ước theo mã: Mã này gồm các chữ số và một chữ cái để chỉ % dung sai. Trong các chữ số thì chữ số cuối cùng chỉ số số 0 cần thêm vào. Các chữ cái chỉ % dung sai qui ước gồm: F = 1 %, G = 2 %, J = 5 %, K = 10 %, M = 20 %

Ví dụ: 103F  = 10000 Ω± 1%  =  10K ± 1%

153G   = … 4703J  = …

+ Quy ước theo vòng màu : Đơn vị là 

Màu Trị số Hệ số Dung sai

Đen 0 0 20%

Nâu 1 1 1%

Đỏ 2 2 2%

Cam 3 3 3%

Vàng 4 4 4%

Lục 5 5 5%

Lam 6 6 6%

Tím  	7 	7 	 7%

Xám 	8 	8 	 8%

Trắng 	9 	9 	9%

Nhũ vàng  	 	0,1 	 5%

Nhũ bạc 	 	0,01 	 10%

Điện trở theo quy ước này thường có loại 3 vòng màu,4 vòng màu và loại 5 vòng màu .

Điện  trở 3 vòng màu : ABC => R = ABx10C

Ví Dụ : Cam cam nâu =>  R= 330

Điện  trở 4 vòng màu : ABC D => R = ABx10C( D%)

Ví Dụ : Nâu đen đỏ  nhũ vàng =. R= 1000  5%

Điện  trở 5 vòng màu : ABCDE => R = ABCx10D(E%)

Ví Dụ : Nâu đen đen đỏ  nhũ bạc=. R= 10000  10%.

- Chú ý : - các loại linh kiện 4 vòng màu chỉ có  3 loại sai số :5%(nhũ vàng ) ,10%(nhũ bạc),20% ( đen hoặc không màu ).

- Để xác định thứ tự các vòng màu  căn cứ vào ba đặc điểm :

+vòng thứ nhất gần đầ điện trở nhất

+ vòng 1 không bao giờ là nhũ vàng hoặc nhũ bạc  	+ tiết diện vòng cuối bao giờ cũng lớn nhất.

  - Cách mắc điện trở

Trong mạch điện tuỳ theo nhu cầu thiết kế mà người ta sử dụng điện trở có giá trị khác nhau, tuy nhiên trong sản xuất người ta không thể chế tạo mọi giá trị của điện trở được mà chỉ sản xuất một số điện trở tiêu biểu đặc trưng ,nên trong sử dụng nhà thiết kế phải sử dụng một trong hai phương án sau:

Một là phải tính toán mạch điện sao cho phù hợp với các điện trở có sẵn trên thị trường.

Hai là tính toán mắc các điện trở sao cho phù hợp với mạch điện.

Điện trở mắc nối tiếp: Cách này dùng để tăng trị số của điện trở trên mạch điện (Hình 2-3).

Theo công thức:

Rtđ = R1 + R2 + ..   + Rn      (2-1)  Rtd: Điện trở tương đương của mạch điện

Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Với R1 = 2,2K, R2 = 4,7K. Tính điện trở tương đương của mạch điện

R1	R2

Giải: Từ công thức (2.1) ta có Rtđ  =  2,2 + 4,7  =  6,9K

Trong thực tế, người ta chỉ mắc nối tiếp từ 02 đến 03 điện trở để tránh rườm rà cho mạch điện. Điện trở mắc song song: Cách này dùng để giảm trị số điện trở trên mạch điện.  Chú ý :

Điện trở tương đương của mạch điện luôn nhỏ hơn hoặc bằng điện trở nhỏ nhất trên mạch điện

Thông thường người ta dùng điện trở cùng trị số để mắc song song, để đạt trị số theo yêu cầu, đồng thời đạt được dòng chịu tải lớn theo ý mốn và tăng vùng diện tích toả nhiệt trên mạch điện khi công suất tỏa nhiệt cao(Hình 2-4).

Theo công thức: 1  1 + 1 +...+  1

Rtd	R1 R2	Rn

Rtd: Điện thở tương đương của mạch điện

Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Với R1 = 5,6K, R2 = 4,7K. Tính điện trở tương đương của mạch điện.

R1

Giải: Từ công thức ta có

Rtd =  R1.R2 = 5,6.4,7 = 2,55K R1R2 5,6  4,7

- 4.Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

1.4.1.Các linh kiện cùng nhóm :

 Biến trở : dùng để thay đổi giá trị của điện trở, qua đó thay đổi được sự cản trở điện trên mạch điện.

	Biến trở dây quấn: dùng dây dẫn có điện trở suất cao, đường kính nhỏ, quấn trên lõi cách điện bằng sứ hay nhựa tổng hợp hình vòng cung 2700. Hai đầu hàn hai cực dẫn điện A, B. Tất cả được đặt trong một vỏ bọc kim loại có nắp đậy. Trục trên vòng cung có quấn dây là một con chạy có trục điều khiển đưa ra ngoài nắp hộp. Con chạy được hàn với cực dẫn điện C.

Biến trở dây quấn thường có trị số nhỏ từ vài Ω đến vài chục Ω. Công suất khá lớn, có thể tới vài chục W.

	Biến trở than: người ta tráng một lớp than mỏng lên hình vòng cung bằng bakelit. Hai đầu lớp than nối với cực dẫn điện A và B. Ở giữa là cực C của biến trở và chính là con chạy bằng kim loại tiếp xúc với lớp than. Trục xoay được gắn liền với con chạy, khi xoay trục (chỉnh biến trở) con chạy di động trên lớp than làm cho trị số biến trở thay đổi. Biến trở than còn chia làm hai loại: biến trở tuyến tính, biến trở phi tuyến.

Biến trở than có trị số từ vài trăm Ω đến vài MΩ nhưng có công suất nhỏ.(hình 2-5)

Ngoài cách chia thông thường trên trong kỹ thuật người ta còn căn cứ vào tính chất của biến trở mà có thể chia thành biến trở tuyến tính, biến trở logarit. Hay dựa vào công suất mà phân loại thành biến trở giảm áp hay biến trở phân cực. Trong thực tế cần chú ý đến các cách chia khác nhau để tránh lúng túng trong thực tế khi gọi tên trên thị trường.

	Nhiệt điện trở : là loại điện trở mà trị số của nó thay đổi theo nhiệt độ (thermistor).

Nhiệt trở dương ( PTC = Positive Temperature  Coefficient) là loại nhiệt trở có hệ số nhiệt dương.

Nhiệt trở  âm ( NTC = Negative Temperature Coefficient)  là loại nhiệt trở có hệ số nhiệt âm.

	VDR (Voltage Dependent Resistor):  là loại điện trở mà trị số của nó phụ thuộc điện áp đặt vào nó. Thường thì VDR có trị số điện trở giảm khi điện áp tăng.

	Điện trở quang  (photoresistor):là một linh kiện bán dẫn thụ động không có mối nối P  – N. Vật liệu dùng để chế tạo điện trở quang là CdS (Cadmium Sulfid), CdSe (Cadmium Selenid), ZnS (sắt Sulfid) hoặc các tinh thể hỗn hợp khác.(hình 2-6)

Hình 2- 6. Cấu tạo của điện trở quang.

Điện trở quang còn gọi là điện trở tùy thuộc ánh sáng (LDR ≡ Light Dependent Resistor) có trị số điện trở thay đổi tùy thuộc cường độ ánh sáng chiếu vào nó.(hình 2-7)

Hình 2-7. Hình dạng và  kí hiệu của điện trở quang.

1.4.2.Ứng dụng : Điện trở có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện và điện tử:

- Tỏa nhiệt: bếp điện, bàn ủi.

- Thắp sáng: bóng đèn dây tóc.

- Bộ cảm biến nhiệt, cảm biến quang.

- Hạn dòng, chia dòng.

- Giảm áp, chia áp,….

Hình 2-8. Mạch dùng R hạn dòng, giảm áp

Hình 2-9. Mạch chia dòng.

Hình 2-10. Mạch chia áp.

Mạch chia dòng như hình 2-9 còn được gọi là mạch phân dòng. Mạch chia áp như hình 2-10 còn được gọi là mạch phân áp hay cầu phân áp (mạch chia thế / mạch phân thế / cầu phân thế).

2.Tụ điện

Mục tiêu: - Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng tụ điện theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương tụ điện theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- 1.Cấu tạo, phân loại

    - Cấu tạo: Tụ điện là 1 linh kiện có tính tích trữ năng lượng điện. Tụ điện được cấu tạo gồm  hai bản cực  l  hai bản phẳng bằng chất dẫn điện (kim loại) đặt song song với nhau. Ơ giữa là chất điện môi cách điện. .(hình 2-11)

    - Phân loại: Tùy theo chất điện môi mà  người ta phân loại tụ và đặt tên cho tụ như sau:

	Tụ hóa : Là loại tụ có phân cực tính dương và âm. Tụ hoá có bản cực là những lá nhôm, điện môi là lớp oxýt nhôm rất mỏng được tạo bằng phương pháp điện phân. Điện dung của tụ hóa khá lớn.

Khi sử dụng phải ráp đúng cực tính dương và âm, điện thế làm việc thường nhỏ hơn 500V.

	Tụ hóa tantalum (Ta): là tụ có phân cực tính, có cấu tạo tương tự tụ hóa nhưng dùng tantalum thay vì dùng nhôm. Tụ Tantalum có kích thước nhỏ nhưng điện dung lớn. Điện thế làm việc chỉ vài chục volt.

	Tụ giấy: là loại tụ không phân cực tính. Tụ giấy có hai bản cực là những lá nhôm hoặc thiếc, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống.

	Tụ màng: là tụ không phân cực tính.Tụ màng có  chất điện môi  là màng chất dẻo như:  polypropylene,  polystyrene, polycarbonate, polyethelene.  Có  hai loại tụ màng chính: loại foil và loại được kim loại hóa. Loại foil dùng các miếng kim loại nhôm hay thiếc để tạo các bản cực dẫn điện. Loại được kim loại hóa được chế tạo bằng cách phun màng mỏng kim loại như nhôm hay kẽm trên màng chất dẻo, kim loại được phun lên đóng vai trò bản cực. Với cùng giá trị điện dung và định mức điện áp đánh thủng thì tụ loại kim loại hóa có kích thước nhỏ hơn loại foil. Ưu điểm thứ hai của loại kim loại hóa là nó tự phục hồi được. Điều này có nghĩa là nếu điện môi bị đánh thủng do quá điện áp đánh thủng thì tụ không bị hư luôn mà nó tự phục hồi lại. Tụ foil không có tính năng này.

	Tụ gốm (ceramic): là loại tụ không phân cực tính. Tụ gốm được chế tạo gồm chất điện môi là gốm, tráng trên bề mặt nó lớp bạc để làm bản cực.

	Tụ mica: là loại tụ không phân cực tính. Tụ mica được chế tạo gồm nhiều miếng mica mỏng, tráng bạc, đặt chồng lên nhau hoặc miếng mica mỏng được xép xen kẻ với các miếng thiếc. Các miếng thiếc lẻ nối với nhau tạo thành một bản cực, Các miếng thiếc chẵn nối với nhau tạo thành một bản cực. Sau đó bao phủ bởi lớp chống ẩm bằng sáp hoặc nhựa cứng. Thường tụ mica có dạng hình khối chữ nhật.

Ngoài ra, còn có tụ dán bề mặt được chế tạo bằng cách đặt vật liệu điện môi gốm giữa hai màng dẫn điện (kim loại), kích thước của nó rất nhỏ. Mạng tụ điện (thanh tụ điện) là dạng tụ được nhà sản xuất tích hợp nhiều tụ điện ở bên trong một thanh (vỏ) để tiết kiệm diện tích. Người ta kí hịệu chân chung và giá trị của các tụ .(hình 2-12)

Tô myla

(d¹ ng trßn)

Tô gèm

®¬n khèi

(d¹ ng trôc)

Tô gèm

®¬n khèi

(DIP)

Tô ®Üa gãm

Hình 2-12 . Các dạng tụ điện thông dụng

  - Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện

    - Các thông số kỹ thuật cơ bản của tụ điện

- Dung sai của tụ điện: là tham số chỉ độ chính xác của trị số dung lượng thực tế so với trị số danh định của nó

C Ct t.  d d.	0

Dung sai của tụ điện:  	.100 0

Cd d.

- Điện áp làm việc là điện áp đặt lên tụ trong thời gian làm việc dài mà tụ không bị đánh thủng (Khoảng 10 000 giờ).

Trên thực tế giá trị ghi trên thân là điện áp làm việc, tuy nhiên với các tụ hiện nay trên thị trường do Việt Nam và Trung Quốc sản xuất thường ghi là điện áp đánh thủng nên trong thay thế cần chú ý đến khi thay thế tụ mới trong sữa chữa cần chọn lớn hơn để đảm bảo an toàn.

- Điện áp đánh thủng là điện áp mà quá điện áp đó thì chất điện môi của tụ bị đánh thủng. – Trị số danh định của tụ điện tính bằng Fara hoặc các ước số của Fara là 1 μF

(10-6  Fara), nF (10-9 Fara) và pF(10-12 Fara) được ghi trên tụ điện bằng mã quy ước.

    - Cách đọc trị số trên tụ

Hai tham số quan trọng nhất thường được ghi trên thân tụ điện là trị số điện dung (kèm theo dung sai sản xuất) và điện áplàm việc(điệáp lớn nhất). Có 2 cách ghi cơ bản:

Ghi trực tiếp: Cách ghi đầy đủ các tham số và đơn vị đo của chúng.Cách này chỉ dùng cho các loại tụ điện có kích thước lớn.

Ví dụ: trên thân một tụ mi ca có ghi: 5.000PF  ± 20%    600V Ghi gián tiếp theo qui ước:

+ Qui ước  số: Cách ghi này thường gặp ở các tụ Pôlystylen

Số không kèm theo dấu chấm hay phẩy : đơn vị pF.Cách đọc như điện trở. Số kèm theo dấu chấm hay phẩy : đơn vị μF .Vị trí của dấu thể hiện chữ số thập phân

Ví dụ 1: Trên thân tụ có ghi 47/ 630:  tức giá trị điện dung là 47 pF,điện áp làm việc một chiều là 630 Vdc.

Ví dụ 2: Trên thân tụ có ghi 0.01/100: tức là giá trị điện dung là 0,0 μF và điện áp làm việc một chiều là 100 Vdc.

+ Quy ước theo mã: Giống như điện trở: 123K/50V =12000 pF ±10% và điện áp làm việc lớn nhất 50 Vdc.

+Quy ước theo màu:

Loại có 4 vạch màu:

Hai vạch đầu là số có nghĩa thực của nó

Vạch thứ ba là số nhân (đơnvị pF) hoặc số số 0 cần thêm vào    Vạch thứ tư chỉ điện áp là

Loại có 5 vạch màu:

Ba vạch màu đầu giống như loai 4 vạch màu

Vạch màu thứ tư chỉ % dung sai

Vạch màu thứ 5 chỉ điện áp làm việc

    - Cách mắc tụ điện:

Trong thực tế cách mắc tụ điện thường ít khi được sử dụng, do công dụng của chúng trên mạch điện thông thường dùng để lọc hoặc liên lạc tín hiệu nên sai số cho phép lớn. Do đó người ta có thể lấy gần đúng mà không ảnh hưởng gì đến mạch điện. Trong các trường hợp đòi hỏi độ chính xác cao như các mạch dao động, các mạch điều chỉnh...người ta mới sử dụng cách mắc theo yêu cầu cho chính xác. Mạch mắc nối tiếp: (hình:2-13)

Công thức tính:   1 = 1 + 1 +...+  1

Ctd	C1 C2	Cn

Ctd: Điện dung tương đương của mạch điện

Cũng giống như điện trở giá trị của tụ điện được sản xuất theo bảng 2-1. Trong mạch mắc song song điện dung tương đương của mạch điện luôn nhỏ hơn hoặc bằng điện dung nhỏ nhất mắc trên mạch

Ví dụ: Cho tụ hai tụ điện mắc nối tiếp với C1= 1mF, C2= 2,2mF tính điện trở tương đương của mạch điện.

Giải: Từ công thức tính ta có: Ctd =  C1C2 = 12,2 = 0,6875mF

C1C2	1 2,2

Mạch mắc song song: (hình 2-14)

Công thức tính: Ctd = C1+ C2 +...+ Cn Ctd: Điện dung tương đương của mạch điện.

Ví dụ: Tính điện dung tương đương của hai tụ điện mắc nối tiếp, Với C1= 3,3mf; C2=4,7mF.

Giải: Từ công thức ta có: Ctd = C1+ C2 = 3,3 + 4,7 = 8mF

  - Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng

2.3.1.Các linh kiện cùng nhóm (Tụ điện có trị  số điện dung thay đổi ) – Tụ biến đổi:

Gồm các lá nhôm hoặc đồng xếp xen kẽ với nhau, một số lá thay đổi vị trí được. Tấm tĩnh (má cố định) không gắn với trục xoay. Tấm động gắn với trục xoay và tuỳ theo góc xoay mà phần diện tích đối ứng giữa hai lá nhiều hay ít.

Phần diện tích đối ứng lớn thì điện dung của tụ lớn, ngược lại, phần diện tích đối ứng nhỏ thì trị số điện dung của tụ nhỏ. Không khí giữa hai lá nhôm được dùng làm chất điện môi. Tụ loại biến đổi còn được gọi là tụ không khí hay tụ xoay. Tụ biến đổi thường gồm nhiều lá động nối song song với nhau, đặt xen kẽ giữa những lá tĩnh cũng nối song song với nhau. Những lá tĩnh được cách điện với thân tụ, còn lá động được gắn vào trục xoay và tiếp xúc với thân tụ. Khi trục tụ được xoay thì trị số điện dung của tụ cũng được thay đổi theo. Người ta bố trí hình dáng những lá của tụ để đạt được sự thay đổi điện dung của tụ theo yêu cầu. Khi vặn tụ xoay để cho lá động hoàn toàn nằm trong khe các lá tĩnh, nhằm có được diện tích đối ứng là lớn nhất, thì tụ có điện dung lớn nhất. Khi vặn tụ xoay sao cho lá động hoàn toàn nằm ngoài khe các lá tĩnh, nhằm có diện tích đối ứng xấp xỉ bằng không, thì lúc đó, tụ điện có điện dung nhỏ nhất, gọi là điện dung sót.

Tụ xoay thường dùng trong máy thu thanh hoặc máy tạo dao động để đạt được tần số cộng hưởng.(hình 2-15)

Hình 2-15. Hình dạng của tụ biến đổi

- Tụ tinh chỉnh hay là tụ bán chuẩn: thường dùng để chỉnh điện dung của tụ điện, nhằm đạt được tần số cộng hưởng của mạch. Những tụ này thường có trị số nhỏ và phạm vi biến đổi hẹp. Người ta chỉ tác động tới tụ tinh chỉnh khi lấy chuẩn, sau đó thì cố định vị trí của tụ.

2.3.2.Ứng dụng :

Tụ thường được dùng làm tụ lọc trong các mạch lọc nguồn, lọc chặn tần số hay cho qua tần số nào đó. Tụ có mặt trong mạch lọc thụ động, mạch lọc tích cực,….Tụ liên lạc để nối giữa các tầng khuếch đại. Tụ kết hợp với một số linh kiện khác để tao những mạch dao động,…

Ngày nay còn có tụ nano để tăng dung lượng bộ nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu càng cao của con người.

- Cuộn cảm.

Mục tiêu:

- Đọc đúng trị số cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

  - Cấu tạo, phân loại

3.1.1.Cấu tạo: Cuộn cảm gồm những vòng dây cuốn trên một lõi cách điện. Có khi quấn cuộn cảm bằng dây cứng và ít vòng, lúc đó cuộn cảm không cần lõi. Tùy theo tần số sử dụng mà cuộn cảm gồm nhiều vòng dây hay ít, có lõi hay không có lõi. Kí hiệu : Tùy theo loại lõi, cuộn cảm có các kí hiệu khác nhau.(hình 2-16)

:

Hình 2-16. Kí hiệu của cuộn cảm.

Ngoài cách kí hiệu như trên cuộn cảm có thể được kí tự như T hay L

Cuộn cảm có tác dụng ngăn cản dòng điện xoay chiều trên mạch điện, đối với dòng điện một chiều cuộn cảm đóng vai trò như một dây dẫn điện.

3.1.2.Phân loại :

Có nhiều cách phân loại cuộn cảm:

	Phân loại theo kết cấu: Cuộn cảm 1 lớp, cuộn cảm nhiều lớp, cuộn cảm có lõi không khí, cuộn cảm có lõi sắt bụi, cuộn cảm có lõi sắt lá…

	Phân loại theo tần số làm việc: Cuộn cảm âm tần, cuộn cảm cao tần..

- Cuộn cảm 1 lớp lõi không khí: Gồm một số vòng dây quấn vòng nọ sát vòng kia hoặc cách nhau vài  lần đường kính sợi dây. Dây có thể cuốn trên khung đỡ bằng vật liệu cách  điện cao tần hay nếu cuộn cảm  đủ cứng thì có thể không cần khung đỡ mà chỉ cần hai nẹp giữ hai bên.

- Cuộn cảm nhiều lớp lõi không khí: Khi trị số cuộn cảm  lớn, cần có số vòng  dây nhiều, nếu quấn 1 lớp thì chiều dài cuộn cảm quá lớn và điện dung ký sinh quá nhiều. Để kích thước hợp lý và giảm được điện dung ký sinh, người ta quấn các vòng của cuộn cảm thành nhiều lớp chồng lên nhau theo kiểu tổ ong.

- Cuộn cảm có lõi bột sắt từ: Để rút ngắn kích thước của 2 loại trên bằng cách  lồng vào giữa nó một lõi ferit. Thân lõi có răng xoắn ốc. Hai đầu có khía 2 rãnh. Người ta dùng 1 cái quay vít nhựa để điều chỉnh lõi lên xuống trong lòng cuộn cảm để tăng hay giảm trị số tự cảm của cuộn cảm.

- Cuộn cảm  nhiều đoạn hay cuộn  cảm  ngăn cao tần là cuộn  cảm  nhiều lớp nhưng quấn lại nhiều đoạn trên 1 lõi cách điện, đoạn nọ cách đoạn kia vài mm.

- Cuộn cảm âm tần: Các vòng cảm được quấn thành từng lớp đều đặn, vòng nọ  sát vòng kia, lớp nọ sát lớp kia bằng một lượt giấy bóng cách điện, khung đỡ của cuộn dây làm bằng bìa pretxpan. Lõi từ là các lá thép Si mỏng cắt thành chữ E và I. Mỗi chữ E và I xếp lại thành một mạch từ khép kín. (hình 2-17)

Hình 2-17. Hình dạng các loại cuộn cảm

  - Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn cảm

- Hệ số tự cảm (L) : là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng từ trường  của cuộn cảm.

Đơn vị đo: Henri (H),mH ,H .

1H= 103 mH =106H

- Dung sai của độ tự cảm: là tham số chỉ độ chính xác của độ tự cảm thực tế so với trị số danh định của nó.

L Lt t.  d d. .100 00

Ld d.

- Hệ số phẩm chất của cuộn cảm(Q) : dùng để đánh giá chất lượng của cuộn cảm. Cuộn cảm tổn hao nhỏ dùng sơ đồ tương đương nối tiếp, cuộn cảm tổn hao lớn dùng sơ đồ tương đương song song.

- Tần số làm việc giới hạn(fg.h) : Khi tần số làm việc nhỏ, bỏ qua điện dung phân tán giữa các vòng dây của cuộn cảm, nhưng khi làm việc ở tần số cao điện dung này là đáng kể. Do  đó ở tần số đủ cao cuộn cảm trở thành một mạch cộng hưởng song song. Tần số cộng hưởng của mạch cộng hưởng song song này gọi là tần số cộng hưởng riêng của cuộn dây f0.Nếu cuộn dây làm việc ở tần số > tần số cộng hưởng riêng này thì cuộn dây mang dung tính nhiều hơn. Do đó tần số làm việc cao nhất của cuộn dây phải thấp hơn tần số cộng hưởng riêng của nó.

  - Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.

Trong kỹ thuật cuộn cảm được quấn theo yêu cầu kĩ thuật đặt hàng hay tự quấn theo tính toán nên cuộn cảm không được mắc nối tiếp hay song song như điện trở hoặc tụ điện vì phải tính đến chiều mắc các cuộn cảm với nhau đồng thời gây cồng kềnh về mặt cấu trúc mạch điện. Trừ các mạch lọc có tần số cao hoặc siêu cao trong các thiết bị thu phát vô tuyến.

3.3.1.Cách mắc cuộn cảm

-Mắc nối tiếp và mắc song song

3.3.2. Cách ghi và đọc tham số trên cuộn cảm

+ Ghi trựctiếp: cách ghi đầy đủ các tham số độ tự cảm L, dung sai, loại lõi cuộn cảm… Cách này chỉ dùng cho các loại cuộn cảm có kích thước lớn.   + Ghi gián tiếp theo qui ước : đơn vị đo là μH

Quy ước theo mầu: Dùng cho các cuộn cảm nhỏ

Vòng màu 1: chỉ số có nghĩa thứ nhấ thoặc chấm thập phân

Vòng màu 2: chỉ số có nghĩa thứ hai hoặc chấm thập phân Vòng màu 3: chỉ số 0 cần thêm vào,

Vòng màu 4: chỉ dung sai %. Chú ý :

- Bảng các giá trị chuẩn hoá thường gặp của linh kiện thụ động (,F,H) :  1  ;

1,2 ;  1,5 ; 1,8 ; 2,2 ; 2,7 ; 3,3 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 ; 8,2

- Gía trị linh kiênh có thể có các giá trị bằng giá trị củabảng trên nhân với các ước số của 10 hay bội số của 10( 10-2, 10-1 ,10, 102 ,103, 104, 105, 106).

  - Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

Cuộn cảm được ứng dụng làm micro điện động, loa điện động,  rờle, biến áp, cuộn dây trong đầu đọc đĩa,….Trong mạch điện tử, cuộn cảm có thể ở mạch lọc nguồn, mạch lọc tần số, mạch dao động cộng hưởng, mạch tạo (chỉnh sửa) dạng sóng, dạng xung,…

Loa  ( Speaker ) : Loa là một ứn g dụng của cuộn dây và từ trường.(hình 2-18)

.

Cấu tạo : Gồm một nam châm hình trụ có hai cực lồng vào nhau , cực N ở giữa và cực S ở xung quanh ,giữa 2 cực tạo thành 1 khe từ có từ trường khá mạnh ,một cuộn dây được gắn với màng loa và ddược đặt trong khe từ.Màng loa được đỡ bằng gân cao su mềm giúp cho màng loa có thể dễ dàng dao động ra vào        Hoạt động:

Khi ta cho dòng điện âm tần ( điện xoay chiều từ 20Hz => 20.000Hz ) chạy qua cuộn dây ,cuộn dây tạo ra từ trường biến thiên và bị  từ trường cố định của nam châm đẩy ra ,đẩy và làm cuộn dây dao động => màng loa dao động theo và phát ra âm thanh .

Cấu tạo và hoạt động của Loa ( Speaker )

Chú ý : Tuyệt đối ta không được đưa dòng điện một chiều vào loa , vì dòng  điện một chiều chỉ tạo ra từ trường cố định và cuộn dây của loa chỉ lệch về một hướng rồi dừng lại, khi đó dòng một chiều qua cuộn dây tăng mạnh ( do không có điện áp cảm ứng theo chiều ngược lai ) vì vậy cuộn dây sẽ bị cháy .

Micro.(hình 2-19)

Hình 2-19.Micro

Thực chất cấu tạo Micro là một chiếc loa thu nhỏ, về cấu tạo Micro giống loa nhưng Micro có số vòng quấn trên cuộn dây lớn hơn loa rất nhiều vì vậy trở khỏang của cuộn dây micro loa rất lớn khoảng 600Ω (trở khoảng loa từ 4Ω - 16Ω) ngoai ra micro cũng được cấu tạo rất mỏng để dễ dàng dao động khi có âm thanh tác động vào.Loa là thiết bị để chuyển dòng điện thành âm thanh còn micro thì ngược lại , Micro đổi âm thanh thành dòng điện  âm  tần.

RƠ LE .(hình 2-20)

Hình 2-20. Rơ le       Rơ le cũng là một ứng dụng của cuộn dây trong sản xuất thiết bị điện tử, nguyên lý hoạt động của Rơle là biến đổi dòng điện thành từ trường thông qua quộn dây, từ trường lại tạo thành lực cơ học thông qua lực hút để thực hiện một động tác về cơ khí như đúng mở công tắc, đóng mở các hành trình của một thiết bị tự động .(hình 2-21)

Cách kiểm tra linh kiện thụ động

Đo điện trở

Hư hỏng thường gặp:

- Tình trạng điện trở đo  không lên ->  điện trở bị đứt.

- Điện trở cháy (bị sẫm màu khó phân biệt các vòng màu và có mùi khét) là do làm việc quá công suất quy định.

- Tăng trị số: bột than bị biến chất làm tăng.

- Giảm trị số: điện trở dây quấn bị chạm.

	Biến trở :

Cách đo và kiểm tra:

-Hư hỏng thực tế: than đứt, bẩn, rỗ.

-Đo thử: vặn thang đo 

-Đo cặp chân  (1-3 hay 2 chân ngòai) đối chiếu với giá trị ghi trên  thân biến trở xem có đúng không?

-Đo tiếp chân (1-2 hay chân ngòai và chân giữa) dùng tay chỉnh thử xem kim đồng hồ thay đổi là tốt.

-Biến trở thay đổi giá trị chậm là loại biến trở tinh chỉnh.

-Biến trở thay đổi giá trị nhanh là loại biến trở volume.  Tụ điện :

Cách đo kiểm tra tụ điện:

- Đo nguội: vặn VOM ở thang đo   x1  tụ > 100 F  x10  10F -> 100F  x100  1F -> 10F  x1K  104 ->10F  x10K  102 -> 104F  Thực hiện thao tác đo 2 lần và có đổi chiều đo, ta thấy:

+  Kim vọt lên rồi trả về hết: khả năng nạp xả của tụ còn tốt.

+  Kim vọt lên 0: tụ bị nối tắt (bị đánh thủng, bị chạm).

+  Kim vọt lên nhưng trở về không hết: tụ bị rò.

+  Kim vọt lên nhưng trở về lờ đờ: tụ khô.

+  Kim không lên: tụ đứt (đừng nhầm với tụ quá nhỏ < 1F)

- Đo nóng: (áp chịu đựng >50V)

Đặt VOM ở thang đo VDC (cao hơn nguồn E rồi đặt que đo đúng cực tính)

+  Kim vọt lên rồi trở về: tốt

+  Kim vọt lên bằng giá trị nguồn cấp và không trả về: tụ bị nối tắt.  +  Kim vọt lên nhưng trở về không hết: tụ rã  +  Kim vọt lên trở về lờ đờ: tụ bị khô.

+  Kim không lên: tụ đứt.

Tụ xoay :

Dùng thang đo Rx1

- Đo 2 chân CV rồi xoay hết vòng không bị rò chạm là tốt.

- Đo 2 chân CV với trục không chạm.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu hỏi 1:

Hãy lựa chọn phương án đúng để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô vuông thích hợp:

| TT | Nội dung câu hỏi | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện trở có tính chất gì? - Dẫn điện DC - Dẫn điện AC - Dẫn điện DC và AC. - Không cho dòng điện đi qua. | □ | □ | □ | X |
| 2 | Trong mạch điện, điện trở làm nhiệm vụ gì? - Giảm áp. - Hạn dòng. - Phân cực. - Cả ba yêú tố trên. | □ | □ | □ | X |
| 3 | Căn cứ vào đâu để phân loại điện trở? a. Cấu tạo. | □ | X | □ | □ |

|  | - tính chất. - Công dụng. - Cấp chính sác. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Điện trở mắc nối tíêp có tính chất gì? - Tăng giá trị - Giảm giá trị - Giá trị không thay đổi. - Cả ba đều sai | X | □ | □ |  |
| 5 | Điện trở mắc song song có tính chất gì? - Tăng giá trị - Giảm giá trị - Tăng công suất - Cả ba đều đúng | □ | □ | X |  |
| 6 | Thông thường người ta mắc điện trở song song để làm gì? - Tăng công suất chịu tải - Giảm giá trị điện trở trên mạch - Tăng diện tích toả nhiệt trên mạch - Cả ba điều trên | X | □ | □ | □ |
| 7 | Điện trở có thông số kĩ thuật cơ bản nào? - Trị số - Sai số - Công suất - Cả ba điều trên | □ | X | □ | □ |
| 8 | Biến trở trong mạch điện dùng để làm gì? - Thay đổi giá trị của điện trở. - Thay đổi điện áp phân cực - Thay đổi dòng phân cực - Cả ba đều sai | □ | □ | □ | X |
| 9 | Trong kĩ thuật biến trở than dùng để làm gì? - Hạn chế dòng điện qua mạch - Giảm điện áp cung cấp cho mạch - Phân cực cho mạch điện - Cả ba điều trên. | □ | □ | X | □ |

| 10 | Trong kĩ thuật biến trở dây quấn dùn để làm gì? - Hạn chế dòng qua mạch điện. - Giảm điện áp cung cấp cho mạch điện - Phân cực cho mạch điện - Gồm a,b | □ | □ | X | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Tụ điện có tính chất gì? - Ngăn dòng một chiều - Ngăn dòng xoay chiều - Cả a,b đúng - Cả a,b sai | X | □ | □ | □ |
| 12 | Trong kĩ thuật tụ điện được chia làm mấy loại? - Phân cực - Không phân cực - Thường - Gồm a, b. | □ | □ | X | □ |
| 13 | Tụ mắc nối tiếp có tính chất gì? - Tăng trị số - Giảm trị số - Không thay đổi - Tất cả đều sai | □ | X | □ | □ |
| 14 | Tụ mắc song song có tính chất gì? - Tăng trị số - Giảm trị số - Không thay đổi - Tất cả đều sai. | □ | □ | □ | X |
| 15 | Trong thực tế thông thường người ta mắc tụ theo cách nào? - Mắc nối tiếp - Mắc song song - Mắc hỗn hợp - Tất cả các cách trên | X | □ | □ | □ |
| 16 | Tụ điện có những thông số cơ bản nào? - Trị số - Điện áp làm việc | □ | X | □ | □ |
|  | - Cấp chính xác - Tất cả các yếu tố trên. |  |  |  |  |
| 17 | Cuộn cảm có tính chất gì? - Ngăn dòng DC - Ngăn dòng AC - Cả a, b đúng - Cả a, b sai | X | □ | □ | □ |
| 18 | Hệ số từ cảm của cuộn cảm phụ thuộc vào yếu tố nào? - Số vòng dây. - Phẩm chất lõi - Kĩ thuật quấn. - Cả ba điều trên. | □ | □ | X | □ |
| 19 | Có mấy hình thức ghi trị số linh kện thụ động? - Ghi trực tiếp. - Ghi bằng vòng màu. - Ghi bằng kí tự. - Cả ba cách trên. | □ | □ | □ | X |
| 20 | Cách ghi trị số linh kiện thụ động dựa vào đâu? - Giá trị của linh kiện. - Kích thước của linh kiện. - Hình dáng của linh kiện - Cấu tạo của linh kiện. | □ | □ | □ | X |