ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Tạ Thanh Tùng             - MSSV: 21004208

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL2

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Tạ Thanh Tùng             - MSSV: 21004208

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL2

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các hệ thống truyền động điện được sử dụng rất rộng rãi trong các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong các thiết bị điện dân dụng,... Ước tính có khoảng 50 điện năng sản xuất ra được tiêu thụ bởi các hệ thống truyền động điện. Hệ truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ không đổi hoặc với tốc độ thay đổi được.

Hiện nay khoảng 75 – 80 các hệ truyền động là loại hoạt động với tốc độ không đổi. Với các hệ thống này, tốc độ của động cơ hầu như không cần điều khiển trừ các quá trình khởi động và hãm. Phần còn lại, là các hệ thống có thể điều chỉnh được tốc độ để phối hợp đặc tính động cơ và đặc tính tải theo yêu cầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn và kỹ thuật vi xử lý, các hệ điều tốc sử dụng kỹ thuật điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi và là công cụ không thể thiếu trong quá trình tự động hóa. Động cơ không đồng bộ có nhiều ưu điểm như: kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ, có khả năng làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có khả năng cháy nổ cao. Vì những ưu điểm này nên động cơ không đồng bộ được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân với công suất từ vài chục đến hàng nghìn kW.

Trong công nghiệp, động cơ không đồng bộ thường được dùng làm nguồn động lực cho các máy cán thép loại vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ ... Trong nông nghiệp, được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm. Trong đời sống hằng ngày, động cơ không đồng bộ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng với nhiều ứng dụng như: máy sấy tóc, quạt gió, quạt trần, máy nén trong tủ lạnh, máy nén của máy lạnh, máy quay dĩa,... Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền sản xuất điện khí hóa và tự động hóa, phạm vi ứng dụng của động cơ không đồng bộ ngày càng rộng rãi.

Với những kiến thức thực tế và thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu của các thành viên trong nhóm chúng em xin trình bày những kiến thức đã biết về động cơ không đồng bộ một pha. Mục tiêu nhóm em đặt ra: Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng, các nguyên nhân hư hỏng, cách sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha. Vì kiến thức và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè. Chúng em xin chân thành cảm  ơn.

NHẬN XÉT CỦA GVHD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài Làm

Chương 1: Giới thiệu về động cơ không đồng bộ một pha

Phần 1: Khái niệm của động cơ không đồng bộ một pha.

-Động cơ không đồng bộ 1 pha là loại động cơ xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của rotor ( tốc độ quay của máy ) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường n1.

-Trong sản xuất và đời sống, động cơ không đồng bộ 1 pha chủ yếu dùng để biến đổi năng lượng dòng điện xoay chiều thành cơ năng.

Phần 2: Cấu tạo của động cơ không đồng bộ một pha.

-Cấu tạo của động cơ không đồng bộ một pha gồm hai bộ phận chính là: Stator(phần tĩnh) và Rotor(phần quay).

A/Stator: Bao gồm lõi thép(mạch từ), bộ dây quấn và vỏ máy.

-Lõi thép(mạch từ): Dùng để dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi thép là từ trường quay nên để giảm tổn hao lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35 mm hoặc 0,5 mm.

Khi đường kính ngoài > 990 mm thì phải dùng những tấm hình rẻ quạt ghép. Để giảm tổn hao do dòng điện xoáy, mỗi lá thép kỹ thuật điện đều phủ sơn cách điện.

-Vỏ máy: Được dùng để cố định lõi sắt và dây quấn chứ không dẫn từ. Vỏ máy thường làm bằng gang. Đối với máy công suất lớn (>1000 kW) dùng thép tấm hàn lại.

-Dây quấn Stator được đặt vào các rãnh của lõi sắt và cách điện với lõi này. Bộ dây quấn lại gồm hai cuộn:

+Cuộn làm việc(cuộn chạy): Có kích thước dây (đường kính) lớn, tổng trở (Ω) nhỏ.

+Cuộn khởi động(cuộn đề): Có kích thước dây nhỏ, tổng trở (Ω) lớn.

+Hai cuộn chạy và đề đặt lệch nhau 90o điện trên mạch từ của Stator.

B/Rotor: Bao gồm lõi thép, trục và dây quấn.

-Lõi thép Rotor: Cũng gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lại. Mặt ngoài lõi thép có các rãnh để đặt dây quấn, ở giữa có lỗ để lắp trục, có khi còn có các lỗ thông gió. Trục máy gắn với lõi thép Rotor và làm bằng thép tốt. Trục được đỡ trên nắp máy nhờ ổ lăn hay ổ bi.

-Dây quấn: Tùy theo cấu tạo dây quấn phần quay, động cơ không đồng bộ 1 pha chia ra làm hai loại: động cơ Rotor dây quấn và động cơ Rotor lồng sóc. Thông thường thì động cơ không đồng bộ 1 pha sẽ sử dụng Rotor lồng sóc hay còn gọi là Rotor ngắn mạch, 2 đầu là 2 thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép.

+ Rotor lồng sóc: Trong các rãnh của lõi thép đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng hai vòng đồng tạo thành lồng sóc. Ở động cơ công suất nhỏ, lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào các rãnh lõi thép rôto, tạo thành thanh nhôm, hai đầu đúc vòng ngắn mạch.

-Giữa Stator và Rotor có 1 khe hở dày từ 0,2 mm → 1 mm. Khe hở này càng bé thì càng giảm nhỏ được dòng điện từ hóa. Nên nâng cao được hệ số công suất của động cơ.

+ Ngoài ra trong động cơ không đồng đồng bộ 1 pha còn có thêm Công tắc ly tâm.Do cuộn dây phụ chỉ hoạt động khi động cơ bắt đầu làm việc, khi tốc độ đạt tới 72%÷83% tốc độ định mức cuộn dây phụ sẽ rời khỏi trạng thái làm việc, cho nên cần có công tắc ly tâm. Sau khi tốc độ quay tăng cao, vì tác dụng của lực ly tâm, làm cho tiếp điểm của công tắc ly tâm nhả ra, khiến cho cuộn dây phụ tách khỏi nguồn điện. Do cuộn dây phụ chỉ có tác dụng khi khởi động, cho nên số vòng dây tương đối nhiều, dây dẫn tương đối mảnh. Nếu công tắc ly tâm mất tác dụng thì cuộn dây phụ sẽ làm việc liên tục, dẫn đến làm việc quá tải có thể làm cuộn dây bị cháy.

-Một số ĐCKĐB công suất nhỏ thì cuộn đề được thay thế bởi động cơ không đồng bộ 1 pha có vòng ngắn mạch

- Những loại động cơ này có công suất rất nhỏ từ 0,5 → 30W như: Quạt trong tủ lạnh, quạt hút gió…. Trong Stator chỉ có 1 cuộn dây (Cuộn chạy),cuộn đề được thay thế bằng 1 vòng đồng ngắn mạch, do đó từ thông sẽ bị chia làm 2 phần lệch pha nhau tạo lúc khởi động cho động cơ.

- Ưu điểm: Gọn nhẹ, tiện lợi, dễ đổi điện áp, khả năng kinh tế thấp.

- Khuyết điểm:  Hiệu suất động cơ thấp, moment khởi động nhỏ.

Phần 3: Nguyên lý hoạt động.

-Khi cuộn dây trên Stator được nối với nguồn điện xoay chiều 1 pha, dòng điện đi qua dây quấn sẽ tạp ra từ trường quay.

-Trong quá trình quay từ trường này sẽ quét qua các thanh dẫn của Rotor, làm xuất hiện sức điện động cảm ứng. Vì dây quấn Rotor là kín mạch nên sức điện động này tạo dòng điện trong các thanh dẫn (hoặc dây quấn) của Rotor. Các thanh dẫn có dòng điện lại nằm trong từ trường, nên sẽ tương tác với nhau, tạo ra lực điện từ đặc vào các thanh dẫn.

-Tổng hợp các lực này sẽ tạo ra moment quay đối với trục Rotor, làm cho Rotor quay theo chiều của từ trường.

Chương 2: Phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ một pha.

Phần 1: Khởi động động cơ dùng cuộn dây pha.

- Common (C): Chung

- Run (R): Chạy

- Star (S): Đề

Động cơ dùng tụ điện

Cs : Capacitor start

Để tạo ra sức khởi động lớn, người ta dùng tụ khởi động và 1 ngắt điện ly tâm mắc nối tiếp cuộn đề.  Sau khi động cơ khởi động đạt tốc độ khoảng 75% tốc độ định mức, ngắt điện ly tâm sẽ cắt tụ khởi động và cuộn đề ra khỏi nguồn điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Loại động cơ này được dùng phổ biến trong các động cơ của máy bơm nước, block tủ lạnh, máy lạnh, máy dệt...