ỨNG DỤNG MÁY TÍNH NHÚNG RASPBERRY PI CHO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG PHÒNG HỌC KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

APPLICATION OF RASPBERRY PI EMBEDDED COMPUTER FOR POSITIONING SYSTEM MODULE IN FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, LY TU TRONG COLLEGE

| Nguyễn Khương Thành1 Phạm Minh Nghĩa2 |  | 1,2 Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email:1nguyenkhuongthanh@lttc.edu.vn, 2phamminhnghia@lttc.edu.vn |
| --- | --- | --- |
| Keywords: |  | TÓM TẮT: |  |
| Raspberry pi, Beacon,BLE Kalman, RSSI |  | Trong nhiều năm qua, hệ thống định vị được phát triển và ngày càng đạt đến độ chính xác cao dựa vào sự phát triển đa dạng của công nghệ truyền thông không dây (GPS, Wi-Fi, Bluetooth…) dùng để định vị vị trí rất tốt ở môi trường ngoài trời. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của hệ thống định vị GPS là khó truyền qua tường, cửa kính, nên không hoạt động tốt trong tòa nhà. Nhiều nghiên cứu đang thực hiện đang khám phá các cách tiếp cận mới để xác định vị trí trong nhà. Một kỹ thuật phổ biến liên quan đến việc sử dụng các giá trị chỉ báo cường độ tín hiệu (RSSI) nhận được từ các Bluetooth Low Energy (BLE) để đo khoảng cách giữa thiết bị thu (raspberry pi) và phát (beacon) sau đó xác định vị trí của người dùng trong không gian trong nhà bằng cách áp dụng định vị thuật toán chẳng hạn như phương pháp trilateration. Mục tiêu của thiết kế này là hệ thống hoạt động ổn định, độ chính xác cao và siêu tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, vẫn khó có được dữ liệu chính xác vì giá trị RSSI không ổn định do ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường xung quanh như thời tiết, độ ẩm, các rào cản vật lý và nhiễu từ các tín hiệu khác. Trong bài viết này, tôi đề xuất một hệ thống theo dõi vị trí trong nhà giúp cải thiện hiệu suất bằng cách tối ưu hóa các tín hiệu RSSI không ổn định nhận được từ BLE. Tôi áp dụng thuật toán lọc dựa trên Kalman để giảm nhiễu của giá trị RSSI nhận được. ABSTRACT: Over the years, navigation systems have been developed and increasingly reached high accuracy based on the diverse development of wireless communication technologies (GPS, Wi-Fi, Bluetooth ...) for positioning. Excellent location in the outdoor environment. However, the biggest disadvantage of GPS navigation system is that it is difficult to pass through walls, glass doors, so it does not work well in the building. Many studies are exploring new approaches for indoor location measurement. One popular technique involves using the received signal strength indicator (RSSI) values from the Bluetooth Low Energy (BLE) beacons to measure the distance between the receiver (raspberry pi) and the transmitter (beacon) then determining the position of the user in an indoor space by applying a positioning algorithm such as the trilateration method. The target of this design is the system stable operation, high accuracy and ultra energy efficient. However, it remains difficult to obtain accurate data because RSSI values are unstable owing to the influence of elements in the surrounding environment such as weather, humidity, physical barriers, and interference from other signals. In this paper, i propose an indoor location tracking system that improves performance by optimization unstable RSSI signals received from BLE beacons. I apply a filter algorithm based on the average filter and the Kalman filter to reduce the noise of the received RSSI value. |  |

1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong thời đại tự động hóa, khả năng điều hướng, định vị con người và thiết bị trong môi trường trong nhà ngày càng trở nên quan trọng do đó số lượng công trình nghiên cứu cũng như ứng dụng thực tiễn ngày càng tăng. Với sự xuất hiện hệ thống định vị vệ tinh, hiệu suất của định vị ngoài trời đã trở nên tuyệt vời, hệ thống định vị toàn cầu GPS được biết đến với khả năng định vị rất tốt để chỉ đường đi, hoặc bất kỳ nơi nào trên phạm vi rộng lớn. Tuy nhiên hệ thống định vị toàn cầu GPS phải đối mặt với những khó khăn như tín hiệu yếu, nhiễu lớn làm cho độ chính xác của kết quả giảm đi đáng kể. Những khó khăn như vậy chủ yếu gặp phải trong môi trường trong nhà, tầng hầm và môi trường ngầm của các tòa nhà lớn. Vì vậy, phát sinh nhu cầu tất yếu xây dựng các hệ thống định vị trong nhà độc lập với hệ thống định vị toàn cầu GPS. Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System) có khả năng giải quyết tốt vấn đề này, một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống định vị trong nhà là phải xác định chính xác vị trí sử dụng các thiết bị thông minh (Phone, PC, vv..) do vậy vấn đề gặp phải là tính ổn định, chi phí cao, công suất tiêu thụ lớn cũng như độ chính xác thấp.

Mong muốn và nhu cầu về hệ thống định vị trong nhà (IPS) ngày càng phổ biến trên thị trường. Hệ thống định vị trong nhà không dây đã bắt đầu trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Đã có nhiều các công nghệ được đề xuất và thảo luận như Wifi, BLE, LTE, UWB, công nghệ lai... mở ra khả năng ứng dụng các tín hiệu này cho việc định vị trong nhà. Mặc dù nhiều nghiên cứu các giải pháp thay thế cho GPS, không có công nghệ nào trong số này tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực, sao cho có thể coi một tiêu chuẩn cho định vị trong nhà.

2. THIẾT KẾ VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG PHÒNG HỌC

2.1. Cơ sở lý thuyết

Trong môi trường nhà thường sóng điện từ lan truyền khá phức tạp và chịu nhiều ảnh hưởng của vật cản, khúc xạ, nhiễu xạ, tán xạ, và các điều kiện biến đổi. Do đó, việc tính toán hệ số suy hao đường truyền trong nhà phụ thuộc lớn vào các đặc điểm thiết kế, kết cấu, vật liệu xây dựng, các loại tòa nhà… Nhiều công nghệ dựa trên sóng điện từ đã được đề xuất để sử dụng trong các hệ thống định vị trong nhà. Tuy nhiên, không có đủ các công trình nghiên cứu để khẳng định công nghệ nào là tiêu chuẩn cho định vị trong nhà, như GPS đã trở thành tiêu chuẩn ngoài trời cho đến nay. Một số giải pháp được sử dụng cho hệ thống định vị trong nhà là: Wi-Fi, ZigBee, Radio băng thông cực rộng, Bluetooth truyền thống và Bluetooth năng lượng thấp. Bên cạnh đó, các thuật toán định vị cũng là một phần không thể thiếu trong các hệ thống định vị trong nhà.

2.1.1 Phân loại hệ thống định vị

Ngày nay, các kỹ thuật và công nghệ khác nhau [1] sẵn sàng cho việc phát triển các hệ thống định vị sẵn có [2]. Yêu cầu lựa chọn hệ thống định vị cụ thể hơn để phù hợp với các nhu cầu và môi trường khác nhau như độ chính xác, môi trường trong nhà/ngoài trời, kỹ thuật, các phương pháp khác nhau, bảo mật và quyền riêng tư, thiết bị khả dụng...Từ quan điểm công nghệ, phân loại hệ thống vị trí có thể được phân loại theo như trong Hình 2.1.

Hình 2.1 Phân loại hệ thống theo dõi vị trí [3]

2.1.1.1 Phân loại theo phương pháp định vị

Từ khía cạnh định vị, ba loại ước tính vị trí các kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định tọa độ vị trí bao gồm cảm biến tiệm cận, phương pháp góc và phương pháp trễ tín hiệu [2]. Ước tính khoảng cách tiệm cận không dựa trên phạm vi, kỹ thuật không tính toán tọa độ vị trí chính xác của mục tiêu theo dõi. Vì thế, loại ước tính vị trí này là một phương pháp "thô". Cả phương pháp góc và phương pháp trễ tín hiệu là kỹ thuật dựa trên phạm vi có thể tính toán vị trí chính xác tọa độ của mục tiêu theo dõi từ dữ liệu đo được. Do đó, loại vị trí này ước tính là một phương pháp "chi tiết". Sự khác biệt giữa chúng là cách ước lượng. Phương pháp góc tính toán tọa độ vị trí từ các góc giữa vị trí mục tiêu và vị trí tham chiếu, trong phương pháp trễ tín hiệu tính toán tọa độ vị trí từ khoảng cách giữa vị trí mục tiêu và tham chiếu các địa điểm.

2.1.1.2 Phân loại theo biến tín hiệu thu

Từ Hình 2.1, có ba loại biến tín hiệu có thể được sử dụng để tìm dữ liệu cảm biến liên quan đến vị trí. Các biến này rất dễ đo đạc là: góc nhận được, thời gian truyền và cường độ tín hiệu.

Các góc nhận được giữa các vị trí mục tiêu và tham chiếu là các biến chính được đo để ước tính góc.

Thời gian truyền là khoảng thời gian cần thiết để một tín hiệu đi từ máy phát đến người nhận. Vì tốc độ lan truyền của một loại tín hiệu qua môi trường là không đổi nên nó là thuận tiện để tìm khoảng cách giữa máy phát và máy thu từ thời gian lan truyền.

Cường độ tín hiệu có thể được đo tại máy thu khi nó nhận được tín hiệu từ máy phát. Nếu khoảng cách xa hơn, cường độ tín hiệu trở nên yếu hơn bởi sự suy giảm của đường dẫn. Sử dụng mối quan hệ này, nó có thể tìm thấy khoảng cách bằng cách đánh giá tổng suy hao. Cả thời gian truyền và cường độ tín hiệu có thể cung cấp khoảng cách giữa máy phát và máy thu, do đó chúng được sử dụng trong ước tính khoảng cách từ độ trễ tín hiệu.

2.1.1.3 Phân loại theo kỹ thuật đo lường

Có bốn loại kỹ thuật đo lường. Đó là góc đến (AOA), thời gian đến (TOA), thời gian sự khác biệt của điểm đến (TDOA) và cường độ tín hiệu nhận được (RSS).

Góc đến (AoA). Góc đến (AoA) là một đặc tính khác có thể được sử dụng để định vị trong nhà. Nó cố gắng ước tính hướng truyền tín hiệu, tức là góc mà từ đó tín hiệu đến người nhận. AoA thường đạt được bằng cách sử dụng một loạt các ăng- ten. Các ăng-ten ở các vị trí khác nhau, không gian khác nhau dẫn đến sự khác biệt về thời gian đến, biên độ và pha.

Thời gian nhận tín hiệu (TOA) là phương pháp ước lượng vị trí bằng cách đo khoảng thời gian từ khi tín hiệu vô tuyến được gửi từ nguồn phát đến khi tín hiệu được nhận ở thiết bị nhận. Khoảng cách giữa người gửi và Máy thu tín hiệu có thể được xác định bằng cách sử dụng thời gian truyền tín hiệu đo được và tín hiệu đã biết vận tốc. Tín hiệu tốc độ lan truyền là không đổi và do đó đã biết, thời gian di chuyển của tín hiệu có thể được sử dụng để tính toán trực tiếp khoảng cách. Hai cách tiếp cận có thể được sử dụng để thực hiện phương pháp khác nhau này. Cách tiếp cận đầu tiên sử dụng một máy phát để truyền tín hiệu đến nhiều máy thu. Tất cả các máy thu sau đó chuyển tiếp thời gian đến tín hiệu của họ đến một hệ thống để so sánh. Một cách tiếp cận khác sử dụng nhiều máy phát để gửi tín hiệu đến người nhận. Bộ thu đo thời gian đến của tất cả các tín hiệu và so sánh trong hệ thống máy thu. Cách tiếp cận này có thể có vấn đề kỹ thuật vì tất cả các máy phát phải được đồng bộ hóa để chúng gửi tín hiệu giữa các phân đoạn thời gian nhất định. Ngoài ra, tín hiệu có thể bị mất do nhận được nhiều tín hiệu cùng lúc nếu thời gian truyền tín hiệu là chính xác bằng khoảng thời gian của phân đoạn thời gian.

TDOA là phiên bản cải tiến của TOA để tránh đồng bộ hóa khó khăn và vấn đề mất gói dữ liệu. Để triển khai TDOA, cần phải có một máy phát để gửi hai tín hiệu khác nhau với tốc độ lan truyền khác nhau. Khi hai tín hiệu được nhận tại máy thu, có thể đo sự khác biệt của thời gian đến giữa hai tín hiệu. Sử dụng sự khác biệt của thời gian đến, thời gian bay (TOF) của một tín hiệu có thể được tìm thấy và nó chính xác bằng thời gian lan truyền của tín hiệu.

RSSI là một phương pháp để tìm khoảng cách từ sự suy giảm của đường truyền. Nếu công suất truyền đã biết, tổng độ suy giảm của quá trình truyền tín hiệu qua đường dẫn có thể được tính bằng cách lấy công suất truyền trừ đi.

Phân loại theo thiết bị

Từ khía cạnh thiết bị của hệ thống định vị trong Hình 2.1, về cơ bản có ba công cụ đo lường khoảng cách: mảng anten, máy thu phát RF, đầu dò siêu âm.

Trong số đó, mảng ăng ten được sử dụng để đo góc của tín hiệu thu được [3] bởi so sánh độ lệch pha của tín hiệu từ các anten khác nhau. Kết quả đo có thể được sử dụng trong phạm vi AOA.

Nếu chỉ sử dụng bộ thu phát RF, nó có thể đo công suất nhận được và cung cấp cho RSS phương pháp khác nhau. Trong hầu hết các bộ thu phát RF, một thanh ghi chuyên dụng được sử dụng để lưu trữ chỉ báo cường độ tín hiệu (RSSI). Do đó, nó là một cách chi phí thấp và thuận tiện để đo khoảng cách.

Nếu sử dụng bộ thu phát RF hoặc bộ chuyển đổi siêu âm, thì chúng chỉ có thể đo thời gian đến của các tín hiệu. Do đó, nó có thể được sử dụng trong phương pháp TOA khác nhau. Nếu cả bộ thu phát RF và đầu dò siêu âm được sử dụng [4], sau đó có hai tín hiệu khác nhau: RF và tín hiệu siêu âm được truyền qua đường dẫn với các tốc độ khác nhau. Trong phạm vi nhỏ ứng dụng, thời gian lan truyền RF có thể được bỏ qua và được coi là không giây trong khi siêu âm cần thời gian lâu hơn. Do đó, chênh lệch thời gian giữa hai tín hiệu có thể là được đo bằng bắt đầu bộ đếm thời gian khi tín hiệu RF đến và dừng bộ đếm thời gian khi tín hiệu siêu âm đến máy thu.

2.2 Thiết kế hệ thống định vị

2.2.1 Giới thiệu

Trong mục cơ sở lý thuyết này trình bày các công nghệ định vị dùng phổ biến hiện nay, tuy nhiên với giới hạn của bài viết này là ứng dụng việc định vị vị trí để tạo nên môi trường trong nhà thông minh, cụ thể là sử dụng các module Raspberry Pi để định vị vị trí các vật phẩm trong nhà được đính kèm thiết bị BLE Beacon thông qua công nghệ Bluetooth. Phương pháp định vị được lựa chọn ở đây sẽ là phương pháp Tam giác hóa Trilateration [5]. Mục tiếp theo sẽ trình bày chi tiết hơn về công nghệ định vị Bluetooth sử dụng BLE.

2.2.2 Sơ đồ khối hệ thống

Trong môi trường tòa nhà thì hệ số môi trường sẽ khác với các môi trường khảo sát khác, vì vậy các hệ số xg và n cần phải chọn để tính toán đúng vị trí.

Hình 2.2 Sơ đồ khối hệ thống

Trong Hình 2.2, các giá trị RSSI được thu từ các nút tham chiếu. Sử dụng các giá trị RSSI này, chúng ta có thể thực hiện khảo sát đặc tính môi trường để tìm thông số cho khu vực đó. Khi quá trình hiệu chuẩn kết thúc, các thông số môi trường được cố định và sẽ không thay đổi trừ khi có những thay đổi lớn xảy ra với các đối tượng trong khu vực. Bước tiếp theo là lấy các giá trị RSSI liên tục từ các nút tham chiếu trong mạng hoạt động[7]. Với giá trị RSSI và thông số môi trường đã sẵn sàng, chúng ta có thể chuyển đổi các giá trị RSSI đó vào khoảng cách sử dụng mô hình suy hao đường truyền. Sau khi chuyển đổi RSSI-Khoảng cách, chúng tôi có thể có được khoảng cách giữa các nút mục tiêu và các nút tham chiếu. Bằng cách áp dụng trilateration, nó kết hợp các khoảng cách và tìm ra tọa độ vị trí chính xác của nút mục tiêu trong khu vực.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình python cho Raspberry Pi, lập trình thuật toán tính được khoảng cách từ Raspberry Pi tới beacon từ đó xác định được vị trí Beacon[6], đồng thời cập nhật dữ liệu lên data Base(cloud), thông qua Wed API Vị trí của Beacon được kết nối, cập nhật trên một ứng dụng người dùng (app android).

2.3 Kết quả thực nghiệm

2.3.1 Các bước cấu hình mô hình thực nghiệm

2.3.1.1 Cấu hình phần cứng

Hình 2.3 Thông tin dò tìm beacon

Bước đầu tiên chúng ta cần xác định được chính xác mã định danh (ID) của beacon cần định vị thông qua ứng dụng eBeacon Scanner. Ứng dụng eBeacon Scanner trong hình 2.1 ta sẽ lấy được tất cả các thông tin của beacon trong phạm vi đó, bao gồm địa chỉ UUID, major, minor value, Tx (cường độ phát tín hiệu). Raspberry Pi quét tìm và lấy dữ liệu từ beacon từ địa chỉ ID, dựa vào cường độ tín hiệu Tx ta tìm được giá trị RSSI.

Hệ thống định vị trong nhà BLE bao gồm các phần cứng được thể hiện trong Hình 2.4

Hình 2.4 Phần cứng yêu cầu

Khối phát tín hiệu: Sử dụng beacon C2640, chức năng chính là phát tín hiệu quảng bá đa hướng, trong đó có thông tin RSSI cần thu. Công suất truyền của thiết bị có thể được thiết lập 5 dBm. Khi xử lý môi trường nhiều người, tường và nhiễu, 5 dBm là không đủ công suất, trong trường hợp đó chúng ta phải tăng số lượng máy thu. Hơn nữa, nó đã được lập trình để phát hiện xem thiết bị có chuyển động hay khôngvà tần số phát tín hiệu cứ sau 1s để tiết kiệm pin.

Khối thu: là bộ xử lý chính, nhận tín hiệu RSSI từ khối phát tín hiệu, sau đó tính toán khoảng cách tới beacon, ngoài ra còn có nhiệm vụ quan trọng đưa dữ liệu khoảng cách cập nhật liên tục lên server. Sử dụng kit raspberry pi 3 model B làm bộ xử lý trung tâm. Raspberry pi được lập trình bằng Python.

Máy chủ (Server): Sau khi có được khoảng cách từ beacon đến raspberry pi, hệ thống sử dụng để ước tính vị trí của các nút máy phát (BLE beacons) theo thông tin nhận được từ máy thu bằng thuật toán trilateration. Dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Khối hiển thị: có chức năng hiển thị kết quả định vị, sử sụng điện thoại android để hiển thị qua app apk.

Sau khi cài hệ đều hành cho Raspberry kết nối Raspberry vào màn hình máy tính, gắn chuột và bàn phím cho Raspberry. Sau khi khởi động Raspberry lên.

Cập nhật cho Raspberry:

+ sudo apt update && sudo apt upgrade

+ sudo apt –get install xrdp (để có thể sử dụng Remote Desktop để truy cập vào Pi tử xa qua mạng)

User: pi – password: raspberry

Hình 2.5 Hệ điều hành RASBIAN

Cài đặt bluZ trên Raspberry

sudo apt-get install libusb-dev sudo apt-get install libdbus-1-dev

sudo apt-get install libglib2.0-dev --fix-missing sudo apt-get install libudev-dev

sudo apt-get install libical-dev sudo apt-get install libreadline-dev

sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev sudo mkdir bluez

cd bluez

sudo wget www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.19.tar.gz

sudo gunzip bluez-5.19.tar.gz

sudo tar xvf bluez-5.19.tar

cd bluez-5.19

sudo. / configure --disable-systemd

sudo make

sudo make install

sudo apt-get install python-bluez

sudo shutdown -r now

Test RSSI Beacon

+ cd /home/pi/Desktop/BLUZ

+ git clone https://github.com/switchdoclabs/iBeacon-Scanner-

+ cd iBeacon-Scanner-

+ sudo python testblescan.py

Hình 2.6 Tín hiệu trả về raspberry của beacon cần định vị

2.3.1.2 Cấu hình mạng

Việc xây dựng mạng lưới hoạt động cho hệ thống định vị trong nhà dựa trên mạng cảm biến không dây (WSN) là liên quan đến nguồn dữ liệu thô và phạm vi không gian. Như vậy, các đặc điểm của việc triển khai WSN cho hệ thống vị trí trong nhà được nghiên cứu và thể hiện trong Hình 2.7

Hình 2.7 Cấu trúc mạng

1. Mạng được xây dựng để giám sát mọi lúc, do đó tất cả các nguồn thông tin gửi dữ liệu liên tục đến một trạm gốc và lên server.

2. Theo trạng thái chuyển động của các nút cảm biến, có hai loại mạng nút: nút cố định (raspberry pi) và nút di động (beacon)

3. Tất cả các nút cảm biến bao gồm cả nút cố định và nút di động đều có thể là một nút trung gian để định tuyến các gói đến trạm gốc.

4. Mỗi trạm có các hướng truy vấn dữ liệu khác nhau (rssi, khoảng cách).

2.3.1.3 Cấu hình để hiển thị vị trí trên ứng dụng

Khi ta có được giá trị RSSI và tính được khoảng cách từ 3 Raspberry Pi đến Beacon thì trước hết phải cập nhật dữ liệu lên server, dữ liệu phải đưa lên và lấy xuống liên tục (cập nhật liên tục theo thời gian thực), do đó ta cần phải tạo một Cloud Services để làm việc này. Và Firebase là lựa chọn thực hiện luận văn này.

Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud. Kèm theo đó là hệ thống máy chủ cực kỳ mạnh mẽ của Google. Chức năng chính là giúp người dùng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao

tác với cơ sở dữ liệu. Cụ thể là những giao diện lập trình ứng dụng API đơn giản; Đặc biệt, còn là dịch vụ đa năng và bảo mật cực tốt. Firebase hỗ trợ cả hai nền tảng Android và IOS

Hình 2.7 Dữ liệu được cập nhật liên tục trên cloud

Cài đặt đưa tọa độ vị trí lấy được lên hiển thị trên bản đồ android.

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức cho việc phát triển ứng dụng Android. Android studio có rất nhiều lợi ích cũng như tính năng mà người dùng có thể khai thác được và đặc biệt có thể giúp lập trình viên mô phỏng để có thể tiến hành sửa lỗi và nâng cấp sản phẩm của mình khi cần thiết.

Trong nội dung bài viết Android Studio là công cụ lập trình để hiển thị vị trí định vị của beacon trong khu vực.

Hình 2.8 Cấu hình để hiển thị vị trí trên ứng dụng

Trong đó, màu đen là vị trí thực tế khảo sát thực hiện trong khu vực và điểm màu đỏ là kết quả định vị của ứng dụng.

Tạo tọa độ động chọn Raspberry Pi

Khi ta thay đổi vị trí Raspberry Pi trên thực tế khi di chuyển chúng thì tọa độ cũng sẽ thay đổi theo ta đã có thể thay đổi một cách dễ dàng và cập nhật vị trí mới liên tục trên ứng dụng. Trên app android thiết lập vị trí Raspberry Pi thì tự động update vị trí mới lên server từ đó khoảng cách d1, d2, d3 từ 3 Raspberry Pi cũng sẽ cập nhật theo.

Hình 2.9 Cấu hình tọa độ động chọn Raspberry Pi

2.4 Khảo sát giá trị RSSI

- Khảo sát Raspberry Pi thứ nhất

Khảo sát tại 100 giá trị RSSI với các tham số đã khảo sát môi trường:

Hình 2.10 Biểu diễn khảo sát 100 kết quả Rssi

Sau khi có được kết quả Rssi ta tính toán đưa ra kết quả dựa vào các phương trình [8].

Độ lệch chuẩn tín hiệu thu: 				(2-1)

Độ lệch chuẩn bộ lọc trung bình: 			(2-2)

Trong đó: 							(2-3)

Độ lệch chuẩn bộ lọc Kalman: 			(2-4)

Kết quả dữ liệu trước và sau khi qua lọc Kalman.

Hình 2.11 Giá trị RSSI với khoảng cách d=2m của Raspberry Pi 1 trước và sau khi có bộ lọc kalman

Dựa vào hình 2.10 và áp dụng các phương trình (2-1), (2-2), (2-3), (2-4) kết quả khảo sát được thống kê qua 2 bảng sau (các giá trị RSSI đều lấy giá trị tuyệt đối):

Bàng 2.1 Tổng hợp kết quả RSSI của Raspberry Pi 1

Bảng 2.2 So sánh độ lệch chuẩn của Raspberry Pi 1

(*): 10 giá trị rssi cho 1 giá trị trung bình

Bảng 2.3 Kết quả ước lượng của Raspberry Pi1

- Khảo sát Raspberry Pi thứ 2

Khảo sát tại 100 giá trị RSSI với các tham số đã khảo sát môi trường:

Kết quả dữ liệu trước và sau khi qua lọc Kalman.

Hình 2.12 Giá trị RSSI với khoảng cách d=2m của Raspberry PI 2 trước cà sai khi có bộ lọc kalman

Dựa vào hình 2.10 và áp dụng các phương trình (2-1), (2-2), (2-3), (2-4) kết quả khảo sát được thống kê qua 2 bảng sau (các giá trị RSSI đều lấy giá trị tuyệt đối):

Bảng 2.4 Tổng hợp kết quả RSSI của Raspberry Pi 1

Bảng 2.5 So sánh độ lệch chuẩn của Raspberry Pi 1

(*): 10 giá trị rssi cho 1 giá trị trung bình.

Bảng 2.6 Kết quả ước lượng của Raspberry Pi 1

- Khảo sát Raspberry Pi thứ ba

Khảo sát tại 100 giá trị RSSI với các tham số đã khảo sát môi trường:

Kết quả dữ liệu trước và sau khi qua lọc Kalman.

Hình 2.13 Giá trị RSSI với khoảng cách d = 2m của Raspberry Pi 3 trước và sau khi có bộ lọc kalman

Dựa vào hình 2.10 và áp dụng các phương trình (2-1), (2-2), (2-3), (2-4) kết quả khảo sát được thống kê qua 2 bảng sau (các giá trị RSSI đều lấy giá trị tuyệt đối):

Bảng 2.7 Tổng hợp kết quả RSSI của Raspberry Pi 3

Bảng 2.8 So sánh độ lệch chuẩn của Raspberry Pi 3

(*): 10 giá trị rssi cho 1 giá trị trung bình.

Bảng 2.9 Kết quả ước lượng của Raspberry Pi 3

- Tổng kết

Bảng 2.10 Kết quả định vị của các Raspberry Pi

Kết quả của thử nghiệm khảo sát được tóm tắt trong Bảng 2.7. Sai số trung bình cho tất cả 3 Raspbery pi điểm là 0,78 m, sai số định vị được chấp nhận được khi định vị sử dụng BLE. Thuật toán trilateration nhạy cảm hơn đối với các phép đo ở khoảng cách ngắn hơn là khoảng cách dài.

Từ Hình 2.8 tới 2.10 và bảng 2.1 tới 2.9, có thể thấy sự khác biệt giữa dữ liệu trước và sau áp dụng bộ lọc Kalman, cụ thể là về độ lệch chuẩn của các phép đo khoảng 57 cách. Các hình vẽ, bảng biểu cho thấy rõ ràng rằng có biến động lớn trong kết quả từ beacon trước và ngay cả sau khi áp dụng bộ lọc.

2.5 Thực nghiệm định vị

Khu vực thử nghiệm có kích thước 4 m x 5m. 3 Raspberry Pi được đặt theo các tọa độ P1(0,0), P2(0,1.5), P3(2,0). Người thực hiện tiến hành di chuyển trên khu vực và đo vi trí khu vực đã được đánh dấu. Thử nghiệm được lặp lại 10 lần và kết quả định vị được thể hiện trong hình 2.11. Trong đó, đường màu đen là đường đi thực tế của người thực hiện trong khu vực và các điểm màu đỏ là kết quả định vị của ứng dụng được ghi lại. Để trực quan kết quả định vị được lưu lại và khái quát trên cùng 1 hình ảnh.

Hình 2.14 Kết quả thử nghiệm định vị của hệ thống

2.6 Đánh giá độ chính xác của hệ thống

Độ chính xác của hệ thống được đánh giá thông qua sai số của kết quả định vị. Sử dụng đầu ra của các thử nghiệm là các bộ giá trị toạ độ thực tế tại mỗi vị trí thử nghiệm và toạ độ kết quả định vị của hệ thống, Khoảng cách giữa hai điểm là một đoạn thẳng.

Độ dài của đoạn thẳng này được tính bằng công thức tính khoảng cách:

Trong đó vị trí thực tế (𝑥, 𝑦) tại mỗi vị trí thử nghiệm Tọa độ () là kết quả định vị của hệ thống, Tiến hành tính sai số với 100 lần thử nghiệm phép định vị, chúng ta có được thống kê tổng quát về sai số và phân bố giá trị của sai số hệ thống trong hình 2.15.

Hình 2.15 Sai số kết quả thực nghiệm

Hình 2.13 nhận thấy kết quả định vị còn có sai số khá nhiều, các vị trí màu đỏ chưa bám quỹ đạo. Từ hình 2.14 về phân bố giá trị sai số, chúng ta thấy rằng sai số đầu ra của hệ thống nằm trong khoảng từ 0.5m đến 1.5m. Để cải thiện định vị vị trí phương án đưa ra là thêm bộ lọc trung bình các vị trí (x,y) của beacon sau khi định vị. Tiến hành lấy kết quả thử nghiệm trước ở hình 2.13, tiếp tục lấy trung bình 3 kết quả. Mỗi vị trí khảo sát 3 lần.

Hình 2.16 Kết quả định vị sau khi thêm bộ lọc trung bình

Với đường màu đen là vị trí thực tế của người thực hiện trong khu vực và các điểm màu đỏ là kết quả định vị của ứng dụng.

Hình 2.17 Sai số thực nghiệm sau khi thêm bộ lọc trung bình

Từ các thống kê sai số thực nghiệm trên, ta nhận thấy rằng phần lớn thử nghiệm có sai số nhỏ hơn 0,5m chiếm tới 88%. Khoảng cách sai số thu hẹp một cách đáng kể, vị trí định vị tốt hơn so với khi chỉ qua 1 bộ lọc kalman. Hình 2.15 cho thấy các vị trí khảo sát càng xa raspbery pi thì độ lệch vị trí càng lớn, đây cũng một phần do suy hao đường truyền. Tuy nhiên với thời gian setup 1s/1Rssi. Thời gian để đưa ra một kết quả định vị rất lâu. Trường hợp beacon di chuyển, phương án này dường như không khả quan. Với trường hợp này chỉ sử dụng cho tìm kiếm, định vị các vị trí cố định, không di chuyển nhiều.

3. KẾT LUẬN

Trong bài viết này, ý tưởng bắt đầu với công nghệ Beacon (Bluetooth năng lượng thấp), và bằng cách nhận dữ liệu RSSI từ các đèn hiệu, để áp dụng một bộ lọc cho dữ liệu RSSI và cuối cùng sử dụng phương pháp trilateration để tìm vị trí của một đối tượng (beacon). Bộ lọc được thực hiện bằng bộ lọc Kalman. Mục đích của các thử nghiệm thử nghiệm là để kiểm tra độ chính xác của quá trình trilateration đối với một môi trường và khả năng xác định vị trí của thiết bị Bluetooth. Người ta quan sát thấy rằng mức độ nhiễu tín hiệu RSSI thu được từ beacon là cao, ngay cả với bộ lọc Kalman, vẫn quan sát thấy sai số khoảng hơn 1m. Đối với nghiên cứu trong tương lai, để cải thiện định vị chính xác. Chúng tôi có thể sử dụng sự kết hợp của nhiều bộ lọc, chọn các phương pháp lọc hoặc bộ lọc tốt hơn. Chúng tôi có thể kết hợp BLE với các kỹ thuật khác như Wifi, UWB, RFID … để cải thiện định vị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Zhao, F. and Guibas, L. J. Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Amsterdam: Elsevier, 2004.

[2] Hightower, J. and Borriello, G. “Location Systems for Ubiquitous Computing,” IEEE Computer. Vol. 34, no. 8, pp. 57–66, August 2001.

[3] Abdalla, M. et al. “Antenna Array and Quadrature Calibration for Angle of Arrival Estimation,” SCI, Florida, July 2003.

[4] Smith, A. et al. “Tracking Moving Devices with the Cricket Location System,” MobiSYS, Boston, USA, pp. 190–202, 2004.

[5] Pu, C.-C. “Development of a New Collaborative Ranging Algorithm for RSSI Indoor Location Tracking in WSN.” Internet: https://www.researchgate.net/publication/221910654, Jan.16, 2021.

[6] M. Kusens. “Electronic location identification and tracking system with beacon clustering,” US Patent 9,774,991, Sep. 26 2017

[7] Lora-alliance. “Lora Alliance Technology”. Internet: https:// Lora-alliance.org/about-lorawan, Jan.16,2021.

[8] R. Mehra and A. Singh, "Real Time RSSI Error Reduction in Distance Estimation Using RTL Algorithm," 3rd IEEE International Advance Computing Conference, India, 2013, pp. 661-665.