# MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT THỜI TIẾT ỨNG DỤNG IoT

# Simulating an IoT-Enabled Weather Monitoring System

| Trần Hồng Văn1 Mai Thị Đoan Thanh2 |  | 1 Khoa Công nghệ Tự động – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 2 Khoa Tự động hóa – Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng; Email: trahova@tdc.edu.vn ; maithidoanthanh@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Keywords: |  | TÓM TẮT: |
| Proteus; Raspberry; ThingSpeak; IoT; Research and Teaching |  | Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT là rất cần thiết và hữu ích trong hoạt động nghiên cứu giảng dạy ngành Tự động hóa công nghiệp. Việc sử dụng mô phỏng thay vì thiết bị thực tế giúp giảm chi phí trong quá trình xây dựng các bài thực hành ứng dụng IoT. Đồng thời, việc mô hình hóa hệ thống cũng giúp cho việc minh họa và giải thích rõ ràng hơn trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, đề tài này cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về cách thiết kế và triển khai hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT, từ đó giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi ra trường. Ngoài ra, đề tài này cũng có thể mở rộng và áp dụng cho các lĩnh vực khác như giám sát môi trường, giám sát năng lượng, giám sát giao thông... giúp cho ngành Tự động hóa công nghiệp phát triển hơn nữa và đáp ứng được nhu cầu của thị trường công nghiệp 4.0 hiện nay. ABSTRACT: Simulating an IoT-Enabled Weather Monitoring System is essential and beneficial for research and teaching activities in the field of Industrial Automation. Using simulation instead of real devices helps reduce costs in constructing IoT application practical exercises. Additionally, system modeling aids in providing clearer illustrations and explanations during the teaching process. Moreover, this topic helps students gain a better understanding of designing and deploying IoT-based weather monitoring systems, thereby preparing them for future employment. Furthermore, this topic can also be expanded and applied to other fields such as environmental monitoring, energy monitoring, and traffic monitoring, contributing to the further development of the Industrial Automation field and meeting the demands of the current Industry 4.0 market. |

1. Đặt vấn đề:

Hiện nay, việc giám sát thời tiết đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giao thông đến du lịch và dự báo thời tiết cho người dân. Với sự phát triển của công nghệ IoT, việc áp dụng IoT vào giám sát thời tiết đã trở nên phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng [1] [2].

Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là về chi phí và phức tạp của các thiết bị cảm biến, việc truyền dữ liệu và lưu trữ dữ liệu. Do đó, việc mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT trên phần mềm sẽ giúp giảm chi phí và tăng tính hiệu quả trong quá trình giảng dạy và thực hành.

Về mặt giáo dục, việc áp dụng IoT vào giảng dạy và thực hành ngành tự động hóa công nghiệp cũng đang là xu hướng phát triển mới, giúp sinh viên có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về công nghệ IoT và ứng dụng của nó trong thực tế. Tuy nhiên, việc xây dựng các bài thực hành sử dụng các thiết bị IoT thực tế sẽ tốn kém và không phù hợp với môi trường giảng dạy. Do đó, việc mô phỏng các hệ thống ứng dụng IoT trên phần mềm như Proteus sẽ giúp giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận và thực hành dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, sinh viên khi học lập trình vi điều khiển sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có phần mềm mô phỏng để hỗ trợ cho quá trình học tập của mình. Đầu tiên, họ sẽ phải mua và sử dụng nhiều linh kiện điện tử để thiết kế mạch điện tử và kiểm tra tính đúng đắn của chúng. Việc này đòi hỏi sự tốn kém về thời gian và chi phí, đặc biệt là đối với những sinh viên có tài chính hạn chế. Ngoài ra, khi không có phần mềm mô phỏng, sinh viên sẽ không thể thấy trước được kết quả của chương trình mình viết trên vi điều khiển. Điều này đặc biệt khó khăn khi sinh viên muốn kiểm tra tính đúng đắn của chương trình với nhiều trường hợp và điều kiện khác nhau. Việc kiểm tra bằng tay sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cuối cùng, sinh viên sẽ khó có thể tạo được môi trường mô phỏng hoàn chỉnh và đầy đủ nhất cho các ứng dụng của mình nếu không có phần mềm hỗ trợ. Như vậy, sẽ rất khó để kiểm tra và tối ưu hóa các chương trình trên vi điều khiển.

Tóm lại, sự khó khăn của sinh viên khi học lập trình vi điều khiển không có phần mềm mô phỏng là tốn kém về thời gian và chi phí, khó khăn trong việc kiểm tra tính đúng đắn của chương trình và khó khăn trong việc tạo môi trường mô phỏng hoàn chỉnh. Do đó, việc sử dụng phần mềm mô phỏng là rất cần thiết và hữu ích trong quá trình học tập của sinh viên [3]

Raspberry Pi là một mini computer với kích thước nhỏ gọn được tích hợp nhiều phần cứng mạnh mẽ và khả năng chạy hệ điều hành cùng với khả năng cài đặt nhiều ứng dụng trên nó. Dự án này ban đầu được phát triển bởi tổ chức Raspberry Pi Foundation với mục tiêu giảng dạy máy tính cho trẻ em và cung cấp công cụ giá rẻ để sinh viên nghiên cứu học tập. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tốt từ phần cứng và tính ứng dụng cao, Raspberry Pi đã nhanh chóng được cộng đồng đánh giá cao và phát triển rộng rãi. Raspberry Pi phù hợp cho các ứng dụng cần khả năng xử lý mạnh mẽ, đa nhiệm hoặc giải trí và đặc biệt cần chi phí thấp [4] [5]. Hiện nay, có hàng ngàn ứng dụng đa dạng được cài đặt trên Raspberry Pi. Ngoài việc là một nền tảng phần cứng thú vị cho các dự án IoT, Raspberry Pi còn là công cụ hữu ích giúp các nhà phát triển học hỏi và hoàn thiện kĩ năng liên quan đến Internet kết nối vạn vật. Internet of Things hiện đang là chủ đề nóng nhất trong lĩnh vực tự động hóa.

Phần mềm vẽ mạch điện tử Proteus được phát triển bởi công ty Lancenter Electronics. Đây là một phần mềm đa năng, cho phép mô tả hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng hiện nay và hỗ trợ cho các phần mềm như 8051, PIC, Motorola, AVR. Proteus còn có khả năng mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử bao gồm cả phần thiết kế mạch và viết trình điều khiển cho các loại vi điều khiển như MCS-51, AVR, PIC, Raspberry. Proteus là một công cụ hữu ích để phân tích kết quả từ các mạch nguyên lý. Nó cho phép người sử dụng xem trước mạch thiết kế và kiểm tra xem chúng có chạy đúng hay sai trước khi thi công mạch. Khả năng mô phỏng của Proteus giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dùng. Proteus là một phần mềm vẽ mạch điện tử đa năng, có khả năng mô phỏng và phân tích kết quả từ các mạch nguyên lý, giúp người sử dụng xem trước và kiểm tra tính đúng đắn của mạch thiết kế trước khi thi công mạch [6] [7].

Đề tài về mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT là rất cần thiết và hữu ích trong hoạt động nghiên cứu giảng dạy ngành Tự động hóa công nghiệp. Việc sử dụng mô phỏng thay vì thiết bị thực tế giúp giảm chi phí trong quá trình xây dựng các bài thực hành ứng dụng IoT. Đồng thời, việc mô hình hóa hệ thống cũng giúp cho việc minh họa và giải thích rõ ràng hơn trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, đề tài này cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về cách thiết kế và triển khai hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT, từ đó giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi ra trường. Ngoài ra, đề tài này cũng có thể mở rộng và áp dụng cho các lĩnh vực khác như giám sát môi trường, giám sát năng lượng, giám sát giao thông,.. giúp cho ngành Tự động hóa công nghiệp phát triển hơn nữa và đáp ứng được nhu cầu của thị trường công nghiệp 4.0 hiện nay.

Vấn đề nghiên cứu trong đề tài "Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT" là thiếu các bài thực hành ứng dụng IoT trong giảng dạy ngành Tự động hóa công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát thời tiết. Việc thiếu các bài thực hành này gây khó khăn trong việc giảng dạy và học tập cho sinh viên, đồng thời hạn chế sự ứng dụng thực tế của kiến thức được học trong ngành này.

Giải pháp của đề tài là sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT, từ đó giảm chi phí trong quá trình xây dựng các bài thực hành ứng dụng IoT và giúp người dạy dễ dàng minh họa hệ thống trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra, việc sử dụng các đối tượng cảm biến mưa, độ ẩm và cloud ThingSpeak for IoT Projects cũng giúp tăng tính ứng dụng thực tế của bài thực hành này.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài “Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT” là xây dựng một mô hình thực tế và hiệu quả để giảng dạy và nghiên cứu về ứng dụng IoT trong lĩnh vực giám sát thời tiết. Bằng cách sử dụng phần mềm Proteus, đề tài tập trung vào việc mô phỏng các đối tượng cảm biến mưa và độ ẩm, bộ Raspberry Pi và cloud ThingSpeak for IoT Projects từ trang web thingspeak.com để xây dựng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT. Mục tiêu của đề tài là giúp giảng viên và sinh viên có thể dễ dàng nghiên cứu và hiểu về cách thức hoạt động của các thiết bị và hệ thống trong một môi trường giả lập, đồng thời cũng giảm thiểu chi phí cho việc xây dựng thực tế các bài thực hành và các mô hình IoT trong lĩnh vực giám sát thời tiết. Ngoài ra, mô hình giám sát thời tiết ứng dụng IoT cũng có thể được ứng dụng trong các ứng dụng thực tế khác như giám sát môi trường, giám sát năng lượng và giám sát động vật.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài "Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT" là các cảm biến mưa và độ ẩm, bộ Raspberry Pi và cloud ThingSpeak for IoT Projects từ trang web thingspeak.com. Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu còn bao gồm phần mềm Proteus được sử dụng để mô phỏng các đối tượng trên và xây dựng thử nghiệm hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT.

4. Nghiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài "Mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT" là sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng các đối tượng cảm biến mưa, độ ẩm, bộ Raspberry Pi và cloud ThingSpeak for IoT Projects từ trang web thingspeak.com xây dựng thệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT. Cụ thể, nhiệm vụ nghiên cứu sẽ bao gồm:

- Tìm hiểu về các đối tượng cảm biến mưa, độ ẩm, bộ Raspberry Pi và cloud ThingSpeak for IoT Projects từ trang web Thingspeak.com.

- Tìm hiểu về phần mềm Proteus và cách sử dụng để mô phỏng các đối tượng trên.

- Xây dựng mô hình thực hiện việc kết nối và truyền dữ liệu giữa các đối tượng trên.

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính ổn định, hiệu quả của hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT được mô phỏng trên phần mềm Proteus.

5. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Phác thảo các giai đoạn khác nhau liên quan đến việc tạo ra giả thuyết nghiên cứu và kiểm tra các giả thuyết này một cách có hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu thực nghiệm.

6. Phạm vị nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài này tập trung vào mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT trên phần mềm Proteus, giúp cho việc thiết kế và kiểm tra hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

7. Kết quả nghiên cứu

7.1. Sơ đồ khối hệ thống:

Cảm biến

Raspberry Pi

Cloud

ThingSpeak

Proteus

HTTP

Hình 7. 1: Sơ đồ khối hệ thống

Trong hình 7.1, các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm được kết nối với Raspberry Pi thông qua giao tiếp I2C. Raspberry Pi được kết nối với mạng Internet thông qua kết nối mạng Ethernet. Dữ liệu từ cảm biến được đọc bởi Raspberry Pi và được gửi đến ThingSpeak thông qua giao thức HTTP. ThingSpeak cung cấp một giao diện web để hiển thị dữ liệu thời tiết, cũng như cung cấp API cho phép truy cập dữ liệu từ các ứng dụng khác.

Để hỗ trợ cho việc giám sát thời tiết, hệ thống được thiết kế với các khối chức năng chính sau đây:

- Cảm biến thời tiết: Bao gồm các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí để đo đạc các thông số thời tiết tại vị trí cài đặt.

- Raspberry Pi: Là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống, được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và truyền dữ liệu lên cloud.

- Kết nối Internet: Để kết nối hệ thống với Internet, sử dụng một module kết nối Internet để Raspberry Pi có thể truyền dữ liệu lên cloud.

- Cloud: Dữ liệu được truyền lên đến cloud để lưu trữ và xử lý. Trong đề tài này, sử dụng platform ThingSpeak for IoT Projects để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

- Giao diện người dùng: Để hiển thị thông tin thời tiết được giám sát, hệ thống sử dụng giao diện người dùng trực tuyến, giúp người dùng có thể truy cập và xem thông tin mọi lúc mọi nơi.

7.2. Thực nghiệm

7.2.1. Mô tả

Thực nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để đo lường dữ liệu thời tiết. Dữ liệu này được gửi đến bộ vi xử lý Raspberry Pi, sau đó được chuyển đến cloud ThingSpeak thông qua kết nối internet để lưu trữ và hiển thị trên trang web của ThingSpeak.

7.2.2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Xây dựng mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết trên phần mềm Proteus

Trước tiên, chúng tôi đã xây dựng mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT trên phần mềm Proteus. Hệ thống này được thiết kế để bao gồm các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, bộ xử lý Raspberry Pi [8] và Cloud ThingSpeak như hình 2.

Hình 7. 2: Mạch mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết hoàn chỉnh

Bước 2: Lập trình cho Raspberry Pi

Tiếp theo, chúng tôi đã lập trình cho Raspberry Pi để xử lý dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và gửi chúng đến cloud ThingSpeak. Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để lập trình cho Raspberry Pi.

Chương trình Python để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong một môi trường trồng cây và hiển thị nó trên màn hình LCD 16x2. Chương trình sử dụng giao thức SPI để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, và sử dụng thư viện RPi.GPIO để giao tiếp với màn hình LCD. Chương trình cũng sử dụng các thư viện khác để giao tiếp với các phần cứng khác như spi, var, pio, resource, urllib.request, requests và smbus.

Ngoài ra, chương trình này cũng có một số hàm chức năng như lcd_init() để khởi tạo màn hình LCD, lcd_byte() để chuyển đổi dữ liệu từ byte sang bit và gửi tới cổng LCD, lcd_toggle_enable() để bật/tắt cổng enable của LCD, và lcd_string() để in dữ liệu lên màn hình LCD.

Bước 3: Kết nối với cloud ThingSpeak

Sau khi lập trình cho Raspberry Pi, chúng tôi đã kết nối với cloud ThingSpeak để gửi dữ liệu thời tiết từ Raspberry Pi đến ThingSpeak.

ThingSpeak là một nền tảng đám mây miễn phí cho phép bạn thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT. Để sử dụng ThingSpeak, bạn cần thực hiện các bước sau [9]:

- Đăng ký tài khoản ThingSpeak tại trang web https://thingspeak.com/. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp một API Key để sử dụng cho các ứng dụng IoT của mình.

- Tạo một kênh (channel) để lưu trữ dữ liệu. Mỗi kênh sẽ có một mã API Key riêng để gửi dữ liệu. Bạn có thể đặt tên và mô tả cho kênh của mình, cũng như thiết lập các trường (field) để lưu trữ các giá trị dữ liệu.

- Thiết lập các thiết bị IoT để gửi dữ liệu lên ThingSpeak. Bạn có thể sử dụng các thiết bị như Arduino, Raspberry Pi hoặc các module Wifi để gửi dữ liệu lên ThingSpeak. Khi gửi dữ liệu lên ThingSpeak, bạn cần sử dụng mã API Key của kênh tương ứng để xác định nơi lưu trữ dữ liệu.

- Phân tích dữ liệu và hiển thị trên ThingSpeak. Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể sử dụng các tính năng của ThingSpeak để phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ, cảnh báo và hiển thị trên trang web hoặc ứng dụng di động. Bạn có thể chia sẻ kênh của mình với người khác để họ có thể xem dữ liệu của bạn.

Bước 4: Đo lường và thu thập dữ liệu

Tiếp theo, chúng tôi đã sử dụng các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để đo lường dữ liệu thời tiết và thu thập dữ liệu đó trên cloud ThingSpeak.

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Cuối cùng, chúng tôi đã kiểm tra kết quả của thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT.

7.2.1. Kết quả thực nghiệm

Sau khi thực hiện thực nghiệm, chúng tôi đã thu được dữ liệu thời tiết và chúng đã được lưu trữ trên cloud ThingSpeak và hiển thị trên trang web của hệ thống. Dữ liệu này bao gồm nhiệt độ và độ ẩm được đo bởi các cảm biến và gửi về cho Raspberry Pi để xử lý và truyền tải lên Cloud.

Thông qua giao diện của ThingSpeak, chúng tôi có thể xem và quản lý dữ liệu thời tiết thu thập được bằng cách sử dụng các biểu đồ và bảng điều khiển. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể trực tiếp truy cập vào trang web của hệ thống để xem dữ liệu thời tiết cập nhật theo thời gian thực như hình 2, hình 3.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT đã hoạt động tốt và đáp ứng được yêu cầu của đề tài. Các cảm biến đã đo được đầy đủ các thông số cần thiết và gửi về cho Raspberry Pi để xử lý và truyền tải dữ liệu lên cloud ThingSpeak thành công. Việc lưu trữ và hiển thị dữ liệu trên ThingSpeak cũng rất thuận tiện và dễ dàng để quản lý.

Hình 7. 3:  Ghi nhận giá trị nhiệt độ và cảm biến độ ẩm đất theo thời gian thực

Hình 7. 4: Giá trị cảm biến mưa và áp suất không khí theo thời gian thực

8. Bàn luận

Trong giảng dạy bằng thiết bị thật, sinh viên có cơ hội thực tập trên các thiết bị thực tế, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng thực tế hơn. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể gặp phải các vấn đề kỹ thuật thực tế, giúp họ phát triển khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp trong đội nhóm.

Tuy nhiên, giảng dạy bằng thiết bị thật cũng có nhược điểm. Chi phí để sở hữu và bảo trì các thiết bị thực tế có thể rất đắt đỏ. Hơn nữa, các thiết bị thực tế thường bị hạn chế về số lượng và tính năng, do đó không thể mô phỏng được tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu có sự cố xảy ra trên thiết bị, thì việc sửa chữa và bảo trì có thể tốn nhiều thời gian và chi phí.

Trong khi đó, giảng dạy bằng mô phỏng có thể giúp giảm chi phí đáng kể, bởi vì không cần phải sử dụng các thiết bị thực tế. Các mô phỏng còn cho phép mô phỏng các trường hợp khác nhau và cho phép thử nghiệm các phương pháp khác nhau một cách dễ dàng. Ngoài ra, các mô phỏng cũng cho phép đo lường và phân tích dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, giảng dạy bằng mô phỏng cũng có nhược điểm. Sinh viên không có cơ hội thực tập trên các thiết bị thực tế, do đó, họ có thể không nắm vững kiến thức và kỹ năng thực tế như giảng dạy bằng thiết bị thật. Ngoài ra, các mô phỏng không thể mô phỏng tất cả các trường hợp có thể xảy ra trong thực tế, do đó, sinh viên có thể không hiểu được các vấn đề kỹ thuật trong thực tế.

9. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT được mô phỏng bằng phần mềm Proteus đã hoạt động tốt và đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Cụ thể, các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đã hoạt động chính xác và đáng tin cậy trong việc thu thập dữ liệu về thời tiết. Dữ liệu này được truyền đến bộ Raspberry Pi thông qua giao thức MQTT và được lưu trữ trên cloud ThingSpeak for IoT Projects. Khi có nhu cầu, người dùng có thể truy cập vào ThingSpeak để xem dữ liệu về thời tiết đã được thu thập và xử lý.

Đồng thời, việc mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT trên phần mềm Proteus đã giúp giảng viên và sinh viên trong ngành Tự động hóa công nghiệp dễ dàng hơn trong việc hiểu và áp dụng các kiến thức về IoT vào thực tế. Phương pháp mô phỏng trên phần mềm Proteus cũng giảm thiểu chi phí cho việc xây dựng các bài thực hành ứng dụng IoT, đặc biệt là khi không sử dụng các thiết bị thực tế.

Tổng kết lại, việc mô phỏng hệ thống giám sát thời tiết ứng dụng IoT trên phần mềm Proteus đã giúp đơn giản hóa quá trình giảng dạy và học tập trong ngành Tự động hóa công nghiệp. Ngoài ra, đề tài cũng mở ra những hướng nghiên cứu mới trong việc triển khai các ứng dụng IoT thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tự động hóa trong công nghiệp.

Tài liệu tham khảo

- Hoàng Văn Thực – Thiết kế hệ thống cảnh báo mưa lũ dựa trên nền tảng IoT ứng dụng cho các tỉnh miền núi phía Bắc – TNU Journal of Science and Technology – 225(06): 277-283 – 2020

- Nguyẽn Thị Thu, Hoàng Văn Nhất, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Van Thắng, Trần Đức Tân – Thiết kế hệ đo giám sát thông số môi trường di động thời gian thực qua Web Server – Hội nghị Quốc gia lần 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin – REV-ECIT2020

- Nguyễn Trọng Dũng – Vai trò của mô phỏng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành điện tử công suất – Tập chí khoa học ĐHSP TPHCM – Số 6(72) – 2015

- Lập trình hệ thống nhúng với Raspberry – TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện, KS. Phạm Quang Huy – Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019

- https://www.raspberrypi.com/documentation/

- Tự học Proteus bằng hình ảnh – PGS. TS Trần Thu Hà, KS. Phạm Quang Huy – Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017

- https://www.labcenter.com/

- https://www.theengineeringprojects.com/

- https://www.mathworks.com/help/thingspeak/