ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 18T4-HL1-ĐCN1

Câu 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có công suất định mức 1200 VA, điện áp sơ cấp V1đm = 500 V, điện áp thứ cấp V2đm = 254 V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao của máy biến áp. Hãy tính:

- Tính tỷ số biến áp (Kba)

- Nếu số vòng dây tạo ra một vôn là nv = 1,2 vòng/vôn. Hãy tính số vòng dây quấn sơ cấp, số vòng dây quấn thứ cấp máy biến áp

- Tính dòng điện chạy qua cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp máy biến áp với tải định mức

- Nếu điện áp nguồn đặt vào máy biến áp giảm 18% so với điện áp định mức; tính điện áp thứ cấp máy biến áp

- Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,4; hãy tính S2, I2, I1.

Câu 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có điện áp sơ cấp V1đm = 380 V, điện áp thứ cấp V2đm = 220 V, dòng điện I2đm = 30 A, tiết diện lõi thép 96,33 cm2, từ cảm Bm = 1,2 T, tần số nguồn điện f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao của máy biến áp. Hãy tính:

- Tính tỷ số biến áp (Kba)

- Tính công suất S2đm, dòng điện I1đm

- Tính số vòng dây quấn sơ cấp, số vòng dây quấn thứ cấp máy biến áp

- Nếu điện áp nguồn đặt vào máy biến áp giảm 15% so với điện áp định mức; tính điện áp thứ cấp máy biến áp

- Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,9; hãy tính S2, I2, I1.

Câu 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 75 HP, điện áp định mức Y/- 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực 2P = 4, tốc độ định mức 1470 vòng/phút, hệ số công suất cos = 0,86, tổn hao đồng stator 2192 W, hiệu suất động cơ % = 92%.

Động cơ vận hành ở nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 660 V, tần số 50 Hz, tải của động cơ là định mức, cho 1HP = 746 W. Hãy tính:

- Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1); tần số dòng điện phía rotor

- Tính dòng điện định mức của động cơ

- Tính công suất tác dụng cấp vào động cơ

- Tính tổng tổn hao của động cơ

- Tính momen cơ ra trên trục động cơ

- Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ

Câu 4

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 300 HP, điện áp định mức Y/ - 440V/254 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 6, tốc độ định mức 980 vòng/phút, hệ số công suất cos = 0,88, tổn hao đồng stator 5548 W, hiệu suất động cơ % = 95%

Động cơ vận hành ở nguồn điện xoay chiều ba pha có điện áp dây 440 V, tần số 50 Hz, tải của động cơ là định mức, cho 1HP = 746 W. Hãy tính:

- Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1), tần số dòng điện phía rotor f2

- Tính dòng điện định mức của động cơ

- Tính công tác dụng cấp vào động cơ

- Tính tổng tổn hao của động cơ

- Tính momen cơ ra trên trục động cơ

- Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ

Câu 5

Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 40 kW, điện áp định mức Vđm = 220 V, dòng điện định mức Iđm = 224 A, tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,14 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 50 . Hãy tính:

- Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức

- Tính phần trăm hiệu suất của động cơ

- Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt)

- Tính momen cơ ở tải định mức

Câu 6

Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 50 kW, điện áp định mức Vđm = 240 V, dòng điện định mức Iđm = 208 A, tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 100 . Hãy tính:

- Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức

- Tính phần trăm hiệu suất của động cơ

- Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt)

- Tính momen cơ ở tải định mức