ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Môn: KỸ THUẬT SỐ

Thời gian: 40 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Nộp lại đề thi cùng phiếu trả lời

| Câu 1 |  | Chuyển đổi giá trị 1226 D sang hệ nhị phân B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 100110010100 B |  | B. | 010100110010 B |
| C. | 010011001010 B |  | D. | 100110010101 B |

| Câu 2 |  | Chuyển đổi giá trị 632,1 H sang hệ thập phân D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 63,21 D |  | B. | 1586,1 D |
| C. | 1586,0625 D |  | D. | 1536,625 D |

| Câu 3 |  | Chuyển đổi giá trị 100110111,01 B sang hệ thập lục phân H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 137,2 H |  | B. | 467,2 H |
| C. | 1156,4 |  | D. | 137,4 H |

| Câu 4 |  | Biểu thức F=AB+AB được biểu diễn bởi cổng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  |  | B. |  |
| C. |  |  | D. |  |

| Câu 5 |  | Biểu thức cổng NOR 2 ngõ vào A, B: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=A+B |  | B. | F=A+B |
| C. | F=A+B |  | D. | F=A+B |

| Câu 6 |  | Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole X+XY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | X+Y |  | B. | XY |
| C. | X |  | D. | X(X+Y) |

| Câu 7 |  | Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole X+YZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | X+Z |  | B. | XY+XZ |
| C. | XYZ |  | D. | (X+Y)(X+Z) |

| Câu 8: |  | Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole X+XY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | X |  | B. | Y |
| C. | X+Y |  | D. | X+Y |

| Câu 9: |  | Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  |  | B. |  |
| C. |  |  | D. |  |

| Câu 10: |  | Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole CD+CD.DC+D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | CD |  | B. |  |
| C. |  |  | D. |  |

| Câu 11: |  | Xác định hàm logic F(A,B,C) từ sơ đồ mạch logic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=ABC+BC |  | B. | F=ABC+BC |
| C. | F=ABC+BC |  | D. | F=ABC+BC |

| Câu 12: |  | Xác định hàm logic F(A,B,C) từ sơ đồ mạch logic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=(A+B)C(BC) |  | B. | F=(A+B)C(BC) |
| C. | F=(A+B)C(BC) |  | D. | F=(A+B)CBC |

| Câu 13: |  | Xác định hàm logic F(A,B,D) từ sơ đồ mạch logic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=AB+AD+BD |  | B. | F=(A+B)(A+D)(B+D) |
| C. | F=AB+AD+AB |  | D. | F=(A+B)(A+D)(A+B) |

| Câu 14: |  | Đơn giản hàm Boole FA,B,C,D=(2,6,7,8,910,11,13,14,15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=AB+BC+AD+CD |  | B. | F=AB+CD+ABD+BCD |
| C. | F=AB+CD+ACD+BCD |  | D. | F=AB+CD+ABD+ABC |

| Câu 15: |  | Mạch tổ hợp có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là F. Biết ngõ ra bằng 1 nếu các biến vào có các bit 1 nhiều hơn bit 0 và ngõ ra bằng 0 trong các trường hợp còn lại. Xác định biểu thức đại số logic của ngõ ra F. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=AB+AC+BC |  | B. | F=AB+AC+BC |
| C. | F=AB+AC+BC |  | D. | F=AB+AC+BC |

| Câu 16: |  | Mạch tổ hợp có 3 ngõ vào là A, B, C (A là MSB và C là LSB) và 1 ngõ ra là F. Biết ngõ ra bằng 1 nếu giá trị thập phân tương đương của ngõ vào nhỏ hơn 3 và ngõ ra bằng 0 trong các trường hợp còn lại. Xác định biểu thức đại số logic của ngõ ra F. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | F=A(B+C) |  | B. | F=A(B+C) |
| C. | F=A(B+C) |  | D. | F=A(B+C) |

| Câu 17: |  | Mạch cộng nhị phân bán phần HA thực hiện phép cộng 2 số hạng một bit cho kết quả là tổng và số nhớ. Gọi A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là tổng, C là số nhớ). Biểu thức đại số logic (dạng tổng các tích) gọn nhất của ngõ ra S là: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | S=A+B |  | B. | S=AB |
| C. | S=AB+AB |  | D. | S=AB+AB |

| Câu 18: |  | Mạch giải mã BCD sang 7 đoạn loại Anode chung như hình: trong đó D,C,B,A là 4 ngõ vào dữ liệu với A là LSB, a đến g là 7 ngõ ra. Xác định trạng thái ngõ ra a đến g khi DCBA=0011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | abcdefg=1111001 |  | B. | abcdefg=0000110 |
| C. | abcdefg=1011111 |  | D. | abcdefg=0100000 |

| Câu 19: |  | Hệ tổ hợp là hệ có giá trị ngõ ra thay đổi tùy thuộc vào: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Trạng thái của các ngõ vào trước đó |  | B. | Trạng thái của các ngõ ra trước đó |
| C. | Trạng thái của các ngõ vào hiện tại |  | D. | Trạng thái của các ngõ ra hiện tại |

| Câu 20: |  | Số tổ hợp của hệ tổ hợp n biến ngõ vào: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | n tổ hợp |  | B. | 2n tổ hợp |
| C. | (n – 1) tổ hợp |  | D. | 2n tổ hợp |

| Câu 21: |  | Bộ cộng đầy đủ FA (Full adder) là bộ cộng 2 số nhị phân 1 bit có thêm bit nhớ từ trọng số thấp hơn gởi tới có: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 2 ngõ vào, 2 ngõ ra |  | B. | 2 ngõ vào, 1 ngõ ra |
| C. | 2 ngõ vào, 3 ngõ ra |  | D. | 3 ngõ vào, 2 ngõ ra |

| Câu 22: |  | Tần số xung ở ngõ ra Q sẽ bằng 12 tần số xung ở ngõ vào CLK, khi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Ngõ vào D của D-FF nối với ngõ ra Q |  | B. | Ngõ vào J nối với ngõ vào K và nối với mức 1. Sử dụng JK-FF |
| C. | Ngõ vào T của T-FF nối với mức 1 |  | D. | Tất cả đều đúng |

| Câu 23: |  | Cho D-FF như hình: Muốn ngõ ra Q thay đổi trạng thái sau mỗi tác động của xung Clock, thì: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Phải nối D = 0 |  | B. | Phải nối D = 1 |
| C. | Phải nối D với ngõ ra Q |  | D. | Phải nối D với ngõ ra Q |

| Câu 24: |  | Cho JK-FF như hình: Khi J=0, K=1, nếu CK được kích bằng cạnh lên thì trạng thái ngõ ra là: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Q=0; Q=1 |  | B. | Q=1;Q=0 |
| C. | Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó) |  | D. | Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó) |

| Câu 25: |  | Cho T-FF như hình: Khi T=1, nếu CK được kích bằng cạnh xuống thì trạng thái ngõ ra là: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Q=0; Q=1 |  | B. | Q=1;Q=0 |
| C. | Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó) |  | D. | Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó) |

| Câu 26: |  | Mạch đếm nối tiếp (mạch đếm bất đồng bộ) có đặc điểm: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Ngõ ra của flip flop trước làm xung clock (CK) cho flip flop kế tiếp |  | B. | Xung đếm chỉ đến flip flop đầu tiên |
| C. | Ngõ ra Q của flip flop đầu tiên là bit có trọng số nhỏ nhất (LSB) của trạng thái bộ đếm |  | D. | Cả ba câu a, b, c đều đúng |

| Câu 27: |  | Để thiết kế bộ đếm n bit thì cần ít nhất: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | (n -1) Flip Flop |  | B. | n Flip Flop |
| C. | (n +1) Flip Flop |  | D. | 2n Flip Flop |

| Câu 28: |  | Cho mạch như hình: Nếu đưa xung clock có tần số 1 KHz đến ngõ vào CK thì ngõ ra Q3 có xung clock với tần số: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 3 KHz |  | B. | 500 KHz |
| C. | 125 Hz |  | D. | 250 Hz |

| Câu 29: |  | Cho mạch như hình: Đây là mạch: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Đếm xuống nối tiếp có hệ số đếm là 8 |  | B. | Đếm lên nối tiếp có hệ số đếm là 8 |
| C. | Đếm xuống nối tiếp có hệ số đếm là 3 |  | D. | Đếm lên nối tiếp có hệ số đếm là 3 |

| Câu 30: |  | Cho mạch như hình: Nếu đưa xung clock có tần số 1 KHz đến ngõ vào CK thì ngõ ra Q1 có xung clock với tần số: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 2 KHz |  | B. | 1 KHz |
| C. | 0.5 KHz |  | D. | 250Hz |

----- HẾT ------

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Môn: KỸ THUẬT SỐ

| Câu | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

| Câu | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |