PHẦN 1

Câu 1: Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:

A. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp nhiệt động

B. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động

C. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động

D. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên

Câu 2: Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động kín:

- Động cơ đốt trong

- Động cơ Diesel

- Bơm nhiệt

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 3: Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động hở:

- Động cơ đốt trong

- Máy lạnh

- Chu trình Rankin của hơi nước

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 4: Trong nhiệt động lực học, trạng thái của chất môi giới:

- Là hình thái tồn tại của vật chất: Rắn, lỏng, hơi

- Là tổng hợp các tính chất vật lý của vật chất

- Cả câu A. và B. đều đúng

- Cả câu A. và B. đều sai

Câu 5: Câu nào sau đây chỉ đặc điểm của thông số trạng thái:

- Để xác định trạng thái của chất môi giới

- Chỉ thay đổi khi có dự trao đổi năng lượng giữa nhiệt động với môi trường xung quanh

- Sự thay đổi một thông số trạng thái luôn luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 6: Nhiệt độ:

- Là một thông số trạng thái

- Quyết định hướng truyền của dòng nhiệt

- Phát biểu A. và B. đều đúng

- Phát biểu A. và B. đều sai

Câu 7: Sự thay đổi nhiệt độ:

- Không làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

- Luôn luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

Câu 8: Nhiệt độ là một thông số:

- Tỷ lệ với động năng của các phân tử

- Tỷ lệ với lực tương tác giữa các phân tử

Câu 9: Thang nhiệt độ nào sau đây là thông số trạng thái (theo hệ SI)

- Nhiệt độ bách phân

- Nhiệt độ Rankine

- Nhiệt độ Kelvin

- Nhiệt độ Fahrenheit

Câu 10: Quan hệ giữa các thang nhiệt theo công thức nào sau đây:

- 0K = 0C – 273,16

- 0F = 5 9 0C + 32

- 0K = 5 9 0R

- Cả 3 công thức đều đúng

Câu 11: Đơn vị nhiệt độ nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

- 0K

- 0C

- 0F

- 0R

Câu 12: Định nghĩa áp suất: là lực tác dụng theo phương pháp tuyến bề mặt...:

- ...lên một đơn vị diện tích

- ...lên 1 m2

- ...lên 1 cm2

- ...lên 1 in2

Câu 13: Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái:

- Áp suất dư

- Áp suất tuyệt đối

- Độ chân không

Câu 14: Mọi dụng cụ đo áp suất trong kỹ thuật, hầu hết đều chỉ 2 loại:

- Áp suất tuyệt đối và Áp suất dư

- Áp suất dư và độ chân không

- Áp suất tuyệt đối và độ chân không

Câu 15: Đơn vị áp suất nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.

- kg/m2

- kg/cm2

- N/m2

- PSI

Câu 16: Đại lượng nào sau đây là thông số trạng thái của chất môi giới:

- Thể tích

- Thể tích riêng

Câu 17: Chất khí gần với trạng thái lý tưởng khi:

- Nhiệt độ càng cao và áp suất càng lớn

- Nhiệt độ càng thấp và áp suất càng nhỏ

- Nhiệt độ càng thấp và áp suất càng lớn

- Nhiệt độ càng cao và áp suất càng nhỏ

Câu 18: Khí lý tưởng là chất khí mà phân tử của chúng...

- Không bị ảnh hưởng bởi sự tương tác lẫn nhau

- Không bị ảnh hưởng bởi trọng trường

- Bao gồm cả 2 giả thuyết trên

- Không bao gồm cả 2 giả thuyết trên

Câu 19: Nội năng là năng lượng bên trong của vật. Trong phạm vi nhiệt động lực học, sự biến đổi nội năng bao gồm:

- Biến đổi năng lượng (động năng và thế năng) của các phân tử

- Biến đổi năng lượng liên kết (hóa năng) của các nguyên tử

- Năng lượng phát sinh tử sự phân rã hạt nhân

- Bao gồm tất cả các biến đổi năng lượng trên.

Câu 20: Nội động năng của khí lý tưởng phụ thuộc vảo thông số trạng thái nào:

- Áp suất

- Nhiệt độ

- Thể tích riêng

- Phụ thuộc cả 3 thông số trên

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng:

- Nhiệt và Công là các thông số trạng thái

- Nhiệt và Công chỉ có ý nghĩa khi xét quá trình biến đổi của hệ nhiệt động

- Nhiệt và Công có ý nghĩa xá định trạng thái của chất môi giới

- Cả 3 phát biểu đều đúng

Câu 22: Nhiệt và Công là những loại đại lượng mang đặc điểm nào sau đây:

- Phụ thuộc vào quá trình biến đổi trạng thái của chất môi giới

- Phụ thuộc vào trạng thái của chất môi giới

- Luôn luôn tồn tại trong bản thân của chất môi giới

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 23: Bản chất của nhiệt lượng:

- Là năng lượng toàn phần của chất môi giới

- Là tổng năng lượng bên trong (nội năng) của chất môi giới

- Là năng lượng chuyển động hỗn loạn (nội động năng) của các phân tử

- Là năng lượng trao đổi với môi trường xung quanh

Câu 24: Đơn vị tính của năng lượng ( nhiệt & công) theo hệ SI:

- kWh

- J

- BTU

- Cal

Câu 25: Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính của năng lượng:

- kcal/h

- kWh

- J/s

- BTU/h

PHẦN 2

Câu 1: Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

- dq =cv.dT+ vdp

- dq =cp.dT + vdp

- dq =cp.dT – vdp

- dq =cpdT – vdp

Câu 2: Định luật nhiệt động 1 viết cho hệ kín, như sau:

- dq =cp.dT+ pdv

- dq =cv.dT + pdv

- dq =cp.dT – pdv

- dq =cv.dT – pdv

Câu 3: Phát biểu nào sau đây mang nội dung  - ý nghĩa của định luật nhiệt động 1:

- Trong một hệ kín, nhiệt lượng trao đổi không thể chuyển hóa hoàn toàn thành công, một phần làm biến đổi nội năng của hệ

- Trong một hệ nhiệt động, nếu lượng công và nhiệt trao đổi giữa chất môi giới với môi trường không cân bằng nhau thì nhất định làm thay đổi nội năng của hệ, và do đó, làm thay đổi trạng thái của hệ

- Công có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt, nhiệt không thể biến đổi hoàn toàn thành công

- Cả 3 phát biểu đều đúng

Câu 4: Khi thiết lập định luật nhiệt động 1 cho hệ thống hở:

- Đảm bảo nguyên tắc bảo toàn khối lượng

- Đảm bảo nguyên tắc bảo toàn năng lượng

- Cần thiết cả 2 nguyên tắc trên

- Không cần thiết 2 nguyên tắc trên

Câu 5: Quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng là:

- Quá trình đẳng áp

- Quá trình đẳng tích

- Quá trình đẳng nhiệt

- Quá trình có ít nhất một đại lượng (T, v, p, q, c) không đổi

Câu 6: Đặc điểm chung của các quá trình nhiệt động cơ bản:

- Sự biến thiên nội năng tuân theo cùng một quy luật

- Sự biến thiên enthalpy tuân theo cùng một quy luật

- Có một trong các thông số trạng thái được duy trì không đổi

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 7: Trong quá trình đẳng tích:

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

- Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích

- Nhiệt lượng tham gia bằng công kỹ thuật

Câu 8: Trong quá trình đẳng áp:

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

- Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích

- Nhiệt lượng tham gia bằng công kỹ thuật

Câu 9: Trong quá trình đẳng nhiệt:

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

- Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

- Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích và công kỹ thuật

- Nhiệt lượng tham gia bằng không

Câu 10: Trong quá trình đoan nhiệt:

- Công thay đổi thể tích chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng của hệ

- Công kỹ thuật chuyển hóa hoàn toàn thành enthalpy của hệ

- Tỷ lệ giữa công kỹ thuật và công thay đổi thể tích là một hằng số

- Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 11: Hệ thống nhiệt động học là tập hợp tất cả các vật thể:

- Liên quan với nhau về cơ năng

- Liên quan với nhau về nhiệt năng

- Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng

- Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng mà ta đang nghiên cứu bằng phương pháp nhiệt động học

Câu 12: Hệ có khả năng trao đổi vật chất với môi trường xung quanh là:

- Hệ hở và hệ cô lập

- Hệ không cô lập và hệ kín

- Hệ đoạn nhiệt và hệ kín

- Hệ hở hoặc không cô lập

Câu 13: Chất môi giới hay được sử dụng là chất khí hoặc hơi vì có độ biến thiên thể tích theo nhiệt độ:

- Vừa phải

- Nhỏ

- Tương đối lớn

- Lớn

Câu 14: Nhiệt độ Xenxiut (Celcius) t được tính theo nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit) tF theo công thức:

- t = 1,8 * tF + 32

- t = 5 * (tF + 32)/9

- t = 5/9 *tF + 32

- t = 5 * (tF - 32)/9

Câu 15: 1 at kỹ thuật bằng:

- 1 kG/cm2

- 1 kgf/cm2

- 10 m H2O

- 3 đáp án trên đều đúng

Câu 16: 1 at kỹ thuật bằng:

- 730 mmHg

- 735 mmHg

- 740 mmHg

- 750 mmHg

Câu 17: Cột áp 1 mH2O bằng:

- 9,8 Pa

- 9,8 kPa

- 1 at

- 1 bar

Câu 18: Đơn vị đo áp suất chuẩn là:

- Pa

- at

- mmH2O

- mm Hg

Câu 19: 1 psi quy ra bar bằng:

- 0,069

- 0,070

- 0,071

- 0,072

Câu 20: Khi đo áp suất bằng chiếu cao cột thủy ngân ở nhiệt độ t phải quy về 0oC theo công thức:

- h(0oC) = h(t).(1-0,0172.t)

- h(0oC) = h(t).(1-0,00172.t)

- h(0oC) = h(t).(1-0,000172.t)

- h(0oC) = h(t).(1+0,000172.t)

Câu 21: Áp suất của khí thực so với áp suất của khí lý tưởng khi có cùng nhiệt độ và thể tích co dãn được:

- Cao hơn

- Thấp hơn

- Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo nhiệt độ

- Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo môi chất

Câu 22: Đơn vị đo chuẩn của thể tích riêng là:

- cm3kg

- m3kg

- 1kg

- m3g

Câu 23: Đơn vị tính của nội năng U là:

- J, kJ

- W, kW

- kW.h

- kW/h

Câu 24: Enthalpy H là:

- Tổng động năng và thế năng của vật

- Là năng lượng toàn phần của vật

- Là thông số trạng thái của vật

- Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25: Entropy S có đơn vị đo là:

- Jkg

- Jkg*K

- JK

- JoC

PHẦN 3:

Câu 1: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

- p * V = R * T

- p * V = Rµ * T

- p * Vµ = G * R * T

- p * V = G * R * T

Câu 2: Phương trình trạng thái của khí thực (phương trình Van Der Waals):

- (p + a) * (v – b) = R * T

- (p +  av2) * (v – b) = G * R * T

- (p +  av2) * (v – b) = R * T

- (p -  av2) * (v + b) = R * T

Câu 3: Hằng số phổ biến chất khí:

- Rµ = 8314 Jmol*K

- Rµ = 8314 kJkmol*K

- Rµ = 8314 Jkmol*K

- Rµ = 8314 kJmol*K

Câu 4: Đối với khí lý tưởng thì các đại lượng nhiệt độ, nội năng, enthalpy có:

- Nhiệt độ, nội năng là độc lập tuyến tính

- Nội năng, enthalpy là độc lập tuyến tính

- Enthalpy, nhiệt độ là độc lập tuyến tính

- Nhiệt độ, nội năng, enthalpy là 3 đại lượng phụ thuộc tuyến tính với nhau

Câu 5: Khí N2 ở điều kiện nhiệt độ 250oC; áp suất dư 45bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

- 0,0890

- 33,769

- 0,0594

- 0,0337

Câu 6: Khí O2 ở điều kiện nhiệt độ 25oC; áp suất dư 10bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

- 0,0704

- 8,309

- 70,421

- 83,088

Câu 7: Khí CO2 ở điều kiện nhiệt độ 40oC; áp suất dư 40bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

- 0,890

- 0,704

- 14,432

- 0,594

Câu 8: Không khí ở điều kiện nhiệt độ 50oC; áp suất dư 7bar. Biết áp suất khí quyển là 1 bar. Thể tích riêng (lít/kg) bằng:

- 1,289

- 131,081

- 95,492

- 115,8

Câu 9: Nhiệt dung riêng thể tích của vật được tính theo công thức:

- c’ = CG

- c’ = CM

- c’ = CVtc

- c’ = CV

Câu 10: Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng:

- c = c’ * v = Cµµ

- c = c * vtc = Cµµ

- c = cv = Cv22,4. c = c’ * v = Cµµ

- c’ = CVtc = Cµ22,4. c = c’ * vtc = Cµ22,4

Câu 11: Nhiệt dung riêng đẳng áp của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ của vật

- Áp suất của vật

- Thể tích riêng của vật

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 12: Nhiệt dung riêng kmol của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ và áp suất của vật

- Áp suất và thể tích riêng của vật

- Quá trình và số nguyên tử trong phân tử

- Số nguyên tử trong phân tử

Câu 13: Nhiệt dung riêng khối lượng của khí lý tưởng là:

- Thông số trạng thái

- Hàm số trạng thái

- Hàm số của quá trình

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 14: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

- 9

- 7

- 5

- 3

Câu 15: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

- 3

- 5

- 7

- 9

Câu 16: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa ≥ 3 nguyên tử bằng:

- 3

- 5

- 7

- 9

Câu 17: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

- 9

- 3

- 7

- 5

Câu 18: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

- 3

- 7

- 5

- 9

Câu 19: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kCalkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa ≥3 nguyên tử bằng:

- 9

- 5

- 3

- 7

Câu 20: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 20,9

- 29,3

- 37,4

Câu 21: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 20,9

- 29,3

- 37,4

Câu 22: Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa ≥3 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 20,9

- 29,3

- 37,4

Câu 23: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 29,3

- 20,9

- 37,4

Câu 24: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa 2 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 20,9

- 29,3

- 37,4

Câu 25: Nhiệt dung riêng kmol đẳng áp của khí lý tưởng (kJkmol.độ) cho chất khí có phân tử chứa ≥3 nguyên tử bằng:

- 12,6

- 20,9

- 29,3

- 37,4

PHẦN 4

Câu 1: Mối liên hệ giữa cµp với cµv là:

- k = eµveμp ; cµp – cµv = 8314Jkmol*độ

- k = eµveμp ; cµv – cµp = 8314Jkmol*độ

- k = eµpeμv ; cµp – cµv = 8314Jkmol*độ

- k = eµpeμv ; cµv – cµp = 8314Jkmol*độ

Câu 2: Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

- ct2t1=qt2-t1

- ct2t1=qt1-t2

- ct2t1=c0t2*t2-c0t1*t1t1-t2

- ct2t1=qt2-t1.ct2t1=c0t2*t2-c0t1*t1t2-t1

Câu 3: Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt lượng riêng thực Ct=i=0nai*tⅈ là:

- q=i=0nai*t2i-t1iⅈ

- q=i=0nai*t2i-t1i2

- q=i=0nai*t2i-1-t1i-1ⅈ-1

- q=i=0nai*t2i+1-t1i+1ⅈ+1

Câu 4: Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt lượng riêng trung bình ct1t2, c0t2, c0t1 là:

- q=ct1t2*t2-t1

- q=c0t2*t2-c0t1*t1t2-t1

- q=c0t1*t1-c0t2*t2t1-t2

- q=c0t1*t1- c0t2*t2

Câu 5: Nhiệt dung riêng trung bình của khí thực có trị số phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ của vật

- Quá trình

- Quá trình và nhiệt độ của vật

- Số nguyên tử trong phân tử

Câu 6: Nhiệt lượng và công có:

- Nhiệt lượng là hàm số của quá trình

- Công là hàm số của quá trình

- Nhiệt lượng và công đều là hàm số của quá trình

- Nhiệt lượng và công đều là hàm số của trạng thái

Câu 7: Phương trình định luật 1 nhiệt động học:

- Q = U + L

- q = du + dl

- dq = du + vdp

- dq = dh – vdp

Câu 8: Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

- Δu = 0

- Δh = 0

- Δs ≠ 0

- dl = p * dv = 0

Câu 9: Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng bằng:

- Δs = cp * ln p2 p1

- Δs = cv * ln p2 p1

- Δs = R * ln T2 T1

- Δs = cv * ln p1 p2

Câu 10: Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

- p2 > p1

- p2 < p1

- p2 = p1

- T1 > T2

Câu 11: Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

- T2 > T1

- T2 < T1

- T2 = T1

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 12: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

- q=cvt1t2*Δt

- q = cv * ΔT

- q = c’v * ΔT

- q = R * ΔT

Câu 13: Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng:

- lkt = kk-1 * R * (T2 - T1)

- lkt = 1k-1 * R * (T2 - T1)

- lkt = R * (T2 - T1)

- lkt = R * (T1 – T2)

Câu 14: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

- Bằng độ biến thiên nội năng

- Bằng độ biến thiên enthalpy

- Bằng độ biến thiên entroy

- Bằng công kỹ thuật

Câu 15: Đại lượng nào dưới đây là đại lượng chỉ đúng trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng:

- Δu = 0

- Δh = cp * ΔT

- Δs= cp * ln T2 T1

- dl = p * dv = 0

Câu 16: Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s2 > s1 thì:

- v2 > v1

- v2 < v1

- v2 = v1

- T2 < T1

Câu 17: Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

- T2 > T1

- T2 < T1

- T2 = T1

- v2 < v1

Câu 18: Độ biến thiên entroy trong quá trình đằng áp 1-2 của khí lý tưởng bằng:

- Δs= cp * ln v2 v1

- Δs= cp * ln v1 v2

- Δs= cp * ln T1 T2

- Δs= cp * ln p1 p2

Câu 19: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng:

- q=cpt1t2*Δt

- q = cp * ΔT

- q = c’p * ΔT

- q = R * (T2 - T1)

Câu 20: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng:

- Bằng độ biến thiên nội năng

- Bằng độ biến thiên enthalpy

- Bằng độ biến thiên entroy

- Bằng công kỹ thuật

Câu 21: Quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

- Δu = 0

- Δs= cp * ln T2 T1

- l = R * T * ln p2 p1

- q = 0

Câu 22: Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

- Δs= cp * ln v2 v1

- Δs= cv * ln v2 v1

- Δs= R * ln T2 T1

- Δs= R * ln p1 p2

Câu 23: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

- q = R * T * ln p1 p2

- q = R * T * ln p2 p1

- q = Δh

- q = 0

Câu 24: Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

- lkt = R * T * ln p2 p1

- lkt = R * T * ln p1 p2

- lkt = R * T * ln v1 v2

- lkt = R * T * ln T1 T2

Câu 25: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng:

- Bằng độ biến thiên nội năng

- Bằng độ biến thiên enthalpy

- Bằng độ biến thiên entropy

- Bằng công kỹ thuật

PHẦN 5

Câu 1: Trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

- v2 > v1 và p2 > p1

- v2 > v1 và p2 < p1

- v2 < v1 và p2 > p1

- v2 < v1 và p2 < p1

Câu 2: Quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

- dp = 0

- Δs= cp * ln T2 T1

- ds = 0

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3: Độ biến thiên entropy trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

- Δs = cp * ln v2 v1

- Δs = cv * ln v2 v1

- Δs = R * ln T2 T1

- Δs = 0

Câu 4: Công giãn nở trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

- l = kk-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = 1k-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = 1k-1 * (p2 * v2 – p1 * v1)

- l = R * (T1 – T2)

Câu 5: Công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

- lkt = 1k-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- lkt = kk-1 * (p2 * v2 – p1 * v1)

- l = R * (T1 – T2)

- lkt = kk-1 * R * (T1 – T2)

Câu 6: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng có trị số bằng:

- Bằng độ biến thiên enthalpy

- q = 0

- Bằng công kỹ thuật

- Bằng công giãn nở

Câu 7: Trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng có T1 > T2 thì:

- v2 > v1 và p2 > p1

- v2 > v1 và p2 < p1

- v2 < v1 và p2 > p1

- v2 < v1 và p2 < p1

Câu 8: Quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

- Δs= cn * ln p2 p1

- Δs= cn * ln T2 T1

- ds = 0

- Δs= cn * ln T1 T2

Câu 9: Độ biến thiên entropy trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng bằng:

- Δs= cp * ln T2 T1

- Δs= cv * ln T2 T1

- Δs= cn * ln T2 T1

- Δs= cn * ln T1 T2

Câu 10: Công giãn nở trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

- l = nn-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = 1n-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = 1n-1 * (p2 * v2 – p1 * v1)

- l = n-11 * (p1 * v1 – p2 * v2)

Câu 11: Công kỹ thuật trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

- l = 1n-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = nn-1 * (p1 * v1 – p2 * v2)

- l = kk-1 * R * (T1 – T2)

- l = n-11 * (p1 * v1 – p2 * v2)

Câu 12: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

- Bằng độ biến thiên enthalpy

- Bằng độ biến thiên entropy

- Bằng công kỹ thuật

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 13: Trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng có T1 > T2 và n = 1 ÷ k thì:

- v2 > v1 và p2 > p1

- v2 > v1 và p2 < p1

- v2 < v1 và p2 > p1

- v2 < v1 và p2 < p1

Câu 14: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nhiệt

- Đoạn nhiệt

Câu 15: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nội năng

- Các đáp án trên đều sai

Câu 16: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

- Đoạn nhiệt

- Đẳng áp

- Đẳng enthalpy

- Các đáp án trên đều sai

Câu 17: Quá trình đa biến có n = 0 là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nhiệt

- Đoạn nhiệt

Câu 18: Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nhiệt

- Đoạn nhiệt

Câu 19: Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nhiệt

- Đẳng entropy

Câu 20: Quá trình đa biến có n = ± ∞ là quá trình:

- Đẳng tích

- Đẳng áp

- Đẳng nhiệt

- Đoạn nhiệt

Câu 21: 1 kg không khí có p1 = 1bar, t1 = 25oC, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần. Thể tích riêng v2 (m3/kg) bằng:

- 0,2377

- 0,3205

- 0,4185

- 0,1755

Câu 22: 1 kg không khí có p1 = 1bar, t1 = 25oC, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 12 lần. Thể tích riêng v2 (m3/kg) bằng:

- 0,145

- 0,130

- 0,318

- 0,37

Câu 23: 1 kg không khí có p1 = 1bar, t1 = 27oC, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Thể tích riêng v2 (m3/kg) bằng:

- 0,195

- 0,205

- 0,185

- 0,175

Câu 24: 1 kg không khí có p1 = 1bar, t1 = 45oC, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Thể tích riêng v2 (m3/kg) bằng:

- 0,222

- 0,289

- 0,178

- 0,168

Câu 25: 1 kg không khí có p1 = 1bar, T1 = 308K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:

- -251

- -280

- -225

- -176

PHẦN 6

Câu 1: 1 kg không khí có p1 = 1bar, T1 = 300K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:

- -312

- -201

- -245

- -176

Câu 2: 1 kg không khí có áp suất p1 = 1bar, nhiệt độ T1 = 273K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:

- -212

- -232

- -222

- -176

Câu 3: 1 kg không khí có p1 = 1bar, T1 = 288K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:

- -147

- -127

- -187

- -167

Câu 4: Cho quá trình đa biến V1 = 15m3, p1 = 1bar, V2 = 4m3, p2 = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

- 1,36

- 1,26

- 1,16

- 1,06

Câu 5: Cho quá trình đa biến V1 = 10m3, p1 = 1bar, V2 = 5m3, p2 = 2,4bar. Số mũ đa biến n bằng:

- 1,30

- 1,26

- 1,15

- 1,16

Câu 6: Cho quá trình đa biến V1 = 13m3, p1 = 1bar, V2 = 2,4m3, p2 = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:

- 1,25

- 1,21

- 1,15

- 1,05

Câu 7: Không khí thực hiện quá trình đa biến V1 = 10m3, p1 = 1bar, p2 = 10bar, n = 1,05. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

- -2619

- -1781

- -2028

- -2302

Câu 8: Không khí thực hiện quá trình đa biến V1 = 10m3, p1 = 1bar, p2 = 8bar, n = 1,10. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

- -1560

- -1760

- -1960

- -1360

Câu 9: Không khí thực hiện quá trình đa biến V1 = 10m3, p1 = 1bar, p2 = 8bar, n = 1,30. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

- -513

- -723

- -323

- -1360

Câu 10: Không khí thực hiện quá trình đa biến V1 = 10m3, p1 = 1bar, p2 = 8bar, n = 1,25. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:

- -773

- -973

- -573

- -1360

Câu 11: Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3, p1 = 2bar, p2 = 12bar, n = 1,25. Công kỹ thuật lkt (kJ) bằng:

- -6464

- -6264

- -6055

- -5837

Câu 12: Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3, p1 = 2bar, p2 = 12bar, n = 1,20. Công kỹ thuật lkt (kJ) bằng:

- -6464

- -6264

- -6055

- -5837

Câu 13: Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3, p1 = 2bar, p2 = 12bar, n = 1,15. Công kỹ thuật lkt (kJ) bằng:

- -6464

- -6264

- -6055

- -5837

Câu 14: Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3, p1 = 2bar, p2 = 12bar, n = 1,10. Công kỹ thuật lkt (kJ) bằng:

- -6464

- -6264

- -6055

- -5837

Câu 15: Quá trình thuận nghịch là quá trình có tổn thất nhiệt:

- Lớn nhất

- Nhỏ nhất song khác không

- Bằng không

- Giá trị tổn thất tùy thuộc quá trình

Câu 16: Hiệu suất nhiệt được dung để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt của:

- Chu trình tiêu thụ công

- Chu trình ngược

- Chu trình sinh công

- Cả 2 chu trình sinh công và tiêu thụ công

Câu 17: Hiệu suất nhiệt được tính theo công thức:

- ηt=q2q1

- ηt=q2q1-q2

- ηt=1-q2q1

- ηt=q2l

Câu 18: Công cấp cho chu trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

- p-v

- T-s

- Cả p-v và T-s

- Không biểu thị được trên đồ thị p-v lẫn T-s

Câu 19: Công do chu trình sinh ra có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị T-s được không?

- Không biểu thị được

- Công cấp cho chu trình mới biểu thị được

- Tùy theo môi chất mà có thể được hoặc không được

- Biểu thị được

Câu 20: Nhiệt lượng cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

- p-v

- T-s

- Cả p-v và T-s

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 21: Công cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

- p-v

- T-s

- Cả p-v và T-s

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 22: Hai chu trình ngược chiều có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh, có hệ số làm lạnh lần lượt là ɛ = 3 và ɛ = 4 thì:

- Chu trình có ɛ = 3 tốt hơn

- Chu trình có ɛ = 4 tốt hơn

- Tùy môi chất lạnh sử dụng

- Cả 2 chu trình đều tốt như nhau

Câu 23: Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược chiều:

- ε=T1T1-T2

- ε=1-T2T1

- ε=T2T1-T2

- ε=T2T1

Câu 24: Chu trình Carnot là chu trình thực hiện bởi:

- 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng áp

- 2 quá trình đẳng tích và 2 quá trình đẳng áp

- 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng tích

- 2 quá trình đẳng nhiệt và 2 quá trình đẳng entropy

Câu 25: Chu trình Carnot thuận chiều là chu trình:

- Có hiệu suất nhiệt lớn nhất khi có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh

- Có chiều diễn biến theo chiều kim đồng hồ

- Có hiệu suất nhiệt không phụ thuộc chất môi giới

- Cả 3 đáp án trên đều đúng

PHẦN 7

Câu 1: Chu trình nào có thể chỉ sử dụng 1 nguồn nhiệt duy nhất:

- Không có chu trình nào cả

- Chu trình thuận chiều

- Chu trình ngược chiều

- Cả chu trình thuận chiều và ngược chiều

Câu 2: Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 750oC, nguồn lạnh t2 = 40oC. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,76

- 0,66

- 0,69

- 0,603

Câu 3: Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 550oC, nguồn lạnh t2 = 60oC. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,76

- 0,66

- 0,595

- 0,603

Câu 4: Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 550oC, nguồn lạnh t2 = 40oC. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,62

- 0,66

- 0,575

- 0,7

Câu 5: Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 850oC, nguồn lạnh t2 = 50oC. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,71

- 0,66

- 0,60

- 0,762

Câu 6: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 35oC, nguồn lạnh t2 = 10oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

- 6,29

- 6,89

- 5,19

- 4,93

Câu 7: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 35oC, nguồn lạnh t2 = -10oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

- 5,8

- 6,9

- 4,1

- 4,95

Câu 8: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 50oC, nguồn lạnh t2 = 10oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

- 7,08

- 6,89

- 5,19

- 5,93

Câu 9: Chu trình Carnot ngược chiều có nhiệt độ nguồn nóng t1 = 35oC, nguồn lạnh t2 = - 20oC. Hệ số làm lạnh của chu trình bằng:

- 4,6

- 3,8

- 4,1

- 4,9

Câu 10: Nhiệt độ T2 cuối quá trình nén 1-2 đoạn nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

- T2 = T1 * ɛk

- T2 = T1 * ɛk * λ

- T2 = T1 * λ

- T2 = T1 * ɛk-1

Câu 11: Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

- T3 = T1 * pk

- T3 = T1 * ɛk-1 * λ * p

- T3 = T1 * ɛk-1 * p

- T3 = T1 * ɛk-1 * λ

Câu 12: Nhiệt độ T3 cuối quá trình cấp nhiệt của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

- T3 = T1 * ɛk-1 * λ

- T3 = T1 * ɛk-1 * p

- T3 = T1 * λ

- T3 = T1 * ɛk * λ

Câu 13: Nhiệt độ T4 cuối quá trình dãn nở của động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích được tính theo công thức:

- T4 = T1 * λ

- T4 = T1 * p

- T4 = T3 * ɛk-1

- T4 = T1 * pk

Câu 14: Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

- q1 = c * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

- q1 = cv * T1 * (λ – 1)

- q1 = cp * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

- q1 = cv * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

Câu 15: Nhiệt lượng cấp cho chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

- q1 = c * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

- q1 = cv * T1 * (λ – 1)

- q1 = cv * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

- q1 = cp * T1 * ɛk-1 * (λ – 1)

Câu 16: Nhiệt lượng nhả ra môi trường xung quanh của chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng:

- q2 = c * T1 * (λ – 1)

- q2 = cp * T1 * (λ – 1)

- q2 = cv * T1 * p

- q2 = cv * T1 * (λ – 1)

Câu 17: 4 chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có ɛ1 = 6, ɛ2 = 7, ɛ3 = 8, ɛ4 = 9; hiệu suất nhiệt tương ứng là ƞt1; ƞt2; ƞt3; ƞt4 thì:

- ƞt1 lớn nhất

- ƞt2 lớn nhất

- ƞt3 lớn nhất

- ƞt4 lớn nhất

Câu 18: Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có cùng ɛ với các khí lý tưởng có phân tử chứa 1 nguyên tử, 2 nguyên tử, 3 nguyên tử; hiệu suất nhiệt tương ứng là ƞt1; ƞt2; ƞt3 thì:

- ƞt1 lớn nhất

- ƞt2 lớn nhất

- ƞt3 lớn nhất

- do chưa biết λ nên không xác định được hiệu suất nhiệt

Câu 19:  Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết Vc = 1,15dm3, thể tích quét của piston Vq = 0,85 dm3. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,532

- 0,582

- 0,652

- 0,682

Câu 20: Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết Vc = 20cm3, thể tích quét của piston Vq = 110cm3. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,527

- 0,587

- 0,625

- 0,627

Câu 21: Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết Vc = 25cm3, thể tích quét của piston Vq = 200cm3. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,564

- 0,574

- 0,584

- 0,594

Câu 22: Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết Vc = 25cm3, thể tích quét của piston Vq = 100cm3. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

- 0,566

- 0,536

- 0,506

- 0,476

Câu 23: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi cùng gas lạnh R134a có pc = 13,2bar; pe = 4,2bar; tc = 50oC; te = -10oC. Enthalpy h1 = 404,5kJ/kg; h2 = 428,5kJ/kg; h3 = 271,9kJ/kg; h4 = 271,9kJ/kg. Công cấp cho chu trình l bằng (kJ/kg):

- 35

- 132,6

- 24

- 156,6

Câu 24: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi cùng gas lạnh R134a có pc = 13,2bar; pe = 4,2bar; tc = 50oC; te = -10oC. Enthalpy h1 = 404,5kJ/kg; h2 = 428,5kJ/kg; h3 = 271,9kJ/kg; h4 = 271,9kJ/kg. Nhiệt lượng nhận được ở thiết bị bay hơi bằng (kJ/kg):

- 156,6

- 132,6

- 24

- 96

Câu 25: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi cùng gas lạnh R134a có pc = 13,2bar; pe = 4,2bar; tc = 50oC; te = -10oC. Enthalpy h1 = 404,5kJ/kg; h2 = 428,5kJ/kg; h3 = 271,9kJ/kg; h4 = 271,9kJ/kg. Nhiệt lượng nhả ra ở thiết bị ngưng tụ bằng (kJ/kg):

- 24

- 132,6

- 156,6

- 195

PHẦN 8

Câu 1: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi cùng gas lạnh R134a có pc = 13,2bar; pe = 4,2bar; tc = 50oC; te = -10oC. Enthalpy h1 = 404,5kJ/kg; h2 = 428,5kJ/kg; h3 = 271,9kJ/kg; h4 = 271,9kJ/kg. Hệ số làm lạnh bằng:

- 3,52

- 5,52

- 4,52

- 6,52

Câu 2: Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi cùng gas lạnh R134a. Quá trình 3-4 đi qua van tiết lưu là:

- Quá trình tiết lưu

- Quá trình đoạn nhiệt

- Quá trình đẳng enthalpy

- Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 3: Hình dưới biểu thị các mặt đẳng nhiệt nào đúng:

- Các mặt đẳng nhiệt t1, t2

- Các mặt đẳng nhiệt t2, t3

- Các mặt đẳng nhiệt t3, t1

- Các mặt đẳng nhiệt t1, t2, t3

Câu 4: Định luật Fourier q = - λ.gradt có:

- Chiều dòng nhiệt q ngược chiều với gradt

- Đơn vị đo của hệ số dẫn nhiệt là w/m2

- Đơn vị đo của q là w/(m2.độ)

- Đơn vị đo của gradt oC/m2

Câu 5: Phương trình vi phân dẫn nhiệt trong hệ tọa độ Đề Các: ∂t∂r=a.∇2t+q.vc.p

có đơn vị đo của qv là:

- J/m

- J/m2

- J/m3

- W/m3

Câu 6: Điều kiện đơn trị được chia làm mấy loại?

- 1 loại

- 2 loại

- 3 loại

- 4 loại

Câu 7: Có mấy loại điều kiện biên?

- 1 loại

- 2 loại

- 3 loại

- 4 loại

Câu 8: Điều kiện biên loại 3 cho biết trước:

- Nhiệt độ bề mặt vật rắn

- Dòng nhiệt đi qua bề mặt vật rắn

- Nhiệt độ chất lỏng chảy qua bề mặt vật rắn

- Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách rắn

Câu 9: Trao đổi dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 1 là:

- Cho biết quy luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

- Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

- Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

- Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 10: Trao đổi dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 2 là:

- Cho biết quy luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

- Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

- Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

- Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 11: Trao đổi dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 3 là:

- Cho biết quy luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

- Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

- Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

- Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 12: Trao đổi dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 4 là:

- Cho biết quy luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

- Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

- Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

- Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Câu 13: Dòng nhiệt đi qua vách phẳng 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại 1 được tính theo công thức (tw1 > tw2):

- q=tw1-tw2δλ

- q=tw2-tw1δλ

- q=tw1-tw2λδ

- q=tw2-tw1λδ

Câu 14: Dòng nhiệt đi qua vách phẳng n lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (twn + 1 > tw1):

- q=tw1-twn+1i=1nλiδi

- q=tw1-twn+1i=1nδiλi

- q=twn+1-t1i=1nλiδi

- q=twn+1-t1i=1nδiλi

Câu 15: Dòng nhiệt đi qua vách trụ 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (tw1 > tw2):

- q1=2πλtw1-tw2lnd2d1

- q1=2πλtw2-tw1lnd2d1

- q1=2πλ(tw1-tw2)lnd1d2

- q=tw2-tw1λδ

Câu 16: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 8000W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1 = 100oC, t2 = 90oC, hệ dẫn nhiệt λ = 40W/(m.oC/. Chiều dày δ (mm) của vách bằng:

- 30

- 40

- 50

- 60

Câu 17: Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng rộng q = 450W/m2, nhiệt độ bề mặt trong và bề mặt ngoài duy trì không đổi t1 = 450oC, t2 = 50oC, hệ dẫn nhiệt λ = 0,40W/(m.oC/. Chiều dày δ (mm) của vách bằng:

- 355

- 405

- 450

- 460

Câu 18: Tính bề dày vách thép δ (mm) của lò hơi, biết độ chênh lệch phía trong và phía ngoài của vách Δ t =200oC, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách q = 50000W/m2. Hệ số dẫn nhiệt λ = 40W/(m.độ) (coi vách nồi hơi là vách phẳng).

- 200

- 190

- 175

- 160

Câu 19: Tính bề dày vách thép δ (mm) của lò hơi, biết độ chênh lệch phía trong và phía ngoài của vách Δ t =120oC, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách q = 55000W/m2. Hệ số dẫn nhiệt λ = 45W/(m.độ) (coi vách nồi hơi là vách phẳng).

- 120

- 108

- 98

- 92

Câu 20: Tường phẳng lò hơi được cấu tạo bằng hai lớp vật liệu, lớp gạch samốt dày δ1 = 120mm, lớp gạch đỏ dày δ1 = 250mm, hệ số dẫn nhiệt λ1 = 0,93W/(m.độ), λ2 = 0,7W/(m.độ), biết nhiệt độ trong cùng và bề mặt ngoài cùng vẫn duy trì không đổi là 1000oC và 50oC. Tính mật độ dòng nhiệt q (W/m2) bằng:

- 2014

- 1954

- 1904

- 1850

Câu 21: Tường phẳng lò hơi được cấu tạo bằng hai lớp vật liệu, lớp gạch samốt dày δ1 = 150mm, lớp gạch đỏ dày δ2 = 300mm, hệ số dẫn nhiệt λ1 = 0,93W/(m.độ), λ2 = 0,7W/(m.độ), biết nhiệt độ trong cùng và bề mặt ngoài cùng vẫn duy trì không đổi là 1500oC và 70oC. Tính mật độ dòng nhiệt q (W/m2) bằng:

- 2406

- 2500

- 2450

- 2424

Câu 22: Tường phẳng lò hơi được cấu tạo bằng hai lớp vật liệu, lớp gạch samốt dày δ1 = 100mm, lớp gạch đỏ dày δ2 = 200mm, hệ số dẫn nhiệt λ1 = 0,93W/(m.độ), λ2 = 0,7W/(m.độ), biết nhiệt độ trong cùng và bề mặt ngoài cùng vẫn duy trì không đổi là 900oC và 50oC. Tính mật độ dòng nhiệt q (W/m2) bằng:

- 2162

- 2258

- 2543

- 2016

Câu 23: Tường phẳng lò hơi được cấu tạo bằng hai lớp vật liệu, lớp gạch samốt dày δ1 = 200mm, lớp gạch đỏ dày δ2 = 300mm, hệ số dẫn nhiệt λ1 = 0,65W/(m.độ), λ2 = 0,75W/(m.độ), biết nhiệt độ trong cùng và bề mặt ngoài cùng vẫn duy trì không đổi là 1200oC và 50oC. Tính mật độ dòng nhiệt q (W/m2) bằng:

- 18825

- 1725

- 1625

- 1525

Câu 24: Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày δ1 = 250mm, λ1 = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có λ2 = 0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 110 oC, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t3 = 25 oC, mật độ dòng nhiệt q = 110W/m2. Chiều dày lớp vật liệu thứ hai δ2 (mm) bằng:

- 325

- 352

- 365

- 372

Câu 25: Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày δ1 = 300mm, λ1 = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có λ2 = 0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 110 oC, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t3 = 25 oC, mật độ dòng nhiệt q = 110W/m2. Chiều dày lớp vật liệu thứ hai δ2 (mm) bằng:

- 315

- 325

- 355

- 285

PHẦN 9

Câu 1: Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày δ1 = 200mm, λ 1 = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có λ 2 = 0,45W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 150 oC, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t3 = 35 oC, mật độ dòng nhiệt q = 80W/m2. Chiều dày lớp vật liệu thứ hai δ2 (mm) bằng:

- 450

- 500

- 550

- 469

Câu 2: Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong 36 dày δ1 = 100mm, λ 1 = 0,8W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có λ 2 = 0,65W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1 = 85 oC, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t3 = 35 oC, mật độ dòng nhiệt q = 180W/m2. Chiều dày lớp vật liệu thứ hai δ2 (mm) bằng:

- 105

- 115

- 99

- 90

Câu 3: Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

- Chất chảy tầng cao hơn

- Khi chảy rối cao hơn

- Phụ thuộc vào chất lưu mà chảy rối hay chảy tầng cao hơn

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 4: Hệ số tỏa nhiệt đối lưu α có thứ nguyên là:

- W/(m2.độ)

- W/m2

- J/(m2.độ)

- W/(m.độ)

Câu 5: Tiêu chuẩn Nusselt được tính theo công thức:

- Nu = w.1v

- Nu = α.1λ

- Nu = γ.1λ

- Nu = λ.1α

Câu 6: Để xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu α người ta tính:

- Tiêu chuẩn Nusselt Nu

- Tiêu chuẩn Reynolds Re

- Tiêu chuẩn Grashoff Gr

- Tiêu chuẩn Prant Pr

Câu 7: Lý thuyết đồng dạng ra đời do:

- Có nhiều hiện tượng vật lý đồng dạng với nhau

- Có sự đồng dạng nhiệt và điện

- Có sự đồng dạng hình học

- Không xác định được giá trị hệ số tỏa nhiệt đối lưu α bằng lý thuyết

Câu 8: Tiêu chuẩn Reynolds được tính theo công thức:

- Re = w.1α

- Re = w.1v

- Re = β.1v

- Re = w.1a

Câu 9: Tiêu chuẩn Reynolds đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

- Đặc trưng cho sự trao đổi nhiệt giữa vách rắn và chất lưu

- Đặc trưng cho chế độ chuyển động của chất lưu

- Đặc trưng cho mức độ chuyển động tự nhiên của chất lưu

- Đặc trưng cho tính chất vật lý của chất lưu

Câu 10: Tiêu chuẩn Grashoff được tính theo công thức:

- Gr=g.β.∆t.l2v2

- Gr=g.β.∆t.l3μ2

- Gr=g.β.∆t.l3v2

- Gr=g.β.∆t.l3λ2

Câu 11: Tiêu chuẩn Grashoff đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

- Đặc trưng cho sự trao đổi nhiệt giữa vách rắn và chất lưu

- Đặc trưng cho chế độ chuyển động của chất lưu

- Đặc trưng cho mức độ chuyển động tự nhiên của chất lưu

- Đặc trưng cho tính chất vật lý của chất lưu

Câu 12: Tiêu chuẩn Prandtl được tính theo công thức:

- Pr = av

- Pr = αa

- Pr = vλ

- Pr = va

Câu 13: Tiêu chuẩn Prandtl đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

- Đặc trưng cho sự trao đổi nhiệt giữa vách rắn và chất lưu

- Đặc trưng cho chế độ chuyển động của chất lưu

- Đặc trưng cho mức độ chuyển động tự nhiên của chất lưu

- Đặc trưng cho tính chất vật lý của chất lưu

Câu 14: Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào trong trao đổi nhiệt đối lưu đặc trưng cho chế độ trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn với chất lưu

- Nusselts

- Reynolds

- Grashoff

- Prandtl

Câu 15: Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt.

- Nusselts

- Reynolds

- Grashoff

- Prandtl

Câu 16: Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho mức độ đồng dạng của trường vận tốc và trường nhiệt độ.

- Nusselts

- Reynolds

- Grashoff

- Prandtl

Câu 17: Hai hiện tượng vật lý là đồng dạng với nhau khi:

- Kích thước hình học đồng dạng

- Tiêu chuẩn xác định cùng tên bằng nhau từng đôi một

- Điều kiện đơn trị đồng dạng

- Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: Bước sóng λ của tia nhiệt nằm trong giải:

- 0,4 ÷ 40 µm

- 0,4 ÷ 400 µm

- 0,4 ÷ 40 m

- 0,4 ÷ 400 mm

Câu 19: Vật đen tuyệt đối là vật có:

- A = 1

- R = 1

- D = 1

- A + D = 1

Câu 20: Vật trắng tuyệt đối là vật có:

- A = 1

- R = 1

- D = 1

- A + D = 1

Câu 21: Vật trong tuyệt đối là vật có:

- A = 1

- R = 1

- D = 1

- A + D = 1

Câu 22: Dòng bức xạ có đơn vị đo là:

- J

- W

- J/m2

- W/m2

Câu 23: Năng suất bức xạ có đơn vị đo là:

- J

- W

- J/m2

- W/m2

Câu 24: Năng suất bức xạ hiệu dụng tính theo công thức:

- Ehd=C0.T11004-T210041A1+12-1

- Ehd=E+1-A.Et

- Ehd=C0. T11004

- Ehd=E+A.Et

Câu 25: Hằng số Planck thứ nhất C1 có trị số bằng:

- 5,67.10-8Wm2.K4

- 2,898.10-3m.K

- 1,4388.10-2m.K

- 0,374.10-15W.m2

PHẦN 10

Câu 1: Hằng số Planck thứ hai C2 có trị số bằng:

- 5,67.10-8Wm2.K4

- 2,898.10-3m.K

- 1,4388.10-2m.K

- 0,374.10-15W.m2

Câu 2: Định luật Stefan-Boltzmann:

- Eoλ=Co.T11004

- Eo=Co.T11004

- Eo=C1λ5.C2eλ-T-1

- Eo=Co.T1004

Câu 3: Hằng số bức xạ σo của vật đen tuyệt đối bằng:

- 5,67.10-8W/(m2.K4)

- 5,67.10-8W/(m2.K)

- 5,67W/(m2.K4)

- 5,67W/(m2.K)

Câu 4: Hệ số bức xạ Co của vật đen tuyệt đối bằng:

- 5,67.10-8W/(m2.K4)

- 5,67.10-8W/(m2.K)

- 5,67W/(m2.K4)

- 5,67W/(m2.K)

Câu 5: Định luật Kirchoff cho vật xám cho biết:

- Năng lượng bức xạ riêng của vật lớn hơn năng lượng bức xạ hấp thụ

- Năng lượng bức xạ riêng của vật nhỏ hơn năng lượng bức xạ hấp thụ

- Năng lượng bức xạ riêng của vật bằng năng lượng bức xạ hấp thụ

- Năng lượng bức xạ riêng của vật bằng năng lượng bức xạ hấp thụ khi cân bằng nhiệt

Câu 6: Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt là T1 và T2 không đổi. Hệ số hấp thụ và độ đen lần lượt là A1, A2, ɛ1, ɛ2 không đổi. Môi trường giữa 2 tấm là trong suốt. Năng lượng bức xạ tới Et đến vách thứ hai bằng:

- Et1 = E1 + (1 – A1).Ehd2

- Et1 = E2 + (1 – A1).Ehd2

- Et1 = E1 + (1 – A1).Ehd1

- Et1 = E2 + (1 – A2).Ehd1

Câu 7: Cho 2 vách phẳng song song, dài và rộng vô hạn. Nhiệt độ các vách lần lượt là T1 và T2 không đổi. Hệ số hấp thụ và độ đen lần lượt là A1, A2, ɛ1, ɛ2 không đổi. Môi trường giữa 2 tấm là trong suốt. Năng lượng bức xạ tới Et đến vách thứ hai bằng:

- Et2 = E1 + (1 – A1).Ehd1

- Et2 = E2 + (1 – A2).Ehd2

- Et2 = E1 + (1 – A2).Ehd2

- Et2 = E1 + (1 – A1).Ehd2

Câu 8: Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 vách phẳng song song không có màn chắn, đặt trong môi trường trong suốt được tính theo công thức:

- Eoλ=Co.T11004-T210041A1+1A2-1

- Eo=Co.T11004-T210041A1+1A2-1

- q12=T11004-T210041A1+1A2-1

- q12=Co.T11004-T210041A1+1A2-1

Câu 9: Hệ số bức xạ của hệ thống trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song tính theo công thức:

- c12=c01A1+1A2-1

- c12=c0A1+A2-1

- c12=c01R1+1R2-1

- c12=c0R1+R2-1

Câu 10: Hệ số bức xạ của hệ thống trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song có giá trị lớn nhất bằng  Wm2.K4:

- 5,67

- 1

- 5,67*10-8

- 0,5

Câu 11: Người ta phân biệt nguồn lạnh, nguồn nóng là do sự khác nhau của:

- Nhiệt độ

- Thể tích

- Áp suất

- Tất cả đều sai

Câu 12: Phát biểu nào sau đây mang nội dung – ý nghĩa của định luật nhiệt động 1:

- Trong một hệ kín, nhiệt lượng trao đổi không thể chuyển hóa hoàn toàn thành công, một phần làm biến đổi nội năng của hệ.

- Trong một hệ nhiệt động, nếu lượng công và nhiệt trao đổi giữa chất môi giới với môi trường không cân bằng nhau thì nhất định làm thay đổi nội năng của hệ, và do đó, làm thay đổi trạng thái của hệ.

- Công có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt, nhiệt không thể biến đổi hoàn toàn thành công.

- Cả 3 phát biểu đều đúng.

Câu 13: Công thức tính công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt là:

- lkt=k1-kp1v1p2p1k-1k-1,j/kg

- lkt=k.R1-kT2-T1, j/kg

- lkt=k1-kRT1p2p1k-1k-1,j/kg

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 14: Quá trình đa biến, khi mũ số đa biến n = ± o thì nó trở thành:

- Quá trình đẳng áp

- Quá trình đẳng nhiệt

- Quá trình đẳng tích

- Quá trình đoạn nhiệt

Câu 15: Công thức tính công thay đổi thể tích trong quá trình đoạn nhiệt là:

- lkt=k1-kp1v1T2T1-1,j/kg

- lkt=k1-k(p2v2-p1v1),j/kg

- lkt=k1-kRT1p2p1k-1k-1,j/kg

- lkt=k1-kkp1v1p2p1k-1k-1,j/kg

Câu 16: Quá trình đẳng nhiệt là một trường hợp riêng của quá trình đa biến khi số mũ đa biến...

- ... n = 0

- ... n = 1

- ... n = k

- ... n = ± ∞

Câu 17: Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng như sau:

- αcp – αcv = 8314 J/kg.độ

- cp – cv = R

- cpcv = k

- Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 18: Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

- pV = RT

- pv = GRT

- pv = RT

- Cả 3 câu đều sai

Câu 19: Phương trình trạng thái khí lý tưởng như sau:

- pVµ = RµT

- pVµ = µ.RT

- pv = RµµT

- Cả 3 câu đều đúng

Câu 20: Hằng số khí lý tưởng R trong phương trình trạng thái có trị số bằng:

- 8314 kJ/kg0K

- 8314 J/kg0K

- 8314µ J/kg0K

- 8314µ kJ/kg0K

Câu 21: Trong một hệ thống kín, công thay đổi thể tích...

- ...là công làm dịch chuyển bề mặt ranh giới của hệ nhiệt động.

- ...là công làm thay đổi thế năng của chất môi giới.

- ...được tính bằng biểu thức: dl=⊽v1v2dp

- Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 22: Trong một hệ thống kín, công kỹ thuật...

- ...là công làm dịch chuyển bề mặt ranh giới của hệ nhiệt động.

- ...là công làm thay đổi thế năng của chất môi giới.

- ...được tính bằng biểu thức: dl=⊽v1v2dp

- Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 23: Nhiệt lượng được tính theo biểu thức nào:

- q=T.ds

- dq=Ts1s2ds

- q=Ts1s2ds

- ∆q=T(s2-s1)

Câu 24: Định nghĩa nhiệt dung riêng: Nhiệt dung riêng...

- ...là nhiệt lượng cần thiết để làm thay đổi nhiệt độ của 1 đơn vị (kg, m3, kmol,...) vật chất.

- là nhiệt lượng cần thiết để làm 1 đơn vị (kg, m3, kmol,...) vật chất thay đổi nhiệt độ là 1 độ.

- ... là nhiệt lượng cần thiết để làm vật chất thay đổi nhiệt độ là 1 độ.

- Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25: Nhiệt lượng được tính theo nhiệt dung riêng như sau:

- dq=c.dt

- q=ct1t2dt

- dq=c.∆t

- Cả 3 câu trên đều đúng