ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   NGUYỄN VĂN A     - MSSV:123456

VẬN DỤNG KIẾN THỨC

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngành học: Công nghệ ô tô

Lớp học: 19C3-CNO

TIỂU LUẬN MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU

GVGD:  Th.S DƯƠNG THỊ HỒNG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:    NGUYỄN VĂN A     - MSSV:

VẬN DỤNG KIẾN THỨC

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SỨC BỀN VẬT LIỆU

Ngành học: Công nghệ ô tô

Lớp học : 19C3-CNO

TIỂU LUẬN MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 	             (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

Trang

Mục lục	i

Nhận xét của giáo viên phản biện	ii

Chương 1:  MỞ ĐẦU

1.1. Lời mở đầu	1

1.2. Mục tiêu tiểu luận	2

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Kéo nén đúng tâm	3

2.2. Xoắn thuần túy	12

2.3. Uốn ngang phẳng	2

Chương 3: NỘI DUNG

3.1. Vận dụng kiến thức giải bài toán kéo nén đúng tâm	2

3.2. Vận dụng kiến thức giải bài toán về thanh chịu xoắn thuần túy	2

3.3. Vận dụng kiến thức giải bài toán cvề dầm chịu uốn ngang phẳng.	2

Chương 4:  KẾT LUẬN

4.1. Kết luận	2

4.2. Đề nghị	2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chương 1:  MỞ ĐẦU

  - Lời mở đầu

(CHỈNH SỬA PHẦN CHỮ ĐỎ THEO Ý MÌNH) chữ màu đen có thể giữ lại.

- BAO GỒM: GIỚI THIỆU MÔN HỌC, VÌ SAO HỌC NÓ VÀ ỨNG DỤNG GÌ CHO NGÀNH HỌC CŨNG NHƯ MÔN HỌC TIẾP THEO (LÊN MẠNG THAM KHẢO)

Sức bền vật liệu là môn học cơ sở dành cho các ngành kỹ thuật, nhằm làm tiền đề để hỗ trợ kiến thức cho các môn chuyên ngành ở những học kỳ sau.

Sức bền vật liệu nghiên cứu về vật thực, vật thể có biến dạng. Môn học này nghiên cứu “sức chịu đựng của vật liệu” làm cơ sở để thiêt kế các bộ phận, chi tiết đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ cứng, độ ổn định dưới tác động của ngoại lực.

Tiểu luận môn học giúp sinh viên có thể hiểu sâu hơn về các bài toán phân tích lực và Xác định các phương pháp đưa chi tiết từ kết cấu thực về sơ đồ tính và phân tích được thành các loại biến dạng cơ bản. Vẽ các biểu đồ nội lực và xác định được mặt cắt nguy hiểm trên chi tiết. Vận dụng các điều kiện bền, điều kiện cứng để giải ba bài toán cơ bản của môn sức bền vật liệu. Vận dụng các kiến thức này cho môn học Nguyên lý – chi tiết máy.

Trong phạm vi của môn học, em xin trình bày những nội dung chính của môn học và áp dụng các kiến thức này để giải quyết một số bài toán sức bền vật liệu. Tiểu luận thực hiện các nội dung chính của môn học:

Nội dung 1. Trình bày nội dung về kéo (nén) đúng tâm và áp dụng giải bài toán của kéo (nén) đúng tâm.

Nội dung 2. Trình bày các nội dung về thanh chịu xoắn thuần túy và áp dụng giải bài toán về thanh chịu xoắn thuần túy.

Nội dung 3. Trình bày các nội dung về thanh chịu uốn ngang phẳng và áp dụng giải bài toán về thanh chịu uốn ngang phẳng.

Trong quá trình học tập và làm tiểu luận, bản thân em đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo tài liệu để hoàn thành tốt môn học này. Tuy nhiên thì không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự giúp đỡ của Thầy, cô để em có thể hoàn thiện hơn.

  - Mục tiêu của tiểu luận

Bài tiểu luận này nhằm giải quyết các bài toán cơ bản trong môn cơ kỹ thuật, và đây chính là các nội dung chính tỏng môn và là kiến thức liên quan đến Đồ án Nguyên lý chi tiết máy.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. (Kéo nén) đúng tâm

2.1.1. Định nghĩa

Một thanh chịu kéo (nén) đúng tâm khi trên mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lực là lực dọc nằm trên trục thanh.

Ví dụ: Dây cáp cần trục (chịu kéo), thân bulông khi xiết đai ốc (chịu kéo), cột điện, ống khói, đầu búa (chịu nén).

Kéo

Nén

Nz > 0

Nz < 0

2.1.2. Ứng suất và biến dạng

a. Ứng suất

Vậy ứng suất của thanh chịu kéo (nén) được tính theo công thức:

σ = ± NzF  	(N/m2)

Trong đó:	“+” khi thanh chịu kéo

“-” khi thanh chịu nén

Nz – trị số nội lực tại mặt cắt của thanh (N)

F – diện tích mặt cắt ngang thanh (m2)

b. Biến dạng

Trong thanh chịu kéo hay nén đúng tâm, nếu ứng suất không lớn hơn trị số giới hạn thì nó tỷ lệ với biến dạng dọc tương đối.

σ = E ε

Mặt khác ta có: σ = NzF = E ε = E ΔLL

→  ΔL = NLEF

Trong đó: 	L – chiều dài của thanh (m)

E – mô đun đàn hồi của vật liệu (N/m2)

2.1.3.  Tính toán về kéo (nén) đúng tâm

a.   Điều kiện bền

Muốn thanh chịu kéo (nén) đúng tâm không bị phá hủy thì thanh đảm bảo điều kiện bền:

σmax = NzF  ≤ [σ]

Trong đó: 	σmax - ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt ngang của thanh (N/m2)

Nz – trị số của nội lực trên mặt cắt ngang (N)

F – diện tích mặt cắt ngang (m2)

[σ] - ứng suất pháp cho phép của vật liệu (N/m2) – phụ thuộc vào mỗi loại vật liệu khác nhau.

b.   Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

σmax = NzF  ≤ [σ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

F ≥ Nz[σ]

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Nz ≤ [σ]F

2.2. Xoắn thuần túy

2.2.1. Định nghĩa

Khi tác dụng vào một thanh những ngoại lực là những ngẫu lực nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục thanh thì ta có thanh chịu xoắn.

Một thanh chịu xoắn thuần túy là một thanh chịu lực sao cho mọi mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lực là mô men xoắn Mz.

2.2.2. Ứng suất – Biến dạng

a. Ứng suất

Theo như lực tác dụng lên thanh chỉ có duy nhất lực tác dụng theo phương vuông góc của thanh, vậy trong xoắn chỉ có một ứng suất là ứng suất tiếp.

τmax = MzmaxWo	(N/m2)

Trong đó: 	Mzmax – mô men xoắn nội lực lớn nhất trong thanh (N)

Wo – mô đun chống xoắn của mặt cắt (m3), phụ thuộc vào hình dạng của mặt cắt.

+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,2d3

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,2D3(1-α4).

Trong đó: α = dD

b. Biến dạng

Để so sánh góc xoắn của thanh có chiều dài khác nhau người ta sử dụng góc xoắn tương đối θ = φL

Ta có: 	φ = Mz LG Jo = 180 Mz Lπ G Jo   (rad)	hay		θ =  Mz G Jo    (rad/m)

Công thức đổi từ rad sang độ (°)

φ = 180 Mz Lπ G Jo   (°)		 	hay		θ = 180 Mz π G Jo     (°/m)

Trong đó: 	L – chiều dài của thanh chịu xoắn (m)

G – mô đun đàn hồi khi trượt của vật liệu (N/m2)

Jo – mô men quán tính (m4), phụ thuộc vào dạng mặt cắt:

+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,1d4

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,1D4(1-α4).

Trong đó: α = dD

    - Điều kiện bền và điều kiện cứng

a.   Điều kiện bền – Các dạng bài toán cơ bản

- Điều kiện bền

Để thanh không bị quá tải, thì thanh phải đàm bảo điều kiện bền:

τmax = MzmaxWo	 ≤ [τ]    (N/m2)

- Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

τmax = MzmaxWo	 ≤ [τ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Wo ≥ Mzmax[τ]

+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 3Mz0,2 [τ]

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 3Mz τ 0,2(1-α4)

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mz ≤ [τ]Wo

b.    Điều kiện cứng – Các dạng bài toán cơ bản

- Điều kiện cứng

Để thanh không bị nứt (đứt gãy), thì thanh phải đàm bảo điều kiện cứng:

θmax = 180 |Mzmax| π G .0,1.d4 ≤ [θ]	(°/m)

  - Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra cứng

θ = 180 Mz π G Jo ≤ [θ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Jo ≥ 180 Mzmaxπ G [θ]

+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 4180 Mzπ 0, 1 G [θ]

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 4180 Mzπ G θ 0,1 (1-α4)

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mz ≤ π180 G Jo [θ]

2.3. Uốn ngang phẳng

2.3.1. Định nghĩa

Thanh bị uốn là khi chịu tác dụng của ngoại lực làm trục của thanh bị uốn cong. Ngoại lực này là lực tập trung hay lực phân bố đều có phương vuông góc với trục của thanh hay những mô men nằm trong mặt phẳng chứa trục của thanh.

Uốn phẳng chia làm hai loại: uốn phẳng thuần túy và uốn ngang phẳng.

2.3.2. Ứng suất

Với giả thuyết ứng suất pháp phân bố đều trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn ta có:

σ =± MxWx	(N/m2)

Trong đó: 	“±” – thể hiện thanh bị kéo hoặc nén

+ Mx – mô men uốn nội lực (Nm)

+ Wx – mô đun chống uốn của mặt cắt, phụ thuộc vào từng loại mặt cắt:

| Hình dạng mặt cắt | Công thức Wx |
| --- | --- |
| Hình chữ nhật | Wx = bh26 |
| Hình vuông | Wx = a36 |
| Hình tròn | Wx = 0,1d3 |

2.3.3. Điều kiện bền và các dạng toán cơ bản

a.  Điều kiện bền

Để thanh đảm bảo về cường độ làm việc, cần phải đảm bảo về điều kiện bền sau:

σmax = |Mxmax|Wx ≤ [σ]

Với [σ] – là ứng suất cho phép phụ thuộc vào từng loại vật liệu.

b.  Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

σmax = |Mxmax|Wx ≤ [σ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Wx ≥ Mx[σ]

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mx ≤ [σ] Wx

Chương 3. NỘI DUNG

Với kiến đã học, sinh viên sẽ thực hiện giải quyết các bài toán cơ bản trong Cơ lý thuyết như sau:

3.1. Vận dụng kiến thức giải bài toán kéo nén đúng tâm

Câu 1.

COPY ĐỀ CÂU 1 VÔ ĐÂY (BAO GỒM CẢ HÌNH ĐỀ BÀI)

Bài giải

- Vẽ biểu đồ nội lực

NZAB = P1 = 10 kN

ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 1 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG TỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Vận dụng kiến thức giải bài toán về thanh chịu xoắn thuần túy

Câu 2.

COPY ĐỀ CÂU 2 VÔ ĐÂY.(BAO GỒM CẢ HÌNH)

Bài giải

ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 2 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY). LƯU Ý HÌNH VẼ: PHẢI VẼ TRÊN GIẤY TRẮNG RỒI CHỤP HÌNH PASTE VÔ BÀI.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Vận dụng kiến thức giải bài toán dầm chịu uốn ngang phẳng

Câu 3.

COPY ĐỀ CÂU 3 VÔ ĐÂY

Bài giải

ĐÁNH BÀI LÀM CÂU 3 VÀO ĐÂY (NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GHI: SV KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI DUNG NÀY)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Bài tiểu luận đã giải quyết được các vấn đề của nội dung đề bài đặt ra là giải quyết các dạng toán cơ bản của môn Cơ kỹ thuật, với kết quả như sau:

Câu 1, với kiến thức thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, tiểu luận xác định được giá trị nội lực lớn nhất trong thanh là NZmax = ….N. Và với lực tác dụng như hình vẽ thì thanh này bền/không bền.

Câu 2, với kiến thức của thanh chịu xoắn thuần túy, tiểu luận đã xác định được các giá trị nội lực trong trục với giá trị nội lực lớn nhất Mzmax = ….., và với đường kính d = … thì thanh chịu lực như đề bài cho thì thanh đảm độ bền/không đảm bảo độ bền và thanh đảm độ cứng/không đảm bảo độ cứng. (Hoặc ở đề khác thì ghi là tính được đường kính d đảm bảo điều kiện bền thì d ≥ …m và đường kính d đảm bảo điều kiện cứng thì d ≥ …m)

Câu 3, áp dụng kiến thức của thanh chịu uốn ngang phẳng, tiểu luận xác định được tại vị trí điểm C/D chịu uốn là lớn nhất với giá trị Mxmax = … và với mặt cắt ngang có đường kính d/mặt cắt ngang hình vuông a = … thì thanh chịu lực như đề bài cho thì thanh đảm độ bền/không đảm bảo độ bền. (Hoặc ở đề khác thì ghi là tính được đường kính d của dầm đảm bảo điều kiện bền thì d ≥ …m)

4.2. Đề nghị

Sau khi làm tiểu luận em cảm thầy bản thân cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức về tính toán và cần dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp nhiều hơn để kiến thức lĩnh hội sẽ tốt hơn,….. TỰ GHI – CHỈ GỢI Ý.

Mong nhà trường có thể được tạo điều kiện nếu tiểu luận chưa được tốt,….hoặc gì gì đó…bạn ghi nguyện vọng của bạn vào đây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Văn Vượng (1999), Bài tập sức bền vật liệu, NXB Giáo Dục.

- Đỗ Kiến Quốc (2012), Giáo trình sức bền vật liệu, NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

- Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng (2009), Bài tập Cơ học ứng dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật.

- Nguyễn Văn Nhậm (1982), Cơ Kỹ Thuật, NXB Đại học & THCN.

- Phan Xuân Trang, Dương Thị Hồng (2020), Giáo trình Sức bền vật liệu, Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.