NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY

| CHƯƠNG 1 | CHƯƠNG 2 | CHƯƠNG 3 | CHƯƠNG 4 | CHƯƠNG 5 | CHƯƠNG 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chương 1: Khái quát chung về vật liệu may 2.1. Khái niệm 2.1.1.Nguyên liệu may 2.1.2.Phụ liệu may 2.2. Cách lựa chọn vật liệu đối với từng loại trang phục | Chương 2: Phân loại và tính chất chung về xơ sợi dệt 2.1. Phân loại: 2.1.1. Xơ dệt 2.1.2. Sợi dệt 2.1.3. Chế phẩm dệt 2.2. Một số tính chất của xơ sợi dệt: 2.2.1. Tính chất hình học 2.2.2. Tính chất cơ học 2.2.3. Tính chất vật lý 2.2.4. Tính chất hóa học | Chương 3: Một số loại xơ sợi dệt Thời gian: 10 giờ 2.1. Xơ thiên nhiên 2.1.1.Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc thực vật 2.1.2. Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc động vật 2.2. Xơ sợi hóa học 2.2.1.Xơ sợi nhân tạo 2.2.2. Xơ sợi tổng hợp 2.3. Xơ sợi pha | Chương 4: Cấu trúc của vải Thời gian: 10 giờ 2.1. Vải dệt thoi 2.1.1.Khái niệm 2.1.2. Các kiểu dệt cơ bản 2.2. Vải dệt kim 2.2.1. Khái niệm 2.2.2. Các kiểu dệt cơ bản 2.3. Vải không dệt | Chương 5: Quá trình sản xuất vải dệt và cách bảo quản vải Thời gian: 2 giờ 2.1. Quá trình sản xuất vải dệt 2.1.1.Kéo sợi 2.1.2.Dệt vải 2.1.3.Nhuộm và in hoa 2.1.4.Hoàn tất sản phẩm 2.2. Cách bảo quản vải | Chương 6: Phụ liệu Thời gian: 4 giờ 2.1. Phụ liệu liên kết 2.2. Phụ liệu tạo dáng 2.3. Phụ liệu cài 2.4. Phụ liệu khác |
| 1.để may áo dài hay chi tiết bèo, nhún cần chọn vải có tính chất: a. độ thông khí, thông hơi b. độ rũ, độ mềm c. độ trắng, độ chống thấm nước d. tất cả đáp án đều đúng 2.để may quần tây nam cần chọn vải có tính chất: a. vải len b. vải len pha polyester c. vải polyamide d. vải polyamide pha bông | 1. Chọn câu đúng cho vật liệu dệt nhiệt rắn A vật liệu nhiệt rắn có tính chất không chảy mềm ở nhiệt độ cao B vật liệu nhiệt rắn có tính chất khi tăng nhiệt vượt quá giới hạn độ bền liên kết mạch chính bị đứt trước khi các mạch trượt lên nhau C vật liệu nhiệt rắn có tính chất chịu được nhiệt độ cao là nhóm xơ thiên nhiên D vật liệu nhiệt rắn có tính chất chịu được nhiệt độ cao là nhóm xơ tổng hợp 2.Vật liệu dệt háo nước là A cotton B len C nhóm vật liệu gồm xơ có gốc cellulose và gốc protide D tất cả đáp án đều đúng 3.vật liệu dệt háo nước, có đặc điểm: A hút ẩm cao, liên kết dẻo B dễ thấm nước, nguyên nhân là do trong phân tử chứa nhiều nhóm có cực có khả năng liên kết phân tử với nước C nhóm vật liệu này gồm xơ tổng hợp D hút ẩm thấp, nguyên nhân là do trong phân tử chứa ít nhóm có cực do đó ít có khả năng liên kết phân tử với nước 4. xơ càng mảnh thì vải dệt ra có tính chất: a. hút ẩm tốt b. mềm mại c. chống nhàu d. dễ phát sinh tĩnh điện 5. độ đều của xơ phụ thuộc vào nguồn gốc nguyên liệu: a. độ hút ẩm, độ mảnh b. độ săn, độ mảnh c. độ hút ẩm, độ đàn hồi d. độ săn, độ mảnh 6. Nguyên nhân vải bị co rút là do ngâm giặt đối với loại: a. nguồn gốc thiên nhiên b. nguồn gốc tổng hợp c. nguồn gốc nhân tạo d. tất cả đáp án đều đúng 7. độ giữ nhiệt của vải phụ thuộc vào: a. độ đều màu, độ bền ánh sáng b. bản chất xơ, độ hút ẩm c. độ đều màu, độ hút ẩm d. bản chất xơ, kiểu dệt 8. xơ nhiễm điện mạnh là: a. xơ thiên nhiên gốc thực vật b. xơ tổng hợp c. xơ nhân tạo d. xơ thiên nhiên gốc động vật 9. người mặc quần áo thấy dễ chịu trong mùa hè do vải có tính chất: a.Tính thẩm thấu b. tính hút ngấm nước c. độ dày vải d. độ thông bụi 10. vải có tính chất độ chống thông hơi, thường được may sản phẩm: a. lều xông hơi b. bạt che c. áo che xe hơi d.cái ô 11. nếu bao bì có tính chất dễ làm tiêu hao vật liệu trong quá trình chứa, vận chuyển và bảo quản là do có tính chất: a. độ chống thông hơi b. độ thông nước c. độ thông bụi d. độ chống thấm nước 12. khi chọn vải lọc nước cốt dừa thì chọn vải cần có tính chất: a. độ thông nước cao b. độ thông hơi c. độ thông khí d. độ thông nước thấp 13. vải ………………cần độ chống thấm nước a. lều xông hơi b. bạt che c. áo che xe hơi d.cái ô 14. vải có khả năng chịu biến dạng kéo càng cao, phụ thuộc vào: a. độ thẩm thấu b. độ thông khí c. độ thông hơi d. độ giãn 15. ma sát của vải có lợi hay hại: a. có ma sát mà xơ mới bám nhau tạo thành sợi b. có ma sát vải dễ bị mềm mòn do các yếu tố bên ngoài c. có ma sát lớn giúp tăng độ bền cho vải d. tất cả đáp án đều đúng | 1.vải lanh khi xuống nước vải trở nên cứng là do: A có sự hiện diện của hợp chất Ni-tơ b có sự hiện diện của muối khoáng c có sự hiện diện của sáp d còn nhiều tạp chất 2.xơ lanh bóng hơn xơ bông, do: A giữa các xơ có hạt keo B màng tế bào của lanh dày hơn C nhiệt độ ủi an toàn của lanh là 260 oC D bề mặt xơ có phủ sáp 3.vải may vest nam biên vải thường có chữ Cashmere, Angora, Lincohn là vải có pha xơ nào? A tơ tằm B bông C len D polyamide 4. len có tính chất: nếu sấy ở nhiệt độ 80-100 oC trong thời gian dài thì xơ sẽ cứng giòn, giảm độ bền, độ giãn, giảm màu sắc. Vì vậy, nên bảo quản len bằng cách: A không được giặt bằng nước lạnh B không được phơi ngoài nắng C không giặt bằng xà phòng thường D tất cả đáp án đều đúng 5.vải sợi pha giữa Viscose và xơ tổng hợp nhằm mục đích: A tăng tính hút ẩm và tính vệ sinh B tăng tính chịu nhiệt C giảm giá thành D giảm ma sát và tính vệ sinh 6.xơ gì được ví như tơ tằm nhân tạo: A PES B PA C Acetate D Viscose 7.xơ polyamide (nylon) được các nhà khoa học tổng hợp nên có ưu điểm là có cả 3 tính chất: A độ bền, độ đàn hồi, độ chịu nhiệt B độ giãn, độ chịu nhiệt, độ ma sát C độ giãn, độ đàn hồi, độ ma sát D độ bền, độ đàn hồi, độ giãn 8. tại sao sử dụng vải polyester trong làm đường, vì: a. xơ chịu được nhiệt, độ đàn hồi cao b. xơ chống nấm mốc, độ giãn cao c. xơ chịu được nhiệt, độ hút ẩm cao d. xơ chịu tia UV tốt nhất trong các xơ tổng hợp, xơ chống mốc và côn trùng 9. chọn câu đúng: a. xơ len có độ săn, xơ bông bị xoắn b. xơ len có độ xoắn, xơ bông có độ săn c. . xơ len có độ săn, xơ bông có độ mảnh d. xơ bông có độ săn, xơ len có độ mảnh | 1.với vải dệt thoi canh ngang giãn hơn canh dọc vì: a. mật độ sợi ngang thấp hơn sợi dọc b. sợi ngang hay bị uốn cong c. sợi dọc hay bị uốn cong d. mật độ sợi ngang thấp hơn sợi dọc, sợi ngang hay bị uốn cong 2. để tận dụng những xơ ngắn không đủ dài để dệt vải, người ta tạo ra những sản phẩm gì? a. vải dệt kim b. vải không dệt c. vải nhân tạo d. vải tổng hợp 3.chọn sản phẩm vải không dệt: a. nón, vớ, thảm b. khẩu trang y tế, bỉm em bé, thảm c. tã em bé, áo, khăn choàng d. khẩu trang, nón, vớ 4.độ dày ảnh hưởng đến một số tính chất của vải như: a. độ cách nhiệt b. độ thẩm thấu c. độ bền d. tất cả đáp án đều đúng 5. vải không dệt tạo ra sản phẩm: a. sản phẩm cách âm, vải dựng, vải dệt thoi b. sản phẩm nhồi độn, keo, vải dệt kim c. sản phẩm cách âm, sản phẩm nhồi độn, quần áo lót d. tất cả đáp án đều đúng 6. khối lượng của vải phụ thuộc vào a. độ bền b. độ dày c. mật đội sợi d. kiểu dệt 7. vải dày có công dụng trong thiết kế thời trang a. khả năng tạo dáng, giữ nếp của sản phẩm b. khả năng tạo dáng, giữ ấm cho cơ thể c. giữ nếp của sản phẩm, giữ ấm cho cơ thể d. giữ nếp của sản phẩm, tạo độ rũ cho sản phẩm 8. tính giữ nhiệt của vải phụ thuộc vào: a. bản chất xơ sợi, kiểu dệt b. sợi len, kiểu dệt c. cả 2 câu đều đúng d. cả 2 câu đều sai 9. nguyên nhân vải bị giạt sợi: a. kiểu dệt có số điểm đan ít dễ bị dịch chuyển sợi b. sợi có hệ số ma sát thấp c. bề mặt trơn nhẵn hoặc xoắn ít d. tất cả đáp án đều đúng | 1.trang phục Wash cần có tính chất nào sau đây: a. tính giữ nhiệt b. tính chịu lửa c. tính chịu nhiệt d. tất cả đáp án đều đúng 2.biện pháp hạn chế độ nhiễm điện của vải: a. nâng cao độ thông khí b. nâng cao tính giữ nhiệt c. giảm tính chất chịu lửa d. bao quanh sợi các chất khử và màng dầu 3. trong quá trình kéo sợi hay sử dụng, do lực tác dụng làm xơ sợi duỗi thẳng và tạo nên biến dạng uốn. Ví dụ: a. xơ tơ tằm b. xơ bông c. xơ viscose d. xơ polyamide 4. để xử lý độ nhàu của vải, thường ta thường dùng phương pháp: a. nhiệt b. nhiệt ẩm c. wash d. tất cả đáp án đều đúng 5. độ nhàu của vải phụ thuộc vào các yếu tố: a. bản chất xơ sợi, độ dày của vải b. bản chất xơ sợi, kiểu dệt c. độ dày của vải, quá trình xử lý hoàn tất d. tất cả đáp án đều đúng 6. để giảm độ nhàu của vải, bằng cách: a. cho vải ngấm nước hồ b. cho vải ngấm keo c. cho vải ngấm dầu d. cho vải ngấm nhựa |  |