DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

IV. NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. Tổng hợp danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo phòng chức năng

1.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |
| 3 | Máy in | Chiếc | 1 | Sử dụng dễ, phục vụ cho bài học in ấn hợp đồng | In đen trắng, khổ giấy A4 |  |
| 4 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Bộ | 1 | Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên về minh hoạ các bài giảng | Dễ quan sát những mối ghép |  |
| 5 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối. | Cắt bổ để dễ quan sát những chi tiết |  |
| 6 | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 1 | Sử dụng thiết bị cho giảng dạy, trợ giúp cho giáo viên về minh hoạ các bài giảng | Dễ quan sát những chuyển động |  |
| 7 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay - con trượt | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Thanh răng - bánh răng | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Trục vít - bánh vít | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Các cơ cấu khác | Bộ | 1 |  |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 3 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,1mm |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 3 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm - Độ chính xác: 0.01 m m |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 3 |  | - Phạm vị đo: (0 ÷ 30)mm - Độ chính xác: 0.01m m |  |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 3 |  | Độ chính xác: 0,01mm |  |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 6 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 3 |  | Góc đo lớn nhất 360 độ |  |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 3 |  | Đủ bộ căn mẫu |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 3 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm - Độ chia: 1 mm |  |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 3 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 3 |  | Độ mở ≤ 50mm |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 3 |  | Độ mở ≤ 50mm |  |
|  | Bộ mẫu so độ nhám | Chiếc | 3 |  | Theo Tiêu Nam chuẩn Việt |  |
|  | Ca líp trục | Chiếc | 3 |  | Đủ chủng loại, phù hợp với kích thước |  |
|  | Ca líp lỗ | Chiếc | 3 |  | Đủ chủng loại, phù hợp với kích thước |  |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 3 |  | - Khả năng đo (0 ÷150) mm. - Dung sai ± 0,05mm |  |
|  | Thước vạch dấu | Chiếc | 3 |  | Theo Tiêu chuẩn V |  |
| 9 | Vật thể mẫu | Chiếc | 3 | Dùng để làm vật mẫu vẽ kỹ thuật | Vật liệu bằng nhựa |  |
| 10 | Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn | Bộ | 1 | Sử dụng giảng dạy và minh họa trong bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Xăng | Lít | 1 |  |  |  |
|  | Dầu Điezen | Lít | 1 |  |  |  |
|  | Dầu Điezen sinh học | Lít | 1 |  |  |  |
|  | Dầu bôi trơn động cơ | Lít | 1 |  |  |  |
|  | Dầu cầu | Lít | 1 |  |  |  |
|  | Dầu phanh | Lít | 1 |  |  |  |
| 11 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Sử dụng giảng dạy và minh họa trong bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu kim loại | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Vật liệu phi kim loại | Bộ | 1 |  |  |  |

1.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |
| 3 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | Phục vụ quá trình thực hành kết nối giữa máy tính với máy chủ. | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps |  |
| 4 | Tủ đựng tài liệu | 2 | Lưu giữ, giáo trình, tài liệu, học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 5 | Máy in | Bộ | 1 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | In đen trắng, khổ A4 |  |
| 6 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên |  |

1.3. Phòng ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |  |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 | Có khả năng mở rộng kết nối |  |  |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |  |  |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |  |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và thực hành ngoại ngữ | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |  |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 8 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |

1.4. Phòng thực hành điện cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |  |
| 3 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu chức năng và nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện | Loại thông dụng trên thị trường và hoạt động bình thường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Công tắc 6 cực | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 đảo chiều | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Khóa điện | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 6 | Dùng để thực hành đấu lắp mạch cung cấp nguồn |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220VAC - Dòng định mức: 10A - Điện áp ra: (90÷220)VAC |  |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 1 |  | Điện áp định mức: (90÷220)VAC |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 6 |  | Dùng để thực hành đấu lắp mạch nguồn cho mach điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào: 220VAC - Dòng định mức: 5A, - Điện áp ra: (6÷24)VDC |  |
| 6 | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra mạch điện đo thông số các linh kiện | - Khoảng đo ≤ 50MΩ; - Độ phân giải ≤100µΩ; - Điện áp: 220VAC |  |
| 7 | Bộ dụng cụ đo điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ cos | Chiếc | 3 | Chỉ thị kim hoặc số |  |  |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 3 | Dòng điện ≥ 5A |  |  |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 3 | Điện áp ≥ 380 V |  |  |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 3 | Dòng điện ≤ 1A |  |  |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 3 | Điện áp ≥ 5V |  |  |

1.5. Phòng thực hành hàn cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |  |
| 3 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành | Công suất ≥ 1500W |  |
| 4 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành hàn các kết cấu hàn cơ bản | Dòng hàn ≤ 300 A |  |
| 5 | Máy hàn hồ quang tay 1 chiều | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành hàn các kết cấu hàn cơ bản | Điều chỉnh dòng hàn: (20÷250)A |  |
| 6 | Dụng cụ cầm tay nghề hàn | Bộ | 6 | Sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ cầm tay nghề hàn. | Đầy đủ dụng cụ |  |
| 7 | Bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Đảm bảo kỹ thuật về an toàn lao động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Giầy da | Đôi | 1 |  |  |  |
|  | Gang tay | Đôi | 1 |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |  |
| 8 | Bàn hàn đa năng | chiếc | 6 | Sử dụng thiết bị cho tất cả các bài học thực hành hàn. | Loại có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu |  |
| 9 | Đồ gá hàn | Bộ | 6 | Dùng để gá hàn trong quá trình thực hành hàn | Một số bộ gá hàn, gá các chi tiết thông dụng |  |
| 10 | Ca bin hàn | Bộ | 6 | Sử dụng thiết bị cho tất cả các bài học thực hành hàn | Kết nối với bộ sử lý khói hàn |  |
| 11 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Thiết kế đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp. | Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút (1 ÷ 2) m3/s |  |
| 12 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành | Thông dụng tại thời điểm mua |  |
| 13 | Các sản phẩm mẫu gia công hàn | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành nguội | Phù hợp với bài tập thực hành |  |
| 14 | Chổi quét phoi | Chiếc | 6 | Quét phoi trên máy | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ |  |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ 600x400x800 |  |
| 16 | Giá để phôi | Chiếc | 1 | Được dùngđể phôi | Kích thước: ≥ 500x400x700 |  |
| 17 | Thùng chứa phoi | Chiếc | 1 | Được dùng để chứa phoi | Kích thước: ≥ 1000x700x800 |  |
| 18 | Bàn nguội có ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để các chi tiết và dụng cụ khi thực hiện các bài tập | Đảm bảo 18 vị trí làm việc |  |
| 19 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 12 | Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp | Được làm bằng thép không gỉ |  |

1.6. Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |
| 3 | Máy khoan | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chi tiết | Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột 950mm. Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột 310mm. Khoảng cách từ trục chính đến đế 210-850mm |  |
| 4 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành | Công suất 1500W |  |
| 5 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn mài phôi trong quá trình thực hành | Thông dụng tại thời điểm mua |  |
| 6 | Các sản phẩm mẫu gia công nguội | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành nguội. | Phù hợp với bài tập thực hành |  |
| 7 | Các sản phẩm mẫu gia công gò | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành nguội | Phù hợp với bài tập thực hành |  |
| 8 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cắt phôi trong quá trình thực hành | Công suất ≥1500W |  |
| 9 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Sử dụng được cho quá đo, rà | Kích thước ≥ 1000x 1000 mm |  |
| 10 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo kiểm |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 3 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm. - Độ chính xác: 0,1mm |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 6 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm. - Độ chia: 0,1 mm |  |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 3 |  | Phù hợp với tiêu chuẩn |  |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 3 |  | - Khả năng đo (0 ÷ 450)mm. - Dung sai +/- 0,05mm |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 6 |  | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Compa vạch dấu | Chiếc | 6 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 6 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |  |
|  | Căn lá | Chiếc | 6 |  | Phù hợp với các kích thước kiểm tra |  |
| 11 | Đục bằng | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục được các mặt phẳng | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội |  |
| 12 | Đục nhọn các loại | Chiếc | 36 | Dùng để hướng dẫn thực hành đục được các rãnh | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 13 | Mũi khoan các loại | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chi tiết | Đủ độ cứng, đúng góc độ của mũi khoan |  |
| 14 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính mũi khoan cặp lớn nhất 24 mm |  |
| 15 | Áo côn | Chiếc | 4 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 16 | Bàn ren + tarô các loại | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành ta rô ren lỗ, bàn ren, gia công được ren ngoài | Đường kính lỗ lớn nhất 16mm. Đường kính trụ max đến 16mm |  |
| 17 | Dũa các loại | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành. Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |  |
| 18 | Khối V | Chiếc | 6 | Được dùng để định vị chi tiết , đo kiểm tra | Khối V ngắn và khối V dài |  |
| 19 | Khối D | Chiếc | 6 | Được dùng để định vị chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 20 | Búa nguội | Chiếc | 18 | Dùng để gia công các chi tiết và thực hiện các bài tập | Khối lượng ≤ 1kg |  |
| 21 | Mũi đột | Chiếc | 18 | Tạo được dấu trên bề mặt phẳng | Đảm bảo độ cứng |  |
| 22 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước 600x400x800 |  |
| 23 | Giá để phôi | Chiếc | 1 | Được dùngđể phôi | Kích thước 500x400x700 |  |
| 24 | Thùng chứa phoi | Chiếc | 1 | Được dùng để chứa phoi | Kích thước 1000x700x800 |  |
| 25 | Đe thuyền | Chiếc | 3 | Được dùng để gò định hình | Thông dụng tại thời điểm mua |  |
| 26 | Bàn nguội có ê tô | Chiếc | 18 | Dùng để các chi tiết và dụng cụ khi thực hiện các bài tập | Đảm bảo 18 vị trí làm việc |  |
| 27 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 12 | Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp | Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm |  |
| 28 | Giá chữ V | Bộ | 6 | Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm | Kích thước: ≥ (100x100x70) |  |

1.7. Phòng thực hành động cơ ô tô

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |  |
| 3 | Động cơ ô tô | Chiếc | 4 | Dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa | Hoạt động bình thường gồm các động cơ phun xăng điện tử; Diesel thường; Diesel điện tử; động cơ Hybrit |  |
| 4 | Động cơ ô tô | Chiếc | 5 | Dùng để thực hành vận hành | Hoạt động bình thường gồm các động cơ sử dụng chế hòa khí; phun xăng điện tử; Diesel thường; Diesel điện tử; động cơ Hybrit |  |
| 5 | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận dạng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của động cơ |  |
| 6 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE | Bộ | 1 | Dùng để thực hành; tháo, lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa | Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu như: bơm cao áp VE hoặc PE, ống cao áp, dàn vòi phun và ống phân phối, bình nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu |  |
| 7 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy, rèn luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng. | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. - Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu như: bơm cao áp VE hoặc PE, ống cao áp, dàn vòi phun và ống phân phối, bình nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu |  |
| 8 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Sử dụng để giảng dạy nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ | - Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ. -Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |  |
| 9 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận dạng cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ cấu, hệ thống của động cơ | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của động cơ |  |
| 10 | Máy mài xu páp | Bộ | 3 | Dùng để sửa chữa bề mặt làm việc của xu páp | - Sử dụng điện áp 220V - Góc mài: (0÷60)°C |  |
| 11 | Thiết bị doa ổ đặt xupap và ống dẫn hướng xupáp | Bộ | 1 | Sử dụng để doa bề mặt làm việc của ổ đặt xupap. | Thiết bị có thể thực hiện được với các xie có đường kính từ (18÷90) mm |  |
| 12 | Mô hình hệ thống phun xăng điên tử | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt; - Mô hình hoạt động được |  |
| 13 | Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng | Bộ | 1 | Giúp quan sát tia phun nhiên liệu của kim phun. | - Có nhiều đầu nối chuyên dụng cho các loại vòi phun khác nhau; - Kiểm tra được tối thiểu 4 vòi phun đồng thời |  |
| 14 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục vụ trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Bộ | 1 |  | Công suất máy nén ≥15 HP |  |
|  | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 4 |  | Mỗi bộ gồm: Đầu nối, dây dài (8 ÷15)m |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 15 | Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, luyện tập trực tiếp trên động cơ thực tế. | Hoạt động bình thường. Sử dụng loại bơm VE điều khiển điện tử |  |
| 16 | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 1 | Sử dụng để để dụng cụ, thiết bị thực hành. | Bằng thép có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |  |
| 17 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành rà mặt phẳng, đo độ cong, méo của chi tiết | Kích thước: ≤ (700 x 500) mm |  |
| 18 | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 1 | Sử sụng để hỗ trợ việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe ôtô | - Sức nâng: ≥ 1 tấn. - Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm |  |
| 19 | Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 20 | Máy rửa nước áp lực cao | Bộ | 1 | Dùng để làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | - Có hai chế độ nóng lạnh; - Áp suất rửa: ≥ (30÷110)Bar - Lưu lượng: ≥ (300 ÷ 600) L/ph - Nhiệt độ: (20÷65)°C |  |
| 21 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 3 |  | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |  |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 1 |  | Độ chính xác 0,01 |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | (75÷100)mm |  |  |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 1 |  | Dải đo từ (80 ÷ 150) mm |  |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 2 |  | Độ mở (20÷100) mm |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 2 |  | Độ mở (0÷100) mm |  |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 3 |  | - Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm; - Các dải đo: (18÷50)mm; (50÷100)mm; (100÷160)mm - Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kính có độ sâu khác nhau |  |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 3 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ |  |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 3 |  | - Độ Có 2÷3 cạnh đo dài ≥ 300mm |  |
| 22 | Tủ dụng cụ tháo lắp | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ | Loại có ≤ 350 chi tiết |  |
| 23 | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn ta rô các loại ren |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |  |  |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |  |  |
| 24 | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn ta rô các loại ren |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |  |  |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |  |  |
| 25 | Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh | Bộ | 1 | Dùng để tháo xi lanh |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Trục vam | Chiếc | 1 | M (14÷ 20)mm |  |  |
|  | Đế vam | Chiếc | 1 | Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm. |  |  |
| 26 | Giá treo động cơ | Chiếc | 6 | Sử dụng để treo động cơ phục vụ tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau | - Gá được nhiều loại động cơ khác nhau. Xoay 360 độ. - Tải trọng từ (50 ÷ 300) kg |  |
| 27 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 6 | Sử dụng để chứa các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Được làm bằng thép không gỉ. - Kích thước từ (200x300 mm) đến (500x800mm) |  |
| 28 | Xe để chi tiết | Chiếc | 6 | Sử dụng để chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng | Xe bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |  |
| 29 | Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra độ căng đai | Dụng cụ được kẹp trực tiếp lên dây đai và giá trị đo được hiển thị bằng các vạch chia |  |
| 30 | Máy rà xupáp cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để rà lại bề mặt làm việc của xu páp | - Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với các loại xu páp có kích cỡ khác nhau. - Vận hành bằng khí nén hoặc điện |  |
| 31 | Dụng cụ đo độ chân không | Bộ | 1 | Dùng để đo độ chân không | Hiển thị số |  |
| 32 | Vam tháo Pu ly bơm cao áp | Bộ | 3 | Dùng để tháo Puli dẫn động của bơm cao áp | - Bao gồm bộ tách, bu lông, thanh đẩy, thanh kéo dài. - Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70÷270) mm |  |
| 33 | Vam tháo ổ bi đũa | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo lắp ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE | Có đảo chiều móc kéo, thay đổi các tư thế kéo khác nhau |  |
| 34 | Clê lực | Bộ | 3 | Dùng để xiết, kiểm tra mô men xiết của các bu lông, đai ốc | Dải đo: (0÷20Nm); (20÷200Nm); (40÷800Nm); (200÷2000Nm) |  |
| 35 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành cách đo điện trở, điện áp… | Hiển thị kim hoặc hiển thị số có báo thông mạch bằng âm thanh |  |
| 36 | Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để tháo lắp các đầu nối ống nhiên liệu | Ngắt ống có (Ф8÷ Ф 24) mm |  |
| 37 | Bộ dụng cụ nhổ bu lông | Bộ | 3 | Dùng để bu lông gãy nhổ các | N có các kích thước từ hổ được các bu lông M6÷M24 |  |
| 38 | Đầu gắp nam châm | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | - Có thể thu ngắn và kéo dài tới 80cm - Đầu gắp được gắn nam châm |  |
| 39 | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa | Kích thước tối thiểu: (250x25x5)mm; có cán gỗ |  |
| 40 | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa | Kích thước: dài ≥100mm; mặt cắt hình D |  |
| 41 | Đèn pin | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | - Có dây đeo trên trán - Loại đèn LED |  |
| 42 | Giá chữ V | Chiếc | 12 | Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm | Được chế tạo bằng thép chống mài mòn và có độ chính xác cao |  |
| 43 | Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng | Chiếc | 6 | Sử dụng để treo cụm piston thanh truyền | Giá treo nhiều tầng, kèm khay để đồ |  |
| 44 | Kìm tháo xéc măng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp vòng xéc măng ra khỏi piston | Độ mở (1÷50) mm |  |
| 45 | Máy ép thuỷ lực | Chiếc | 1 | Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng | Lực ép có thể đạt tới 15 tấn. Có đầy đủ đồ gá. Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu |  |
| 46 | Pa lăng | Bộ | 1 | Sử dụng để hỡ trợ việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe ôtô | - Trọng tải: (1÷3) tấn. - Bộ chân cao ≥ 3m |  |
| 47 | Súng vặn bu - lông, ê-cu vận hành bằng khí nén | Bộ | 3 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết | Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm |  |
| 48 | Thiết bị soi | Bộ | 1 | Dùng để quan sát bên trong động cơ | - Điều chỉnh góc quan sát. - Điều chỉnh cường độ ánh sáng - Ghi lại hình ảnh |  |
| 49 | Vòng ép xéc măng | Chiếc | 3 | Dùng để ép chặt xéc măng giúp dễ dàng lắp piston vào xy lanh | Đường kính mở nhiều cỡ: (40÷175) mm |  |

3.8. Phòng học nhiên liệu

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |  |  |
| 3 | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận dạng cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. - Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của động cơ |  |
| 4 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu, bộ phận của động cơ | - Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ. - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |  |
| 5 | Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ cấu, hệ thống của động cơ | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. - Thể hiện đầy đủ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của động cơ |  |
| 6 | Mô hình hệ thống phun xăng điên tử | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử | - Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt. - Mô hình hoạt động được |  |
| 7 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp VE | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa | Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu như: bơm cao áp VE hoặc PE, ống cao áp, dàn vòi phun và ống phân phối, bình nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu |  |
| 8 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp PE | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng | Đầy đủ các bộ phận hệ thống nhiên liệu như: bơm cao áp VE hoặc PE, ống cao áp, dàn vòi phun và ống phân phối, bình nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu |  |
| 9 | Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |  |
| 10 | Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống bôi trơn | Hoạt động bình thường, đầy đủ các chi tiết |  |
| 11 | Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống làm mát | Hoạt động bình thường, đầy đủ các chi tiết |  |
| 12 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa | Hoạt động bình thường, đầy đủ các chi tiết |  |
| 13 | Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo kiểm tra áp suất bơm xăng | - Đầy đủ các bộ phận có các đầu nối nhanh phù hợp với tất cả các loại đường ống dẫn xăng trên ôtô. - Có dải đo áp suất từ (0÷20) Bar, nối nhanh với ống dẫn (6÷10)mm |  |
| 14 | Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun | Chiếc | 3 | Dùng để kẹp giữ khi tháo, lắp vòi phun | Gá được vòi phun có kích thước và hình dáng khác nhau |  |
| 15 | Giá chuyên dùng treo bơm cao áp | Chiếc | 3 | Dùng để treo bơm cao áp giúp phục vụ tốt việc tháo lắp. | Xoay được 360°, có chốt hãm định vị tại nhiều góc độ khác nhau phù hợp với việc tháo lắp |  |
| 16 | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo áp suất dầu của bơm cấp |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ | Chiếc | 1 | Có dải đo khoảng: (0÷7) Bar |  |  |
|  | Đầu nối chữ T | Chiếc | 2 | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |  |  |
|  | Đầu nối thẳng | Chiếc | 2 | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |  |  |
| 17 | Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ Diesel | Bộ | 1 | Sử dụng để thông rửa động cơ, hệ thống phun dầu thường | - Sử dụng nguồn trực tiếp trên xe DC 12V. - Áp suất đạt đến ≥11 Bar |  |
| 18 | Máy cân bơm cao áp | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra tình trạng làm việc của bơm cao áp | Loại điện tử, bàn gá đa năng cho các loại bơm khác nhau, đầy đủ các phụ kiện phục vụ cho tháo lắp, cân bơm |  |
| 19 | Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu | Bộ | 3 | Sử dụng để quan sát, kiểm tra chùm tia phun nhiên liệu của vòi phun. | - Có gương phản chiếu. - Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt, thu hồi lại được dầu kiểm tra. - Gồm nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun |  |
| 20 | Máy rửa siêu âm | Bộ | 1 | Sử dụng để rửa các chi tiết chính xác trong động cơ như vòi phun, các chi tiết của hệ thống nhiên liệu | - Sử dụng nguồn điện 220 V. - Áp suất đạt đến ≥11 Bar |  |
| 21 | Đèn soi cục bộ | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 22 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử | Bộ | 6 | Dùng để nhận dạng, kiểm tra, điều chỉnh và thực tập tháo, lắp | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 23 | Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra tia phun nhiên liệu của kim phun | - Có các đầu nối chuyên dụng cho các loại vòi phun khác nhau; - Kiểm tra được tối thiểu 4 vòi phun đồng thời |  |
| 24 | Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu | Bộ | 1 | Dùng để Thực hành thông rửa hệ thống nhiên liệu | Sử dụng nguồn điện trực tiếp trên xe. Áp suất đạt ≥11 Bar |  |
| 25 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục vụ trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Bộ | 1 | Công suất máy nén ≥15 HP |  |  |
|  | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 4 | Mỗi bộ gồm: Đầu nối, dây dài (8 ÷15)m |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 26 | Giá chuyên dùng cho tháo, lắp bơm cao áp | Chiếc | 3 | Dùng để treo bơm cao áp giúp phục vụ tốt việc tháo lắp. | Xoay được 360°, có chốt hãm định vị tại nhiều góc độ khác nhau phù hợp với việc tháo lắp |  |
| 27 | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất dầu của bơm cấp |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ | Chiếc | 1 | Có dải đo khoảng: (0÷7)Bar |  |  |
|  | Đầu nối chữ T | Chiếc | 2 | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |  |  |
|  | Đầu nối thẳng | Chiếc | 2 | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |  |  |
| 28 | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 1 | Sử dụng để dụng cụ, thiết bị thực hành | Bằng thép có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |  |
| 29 | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để rà mặt phẳng, đo độ cong, méo của chi tiết. Đảm bảo độ phẳng, chính xác | Kích thước: ≤ (700 x 500) mm |  |
| 30 | Máy rửa nước áp lực cao | Bộ | 1 | Dùng để làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | - Có hai chế độ nóng lạnh; - Áp suất rửa: ≥ (30÷110)Bar - Lưu lượng: ≥ (300 ÷ 600) L/ph - Nhiệt độ: (20÷65)°C |  |
| 31 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 3 | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |  |  |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |  |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |  |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 1 | Độ chính xác 0,01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 2 | Dải đo từ (80 ÷ 150) mm |  |  |
|  | Compa đo trong | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
|  | Compa đo ngoài | Chiếc | 2 | Độ mở (20÷100) mm |  |  |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 3 | Độ mở (0÷100) mm |  |  |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 3 | - Độ chính xác đồng hồ: 0,01mm; - Các dải đo: (18÷50)mm; (50÷100)mm; (100÷160)mm - Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kính có độ sâu khác nhau |  |  |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 3 | - Độ chính xác: 0,01mm - Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ |  |  |
| 32 | Tủ dụng cụ tháo lắp | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp động cơ | Loại có ≤ 350 chi tiết |  |
| 33 | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 | Dùng để ta rô các loại ren |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8÷M18 |  |  |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8÷M18 |  |  |
| 34 | Bộ dụng cụ tarô ren ngoài | Bộ | 1 | Dùng để ta rô các loại ren |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8÷M18 |  |  |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8÷M18 |  |  |
| 35 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 6 | Sử dụng để chứa các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Được làm bằng thép không gỉ. - Kích thước từ (200x300 mm) đến (500x800mm) |  |
| 36 | Xe để chi tiết | Chiếc | 6 | Sử dụng để chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng | Bao gồm 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |  |
| 37 | Dụng cụ đo độ chân không | Bộ | 1 | Dùng để đo độ chân không | Loại hiển thị số |  |
| 38 | Vam tháo Pu ly bơm cao áp | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo Pu li dẫn động của bơm cao áp | - Bao gồm bộ tách, bu lông, thanh đẩy, thanh kéo dài. - Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70÷270) mm |  |
| 39 | Vam tháo ổ bi đũa | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE | Có đảo chiều móc kéo giúp thay đổi các tư thế kéo khác nhau. |  |
| 40 | Vam ép lò xo piston bơm cao áp | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành ép lò xo pittông bơm cao áp khi tháo và lắp. | Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau |  |
| 41 | Clê lực | Bộ | 3 | Dùng để xiết, kiểm tra mô men xiết của các bu lông, đai ốc | Dải đo: (0÷20Nm); (20÷200Nm); (40÷800Nm); (200÷2000Nm) |  |
| 42 | Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu | Chiếc | 1 | Dùng để tháo lắp các đầu nối ống nhiên liệu. | Ngắt ống có đường kính (8÷ 24) mm |  |
| 43 | Bộ dụng cụ nhổ bu lông | Bộ | 3 | Dùng để nhổ các bu lông gãy | N có các kích thước từ hổ được các bu lông M6÷M24 |  |
| 44 | Đầu gắp nam châm | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | - Có thể thu ngắn và kéo dài tới 80cm - Đầu gắp được gắn nam châm |  |
| 45 | Đèn Pin | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | - Có dây đeo trên trán - Loại đèn LED |  |
| 46 | Giá chữ V | Chiếc | 12 | Sử dụng để đỡ các chi tiết khi đo kiểm | Được chế tạo bằng thép tôi chống mài mòn và có độ chính xác cao. |  |
| 47 | Máy ép thuỷ lực | Chiếc | 1 | Dùng để tháo lắp các chi tiết có độ găng |  |  |
| 48 | Súng vặn bu lông, ê cu vận hành bằng khí nén | Bộ | 3 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết | Lực xiết từ (500 ÷1200)Nm |  |

1.9. Phòng thực hành gầm ô tô

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |  |  |
| 3 | Mô hình hệ thống truyền lực | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống | - Cắt bổ và phối màu hợp lý - Đầy đủ chi tiết |  |
| 4 | Hệ thống truyền lực | Bộ | 3 | Dùng cho thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh | Đầy đủ các chi tiết |  |
| 5 | Xe ô tô (số tay) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành các mô đun về Gầm ô tô | - Động cơ xăng hoặc diesel - Hoạt động bình thường |  |
| 6 | Mô hình hệ thống phanh ABS | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận hệ thống phanh ABS trên ôtô | Đầy đủ chi tiết, được gá lắp trên giá đỡ |  |
| 7 | Mô hình Hệ thống phanh dầu | Bộ | 1 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo chung, nguyên lý làm việc của hệ thống - Rèn luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt |  |
| 8 | Hệ thống phanh dầu | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh dầu | Bao gồm các cụm chi tiết như: Tổng phanh, bầu trợ lực, bộ chia dòng phanh |  |
| 9 | Bộ ly hợp | Bộ | 6 | Dùng để học cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp | Hoạt động bình thường, được gá trên giá đỡ |  |
| 10 | Hộp số cơ khí | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp, kiểm tra | Đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường |  |
| 11 | Hộp số tự động | Chiếc | 6 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp | Đầy đủ các chi tiết, đặt trên giá đỡ |  |
| 12 | Bộ truyền động các đăng trên ô tô | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 13 | Hệ thống phanh khí nén | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh khí nén | Bao gồm các cụm chi tiết như: Tổng phanh, bầu trợ lực, bộ chia dòng phanh |  |
| 14 | Hệ thống lái cơ khí tổng hợp | Chiếc | 3 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lái cơ khí - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái cơ khí |  |
| 15 | Hệ thống lái trợ lực thủy lực | Chiếc | 3 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực thủy lực - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái trợ lực thủy lực |  |
| 16 | Hệ thống lái trợ lực điện | Chiếc | 3 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điện - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống lái trợ lực điện và hệ thống lái điều khiển 4 bánh |  |
| 17 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu các chi tiết của hệ thống lái | Bao gồm đầy đủ chi tiết |  |
| 18 | Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành hiệu chỉnh hệ thống lái | - Lưu lượng: (0÷18) L/ph - Áp suất thủy lực: (0÷150) Bar - Công suất: (0÷6000) Nm |  |
| 19 | Hệ thống treo độc lập | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh hệ thống treo độc lập | Đầy đủ chi tiết, gồm hệ thống treo cơ khí và hệ thống treo điện tử. Được gá lắp trên giá đỡ |  |
| 20 | Hệ thống treo phụ thuộc | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh hệ thống treo phụ thuộc | Đầy đủ chi tiết, được gá lắp trên giá đỡ |  |
| 21 | Cơ cấu phanh tay | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh tay | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường |  |
| 22 | Các bộ phận tháo rời của bộ trợ lực phanh | Bộ | 6 | Dùng đê nhận dạnh cấu tạo, nguyên lý hoạt động vủa bộ trợ lực phanh | Đầy đủ các chi tiết |  |
| 23 | Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu | Chiếc | 1 | - Sử dụng hỗ trợ tìm rò rỉ của hệ thống thuỷ lực - Xả khí của hệ thống phanh dầu | - Bình chứa ≥ 5lít - Dùng khí nén và đầy đủ các đầu nối kèm theo |  |
| 24 | Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe | Bộ | 1 | Dùng để thực hành sửa chữa đĩa phanh | Hành trình làm việc: ≥ 90 mm |  |
| 25 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm tra các góc đặt của bánh xe | Đo được các góc cơ bản: Camber caster, kingpin, toe |  |
| 26 | Bệ thử phanh | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra lực phanh các bánh xe | Kiểm tra được hệ thống phanh của xe ô tô, kiểm tra giảm chấn, kiểm tra độ trượt |  |
| 27 | Các cụm tháo rời của hệ thống phanh ABS | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS | Đầy đủ chi tiết, được gá lắp trên giá đỡ |  |
| 28 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 6 | Dùng để đo và kiểm tra hệ thống điện | Hiển thị kim hoặc hiển thị số có báo thông mạch bằng âm thanh |  |
| 29 | Thiết bị đo áp suất dầu hộp số tự động | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đo áp suất dầu hộp số tự động | Đo áp suất ≤ 100kg/cm2 |  |
| 30 | Thiết bị xả dầu hộp số tự động | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành thay dầu cho hộp số tự động | - Áp suất khí: (8÷10) Bar - Lượng khí tiêu hao: ≤ 200 lít/phút |  |
| 31 | Thiết bị bơm dầu hộp số tự động | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành bơm dầu cho hộp số tự động | Dung tích bình chứa ≤15 lít |  |
| 32 | Biến mô thủy lực | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biến mô | Cắt bổ 1/4 các mặt cắt được sơn màu phân biệt |  |
| 33 | Bộ moay ơ | Bộ | 6 | Dùng để tháo lắp, nhận dạng các bộ phận moay ơ | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường, loại thông dụng |  |
| 34 | Máy chẩn đoán | Chiếc | 1 | Dùng để đọc, hiển thị và xóa được các lỗi hệ thống gầm trên các dòng xe thông dụng | Loại thông dụng chuẩn OBD - II, đầy đủ các phụ kiện kèm theo |  |
| 35 | Máy mài bàn ép ly hợp | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành sửa chữa bàn ép ly hợp | Công suất: ≥ 4 HP |  |
| 36 | Máy rửa áp lực cao | Chiếc | 1 | Dùng để rửa chi tiết | - Áp suất: (30÷110) Bar. - Lưu lượng: (300÷600) L/ph. - Nhiệt độ: (20÷65)°c |  |
| 37 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 | Dùng để mài mặt phẳng | Công suất (900÷1000)W |  |
| 38 | Máy khoan cầm tay | Máy | 3 | Dùng để khoan, tán má phanh hoặc đĩa ma sát của ly hợp | Công suất ≥ 250W |  |
| 39 | Máy tán đinh Ri V | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành tán và tháo ri vê cho má phanh | Sử dụng khí nén, lực ép đầu tán có thể thay đổi được |  |
| 40 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan các chi tiết trong thực hành bảo dưỡng sửa chữa | - Cấp tốc độ (180 ÷ 1800) vòng/phút. - Công suất: ≥ 1 Hp |  |
| 41 | Máy ép tuy ô thủy lực | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành ép các ống tuy ô với các đường kính khác nhau | - Lực ép ≥ 50 Bar. - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |  |
| 42 | Cầu nâng 2 trụ | Bộ | 1 | Dùng nâng xe sữa chữa phần hệ thống phanh, lái và treo.. | Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn và chiều cao nâng ≤ 1900mm |  |
| 43 | Thiết bị rửa chi tiết | Bộ | 1 | Sử dụng làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | Dung tích ≥ 0,15 m3 |  |
| 44 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục vụ trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Bộ | 1 | Công suất máy nén ≥15 HP |  |  |
|  | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 4 | Mỗi bộ gồm: Đầu nối, dây dài (8 ÷15)m |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 45 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Sử dụng cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí nén trong quá trình thực hành | - Công suất ≥ 15 HP. - Đầu nối nhanh, dây dài (8 ÷15)m. |  |
|  | Bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 46 | Cầu nâng cắt kéo | Bộ | 1 | Dùng để nâng xe sửa chữa phần hệ thống phanh, lái và treo.. | Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn |  |
| 47 | Băng chạy rà hộp số | Bộ | 1 | Dùng để chạy rà hộp số sau bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất ≥ 5Hp |  |
| 48 | Vỏ xe ô tô | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo khung vỏ ô tô | Đầy đủ các bộ phận |  |
| 49 | Bộ khung xe | Bộ | 3 | Dùng để học thực hành sửa chữa khung xe | Loại xe thông dụng, động cơ xăng hoặc Diesel |  |
| 50 | Máy hàn khí | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ axetylen | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Bình axetylen | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Đồng hồ ô xy | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Chai ô xy | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí đôi | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Máy lửa chuyên dùng | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 51 | Phòng sơn | Phòng | 1 | Dùng hướng dẫn và thực hành sơn | Thực tập doanh nghiệp |  |
| 52 | Tủ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 3 | Dùng để thực hành các công việc tháo, lắp | Loại có ≤ 350 chi tiết |  |
| 53 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 3 | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |  |  |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300 mm ) |  |  |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |  |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 1 | Phạm vi đo (0÷300) mm |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 1 | Độ chính xác 0,01; loại hiển thị số |  |  |
|  | Pan me đo ngoài Loại (0÷25)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài Loại (25÷50)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài Loại (50÷75)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài Loại (75÷100)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 2 |  |  |  |
|  | Compa đo trong | Chiếc | 2 |  |  |  |
|  | Compa đo ngoài | Chiếc | 2 |  |  |  |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 3 |  |  |  |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 3 |  |  |  |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 3 |  |  |  |
| 54 | Súng vặn bu lông | Chiếc | 3 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết | Lực xiết từ 500Nm đến 1200Nm |  |
| 55 | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 6 | Sử dụng để dụng cụ, thiết bị thực hành | Bằng thép có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |  |
| 56 | Đèn Pin | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng | Có dây đeo trên trán |  |
| 57 | Mễ kê ô tô | Chiếc | 4 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng | - Độ cao có thể thay đổi với cơ cấu khóa hãm. - Tải trọng: (2 ÷ 15) tấn |  |
| 58 | Vam chuyên dùng | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành sửa chữa bảo dưỡng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 59 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 18 | Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp | - không Vật liệu: Thép gỉ. - Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm |  |
| 60 | Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành bơm dầu bôi trơn vào hộp số, cầu xe | Dung tích bình chứa từ (5 ÷ 20) lít |  |
| 61 | Dụng cụ bơm mỡ bằng tay | Chiếc | 1 | Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 62 | Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén | Chiếc | 1 | Dùng để bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 63 | Vam moay ơ đầu trục bánh xe | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành tháo moay ơ bánh xe | Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ |  |
| 64 | Vam ép Pít tông phanh | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành tháo láp pít tông phan | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 65 | Bộ cờ lê chuyên dụng | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp các tuy ô hệ thống phanh | Có các cỡ từ (8÷17) mm |  |
| 66 | Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp hệ thống phanh | Độ mở (5 ÷ 20)mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm tháo, lắp lò xo má phanh | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Kìm kẹp ống ty ô | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 67 | Bộ vam tháo vô lăng | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp vô lăng lái | Đường kính: (37÷85) mm |  |
| 68 | Vam rô tuyn | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành tháo rô tuyn hệ thống lái, treo | Đường kính: (18÷40) mm |  |
| 69 | Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra kích thước, đo độ rơ vô lăng lái | Loại chỉ thị kim, chia độ |  |
| 70 | Vam chuyên dùng | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 71 | Vam moay ơ đầu trục bánh xe | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo moay ơ bánh xe | Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ |  |
| 72 | Vam tháo lò xo giảm xóc | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp lò xo giảm xóc của hệ thống treo | Hoạt động bằng khí nén |  |
| 73 | Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe | Bộ | 3 | Dùng để đo các vị trí cần kéo nắn trên xe khi sửa chữa | Thước có nhiều đầu đo khác nhau |  |
| 74 | Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành gò | Có các biên dạng đe khác nhau |  |
| 75 | Dụng cụ kiểm tra khớp 1 chiều | Bộ | 3 | Dùng để kiểm tra khớp 1 chiều | Loại thông dụng |  |
| 76 | Súng phun sơn | Chiếc | 3 | Dùng để sơn các chi tiết | Có nhiều loại đầu phun khác nhau cho các yêu cầu công việc |  |
| 77 | Giá đỡ hộp số | Bộ | 3 | Dùng để đỡ hộp số trong quá trình luyện tập | Sức nâng ≥ 0,6 tấn, chiều cao ≥ 1m, hành trình piston ≥ 0,5m |  |
| 78 | Dụng cụ đo áp suất dầu hộp số tự động | Bộ | 1 | Dùng để chẩn đoán áp suất điều khiển thủy lực | Loại có 2 đồng hồ đo |  |
| 79 | Giá đỡ hộp số, cầu xe | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành nâng, hạ hộp số khi xe đang được nâng trên cầu | - Chiều cao nâng tối đa: ≥ 1200 mm. - Tải trọng ≥ 3 |  |

1.10. Phòng thực hành điện ô tô

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projecter) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |  |  |
| 3 | Xe ô tô(số tự động) | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo chung, trình bày nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động và đánh lửa | - Động cơ xăng hoặc diesel - Hoạt động bình thường |  |
| 4 | Sa bàn hệ thống điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc | Đầy đủ các bộ phận hệ thống điện |  |
| 5 | Sa bàn hệ thống smartkey | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc | Đầy đủ các bộ phận hệ thống smartkey |  |
| 6 | Hệ thống điều hòa thông thường | Bộ | 1 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc - Dùng để luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng | Đầy đủ các bộ phận hệ thống điều hòa |  |
| 7 | Mô hình hệ thống điện thân xe | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Bao gồm đầy đủ các bộ phận về hệ thống điện |  |
| 8 | Máy phát điện | Chiếc | 6 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén; - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng. | Điện áp ra:12V; dòng 4,5A |  |
| 9 | Băng thử máy phát, máy đề tích hợp | Bộ | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra máy phát, máy điện | Kiểm tra được máy phát điện (12÷24)V |  |
| 10 | Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn học thực hành đấu lắp, kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điện | Hệ thống điện ô tô thông dụng trên thị trường |  |
| 11 | Máy khởi động | Chiếc | 6 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén; - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng. | Điện áp 12V |  |
| 12 | Hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm | Bộ | 3 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Gồm đầy đủ các bộ phận đánh lửa lắp trên sa bàn và hoạt động được |  |
| 13 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống đánh lửa điện tử và bán dẫn | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng tháo lắp máy khởi động | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 14 | Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi | Bộ | 1 | Dùng để làm sạch và kiểm tra tình trạng của bugi | - Dùng khí nén và cát. - Áp suất: (0.58÷0.88) Mpa |  |
| 15 | Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp | Chiếc | 1 | Dùng để đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel | - Có chức năng đo tốc độ và điện áp. - Kiểm tra cho cả động cơ 2 kỳ và 4 kỳ |  |
| 16 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống chiếu sáng | Bộ | 6 | Dùng để nhận dạng; kiểm tra, chẩn đoán; thực hành tháo, lắp | Bao gồm các bộ phận như: Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu |  |
| 17 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Phù hợp với loại xe đang học |  |
| 18 | Thiết bị kiểm tra đèn pha | Bộ | 1 | Dùng để thực hành kiểm tra các loại đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù về cường độ sáng, độ rọi của đèn pha | - Cường độ sáng (12,000÷120,000)cd. - Đo được góc lệch pha |  |
| 19 | Hệ thống điều hòa tự động | Bộ | 1 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc - Dùng để luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng | Đầy đủ các bộ phận hệ thống điều hòa và hoạt động bình thường |  |
| 20 | Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hoà | Bộ | 6 | Dùng để nhận dạng; kiểm tra, chẩn đoán; thực hành tháo, lắp | Đảm bảo đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường |  |
| 21 | Máy nén điều hòa | Chiếc | 6 | - Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén; - Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, bảo dưỡng. | Loại được sử dụng trên các xe ô tô thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 22 | Máy nạp ga | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng nạp ga điều hòa | - Bơm chân không ≥ 70lít/phút. - Bình chứa ga ≥ 10 lít |  |
| 23 | Máy ép tuy ô thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để thực hành ép các ống tuy ô với các đường kính khác nhau | Lực ép ≥ 50 Bar. Đầy đủ phụ kiện kèm theo |  |
| 24 | Công tắc gạt mưa, bơm nước rửa kính | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Phù hợp với các xe thông dụng trên thị trường |  |
| 25 | Công tắc nâng hạ kính | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Phù hợp với các xe thông dụng trên thị trường |  |
| 26 | Mô tơ bơm nước rửa kính | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |  |
| 27 | Mô tơ gạt mưa | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |  |
| 28 | Mô tơ nâng hạ kính | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp kiểm tra và bảo dưỡng | Bao gồm đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |  |
| 29 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục vụ trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 1 | Công suất máy nén ≥15 HP |  |  |
|  | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 4 | Mỗi bộ gồm: Đầu nối, dây dài (8÷15)m |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 30 | Ắc quy | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đấu lắp mạch điện | Loại 12V, (80÷150)Ah |  |
| 31 | Máy chẩn đoán | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành chẩn đoán lỗi điều khiển động cơ | Loại thông dụng chuẩn OBD - II, đầy đủ các phụ kiện kèm theo |  |
| 32 | Máy sạc ắc quy có trợ đề | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề | Nguồn ra: điện áp 12V÷24V |  |
| 33 | Thiết bị rửa chi tiết | Chiếc | 1 | Dùng để làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | Dung tích ≥ 0,15 m3 |  |
| 34 | Cầu nâng 2 trụ | Bộ | 1 | Dùng để nâng xe sữa chữa phần hệ thống phanh | - Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn - Chiều cao nâng ≤ 1900mm |  |
| 35 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 18 | Sử dụng để chứa các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Vật liệu: Thép không gỉ - Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm |  |
| 36 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 3 | Dùng để thực hành các công việc tháo, lắp | Loại có ≤ 350 chi tiết |  |
| 37 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc quy | Bằng ống thuỷ tinh, có bộ phận hút dung dịch |  |
| 38 | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 18 | Dùng để bấm đầu giắc cắm | Bấm được các loại đầu thông dụng |  |
| 39 | Kìm tuốt dây điện | Chiếc | 18 | Dùng để chuốt dây điện | Cắt và tuốt được dây có lõi từ (0,5÷2,5) mm |  |
| 40 | Dụng cụ kiểm tra ắc quy | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra ắc quy | Dải đo (12÷24) V |  |
| 41 | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 6 | Sử dụng để dụng cụ, thiết bị thực hành | Bằng thép có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |  |
| 42 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành | Đầy đủ các dụng cụ tháo lắp hệ thống điện ô tô |  |
| 43 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 6 | Dùng để kiểm tra hở mạch, ngắn mạch, điện áp nguồn | Hiển thị kim hoặc hiển thị số có báo thông mạch bằng âm thanh |  |
| 44 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết, bộ phận | Độ chính xác 0,01mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước cặp 1/50 | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Đồng hồ so đo trong | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 45 | Mễ kê ô tô | Chiếc | 4 | Sử dụng để kê ô tô sau khi nâng. Đảm bảo an toàn, chắc chắn | - Độ cao có thể thay đổi với cơ cấu khóa hãm. - Tải trọng: (2 ÷ 15) tấn |  |
| 46 | Vam chuyên dùng: - Vam 2 chấu - Vam 3 chấu - Vam giật | Chiếc | 6 | Dùng để thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 47 | Máy hàn xung | Chiếc | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây điện | Công suất ≥ 100VA |  |
| 48 | Ê tô | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hiện bài tập | Độ mở ≤ 300mm |  |
| 49 | Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống | Bộ | 18 | Dùng để thực hành sửa chữa ống dẫn gas | Loại cắt và loe ống cỡ từ: (1,5÷10) mm |  |
| 50 | Vam ép cút nối | Bộ | 18 | Dùng để thực hành sửa chữa ống dẫn gas | Có nhiều đầu tóp với các kích cỡ khác nhau: 6mm; 8mm; 10mm; 12mm |  |
| 51 | Dụng cụ uốn ống điều hoà | Bộ | 6 | Dùng để thực hành sửa chữa ống dẫn gas | Uốn được ống với các đường kính ≥ 6 mm |  |
| 52 | Thiết bị kiểm tra rò gas | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra rò gas | Đảm bảo đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường |  |
| 53 | Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa | Bộ | 6 | Dùng để phục vụ cho công việc tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 54 | Dụng cụ khò | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn khò đường ống | Có thể điều chỉnh được nhiệt độ |  |
| 55 | Giá đỡ cửa xe | Chiếc | 6 | Dùng để đỡ cửa xe khi tháo lắp | - Có bánh xe di chuyển được. - Có thể điều chỉnh vị trí cửa quanh trục |  |
| 56 | Giá đỡ kính chắn gió | Chiếc | 6 | Dùng để đỡ kính chắn gió xe khi tháo lắp | Có bánh xe di chuyển |  |
| 57 | Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió | Bộ | 6 | Dùng để học thực hành tháo lắp kính chắn gió | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 58 | Bộ dụng cụ ép kính lái | Bộ | 6 | Dùng để học thực hành ép kính chắn gió | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 59 | Đèn Pin | Chiếc | 18 | Dùng để hỗ trợ trong quá trình tháo lắp | - Có dây đeo trên trán - Loại đèn LED |  |

3.11. Phòng học kỹ thuật chuẩn đoán và kiểm định

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Thiết bị đào tạo của LIC (có đánh dấu X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800)mm |  |  |
| 3 | Cầu nâng hai trụ | Chiếc | 1 | Sử dụng thiết bị, phục vụ thực hành chẩn đoán phần gầm | - Tải trọng ≤ 3500 kg - Chiều cao nâng ≤ 1800mm |  |
| 4 | Cầu nâng 4 trụ có kích phụ | Chiếc | 1 | Sử dụng thiết bị, phục vụ thực hành chẩn đoán phần gầm, kiểm tra góc đặt bánh xe | - Tải trọng: (3200 đến 3500) kg - Chiều cao nâng: (1600 ÷ 1750) mm |  |
| 5 | Bộ súng vặn ốc | Bộ | 3 | Sử dụng tháo lắp chi tiết | - Gồm các cỡ (1/2; 3/4; 1) inch - Mỗi súng trang bị bộ khẩu chuyên dụng đi kèm |  |
| 6 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí phục vụ trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Bộ | 1 | Công suất ≥15 HP |  |  |
|  | Cuộn dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 4 | Mỗi bộ gồm: Đầu nối, dây dài (8 ÷15)m |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 7 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 6 | Sử dụng thành thạo và lựa chọn đúng thiết bị | Hiển thị kim hoặc hiển thị số có báo thông mạch bằng âm thanh |  |
| 8 | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 3 | Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề. | - Nguồn ra: (12÷24)V - Dòng điện sạc ≤ 60A - Dòng đề ≤ 780A - Tự ngắt - Hỗ trợ khởi động - Dung lượng sạc: (65÷900)Ah |  |
| 9 | Máy kiểm tra ắc quy | Chiếc | 3 | Sử dụng thành thạo và lựa chọn đúng thiết bị kiểm tra điện lượng và chất lượng ắc quy. | - Có chức năng gia tải - Có tích hợp máy in kết quả |  |
| 10 | Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vòi phun | Kiểm tra được tối thiểu 4 vòi phun đồng thời |  |
| 11 | Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra góc đánh lửa và góc phun sớm | - Có chức năng đo tốc độ và điện áp - Có thể đo cho cả động cơ 2 thì và 4 thì |  |
| 12 | Máy chẩn đoán | Chiếc | 3 | Dùng để chẩn đoán lỗi điều khiển | Loại thông dụng chuẩn OBD - II, đầy đủ các phụ kiện kèm theo |  |
| 13 | Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng | Chiếc | 3 | Dùng để đo và phân tích nồng độ HC, N0x | - Phân tích đo nồng độ của các thành phần khí - Độ chính xác: 0,1% - Thời gian trễ: 0,5 s |  |
| 14 | Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel | Chiếc | 3 | Sử dụng thành thạo và lựa chọn đúng thiết bị đo và phân tích độ khói, độ mờ độ đục của khí xả động cơ diesel | - Độ chính xác: 0,1% - Thời gian trễ: 0,5 s |  |
| 15 | Tai nghe tiếng gõ động cơ | Bộ | 3 | Dùng để thực hành xác định vị trí phát ra tiếng kêu gõ | Tối thiểu đo được 4 kênh đo |  |
| 16 | Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng | Bộ | 3 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng, kiểm tra độ kín khít hơi của xéc măng, xupap,… | Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |  |
| 17 | Thiết bị đo áp suất buồng đốt động cơ diesel | Bộ | 3 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ Diesel, kiểm tra độ kín khít hơi của xéc măng, xu páp | - Dải đo từ (8 ÷ 40) Bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |  |
| 18 | Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ | Bộ | 3 | Sử dụng thiết bị để quan sát các chi tiết bên trong động cơ, hộp số,… thông qua lỗ buzi, thăm dầu,… | Có khả năng kết nối máy tính để lưu ảnh chụp |  |
| 19 | Đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 3 | Dùng để đo áp suất dầu bôi trơn động cơ | - Dải nhỏ: (0 ÷3,5) bar - Dải lớn: (0 ÷ 40) bar - Có đầy đủ ống nối, đầu nối cho các vị trí đo khác nhau |  |
| 20 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | Bộ | 1 | Dùng để đo đạc các góc đặt của bánh xe | - Kết nối máy tính có ngân hàng dữ liệu cho nhiều loại xe - Có các bộ kẹp gá, khóa phanh, khóa lái |  |
| 21 | Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái | Bộ | 3 | Dùng để kiểm tra bơm trợ lực, bộ phân phối... | Dải đo 0÷2000psi/0÷140bar |  |
| 22 | Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu | Chiếc | 3 | Sử dụng hỗ trợ tìm rò rỉ của hệ thống thuỷ lực; Xả khí của hệ thống phanh dầu | Có các đầu nối chuyên dùng phù hợp với từng xe |  |
| 23 | Bệ thử phanh | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra lực phanh các bánh xe | Kết nối máy tính vẽ đồ thị lực phanh |  |
| 24 | Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh | Chiếc | 3 | Sử dụng thành thạo và lựa chọn đúng thiết bị | Đảm bảo đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường |  |
| 25 | Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi | Chiếc | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chế độ làm việc . Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe | Loại động cơ dùng hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống phối khí thông minh VVTi |  |
| 26 | Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi | Chiếc | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chế độ làm việc . Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe | Loại động cơ dùng hệ thống phun dầu điện tử |  |
| 27 | Xe ô tô tải | Chiếc | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chế độ làm việc. Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe | Loại động cơ diesel dùng bơm VE |  |
| 28 | Xe ô tô tải | Chiếc | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chế độ làm việc. Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe | Loại động cơ diesel dùng bơm PE |  |
| 29 | Thiết bị kiểm tra độ ồn | Chiếc | 2 | Dùng để xác định độ ồn của các bộ phận trên xe | - Dải đo A: (30÷70) dB - Dải đo C: (36÷130)dB - Màn hình hiển thị 5 số - Bước nhảy thang đo: 0,1 dB |  |
| 30 | Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu | Bộ | 3 | Dùng để kiểm định mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ | - Lượng tiêu thụ nhiên liệu: 0.001÷999.999 lít (cộng dồn) - Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu: 0,1÷999,9 Km/lít; 0,1÷50 lít/giờ; - Sai số nhỏ hơn ±1% |  |
| 31 | Thiết bị kiểm tra đèn pha | Bộ | 3 | Dùng để xác định cường độ sáng và góc lệch của đèn pha | - Cường độ sáng (12,000÷120,000)cd - Đo được góc lệch pha |  |
| 32 | Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều | Chiếc | 2 | Dùng để kiểm tra tiếng kêu lạ và độ dơ của các khớp nối, ổ trục trên ô tô | Thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 33 | Thiết bị rửa chi tiết | Bộ | 3 | Sử dụng làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | Dung tích ≥ 0,15 m3 |  |
| 34 | Thiết bị đo áp suất nén động cơ xăng | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng, kiểm tra độ kín khít hơi của xéc măng, xupap,… | - Dải đo từ (4 ÷ 17) Bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |  |
| 35 | Thiết bị đo áp suất nén động cơ Diesel | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ Diesel, kiểm tra độ kín khít hơi của xéc măng, xu páp | - Dải đo từ (8 ÷ 40) Bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |  |
| 36 | Tủ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 3 | Dùng để thực hành các công việc tháo, lắp | Loại có ≤ 350 chi tiết |  |
| 37 | Kích cá sấu | Chiếc | 3 | Dùng để nâng, phục vụ thực tập chẩn đoán gầm ô tô | - Tải trọng: (1,5÷ 5) tấn - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |  |
| 38 | Kích con đội thuỷ lực | Chiếc | 3 | Dùng để nâng, phục vụ thực tập chẩn đoán gầm ô tô | - Tải trọng: (1,5 ÷10) tấn - Hành trình nâng: ≥150 mm |  |
| 39 | Mễ kê ô tô | Bộ | 3 | Dùng để kê, phục vụ thực tập chẩn đoán gầm ô tô | - Độ cao có thể thay đổi với cơ cấu khóa hãm - Tải trọng đỡ từ (2 ÷ 10) tấn |  |
| 40 | Bộ súng vặn ốc | Bộ | 3 | Sử dụng khí nén để tháo lắp bu lông, đai ốc. | - Gồm các cỡ 1/2, 3/4, 1inch - Mỗi súng trang bị bộ khẩu chuyên dụng |  |
| 41 | Clê lực | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra lực xiết đai ốc | Bao gồm các dải đo từ: (20÷200)Nm; (40÷800)Nm; (200÷2000)Nm |  |
| 42 | Thước kẹp hiển thị số | Bộ | 3 | Dùng để thực hành đo kiểm kích thước | - Khả năng đo: (0 ÷ 160)mm - Cấp chính xác: 0,01 mm |  |
| 43 | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 9 | Sử dụng để đặt dụng cụ, thiết bị thực hành có lắp ê tô | Bằng thép có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |  |
| 44 | Khay đựng chi tiết | Bộ | 12 | Sử dụng để các chi tiết gọn gàng, ngăn nắp | Kích thước từ (200x300)mm đến (500x800)mm |  |