TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TPHCM	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

KHOA CƠ KHÍ	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÁNG 03/2023

XƯỞNG TIỆN 01

| STT | Mã thiết bị | Tình trạng | Công việc thực hiện | Kết quả | Đề xuất thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện 10 | - Máy không hoạt động sau khi cấp điện, không có đèn báo nguồn điện. - Tủ điện thiếu khí cụ bảo vệ, đóng cắt. - Công tắc ON/OFF mặt trước máy bị ngắt khỏi hệ thống tủ điện. | - Vệ sinh máy - Kiểm tra chức năng chạy dao tự động; tiện ren - Phối hợp với SV lắp biến tần | - Đã thực hiện - Hoạt động đúng chức năng: chạy dao tự động và tiện ren - Máy hoạt động ở 3 cấp tốc độ, kết hợp với biến tần. | - Đánh dấu các vị trí cần gạt, núm điều khiển - Làm gọn lại tủ điện điều khiển. |
| 2 | Máy tiện 11 | - Sau khi cấp nguồn, đèn báo nguồn hiển thị - Gạt cần đồng cơ hoạt động được theo chiều thuận và nghịch - Bộ điều chỉnh trục ren và trục chạy dao tự động không hoạt động | - Thay thế bộ ly hợp từ máy khác không hoạt động, tách ly hợp cũ để kiểm tra. - Tháo, kiểm tra và bảo trì, sửa chữa. | - Đã thực hiện - Đã hoàn thành. - Máy hoạt động được ở 3 cấp tốc độ | - Đánh dấu các vị trí cần gạt, núm điều khiển - Làm gọn lại tủ điện điều khiển. |

Người báo cáo

Võ Hoài Sơn