ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI SỐ: 6

Tụ bù (trung thế)

MÔN HỌC: KHÍ CỤ ĐIỆN

GVHD: ThS. TRẦN NAM ANH

Sinh viên thực hiện:

23006322 - Nguyễn Thanh Hoàng - Lớp: 23T5-ĐCN1

TP.HCM, năm 2024

MỤC LỤC

Khí cụ điện(KCĐ) là những thiết bị dùng để đóng, cắt, điều khiển, kiểm tra, tự động điều chỉnh, khống chế các đối tượng điện cũng như không điện và bảo vệ chúng trong trường hợp sự cố.

Khí cụ điện có rất nhiều chủng loại với chức năng, nguyên lý làm việc và kích cỡ khác nhau, được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Khí cụ điện thường được phân loại theo chức năng, theo nguyên lý và môi trươgng làm việc, cũng như theo điện áp.

Theo chức năng, khí cụ điện được phân thành các nhóm chính như sau:

Nhóm đóng cắt: Chức năng chính của nhóm này là đóng cắt tự động hoặc bằng tay ở mạch điện ở các  chế độ khác nhau. Các khí cụ điện đóng cắt gồm cầu dao, dao cách ly, phụ tải, máy cắt tự động, máy cắt mạch, cầu chì, các bộ chuyển đổi nguồn. Dao cách ly dùng để cắt mạch khi không có dòng điện và đóng cắt dòng điện không tải của máy biến áp và đường dây. Dao phụ tải dùng để đóng cắt mạch khi có tải. Còn cầu chì, máy cắt dùng để tự động cắt mạch điện khi bị ngắn mạch.

Đặc điểm của nhóm Khí cụ điện đóng cắt là tần số thao tác thấp (thỉnh thoảng mới phải thao tác), do đó tuổi thọ của chúng thường không cao (đến hàng chục ngàn lần đóng cắt).

Nhóm khí cụ điện hạn chế dòng điện, điện á: Nhóm này có chức năng hạn chế dòng điện, điện áp trong mạch không tăng quá cao khi bị sự cố. Kháng điện dùng để hạn chế dòng ngắn mạch, còn van chống sét dùng để hạn chế điện áp.

Nhóm khí cụ điện mở máy, điều khiển: nhóm này gồm các loại khí cụ điện như các bộ mở máy, khống chế, điện trở máy, công tắc tơ, khởi động từ... đặc điểm của nhóm này là tần số thao tác cao, có thể tới 1500 lần/giờ, vì vậy tuổi thọ của nó có thể đến hàng triệu lần đóng cắt.

Nhóm khí cụ điện kiểm tra, theo dõi: nhóm này có chức năng kiểm tra, theo dõi sự làm việc của các đối tượng và biến đổi các tín hiệu không điện thành tín hiệu điện.