MỤC LỤC

Nội dung

DANH MỤC HÌNH	iii

DANH MỤC BẢNG	iv

A. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:	1

B. NỘI DUNG	2

I. Phần mở đầu	2

1.1. Đặt vấn đề	2

1.2. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài:	4

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN	6

KIỂM SOÁT LỰC KÉO	6

1.1. Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo	6

1.1.1. Thực nghiệm trên mô hình HIL	6

1.1.2. Thực nghiệm hệ thống kiểm soát lực kéo ô tô trên đường	7

1.2. Mục đích, đối tượng mô hình thực nghiệm hệ thống kiểm soát lực kéo	9

1.2.1. Mục đích thực nghiệm.	9

1.2.2. Đối tượng để nghiên cứu.	9

Chương 2. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HIL ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT LỰC KÉO TRÊN Ô TÔ	12

2.1. Giới thiệu mô hình	12

2.2. Lựa chọn các phần tử cơ khí trên mô hình HIL	13

2.2.1. Động cơ điện và bộ điều khiển động cơ điện EDVS	13

2.2.2. Các cảm biến	14

2.2.3. Con lăn và bộ phận tạo cản bánh xe	16

2.2.4. Bộ chấp hành phanh ABS	16

2.3. Thiết kế bộ giao tiếp máy tính	17

2.3.1. Tổng quan về bộ điều khiển	17

2.4.2. Các khối chức năng.	19

2.4. Nguyên lý hoạt động mô hình HIL thực nghiệm điều khiển kiểm soát lực kéo	23

Chương 3. THỰC NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT LỰC KÉO	24

3.1 Thiết kế bộ điều khiển kiểm soát lực kéo	24

3.1.1 Nguyên lý làm việc bộ điều khiển kiểm soát lực kéo	24

3.1.2 Bộ điều khiển phanh	25

3.1.2 Bộ điều khiển động cơ	26

3.2. Các trường hợp thực nghiệm	27

3.3. Kết quả thực nghiệm	27

3.3.1 Trường hợp 1	27

3.3.2. Trường hợp 2	29

TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Mô hình Hardware In the Loop (HIL)	6

Hình 1.2. Mô hình thực nghiệm kiểm soát lực kéo bằng thuật toán điều khiển STA	7

Hình 1.3. Mô hình cấu trúc của hệ thống TCS	7

Hình 1.4. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm điều khiển lực kéo trên ô tô	8

Hình 2.1. Vị trí lắp đặt các bộ phận trên mô hình HIL	12

Hình 2.2. Sơ đồ mô hình HIL thực nghiệm điều khiển kiểm soát lực kéo ô tô	13

Hình 2.3. Động cơ điện TECO và bộ ly hợp từ EDVS	13

Hình 2.4. Sơ đồ và hộp điều tốc VS-2	14

Hình 2.5. Cảm biến tốc độ bánh xe và vị trí lắp đặt	14

Hình 2.6. Sơ đồ chuyển đổi tín hiệu tốc độ bánh xe	15

Hình 2.7. Vị trí lắp đặt cảm biến tốc độ trục chủ động	15

Hình 2.8. Cảm biến lực và vị trí lắp đặt trên mô hình	16

Hình 2.9. Vị trí lắp đặt con lăn và bộ phận tạo cản bánh xe	16

Hình 2.12. ECU chuyển đổi dữ liệu và điều khiển hệ thống ABS-TCS	18

Hình 2.13. Sơ đồ khối bộ điều khiển	18

Hình 2.14. Sơ đồ khối chuyển đổi điện áp	19

Hình 2.16. Sơ đồ khối tạo điện áp điều khiển	20

Hình 2.17. Sơ đồ điều khiển van solenoid sử dụng mosfet	20

Hình 2.18. Sơ đồ khối điều khiển các van	21

Hình 2.19. Khối giao tiếp với máy tính	21

Hình 2.20. Khối vi điều khiển	22

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các thông số kỹ thuật của ô tô thực nghiệm Lexus GX 470 [13,14]	9

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của cảm biến tải	16

Bảng 2.2. Bảng thông số cơ bản của vi điều khiển sử dụng trong bộ điều khiển	22

Bảng 3.1. Các giai đoạn điều khiển	29

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên sáng kiến: THI CÔNG MÔ HÌNH HIL ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT LỰC KÉO TRÊN Ô TÔ

## A. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên: NGUYỄN KHẮC HUÂN

- Sinh ngày, tháng, năm: 03/10/1965			Giới tính: Nam

- Chức vụ: Giảng viên

- Đơn vị công tác: Khoa Động lực

# B. NỘI DUNG

# I. Phần mở đầu

# 1.1. Đặt vấn đề

Trên cầu chủ động của hệ thống truyền lực có bố trí vi sai để đảm bảo khả năng truyền mô men cho các bánh xe chủ động, đồng thời đảm bảo cho các bánh xe có thể quay với tốc độ khác nhau khi quay vòng. Tuy nhiên, vi sai trên cầu chủ động làm xấu tính chất kéo của ô tô, làm mất khả năng kéo của ô tô khi một bên bánh xe không có lực bám hoặc lực bám nhỏ.

Khi ô tô chạy vào đường cong hay quay vòng, bánh xe chủ động phía trong và phía ngoài sẽ vẽ thành những đường cong đồng tâm, có bán kính khác nhau. Do đó, bánh xe chủ động phía ngoài có vận tốc dài lớn hơn vận tốc dài của bánh xe chủ động phía trong. Để tránh sự trượt trơn của một trong hai bánh xe khi quay vòng, người ta dùng cơ cấu vi sai. Nhờ đó mà hai bánh xe có tốc độ quay khác nhau, phù hợp với góc quay vòng khác nhau, làm các bánh xe không bị trượt.

Cơ cấu vi sai làm nhiệm vụ phân phối công suất ra các bánh xe chủ động hoặc giữa các cầu chủ động. Ở chế độ làm việc bình thường sự phân phối công suất là hợp lý. Tuy nhiên, khi một bên bánh xe có hệ số bám thấp hoặc các bánh xe trên một cầu chủ động (ô tô 2 cầu chủ động) có hệ số bám thấp, sự phân bố công suất là không hợp lý, phân bố nhiều trên bánh xe hoặc trên trục chủ động ở trên đường có hệ số bám thấp làm giảm tính chất kéo của ô tô. Đây là một nhược điểm của vi sai. Trong các chế độ này, lực kéo cần phải được kiểm soát sự phân bố lên các bánh xe chủ động hoặc lên các trục chủ động cho hợp lý.

Có nhiều giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng kéo của ô tô như các giải pháp cơ khí: sử dụng hệ thống khóa cứng vi sai, hệ thống có vi sai nội ma sát lớn; giải pháp cơ điện tử như: sử dụng vi sai tích cực (Active Differential), sử dụng hệ thống điều khiển lực kéo (Traction Control), hay hệ thống điều khiển lực kéo tích cực (Active Traction Control – A-TRC). Trong các giải pháp trên, giải pháp về cơ khí đơn giản, được đưa ra từ rất sớm, nhưng khó điều khiển đáp ứng theo trạng thái động lực học của ô tô, làm cho lốp mòn nhanh. Các giải pháp về cơ điện tử có nhiều ưu điểm đảm bảo điều kiện lực kéo tối ưu trong mọi điều kiện làm việc. Do đó trên thế giới có nhiều nghiên cứu về các hệ thống cơ điện tử nhằm nâng cao chất lượng kéo, đặc biệt là nghiên cứu về điều khiển lực kéo tích cực sử dụng bộ chấp hành của hệ thống chống bó cứng phanh (Anti-Lock Braking System – ABS). Trong các nghiên cứu [1-4], các tác giả sử dụng bộ vi sai chủ động hoặc bán chủ động để cải thiện độ ổn định của trục bằng cách phân bố lực kéo không đối xứng ở bên trái và bên phải của trục truyền động. Để đạt được mục tiêu tương tự, các tác giả sử dụng lực hãm vi sai [1, 5]. Để cải thiện hiệu suất bám đường, trong [6-8] các tác giả sử dụng lực phanh hoặc và mô men động cơ để kiểm soát độ trượt bánh xe trong quá trình tăng tốc trên đường trơn trượt hoặc để truyền trực tiếp mô men động cơ của xe điện [4, 9]. Tuy nhiên, hệ số trượt của bánh xe rất khó đo lường hoặc ước lượng.

Các giải pháp kiểm soát lực kéo trên ô tô đều dựa trên cơ sở xác định tình trạng bám giữa bánh xe chủ động với mặt đường để có thể phân bố lực kéo đến các bánh xe chủ động cho phù hợp. Thông thường giải pháp kiểm soát lực kéo có các dạng như sau:

- Sử dụng vi sai nội ma sát nhằm tăng ma sát bởi bộ ly hợp ở bánh răng bán trục khi bánh xe bị trượt quay.

- Sử dụng vi sai tích cực nhằm điều khiển nội ma sát ở bánh răng bán trục bởi bộ điều khiển điện tử khi bánh xe bị trượt quay.

- Sử dụng hệ thống điều khiển lực kéo (TRC, TCS, A-TRC) ở các bánh xe chủ động cho phù hợp với trạng thái trượt giữa bánh xe và mặt đường thông qua điều khiển lực phanh và hoặc mô men của động cơ.

Hình 1 : Mô hình Hil điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô

Với giải pháp của sáng kiến “ Thi công mô hình Hil điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô” (Hình 1) là sử dụng cơ cấu chấp hành của hệ thống phanh ABS tạo ra lực phanh ở bên bánh xe trượt nhiều hơn để phân phối công suất kéo ra bánh xe còn lại. Trong trường hợp vận tốc quay của 2 bánh xe chủ động đều lớn hơn vận tốc của bánh xe bị động (cả hai bánh xe chủ động đều bị trượt) thực hiện đồng thời điều khiển mô men phanh và mô men của động cơ để giảm sự trượt của các bánh xe khi cả hai bánh xe bị trượt. Nội dung của sáng kiến gồm 3 chương:

- Chương 1. Tổng quan về hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo.

- Chương 2. Thiết kế và chế tạo mô hình HIL điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô.

- Chương 3. Thực hành điều khiển kiểm soát lực kéo trên mô hình.

# 1.2. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài:

Với phương châm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bám sát thực tế và phù hợp với nhu cầu phát triển chung trong lĩnh vực ngành công nghệ ô tô, trong đó kiến thức bảo dưỡng, chẩn đoán, sửa chữa hệ thống phanh, hệ thống di chuyển trên ô tô ngày càng quan trọng, do đó việc cập nhật kiến thức mới cho giảng viên lẫn sinh viên là rất cần thiết.

- Lợi ích đối với giáo viên:

-  Giáo viên có mô hình điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô được thiết kế có kết nối thông qua máy tính, giúp cho quá trình giảng dạy được trực quan, sinh động;

- Hệ thống bài tập và thực nghiệm được biên soạn bám sát với thực tế mô hình, giúp quá trình giảng dạy dễ dàng, logic…

- Lợi ích đối với người học:

-  Sinh viên có tài liệu thực hành gắn liền với mô hình thực tế tại xưởng;

-  Có thể tự thực nghiệm và đánh giá kết quả trên thu được trên máy tính. Đồng thời tìm hiểu được kết cấu cũng như các giải pháp điều khiển kiểm soát lực kéo trên mô hình.

Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Thi công mô hình Hil điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô” nhằm tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, đào tạo cho giảng viên, sinh viên khi học môn Khung gầm thuộc khoa Động lực.

1.3. Phạm vi và đối tượng đề tài

- Phạm vi thực hiện của đề tài:

Thiết kế hệ thống bài tập thực nghiệm trên mô hình hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô tại khoa Động lực Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

Hệ thống phanh và điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô

- Mục đích của đề tài:

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngành công nghệ ô tô tại các trường Cao đẳng, Đại học.

Giúp tìm hiểu, vận dụng thực hành thực hệ thống phanh và thực nghiệm về hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

II. Phần nội dung

# Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

# KIỂM SOÁT LỰC KÉO

## 1.1. Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo

### 1.1.1. Thực nghiệm trên mô hình HIL

Hardware-in-the-loop (HIL) là một loại mô hình mô phỏng thời gian thực sử dụng phần cứng để mô phỏng vòng điều khiển. Sử dụng mô hình HIL để thử nghiệm thiết kế bộ điều khiển. Mô phỏng HIL cho thấy đáp ứng của bộ điều khiển, trong thời gian thực, với các kích thích ảo thực tế.

Mô hình HIL phải bao gồm phần cứng và phần mềm, phần mềm mô phỏng một phần của mô hình và/hoặc một số thông số không đo ghi được trong phần cứng. Phần cứng có thể là một hệ thống hoàn chỉnh, hoặc một phần hệ thống. Mô phỏng HIL một hệ thống động lực là một vòng lặp kín theo thời gian thực. Các cảm biến đo ghi được từ mô hình phần cứng cùng với thông số giả lập được đưa vào đầu vào mô phỏng trên phần mềm. Thông số ra của mô hình mô phỏng trên phần mềm được đưa vào điều khiển phần cứng (Hình 1.1)

PHẦN MỀM

PHẦN CỨNG

Tín hiệu điều khiển phần cứng

Tín hiệu cảm biến

Hình 1.1 Mô hình Hardware In the Loop (HIL)

Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô có thể được thực hiện trên mô hình HIL. Điển hình như công trình [10] nghiên cứu thử nghiệm theo thuật toán STA (Super-Twisting Algorithm) được thực hiện trên mô hình thử nghiệm một bánh (Hình 1.2). Mô hình thực nghiệm này mô phỏng động lực học theo phương dọc của xe. Mô hình thực nghiệm bao gồm một bộ trống, một bộ bánh xe, và bộ đo lường hoặc điều khiển. Vai trò của bộ trống quay mô tả quán tính của ô tô và sự tiếp xúc giữa mặt trống - mặt lốp mô tả bánh xe tiếp xúc với đường. Đường kính và chiều rộng của trống tương ứng khoảng 1,0 và 0,3 m. Có cảm biến tốc độ quay được đặt trên trống quay. Bánh xe vành 4 inch được dẫn động bởi động cơ DC có chổi than, quay cảm biến tốc độ bánh xe và bộ chất tải lên bánh xe. Khối lượng đặt trên bánh xe có thể thay đổi được để mô phỏng các điều kiện vận hành khác nhau. Các bộ đo lường và điều khiển bao gồm các mạch điều chế tín hiệu cho cảm biến tốc độ và máy tính PC. Máy tính đã được cài đặt phần mềm với bảng giao diện tương tự hoặc kỹ thuật số 12-bit. Tất cả các tín hiệu được cung cấp cho máy tính thông qua bảng giao diện. Tín hiệu điều khiển từ máy tính được truyền đến bộ phận điều khiển động cơ để tạo vòng điều khiển khép kín. Khoảng thời gian lấy mẫu kiểm soát là 20 ms.

Hình 1.2. Mô hình thực nghiệm kiểm soát lực kéo bằng thuật toán điều khiển STA

Bộ điều khiển là sự kết hợp của luật điều khiển STA và bộ quan sát phi tuyến tính. Luật kiểm soát được thiết kế dựa trên phương pháp điều khiển SMC (sliding-mode control), nhưng phần điều khiển chuyển mạch được thay thế bằng một STA. Kết quả cho thấy bộ điều khiển đã điều khiển thành công hệ thống hoạt động ở hệ số trượt mong muốn, xử lý hiệu quả sự khi thay đổi đột ngột hệ số bám giữa lốp và đường.

### 1.1.2. Thực nghiệm hệ thống kiểm soát lực kéo ô tô trên đường

Trong công trình nghiên cứu của Liqiang Jin và các cộng sự [11] đã sử dụng mô hình kiểm soát lực kéo ô tô bằng cách điều khiển mô men động cơ và áp suất dầu phanh tại bánh xe chủ động. Các tác giả đã sử dụng bộ điều khiển PID kết hợp với thuật toán ACO (Ant colony optimization) để điều khiển mô men động cơ và dùng bộ điều khiển PI kết hợp với thuật toán ACO để điều khiển áp suất phanh ở bánh xe chủ động (Hình 1.3).

Hình 1.3. Mô hình cấu trúc của hệ thống TCS

Trong nghiên cứu này, tác giả thiết kế mục tiêu kiểm soát TCS dựa trên kiểm soát sự chênh lệch tốc độ giữa hai bên bánh xe chủ động. Hệ số trượt được tính toán dựa trên tốc độ bánh xe và của xe. Khi bánh xe chủ động ở trạng thái giới hạn trượt quay, khi đó tính toán đạo hàm độ trượt không chính xác, do đó hệ số trượt ít khi được lựa chọn làm biến điều khiển kiểm soát TCS. Sự lựa chọn mức chênh lệch tốc độ bánh xe làm biến điều khiển không chỉ sử dụng để quan sát tốc độ bánh xe mà còn để phản ánh hệ số trượt. Ưu điểm của nghiên cứu này so với nghiên cứu trước đây là hiệu quả khi ô tô tăng tốc tốt hơn và sự mất mát lực kéo nhỏ hơn trên các loại đường khác nhau.

Chiến lược sử dụng ACO để tối ưu hóa các thông số PI của bộ điều khiển mô-men xoắn trong TCS [11]. Khi không sử dụng điều khiển áp suất phanh, chỉ sử dụng bộ điều khiển mô-men động cơ thì khó đáp ứng yêu cầu do độ trễ và độ khó của điều khiển mô men động cơ.

Hệ thống kiểm soát lực kéo khác [12] được lắp đặt trên xe hạng A trang bị hộp số cơ khí. Hệ thống thử nghiệm bao gồm bộ điều khiển thủy lực cho hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống Autobox dSPACE và một loạt các cảm biến (Hình 1.4). Tốc độ bánh xe và áp suất phanh bánh xe được thu nhận bởi các cảm biến. Mô-men động cơ, vị trí bướm ga và vị trí tay số được lấy từ ECU động cơ thông qua mạng CAN. Hộp Autobox gửi tín hiệu để điều khiển các van thủy lực và bơm dầu của ECU-TCS và gửi yêu cầu mô-men xoắn của động cơ về ECU của động cơ.

Hình 1.4. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm điều khiển lực kéo trên ô tô

Qua các mô hình kiểm soát lực kéo đã khảo sát ở trên, các tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp điều khiển từ việc khảo sát, mô phỏng kết quả thông qua phần mềm chuyên dụng cho đến các nghiên cứu kiểm soát lực kéo ô tô kết hợp giữa mô phỏng bằng phần mềm và trên mô hình HIL đều cho ra kết quả phù hợp với mục tiêu điều khiển lực kéo. Đặc biệt là các công trình nghiên cứu trên xe thực tế khi thử nghiệm kiểm soát lực kéo trên đường có hệ số bám khác nhau hay trên đường băng tuyết bằng việc phối hợp điều khiển mô men xoắn của động cơ và tác động vào bộ chấp hành phanh trên ô tô rất hiệu quả.

Trong điều kiện về cơ sở vật chất tại Nhà trường, hiện nay chưa có mô hình để nghiên cứu thực nghiệm bộ điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô, do đó tác giả đã thiết kế chế tạo mô hình HIL để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, học tập và thực hành cho giảng viên, sinh viên ngành công nghệ ô tô tại trường.

## 1.2. Mục đích, đối tượng mô hình thực nghiệm hệ thống kiểm soát lực kéo

### 1.2.1. Mục đích thực nghiệm.

Thực nghiệm để đánh giá khả năng và hiệu quả kiểm soát lực kéo của 2 bộ điều khiển thiết kế. Thực nghiệm được thực hiện trên mô hình HIL. Trong đó phần mềm chỉ có thuật toán bộ điều khiển và vận tốc giả lập của ô tô, phần còn lại của hệ thống là phần cứng.

### 1.2.2. Đối tượng để nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống kiểm soát lực kéo với bộ chấp hành phanh ABS truyền động thủy lực của xe Lexus GX470 – 2006 được lắp trên mô hình HIL. Các thông số thể hiện trên (Bảng 1.1).

Bảng 1.1. Các thông số kỹ thuật của ô tô Lexus GX 470 [13,14]

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh răng chủ động trong truyền lực chính và trục các đăng | kg.m2 | 0,002 |
| 2 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh răng bị động trong truyền lực chính và vỏ vi sai | kg.m2 | 0,6 |
| 3 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh răng hành tinh | kg.m2 | 0,0003 |
| 4 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh răng bán trục bên trái và ½ bán trục bên trái | kg.m2 | 2,0035 |
| 5 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh răng bán trục bên phải và ½ bán trục bên phải | kg.m2 | 2,0035 |
| 6 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh xe chủ động bên trái và ½ bán trục bên trái | kg.m2 | 4,005 |
| 7 | Mô men quán tính khối tương đương của bánh xe chủ động bên phải và ½ bán trục bên phải | kg.m2 | 4,005 |
| 8 | Số răng của bánh răng chủ động trong truyền lực chính | răng | 14 |
| 9 | Số răng của bánh răng bị động trong truyền lực chính | răng | 41 |
| 10 | Số răng của bánh răng hành tinh | răng | 9 |
| 11 | Số răng của bánh răng bán trục | răng | 14 |
| 12 | Bán kính của bánh xe chủ động | m | 0,3284 |
| 13 | Hệ số độ cứng tương đương của bán trục bên trái | Nm/rad | 32600 |
| 14 | Hệ số độ cứng tương đương của bán trục bên trái | Nm/rad | 32600 |
| 15 | Hệ số cản nhớt tương đương của bán trục bên trái | Nms/rad | 6500 |
| 16 | Hệ số cản nhớt tương đương của bán trục bên phải | Nms/rad | 6500 |
| 17 | Mô men xoắn trên trục động cơ | N.m | 180 |
| 18 | Lốp ô tô |  | 2.25/50R17 |
| 19 | Độ cứng treo sau | Nm | 123160 |
| 20 | Khối lượng của pít tông ở bộ tích năng thủy lực | Kg | 10-3 |
| 21 | Diện tích bề mặt xi lanh phanh chính | m2 | 4,9.10-4 |
| 22 | Thể tích ban đầu buồng xi lanh thứ nhất | m3 | 18,8.10-6 |
| 23 | Thể tích ban đầu buồng xi lanh thứ hai | m3 | 12,5.10-6 |
| 24 | Hệ số giảm chấn nhớt ở bộ tích năng thủy lực | N.s/m | 85 |
| 25 | Mô đun đàn hồi của dầu thủy lực | kg | 27.108 |
| 26 | Đường kính thủy lực của ống dẫn dầu trong bộ chấp hành | m | 25.10-6 |
| 27 | Tiết diện van tăng áp | m2 | 0,29.10-6 |
| 28 | Tiết diện van giữ áp | m2 | 0,59.10-6 |
| 29 | Diện tích bề mặt hai má phanh bánh xe | m2 | 80.10-2 |
| 30 | Hành trình dịch chuyển lớn nhất của pit tông xilanh chính | m | 3.10-2 |
| 31 | Hệ số cản nhớt buồng xi lanh chính thứ nhất | N.s/m | 100 |
| 32 | Hệ số cản nhớt buồng xi lanh chính thứ hai | N.s/m | 100 |
| 33 | Hệ số giảm chấn nhớt ở bộ tích năng thủy lực | N.s/m | 85 |
| 34 | Lực ma sát trong xi lanh phanh chính | N | 14 |
| 35 | Lực ma sát trong bộ tích năng thủy lực | N | 14 |
| 36 | Độ cứng lò xo xi lanh phanh chính thứ nhất | N/m | 2250.2 |
| 37 | Độ cứng lò xo xi lanh phanh chính thứ hai | N/m | 4000 |
| 38 | Độ cứng lò xo trong bộ tích năng thủy lực | N/m | 35 |
| 39 | Nhiệt dung riêng của dầu |  | 1,4 |
| 40 | Ngưỡng áp suất mà lưu lượng dòng chảy giảm xuống không | N/m2 | 0,6.105 |
| 41 | Giá trị trạng thái ổn định của lưu lượng dòng chảy | m3/s | 10-5 |
| 42 | Tiết diện bề mặt xi lanh phanh chính | m2 | 4,91.10-4 |
| 43 | Tiết diện bề mặt xi lanh bộ tích năng thủy lực | m2 | 1,56.10-4 |
| 44 | Giá trị thể tích ban đầu của xi lanh phanh chính thứ nhất | m2 | 13.10-6 |
| 45 | Giá trị thể tích ban đầu của xi lanh phanh chính thứ hai | m2 | 12,5.10-6 |
| 46 | Độ nhớt động học | m3 | 100.10-6 |
| 47 | Khối lượng của buồng xi lanh phanh chính thứ hai | m3 | 40.10-3 |
| 48 | Khối lượng trong bộ tích năng thủy lực | Kg.s/m | 10.10-3 |

# Chương 2. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HIL ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT LỰC KÉO TRÊN Ô TÔ

## 2.1. Giới thiệu mô hình

Mô hình HIL được thi công (Hình 1) gồm cầu và các bánh xe chủ được đặt trên bệ con lăn độc lập ở hai bên bánh xe. Các con lăn ở hai bên được hãm bởi 2 cơ cấu phanh tay để thay đổi sự chênh lệch mô men cản ở hai bên làm tốc độ bánh xe hai bên chênh lệch nhau. Trục chủ động của truyền lực chính được dẫn động bởi động cơ điện ba pha, có bộ điều khiển tốc độ động cơ, làm nguồn động lực truyền động cho hệ thống.

Trên mô hình có lắp đặt các cảm biến đo tốc độ của trục chủ động và ở hai bên bánh xe, cảm biến lực để đo lực tì bánh xe trên con lăn. Để tạo sự chênh lệch mô men cản ở hai bên bánh xe cũng có thể thay đổi lực tì này thông qua cơ cấu trục vít – êcu.

Trên mô hình có bố trí được hệ thống phanh thủy lực xe Lexus GX 470-2006 gồm cụm xi lanh phanh chính cùng bộ chấp hành ABS, các cụm phanh bánh xe gồm moay ơ, mâm phanh, tang trống, xi lanh phanh và bánh xe. Bộ phận chấp hành ABS được điều khiển để tạo lực phanh độc lập ở hai bên bánh xe chủ động. Nối giữa động cơ điện và trục chủ động của truyền lực chính là ly hợp điện từ để điều chỉnh mô men trên trục truyền lực chính. Các bộ phận lắp đặt trên mô hình được thể hiện trên (Hình 2.1). Sơ đồ nguyên lý của mô hình thể hiện như trên (Hình 2.2).

Hình 2.1. Vị trí lắp đặt các bộ phận trên mô hình HIL

Mô hình HIL (Hardware In the Loop)

MÔ H

Hình 2.2. Sơ đồ mô hình HIL thực nghiệm điều khiển kiểm soát lực kéo ô tô

Mô hình HIL điều khiển kiểm soát lực kéo ô tô gồm có 2 phần:

- Phần cứng (hardware): bao gồm toàn bộ kết cấu cơ khí, động cơ và hệ thống truyền lực, bộ phận chấp hành hệ thống phanh ABS, ly hợp điện từ, các cảm biến và mạch chuyển đổi tín hiệu A/D và D/A

- Phần mềm (software): gồm bộ điều khiển động cơ, bội điều khiển phanh bánh xe và tín hiệu giả lập vận tốc chuyển động của ô tô.

## 2.2. Lựa chọn các phần tử cơ khí trên mô hình HIL

### 2.2.1. Động cơ điện và bộ điều khiển động cơ điện EDVS

Động cơ điện Teco 5 Hp 3,7 Kw còn gọi là motor Teco 5 Hp 3,7 Kw chất lượng IE1, tiêu chuẩn của Đài Loan. Điện áp 3 pha 380 V, 4 cực, tần số 50 Hz, tốc độ vòng tua 1440 v/p, dòng điện định mức 8,7 A, mô men cực đại 2,4 kg-m, trọng lượng 47 kg. Chế độ làm việc S1 liên tục 24 giờ/ngày, có khả năng làm việc dư tải. Hình ảnh và sơ đồ điều khiển mô men đầu ra thể hiện trên (Hình 2.3).

Hình 2.3. Động cơ điện TECO và bộ ly hợp từ EDVS

Sử dụng bo mạch tự chế và hộp điều tốc VS-2 (Hình 2.4) để điều chỉnh tốc độ ra của động cơ điện từ bộ ly hợp từ EDVS luôn ổn định ở một giá trị ấn định, không bị tăng tốc khi tải nhẹ và không bị giảm tốc khi mang tải nặng. Thông số kỹ thuật của hộp điều tốc VS-2: Nguồn điện 170-240 VAC, 50Hz. Điện áp cuộn kích 0-80VDC. Dòng điện kích từ lớn nhất 5A. Công suất động cơ 0,5-100 HP. Dải điều chỉnh tốc độ 120-1200 vòng/phút, chỉ thị tốc độ dạng số. Kích thước 130Wx185Hx105Dmm. Trọng lượng 1.5kg.

Hình 2.4. Sơ đồ và hộp điều tốc VS-2

### 2.2.2. Các cảm biến

#### a) Cảm biến tốc độ bánh xe

Đặt hai cảm biến điện từ Toyota 90919-05024 (AC sensor) tại hai bánh xe để xác định tốc độ của hai bánh xe hai bên, như trên (Hình 2.5).

Hình 2.5. Cảm biến tốc độ bánh xe và vị trí lắp đặt

Khi bánh xe quay một vòng, cảm biến đo được 44 xung hình sin, các xung hình sin này đưa vào bộ chuyển đổi tín hiệu A/D (Hình 2.6) để biến đổi thành xung vuông, nhờ vào chip điều khiển Maxim MAX9926, trước khi đưa vào bộ điều khiển kiểm soát lực kéo (ECU).

Hình 2.6. Sơ đồ chuyển đổi tín hiệu tốc độ bánh xe

#### b) Cảm biến tốc độ trục chủ động

Để xác định tốc độ quay trục chủ động, trên mô hình cũng có bố trí một cảm biến điện từ Toyota 90919-05024 (AC sensor) tại đầu trục chủ động như (Hình 2.7). Ngoài ra, cảm biến tốc độ này còn sử dụng để điều khiển tốc độ đầu trục chủ động.

Hình 2.7. Vị trí lắp đặt cảm biến tốc độ trục chủ động

#### c) Cảm biến lực

Cảm biến lực bố trí tại vị trí đặt cơ cấu treo của cầu chủ động và thay thế cơ cấu này nhằm xác định lực tác dụng của khung xe lên bánh xe hay phản lực của đường tác dụng lên bánh xe. Cảm biến lực thuộc loại UTE UAA, do Đài Loan sản xuất, với độ chính xác cao và mức sai số chỉ có 0 dù với khả năng đo tải trọng lên đến 1000 kg. Một đầu cảm biến bắt trên giá đỡ ổ trục bánh xe, đầu còn lại có bố trí một cơ cấu điều chỉnh tỳ vào khung mô hình (Hình 2.8). Cơ cấu điều chỉnh này giúp ta tăng hoặc giảm tải trọng của ô tô tác dụng lên bánh xe khi cần thiết. Thông số kỹ thuật của cảm biến tải được thể hiện trong (Bảng 2).

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của cảm biến tải

| Đặc tính | Đơn vị | Giá trị | Đặc tính | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải trọng | kg | 1000 | Điện trở input | Ω | 390±3 |
| Điện áp | v | 10-15 | Điện trở output | Ω | 350±3 |
| Điện áp ra | mv/v | 2±0,05 | Giới hạn tải | % | 150 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0C | -20 - 60 | Tải tối đa | % | 200 |

Hình 2.8. Cảm biến lực và vị trí lắp đặt trên mô hình

### 2.2.3. Con lăn và bộ phận tạo cản bánh xe

Con lăn làm bằng cao su tổng hợp được đặt dưới bánh xe có đường kính và chiều rộng là 254 mm x 254 mm, mỗi bên bánh xe có hai trục con lăn: một trục quay tự do, trục còn lại được gắn với bộ tạo cản cho bánh xe (Hình 2.9).

Bộ tạo cản bánh xe được đặt ở đầu trục con lăn, sử dụng bộ phanh tay trên ô tô thuộc loại phanh tang trống ma sát khô, điều khiển bằng dây cáp. Tang trống được lắp trên đầu trục con lăn, mâm phanh được lắp cố định trên khung mô hình. Khi tạo cản cho bánh xe, ta kéo cần phanh tay lên, tùy thuộc vào yêu cầu tạo cản, kéo cần phanh tay càng cao thì lực cản tạo ra cho bánh xe càng tăng. Bộ tạo cản được bố trí ở mỗi bên bánh xe một bộ làm việc độc lập nhau, khi cần tạo cản bên bánh xe nào thì chỉ việc kéo phanh tay bên đó. Bộ tạo cản này giúp cho việc tạo ra sự chênh lệch tốc độ ở hai bên bánh xe.

Hình 2.9. Vị trí lắp đặt con lăn và bộ phận tạo cản bánh xe

### 2.2.4. Bộ chấp hành phanh ABS

Bộ chấp hành phanh sử dụng trên mô hình thực nghiệm là bộ chấp hành của xe Toyota Lexus GX470 – 2003, nó được thể hiện trên (Hình 2.10).  Sơ đồ nguyên lý thể hiện trên (Hình 2.11). Hoạt động của bộ chấp hành thủy lực ABS với mỗi kênh có 2 van điện từ hai vị trí ON/OFF.

Hình 2.10. Bộ chấp hành ABS trên xe Toyota Lexus GX470

Hình 2.11. Sơ đồ mạch thủy lực của bộ chấp hành phanh ABS

Khi thực hiện phanh 1 bên bánh xe, bơm được kích hoạt và van vào (inlet valve – Hình 2.11) được mở đồng thời van ra (outlet valve) được đóng. Ngược lại khi muốn giảm lực phanh, van ra được mở và van vào được đóng.

## 2.3. Thiết kế bộ giao tiếp máy tính

### 2.3.1. Tổng quan về bộ điều khiển

Bộ giao tiếp máy tính có chức năng truyền dữ liệu hai phía giữa máy tính và phần cứng làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ phần cứng và tác động điều khiển trên bộ phận chấp hành.

Công dụng bộ điều khiển: Giao tiếp với máy tính nhận các tín hiệu như tốc độ quay trục chủ động, tốc độ quay của các bánh xe và tín hiệu cảm biến lực, từ đó ECU đưa ra các tín hiệu xung điện áp điều khiển tốc độ động cơ, tín hiệu xung điện áp điều khiển các van và bơm thủy lực trong bộ chấp hành phanh ABS. Trong quá trình điều khiển, ECU vẫn nhận tín hiệu của các cảm biến, tính toán và xủ lý số liệu theo chương trình đã được cài đặt sẳn và truyền dữ liệu về cho máy tính thể hiện các kết quả thí nghiệm như: kết quả điều khiển tốc độ bánh xe; kết quả điều khiển động cơ và kết quả điều khiển phanh kiểm soát lực kéo ô tô. Sơ đồ các khối chức năng và mạch ECU được thể hiện trực quan trên (Hình 2.12, 2.13).

Hình 2.12. ECU chuyển đổi dữ liệu và điều khiển hệ thống ABS-TCS

Hình 2.13. Sơ đồ khối bộ điều khiển

- Điện áp đầu vào: 9 – 36VDC

- Digital Input: 2 kênh InputCapture

- Analog Input: 5 kênh 4-20mA/0-10V

- Digital Output: 13 kênh Mosfet

- Giao tiếp USB, USART

- Bộ vi điều khiển: STM32F407VGT6

### 2.4.2. Các khối chức năng.

#### a) Khối chuyển đổi điện áp.

Khối chuyển đổi điện áp sử dụng IC TPS5430DDAR (Hình 2.14), tiêu chuẩn công nghiệp, điện áp đầu vào từ 5-36VDC, đầu ra 5V để cấp nguồn cho hệ thống toàn bộ bộ điều khiển.

Hình 2.14. Sơ đồ khối chuyển đổi điện áp

#### b) Khối đọc cảm biến tốc độ bánh xe và trục vi sai.

Khối sử dụng bộ chuyển đổi đầu vào vi sai (Hình 2.15) để chuyển từ dạng sóng Sin của cảm biến bánh xe sang dạng xung vuông để đưa vào vi điều khiển.

Hình 2.15. Sơ đồ khối đọc cảm biến tốc độ bánh xe và trục vi sai

#### c) Khối đọc tạo điện áp điều khiển động cơ.

Sử dụng mạch khuếch đại không đảo với độ lợi được tính như sau:

Av=1+RfRin

Do điện áp DAC của vi điều khiển xuất ra với biên độ từ 0 – 3.3V nên ta cần độ lợi sau khuếch đại khoảng 3.03 lần để đạt 0-10V. Do đó NCS lựa chọn mạch như (Hình 2.16):

Hình 2.16. Sơ đồ khối tạo điện áp điều khiển

Áp dụng công thức trên, ta được:

Av=1+RfRin=1+ R18R13=1+ 2K1K=3

Sau khi tạo ra được điện áp điều khiển như mong muốn, tín hiệu này được đưa vào bộ chấp hành điều khiển động cơ. Bộ chấp hành nhận điện áp tuyến tính và xuất tốc độ theo điện áp đầu vào nhận được.

#### d) Khối điều khiển các van.

Mục tiêu của khối là điều khiển đóng mở Van Solenoid bên trong bộ chấp hành TCS (Hình 2.17).

Hình 2.17. Sơ đồ điều khiển van solenoid sử dụng mosfet

Dựa theo sơ đồ nguyên lý chung điều khiển Solenoid sử dụng Mosfet, NCS đã thiết kế mạch điều khiển theo sơ đồ khối dưới đây (Hình 2.18). (Diode đã được nhà thiết kế bộ chấp hành gắn sẵn bên trong thiết bị).

Hình 2.18. Sơ đồ khối điều khiển các van

#### e) Khối giao tiếp với máy tính.

Sử dụng FT232RL (Hình 2.19) để kết nối phần cứng với Matlab Simulink, thực hiện giả lập phần cứng trong vòng lặp (HIL) giúp  truyền dẫn dữ liệu giữa Matlab và Vi xử lý.

Hình 2.19. Khối giao tiếp với máy tính

#### f) Khối vi điều khiển.

Khối này là vi xử lý trung tâm giúp đọc dữ liệu, điều khiển và giao tiếp với máy tính (Hình 2.20). Chương trình điều khiển được đổ vào bên trong vi điều khiển này, khi giao tiếp với Matlab/Simulink khối vi điều khiển sẽ thực hiện các lệnh theo yêu cầu từ Matlab/Simulink.

Hình 2.20. Khối vi điều khiển

Bảng 2.2. Bảng thông số cơ bản của vi điều khiển sử dụng trong bộ điều khiển

| Vi xử lý | ARM® Cortex®-M4 |
| --- | --- |
| Kích thước dữ liệu | 32-Bit |
| Tốc độ | 168MHz |
| Khả năng kết nối | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG |
| Analog | A/D 16x12b; D/A 2x12b |
| Digital | Max 100Mhz |

## 2.4. Nguyên lý hoạt động mô hình HIL thực nghiệm điều khiển kiểm soát lực kéo

Mô hình HIL thực nghiệm điều khiển kiểm soát lực kéo ô tô gồm 2 phần: phần cứng và phần mềm (Hình 2.2). Phần cứng có các cảm biến tốc độ bánh xe, tốc độ trục chủ động của truyền lực chính, cảm biến lực tỳ của các bánh xe và bộ phận chấp hành phanh, và ly hợp điện từ để điều khiển tốc độ trục truyền lực chính. Phần mềm gồm có bộ điều khiển động cơ, bộ điều khiển phanh, công tác điều khiển bơm và tín hiệu giả lập vận tốc của ô tô.

Khi mô phỏng HIL thời gian thực, máy tính nhận tính hiệu từ các cảm biến là đầu vào cho bộ điều khiển thiết kế, bộ điều khiển tính toán tín hiệu điều khiển và truyền vào bo mạch phần cứng để thực hiện điều khiển phần cứng. Với tác động điều khiển phần cứng làm thay đổi động lực học của hệ thống phần cứng. Sự thay đổi động lực học phần cứng được cảm biến ghi nhận và truyền vào phần mềm để tính toán tín hiệu điều khiển cho bước thời gian tiếp theo.

# Chương 3. THỰC NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT LỰC KÉO

## 3.1 Thiết kế bộ điều khiển kiểm soát lực kéo

### 3.1.1 Nguyên lý làm việc bộ điều khiển kiểm soát lực kéo

Sơ đồ khối hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo thể hiện trên (Hình 3.1).

Hình 3. 1. Thuật toán điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo

Khi thực hiện thực nghiệm, động cơ điện được khởi động tuy nhiên các bộ điều khiển chưa được kích hoạt. Thiết lập các thông số mô phỏng và thực hiện kích hoạt điều khiển ly hợp điện từ để nối động cơ điện dẫn động cầu chủ động. Điều chỉnh cản hai bên bánh xe thông qua phanh tay để tạo các điều kiện thí nghiệm khác nhau. Nếu kéo phanh tay bên trái đủ lớn, bánh xe bên trái sẽ không quay, bánh xe bên phải sẽ quay nhanh hơn để mô phỏng điều kiện thí nghiệm bánh xe bên phải trên phần đường trơn trượt, còn bánh xe bên phải trên đường tốt.

Sau khi đã khích hoạt bộ điều khiển tín hiệu tốc độ góc của 2 bánh xe và tốc độ đầu vào của trục truyền lực chính được cảm biến đo và truyền vào bộ điều khiển. Nếu sự chênh lệch tốc độ giữa hai bánh xe lớn hơn giá trị ngưỡng cho phép (ε) thì bánh xe bên nào có tốc độ lớn hơn ECU sẽ xuất tín hiệu xung điện áp đến bộ chấp hành điều khiển phanh bánh xe bên đó.

Trường hợp tốc độ của hai bánh xe bằng nhau hoặc độ chênh lệch tốc độ giữa chúng nhỏ hơn ngưỡng tốc độ cho phép mà ECU phát hiện tốc độ này lớn hơn tốc độ trên bánh xe bị động (tín hiệu giả lập vận tốc của ô tô) thì sẽ kích hoạt bộ điều khiển động cơ. Khi đó, độ trượt của cả 2 bánh xe chủ động lớn hơn hệ số trượt cho phép (max(λt,λp)> λ0) thì ECU sẽ phát tín hiệu xung điện áp đến bộ ly hợp từ EDVS điều khiển giảm mô men xuống nhằm giảm sự trượt của hai bên bánh xe.

Việc điều khiển phanh tại bánh xe được ECU xuất tín hiệu điện áp đến các van thủy lực trong bộ chấp hành phanh ABS theo nguyên tắc tăng – giữ - giảm áp lực dầu phanh đến xi lanh phanh tại bánh xe. Tùy thuộc vào độ chênh lệch tốc độ giữa hai bên bánh xe mà ECU xuất ra tín hiệu xung điện áp với tần số và độ rộng xung thích hợp, tránh cho việc xảy ra hai bánh xe cùng phanh đồng thời.

### 3.1.2 Bộ điều khiển phanh

Bộ điều khiển phanh được thiết kế trong ECU có đầu vào là tín hiệu sai lệch tốc độ của hai bánh xe ở hai bên, đầu ra là xung tín hiệu điện áp (ut) đưa đến bộ chấp hành phanh nhằm tác động vào các van theo quy luật điều khiển của ECU. Khi một một bánh xe đang chuyển động trên đường trơn bị trượt, tốc độ tăng lên, bánh xe trên đường tốt không thể quay được. Kết quả là, công suất động cơ bị tiêu hao do ma sát giữa đường và lốp. Để cải thiện hiệu suất của lực kéo, bộ điều khiển phanh được thiết kế để tác dụng mômen phanh lên bánh xe bị trượt để có được tốc độ của hai bánh dẫn động bằng nhau. Qua đó, công suất động cơ được phân phối lại trên hai bánh xe chủ động. Bộ điều khiển được thiết kế dựa trên bộ điều khiển PID (Tỷ lệ - Tích phân - Đạo hàm) như (Hình 3.2). Thuật toán điều khiển được biểu diễn bằng phương trình (3.1) và các thông số mô hình được thể hiện trong (Bảng 1.1).

Ut=Pωph-ωtr+Iωph-ωtrdt+Dωph-ωtr	(3.1)

Hình 3. 2. Sơ đồ bộ điều khiển phanh

### 3.1.2 Bộ điều khiển động cơ

Trên mô hình sử dụng động cơ điện xoay chiều ba pha, việc điều khiển mô men động cơ gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế điều khiển mô men động cơ bằng cách điều khiển bộ ly hợp từ EDVS để làm thay đổi tốc độ động cơ, thông qua đó làm mô men động cơ thay đổi theo. Quan hệ giữa mô men và tốc độ phụ thuộc vào đạc tính của từng loại động cơ. Ở đây ta không xét đến vấn đề này mà giả thiết rằng khi tốc độ động cơ thay đổi thì mô men động cơ cũng thay đổi theo và chúng có mối quan hệ tuyến tính.

Vì vậy, thiết kế bộ điều khiển động cơ là ta tác động xung điện áp đến bộ ly hợp từ EDVS để làm thay đổi tốc độ động cơ cho phù hợp với quy luật điều khiển của ECU. Khi độ trượt của cả hai bánh xe chủ động lớn hơn hệ số trượt cho phép (max(λt,λp)> λ0) thì bộ điều khiển động cơ sẽ phát tín hiệu xung điện áp (VSt) đến bộ ly hợp từ EDVS điều khiển giảm mô men động cơ (tốc độ) xuống nhằm giảm sự trượt của hai bên bánh xe. Sơ đồ bộ điều khiển động cơ được thể hiện trên (Hình 3.3), trong đó (ωnr) là tốc độ tham chiếu của trục truyền lực chính, (ωnr) là tốc độ của trục truyền lực chính do cảm biến đo được, VSt là xung tín hiệu điện áp tác động vào bộ ly hợp từ làm thay đổi tốc độ động cơ. Bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ trục truyền lực chính mô tả như biểu thức (3.2)

VSt=Pωnr-ωn+Iωnr-ωndt+Dωnr-ωn	(3.2)

Hình 3. 3. Sơ đồ bộ điều khiển động cơ

Sơ đồ simulink của hệ thống kiểm soát lực kéo được thể hiện trên (Hình 3.4).

Hình 3. 4. Sơ đồ simulink hệ thống kiểm soát lực kéo.

## 3.2. Các trường hợp thực nghiệm

Trên mô hình đã được thiết kế tiến hành thực hiện hai trường hợp thực nghiệm:

- Trường hợp 1: Thực nghiệm điều khiển lực kéo bằng cách thực hiện điều khiển phanh cho tốc độ hai bên bánh xe tương đương nhau trong một giới hạn ngưỡng ε ấn định trước.

- Trường hợp 2: Thực nghiệm điều khiển lực kéo bằng cách thực hiện như trường hợp 1 và kết hợp điều khiển động cơ để duy trì tốc độ đầu vào.

## 3.3. Kết quả thực nghiệm

### 3.3.1 Trường hợp 1

#### a) Trình tự thực hiện

Cho động cơ làm việc, cài đặt tín hiệu điện áp điều khiển và tín hiệu tốc độ động cơ, đóng công tắc cho bộ điều khiển (ECU) hoạt động điều khiển tốc độ của hai bánh xe ở hai bên. Tạo cản bánh xe để tốc độ quay hai bên bánh xe khác nhau và lớn hơn giá trị ngưỡng, kích hoạt điều khiển.

#### b) Kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm điều khiển tốc độ hai bên bánh xe được thể hiện trên (Hình 3.5), thông qua 3 giai đoạn: giai đoạn không điều khiển, giai đoạn điều khiển và giai đoạn kết thúc.

- Giai đoạn không điều khiển: Khi bật công tắc cho động cơ làm việc trong khoảng thời gian ổn định từ 0 – 80 giây, tốc độ của động cơ và các bánh xe dao động ở một giá trị phù hợp với quy luật phân phối tốc độ của vi sai đối xứng trên ô tô. Bánh xe nào có lực cản lớn thì quay chậm hơn và ngược lại. Trong thời gian này, bánh xe bên phải có lực cản thấp hơn nên nó quay nhanh hơn bánh xe bên trái. Ví dụ ở thời gian 40 giây, bánh xe bên trái chỉ đạt tốc độ dao động khoảng 12,64 v/p, còn bánh xe bên phải đạt tới 170 v/p, trong khi tốc độ trục chủ động là 273 v/p. Điều này phù hợp với quy luật phân phối của vi sai với tỉ số truyền lực chính là 2,9286 và tỉ số răng giữa bánh răng hành tinh và bánh răng bán trục là 9/14.

- Giai đoạn điều khiển: Khi có điều khiển trong khoảng thời gian từ 80 – 180 giây, ECU xuất tín hiệu xung điện áp đến bộ chấp hành phanh điều khiển các van để thực hiện quá trình phanh ở bánh xe có tốc độ quay cao hơn nhằm giữ cho tốc độ của hai bên bánh xe tương đối bằng với nhau. Tại thời điểm t = 100s, tốc độ của trục chủ động là 154 v/p, ECU xuất tín hiệu xung điện áp đến bộ chấp hành ABS thực hiện phanh bánh xe bên phải làm tốc độ của nó giảm xuống còn 51,46 v/p, còn tốc độ của bánh xe bên trái tăng lên là 40,03 v/p.

- Giai đoạn kết thúc: Ở thời gian 180 giây ta ngắt công tắc điều khiển, tốc độ của hai bánh xe trở lại trạng thái ban đầu phù hợp với điều kiện bám ban đầu của các bánh xe. Trên đồ thị (Hình 3.5) ta thấy ở thời gian t = 200s, tốc độ của bánh xe bên trái giảm xuống còn 16,04 v/p và tốc độ của bánh xe bên phải tăng lên 142,2 v/p.

Hình 3. 5. Tốc độ các bánh xe và tốc độ trục truyền lực chính

Hình 3. 6. Chênh lệch tốc độ giữa 2 bên bánh xe và tín hiệu xung điều khiển

Trên (Hình 3.6 c) ở phần tín hiệu xung điều khiển, ta thấy xuất hiện ít xung điện áp điều khiển phanh bánh xe bên trái do sự trễ khi nhả của bộ phận chấp hành phanh bên phải làm cho có thời điểm tốc độ bánh xe bên trái lớn hơn bên phải nên có tín hiệu điều khiển bánh xe bên trái, tuy nhiên số lượng xung này rất ít và bề rộng xung rất nhỏ.

### 3.3.2. Trường hợp 2

#### a) Trình tự thực hiện

Thời gian thực nghiệm trong 300 giây, trải qua 7 giai đoạn với các tính năng điều khiển thể hiện trong (Bảng 3.1).

Bảng 3.1. Các giai đoạn điều khiển

| Giai đoạn | Thời gian (s) | Kích hoạt điều khiển động cơ | Kích hoạt điều khiển phanh | Phanh con lăn |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bánh xe trái | Bánh xe phải |  |
| 1 | 0,0 – 25 | o | o | o | o | CB nhiễu |
| 2 | 25 – 40 | Bật | o | o | o |  |
| 3 | 40 – 100 | Bật | o | o | Bật |  |
| 4 | 100 – 150 | Bật | Bật | o | Bật |  |
| 5 | 150 – 200 | Bật | Bật | Bật | Bật |  |
| 6 | 200 – 250 | Bật | Bật | Bật | Bật |  |
| 7 | 250 – 300 | Bật | o | o | o | CB nhiễu |

#### b) Kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm thể hiện trên các (Hình 3.7, 3.8 và 3.9).

Hình 3. 7. Đồ thị điều khiển quá trình phanh ở hai bên bánh xe

Hình 3. 8. Đồ thị xung tác động điều khiển phanh ở hai bên bánh xe

Hình 3. 9. Đồ thị tín hiệu điều khiển tốc độ động cơ

- Nhận xét:

* Giai đoạn 1: Trong khoảng thời gian từ 0 đến 25 giây, động cơ được khởi động tuy nhiên bộ điều khiển ly hợp động cơ chưa được kích hoạt. Vận tốc của 2 bên bánh xe bằng 0 (Hình 3.7), do CB đầu trục chủ động bị nhiễu nên tín hiệu CB dao động khoảng 180 v/p.

* Giai đoạn 2: Trong khoảng thời gian từ 25 đến 40 giây, tại thời điểm 25s bộ điều khiển tốc độ động cơ được kích hoạt (Hình 3.8b) điện áp cấp vào ly hợp từ dao động khoảng 2V, tốc độ ĐC dao động từ 160 - 170 v/p, tốc độ bánh xe trái (32 v/p) nhỏ hơn bánh xe phải (44v/p), điều này là do lực cản ban đầu ở hai bánh xe không bằng nhau.

* Giai đoạn 3: Trong khoảng thời gian từ 40 đến 100 giây, thực hiện điều chỉnh cản ở bên bánh xe phải thông qua cơ cấu phanh tay để đạt được điều kiện thí nghiệm: tốc độ bánh xe bên phải giảm về 0, theo luật phân phối của vi sai nên tốc độ bánh xe bên trái tăng lên nhanh chóng và đạt tốc độ ổn định khoảng 110v/p (Hình 3.7). Tốc độ đầu vào vẫn giữ ổn định trong giai đoạn này nhờ có bộ điều khiển tốc độ động cơ (Hình 3.9).

* Giai đoạn 4: Trong khoảng thời gian từ 100 đến 150 giây, tại thời điểm 100s kích hoạt bộ điều khiển TCS. Trong giai đoạn đầu, tốc độ của động cơ và bánh xe cùng giảm do tăng cản đột ngột, tuy nhiên sau đó tốc độ 2 bên bánh xe tiến lại sát nhau (từ khoảng 120s Hình 3.9a). Tốc độ trên trục truyền lực chính có giảm, tuy nhiên không giảm nhiều. Điện áp điều khiển động cơ tăng lên và dao động trong khoảng 2,5V đến 3V. (Hình 3.9b).  Tín hiệu xung điều khiển phanh bánh xe bên phải thể hiện trên (Hình 3.8b), khi đó tốc độ bánh xe bên phải lớn hơn bánh xe bên trái.

* Giai đoạn 5: Trong khoảng thời gian từ 150 đến 200 giây, ở thời điểm 150 giây, thôi kích hoạt bộ điều khiển TCS, do lúc này lực cản bánh xe bên phải nhỏ hơn lực cản bánh xe bên trái, tốc độ của bánh xe bên phải tăng lên và bánh xe bên trái giảm (Hình 3.7).

* Giai đoạn 6: Trong khoảng thời gian từ 200 đến 250 giây, Tại 200 giây bộ điều khiển TCS được kích hoạt trở lại, tốc độ hai bên bánh xe lại tiến sát về nhau. Ở giai đoạn này ECU điều khiển phanh hai bên bánh xe tương tự như ở giai đoạn 4 nhằm giúp ổn định tốc độ giữa hai bên bánh xe.

* Giai đoạn 7: Trong khoảng thời gian từ 250 đến 300 giây, tại 250 giây thôi kích hoạt bộ điều khiển TCS, tốc độ các bánh xe trở về trạng thái ban đầu như ở đầu giai đoạn 5, đến thời điểm 270 s thôi kích hoạt động cơ.

KẾT LUẬN

Trong nội dung thực nghiệm hệ thống kiểm soát lực kéo trên mô hình HIL được xây dựng trên cơ sở cầu chủ động của ô tô Toyota Lexus LX470-2006 do tác giả thiết kế, chế tạo và lắp ráp.

Tác giả đã tiến hành thực nghiệm xác định được trạng thái ổn định tốc độ của hai bên bánh xe trong quá trình điều khiển kiểm soát lực kéo. Qua đó, xác định được sự chênh lệch tốc độ của hai bên bánh xe khi độ bám ở hai bánh xe khác nhau, khi tăng lực cản ở bánh xe và khi ECU điều khiển phanh ở bánh xe có tốc độ cao hơn. Kết quả cho thấy rằng ECU đã điều khiển tốc độ của hai bên bánh xe tương đối ổn định trong phạm vi ngưỡng tốc độ cho phép và phù hợp với quy luật phân phối của vi sai trên ô tô.

Tác giả thực nghiệm trong quá trình điều khiển kiểm soát lực kéo theo thuật toán điều khiển đã cài đặt trong ECU. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng ECU điều khiển phù hợp với quy luật phân phối lực kéo khi lực cản bên bánh xe nào tăng lên làm tốc độ nó giảm xuống, vi sai sẽ phân phối tốc độ sang bánh xe còn lại tăng lên theo quy luật và nếu lớn hơn ngưỡng cho phép thì ECU xuất hiện tín hiệu đến bộ chấp hành điều khiển phanh bánh xe đó lại để giữ cho tốc độ hai bên bánh xe luôn tương xứng với nhau và phù hợp với ngưỡng cho phép, nhằm giúp cho việc phân phối lực kéo xuống hai bên bánh xe được ổn định trong điều kiện lực bám hai bên bánh xe khác nhau.

Kết quả điều khiển ổn định tốc độ động cơ trong quá trình điều khiển phanh để đảm bảo việc kiểm soát lực kéo ở hai bên bánh xe được ổn định. Dựa vào vận tốc giả định của ô tô, với sự phản hồi tín hiện từ cảm biến tốc độ động cơ, ECU xuất tín hiệu điện áp đến bộ ly hợp từ EDVS với giá trị phù hợp theo thời gian kiểm soát lực kéo để điều khiển tốc độ động cơ được ổn định trong phạm vi tốc độ đã ấn định.

- Ý nghĩa và hiệu quả của sáng kiến

- Tính mới:

Thi công mô hình hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô và thiết kế hệ thống bài tập thực nghiệm trên mô hình thông qua việc kết nối với máy tính hoặc các thiết bị thông minh khác là rất mới và phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay mà rất ít cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành ô tô có được. Vì vậy, việc trang bị và giảng dạy trên hệ thống này sẽ giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận được với các công nghệ hiện đại ngày càng phức tạp và đa dạng trên ô tô.

- Tính khoa học:

Nội dung bài viết xuất phát từ thực trạng nhà trường, trên cơ sở nhiệm vụ của công tác, kinh nghiệm kiến thức của bản thân về lĩnh vực chuyên môn đã nghiên cứu về hệ thống điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô.

Việc thi công mô hình và thiết kế hệ thống bài tập thực nghiệm đảm bảo sự khoa học về nội dung kiến thức, sư phạm cho quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tại khoa Động lực, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tính hiệu quả:

Sáng kiến hỗ trợ sinh viên quan sát và thực nghiệm những bài tập mà không cần quá nhiều máy móc và thiết bị phức tạp cũng như xe ô tô. Giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả khi thực nghiệm trên mô hình để từ đó thấy được phương pháp điều khiển kiểm soát lực kéo trên xe ô tô.

Từ vị trí công tác, kinh nghiệm của bản thân, điều kiện của Nhà trường, tôi mạnh dạn chia sẻ một số kinh nghiệm đã được đưa vào áp dụng tại khoa Động lực đóng góp thêm để công tác đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần xây dựng thương hiệu của nhà trường.

- Khả năng áp dụng của sáng kiến:

- Ứng dụng giảng dạy: Môn Lý thuyết khung gầm; hệ thống phanh hiện đại trên ô tô; Thực tập khung gầm cho hệ Cao đẳng và Trung cấp tại Khoa động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;

- Sinh viên dễ dàng hiểu được cơ chế hoạt động của hệ thống phanh, hệ thống di chuyển trên ô tô thông qua quá trình điều khiển kiểm soát lực kéo trên mô hình;

- Tạo được một phần mềm thực nghiệm cho sinh viên ứng dụng công nghệ 4.0;

- Áp dụng chính thức cho các khoá từ năm học 2023 – 2024 các hệ.

- Kết luận

Nghiên cứu về điều khiển nâng cao chất lượng lực kéo của ô tô được nhiều nhà khoa học quan tâm. Hiện nay có nhiều giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng kéo của ô tô như: sử dụng hệ thống khóa cứng vi sai, hệ thống có vi sai nội ma sát lớn, sử dụng vi sai tích cực (Active Differential), sử dụng hệ thống điều khiển lực kéo (Traction Control) hay hệ thống điều khiển lực kéo tích cực (Active Traction Control – A.TRC). Tuy nhiên, tại khoa Động lực hiện nay chưa có mô hinh học cụ về mô hình điều khiển kiểm soát lực kéo trên ô tô để phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy việc thi công mô hình điều khiển để nâng cao chất lượng kéo của ô tô bằng các giải pháp: Thứ nhất là thực hiện sử dụng cơ cấu chấp hành của hệ thống phanh ABS; thứ hai là đồng thời điều khiển mô men phanh và mô men của động cơ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, phù hợp với quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tại bộ môn Khung gầm thuộc khoa Động lực.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2024

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG	NGƯỜI BÁO CÁO

SÁNG KIẾN

Nguyễn Khắc Huân

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. Kim, S. Lee, and J. K. Hedrick. Active yaw control for handling performance improvement by using traction force. International Journal of Automotive Technology, vol. 16, no. 3, pp. 457–464, Jun. 2015, DOI: 10.1007/s12239-015-0047-9.

[2] F. Cheli, M. Pedrinelli, F. Resta, G. Travaglio, M. Zanchetta, and A. Zorzutti. Development of a new control strategy for a semi-active differential for a high-performance vehicle. Vehicle System Dynamics, vol. 44, no. sup1, pp. 202–215, Jan. 2006.

[3] M. Canale, L. Fagiano, M. Milanese, and P. Borodani. Robust vehicle yaw control using active differential and IMC techniques. Control Engineering Practice, vol. 15, no. 8, pp. 923–941, Aug. 2007, DOI: 10.1016/j.conengprac.2006.11.012.

[4] D. Rubin and S. Arogeti. Vehicle yaw stability control using rear active differential via Sliding mode control methods. In 21st, Mediterranean Conference on Control and Automation, Platanias, Chania - Crete, Greece, Jun. 2013, pp. 317–322.

[5] H. Chou and B. D’andréa-Novel. Global vehicle control using differential braking torques and active suspension forces. Vehicle System Dynamics, vol. 43, pp. 261–284, Apr. 2005.

[6] G. Liu and L. Jin. A Study of Coordinated Vehicle Traction Control System Based on Optimal Slip Ratio Algorithm. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2016, pp. 1–10, 2016.

[7] H.-Z. LI, L. LI, L. HE, M.-X. KANG, J. SONG, L.-Y. YU, and C. W.U. PID plus fuzzy logic method for torque control in a traction control system. International Journal of Automotive Technology, vol. 13, no. 3, pp. 441–450, Apr. 2012.

[8] Youngjin Park and Byunghak Kwak. Slip controller design for a traction control system. International Journal of Automotive Technology, vol. 1, no. 1, pp. 48–55, 2000.

[9] S. Saha, H. P. Ikkurti, and S. Saha. A robust slip based traction control of an electric vehicle under different road conditions. 2015, paper ID: 66, DOI: 10.1049/cp.2015.1618.

[10] Suwat Kuntanapreeda. Super-twisting sliding-mode traction control of vehicles with tractive force observer. Control Engineering Practice 38 (2015) 26–36. Elsevier.

[11] Liqiang Jin1, Mingze Ling and Jianhua Li. Development of a new traction control system using ant colony optimization. Advances in Mechanical Engineering. 2018, Vol. 10(8) 1–12.

[12] Jin LQ, Ling M and Yue W. Tire-road friction estimation
and traction control strategy for motorized electric vehicle. PLoS ONE 2017.

[13] “Lexus GX470” – 2006. Toyota training course.