CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER

|  | MỤC TIÊU |  |
| --- | --- | --- |

Học xong chương này, người học biết một số khái niệm cơ bản:

- Hiểu được Microsoft SQL Server là gì

- Cài đặt Microsoft SQL Server

- Làm quen với SQL Server Manager Studio

- Các thao cơ bản : tạo/ xóa một CSDL

Chương này giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server,  trình bày các bước để cài đặt Microsoft SQL Server, làm quen với công cụ SQL Server Manager Studio. Sau đó sẽ thực hiện các thao tác cơ bản trên với công cụ SQL Server Manager Studio .

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER

1. Giới thiệu

Microsoft SQL Server (hay còn gọi SQL Server) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft, có chức năng chính là lưu trữ, truy xuất dữ liệu và thông qua câu lệnh SQL nó có thể trao đổi dữ liệu với các ứng dụng trên máy Client. Trong môi trường Client/Server cơ sở dữ liệu được lưu trên máy Server, người dùng truy cập dữ liệu từ các máy Client qua một hệ thống mạng.

2. Cài đặt SQL Server

SQL Server 2008 có nhiều phiên bản khác nhau, trong đó bản Express là bản thấp nhất, được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập và ứng dụng vào những ứng dụng nhỏ, không yêu cầu cao về các tính năng khác ngoài việc lưu trữ và xử lý đơn giản.

Các bước cài đặt SQL Server 2008 Express

Bước 1: Chạy file setup.exe để cài đặt, chọn Installation -> New SQL Server stand-alone ...installation

Bước 2: Chọn Ok -> Next

Bước 3: Chọn kiểu cài đặt mới

Bước 4: Nhập product key

Bước 5: Sau khi đồng ý License Terms, chọn các thành phần cài đặt

Bước 6: Thiết lập cài đặt chọn Default instance

Bước 7: Cấu hình Server

Bước 8: Cấu hình dữ liệu chọn Window Authentication và Add current User

Bước 9: Cấu hình analysis services Add Current User

Bước 10: Cấu hình report chọn option như hình nhấn Next, Next … Cho đến khi hoàn tất

3. SQL Server Management Studio

SQL Server được kết hợp bởi nhiều thành phần riêng biệt. Các thành phần này khi phối hợp với nhau sẽ tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Một trong những công cụ quan trọng của SQL Server là SQL Server Management Studio.

Với SQL Server Management Studio chúng ta có thể thực hiện được các thao tác với CSDL bằng câu lệnh hoặc trên giao diện người dùng. SQL Server Management Studio được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng.

Mở SQL Server Management Studio ta làm như sau: Vào start -> Chọn program -> chọn Microsoft SQL Server  -> chọn SQL Server Management Studio

Trong đó:

- Server Type: thường chọn là Database Engine. Các tùy chọn khác là kiểu kết nối khác đến máy chủ SQL Server.

- Server Name: chọn tên máy chủ SQL Server sẽ kết nối.

- Authentication: xác định cách xác thực đăng nhập. Khi cài đặt ở phần chọn quyền login, ta chọn Mixed Mode để có thể cho phép login bằng cả 2 quyền đó là Windows và SQL Server.

- Chọn Connect: Kết nối

- Cancel: Hủy bỏ thao tác

Sau khi nhấn nút Connect sẽ xuất hiện màn hình sau:

4. Tạo cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server tối thiểu phải bao gồm hai tập tin vật lý để lưu trữ dữ liệu.

- Một dùng để lưu trữ dữ liệu (data file).

- Một dùng để lưu vết các giao tác mà người dùng đã thực hiện (transaction log file)

Các tập tin lưu trữ cơ sở dữ liệu bên trong Microsoft SQL Server được phân chia thành ba loại tập tin vật lý khác nhau:

Tập tin dữ liệu chính (Primary Data File)

Đây là tập tin chính dùng để lưu trữ các thông tin hệ thống của cơ sở dữ liệu và phần còn lại dùng lưu trữ một phần dữ liệu. Phần mở rộng của tập tin này thông thường là *.mdf.

Tập tin dữ liệu thứ yếu (Secondary Data Files)

Đây là tập tin dùng để lưu trữ các đối tượng dữ liệu không nằm trong tập tin dữ liệu chính. Loại tập tin này không bắt buộc phải có khi tạo mới cơ sở dữ liệu. Phần mở rộng của tập tin này thông thường là *.ndf.

Tập tin lưu vết (Log Files)

Đây là tập tin dùng để lưu vết các giao tác, là những hành động cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) vào các bảng do người dùng tác động trên cơ sở dữ liệu. Tập tin này hỗ trợ cho phép bạn có thể hủy bỏ (Rollback) các thao tác cập nhật dữ liệu vừa mới thực hiện. Điều này giúp cho dữ liệu không hề bị thay đổi. Phần mở rộng của tập tin này thông thường là *.ldf.

Mặc định các tập tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server sẽ được lưu trữ trong thư mục C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data hoặc đường dẫn mà người dùng đã chỉ định lại trong quá trình cài đặt Microsoft SQL Server.

Người sử dụng cũng có thể thiết lập vị trí lưu trữ các tập tin dữ liệu trong lúc tạo mới CSDL.

- Tạo CSDL đơn giản không tham số:

- Tạo CSDL chỉ định đường dẫn nơi chứa CSDL

| Cú pháp | Ví dụ |
| --- | --- |
| CREATE DATABASE <Tên CSDL> on primary --Tạo tập tin data ( name = tên_csdl, filename = 'đường_dẫn\tên_csdl.mdf', size = kích_thước_ban_đầu, maxsize = kích_thước_tối_đa, filegrowth = kích_thước_tăng, ) log on --Tạo tập tin log ( name = tên_csdl_log, filename = 'đường_dẫn\tên_csdl.ldf', size = kích_thước_ban_đầu, maxsize = kích_thước_tối_đa, filegrowth = kích_thước_tăng ) | CREATE DATABASE QLBH ON ( NAME = 'QLBH_Data', FILENAME = 'D:\QLBH_Data.mdf', SIZE = 10MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 5MB ) LOG ON ( NAME = 'QLBH_Log', FILENAME = 'D:\QLBH_Log.ldf', SIZE = 5MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 2MB ) |

5. Xóa cơ sở dữ liệu

Xóa CSDL là hình thức gỡ bỏ CSDL ra khỏi SQL Server, đồng thời, các tập tin lưu trữ cũng sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ.

- Xóa CSDL bằng tiện ích SQL Server Management Studio

- Bước 1: Click chuột phải vào tên CSDL muốn xóa, sau đó click Delete

- Bước 2: Xác nhận CSDL đã chọn để xóa, sau đó nhấn OK

- Xóa CSDL bằng câu lệnh T-SQL

Click vào biểu tượng New Query trên tiện ích SQL Server Management Studio, tại cửa sổ soạn thảo, nhập dòng lệnh có cấu trúc như sau và nhấn nút Excute để thực thi.

DROP DATABASE Tên_CSDL

Trong đó: Tên_CSDL chính là tên CSDL cần xóa

6. Attach /detach cơ sở dữ liệu

- Attach File: Tạo một CSDL mới sử dụng file CSDL đã có.

Attach CSDL là hình thức gắn CSDL vào SQL Server bằng các tập tin dữ liệu *.mdf và *.ldf có sẵn. Khi đó, một CSDL mới sẽ được tạo ra trên SQL Server với dữ liệu đã được lấy từ file *.mdf.

- Attach CSDL bằng tiện ích SQL Server Management Studio

- Bước 1: Click chuột phải vào Databases, sau đó click Attach…

- Bước 2: Tại hộp thoại Attach Databases, nhấn nút Add, chọn file *.mdf cần Attach, sau đó nhấn OK

- Attach CSDL bằng câu lệnh T-SQL

Click vào biểu tượng New Query trên tiện ích SQL Server Management Studio, tại cửa sổ soạn thảo, nhập dòng lệnh có cấu trúc như sau và nhấn nút Excute để thực thi.

CREATE DATABASE Tên_CSDL

ON (FILENAME = 'Path1\*.mdf'),

(FILENAME = 'Path2\*.ldf') FOR ATTACH;

Trong đó:

- Tên_CSDL chính là tên CSDL cần xóa

- Path1\*.mdf: đường dẫn đến file mdf

- Path2\*.ldf: đường dẫn đến file ldf

- Detach File: Gỡ (detach) CSDL là hình thức gỡ bỏ CSDL ra khỏi SQL Server, tuy nhiên, các tập tin lưu trữ vẫn còn tồn tại trong bộ nhớ.

- Gỡ CSDL bằng tiện ích SQL Server Management Studio

Bước 1: Click chuột phải vào tên CSDL muốn gỡ, sau đó click Tasks / Detach

Bước 2: Trong hộp thoại Detach Database, nhấn OK để tiến hành gỡ bỏ CSDL, khỏi SQL Server.

- Gỡ CSDL bằng câu lệnh T-SQL

Click vào biểu tượng New Query trên tiện ích SQL Server Management Studio, tại cửa sổ soạn thảo, nhập dòng lệnh có cấu trúc như sau và nhấn nút Excute để thực thi.

EXEC sp_detach_db 'Tên_CSDL', 'true';

Trong đó: Tên_CSDL chính là tên CSDL cần detach

7. Backup/restore cơ sở dữ liệu

- Backup (sao lưu): SQL Server cung cấp 3 loại Back up:

- Full backup: Là backup toàn bộ dữ liệu tại thời điểm thực hiện.

- Differential backup: Là backup các trang dữ liệu mới được cập nhật kể từ lần backup full trước đó.

- File or File Group Backup: Copy một data file/một file grouphay Standby thì mặc định Recovery sẽ được thực hiện.

Click phải vào CSDL cần back up -> Chọn Tasks -> Chọn Back up…

- Restore ( Phục hồi ):Nhấn chuột phải vào CSDL cần Restore -> Chọn Tasks -> Chọn Restore -> Database…

8. Import/export dữ liệu

Tính năng này cho phép xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau (text file, access, excel, sql server…)

- Export: Click phải vào database> task> export. Nhập thông tin kết nối và chọn cơ sở dữ liệu cần export

Chọn và mô tả loại, nơi lưu cơ sở dữ liệu đích

Nhấn next, chọn phương thức sao chép từ bảng/view trong cơ sở dữ liệu nguồn hoặc phương thức viết câu truy vấn để lấy dữ liệu từ nguồn, ở đây ta chọn phương thức thứ nhất.

Sau đó nhấn next, chọn các bảng hoặc view cần export. Và đây là kết quả dữ liệu được xuất ra tập tin excel (bao gồm 2 sheet tương ứng với các bảng đã chọn export)

- Import: thực hiện tương tự.