# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 12b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Mã ngành, nghề: 6510505 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh | 2 |
| - Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng thực hành máy vi tính | 10 |
| - Phòng ngoại ngữ | 12 |
| - Phòng điện - tự động hóa | 14 |
| - Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng | 19 |
| - Phòng thực hành sơ chế nguyên liệu | 25 |
| - Phòng thực hành sản xuất ván nhân tạo | 32 |
| - Phòng thực hành hoàn thiện sản phẩm | 42 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạotrình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

# Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.
B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành điện - tự động hóa

(5) Phòngthí nghiệm và kiểm tra chất lượng

(6) Phòng thực hành sơ chế nguyên liệu

(7) Phòng thực hành sản xuất ván nhân tạo

(8) Phòng thực hành hoàn thiện sản phẩm

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.2. Phòng điện - tự động hóa

Phòng điện - tự động hóa được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệuđể đào tạo những kiến thức và năng lực cơ bản về điện kỹ thuật, tự động hóa phục vụ cho ngành, nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo như: Lắp đặt và kiểm tra các mạch điện cơ bản, các máy điện hoặc động cơ điện; Vận hành và sử dụng máy điện và các thiết bị bảo vệ máy điện; Phân biệt chức năng, đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị và hệ thống điện, nhiệt, nước, khí nén qua việc quan sát đồng hồ, biểu báo, panel điều khiển.Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.3. Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu dùng để đào tạo các năng lực trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo như: Nhận biết và sử dụng các loại gỗ nguyên liệu trong sản xuất ván nhân tạo; Nhận biết các khuyết tật của gỗ; bảo quản gỗ, ván đúng yêu cầu kỹ thuật; Nhận biết, phân loại, pha chế và sử dụng các loại keo dán, các loại hóa chất bảo quản gỗ trong sản xuất ván nhân tạo; Kiểm tra các tính chất vật lý, tính chất cơ học của ván nhân tạo trên máy thử tính chất cơ học. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành sơ chế nguyên liệu

Phòng thực hành sơ chế nguyên liệu được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để đào tạo các năng lực cho quá trình sơ chế các nguyên liệu để sản xuất các loại ván nhân tạo như: Tháo, mài, lắp, cân chỉnh các lưỡi cắt của các loại máy sơ chế nguyên liệu như: máy băm dăm, máy cưa đĩa, máy cưa CD, máy cưa đu, máy bóc ván mỏng, máy cắt ván mỏng; Chọn và phân loại nguyên liệu sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán; Vận hành các loại máy và thiết bị trong dây chuyền sơ chế nguyên liệu để sản xuất các loại ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán như: máy băm dăm, máy sấy dăm, máy sàng dăm, máy cưa đĩa xẻ dọc và cắt ngang, máy cưa CD đứng và nằm, máy cưa đu, máy cưa xích, máy bóc ván mỏng, máy cắt ván mỏng, máy sấy ván mỏng, máy khâu ván mỏng, bồn tẩm áp lực, lò sấy, nồi hơi đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành sản xuất ván nhân tạo

Phòng thực hành sản xuất ván nhân tạo được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để đào tạo các năng lực cho quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo như: Tháo, lắp, cân chỉnh lưỡi cắt của các loại máy rong cạnh, máy bào 2 mặt, máy bào 4 mặt, máy phay mộng finger, máy cưa rong; Vận hành các loại máy và thiết bị để sản xuất các loại ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán như: máy khuấy keo, máy trộn keo dăm, máy trải thảm, máy ép sơ bộ ván dăm, ván sợi, máy ép nhiệt ván dăm, ván sợi, dàn làm nguội ván, máy nghiền nhiệt, hệ thống sấy sợi, thiết bị phân loại sợi, máy trải thảm sợi, máy rong cạnh, máy cưa đĩa xẻ dọc, máy cưa đĩa cắt ngang, máy bào 2 mặt, máy bào 4 mặt, máy phay mộng finger, máy ghép dọc, máy cưa rong, máy tráng keo, máy ghép cao tần, máy ép nguội ván dán, máy ép nhiệt 1 tầng gián đoạn, băng tải, nồi hơi đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành hoàn thiện sản phẩm

Phòng thực hành hoàn thiện sản phẩm được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu để đào tạo các năng lực cho quá trình gia công hoàn thiện các loại ván nhân tạo như: Vận hành các loại máy và thiết bị trong quy trình hoàn thiện ván nhân tạo như: máy cưa đôi rọc rìa, máy đánh nhẵn kiểu băng, máy chà nhám thùng, máy đánh nhẵn cầm tay; Xử lý hoàn thiện, lưu trữ và bảo quản các loại ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Bộ khối hình học cơ bản | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khối nón | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khối lăng trụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Mô hình cơ cấu truyền, biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động | Cắt bổ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
| 6 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 7 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 1 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 1 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm |
|  | Com pa đo | Chiếc | 1 |  | Khẩu độ đo: (0 ÷ 500) mm |
|  | Thước 90 độ | Chiếc | 1 |  | Kích thước mỗi cạnh: ≥ (300 x 300) mm |
|  | Thước 120 độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
| 10 | Biểu tượng cảnh báo an toàn | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy an toàn và cảnh báo tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 1 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 1 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành điện – tự động hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng | Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW |
| 5 | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | - Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 0,75kW |
| 6 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 3 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành đấu nối các khí cụ điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm = 5A ÷ 50A |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 1 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 3 |  | Từ 15A ÷ 100A |
|  | Cầu chì ống | Chiếc | 1 |  | Từ 30 A ÷ 50A |
|  | Nút bấm | Chiếc | 3 |  | Iđm ≤ 5A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 |  | Dòng điện ≤ 50A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 2 |  | Dòng điện ≤ 5A; điều chỉnh được thời gian |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 3 |  | Dòng điện cho phép của tiếp điểm ≤ 10A |
|  | Rơ le bảo vệ quá dòng điện | Chiếc | 1 |  | - Iđm ≤10A |
|  |  |  |  |  | +Mức tác động thấp (Low-set): Dòng quá tải: ≤ 120% Iđm |
|  |  |  |  |  | Dòng ngắn mạch: ≤ 10 Iđm |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Iđm ≤ 40A |
| 7 | Máy biến áp | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Công suất ≥ 0.5 kVA |
| 8 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn cách đấu nối các dạng mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp | Bộ | 1 |  | - Uv = 220VAC, - Iđm = 10A, - Ura = 90 ÷ 220VAC; |
|  | Đồng hồ cos | Bộ | 1 |  | Uđm ≥ 220V |
|  | Ampemet AC | Bộ | 1 |  | I ≥ 5A |
|  | Vonmet AC | Bộ | 1 |  | U ≥ 380 V |
|  | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 1 |  | - Uđm = 90 ÷ 220 VAC - Pđm ≤ 1000W |
| 9 | Bộ chuẩn giao tiếp HART | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành về điều khiển quá trình công nghệ | Bộ xử lý ≥ 1 GHz và thẻ Micro SD ≥ 4 GB; Màn hình cảm ứng 4,3 inch |
| 10 | Bộ điều khiển phân tán | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành về điều khiển quá trình công nghệ | Ngõ vào/ra tương tự chuẩn Hart; Đầu vào/ra: 0/4 ~ 20 mA; 8 đầu vào, 8 đầu ra |
| 11 | Bộ đo lưu lượng kiểu từ tính chuẩn Hart | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lưu lượng | Đường kính ống: 40mm; Hiển thị: Màn hình LCD; Đầu ra: 4 - 20mA chuẩn Hart |
| 12 | Bộ đo mức kiểu màng chuẩn Hart | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo mức | Dải áp suất: 1 ~ 100kPa; Đầu ra: 4 - 20mA chuẩn Hart; Dải đo mức: 4 ~ 400 inH2O |
| 13 | Bộ đo nhiệt độ chuẩn Hart | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ | Dải đo nhiệt độ: 0 ~ 400 độ C, hiển thị màn hình LCD; Đầu ra: 4 - 20mA chuẩn Hart |
| 14 | Bộ thiết bị hiệu chuẩn áp suất | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành điều chỉnh áp suất | 03 chỉ thị chuẩn áp suất cấp chính xác 0,05%FS |
| 15 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra các mạch điện | - Đo điện áp 1 chiều ≤ 200V - Đo điện áp xoay chiều ≤ 600V - Đo điện trở ≤ 40MΩ |
| 16 | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh, đấu nối các mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  | - Uđm = 220VAC, - P ≥ 60W |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  | Ucđ ≥ 1000V |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |

3.5. Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng | Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Bộ mẫu mặt cắt ngang thân cây | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết cấu tạo gỗ | Mô tả đầy đủ đặc trưng các chủng loại gỗ: lá kim, lá rộng, giác lõi phân biệt |
| 5 | Mô hình cắt bổ cấu tạo gỗ | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết cấu tạo thô đại gỗ | Mô hình cắt bổ 3D |
| 6 | Bộ mẫu gỗ các khuyết tật cơ bản | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết các khuyết tật cơ bản của gỗ | Hình ảnh và mẫu thật |
| 7 | Bộ mẫu gỗ tự nhiên | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết một số loại gỗ | Gỗ tự nhiên, đủ 8 nhóm, 3 loại gỗ/nhóm |
| 8 | Bộ mẫu hình ảnh các loại côn trùng hại gỗ | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại côn trùng hại gỗ | Đủ các loại côn trùng cơ bản rõ ràng, dễ quan sát |
| 9 | Bộ mẫu thuốc, hóa chất bảo quản gỗ | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại thuốc, hóa chất bảo quản gỗ | Đủ các loại thuốc phòng chống côn trùng, nấm bảo quản gỗ cơ bản |
| 10 | Bộ mẫu ván dăm | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết ván dăm | Kích thước ≤ (100 x 300) mm |
| 11 | Bộ mẫu ván sợi | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết ván sợi | Kích thước ≤ (100 x 300) mm |
| 12 | Bộ mẫu ván ghép thanh | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết ván ghép thanh | Kích thước ≤ (100 x 300) mm |
| 13 | Bộ mẫu ván dán | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết ván dán | Kích thước ≤ (100 x 300) mm |
| 14 | Bộ mẫu dăm | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết phôi dăm | Theo tiêu chuẩn dăm công nghệ sản xuất ván dăm |
| 15 | Bộ mẫu sợi | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết phôi sợi | Theo tiêu chuẩn sợi công nghệ sản xuất ván sợi |
| 16 | Bộ mẫu phôi thanh | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết phôi thanh | Theo tiêu chuẩn phôi thanh công nghệ sản xuất ván ghép thanh |
| 17 | Bộ mẫu ván mỏng | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận biết phôi ván mỏng | Kích thước ≤ (100 x 300) mm |
| 18 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy mẫu gỗ, ván, dung dịch keo | Nhiệt độ ≤ 200ºC; công suất ≥ 2 kW |
| 19 | Máy kiểm tra tính chất cơ học vật liệu gỗ (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tính chất cơ học gỗ, ván | Khả năng tải ≥ 20 KN |
| 20 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ nhớt keo | Dải đo: (0÷10.000) cP |
| 21 | Máy đo pH | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ pH của hỗn hợp keo | Phạm vi đo: 0.00 ÷ 14.00 pH |
| 22 | Máy cưa cắt ván nhân tạo | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt mẫu ván | Công suất: (1,5÷ 3) kW |
| 23 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan mẫu ván | Công suất: (1÷ 1.5) kW |
| 24 | Máy đo độ nhẵn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ nhẵn ván | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Máy đo độ ẩm gỗ | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ ẩm gỗ | Giới hạn đo: (5 ÷ 60)%; Tỷ trọng đo: (200 ÷ 1000) kgs/m³ |
| 26 | Máy đo độ ẩm dăm, sợi | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ ẩm dăm, sợi | Giới hạn đo: (2 ÷ 60)% (độ ẩm) |
| 27 | Bình hút ẩm | Chiếc | 1 | Dùng để hút ẩm bảo quản mẫu ván, dăm, sợi | Kích thước ≤ 300 mm |
| 28 | Kính lúp | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ, kiểm tra các yếu tố ngoại quan ván | Độ phóng đại ≥ 10X |
| 29 | Kính lúp ống | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn quan sát kiểm tra các yếu tố ngoại quan ván mỏng | Độ phóng đại ≥ 10X |
| 30 | Cân điện tử | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân khối lượng mẫu gỗ, mẫu ván, mẫu keo | Độ chính xác ≥ 0,001g |
| 31 | Bộ dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành pha, chế keo | Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bình tam giác | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cốc thuỷ tinh | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Phễu | Chiếc | 1 |  |  |
| 32 | Bộ thước kiểm tra | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước gỗ, ván, mẫu ván |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 1 |  | Pham vị đo: (0÷300) mm |
|  | Panmer | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 1 |  | Dài ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông 90 độ | Chiếc | 1 |  | Kích thước mỗi cạnh: ≥ (300 x 300) mm |
|  | Thước vuông 120 độ | Chiếc | 1 |  |  |
| 33 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, điều chỉnh các bộ gá, bộ mẫu lên trên máy thử cơ học |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm, đầy đủ cần và khúc nối |
| 34 | Thùng ngâm | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành ngâm mẫu ván | Dung tích: (0,1 ÷ 0,3) m³ |
| 35 | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 2 | Dùng để xác định thời gian kiểm tra ván | Loại thông dụng trên thị trường |

3.6. Phòng thực hành sơ chế nguyên liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng | Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Xe nâng tay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành vận chuyển gỗ nguyên liệu, phôi gỗ | Tải trọng: (2 ÷ 3) tấn |
| 5 | Máy cưa đĩa cắt ngang (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất dăm, sợi, phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 2,25 kW |
| 6 | Cưa xích | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất dăm, sợi, phôi ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 7 | Máy mài đa năng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các loại lưỡi cắt; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 8 | Máy băm dăm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, điều chỉnh lưỡi dao; băm dăm; bảo dưỡng thường xuyên | Số dao: (4÷6) chiếc; Tốc độ quay trục chính: (460÷600) vòng/phút; Công suất động cơ ≥ 22 kW |
| 9 | Máy sấy dăm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy dăm gỗ; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất động cơ ≥ 10 kW |
| 10 | Máy sàng dăm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại dăm; bảo dưỡng thường xuyên | Kích thước mắt sàng: (4x50 ÷ 10x60) mm; công suất động cơ ≥11 kW |
| 11 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp khí nén cho công việc bảo dưỡng thường xuyên máy | Công suất ≥ 22.5 kW Áp suất làm việc 8 kg/cm² |
| 12 | Máy cưa đĩa xẻ dọc (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 7,5 kW |
| 13 | Máy cưa CD nằm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, điều chỉnh lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 15 kW |
| 14 | Máy cưa CD đứng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, điều chỉnh lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 11,25 kW |
| 15 | Bồn tẩm áp lực (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tẩm gỗ nguyên liệu sản xuất phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 2 m³; Áp lực tẩm ≥ 7 kg/cm² |
| 16 | Lò sấy (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy phôi ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 4 m³ phôi |
| 17 | Nồi hơi | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành vận hành cấp nhiệt cho lò sấy, máy sấy ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 1 tấn; công suất máy bơm: ≥ 3,5 kW |
| 18 | Máy cưa đu | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp lưỡi cưa; cắt gỗ nguyên liệu sản xuất ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 2,25 kW |
| 19 | Bể ngâm gỗ | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành ngâm gỗ nguyên liệu sản xuất ván mỏng | Dung tích: (5 ÷ 10) m³ |
| 20 | Máy bóc ván | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, điều chỉnh lưỡi bóc; bóc ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Chiều dài dao bóc (1.200 ÷ 2.500) mm; công suất ≥ 20 kW |
| 21 | Máy cắt ván mỏng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, điều chỉnh lưỡi cắt; cắt ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 2,5 kW |
| 22 | Máy sấy ván mỏng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Năng suất: 0,5 - 1 tấn/h; công suất động cơ ≥ 10 kW |
| 23 | Máy khâu ván mỏng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công ván mỏng; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 24 | Bàn thao tác | Chiếc | 2 | Dùng để xếp phôi | Kích thước (Dài x rộng x cao): ≥ (2000 x 1000 x 700) mm |
| 25 | Máy đo độ ẩm gỗ | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành đo độ ẩm phôi gỗ, ván mỏng | Giới hạn đo: (5 ÷ 60)%; Tỷ trọng đo: (200 ÷ 1000) kgs/m³ |
| 26 | Máy đo độ ẩm dăm, sợi | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm dăm gỗ | Giới hạn đo: (2 ÷ 60)% (độ ẩm) |
| 27 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 5 | Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh máy, điều chỉnh lưỡi cưa, lưỡi dao trong quá trình cắt nguyên liệu, băm dăm; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm, đầy đủ cần và khúc nối |
| 28 | Bộ thước | Bộ | 5 | Dùng để đo kiểm trong quá trình căn chỉnh máy; điều chỉnh lưỡi cưa, lưỡi cắt; đo kích thước dăm gỗ; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 1 |  | Pham vị đo: (0÷300) mm |
|  | Panmer | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 1 |  | Dài ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông 90 độ | Chiếc | 1 |  | Kích thước mỗi cạnh: ≥ (300 x 300) mm |
|  | Thước vuông 120 độ | Chiếc | 1 |  |  |
| 29 | Pa lêt | Chiếc | 10 | Dùng để xếp gỗ nguyên liệu, phôi gỗ | Kích thước: (1,2 m x 1,2 m) |
| 30 | Dụng cụ kê xếp ván mỏng | Chiếc | 2 | Dùng để chuẩn bị kê xếp ván mỏng | Kích thước: (1,3 x 2,6) m; (1,25 x 2,5) m |
| 31 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 5 | Dùng để tra mỡ bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 400cc |
| 32 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 5 | Dùng để tra dầu bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 200cc |

3.7. Phòng thực hành sản xuất ván nhân tạo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng | Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Máy khuấy keo | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy keo với các dung môi; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất động cơ ≥ 0.5 kW |
| 5 | Máy đo pH | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ pH của hỗn hợp keo | Phạm vi đo: 0.00 ÷ 14.00 pH |
| 6 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ nhớt của hỗn hợp keo | Dải đo: (0÷10.000) cP |
| 7 | Máy trộn keo dăm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành trộn keo với dăm gỗ; bảo dưỡng thường xuyên | Dung tích: (1 ÷ 3) m³; công suất động cơ ≥ 7,5 kW |
| 8 | Máy trải thảm (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng, trải thảm dăm; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 22,5kW |
| 9 | Máy ép sơ bộ (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép sơ bộ ván dăm, ván sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 5,5 kW |
| 10 | Máy ép nhiệt (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập chế độ ép ván dăm; ép ván dăm; lập chế độ ép ván sợi; ép ván sợi; bảo dưỡng thường xuyên | - Loại ≥ 1 tầng ép; kiểu băng liên tục; công suất ≥ 7,7 kW -Nhiệt độ ép: (185 ÷ 200)°C, công suất gia nhiệt ≥ 32 kW |
| 11 | Dàn làm nguội (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm nguội ván dăm, ván sợi sau khi ép; bảo dưỡng thường xuyên | - Số dàn ≥ 10 - Công suất ≥ 3 kW |
| 12 | Máy nghiền nhiệt (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành nghiền sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Áp suất hơi ≥ 1,2 Mpa; công suất ≥ 22,5 kW |
| 13 | Hệ thống sấy sợi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Áp suất hơi ≥ 1,2 Mpa; Công suất gia nhiệt ≥ 10 kW; Công suất quạt ≥ 3,5 kW |
| 14 | Thiết bị phân loại sợi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Kiểu dòng khí; công suất ≥ 22,5 kW |
| 15 | Máy trải thảm sợi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành trải thảm sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Loại khí động học; công suất ≥ 22,5 kW |
| 16 | Máy rong cạnh (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành rong cạnh ván sau khi ép sơ bộ; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 15,75 kW |
| 17 | Nồi hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấp nhiệt cho máy nghiền nhiệt, hệ thống sấy sợi; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 2 tấn; công suất máy bơm: ≥ 3,5 kW |
| 18 | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lưỡi cưa; vận hành sản xuất phôi thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 3,5 kW |
| 19 | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lưỡi cưa; vận hành sản xuất phôi thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 2,25 kW |
| 20 | Máy bào 2 mặt | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, cân chỉnh lưỡi dao; vận hành sản xuất phôi thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Chiều dài trục dao: (400÷550) mm; công suất ≥ 26,25 kW |
| 21 | Máy bào 4 mặt | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, cân chỉnh lưỡi dao; vận hành sản xuất phôi thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Loại: (4÷6) trục dao; công suất: ≥ 15,75 kW |
| 22 | Máy phay mộng finger | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lưỡi dao; vận hành sản xuất phôi thanh lưỡi cưa; bảo dưỡng thường xuyên | Loại: (4÷10) ngón; công suất ≥ 5,25 kW |
| 23 | Máy tráng keo ghép thanh | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tráng keo ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Chiều dài trục ≥ 150 mm; công suất ≥ 0.5 kW |
| 24 | Máy ghép dọc | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành ghép dọc thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 2,25 kW |
| 25 | Bàn thao tác | Chiếc | 4 | Dùng để xếp phôi và thành phẩm sản xuất ván ghép thanh, ván dán | Kích thước (Dài x rộng x cao): ≥ (2000 x 1000 x 700) mm |
| 26 | Máy cưa rong | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp lưỡi cưa và rong phôi thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 7,5 kW |
| 27 | Máy tráng keo ghép ván | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành tráng keo ghép ván; bảo dưỡng thường xuyên | Chiều dài trục ≥ 1.400 mm; công suất ≥ 4 kW |
| 28 | Máy ghép cao tần | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành ghép ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | - Công suất ≥ 15 kW - Kích thước làm việc ≥ (1300 x 2500) mm - Chiều dày làm việc ≥ 15 mm |
| 29 | Máng chứa keo | Chiếc | 1 | Dùng để chứa keo sản xuất ván dán | Dung tích ≥ 0,3 m3, có hệ thống bơm đẩy keo |
| 30 | Máy ép nguội | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép sơ bộ ván dán; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 15 kW |
| 31 | Máy ép nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành lập chế độ ép ván dán, ép ván dán; bảo dưỡng thường xuyên | Số tầng ép ≥ 1 Công suất ≥ 20 kW |
| 32 | Máy hút bụi | Bộ | 1 | Dùng để hút bụi cho các máy sản xuất ván ghép thanh; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất: ≥ 11,25 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 33 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp khí nén cho các máy sản xuất ván ghép thanh; cho công việc bảo dưỡng thường xuyên máy | Công suất ≥ 22.5 kw Áp suất làm việc 8 kg/cm² |
| 34 | Xe nâng tay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành vận chuyển phôi gỗ sản xuất ván dán, ván ghép thanh | Tải trọng (2 ÷ 3) tấn |
| 35 | Máy đo độ ẩm dăm, sợi | Chiếc | 2 | Dùng để thực hành đo độ ẩm hỗn hợp keo dăm; độ ẩm sợi | Giới hạn đo: (2 ÷ 60)% (độ ẩm) |
| 36 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 5 | Dùng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh máy; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm, đầy đủ cần và khúc nối |
| 37 | Bộ thước | Bộ | 5 | Dùng để thực hành kiểm tra kích thước, chiều dày lượng thảm dăm, ván dăm; thảm sợi, ván sợi; đo kiểm phôi thanh; đo kiểm, điều chỉnh máy; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 1 |  | Pham vị đo: (0÷300) mm |
|  | Panmer | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 1 |  | Dài ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông 90 độ | Chiếc | 1 |  | Kích thước mỗi cạnh: ≥ (300 x 300) mm |
|  | Thước vuông 120 độ | Chiếc | 1 |  |  |
| 38 | Cân | Chiếc | 1 | Dùng để cân keo, parafin và dung môi | Dải cân: (0÷50) Kg |
| 39 | Thùng chứa keo | Chiếc | 2 | Dùng để chứa keo và dung môi | Dung tích: 100 lít |
| 40 | Xô | Chiếc | 2 | Dùng để đựng keo và dung môi | Loại 20 lít, bằng nhựa |
| 41 | Nhiệt kế | Bộ | 2 | Dùng để đo kiểm nhiệt độ ván | Giới hạn đo: từ 0ºC ÷180ºC |
| 42 | Khay đựng keo | Chiếc | 2 | Dùng để đựng keo sản xuất thanh ghép | Kích thước: (200 x 400) mm |
| 43 | Dụng cụ kê xếp ván mỏng | Chiếc | 2 | Dùng để kê xếp ván mỏng | Kích thước (1,3 x 2,6) m; (1,25 x 2,5) m |
| 44 | Pa lêt | Chiếc | 10 | Dùng để xếp phôi gỗ sản xuất ván ghép thanh | Kích thước: (1,2 m x 1,2 m) |
| 45 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 5 | Dùng để tra mỡ bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 400cc |
| 46 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 5 | Dùng để tra dầu bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 200cc |

3.8. Phòng thực hành hoàn thiện sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa các bài giảng | Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 4 | Máy cưa đôi rọc rìa | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành rọc rìa cạnh ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≥ 4,5 kW |
| 5 | Máy đánh nhẵn kiểu băng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh nhẵn ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán; bảo dưỡng thường xuyên | Chiều dài trục băng nhám ≥ 1300 mm; công suất ≥ 22,5 kw |
| 6 | Máy đánh nhẵn cầm tay | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành đánh nhẵn ván ghép thanh, ván dán; bảo dưỡng thường xuyên | Công suất ≈ 0,5 kW |
| 7 | Băng tải | Chiếc | 1 | Dùng để vận chuyển ván sau ép | Công suất ≥ 5,5 kW |
| 8 | Hệ thống khí nén | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp khí nén cho công việc rọc rìa cạnh ván dăm, ván sợi, cho công việc bảo dưỡng thường xuyên máy | Công suất ≥ 22.5 kW Áp suất làm việc 8 kg/cm² |
| 9 | Máy hút bụi | Bộ | 1 | Dùng để hút bụi dăm trong quá trình rọc rìa cạnh ván dăm, ván sợi; hút bụi gỗ cho máy đánh nhẵn kiểu băng | Công suất: ≥ 11,25 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 10 | Xe nâng tay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành vận chuyển ván | Tải trọng: (2 ÷ 3) tấn |
| 11 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy | Bộ | 5 | Dùng để thực hành tháo lắp, điều chỉnh máy; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Độ mở ≤ 600 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  | Từ ( 8 ÷ 36) mm, đầy đủ cần và khúc nối |
| 12 | Bộ thước | Bộ | 5 | Dùng để thực hành kiểm tra kích thước ván; đo kiểm, điều chỉnh máy; bảo dưỡng thường xuyên máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 1 |  | Pham vị đo: (0÷300) mm |
|  | Panmer | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 1 |  | Dài ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông 90 độ | Chiếc | 1 |  | Kích thước mỗi cạnh: ≥ (300 x 300) mm |
|  | Thước vuông 120 độ | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Pa lêt | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành xếp ván | Kích thước: 1.25 m x 2.5 m |
| 14 | Dụng cụ đóng siết đai | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành đai kiện ván | Cỡ (9 ÷ 19) mm |
| 15 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 5 | Dùng để tra mỡ bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 400cc |
| 16 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 5 | Dùng để tra dầu bảo dưỡng thường xuyên máy | Dung tích: ≥ 200cc |