# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 13b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sản xuất phân bón Mã ngành, nghề: 6510511 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 4 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 4 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 6 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 9 |
| 3.3. Phòng ngoại ngữ | 11 |
| 3.4. Phòng thực hành điện – tự động hóa | 13 |
| 3.5. Phòng thực hành cơ sở hóa học | 19 |
| 3.6. Phòng thực hành sản xuất phân lân và N - P - K | 27 |
| 3.7. Phòng thực hành sản xuất phân đạm và DAP | 33 |
| 3.8. Phòng thực hành kiểm tra chất lượng | 43 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sản xuất phân bón trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)Phòng kỹ thuật cơ sở

(2)Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ

(4)Phòng thực hành điện - tự động hóa

(5) Phòng thực hành cơ sở hóa học

(6) Phòng thực hành sản xuất phân lân và N - P - K

(7) Phòng thực hành sản xuất phân đạm và DAP

(8) Phòng thực hành kiểm tra chất lượng

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉcủa nghề.Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng đểhỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉkhác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Phòng thực hành điện - tự động hóa

Phòng thực hành điện - tự động hóa là phòng học được trang bị các thiết bị dùng để hỗ trợ dạy và học thực hành về điện, tự động hóa phục vụ cho sản xuất phân bón. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

(5) Phòng thực hành cơ sở hóa học

Phòng thực hành cơ sở hóa học là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các môn học, mô đun cơ sở hóa học của ngành, nghề Sản xuất phân bón. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

(6) Phòng thực hành sản xuất phân lân và N-P-K

Phòng thực hành sản xuất phân lân và N-P-K là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các mô đun về các quá trình và thiết bị, vận hành cách thiết bị trong dây chuyền sản xuất phân lân và N-P-K. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

(7) Phòng thực hành sản xuất phân đạm và DAP

Phòng thực hành sản xuất phân đạm và DAP là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các mô đun về các quá trình và thiết bị, vận hành cách thiết bị trong dây chuyền sản xuất phân đạm và DAP. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

(8) Phòng thực hành kiểm tra chất lượng

Phòng thực hành kiểm tra chất lượng là phòng học được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học thực hành các mô đun về kiểm tra chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong dây chuyền sản xuất phân lân, N-P-K, phân đạm và DAP. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

3. Danh mụccác thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 1 |  | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  | Dùng để đựng dụng cụ phục vụ dạy và học | Kích thước: ≥ (1200x450x12000) mm |
| 5 | Mô hình các khối vật thể | Bộ | 1 |  | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm các mẫu vẽ kỹ thuật | Cắt bổ 1/4, thể hiện rõ các bề mặt và giao tuyến giữa các mặt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Nón | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Chóp cụt | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Ống thẳng | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Ống chữ T | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 |  | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm mô hình thật trong thực hành vẽ chi tiết | Theo TCVN về kích thước mối ghép |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại chốt | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Loại hàn | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Loại then bán nguyệt | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Loại then bằng | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Loại then hoa | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Loại then vát | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 36 |  | Dùng để hướng dẫn, thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Compa | Chiếc | 1 |  |  | Vẽ đường tròn bán kính: 10 ÷ 150 mm |
|  | Dưỡng cong | Chiếc | 1 |  |  | Vật liệu chống gỉ |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  |  | Chiều dài: 300 ÷ 1000 mm |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 1 |  |  | Chiều dài: 300 ÷ 1000 mm |
|  | E ke 120 độ | Chiếc | 1 |  |  | Vật liệu bằng nhựa |
|  | E ke 90 độ | Chiếc | 1 |  |  | Vật liệu bằng nhựa |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bảo hộ lao động cho người học | Theo TCVN về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 8 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 3 |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Dùng để hướng dẫn, thực hành sơ cứu thương | Theo TCVN về y tế |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 9 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 |  | Dùng để hướng dẫn, thực hành chữa cháy | Theo TCVN về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn |  | 1 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh | Bộ |  | 1 |  |  |

  - Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in |  | Chiếc | 1 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet |  | Đường truyền | 1 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN |  | Bộ | 1 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt |  | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ | 1 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học |  | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Phần mềm phiên bản cập nhật mới nhất hiện có tại thời điểm mua sắm, cài đặt được cho 19 máy tính |
| 13 | Phần mềm mô phỏng công nghệ HYSIS |  | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học | Phiên bản phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua sắm; Cài đặt được cho 19 máy tính |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 1 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 1 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành điện - tự động hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy phát điện 1 chiều | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | Pđm: ≤ 1 kW; Ura= 110 V; Cắt bổ 1/4 |
| 4 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thay đổi chiều của dòng điện cảm ứng | S ≤ 1 KVA |
| 5 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | Pđm: ≥ 1 kW; Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 |
| 6 | Máy phát điện đồng bộ | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng | Pđm: ≤ 1,5 kW; Ura= 220 V; Cắt bổ 1/4 |
| 7 | Động cơ điện một chiều | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện một chiều | Pđm: ≤ 1 kW Cắt bổ ¼ |
| 8 | Mạch điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 1 pha | Bộ | 1 |  | Iđm: ≥ 10 A; S ≥ 500 VA |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0÷500) V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0÷10) A |
|  | Đồng hồ cosф | Chiếc | 1 |  | Nguồn cấp (100÷220) V |
|  | Mô đun tải (R,L,C) | Bộ | 1 |  | Pđm ≤ 500 W |
|  | Oát mét (W) | Chiếc | 1 |  | Dải đo: 0÷3000 W; Điện áp: 220 V |
| 9 | Mạch điện một chiều | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật hiện tượng trong mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn 1 chiều có điều chỉnh | Bộ | 1 |  | Uv = 220 VAC; Iđm: ≥ 5A; Ura= (0 ÷ 24) VDC |
|  | Vonmet DC | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0÷ 50) V |
|  | Ampemet DC | Chiếc | 1 |  | Dải đo: 0÷5 A |
|  | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 |  | Khoảng đo: ≤ 50 Ω |
|  | Mô đun tải | Bộ | 1 |  | Uđm = (6 ÷ 24) VDC; Pđm: ≤ 100 W |
| 10 | Mạch điện xoay chiều 3 pha | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp 3 pha | Bộ | 1 |  | Iđm: ≥ 10 A; S: ≥ 500 VA |
|  | Vonmet AC | Chiếc | 3 |  | Dải đo: 0 ÷500 V |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 3 |  | Dải đo: 0 ÷ 10 A |
|  | Đồng hồ cosф | Chiếc | 1 |  | Nguồn cấp:110÷ 220 V |
|  | Tải bóng đèn sợi đốt 100W | Chiếc | 3 |  | U = 220 V Pđm = 100 W |
|  | Oát mét (W) | Chiếc | 3 |  | Dải đo 0÷3000 W Điện áp: 220 V |
| 11 | Bộ khởi động động cơ | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha và lấy đặc tính |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn 3 pha có điều chỉnh | Bộ | 1 |  | Uv= 220÷380 V; U ra= 0-380 V; P= 3÷5 kW |
|  | Contactor | Chiếc | 3 |  | U=220 V; I= 20÷30 A |
|  | Nút ấn | Bộ | 3 |  | I= 5÷10 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 |  | I= 5÷ 30 A |
|  | Rơ le thời gian | Bộ | 1 |  | U=220 V; Giải thời gian: 0÷60 s |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 3 |  | Dải đo: 0÷500 V |
|  | Ampemet | Chiếc | 3 |  | Dải đo: 0÷50 A |
|  | Động cơ 3 pha | Chiếc | 1 |  | P = 1,5÷5,0 kW; U=220/380; Dây quấn kiểu tam giác |
| 12 | Hệ thống tự động vận hành giám sát điều khiển từ xa (thực tập tại doanh nghiệp). | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hệ thống giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu cho các công đoạn: Điều khiển trộn; điều khiển phối liệu chất rắn, lỏng, điều khiển mức, điều khiển nhiệt độ… | Số bể màu ≥ 03 bể; Số bể trộn ≥ 1 bể |
| 13 | Bộ điều khiển khả trình PLC | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lập trình các bài toán điều khiển trong quá trình sản xuất phân bón | Ngõ vào/ra số: ≥ 10; Ngõ vào ra tương tự: ≥ 2 I/O; Uv = 220 V |
| 14 | Thiết bị thực hành vi xử lý | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lập trình, điều khiển cái bài toán trong công nghiệp: Điều khiển băng tải; Điều khiển quá trình sản xuất tự động; Điều khiển động cơ, đếm sản phẩm… | Các Bộ vi xử lý 80C51 |
| 15 | Van tuyến tính điều khiển bằng điện | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành điều khiển tín hiệu bằng điện | Nguồn cấp: 110~220 VAC; Tín hiệu điều khiển: 4 ÷ 20 mA |
| 16 | Cảm biến đo độ pH | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH | Nguồn cấp: 5 V DC; Khoảng đo pH: 0 ÷ 14 |
| 17 | Cảm biến đo lưu lượng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lưu lượng | Nguồn cấp: 5 V DC; Dải nhiệt độ hoạt động: 0 ÷80 °C |
| 18 | Cảm biến đo mức | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo mức | Phạm vi đo: 0 - 10 m; Tín hiệu điều khiển: 4 ÷ 20 mA; Tiêu chuẩn: IP67 |
| 19 | Máy hiện sóng hiển thị số | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiển thị tín hiệu điều khiển bằng số | Số kênh: 02 kênh; Dải tần 200MHz; Màn hình hiển thị 7" TFT, LCD 64 K mầu; phân giải 8 bit |
| 20 | Đồng hồ vạn năng cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nguồn của các máy, tín hiệu điện | Dải đo: DVC 4/40/400/600 V; ACV 4/40/400/600 V; Do dòng điện AC/DC 10A; dải đo tự động |
| 21 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vit | Bộ | 1 |  | Kích thước tối thiểu: 4 mm; dài: 150 mm |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 40 W |
| 22 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |

3.5. Phòng thực hành cơ sở hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất và mẫu | Cân được: ≤ 300 g Độ chính xác: ± 0,0001g |
| 4 | Cân điện tử | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất và mẫu | Cân được: ≤ 600g; Độ chính xác: ± 0,01g. |
| 5 | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắc ống nghiệm | Tốc độ lắc: ≥ 500 vòng/phút; Công suất: ≥ 10 W |
| 6 | Máy đo pH để bàn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00; Độ chính xác pH: ±0.01 Ph |
| 7 | Thiết bị đo pH cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00; Độ chính xác: ±0,01 Ph |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy khô dụng cụ và mẫu | Dung tích: ≥ 30 lít; Nhiệt độ tối đa: 300 oC |
| 9 | Tủ hút | Chiếc | 1 | Dùng để hút khí độc khi thực hành thí nghiệm | Vận tốc gió phía trước: ≥ 0,5 m/s; Điều khiển vận tốc dòng khí trong: ≥ 0,3 m/s; Công suất: ≥ 300 W |
| 10 | Máy trộn vortex | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy tan hóa chất | Tốc độ: ≥ 2000 vòng/ phút; Công suất: ≥ 15 W |
| 11 | Bếp điện | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 500 W |
| 12 | Máy cất nước 1 lần | Chiếc | 1 | Dùng để cất nước tinh khiết | Năng suất: ≥ 4 lít/h; Công suất: ≥ 3 kW |
| 13 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản hóa chất, mẫu thí nghiệm | Dung tích ≥ 100 lít; Công suất ≥ 120 W |
| 14 | Máy khuấy từ | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy mẫu, hóa chất | Công suất: ≥ 630 W, có điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ khuấy: ≥ 80 vòng/phút; Công suất: ≥ 500 W |
| 15 | Máy đo độ dẫn EC đa dải | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo độ dẫn | Thang đo: 0-199,9 mS/cm; Độ phân giải: 0,01 mS/cm |
| 16 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ly tâm kết tủa trong dung dịch | Tốc độ: 5.000 vòng/phút; Công suất: ≥ 60 W. |
| 17 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giữ nhiệt độ phản ứng | Dung tích: ≥ 5 lít; Dải nhiệt độ làm việc: 5 ℃ ~ 99 ℃; Công suất: ≥ 1 kW |
| 18 | Nồi cách thủy | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giữ nhiệt độ phản ứng | Nhiệt độ: (37 ÷100)oC; Công suất: ≥ 500 W |
| 19 | Bơm hút chân không | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chân không | Độ chân không: 25"Hg; Áp lực nén: ≥ 4 bar; Công suất: ≥ 90 W |
| 20 | Cốc cân | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân mẫu | Vật liệu thủy tinh |
| 21 | Cốc thủy tinh | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa và pha chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 2000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 22 | Bình tam giác | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, thực hiện phản ứng chuẩn độ | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Buret | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, dùng chuẩn độ dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 24 | Bình cầu | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nấu hóa chất, thực hiện phản ứng hóa học khi thực hành | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 150 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 25 | Ống nghiệm | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 26 | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 5 | Dùng để đựng ống nghiệm | Vật liệu chống gỉ, chống ăn mòn |
| 27 | Khay đựng ống nghiệm | Chiếc | 5 |  |  |
| 28 | Giá đỡ | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kẹp ống nghiệm | Vật liệu chống gỉ, chống ăn mòn |
| 29 | Kẹp | Chiếc | 5 |  |  |
| 30 | Ống đong | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng, đong hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 31 | Pipet thẳng | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, hút dung dịch tiêu chuẩn, dung dịch mẫu | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 32 | Quả bóp cao su | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dung dịch thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quả bóp thường | Quả | 1 |  |  |
|  | Quả bóp 3 van | Quả | 1 |  |  |
| 33 | Bình định mức | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, định mức dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 34 | Phễu chiết | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, tách chiết dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 35 | Phễu lọc | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 40 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 36 | Bình tia | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch, rửa dụng cụ | Vật liệu nhựa thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 37 | Cối sứ, chày | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền mẫu hóa chất | Vật liệu sứ hoặc mã não |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 cm | Chiếc | 1 |  |  |
| 38 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy hóa chất | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox |
| 39 | Đũa khuấy | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khuấy trộn hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu axit và kiềm |
| 40 | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng dụng cụ thí nghiệm | Vật liệu chống gỉ |
| 41 | Bình hút ẩm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản hóa chất, mẫu thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh; Thể tích chứa: (1 ÷ 2) lit |
| 42 | Đèn cồn | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, đường kính: 5 cm |
| 43 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200x1200) mm |

3.6. Phòng thực hành sản xuất phân lân và N-P-K

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bơm cao áp (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để cấp nước cao áp làm lạnh phối liệu ra khỏi lò cao | Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút; Áp suất: ≥ 150 kg/cm2, Công suất: ≥ 5 kW |
| 4 | Băng tải cao su (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | Chiều dài băng tải: ≥ 2000 mm; Chiều rộng băng tải : ≥ 400 mm; Tốc độ: ≥ 5 m/phút, Công suất: ≥ 5 kW |
| 5 | Băng tải xích (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quá trình vận chuyển quặng apatit | Bước xích: ≥ 6 mm; Chiều dày má xích: ≥ 1 mm; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 6 | Máy sấy thùng quay (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy khô nguyên liệu và sản phẩm | Tốc độ vòng quay: ≥ 0,6 vòng/phút; Công suất: ≥ 5 kW |
| 7 | Lò đốt than (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đốt than cung cấp khí nóng cho sấy | Thể tích buồng đốt: ≥ 10 m3; Nhiệt độ khí nóng:(350 ÷ 380)oC; Quạt hút gió công suất: ≥ 55 kW |
| 8 | Thùng hỗn hợp (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng | Công suất: ≥ 1,2 kW; Tốc độ quay của cánh khuấy: ≥70 vòng/phút |
| 9 | Thùng hóa thành (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng | Dung tích: ≥ 50 m3; Công : ≥ 25,5 kW |
| 10 | Máy đánh tung (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giảm kích thước và trung hòa supe lân tươi | Công suất: ≥ 1,2 kW |
| 11 | Cầu trục (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực đảo trộn trung hòa supe lân tươi và vận chuyển sản phẩm | Tải trọng: ≥ 1 tấn; Công suất: ≥ 1 kW |
| 12 | Gầu nâng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | Năng suất: ≥ 30 tấn/h; Công suất động cơ: ≥ 7,5 kW |
| 13 | Thiết bị trung hòa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trung hòa supe lân tươi | Thể tích thiết bị: ≥ 5 m3; Công suất: ≥ 2 kW |
| 14 | Tháp rửa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa khí | Lưu lượng dịch tưới: ≤ 10 m3/h |
| 15 | Thiết bị hấp thụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hấp thụ khí | Vỏ thép, trong lót lớp gạch chịu axit; Lưu lượng tưới: (100÷300) m3/h |
| 16 | Lò cao (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung luyện phối liệu sản xuất lân nung chảy | Năng suất: (2÷5) tấn/h |
| 17 | Bơm nước | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm nước cấp ẩm cho máy vê viên | Lưu lượng: ≥ 1 m3/h; Công suất: ≥ 120 W |
| 18 | Bơm ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để bơm axit và tuần hoàn dung dịch sau hấp thụ | Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút; Công suất: ≥ 200W; Độ cao đẩy: ≥ 10 m |
| 19 | Máy vê viên | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vê viên tạo hạt NPK | Năng suất: ≥ 5 kg/h; Công suất: ≥ 150 W |
| 20 | Máy nghiền má | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giảm cỡ hạt nguyên liệu và sản phẩm | Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 21 | Máy nghiền bi | Chiếc | 1 |  | Tốc độ quay: ≥ 30 vòng/phút; Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 22 | Máy nghiền trục | Chiếc | 1 |  | Áp lực chung: ≥ 6 MPa; Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 23 | Thiết bị lọc túi vải | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc thu hồi bụi | Hiệu suất tách bụi: ≥ 85 %; Năng suất: ≥ 300 m3/h |
| 24 | Thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc thu hồi bụi | Công suất xử lý: ≥ 4000 m3/h; Công suất tiêu thụ: ≥ 900 W |
| 25 | Xyclon đơn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quá trình thu hồi bụi, bột quặng | Hiệu suất tách bụi: ≥ 90%; Năng suất: ≥ 40 m3/h; Công suất quạt: ≥ 1 kW |
| 26 | Xyclon kép | Bộ | 1 |  | Hiệu suất tách bụi: ≥ 95% ; Năng suất: ≥ 40 m3/h; Công suất quạt: ≥ 1 kW |
| 27 | Thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trao đổi nhiệt giữa các lưu thể | Dạng ống chùm có bảo ôn, diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
| 28 | Thiết bị làm mát axit kiểu dàn tưới | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm mát axit tưới | Vật liệu: gang; Diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
| 29 | Máy trộn thùng quay | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trung hòa supe tươi | Tốc độ quay: ≥ 20 vòng/phút; Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 30 | Thiết bị phối trộn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trộn đều hỗn hợp các phân đơn sản xuất NPK | Thể tích buồng trộn: ≥ 70 lít; Công suất: ≥ 4 kW |
| 31 | Cân đóng bao | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng và đóng bao sản phẩm | Trọng lượng cân: (10÷50) Kg; Sai số: ± 50g; Sử dụng cảm biến tải cân điện tử; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 32 | Cân định lượng | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân định lượng nguyên liệu | Trọng lượng cân: (1÷100) kg; sai số: ± 50 g; Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 33 | Máy sàng rung | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân cấp cỡ hạt | Đường kính lỗ sàng: (4÷50)mm; Công suất: ≥ 1,8 KW |
| 34 | Thùng cao vị | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa nước và axit sunfuric dùng pha chế nồng độ axit thích hợp | Thể tích chứa: ≥ 0,05m3 |
| 35 | Máy sàng thô | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân cấp cỡ hạt | Kích thước lỗ sàng: 4 mm; Công suất: ≥ 500 W |
| 36 | Máy sàng tinh | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân cấp cỡ hạt | Đường kính lỗ sàng: 2 mm; công suất: 2,5 kW |
| 37 | Tải vít xoắn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | Năng suất: ≥ 100 kg/h; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 38 | Máy đo tốc độ, lưu lượng khí thải | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo tốc độ và lưu lượng của khí thải | Độ chính xác cơ bản: (0,2÷30) m/s; Dải đo: (0÷2) hPa |
| 39 | Thiết bị đo pH cầm tay | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH mẫu | Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00; Độ chính xác: ±0,01 pH |
| 40 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |

3.7. Phòng thực hành sản xuất đạm và DAP

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Nồi hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp hơi nóng | Năng suất sinh hơi: ≥ 100 kg/h; Công suất: ≥ 10 kW |
| 4 | Máy sấy thùng quay (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy sản phẩm | Tốc độ vòng quay: ≥ 0,6 vòng/phút; Công suất: ≥ 5 kW |
| 5 | Tháp tạo hạt (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tạo hạt sản phẩm | Xây bằng bê tông, cao: ≥ 65 m |
| 6 | Quạt gió tháp tạo hạt (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp gió đối lưu làm mát cho tháp tạo hạt | Công suất: ≥ 50 kW |
| 7 | Quạt trộn không khí và dầu (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trộn hỗn hợp không khí và dầu cấp cho ḷ đốt dầu | Công suất: ≥ 5 kW |
| 8 | Quạt trộn không khí và khí nóng sau đốt dầu (Thực tập tại doanh nghiệp). | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển khí nóng sau đốt dầu cấp cho phủ bọc hạt | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 9 | Bơm cao áp (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm nguyên liệu cho phản ứng | Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút; Áp suất: ≥ 150 kg/cm2, Công suất: ≥ 5 kW |
| 10 | Bơm ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm dịch urê đậm đặc vào tháp tạo hạt | Lưu lượng: ≥ 10 m3/h; Độ cao đẩy: ≥ 20 m, Công suất: ≥ 1,2 kW |
| 11 | Bơm pitong (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dầu cho lò đốt và máy bọc hạt | Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút; Công suất: ≥ 200W; Độ cao đẩy: ≥ 10 m |
| 12 | Máy nén (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển khí cấp cho phản ứng | Dung tích bình: ≥ 50 lít; Áp suất làm việc: ≥ 8 kg/cm2; Công suất: ≥ 50 kW. |
| 13 | Băng tải cao su (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm trước, sau sấy nghiền và trộn | Chiều dài băng tải: ≥ 2000 mm; Chiều rộng băng tải : ≥ 400 mm; Tốc độ: ≥ 5 m/phút, Công suất: ≥ 5 kW |
| 14 | Máy sấy thùng quay (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sấy khô nguyên liệu và sản phẩm | Tốc độ vòng quay: ≥ 0,6 vòng/phút; Công suất: ≥ 5 kW |
| 15 | Thiết bị tạo hạt DAP (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tạo hạt DAP | Dung tích: ≥ 5 m3 |
| 16 | Thiết bị bay hơi ammoniac (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bay hơi amoniac | Loại trao đổi nhiệt kiểu ống chùm, công suất trao đổi nhiệt: ≥ 1000 Kcal/h |
| 17 | Lò đốt dầu (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đốt dầu cấp khi nóng cho sấy sản phẩm | Công suất đốt dầu: ≥ 10000 Kcal/h; thể tích lò: 25m3; Áp suất dầu vào: ≥ 1 MPa |
| 18 | Thiết bị ngưng tụ hơi nước (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ngưng tụ hơi nước sau cô đặc | Dạng ống chùm có bảo ôn, diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
| 19 | Gầu nâng (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm | Năng suất: ≥ 30 tấn/h; Công suất động cơ: ≥ 7,5 kW |
|  |  |  | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa làm sạch khí thải | Lưu lượng dịch tưới: ≤ 10 m3/h |
| 20 | Tháp rửa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ |  |  |  |
| 21 | Thiết bị hấp thụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thu hồi khí NH3 và CO2 sau phân giải | Tháp đệm hoặc tháp đĩa, năng suất: ≥ 1000 m3/h |
| 22 | Thiết bị hấp thụ (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thu hồi NH3 dư trong phản ứng tổng hợp (NH4)2SO4 | Tháp đệm, năng suất: ≥ 1000 m3/h |
| 23 | Thiết bị lọc (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc sạch NH3, CO2 | Năng suất lọc: ≥ 1000 m3/h; đường kính mắt lọc: ≤ 3 µm |
| 24 | Tháp tổng hợp urê (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng tổng hợp urê | Thể tích của tháp: ≥ 160 m3 |
| 25 | Thiết bị chưng phân giải cacbamat (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân hủy dịch cacbamat amon thu hồi khí nguyên liệu | Là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu màng, làm việc tại áp suất: (3÷17) at; Nhiệt độ dịch: (140 ÷ 160)oC |
| 26 | Thiết bị cô đặc (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nâng cao nồng độ dung dịch | Thể tích thiết bị: ≥ 50 m3 |
| 27 | Thiết bị làm mát tầng sôi (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm mát cho hạt DAP sau phủ bọc | Công suất: ≥ 50 kW |
| 28 | Máy phủ hạt (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bọc phủ dầu cho hạt tránh hút ẩm, kết khối | Công suất: ≥ 20 kW; hệ thống phun dầu năng suất: ≥ 100 l/h |
| 29 | Thiết bị tiền trung hòa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng tiền trung hòa | Thể tích thiết bị: ≥ 5 m3; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 30 | Thiết bị trung hòa (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng trung hòa | Thể tích thiết bị: ≥ 5 m3; Công suất: ≥ 2 kW |
| 31 | Thiết bị phản ứng dạng ống (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thực hiện phản ứng trung hòa | Áp suất làm việc: (0,4÷0,7) MPa; Công suất: ≥ 2 kW |
| 32 | Thiết bị kết tinh tạo hạt (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kết tinh và tạo hạt sản phẩm | Công suất: ≥ 100 KW; Năng suất: ≥ 100 tấn/h; |
| 33 | Thiết bị hóa hơi (thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia nhiệt bốc hơi dung dịch | Loại trao đổi nhiệt kiểu ống chùm; Công suất trao đổi nhiệt: ≥ 1000 Kcal/h |
| 34 | Quạt ly tâm | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển không khí cho thiết bị điều hòa không khí | Lưu lượng: ≥ 800 m3/h; Tốc độ: ≥ 1400 vòng/phút; Công suất: ≥ 1,1 KW |
| 35 | Máy sàng rung | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân loại cỡ hạt | Đường kính lỗ sàng: (4÷50)mm; Công suất: ≥ 1,8 kW |
| 36 | Máy sàng thô | Chiếc | 1 |  | Kích thước lỗ sàng: 4 mm; Công suất: ≥ 500 W |
| 37 | Máy sàng tinh | Chiếc | 1 |  | Đường kính lỗ sàng: 2 mm; công suất: 2,5 kW |
| 38 | Bơm ly tâm | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bơm dung dịch | Lưu lượng: ≥ 100 lít/phút; Công suất: ≥ 200W; Độ cao đẩy: ≥ 10 m |
| 39 | Máy nghiền bi | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giảm cỡ hạt nguyên liệu và sản phẩm | Tốc độ quay: ≥ 30 vòng/phút; Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 40 | Máy nghiền trục | Chiếc | 1 |  | Áp lực chung: ≥ 6 MPa; Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm; Công suất: ≥ 1,5 KW |
| 41 | Thiết bị lọc túi vải | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc bụi sau sấy nghiền | Hiệu suất tách bụi: ≥ 85%; Năng suất: ≥ 300 m3/h |
| 42 | Thiết bị lọc bụi tĩnh điện | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc, thu hồi bụi | Công suất xử lý: ≥ 4000 m3/h; Công suất tiêu thụ: ≥ 900 W |
| 43 | Xyclon đơn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quý trình thu hồi bụi | Hiệu suất tách bụi: ≥ 90%; Năng suất: ≥ 40 m3/h; Công suất quạt: ≥ 1 kW |
| 44 | Xyclon kép | Bộ | 1 |  | Hiệu suất tách bụi: ≥ 95% ; Năng suất: ≥ 40 m3/h; Công suất quạt: ≥ 1 kW |
| 45 | Thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành trao đổi nhiệt giữa các lưu thể | Dạng ống chùm có bảo ôn, diện tích bề mặt truyền nhiệt: ≥ 100 m2 |
| 46 | Thiết bị điều hòa không khí | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm mát không khí | Lưu lượng gió: ≥ 300 m3/h; Công suất: ≥ 100 W |
| 47 | Cân đóng bao | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng, đóng bao sản phẩm | Trọng lượng cân thông dụng: 10-50 Kg; Sai số: ± 50g; Sử dụng cảm biến tải cân điện tử; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 48 | Thiết bị phân ly khí - lỏng | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tách 2 pha khí và lỏng | Thể tích làm việc: ≥ 1,5 m3; Công suất: ≥ 1 kW |
| 49 | Van tiết lưu | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành giảm áp suất sau tổng hợp urê, cô đặc urê | Chịu được áp suất tiêu chuẩn: ≥ 12 Kg/cm2 |
| 50 | Thùng chứa | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa dung dịch | Dung tích: ≥ 50 lít; Vật liệu không gỉ |
| 51 | Máy lọc ly tâm | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc dung dịch khỏi cặn | Tốc độ vòng quay: ≥ 1000 vòng/phút; Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 52 | Máy đo tốc độ, lưu lượng khí thải | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo tốc độ, lưu lượng khí thải | Độ chính xác cơ bản: (0,2÷30) m/s; Dải đo: (0÷2) hPa |
| 53 | Thiết bị đo pH cầm tay | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xác định pH dung dịch thí nghiệm | Khoảng đo pH: 0,00 ÷ 14,00; Độ chính xác: ±0,01 pH |
| 54 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo tỷ trọng của dung dịch | Dải đo: ≥ 600 kg/m3; Độ chính xác: ≤ ± 0,5 kg/m3 |
| 55 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200x1200) mm |

3.8. Phòng thực hành kiểm tra chất lượng

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy UV-VIS | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành, phân tích kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm | Bước sóng: 190 ÷1100 nm; Điện năng: (100 V ÷ 230 V), (50 ÷ 60) Hz; Công suất: ≥ 250 W. |
| 4 | Lò nung | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nung mẫu | Nhiệt độ tối đa: ≤ 1800 oC; Dung tích: ≥ 2 lít; Công suất: ≥ 3 KW |
| 5 | Máy nghiền mẫu phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền mẫu nguyên liệu và sản phẩm phân bón | Thể tích cối nghiền: ≥ 12 ml; Kích thước hạt tối đa: 20 mm, tối thiểu :1 mm; Tốc độ: 20000 vòng/phút; Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 6 | Cân phân tích | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất, mẫu thí nghiệm | Cân được: ≤ 300 gam. Độ chính xác: ± 0,0001g |
| 7 | Cân điện tử | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân hóa chất, mẫu thí nghiệm | Cân được: ≤ 600 gam Độ chính xác: ± 0,01g |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm khô cốc và mẫu | Dung tích: ≥ 30 lít Nhiệt độ: ≤ 300 oC Công suất: ≥ 600 W |
| 9 | Bộ phá mẫu | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành công phá, chuyển hóa mẫu | Nhiệt độ phá mẫu: ≤ 450oC Công suất: ≥ 1 kW |
| 10 | Bếp điện | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia nhiệt cho dung dịch | Công suất: ≥ 500 W |
| 11 | Tủ hút | Chiếc | 1 | Dùng để hút khí độc | Vận tốc gió phía trước: ≥ 0,5 m/s; Điều khiển vận tốc dòng khí trong ≥ :0,3 m/s; Công suất: ≥ 300 W |
| 12 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản hóa chất, mẫu thí nghiệm | Dung tích: ≥ 100 lít Công suất: ≥ 120 W |
| 13 | Máy cất nước 1 lần | Chiếc | 1 | Dùng để cất nước tinh khiết | Năng suất: ≥ 4 lít/h Công suất: ≥ 3 kW |
| 14 | Máy chưng cất đạm Kjeldahl | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xác định hàm lượng nitơ tổng số | Giới hạn phát hiện: ≥ 0,1 mg N; Công suất: ≥ 2 kW; Tỷ lệ thu hồi: ≥ 95% |
| 15 | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắc ống nghiệm | Tốc độ lắc: ≥ 500 vòng/phút; Công suất: ≥ 10 W |
| 16 | Máy đo pH để bàn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0,00 - 14,00; Độ chính xác pH: ±0.01 pH; Công suất: ≥ 30 W |
| 17 | Máy đo pH cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0,00 - 14,00; Độ chính xác: ± 0,01 pH |
| 18 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành ly tâm kết tủa trong dung dịch | Tốc độ:5.000 vòng/phút Công suất: ≥ 60 W. |
| 19 | Bơm hút chân không | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút chân không | Độ chân không: 25"Hg; Áp lực nén: ≥ 4 bar; Công suất: ≥ 90 W |
| 20 | Cốc cân | Bộ | 1 | Dùng để thực hành cân mẫu | Vật liệu thủy tinh |
| 21 | Cốc thủy tinh | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa và pha chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 2000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 22 | Bình tam giác | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất và tiến hành chuẩn độ dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Bình định mức | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất và định mức dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 5 |  |  |
| 24 | Phễu lọc | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lọc dung dịch | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 40 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 25 | Bình tia | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành, định mức dung dịch, rửa dụng cụ | Vật liệu nhựa thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Quả bóp cao su | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dung dịch | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quả bóp thường | Quả | 1 |  |  |
|  | Quả bóp 3 van | Quả | 1 |  |  |
| 27 | Cối sứ, chày | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nghiền mẫu | Vật liệu sứ hoặc mã não |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 cm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 15 cm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 cm | Chiếc | 1 |  |  |
| 28 | Pipet thẳng | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, hút dung dịch tiêu chuẩn và dung dịch mẫu | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 29 | Ống đong | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt, axit và kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 30 | Buret | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành định lượng hóa chất, chuẩn độ dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 31 | Phễu chiết | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, tách chiết dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu axit, kiềm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 32 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành, lấy hóa chất | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox |
| 33 | Đũa khuấy | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành, khuấy trộn dung dịch, pha hoá chất thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh chịu axit và kiềm |
| 34 | Giá đựng dụng cụ | Chiếc | 5 | Dùng để đựng dụng cụ thí nhiệm | Vật liệu chống gỉ |
| 35 | Rây | Bộ | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân tách kích cỡ hạt mẫu | Kích thước lỗ ≤ 0,17 mm |
| 36 | Bình hút ẩm | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành làm nguội mẫu sấy, tránh mẫu bị hút ẩm | Vật liệu thủy tinh; Thể tích chứa (1 ÷ 2) lít |
| 37 | Chén nung | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chứa mẫu khi nung | Thể tích: (30 ÷ 50 ml); Vật liệu kim loại chịu nhiệt |
| 38 | Kẹp gắp chén nung | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gắp lấy chén nung | Vật liệu chống gỉ; chiều dài: (30 ÷ 50) cm |
| 39 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200x1200) mm |