# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 15b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Chế tạo khuôn mẫu Mã ngành, nghề: 6520105 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Máy vi tính | 8 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 10 |
| - Phòng thực hành Thiết kế khuôn | 12 |
| - Phòng thí nghiệm Vật liệu | 14 |
| - Phòng Kỹ thuật đo lường | 15 |
| - Phòng thực hành Điện cơ bản | 20 |
| - Xưởng Nguội cơ bản | 23 |
| - Xưởng Gia công trên máy công cụ | 29 |
| - Xưởng Gia công trên máy CNC | 40 |
| - Xưởng Lắp ráp và hoàn thiện khuôn | 45 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Máy vi tính

(3) Phòng học Ngoại ngữ

(4)  Phòng thực hành Thiết kế khuôn

(5)  Phòng thí nghiệm Vật liệu

(6)  Phòng Kỹ thuật đo lường

(7)  Phòng thực hành Điện cơ bản

(8)  Xưởng Nguội cơ bản

(9)  Xưởng Gia công trên máy công cụ

(10) Xưởng Gia công trên máy CNC

(11) Xưởng Lắp ráp và hoàn thiện khuôn

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, mô hình thực để hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học lý thuyết cơ sở và chuyên môn như: vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, vật liệu cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn - Vệ sinh công nghiệp, nguyên lý cắt, máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số, quản lý chất lượng.

2.2. Phòng học Máy vi tính

Phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện Dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo, thực hành cơ bản của chuyên ngành Tin học; là cơ sở để sau khi ra trường người học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Tin học. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: Soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet.

2.3. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng học tích hợp đầy đủ các công cụ dạy và học có được từ việc kết nối các thiết bị như máy vi tính, màn hình tương tác, bục giảng điện tử, hệ thống âm thanh, máy in, scan, máy chiếu vật thể …, máy tính được tích hợp đầy đủ các dữ liệu cần thiết như: phần mềm quản  lý, phần mềm giúp cho giáo viên thực hiện tổ chức toàn bộ quá trình dạy và học trong một giờ dạy bao gồm các hoạt động tương tác giữa thầy và trò thông qua việc sử dụng các thiết bị đã tích hợp trong phòng học thông minh. Phòng học ngoại cho phép tăng cường khả năng tương tác đa chiều giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh qua việc dạy nhóm, học nhóm, thảo luận nhóm thông qua phần mềm quản lý lớp học. Học sinh có thể dễ dàng luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ nhờ hệ thống âm thanh chất lượng cao của phòng học, thảo luận nhóm, thảo luận theo chủ đề được tạo qua phần mềm quản lý lớp học.

2.4. Phòng thực hành Thiết kế khuôn mẫu

Phòng được trang bị các máy móc, trang thiết bị như máy tính để bàn, các mô hình, các chi tiết của các bộ khuôn hoàn chỉnh, máy in để in các bản vẽ thiết kế , máy tạo mẫu nhanh 3D để phục vụ và hỗ trợ cho việc giảng dạy mô đun thiết kế khuôn và hỗ trợ các mô đun thực hành trong xưởng gia công cắt gọt CNC  đặc biệt hỗ trợ CAD-CAM/CNC

2.5. Phòng thí nghiệm Vật liệu

Phòng được trang bị các máy móc, trang thiết bị như máy thử độ cứng, máy soi tổ chức kim loại, lò nhiệt luyện để phục vụ và hỗ trợ cho việc giảng dạy và thí nghiệm liên quan đến lĩnh vực vật liệu cơ khí như: thí nghiệm kiểm tra cấu trúc và độ cứng của vật liệu trước nhiệt luyện và sau khi nhiệt luyện.

2.6. Phòng Kỹ thuật đo lường

Phòng được trang bị các máy móc, trang thiết bị như máy đo biên dạng Profile, máy đo độ nhám cầm tay, máy đo tọa độ 3D CMM, các dụng cụ đo có độ chính xác cao để phục vụ và hỗ trợ cho việc giảng dạy môn học dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật và các mô đun thực hành trong xưởng gia công cắt gọt kim loại kim loại và xưởng gia công cắt gọt CNC.

2.7. Phòng thực hành Điện cơ bản

Phòng thực hành điện cơ bản được trang bị các máy móc – thiết bị như: Máy biến áp 1 pha, Máy biến áp 3 pha, Động cơ điện không đồng bộ 3 pha, Động cơ điện 1 chiều, Khí cụ điện phục vụ cho việc giảng dạy  kiến thức và kỹ năng về điện cơ bản, dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha, 3 pha, Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng.

2.8. Xưởng Nguội cơ bản

Xưởng được trang bị các máy móc – thiết bị như: máy khoan, máy mài, máy cưa, bộ dụng cụ gia công nguội cầm tay để phục vụ cho việc giảng dạy mô đun thực hành nguội, hỗ trợ cho học viên thực hiện các bài tập lớn, đồ án kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp.

2.9. Xưởng Gia công trên máy công cụ

Xưởng được trang bị các máy móc – thiết bị như: máy tiện, máy phay, máy mài, máy doa, máy cưa v.v... để phục vụ cho việc giảng dạy các mô đun liên quan đến các phương pháp gia công tiện, phay, mài, khoan truyền thống và hỗ trợ cho học viên thực hiện các bài tập lớn, đồ án kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp liên quan đến việc chế tạo các chi tiết của bộ khuôn  trên các máy gia công cắt gọt vạn năng và chuyên dùng.

2.10. Xưởng Gia công trên máy CNC

Xưởng được trang bị các máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy tiện CNC, máy phay CNC, máy bắn điện  và máy cắt dây CNC v.v… để phục vụ đào tạo cho các mô đun tiện CNC, phay CNC, xung điện và cắt dây EDM. Sau khi học xong các mô đun trên, sinh viên có thể chủ động lập kế hoạch và thực hiện các bộ khuôn, tham gia các dự án kỹ thuật có yêu cầu cao về độ chính xác gia công và lắp ráp.

2.11. Xưởng Lắp ráp và hoàn thiện khuôn.

Xưởng được trang bị các máy móc, trang thiết bị như ép nhựa, máy dập, máy sấy hạt nhựa, máy xay hạt nhựa, pa lăng v.v… để phục vụ đào tạo cho các mô đun lắp ráp, đánh bóng và hiệu chỉnh khuôn. Sau khi học xong các mô đun trên, sinh viên có thể chủ động lập kế hoạch và thực hiện các bộ khuôn hoàn chỉnh, hoặc tham gia các dự án kỹ thuật có yêu cầu cao về độ chính xác gia công và lắp ráp.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

# 3.1 Phòng kỹ thuật cơ sỡ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường, in được tối thiểu khổ A4 |
| 4 | Dụng cụ vẽ | Bộ | 19 | Sử dụng học thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của mối ghép ren - then - then hoa | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ truyền đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay -con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu thanh răng -bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Tủ hồ sơ và dụng cụ | Chiếc | 06 | Dùng để sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, dụng cụ | Có nhiều ngăn |

3.2. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

# 3.4 Phòng thực hành Thiết kế khuôn mẫu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để giảng dạy thiết kế khuôn | Loại có cấu hình thông dụng đủ cấu hình để cài đặt các phần mềm thiết kế tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Phần mềm thiết kế | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành thiết kế khuôn , bản vẽ 2D và 3D, lập trình gia công CAM cho các chi tiết máy | Phần mềm thiết kế thong dụng trong ngành khuôn mẫu cài đặt được 19 máy tính, kết nối trực tiếp/ gián tiếp với các máy CNC |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; -Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng in được tối thiểu khổ A4 |
| 5 | Máy tạo mẫu nhanh | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra các thông số của quá trình thiết kế sản phẩm, kiểm tra chu trình gia công. | -Vật liệu cho phép: nhựa (không hỗ trợ kim loại) -Hành trình trục X, Y, Z: 305 x 305 x 105mm -Khoảng cách từ bàn tới đầu gia công tối đa 123mm |
| 6 | Tủ hồ sơ và dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, | Có nhiều ngăn |
| 7 | Mô hình bộ khuôn ép, khuôn dập hoàn chỉnh | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy, cấu tạo, chức năng của các chi tiết khuôn | Làm bằng Mica trong suốt để có thể nhìn rõ cấu trúc bên trong của khuôn, các chi tiết có thể tháo rời ra được |
| 8 | Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy tạo mẫu nhanh 3D | Cuốn | 09 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng | Theo nhà cung cấp thiết bị |
| 9 | Sổ tay thiết kế cơ khí | Cuốn | 09 | Dùng để tra cứu | Các nội dung được trình bày rõ ràng, mạch lạc và tuân theo yêu cầu về định dạng văn bản. |
| 10 | Bộ tài liệu tiêu chuẩn về thiết kế | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn tra cứu các thông số chuẩn trong quá trình thiết kế | Theo tiêu chuẩn thiết kế |

# 3.4 Phòng thí nghiệm Vật liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo độ cứng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ cứng của vật liệu | Lực ≥ 2000 kN |
| 2 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành kiểm tra cấu trúc của vật liệu | Độ phóng đại ≥ 150 lần |
| 3 | Lò nhiệt luyện điện trở | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về nhiệt luyện, thực hành nhiệt luyện cho một số loại thép thông dụng | - Công suất ≤ 7 kW - Dung tích ≤ 0,5 m3 |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ, đồ gá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sắp xếp dụng cụ, đồ gá theo vị trí quy định | Loại thông dụng, có từng ngăn riêng biệt để chứa dụng cụ và đồ gá |

# 3.4 Phòng Kỹ thuật đo lường

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành về đo biên dạng | - Đường kính màn hình: 306 mm -Kích thước kiểm tra X: 100 mm -Kích thước kiểm tra Y: 100 mm -Độ phân giải: 0.001 mm -Độ chính xác: (3+0.02L) µm |
| 2 | Máy đo độ nhám cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo độ nhám | - Phạm vi đo: Ra: (0,05 ÷ 10) µm Rz: (1 ÷ 50) µm - Góc đo: (80o ÷ 95o) |
| 3 | Máy đo 3 chiều CMM | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo 3 chiều | - Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400x380x150) mm - Đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ (400x430x150) mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thi trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 6 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thi trường in được tối thiểu khổ A4 |
| 7 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Sử dụng để đặt các chi tiết, dụng cụ để đo, kiểm tra | Kích thước ≤ (300 x 450) mm |
| 9 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 300 mm - Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo:(0 150)mm - Độ chính xác ± 0,05 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo:(0 450) mm - Độ chính xác ± 0,05 mm |
|  | Panme đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 150)mm |
|  | Panme đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (2550) mm,.... - Độ chính xác: ± 0,01mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (25 50) mm, (50 75) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 70mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Ca líp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 450) mm - Dung sai± 0,05 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o, 45o, 60o, 90o, 120°… |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Khoảng so (0 10) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (3080) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  | Kích thước (200÷300) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (30 80) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn cách kiểm tra và thực hành kiểm tra sai số hình dáng hình học | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết Độ chính xác cấp 6 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |

# 3.4 Phòng thực hành Điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất 2kVA |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất: (1÷2)kVA |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất ≤ 1kW |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất ≤ 1kW |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1 ÷ 3)kW |
|  | Khí cụ điện | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, cách vận hành các khí cụ điện | - Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức ≤ 30A |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ đo điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | 09 |  | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500Ansi lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |

# 3.8 Xưởng thực hành Nguội cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất 2,2 kW |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dấu, vạch dấu… | - Công suất: (1,5 ÷ 3)kW; - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p) |
| 3 | Êtô má kẹp song song | Chiếc | 09 | Sử dụng để gá kẹp phôi nguội | Độ mở ≤ 250 mm |
| 4 | Ê tô máy khoan | Chiếc | 02 | Sử dụng để gá kẹp phôi trên máy khoan | Độ mở ≤ 250 mm |
| 5 | Áo côn | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Loại côn mooc số 2, 3, 4, 5, 6. |
| 6 | Bầu kẹp mũi khoan, khoét, doa | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành trên máy | Đảm bảo đúng chủng loại theo máy khoan |
| 7 | Bàn nguội | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 4 vị trí làm việc |
| 8 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Sử dụng để vạch dấu chính xác | Kích thước - - 450) mm |
| 9 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 02 | Để chứa dụng cụ đo, kiểm tra, tài liệu học tập | Có các ngăn phù hợp chứa các tài liệu, thiết bị và dụng cụ |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 12 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đột số | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ đột chữ | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: ≤ 0,1mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 150) mm - Độ chính xác ± 0,05 mm. |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 450)mm - Dung sai ± 0,05 mm |
|  | Panme đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm |
|  | Panme đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (2550)mm,.... - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo:(0 25), (25 50), (5075) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (25 50) mm, (50 75) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 70 mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Calíp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Calíp lỗ | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o, 45o, 60o, 90o , 120°… |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo |
|  |  |  |  |  | (0 10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (3080) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
| 14 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  | Kích thước 200÷300 mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 150÷200 mm |
|  | Đục nhọn | Bộ | 01 |  | Chiều dài 150÷200 mm |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ cắt | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 01 |  | Kích thước từ 1 ÷ 20 |
|  | Mũi khoét | Chiếc | 01 |  | Theo bộ tiêu chuẩn trên thị trường |
|  | Mũi vát mép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi doa | Chiếc | 01 |  |  |
| 16\ | Bộ gia công ren | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Ta rô ren trong | Bộ | 01 |  | Kích thước gia công từ M3 ÷ M14 |
|  | Tay quay ra rô | Chiếc | 01 |  | Kích thước lắp chuôi từ M3 ÷ M14 |
|  | Ta rô ren ngoài (bàn ren) | Chiếc | 01 |  | Kích thước gia công từ M3 ÷ M14 |
|  | Tay quay bàn ren | Chiếc | 01 |  | Kích thước lắp bàn ren từ M3 ÷ M14 |
| 17 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Búa mềm | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
| 19 | Búa nguội | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng ≤ 1 kg |

# Xưởng Gia công trên máy công cụ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy (800÷1500) mm - Công suất 3 kW |
| 2 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, mài sửa dụng cụ cắt | - Công suất: (1,5 ÷ 3)kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p) |
| 3 | Đồ gá trên máy tiện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 4 | Mâm cặp 4 chấu | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | Phù hợp với thông số kỹ thuật của máy |
| 5 | Mâm cặp 3 chấu | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | Đường kính: (300÷500) mm |
| 6 | Mâm cặp hoa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | Đường kính mâm cặp (300÷500) mm |
| 7 | Tốc kẹp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | Đường kính kẹp (30÷60) mm, đảm bảo độ cứng |
| 8 | Đầu gá mũi doa tự lựa | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, gá lắp bài tập thực hành | - Đuôi côn mooc số 3, 4, 5…. - Đường kính doa ≤ 70 mm |
| 9 | Luy nét | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Trang bị công nghệ theo máy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Luy nét cố định | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Luy nét di động | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Mũi chống tâm | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ độ cứng, đúng góc độ, phù hợp với thông số công nghệ của máy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi tâm cố định | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi tâm quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi tâm đầu tròn | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Áo côn | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Loại côn mooc số 2, 3, 4, 5,… |
| 12 | Thước côn | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Trang bị công nghệ theo máy |
| 13 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay các mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng | - Công suất 4,5 kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |
| 14 | Máy mài sửa dao phay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100 ÷ 200) mm |
| 15 | Đồ gá | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình gá phôi khi làm bài tập | Đủ chủng loại trên các máy, theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 116 | Đầu phân độ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình gá phôi khi làm bài tập | Công nghệ phù hợp với máy phay vạn năng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu chia độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa chia độ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mâm cặp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tốc kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu chống tâm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bánh răng, cầu lắp bánh răng thay thế | Bộ | 01 |  |  |
| 17 | Thước chép hình | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đảm bảo độ cứng vững, biên dạng phù hợp |
| 18 | Mâm quay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy |
| 19 | Đầu côn, bầu kẹp gá dao phay ngón | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy |
| 20 | Bộ trục gá dao phay đĩa, dao phay trụ | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy |
| 21 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Kẹp được mũi khoan có đường kính (1 16) mm |
| 22 | Vấu kẹp | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình gá phôi khi làm bài tập | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vấu kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bu lông, đai ốc kẹp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Con đội | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Máy xọc chuyên dùng | Chiếc | 01 | Phục vụ xọc răng | Kích thước bàn ≤ 500 x 1500 mm. Công suất động cơ trục chính ≤ 5KW |
| 24 | Máy doa vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành doa | - Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột ≤ 950 mm - Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột ≤ 400mm - Công suất 2kW |
| 25 | Đồ gá | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình gá phôi khi làm bài tập và kiểm tra | Đủ chủng loại trên các máy, theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồ gá trên máy doa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồ gá kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
| 26 | Máy mài phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài mặt phẳng. | - Công suất 3kW; - Kích thước bàn máy ≥ (250 x 500) mm; - Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600 mm |
| 27 | Bộ khử từ | Bộ | 01 | Sử dụng để khử từ các chi tiết sau khi mài | Độ khử từ đủ lớn để khử từ các chi tiết sau khi mài |
| 28 | Máy mài tròn ngoài | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn | - Công suất 3 kW - Đường kính chi tiết lớn nhất ≤ 200 mm |
| 29 | Bàn từ | Chiếc | 01 | Dùng để gá phôi trong gia công | Kích thước phù hợp với hành trình của máy |
| 30 | Giá cân bằng tĩnh đá mài | Bộ | 02 | Dùng để thực hành cân bằng tĩnh đá mài | Đảm bảo độ chính xác |
| 31 | Giá cân bằng động đá mài | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân bằng động đá mài | Đảm bảo độ chính xác |
| 32 | Máy khoan | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ | Công suất 2,2 kW |
| 33 | Êtô má kẹp song song | Chiếc | 02 | Sử dụng để gá kẹp phôi nguội | Độ mở ≤ 250 mm |
| 34 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Sử dụng để vạch dấu chính xác | Kích thước ≤ (300 x 450) mm |
| 35 | Bàn nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành nguội | Được lắp ê tô, lưới chắn phôi; đảm bảo cho 4 vị trí làm việc |
| 36 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Để chứa dụng cụ đo, kiểm tra | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
| 37 | Máy vi tính | Bộ | 03 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 03 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu (1800x1800)mm |
| 39 | Máy cưa phôi | Chiếc | 01 | Sử dụng để chế tạo phôi cho tất cả các Modul trong chương trình đào tạo | Công suất động cơ 3 x400V / 50 Hz 0,75-1,1kW kích thước 1200 x 650 x 1800 mm |
| 40 | Dưỡng gá dao | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đảm bảo độ chính xác, đúng góc độ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dưỡng gá dao ren tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng gá dao ren vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng gá dao ren hệ Anh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dưỡng gá dao ren thang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gá dao lăn ép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dưỡng định hình | Bộ | 01 |  |  |
| 41 | Dao tiện | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao tiện ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện rãnh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện rãnh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện ren trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
| 42 | Dao phay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng.Các mặt dao có sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao phay đĩa 3 mặt cắt thép gió | Chiếc | 01 |  |  |
| 43 | Dao gia công răng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng, mô đun M ≤ 10 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phay đĩa mô-đun | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao phay ngón mô đun | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao phay lăn răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao xọc răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dao phay trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
| 45 | Dao sửa đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá sửa đá trong quá trình gia công | Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng |
| 46 | Dao lăn ép, dao lăn khía nhám | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình gia công | Đảm bảo độ cứng, dao lăn tăng độ nhẵn bề mặt, dao lăn nhám 1 lớp, 2 lớp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao lăn ép bề mặt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao lăn nhám 1 lớp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao lăn nhám 2 lớp | Chiếc | 01 |  |  |
| 47 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 300 mm - Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo:(0 150)mm - Độ chính xác ± 0,05 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo:(0 450) mm - Độ chính xác ± 0,05 mm |
|  | Panme đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 150)mm |
|  | Panme đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (2550) mm,.... - Độ chính xác: ± 0,01mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (25 50) mm, (50 75) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 70mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Ca líp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp lỗ | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o, 45o, 60o, 90o, 120°… |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Khoảng so (0 10) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (3080) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
| 48 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  | Kích thước (200÷300) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 49 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 50 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
| 51 | Kéo cắt | Chiếc | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Cắt được chiều dày ≤ 6 mm |
| 52 | Mũi ta rô, bàn ren | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính ren ≤ M16 |
| 53 | Mũi khoan, khoét, doa | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính ( 20) mm |
| 54 | Búa mềm | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
| 55 | Búa nguội | Chiếc | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng ≤ 1 kg |
| 56 | Bộ đột số | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
| 57 | Bộ đột chữ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |

# 3.10 Xưởng Gia công trên máy CNC

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phay CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy và thực hành phay CNC cơ bản và nâng cao | - Công suất trục chính ≥ 3 kW - Ổ tích dao ≥ 10 dao - Hành trình trục X/Y/Z ≥ (300x450x 500) mm |
| 2 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành tiện CNC cơ bản và nâng cao | - Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm; - Công suất ≥ 3,5kW |
| 3 | Máy bắn xung điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành bắn điện CNC | Kích thước thùng dầu làm việc ≥ 800x500x350 mm, kích thước bàn làm việc ≥ 600x300 mm, hành trình trục chính ≥ 180 mm |
| 4 | Máy cắt dây CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành cắt dây CNC | Hành trình trục X, Y≥ 300x200 mm, động cơ ( trục X, Y, U, V): xoay chiều servo, hành trình trục Z ≥ 150 mm |
| 5 | Máy đục lỗ nhỏ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành cắt dây CNC( đục lỗ cho máy cắt dây, gia công các lỗ có kích thước nhỏ ) | -Hành trình trục X: 200 mm -Hành trình trục Y: 300 mm -Hành trình trục Z: 300 mm -Hành trình trục W: 250 mm -Đường kính điện cực: Φ 0.2 ~ 3 mm -Kích thước bàn thao tác (rộng x dài): 250 x 350 mm |
| 6 | Máy mài sửa dao đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2)kW, - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100÷ 200) mm |
| 7 | Đồ gá chuyên dùng cho máy phay CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
| 8 | Đồ gá chuyên dùng cho máy bắn xung điện | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
| 9 | Đồ gá chuyên dùng cho máy cắt dây CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
| 10 | Bàn nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 4 vị trí làm việc |
| 11 | Phần mềm CAD/CAM | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành thiết kế bản vẽ 2D và 3D, lập trình gia công CAM cho các chi tiết máy | Phần mềm thông dụng cài đặt được 1 máy tính, kết nối trực tiếp/ gián tiếp với các máy CNC |
| 12 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng cấp khí cho các máy CNC | - Công suất ≥ 3,7kW - Thể tích (200÷500) lít Áp lực khí nén khoảng 12 Kg/cm2 |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 18 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành thiết kế bản vẽ 2D và 3D, lập trình gia công CAM, kết nối truyền dữ liệu cho máy CNC. | Loại có cấu hình thông dụng đủ cấu hình để cài đặt các phần mềm thiết kế tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ, đồ gá | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sắp xếp dụng cụ, đồ gá theo vị trí quy định | Loại thông dụng, có từng ngăn riêng biệt để chứa dụng cụ và đồ gá |
| 16 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp đồ gá, chi tiết trên máy, các bộ phận của máy | Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với máy và đồ gá. |
| 17 | Bộ dao phay CNC | Bộ | 01 | Phục vụ gia công trên máy phay CNC | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (kèm theo máy) |
| 18 | Bộ dao tiện CNC | Bộ | 01 | Phục vụ gia công trên máy tiện CNC | Mũi dao bằng hợp kim cứng, hoặc bắt vít mảnh hợp kim, thép gió |
| 19 | Dụng cụ so dao | Chiếc | 02 | Sử dụng rà dao, so dao trước khi gia công | Dụng cụ so dao kèm theo máy, theo quy định của nhà sản xuất |
| 20 | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và kiểm tra độ sai lệch theo các phương khi gá lắp đồ gá trên máy. | Độ chính xác: 0,01 mm. Khoảng so 0 - 10mm |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tạo phôi ban đầu, bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  | Kích thước (200÷300) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước chi tiết, độ nhám bề mặt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (25 50) mm, (50 75) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Calip đo ren trong, ren ngoài hệ mét | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |
|  | Calip đo trục và lỗ | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 500) mm |
|  | Mẫu so sánh độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 23 | Búa mềm | Chiếc | 06 | Phục vụ điều chỉnh khi gá kẹp phôi, dao | Búa nhựa, gỗ, cao su, trọng lượng 0,3 – 0,5 kg |
| 24 | Bộ đóng số và chữ | Bộ | 01 | Sử dụng để đóng số cho các chi tiết đã gia công | Đảm bảo độ cứng |
| 25 | Kính bảo hộ | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |

# Xưởng lắp ráp và hoàn thiện khuôn

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ép nhựa | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy điều chỉnh thông số ép, hướng dẫn thiết kế khuôn cơ bản, hướng dẫn quy trình tháo lắp khuôn trên máy ép nhựa và ép thử kiểm tra khuôn. | - Lực ép tối đa: 500 kN - Độ dày khuôn đôi tối đa/tối thiểu: 350/150 mm -Độ dày khuôn đơn tối đa/tối thiểu: 410/210 mm -Hành trình đóng mở khuôn: 250 mm |
| 2 | Máy dập | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy điều chỉnh thông số dập, hướng dẫn thiết kế khuôn cơ bản, hướng dẫn quy trình tháo lắp khuôn trên máy dập và dập thử kiểm tra khuôn. | -Lực dập tối đa 45 tấn -Tốc độ 130mm/s -Động cơ công suất 7,5KW -Hành trình lên xuống 33mm |
| 3 | Máy làm sạch khuôn | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy lý thuyết bảo trì bảo dưỡng khuôn, thực hành lắp ráp khuôn. | -Bình chứa: ≥ 20 lít -Kích thước thùng rửa: ≥ 200 x 400 x 70 mm |
| 4 | Máy nghiền nhựa | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy lý thuyết và thực hành vật liệu ép khuôn , vật liệu hạt nhựa, tái chế vật liệu nhựa sau khi ép thử. | -Công suất động cơ: ≥0,4 kW -Kích thước máng trượt: ≥252 x 257 mm |
| 5 | Máy hàn khuôn | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy lý thuyết và thực hành công nghệ sữa chữa khuôn | - Công suất: ≥1,5kW |
| 6 | Pa lăng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành lắp ráp khuôn, sửa chữa khuôn, lắp bộ khuôn lên máy. | - Thân cẩu được làm bằng thép, kết cấu vững chắc, có thể thay đổi được chiều cao, thuận tiện cho việc nâng hàng và an toàn khi sử dụng -Pa lăng cáp điện, tải trọng nâng: tới 3 tấn |
| 7 | Xe nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để phục vụ giảng dạy khi vận chuyển lắp ráp khuôn | - Chiều cao nâng thấp nhất :85mm - Chiều cao nâng cao nhất 2000mm - Chiều dài càng nâng:1000mm - Kích thước càng nâng: 340-750 (sử dụng càng nâng điều chỉnh |
| 8 | Máy mài đánh bóng khuôn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành mài hiệu chỉnh , đánh bóng khuôn | - Công suất: (0,5 ÷ 2)kW, - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100÷ 200) mm |
| 9 | Đồ gá chuyên dùng cho máy ép khuôn nhựa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành gá lắp khuôn lên máy ép nhựa. | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
| 10 | Đồ gá chuyên dùng cho máy dập | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành gá lắp khuôn lên máy dập | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
| 11 | Bàn tháo lắp khuôn | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành tháo lắp chi tiết khuôn, sữa chữa khuôn. | Kíchthước: ≥1500x2000x800mm, mặt bàn làm bằng thép tấm đảm bảo độ phẳng, độ cứng vững |
| 12 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng cấp khí cho các máy CNC, máy ép nhựa , máy dập và vệ sinh thiết bị. | - Công suất ≥ 3,7kW - Thể tích (200÷500) lít Áp lực máy nén khí khoảng 12 Kg/cm2 |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu(1800x1800) mm |
| 14 | Tủ đựng dụng cụ, đồ gá | Chiếc | 06 | Dùng để sắp xếp dụng cụ, đồ gá theo vị trí quy định | Loại thông dụng, có từng ngăn riêng biệt để chứa dụng cụ và đồ gá |
| 15 | Dụng cụ tháo lắp khuôn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp đồ gá, chi tiết trên máy, các bộ phận của máy | Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với máy và đồ gá. |
| 16 | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và kiểm tra độ sai lệch theo các phương khi gá lắp khuôn | Độ chính xác: 0,01 mm. Khoảng so 0 - 10mm |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành , bảo dưỡng và sửa chữa khuôn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  | Kích thước (200÷300) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài (150÷200) mm |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước chi tiết, độ nhám bề mặt của long khuôn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 25) mm, (25 50) mm, (50 75) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Calip đo ren trong, ren ngoài hệ mét | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |
|  | Calip đo trục và lỗ | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 500) mm |
|  | Mẫu so sánh độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 19 | Búa mềm | Chiếc | 02 | Phục vụ điều chỉnh khi gá kẹp phôi, dao | Búa nhựa, gỗ, cao su, trọng lượng 0,3 – 0,5 kg |
| 20 | Bộ đóng số và chữ | Bộ | 01 | Sử dụng để đóng số cho các chi tiết đã gia công | Đảm bảo độ cứng |
| 22 | Kính bảo hộ | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |