# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 19a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐÀI TRẠM VIỄN THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông Mã ngành, nghề: 5520219 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Máy vi tính | 7 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 8 |
| - Phòng thực hành Nguội cơ bản | 9 |
| - Phòng thực hành Điện – Điện tử cơ bản | 13 |
| - Phòng thực hành Mạng máy tính | 22 |
| - Phòng thực hành Viễn thông | 26 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Máy vi tính

(3) Phòng học Ngoại ngữ

(4)  Phòng thực hành Nguội cơ bản

(5)  Phòng thực hành Điện – Điện tử cơ bản

(6)  Phòng thực hành Mạng máy tính

(7)  Phòng thực hành Viễn thông

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng sử dụng dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng sử dụng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực nguội cơ bản

Sử dụng dạy thực hành và tích hợp cụ thể: Phân tích được các bản vẽ cơ khí; Nắm rõ quy trình gia công cơ khí; Gia công được sản phẩm cơ khí bằng phương pháp: nguội, gò, hàn.  Phòng được trang bị các thiết bị các máy hàn, hệ thống thông gió, các dụng cụ để gia công mặt phẳng, dung cụ dùng để gò…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành điện- điện tử cơ bản

Phòng thực hành điện- điện tử là phòng trang bị cho học sinh kiến thức về đặc tính điện của các linh kiện, mạch điện và cách sử dụng các thiết bị đo lường cơ bản như: Volt kế, ampe kế, watt kế, máy phát sóng, dao động ký, VOM ... . Các bài thí nghiệm giúp học sinh có thể kiểm chứng lại các quy luật hay hiện tượng trong mạch điện DC và AC, mạch điện một pha, mạch ba pha, mạch cộng hưởng, mạch khuếch đại thuật toán, mạch quá độ và mạch có chứa các phần tử phi tuyến. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành mạng máy tính

Phòng thực hành mạng máy tính là phòng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông liên quan tới mạng máy tính như: gửi và nhận dữ liệu qua mạng; cài đặt các phần mềm phục vụ quản trị mạng; thiết lập và cấu hình các dịch vụ trên mạng;…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành viễn thông

Phòng thực hành viễn thông là phòng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông liên quan tới kỹ năng viễn thông như: cài đặt, kiểm tra, lắp đặt và ứng dụng phần mềm; điều chế, mã hóa, ghép kênh, phân kênh…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập cho người học | Phổ biến trên thị trường |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office) |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành sơ, cấp cứu người bị tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thiết bị báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng phuy sắt | Chiếc | 03 |  |  |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Loại thông dụng trên thị trường Độ phân giải ≥ 600dpi. |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để tính toán số liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bản vẽ cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn đọc bản vẽ lắp và tách bản vẽ chi tiết | Tối thiểu khổ A3 |

3.2. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.4 Phòng thực hành nguội cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập cho người học | Phổ biến trên thị trường |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu các Slide, các bản vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office) |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu bài giảng và các hình ảnh trực quan | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm |
| 4 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | P ≥ 0,5KW |
| 6 | Giá hàn đa năng | Chiếc | 03 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn | Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn |
| 7 | Cabin hàn | Bộ | 03 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn. | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
| 8 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút (1 ÷ 2) m3/s. |
| 9 | Bàn nguội | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Kích thước: ≥ (700 x 1200) mm |
| 10 | Êtô song hành | Chiếc | 18 | Sử dụng gá chi tiết khi thực hành | Kích thước hàm ê tô: (150 ÷200)mm |
| 11 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật. | Đường kính mũi khoan ≤16mm |
| 12 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Sử dụng kiểm tra mặt phẳng của Phôi Vật liệu | Kích thước ≥ (400 x 1000) mm |
| 13 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 03 | Sử dụng hàn các chi tiết | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: 20 ÷ 250 (A) |
| 14 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng sấy que hàn | Thông dụng có sẵn trên thị trường |
| 15 | Thiết bị uốn cong | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình uốn chi tiết | U = 220V; P ≥ 0,5 KW |
| 16 | Tủ sắt | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa thiết bị, dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công một số chi tiết | Trọng lượng: ≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 | Loại cầm tay thực hiện trong quá trình gia công một số chi tiết | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1,5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Sử dụng đo, vạch dấu | L ≥ 0.3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 | Kiểm tra các kích thước cần độ chính xác cao | Khoảng đo 0- 150mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo 0- 25mm sai số 0,01mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo các góc | Góc ke: 90°÷120° |
|  | Thước đo ren | Chiếc | 01 | Sử dụng đo các thông số cơ bản ren tiêu chuẩn thông dụng | Độ chính xác: 0,01mm; Đường kính ren ≤ 16mm |
| 18 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề nguội | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bô Đục | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành đục lượng dư và đột dấu Phôi vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hiện các bài thực hành về dũa kim loại | Chiều dài: 200 - 400mm Răng kép |
| 19 | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Compa vạch dấu | Chiếc | 01 | Sử dụng vạch dấu chi tiết gia công. | Độ mở: (10 ÷ 500) mm |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 | Sử dụng chấm dấu chi tiết gia công. | Đảm bảo độ cứng |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 03 | Sử dụng vạch dấu chi tiết gia công. | Đảm bảo độ cứng |
| 20 | Kìm kẹp phôi hàn | Chiếc | 03 | Sử dụng kẹp phôi hàn. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Mặt nạ hàn | Chiếc | 19 | Sử dụng cho công tác hàn các chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Các bản vẽ mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |

### 3.5. Phòng thực hành điện – điện tử cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập cho người học | Phổ biến trên thị trường |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office) |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu bài giảng và các hình ảnh trực quan | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: ≥1800mmx1800mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô hình hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Sử dụng giới thiệu quy trình lắp đặt hệ thống nối đất bảo vệ, nối trung tính bảo vệ và chống sét | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 | Dùng để cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành | Uv = 220VAC; Iđm = 5A; Ura ≤ 24VDC |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Dùng để đo dòng điện trong quá trình thực hành | I ≤ 5A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Dùng để đo điện áp trong quá trình thực hành | U ≥ 30V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 100W |
|  | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 3 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 | Dùng để cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành | UV = 220VAC, Ura= (90 ÷ 220)VAC |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Dùng để đo dòng điện trong quá trình thực hành | Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Dùng để đo điện áp trong quá trình thực hành | U ≥ 300V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành | P ≤ 1000W |
|  | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ điện 1 pha | P ≥ 0,35 kW |
|  | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ điện 3 pha | P ≥ 0,75 kW |
|  | Mẫu vật liệu điện | Bộ | 01 | Trực quan các vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ | Các loại vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn thông dụng trên thị trường |
|  | Khí cụ điện | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối nút nhấn | Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối mạch điện | Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối mạch điện | Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối công tắc tơ | Ulv = 220/380V; |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áp tô mat chống giật 1 pha | I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áp tô mat chống giật 3 pha | I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Bộ thiết bị đo lường điện- điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Teromét | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | I ≥ 3A, U =220V |
|  | Khối ổn áp | Bộ | 01 |  | U = ± 5VDC; ±12VDC;±15VDC. |
|  | Khối bảo vệ | Bộ | 01 |  | I ≤ 1A |
|  | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | P ≥ 24W |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | Uv = 220VAC; Ur ≥ 3VDC |
|  | Bộ thực hành cảm biến |  | 03 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và kết nối các cảm biến, đèn báo, động cơ | Loại thông dụng có trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cảm biến thu phát quang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến quang trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến điện dung | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến khói | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn báo trang thái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ chân đế cấp nguồn cho bo mạch | Chiếc | 03 | Sử dụng cấp nguồn cho các bo mạch xử lý tín hiệu số, bo mạch hệ thống kỹ thuật số | cấp nguồn điện áp +15 V / - 15 V và nguồn biến đổi +10V / - 10V tới bo mạch, điều chỉnh dạng thô và tinh nguồn biến đổi +10 V. |
|  | Bo mạch xử lý tín hiệu số | Chiếc | 03 | Sử dụng đào tạo về xử lý tín hiệu số | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bo mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch giải mã, dồn kênh, phân kênh, ROM, RAM, chuyển đổi ADC/DAC | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ linh kiện điện tử. | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành lắp đặt các mạch điện tử cơ bản | Loại thông dụng có trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Linh kiện thụ động (R, L, C) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Linh kiện tích cực (Diode, Transistor, diode zener) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Linh kiện nhiều mặt ghép (Diac, thyristor, Triac, MOSFET, JFET) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Linh kiện quang điện tử (led, led hồng ngoại, quang điện trở, Photodiode và photo transistor) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Test board | Chiếc | 18 | Sử dụng gắn các linh kiện điện tử | Loại thông dụng có trên thị trường |
|  | Máy hàn chì | Chiếc | 3 | Sử dụng hàn các linh kiện điện tử | Loại thông dụng có trên thị trường |
|  | Mô hình máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy biến áp 1 pha | S ≥ 500VA |
|  | Mô hình máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy biến áp 3 pha | S ≥ 500VA |
|  | Mô hình động cơ 1 pha | Bộ | 01 | Dùng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng tụ | P ≥ 0,37kW; Cắt 1/4 stato |
|  | Mô hình động cơ 3 pha | Bộ | 01 | Dùng phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ KĐB 3 pha | P ≥ 0,37kW; cắt 1/4 stato |
|  | Mô hình máy phát điện | Bộ | 01 | Dùng phân tích tính thuận nghịch; cấu tạo, nguyên lý hoạt động | S ≥ 1KVA, cắt 1/4 stato |
|  | Máy hiện sóng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải tần >= 20MHz, Hiển thị 2 kênh |
|  | Máy phát xung | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải tần f = 0 ÷5MHz; 4 chức năng; P ≤ 25W |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc 110 ÷ 600V AC Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; |
|  | Vỏ tủ điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt vỏ tủ điện | Phủ sơn (tĩnh điện) Cao: ≥ 1500 mm Rộng: ≥ 700 mm Sâu: ≥ 500 mm D: ≥ (1÷2)mm |
|  | Hệ thống chống sét | Bộ | 01 | Dùng để thực hành hệ thống chống sét |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 01 |  | Bán kính bảo vệ:≥ 20m |
|  | Cọ tiếp địa | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 14mm |
|  | Hộp kiểm tra tiếp địa | Chiếc | 01 |  | Rộng:≥ 10 mm; Dài:≥ 10mm |
|  | Cáp đồng tiếp địa | mét | 100 |  | Tiết diện:≥ 16mm2 |
|  | Thanh đồng tiếp địa | Cuộn | 01 |  | Tiết diện: ≥ 25x3mm |
|  | Hệ thống điện năng lượng mặt trời | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và thiết bị phụ trợ | Công suất tối đa 270-340w |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin năng lượng mặt trời | Tấm | 01 |  |  |
|  | Bộ inverter hòa lưới DC-AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị giám sát qua internet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị ngoại vi hệ thống, thi công phần điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống khung giàn giá đỡ tấm pin | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ CB đóng, ngắt điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp (điện – điện tử) | Bộ | 03 | Sử dụng lắp đặt nghề điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước thăng bằng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, dạy thực hành lắp đặt | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, dạy thực hành lắp đặt | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
|  | Bộ tranh vẽ các loại động cơ | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy | Thể hiện dàn trải chi tiết các tổ đấu dây của các loại động cơ thông dụng |

### 3.6. Phòng thực hành mạng máy tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập cho người học | Phổ biến trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x1800 mm |
|  | Tủ mạng | Chiếc | 04 | Sử dụng chứa máy chủ và thực hành lắp đặt tủ mạng | - Kích thước: ≥ (600 x 550 x 1000) mm - Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời - Phụ kiện: quạt hút gió; Ổ cắm nguồn 6 chấu đa năng |
|  | Máy chủ | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan nội dung cài đặt và cấu hình dịch vụ trên máy chủ | - Loại 1U - Cài đặt được các dịch vụ cơ bản cho hệ thống mạng. |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng người học rèn luyện kỹ năng thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office) |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng chia sẻ máy in qua môi trường mạng LAN, in ấn các tài liệu liên quan đến mạng | Độ phân giải ≥ 600dpi. In được cỡ giấy A4, cấu hình phổ biến. |
|  | Bộ thu/phát wifi | Bộ | 03 | Sử dụng hỗ trợ giảng dạy và thực hành mạng không dây | Hỗ trợ 02 băng tần 2.4GHz và 5.0GHz. |
|  | Switch Layer 3 | Chiếc | 03 | Sử dụng cấu hình định tuyến và chia VLAN | Switch layer 3 có 24 port |
|  | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 03 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng, chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
|  | KVM Switch | Chiếc | 01 | Sử dụng giới thiệu chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình | Hỗ trợ giao diện USB, RJ-45 |
|  | Hệ thống lưu trữ mạng | Bộ | 03 | Sử dụng người học thực hành kỹ năng quản lý lưu trữ | - Tối thiểu 02 khay đĩa - Hỗ trợ truy cập từ xa |
|  | Patch panel | Chiếc | 04 | Thực hành kết nối dây trong mạng LAN | Tối thiểu 24 cổng |
|  | Modem | Chiếc | 03 | Sử dụng trong việc kết nối internet | - Tối thiểu 4 cổng LAN - Hỗ trợ wifi với hai băng tần 2.4 GHz và 5.0 GHz |
|  | Card mạng không dây | Chiếc | 19 | Sử dụng thực hành kết nối mạng không dây | Thông số: ≥ 802.11g |
|  | Thiết bị tường lửa | Chiếc | 01 | Sử dụng thực hành kỹ năng bảo vệ hệ thống mạng | Tối thiểu 10 cổng GE RJ45 |
|  | Bộ định tuyến (Router) | Chiếc | 09 | Sử dụng thực hành tìm đường đi tốt nhất trong mạng Internet | Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình |
|  | Cáp serial | Bộ | 09 | Sử dụng kết nối thiết bị định tuyến | Tối thiểu loại V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feed |
|  | Cáp kết nối cổng console | Sợi | 09 | Sử dụng để cấu hình cho switch hoặc router | Cổng kết nối RJ-45 to DB-9 |
|  | Bộ lưu điện | Bộ | 01 | Sử dụng đảm bảo tính sẵn sàng cho máy tính, tránh mất dữ liệu | Công suất: ≥1000VA |
|  | Card mạng (NIC) | Chiếc | 19 | Sử dụng truyền và nhận tín hiệu qua mạng | Loại Card chuẩn PCI, Tốc độ truyền ≥ 100Mb/s |
|  | Bộ chuyển tiếp Repeater | Bộ | 09 | Sử dụng để khuếch đại tín hiệu | Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP Trở kháng: 80-120 ohm |
| 24 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, dạy thực hành lắp đặt tủ mạng | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 25 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 26 | Hệ điều hành máy trạm | Bộ | 01 | Sử dụng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng trên máy trạm | - Phiên bản tương thích với cấu hình máy tính - Sử dụng cài đặt được cho 19 máy tính |
| 27 | Hệ điều hành máy chủ | Bộ | 01 | Sử dụng làm môi trường cài đặt và thực hành mạng máy tính trên máy chủ | - Phiên bản hệ điều hành phổ biến - Cài đặt được các dịch vụ thông thường trên hệ thống mạng |
| 28 | Bộ dụng cụ tháo lắp mạng máy tính | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt nghề mạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm tra cáp mạng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm cáp mạng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tool nhấn mạng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
| 29 | Phần mềm ảo hóa | Bộ | 01 | Sử dụng tạo các máy ảo phục vụ thực hành kỹ năng quản trị mạng | - Phiên bản phổ biến - Sử dụng cài đặt được cho 19 máy tính |
| 30 | Phần mềm mô phỏng mạng máy tính | Bộ | 1 | Mô phỏng cấu trúc, hoạt động của mạng máy tính và test các đặc trưng của mạng | Thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo và cấu hình phần cứng. Cài đặt được cho 19 máy. (Cisco Packet Tracer, GNS3…) |
| 31 | Phần mềm tường lửa | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành kỹ năng bảo vệ hệ thống mạng | - Phiên bản phổ biến - Sử dụng trên các hệ điều hành tương ứng - Sử dụng cài đặt được cho 19 máy tính |
| 32 | Phần m ềm diệt virus | Bộ | 01 | Sử dụng quét virus, bảo an hệ thống | - Phiên bản phổ biến - Sử dụng cài đặt được cho 19 máy tính |
| 33 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |

### 3.7. Phòng thực hành viễn thông

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập cho người học | Phổ biến trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu nội dung bài giảng và thực hành kỹ năng văn phòng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng người học rèn luyện kỹ năng thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office) |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Độ phân giải ≥ 600dpi. In được cỡ giấy A4, cấu hình phổ biến. |
|  | Máy phân tích phổ 7GHz | Chiếc | 03 | Sử dụng phân tích tín hiệu phổ | Giải tần: 9kHz~3GHz Độ phân giải: >1 Hz Độ rộng dải động đầu vào: -130~20dBm |
|  | Máy hiện sóng 500MHz – 5Gsa/s | Chiếc | 03 | Sử dụng hiển thị đồ thị theo thời gian, xác định các loại tín hiệu, tính toán tần số giao động, biểu diễn tín hiệu, kiểm tra các tín hiệu làm méo, làm nhiễu. | Băng thông : 500Mhz Tốc độ lấy mẫu : 5 GS/s Rise Time : 700ps |
|  | Máy phát tín hiệu RF 6GHz | Chiếc | 03 | Sử dụng cấp 1 tín hiệu bất kỳ phục vụ cho việc giảng dạy | Giải tần: 950 kHz đến 6GHz Độ phân giải tần số: 1 μHz Tốc độ chuyển mạch: <8 ms |
|  | Máy phát xung | Chiếc | 03 | Sử dụng phát ra các dạng sóng chuẩn, dạng sóng tùy ý và tùy chọn giảm tín hiệu | Dải tần: 10MHz Tốc độ lấy mẫu: 200 MSa/s. Độ chính xác: 20ppm. Dải biên độ: 1m Vpp to 10 Vpp Độ phân giải: 0,1mV |
|  | Bộ thực hành về bộ thu phát sóng AM/FM | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành thu phát sóng AM/FM | Tần số: 0.1 ~ 3MHz - Tần số RF: 870 ~ 920MHz - Điều chế AM/FM - Bộ trộn và bộ lọc 2,4GHz - Dải cơ sở + Dải tần: 0,1~3MHz , Step: 10kHz + Biên độ: ± 1,5Vpp, ± 0,75Vpp into 50 Ohm |
|  | Máy phân tích mạng véc tơ vi sóng cầm tay 9GHz | Chiếc | 03 | Sử dụng đo lường pha và biên độ dải tần số | Tần số lớn nhất: 9 GHz Dải động: 128 dB Công suất ra: 13 dBm Nhiễu hài: -60 dBc Nhiễu nền: -116 dBm Dòng phân tích mạng |
|  | Máy hàn cáp quang | Bộ | 03 | Sử dụng giảng dạy và thực hành kết nối hệ thống mạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ thực hành mô phỏng cho máy đo sợi quang đơn lớp | Bộ | 03 | Sử dụng mô phỏng cho máy đo sợi quang đơn lớp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ mô phỏng đo kiểm tra mạng quang | Bộ | 03 | Sử dụng mô phỏng đo kiểm tra mạng quang | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ mô phỏng truyền dẫn quang tốc độ cao | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành cấu hình dịch vụ FTTH | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp kết nối hệ thống cáp theo phương ngang | Chiếc | 09 | Sử dụng lắp ráp cáp | Loai thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp kết nối hệ thống cáp theo phương dọc | Chiếc | 09 | Sử dụng lắp ráp cáp | Loai thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ chuyển đổi quang điện | Bộ | 09 | Sử dụng thực hành chuyển đổi quang | Loại thông dụng trên thị trường 10/100 Mbps |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang | Bộ | 09 | Sử dụng thực hành chuyển đổi tín hiệu video trên sợi quang | Loại thông dụng trên thị trường 10/100 Mbps |
|  | Hệ thống Anten Single (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để phát sóng 2G | Băng tần 900 Mhz đến 1800 Mhz |
|  | Giá đỡ anten (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để đỡ và cố định anten | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cáp feeder (*) | mét | 100 | Sử dụng để nối anten với cabin | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cầu cáp (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đi và cố định cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống cảnh báo (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để giám sát hoạt động trong trạm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảnh báo mở cửa tủ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Báo cháy /Báo khói | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo điều hòa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo hệ thống chống sét | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo nhiệt độ <00C >450C | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo cạn nguồn acquy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo anten | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo hệ thống viba | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo mất đường truyền | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảnh báo đột nhập | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống tủ nguồn AC (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp điện lưới cho tất cả các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống tủ nguồn DC - Bộ phận lưu trữ năng lượng (acquy) (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để chuyển điện áp 220v sang điện áp -48v để nuôi thiết bị truyền dẫn cho thiết bị nhà trạm | Cấp nguồn 48V đến 56V 2V300Ah – 500Ah |
|  | Tủ BTS (*) | Bộ | 01 | - Sử dụng để thực hiện chức năng cung cấp các kết nối vô tuyến để giao tiếp với thiết bị người dùng. - Thực hiện kết nối vô tuyến vật lý giữa đầu cuối với nó. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thiết bị 2G | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị 3G | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị 4G | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống truyền dẫn ODF (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để chuyển đổi tín hiệu quang điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống máy nổ tự động (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguồn khi có sự cố | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy kiểm tra dây cáp (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra lỗi đứt, xoắn cáp | Thích hợp kiểm tra cho các loại cáp: nhiều lõi và 1 lõi Phạm vi đo: nhiều lõi: 3 KM / một lõi: 4KM Kiểu đầu ra: Liên tục / Flash (tần số 2Hz) Cổng ra: 2,5mm phổ (đầu nối FC) Độ cao: dưới 2.000m |
|  | Máy đo xác định lỗi sợi cáp quang (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo xác định lỗi sợi quang | Bước sóng hoạt động: 1550nm/1310nm Kiểu sợi quang: 9/125um SM Sợi Công suất phát lớn nhất của laser: ≥60mW Hiển thị khoảng cách tối đa phản ánh: 60 km (≥1dB) Hiển thị khoảng cách tối đa không phản ánh: 20 km (≥0,5db) |
|  | Máy đo công suất quang (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo công suất quang | Cổng đo công suất: Ge/GeX Phạm vi đo: 10–60/ 26–50 Số bước sóng nhận dạng: 10 Độ chính xác: ± 5 % ± 1 nW Hiển thị: dB/dBm/W |
|  | Máy phân tích trạm BTS cầm tay (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để phân tích trạm BTS | 2G, 3G, 4G, 2Mhz ~ 4Ghz |
|  | Ampe kìm AC | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo thông mạch, điện áp | ACA: 42.00A / 42,0A/ 1000A AC V: 4.200V – 600V |
|  | Bộ cắt lọc sét AC (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành hệ thống cắt lọc sét | Loại thông dụng trên thị trường cắt sét từ 40kA - 300kA, lọc nhiễu EMI/RFI |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cắt sét sơ cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cắt sét thứ cấp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mạch lọc các tần số nhiễu điện từ | Bộ | 01 |  |  |
| 35 | Bộ dụng cụ thực hành quang | Bộ | 06 | Sử dụng thi công mạng quang | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm tách vỏ quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn soi quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đo công suất quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt sợi quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lọ đựng cồn để vệ sinh sợi quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt sợi quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Băng keo điện | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khăn giấy vệ sinh | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Dao rọc giấy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhíp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khăn lau sợi quang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo vệ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ ống co nhiệt | Chiếc | 01 |  |  |
| 36 | Bộ dụng cụ tháo lắp viễn thông | Bộ | 06 | Sử dụng để lắp đặt nghề viễn thông | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
| 37 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, dạy thực hành lắp đặt | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 38 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |  | Có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 39 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |