BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 22a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CƠ ĐIỆN LẠNH THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Cơ điện lạnh thủy sản Mã ngành, nghề: 5520261 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 5 |
| 3.1. Phòng thực hành tin học | 5 |
| 3.2. Phòng học ngoại ngữ | 7 |
| 3.3. Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở | 8 |
| 3.4. Phòng thực hành kỹ thuật cơ khí | 12 |
| 3.5. Phòng thực hành lạnh cơ bản | 16 |
| 3.6. Phòng thực hành điện và tự động hóa | 22 |
| 3.7. Phòng thực hành hệ thống lạnh thủy sản | 27 |
| 3.8 Phòng thực hành hệ thống máy nước đá | 31 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

## (1) Phòng thực hành tin học

## (2) Phòng học ngoại ngữ

## (3) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

## (4) Phòng thực hành kỹ thuật cơ khí

## (5) Phòng thực hành lạnh cơ bản

## (6) Phòng thực hành điện và tự động hóa

## (7) Phòng thực hành hệ thống lạnh thủy sản

## (8) Phòng thực hành hệ thống máy nước đá

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng thực hành tin học

Phòng thực hành tin học là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Phòng thực hành ngoại ngữ cũng được sử dụng để dạy Tiếng Anh chuyên ngành Cơ điện lạnh thủy sản. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề như các môn An toàn lao động, Vệ sinh và an toàn thực phẩm thủy sản, vẽ kỹ thuật, vật liệu nhiệt lạnh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành kỹ thuật cơ khí

Phòng thực hành kỹ thuật cơ khí là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng cơ khí cơ bản trong lĩnh vực điện lạnh cho người học. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành lạnh cơ bản

Phòng thực hành lạnh cơ bản là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực điện lạnh cho người học. Đồng thời là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa trong lĩnh vực điều hòa không khí, máy lạnh dân dụng cho người học. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành điện và tự động hóa

Phòng thực hành điện và tự động hóa là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ thuật điện – điện tử cơ bản, tự động hóa trong lĩnh vực điện lạnh thủy sản cho người học. Phòng được thiết kế tối đa là 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành hệ thống lạnh thủy sản

Phòng thực hành hệ thống lạnh thủy sản là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh trong lĩnh vực hệ thống kho lạnh, hệ thống cấp đông. Phòng được thiết kế tối đa là 18 học sinh.

(8) Phòng thực hành hệ thống máy nước đá

Phòng thực hành hệ thống máy nước đá là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống làm nước đá dùng trong ngành chế biến thủy sản cho người học. Phòng được thiết kế tối đa là 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng thực hành tin học

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành vẽ, thiết kế | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (autocad) - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh |  | Bộ |  | 01 | Dùng để mô phỏng các sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh bằng máy tính | Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp… |
| 11 | Phần mềm lập trình PLC |  | Bộ |  | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được 19 máy vi tính |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.3. Phòng thực hành kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Chi tiết càng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết bạc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết trục trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết trục bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Các loại mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, công dụng và đặc tính của các mối ghép cơ khí | Các mối ghép chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mối ghép trụ trơn (lắp lỏng, lắp chặt, lắp trung gian ) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then (then bằng, then hoa) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép ổ lăn | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Bộ mô hình các cơ cấu chuyển động | Bộ | 01 | Sử dụng làm dụng cụ trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô phỏng các cơ cấu chuyển động đơn giản |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cu lít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng trụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng nón | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng vi sai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu ly hợp | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Bộ mẫu vật liệu điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt, vật liệu cách ẩm) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện) | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các thông số linh kiện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mẫu linh kiện thụ động |  | 01 |  | Gồm các linh kiện R, L, C với các giá trị theo tiêu chuẩn mẫu và Thạch anh. |
|  | Mẫu linh kiện bán dẫn |  | 01 |  | Gồm các linh kiện bán dẫn như điốt, transistor, triac, diac, SCR … (Linh kiện thường và linh kiện công suất) |
|  | Mẫu linh kiện quang điện tử |  | 01 |  | Gồm các linh kiện: Quang trở, Điot quang, Phototransistor |
| 6 | Mô hình bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động bơm ly tâm | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 7 | Mô hình quạt ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động quạt ly tâm | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 8 | Mô hình quạt hướng trục | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động quạt hướng trục | Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 9 | Mô hình bơm pittông | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động bơm pittông | Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về an toàn phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát | m3 | 0,5 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thang chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giúp cho người học nhận biết và sử dụng các thiết bị cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu được cấu tạo, các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính | Chiếc | 01 |  |  |

3.4. Phòng thực hành kỹ thuật cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, giảng dạy bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
| 3 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu |
| 4 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Đảm bảo 18 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≤ 140 mm |
| 5 | Máy cắt bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 6 | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành các bài tập gia công nguội | Kích thước: (400x600) mm |
| 8 | Cabin hàn | Bộ | 06 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn | Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn |
| 9 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng để hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn | Có ống hút đến từng vị trí ca bin. Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng |
| 10 | Máy hàn điện | Bộ | 06 | Sử dụng để hàn các đường thẳng, giáp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang | Dòng điện hàn: ≤ 300 A |
| 11 | Máy khoan bàn | Chiếc | 03 | Sử dụng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật | Đường kính khoan: (16÷25) mm |
| 12 | Máy khoan tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: (500÷1500) W |
| 13 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 14 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để gia công trong quá trình thực hành hàn | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |
| 15 | Bộ dụng cụ gia công nguội | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành các bài tập gia công nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Mũi doa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200÷300) mm |
|  | Kéo cắt tôn cầm tay | Chiếc | 01 |  | Chiều dày cắt: ≤ 2 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | - Gồm: Đục nhọn, đục bằng - Chiều dài:(150÷200) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | - Gồm: Dũa dẹt, dũa - tròn, dũa tam giác, dũa bán nguyệt; - Kích thước: (200÷400) mm |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 kg |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (4÷20) mm |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 01 |  | Đường kính cặp: ≤ 20 mm |
|  | Ta rô ren, tay quay | Bộ | 01 |  | Phù hợp với kích thước bàn ren |
|  | Bàn ren, tay quay | Bộ | 01 |  | Bước ren: ≤ 16 mm |
| 16 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành gia công hàn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa gõ xỉ hàn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ống sấy que hàn | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (100÷600) mm |
|  | Kìm nguội | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: 50 kg |
| 17 | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra chi tiết mối hàn và gia công nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ≥ 0,01 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chia: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷175) mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375x375) mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 01 |  | Đo đường kính ren: (10÷20) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000)mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Đo góc: 300, 450, 900 |
|  | Compa vạch | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0÷100) mm |

### 3.5. Phòng thực hành lạnh cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình cắt bổ máy nén | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thể hiện rõ các chi tiết cắt bổ |  | Cắt bổ 1/2÷1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén pittông trượt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 2 | Bộ bình cắt bổ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị lạnh |  | Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Bình ngưng | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình bay hơi | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình chứa | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | bình tách dầu | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bình thu hồi dầu | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 4 | Tháp giải nhiệt nước | Cụm | 01 | Sử dụng lắp đặt sửa chữa |  | Công suất giải nhiệt: (510) tons |
| 5 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cho người học những vấn đề cơ bản về làm lạnh và máy lạnh. Đồng thời hỗ trợ cho người học đo kiểm tra, sửa chữa các thiết bị |  | - Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải - Công suất: ≤ 3,75kW |
| 6 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa |  | Công suất: ≤ 2 kW |
| 7 | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa |  | Công suất: ≥ 3 kW |
| 8 | Máy nén pittông trượt | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa |  | Công suất: ≤ 2 kW |
| 9 | Bình ngưng | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: 10 kW |
| 11 | Bình bay hơi | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa và thay thế trong hệ thống lạnh |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: 10 kW |
| 12 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt sửa chữa |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 01 |  |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: ≤ 1 kW |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: ≤ 4 kW |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 01 |  |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: ≤ 1 kW |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 01 |  |  | Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén: ≤ 4 kW |
| 13 | Cabin thực tập lắp máy điều hòa nhiệt độ | Chiếc | 03 | Sử dụng để lắp đặt sửa chữa máy điều hòa |  | Kích thước phù hợp với phòng thực hành máy điều hòa |
| 14 | Máy điều hòa không khí 2 cục | Bộ | 03 | Sử dụng để cài đặt và sửa chữa, tháo lắp máy điều hòa không khí loại dàn rời |  | Công suất lạnh: ≥ 9.000 Btu/h |
| 15 | Máy điều hòa không khí loại dàn rời, nhiều dàn bay hơi | Bộ | 03 | Sử dụng để cài đặt sửa chữa, tháo và lắp máy điều hòa không khí loại dàn rời, nhiều dàn bay hơi |  | Công suất lạnh: ≥ 12.000 Btu/h |
| 16 | Tủ đông | Chiếc | 03 | Sử dụng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ |  | Dung tích: ≥ 150 lít |
| 17 | Tủ mát | Chiếc | 03 | Sử dụng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ |  | Dung tích: ≥ 150 lít |
| 18 | Tủ lạnh thương nghiệp | Chiếc | 03 | Sử dụng để sửa chữa và kiểm tra được các thông số kỹ thuật trên tủ |  | Dung tích: ≥ 350 lít |
| 19 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, giảng dạy bài giảng |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
| 21 | Bộ đồng hồ nạp ga đôi | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  | - Đồng hồ thấp áp: (76 cm Hg÷17.5kg/cm2) - Đồng hồ cao áp: (0÷35kg/cm2) |
| 22 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi, rút chân không, tái nạp ga hệ thống lạnh |  | Thu hồi được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a …). Bao gồm bình chứa gas cho các loại môi chất |
| 23 | Thiết bị dò ga | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra sự rò rỉ môi chất lạnh trong hệ thống lạnh |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Bộ thử kín | Bộ | 02 | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh khi hàn ống |  | Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động |
| 25 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo |  | Dải đo: -30oC÷100oC |
| 26 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo |  | Dải đo: (-40 ÷ 420) °C |
| 27 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo |  | Dải đo: (-60 ÷ 650) °C |
| 28 | Thiết bị đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo |  | Dải đo: (-50 ÷ +550) oC |
| 29 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 31 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  | Trọng lượng: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  | Trọng lượng: ≤ 300 g |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  | Chiều dài: ≤ 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn ren, ta rô các loại | Bộ | 01 |  |  | - Đường kính lỗ: ≤ 16 mm - Đường kính trụ: ≤ 16 mm |
|  | Dũa | Bộ | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |  |
| 32 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa lạnh dân dụng, điều hòa không khí |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: (9 ÷ 26) mm |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: (9 ÷ 26) mm |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: (4 ÷ 42) mm |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  |  | Kích thước: (6 16) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  | Dài: 5m |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 01 |  |  | Dài: 50cm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Đèn khò ga | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 01 |  |  | Kích cỡ ống: (6 ÷ 35) mm; (9÷52) mm; (4 ÷76) mm; và (7÷94) mm bánh răng vuông |
|  | Bộ van chống bỏng ga | Bộ | 01 |  |  | Dùng cho các loại môi chất khác nhau |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 33 | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 34 | Máy khoan sắt | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  | Loại thông dụng trên thị trường |

### 3.6. Phòng thực hành điện và tự động hóa

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt, sửa chữa, vận hành mạch điện cơ bản. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc 1 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Aptomat 1 pha | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 02 |  | Điện áp: 220V/380V |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơ le bảo vệ dòng điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thiết bị chống dòng điện rò | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nút ấn đơn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn kép | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn ba | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian: (0÷60) giây |
|  | Rơ le tốc độ | Chiếc | 01 |  | Tốc độ: 3000 vòng/phút |
|  | Đèn báo | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
| 2 | Động cơ máy nén 3 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, sửa chữa | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 3 | Động cơ máy nén 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, sửa chữa | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 4 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, sửa chữa | Công suất: (0,75 ÷1,5) kW |
| 5 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, sửa chữa | Công suất: (0,75 ÷1,5) kW |
| 6 | Bàn thực hành điện | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra |
| 9 | Biến tần | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch | Công suất: (0,5 ÷ 5,0) kW |
| 10 | Mô hình cắt bổ động cơ điện xoay chiều 1 pha | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: (0,75 ÷1,5) kW - Cắt bổ ½ ÷ ¼ |
| 11 | Mô hình cắt bổ động cơ điện xoay chiều 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Công suất: (0,75 ÷1,5) kW - Cắt bổ ½ ÷ ¼ |
| 12 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 02 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 02 |  | Dải đo ≥ 10 Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 13 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 14 | Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển | Bộ | 03 | Sử dụng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng và quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp: 1 pha 220 VAC - Nguồn cấp 3 pha 220/380 VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều: (± 5 ± 30) VDC, dòng điện: 3A, bảo vệ quá tải |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản |
|  | Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 01 |  | Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLC) |
| 15 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 03 | Sử dụng để quan sát sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng và để quan sát tín hiệu vào và ra của mạch điện | - Nguồn cấp 220VAC - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều điều khiển được điện áp ra |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối mạch nguồn | Bộ | 01 |  | Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải |
|  | Khối các mạch tạo xung chuẩn | Bộ | 01 |  | Bao gồm các dạng mạch tạo xung và điều khiển được tần số |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220V tần số sấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 01 |  | Đầu ra 220V tần số sấp sỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn |
|  | Khối tải | Bộ | 01 |  | Bao gồm các loại tải thông dụng |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường và chạy được phần mềm mô phỏng |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 18 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo, quan sát, hiện thị thông số tín hiệu sóng cơ bản. | Dải tần: ≥ 20 MHz, hiển thị 2 kênh, chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL |
| 19 | Mê ga ôm | Chiếc | 09 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 09 | Sử dụng để kiểm tra thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Am pe kìm | Chiếc | 09 | Sử dụng để đo và rèn luyện kỹ năng đo lường điện. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 22 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |

### 3.7. Phòng thực hành hệ thống lạnh thủy sản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống cơ điện lạnh hỗn hợp với 2 máy nén Semi-Hermetic | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống cơ điện lạnh hỗn hợp | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Nhiệt độ bay hơi: ≤ -30oC |
| 2 | Hệ thống cơ điện lạnh công nghiệp, kiểu mở | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống | - Công suất: ≥1,5 kW - Nhiệt độ bay hơi: ≤ -18oC |
| 3 | Hệ thống tủ cấp đông gió | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp hệ thống | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Nhiệt độ bay hơi: ≤ -30oC |
| 4 | Hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp hệ thống | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Nhiệt độ bay hơi: ≤ -30oC |
| 5 | ### Băng chuyền cấp đông IQF (Thực tập tại doanh nghiệp) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp hệ thống | Nhiệt độ bay hơi: ≤ -30oC |
| 6 | Tủ trữ đông | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo lắp hệ thống | - Nhiệt độ: ≥ -18oC - Dung tích: ≥ 180 lít - Tủ 2 ngăn với đông và mát |
| 7 | Mô hình kho bảo quản lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động kho bảo quản lạnh | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Nhiệt độ: (0÷5) oC - Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải |
| 8 | Mô hình kho bảo quản đông | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động kho bảo quản đông | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Nhiệt độ: ≤ -18oC |
| 9 | Hệ thống lạnh kho bảo quản đông | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, sửa chữa, lắp và vận hành hệ thống | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Nhiệt độ: ≤ -18oC. - Vỏ kho bằng PU, cửa kho chuyên dụng kèm khung và có khóa 2 chiều, tủ động lực và điều khiển |
| 10 | Mô hình container lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động container lạnh | - Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải bao gồm các thiết bị chính: vỏ thùng, máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, hệ thống ngắt nhiệt tự động, làm lạnh bằng quạt gió - Nhiệt độ: -20oC ÷ 0oC - Công suất: ≥ 5 kW |
| 11 | Mô hình cụm máy lạnh trên xe tải lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động cụm máy lạnh trên xe tải lạnh. | - Mô hình gồm đầy đủ các thiết bị và được bố trí dàn trải - Nhiệt độ: -20oC ÷ 0oC - Công suất: ≥ 5 kW |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
| 16 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 300 g |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn ren, ta rô các loại | Bộ | 01 |  | - Đường kính lỗ: ≤ 16 mm - Đường kính trụ: ≤ 16 mm |
|  | Dũa | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
| 17 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi, rút chân không, tái nạp ga hệ thống lạnh | Thu hồi được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a …). Bao gồm bình chứa gas cho các loại môi chất |
| 18 | Thiết bị dò rò rỉ môi chất lạnh | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra sự rò rỉ môi chất lạnh trong hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Bộ thử kín | Bộ | 02 | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh khi hàn ống | Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động |
| 20 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | - Lưu lượng ≥ 42 lít/phút - Chân không tuyệt đối (độ hút chân không): 150 micron - Công suất ≥ 150W - Dung tích dầu: 150 ml |
| 21 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | - Lưu lượng hút: ≥ 95 lít/phút - Độ chân không: 15 micron - Công suất: ≤ 375 W |
| 22 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu trực quan | Dải đo: -30oC÷100oC |
| 24 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải đo: (-40÷420)°C |
| 25 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải đo: (-60÷650)°C |
| 26 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để nạp ga | - Khả năng cân: ≤ 50kg - Độ chính xác ±10g |
| 28 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 01 | Sử dụng để hút chân không hoặc đo độ chân không | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 29 | Máy khoan sắt | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 500 W |
| 30 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 500 W |

### 3.8. Phòng thực hành hệ thống máy nước đá

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống sản xuất đá cây | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống | Công suất: ≥ 1,5 kW, tủ động lực và điều khiển |
| 2 | Hệ thống sản xuất đá viên | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống | Công suất: ≥ 1,5 kW, tủ động lực và điều khiển |
| 3 | Hệ thống sản xuất đá vảy | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống | Công suất: ≥ 1,5 kW, tủ động lực và điều khiển |
| 4 | Hệ thống sản xuất nước đá sệt từ nước biển | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp, sửa chữa và vận hành hệ thống | - Công suất: ≥ 1,5 kW, tủ động lực và điều khiển - Nhiệt độ đá sệt: - 4oC |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 300 g |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn ren, ta rô các loại | Bộ | 01 |  | - Đường kính lỗ: ≤ 16 mm - Đường kính trụ: ≤ 16 mm |
|  | Dũa | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi, rút chân không, tái nạp ga hệ thống lạnh | Thu hồi được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a …). Bao gồm bình chứa gas cho các loại môi chất |
| 11 | Thiết bị dò rò rỉ môi chất lạnh | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra sự rò rỉ môi chất lạnh trong hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bộ thử kín | Bộ | 02 | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh khi hàn ống | Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động |
| 13 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | - Lưu lượng: ≥ 42 lít/phút - Chân không tuyệt đối (độ hút chân không): 150 micron - Công suất: ≥ 150W - Dung tích dầu: 150 ml |
| 14 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | - Lưu lượng hút: ≥ 95 lít/phút - Độ chân không: 15 micron - Công suất: ≤ 375 W |
| 15 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải đo: -30oC÷100oC |
| 16 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải đo: (-40÷420)°C |
| 17 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Dải đo: (-60÷650)°C |
| 18 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng để nạp ga | - Khả năng cân: ≤ 50kg - Độ chính xác: ±10g |
| 20 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 01 | Sử dụng để hút chân không hoặc đo độ chân không | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Máy khoan sắt | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 500 W |
| 22 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 500 W |