BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 25a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẢN XUẤT DƯỢC (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược Mã ngành, nghề: 5529009 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

# Mục lục

A. PHẦN THUYẾT MINH………………………………………………………...2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng……………………6

3.1.  Phòng kỹ thuật cơ sở	6

3.2.  Phòng thực hành máy vi tính	8

3.3.  Phòng ngoại ngữ	10

3.4. Phòng thực hành Điện, Điện tử cơ bản	11

3.5. Phòng thực hành cơ khí	17

3.6. Phòng thực hành thiết bị xử lý nguyên liệu dược	21

3.7. Phòng thực hành thiết bị sản xuất thuốc rắn	25

3.8.  Phòng thực hành dây chuyền sản xuất thuốc nước	30

3.9. Phòng thực hành thiết bị phụ trợ	34

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp.

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược trình độ Trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ

(4) Phòng thực hànhđiện, điện tử cơ bản.

(5) Phòng thực hành Cơ khí.

(6) Phòng thực hành thiết bị xử lý và pha chế dược liệu.

(7) Phòng thực hành thiết bị tạo viên và đóng gói

(8) Phòng thực hành dây chuyền sản xuất thuốc nước

(9) Phòng thực hành thiết bị phụ trợ

## 2. Mô tả các phòng chức năng

### 2.1.  Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở: Được sử dụng đào tạo các môn học, mô đun lý thuyết có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: chính trị, pháp luật, an toàn lao động, mạch điện tử, linh kiện điện tử, kỹ thuật số, kỹ thuật xung, kỹ thuật điện, thiết bị nghiền nguyên liệu dược, máy sàng nguyên liệu dược, máy sấy nguyên liệu dược. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

### 2.2.  Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính được sử dụng đào tạo môn học tin học cơ bản và phần thực hành của các môn học, mô đun có sử dụng đến máy vi tính. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3.  Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.4. Phòng thực hành Điện, Điện tử cơ bản

Phòng thực hành điện, điện tử cơ bản được sử dụng để đào tạo kỹ năng thực hành về khí cụ điện, về đo lường điện, mô hình máy biến áp, động cơ 1 pha, động cơ ba pha, động cơ 1 chiều, các bài thực hành về dòng điện xoay chiều, dòng điện 1 chiều; đào tạo kỹ năng thực hành về các linh kiện điện tử, các bài thực hành về kỹ thuật xung, kỹ thuật số, các bài thực hành về mạch điện tử,.. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.5. Phòng thực hành cơ khí

Dùng để dạy học lý thuyết, thực hành và tích hợp cụ thể: Phân tích được các bản vẽ cơ khí; Nắm rõ quy trình gia công cơ khí; Gia công được sản phẩm cơ khí bằng phương pháp: nguội, gò, hàn.  Phòng được trang bị các thiết bị các máy hàn, hệ thống thông gió, các dụng cụ để gia công mặt phẳng, dụng cụ dùng để gò…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.6. Phòng thực hành thiết bị xử lý nguyên liệu dược

Phòng thực hành thiết bị xử lý nguyên liệu dược: được sử dụng để đào tạo các kỹ năng thực hành về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị có chức năng xử lý nguyên liệu dược phục vụ sản xuất thuốc. Phòng được trang bị các thiết bị nghiền nguyên liệu dược, sàng nguyên liệu dược, sấy nguyên liệu dược, khuấy trộn nguyên liệu dạng lỏng, trộn tạo hạt siêu tốc, các dụng cụ sửa chữa điện, điện tử, cơ khí. Các thiết bị, dụng cụ được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.7. Phòng thực hành thiết bị sản xuất thuốc rắn

Phòng thực hành thiết bị sản xuất thuốc rắn: được sử dụng để đào tạo các kỹ năng thực hành về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phục vụ sản xuất thuốc rắn, các dụng cụ sửa chữa điện, điện tử, cơ khí. Các thiết bị, dụng cụ được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.8.  Phòng thực hành dây chuyền sản xuất thuốc nước

Phòng thực hành dây chuyền sản xuất thuốc nước: được sử dụng để đào tạo kỹ năng thực hành về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền chiết rót si rô. Phòng được trang bị dây truyền chiết rót si rô, các dụng cụ sửa chữa điện, điện tử, cơ khí. Các thiết bị, dụng cụ được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### 2.9. Phòng thực hành thiết bị phụ trợ

Phòng thực hành thiết bị phụ trợ: được sử dụng để đào tạo kỹ năng thực hành về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ trợ như: hệ thống xử lý nước RO cho sản xuất thuốc, nồi hấp tiệt trùng, nồi cất nước hai lần. Phòng được trang bị nồi hấp tiệt trùng, nồi cất nước hai lần, hệ thống xử lý nước RO, các dụng cụ sửa chữa điện, điện tử, cơ khí. Các thiết bị, dụng cụ được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | - In khổ A4, loại đen trắng Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy Scan | Bộ | 01 | Sử dụng để Scan tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước màn chiếu ≥1800mm x1800mm |
|  | Bảng kẹp giấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp tài liệu, bản vẽ | Loại thông dụng Kính thước: ≥ 120 x 80cm |
| 6 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng lỏng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng khí | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bọt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đầu báo khói, báo cháy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Bộ trang bị bảo hộ lao động điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành về bảo hộ lao động, an toàn điện. | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ vải | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 06 | Dùng để thực hành theo chuyên ngành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy cao su | Đôi | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  | Diện tích: ≥ 1m2. Độ dày: ≥ 6mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
| 9 | Bộ dụng cụ sơ cứu thương | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơ, cấp cứu người bị tai nạn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  | Khung làm bằng nhôm hoặc thép |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  | Khung làm bằng nhôm hoặc thép |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  | Theo hướng dẫn của nghành y tế |
|  | Bình rửa mắt | Chiếc | 01 |  | Chất liệu: nhựa Polyethylene Dung tích: ≥ 3l |

3.2. Phòng thực hành Máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng ; loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.3. Phòng ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng. | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học. |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.4.  Phòng thực hành điện, điện tử cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | - In khổ A4, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ thực hành truyền động điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành truyền động điện | Dòng điện: ≥ 5 A Điện áp: 220V |
| 5 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. | Dải tần: ≥ 40 MHz Số kênh đo: ≥ 2 |
| 6 | Máy phát xung | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. | Dải tần: (0,05÷5) MHz Phát tần đa chức năng |
| 7 | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. | Điện áp điều chỉnh được: (0 ±30V) Dòng điện tải ≥3A |
| 8 | Máy khò hàn linh kiện điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành tháo lắp linh kiện | Công suất ≥ 400W |
| 9 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn các bài thực hành điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành. | UV = 220VAC, Ura= (90 ÷ 220)VAC |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện trong quá trình thực hành. | Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo điện áp trong quá trình thực hành. | U ≥ 300V. |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành. | P ≤ 1000W |
| 11 | Bộ thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành khí cụ điện | I ≥ 10A P ≥ 1,5kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối thực hành về nút nhấn, công tắc, nút nhấn dừng khẩn cấp | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Khối thực hành về công tắc hành trình kết hợp với relay thời gian | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Khối thực hành kết nối mạch bảo vệ dòng 3 pha | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Bộ thực hành kết nối tủ điều khiển không có bảo vệ | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Khối thực hành kết nối tủ điều khiển có bảo vệ | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Khối thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ 1 pha với tải là đèn | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
|  | Khối thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ 3 pha với tải là đèn | Bộ | 01 |  | I ≥ 10A |
| 12 | Bộ thực hành linh kiện điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Các linh kiện được lắp sẵn trên panel, chân linh kiện được kết nối ra các chân cắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 01 |  |  |
| 13 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 03 | Sử dụng để xác định các tín hiệu không điện | U: (12 30) VDC I: ≥ 5A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn cảm biến | Khoảng đo: (100C 1000C) |
|  | Cảm biến áp suất | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 1000) bar |
|  | Cảm biến độ ẩm | Chiếc | 01 |  | Điện áp làm việc: (3.3 5) VDC |
|  | Cảm biến ánh sáng | Chiếc | 01 |  | Điện áp làm việc: (3.3 5) VDC |
|  | Cảm biến hành trình | Chiếc | 01 |  | U: 12V ÷ 24V I: 5 ÷ 40mA |
| 14 | Bộ thực hành kỹ thuật xung | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn Kỹ thuật xung | Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoàiqua giắc nối an toàn T ≥ 2s Tần số: ≤ 1 MHz |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cung cấp một chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối dao động điều hòa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối dao động xung tam giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối dao động đa hài | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối dao động nghẹt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khối mạch kích | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Bộ thực hành kỹ thuật mạch | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn Kỹ thuật mạch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun cấp nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp: ± (3 30) VDC Dòng điện: 3A. |
|  | Mô đun mạch khuếch đại Sử dụng transistor | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 5W |
|  | Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán | Bộ | 01 |  | Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân |
|  | Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp | Bộ | 01 |  | Ổn áp Sử dụng diode; Các mạch ổn áp tuyến tính; Ổn áp nguồn dải rộng |
| 16 | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Sử dụng để hướng dẫn đọc tín hiệu điện thay đổi theo thời gian và hiện thị nó trên đồ thị | Băng thông ≥100MHz |
|  | Mô đun điều chế xung | Bộ | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn Kỹ thuật số | Tần số lấy mẫu: 20 KHz |
|  | Mô đun các hàm logic cơ bản | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các hàm logic cơ bản: AND, OR, NOR |
|  | Mô đun các trigơ FlipFlop | Bộ | 01 |  | Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: JK, D, T |
|  | Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra | Bộ | 01 |  | Số bit: ≥ 4 |
|  | Mô đun l các mạch đếm | Bộ | 01 |  | Số bit: ≥ 4 |
|  | Mô đun mạch mã hóa và giải mã | Bộ | 01 |  | Số bit: ≥ 4 |
|  | Mô đun dồn kênh, phân kênh | Bộ | 01 |  | Số bit: ≥ 4 |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | Tương thích với các modul kỹ thuật số |
| 17 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Loại thông dụng |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Loại thông dụng |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm dầu cos dây điện | Loại thông dụng |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Tuốt dây có kích thước từ 1 ÷ 3 mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo: AC: 70 ~ 600 V, 50/60 Hz |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Loại thông dụng |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mũi dài | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm mũi cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh, 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo:(40 ÷ 1000) A |
| 18 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện tử trong quá trình lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Bộ | 01 |  | Công suất hút ≥ 30 cmHg |
|  | Kính lúp | Bộ | 01 |  | Độ phóng đại ≥ 10x |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây thiếc | Bộ | 04 |  | Loại thông dụng |
|  | Dao rút | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 35W |
|  | Nhíp | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |

### 3.5.  Phòng thực hành cơ khí

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy lý thuyết và sinh viên thực hành vẽ kỹ thuật trên phần mềm | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu : ≥1800mm x1800mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | - In khổ A3, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: 20 ÷ 250 (A) |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | P ≥ 0,5kW |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | P ≥ 200W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | P ≥ 450W |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | P ≥ 450W Đường kính mũi khoan: ɸ3mm |
|  | Máy uốn kim loại | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | U = 220V; P ≥ 0,5 kW |
|  | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Nhiệt độ sấy: ≤ 2000C Khối lượng tủ sấy: ≤ 20 kg |
|  | Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình vệ sinh phòng thực hành | Lưu lượng khí: (50 – 150)l/s |
|  | Giá hàn đa năng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn |
|  | Cabin hàn | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn. |
|  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn. | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút (1 ÷ 2) m3/s. |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Kích thước: ≥ (700 x 1200) mm |
|  | Êtô song hành | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội. | Kích thước hàm ê tô: (150 ÷200)mm |
|  | Bàn MAP | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Kích thước ≥ (400 x 1000) mm |
|  | Kìm kẹp phôi hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng kẹp phôi hàn. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối định vị và kẹp chi tiết gia công | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Khối D, khối V; Vật liệu: thép hợp kim; |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đựng tại liệu, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng tại liệu, dụng cụ. | Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện |
| 22 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công một số chi tiết | Trọng lượng:≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 0 1 | Loại cầm tay thực hiện trong quá trình gia công một số chi tiết | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Sử dụng đo, vạch dấu | L ≥ 0.3 m |
| 23 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 03 | Sử dụng để vẽ kỹ thuật |  |
|  | Bao gồm các loại cơ bản sau: |  |  |  |  |
|  | Khung vẽ | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |
|  | Bút chì | Bộ | 01 |  | Loại cứng: 2H – 7H Loại mềm: 2B – 6B |
|  | Thước | Bộ | 01 |  | Thước thẳng Thước chữ Thước cong |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ những đường vuông góc và một số góc có sẵn cho trước | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ đường tròng | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |

### 3.6. Phòng thực hành thiết bị xử lý nguyên liệu dược

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | - In khổ A4, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu : ≥1800mm x1800mm |
|  | Máy nghiền nguyên liệu dược | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra tình trạng của thiết bị | Kích thước mắt sàng ≥ 0,5mm Năng suất: ≥ 5 kg/h; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
|  | Máy sàng nguyên liệu dược | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra tình trạng của thiết bị | Kích thước mắt sàng ≥ 0,5mm Số lớp sàng: ≥ 3 Tốc độ vòng quay: ≥ 1000 rmp; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
|  | Máy sấy nguyên liệu dược | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra tình trạng của thiết bị | Nhiệt độ sấy điều chỉnh được từ 300C2000C Dung tích buồng sấy ≥ 30l; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
|  | Máy trộn tạo hạt siêu tốc | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp kiểm tra tình trạng của thiết bị | Năng suất ≥ 20kg/mẻ; Máy được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 8 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | P ≥ 450W |
| 9 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: (20 ÷ 250)A |
| 10 | Ẩm kế Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ. | Khoảng đo nhiệt độ: ≥ (- 40°C÷ 70°C). Khoảng đo độ ẩm: ≥ (0%rH÷ 100%rH). |
| 11 | Thiết bị phân tích an toàn điện | Chiếc | 01 | Kiểm tra an toàn điện của thiết bị | Điện trở cách ly: ≥ 50 MΩ Dòng điện: 10 µA ÷ 1000 mA |
| 12 | Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 01 | Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động | Lưu lượng khí: (50 – 150)l/s |
| 13 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rmp Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải ≥ 3500 rmp |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm dầu cos dây điện | Cos cách điện, không cách điện 1,5 ÷ 10 mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Tuốt dây có kích thước từ 1 ÷ 3 mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: 70 ~ 600 V, 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh, 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | AC A: 40 ÷ 1000A |
| 14 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng:≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuyp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | L ≥ 0.3 m |
| 15 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Bộ | 01 |  | Công suất hút ≥ 30 cmHg |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại ≥ 10x |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dải đo: DC V: 0,1 – 1000V AC V: 10 – 1000V DC A: 25µA – 250mA Ω : 2 Ω – 20M Ω |
|  | Dây thiếc | Chiếc | 01 |  | Tỷ lệ: tối thiểu 63/37 |
|  | Dao rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 61/2inch |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ 6” (150mm) |
|  | Chùi mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 6 x 6 (cm) |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 35W |
|  | Nhíp | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm |
| 16 | Bộ bảo hộ lao động trong sản xuất dược | Chiếc | 19 | Trang bị cho giáo viên và sinh viên khi học vận hành một số thiết bị dược | Bộ gồm: Áo choàng xanh, mũ bonnê, khẩu trang, dép, kính. Theo tiêu chuẩn Thông tư số 29/BYT-TT ngày 27/10/1964 của Bộ y tế. |
| 17 | Khay đựng nguyên liệu | Chiếc | 06 | Dùng để chứa nguyên liệu khi vận hành. | Làm bằng thép không rỉ. Dung tích ≥5l. |

### 3.7. Phòng thực hành thiết bị sản xuất thuốc rắn

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | - In khổ A4, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu nội dung bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu : ≥1800mm x1800mm |
| 4 | Máy dập viên | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy | Số chày ≥ 5; Năng suất: ≥ 100 viên/phút. Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 5 | Máy bao phim, bao đường | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy | Năng suất: ≥ 20 kg/mẻ; Điện áp sử dụng: 380V Kích thước lồng bao: đường kính ≤ 1000mm; Nhiệt độ khí sấy đến 900C; Máy được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 6 | Máy đóng nang | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy | Công suất ≥ 100 viên/phút; Máy được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 7 | Máy đóng gói | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa Máy đóng gói | Tốc độ đóng gói ≥ 30 túi phút; Máy được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 8 | Máy ép vỉ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy | Năng suất ≥1200 viên/ giờ; Áp suất khí nén: 0.2Mpa; Máy được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 9 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | P ≥ 450W |
| 10 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: (20 ÷ 250)A |
| 11 | Thiết bị phân tích an toàn điện | Chiếc | 01 | Kiểm tra an toàn điện của thiết bị | Điện trở cách ly: ≥ 50 MΩ Dòng điện: 10 µA ÷ 1000 mA |
| 12 | Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 01 | Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động | Lưu lượng khí: (50 – 150)l/s |
| 13 | Máy kiểm tra độ kín của bao bì | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra máy đóng gói sau khi lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa. | Độ chân không: 0÷90kpa. Độ chính xác: ≤1% thang đo. |
| 14 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện tử trong quá trình lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  | Công suất hút ≥ 30 cmHg |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại ≥ 10x |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dải đo: DC V: 0,1 – 1000V AC V: 10 – 1000V DC A: 25µA – 250mA Ω : 2 Ω – 20M Ω |
|  | Dây thiếc | Cuộn | 01 |  | Tỷ lệ: tối thiểu 63/37 |
|  | Dao rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 61/2inch |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ 6” (150mm) |
|  | Chùi mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 6 x 6 (cm) |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 35W |
|  | Nhíp | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm |
| 15 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép đầu cốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 | Sử dụng đấu dây mạch điện, xiết ốc… | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng kiểm tra, thử điện | Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC; f ≥ 50 Hz |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo chiều dài trong quá trình thực hành | L ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra thăng bằng chi tiết | L ≥ 0.2 m |
| 16 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng:≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | L ≥ 0.3 m |
| 17 | Bộ bảo hộ lao động trong sản xuất dược | Bộ | 19 | Trang bị cho giáo viên và sinh viên khi học vận hành một số thiết bị dược | Bộ gồm: Áo choàng xanh, mũ bonnê, khẩu trang, dép, kính. Theo tiêu chuẩn Thông tư số 29/BYT-TT ngày 27/10/1964 của Bộ y tế. |
| 18 | Khay đựng nguyên liệu | Chiếc | 06 | Dùng để chứa nguyên liệu khi vận hành. | Làm bằng thép không rỉ. Dung tích ≥5l. |

### 3.8. Phòng thực hành dây chuyền sản xuất thuốc nước

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy. | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x1800 mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in bản vẽ, tài liệu học tập | - In khổ A4, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Dây chuyền sản xuất thuốc nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sản xuất thuốc nước | Năng suất: 10 sản phẩm/phút; Thể tích chiết: 10ml; Dây chuyền được điều khiển bằng PLC; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Chiếc | 01 | Kiểm tra an toàn điện của thiết bị | Điện trở cách ly: ≥ 50 MΩ Dòng điện: 10 µA ÷ 1000 mA |
|  | Máy hút bụi công nghiệp | Chiếc | 01 | Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường lao động | Lưu lượng khí: (50 – 150)l/s |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | P ≥ 450W |
|  | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa thiết bị | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn: (20 ÷ 250)A |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy | P ≥ 0,5kW |
|  | Thiết bị kiểm tra độ kín nắp chai | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra thiết bị sản xuất thuốc nước sau khi lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa. | Thang đo: 0 – 16 bar |
| - 1 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rmp Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải ≥ 3500 rmp |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm dầu cos dây điện | Cos cách điện, không cách điện 1,5 ÷ 10 mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Tuốt dây có kích thước từ 1 ÷ 3 mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: 70 ~ 600 V, 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh, 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo AC A: 40÷ 1000A |
| - 2 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Bộ | 01 |  | Công suất hút ≥ 30 cmHg |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại ≥ 10x |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dải đo: DC V: 0,1 – 1000V AC V: 10 – 1000V DC A: 25µA – 250mA Ω : 2 Ω – 20M Ω |
|  | Dây thiếc | Chiếc | 01 |  | Tỷ lệ: tối thiểu 63/37 |
|  | Dao rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 61/2inch |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ 6” (150mm) |
|  | Chùi mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 6 x 6 (cm) |
|  | Mỏ hàn |  | 01 |  | Công suất: ≥ 35W |
|  | Nhíp |  | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm |
| - 3 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng:≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | L ≥ 0.3 m |
|  | Mô đun dán nhãn | Bộ | 01 |  | Loại phù hợp với máy |
| 14 | Bộ bảo hộ lao động trong sản xuất dược | Chiếc | 19 | Trang bị cho giáo viên và sinh viên khi học vận hành một số thiết bị dược | Bộ gồm: Áo choàng xanh, mũ bonnê, khẩu trang, dép, kính. Theo tiêu chuẩn Thông tư số 29/BYT-TT ngày 27/10/1964 của Bộ y tế. |
| 15 | Khay đựng nguyên liệu | Chiếc | 06 | Dùng để chứa nguyên liệu khi vận hành. | Làm bằng thép không rỉ. Dung tích ≥5l. |

### 3.9. Phòng thực hành thiết bị phụ trợ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy. | Loại thông dụng tên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in bản vẽ, tài liệu học tập | - In khổ A4, loại đen trắng - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Hệ thống xử lý nước RO | Hệ thống | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xử lý nước RO | Năng suất ≥ 4 l/ phút; Số cột lọc ≥ 5 Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 5 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | Dung tích buồng hấp ≥ 50l; Các bộ phận tiếp xúc với thuốc của máy được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 6 | Nồi cất nước hai lần | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | Công suất ≥ 10 l/h; Các bộ phận tiếp xúc với nước của nồi được làm bằng thép không rỉ; Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn GMP – WHO. |
| 7 | Thiết bị phân tích an toàn điện | Chiếc | 01 | Kiểm tra an toàn điện của thiết bị | Điện trở cách ly: ≥ 50 MΩ Dòng điện: 10 µA ÷ 1000 mA |
| 8 | Thiết bị kiểm tra chất lượng nước | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra ban đầu thiết bị xử lý nước sau khi sửa chữa | Có thể đo các thông số: nhiệt độ, pH, độ mặn, Nồng độ ô xi hòa tan, độ dẫn, chất rắn hòa tan. Nhiệt độ: 100C ÷ 11000C pH: 2 ÷ 19,999 Oxi hòa tan: 0 ÷ 20mg/l Độ dẫn: 0 ÷ 199.9 mS/cm Độ mặn: 0 ÷ 42g/l (ppt) Chất rắn hòa tan: 0 ÷ 50.000mg/l |
| 9 | Thiết bị kiểm tra an toàn áp lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo áp lực | Áp lực đo ≥ 30psi |
| 10 | Máy hàn ống nước chịu nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để nối đường ống | Dải hàn: 20 – 200mm |
| 11 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rmp Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải ≥ 3500 rmp |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm dầu cos dây điện | Cos cách điện, không cách điện 1,5 ÷ 10 mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Tuốt dây có kích thước từ 1 ÷ 3 mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: 70 ~ 600 V, 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh, 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo AC A: 40÷ 1000A |
| 12 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Bộ | 01 |  | Công suất hút ≥ 30 cmHg |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 |  | Độ phóng đại ≥ 10x |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Dải đo: DC V: 0,1 – 1000V AC V: 10 – 1000V DC A: 25µA – 250mA Ω : 2 Ω – 20M Ω |
|  | Dây thiếc | Chiếc | 01 |  | Tỷ lệ: tối thiểu 63/37 |
|  | Dao rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: 61/2inch |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ 6” (150mm) |
|  | Chùi mỏ hàn | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 6 x 6 (cm) |
|  | Mỏ hàn |  | 01 |  | Công suất: ≥ 35W |
|  | Nhíp |  | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm |
| 13 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng:≥0,2 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Các loại từ (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | L ≥ 0.3 m |
| 14 | Bộ dụng cụ nước | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn tháo, nắp ống nước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt ốn nhựa | Chiếc | 01 |  | ɸ: 28 – 34 |
|  | Kìm nước | Chiếc | 01 |  | Độ rộng khẩu: 18” – 32” |
|  | Kìm đa năng | Chiếc | 01 |  | Độ rộng khẩu: 9” – 32” |
|  | Mỏ nết điều chỉnh được | Chiếc | 01 |  | Độ rộng khẩu: 10” – 12” |
|  | Kìm chết mũi cong | Chiếc | 01 |  | 6 – ½” |
|  | Bộ tháo ống nước | Chiếc | 01 |  | ɸ: 16 – 21 |
| 15 | Bộ bảo hộ lao động trong sản xuất dược | Chiếc | 19 | Trang bị cho giáo viên và sinh viên khi học vận hành một số thiết bị dược | Bộ gồm: Áo choàng xanh, mũ bonnê, khẩu trang, dép, kính. Theo tiêu chuẩn Thông tư số 29/BYT-TT ngày 27/10/1964 của Bộ y tế. |
| 16 | Khay đựng nguyên liệu | Chiếc | 06 | Dùng để chứa nguyên liệu khi vận hành. | Làm bằng thép không rỉ. Dung tích ≥5l. |