# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 26a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ thực phẩm Mã ngành, nghề: 5540103 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

| Nội dung | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh | 2 |
| - Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 4 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 4 |
| - Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng thực hành máy vi tính | 9 |
| - Phòng ngoại ngữ | 11 |
| - Phòng thực hành phân tích hóa lý | 13 |
| - Phòng thực hành phân tích vi sinh | 21 |
| - Phòng thực hành phân tích cảm quan | 27 |
| - Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm | 31 |
| - Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản | 38 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ thực phẩmtrình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

# Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.
B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ

## (4) Phòng thực hành phân tích hóa lý;

## (5) Phòng thực hành phân tích vi sinh;

## (6) Phòng thực hành phân tích cảm quan;

## (7) Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm;

## (8) Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành phân tích hóa lý là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để định tính và định lượng các thành phần hóa lý cơ bản trong các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm như đường, tinh bột, protein, acid amin, lipid, các vitamin,…và các đặc tính vật lý của thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành phân tích vi sinh là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để chuẩn bị môi trường vi sinh vật, phân lập và định lượng vi sinh vật trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

Phòng thực hành phân tích cảm quan là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để phân tích cảm quan các sản phẩm thực phẩm, phục vụ nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm, đánh giá sự phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm

Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm là phòng học chứa các máy và thiết bị theo các công đoạn cơ bản trong dây chuyền sản xuất thực phẩm (Tiếp nhận nguyên liệu; Phân loại; Lắng, lọc, ly tâm; Phối trộn; Nghiền; Đồng hóa; Ép; Chần; Chiên; Nướng, rang, sao; Thủy phân; Trích ly; Cô đặc; Sấy; Đông tụ; Kết tinh....) để hướng dẫn người học nắm được nguyên lý làm việc, cách vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy và thiết bị cho phù hợp với công nghệ và quá trình sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.8. Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản là phòng học chứa các dụng cụ và thiết bị giúp người học nắm được nguyên lý làm việc và các thao tác vận hành các thiết bị bao gói và bảo quản thực phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 4 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 1 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Biểu tượng cảnh báo an toàn | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy an toàn và cảnh báo tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 7 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng | Theo TCVN hiện hành về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Bộ dụng cụ vệ sinh | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh máy móc thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 1 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 1 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 1 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 1 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của học sinh | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 1 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 1 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 1 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 1 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 1 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bộ cân |  |  | Dùng để thực hành cân hóa chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 1 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
| 4 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm | - Thể tích: ≥14 lít; - Khoảng nhiệt độ làm việc: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với chế độ điểm sôi (+1000C). |
| 5 | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 1 | Dùng để xác định hàm lượng chất béo trong mẫu | - Hệ thống chiết mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
| 6 | Bộ lọc hút chân không | Bộ | 1 | Dùng để lọc dung dịch hóa chất, lọc các dung dịch có độ nhớt cao. | Thể tích: ≥1 lít |
| 7 | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Bộ | 1 | Dùng để xác định hàm lượng nitơ trong mẫu. | - Hệ số công phá mẫu: ≤ 6 - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5 % - Giới hạn phát hiện: ≥ 0,1 mg N. |
| 8 | Lò nung | Chiếc | 1 | Dùng để hóa tro mẫu | Thể tích: ≥ 3lít Nhiệt độ tối đa: 1400oC |
| 9 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để công phá mẫu, đun nóng thực phẩm | Dung tích ≥ 20 lít |
| 10 | Máy cất nước | Chiếc | 1 | Dùng để chưng cất nước tinh khiết | Tốc độ cất nước: ≥4 lít/giờ |
| 11 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành xác định độ pH sản phẩm, bán thành phẩm | -Khoảng đo: 0 ÷14 - Độ chính xác: ±0,01 |
| 12 | Máy khuấy từ | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn hòa tan hóa chất | Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút |
| 13 | Máy ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để tách pha trong dung dịch, mẫu thí nghiệm | -Thể tích: ≥ 4 x 100ml; -Tốc độ ly tâm: ≤ 16000 vòng/phút. |
| 14 | Máy trộn (vortex mixer) | Cái | 1 | Dùng để trộn đều dung dịch. | Tốc độ lắc: ≤ 3000 vòng/phút |
| 15 | Máy đo độ đục | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ đục của dung dịch | - Thang đo: 0,00 ÷ 50,00 FTU; 50 ÷1000 FTU -Độ chính xác: ±0,5 FTU hoặc ±5% của giá trị đọc. |
| 16 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ nhớt của dung dịch | - Thang đo: 15÷2.000.000 cP (mPa.s) - Độ chính xác: ±1,0% thang đo. |
| 17 | Máy đo độ cứng | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ cứng của vật liệu | - Thang đo: 0,2 – 15kg /cm2 (x105Pa); - Độ phân giải 0,01kg/cm2. |
| 18 | Máy đo độ bền của bọt | Chiếc | 1 | Dùng để đo độ bọt của bia | Giá trị NIBEM: 5÷999 giây; Khoảng nhiệt độ: 10÷400C Độ chính xác: ±1giây; Công suất: ≥ 0,3 kW |
| 19 | Máy xác định hàm lượng xơ | Chiếc | 1 | Dùng để xác định hàm lượng xơ trong thực phẩm | - Số vị trí chiết mẫu: ≥3; - Công suất: ≥900W; - Cài đặt được nhiệt độ và thời gian. |
| 20 | Máy quang phổ | Chiếc | 1 | Dùng để phân tích định tính và định lượng các chất theo phương pháp quang học. | - Phổ phân tích: 190÷1100nm - Độ chính xác: ±0,5nm |
| 21 | Tủ bảo quản | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn sắp xếp bảo quản hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 22 | Tủ hút | Chiếc | 1 | Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc tiến hành các thí nghiệm sinh khí độc. | Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s. |
| 23 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn bảo quản các loại hóa chất, mẫu sản phẩm khi phân tích đánh giá. | Thể tích: ≥ 250 lít |
| 24 | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn lưu mẫu sản phẩm | - Dung tích: ≤ 300 lít - Nhiệt độ: (-40˚C ÷-10˚C) |
| 25 | Tủ sấy | Cái | 1 | Dùng để sấy khô các dụng cụ thủy tinh, sấy mẫu nguyên vật liệu, xác định thủy phần nguyên liệu. | - Thể tích: ≥ 60 lít - Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC. |
| 26 | Bếp điện | Chiếc | 3 | Dùng để đun nóng dung dịch. | - Loại bếp đôi; - Công suất: ≥ 1500 W |
| 27 | Nhiệt kế | Chiếc | 3 | Dùng để xác định nhiệt độ. | Khoảng đo: 0÷ 100oC |
| 28 | Nhiệt ẩm kế | Chiếc | 3 | Dùng để do nhiệt độ và ẩm độ môi trường bảo quản | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 29 | Chiết quang kế | Chiếc | 3 | Dùng để đo hàm lượng chất rắn hòa tan trong dung dịch. | -Dải đo:0 ÷ 53 oBrix; -Độ chính xác: ± 0,2 oBrix |
| 30 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn xác định tỷ trọng của nguyên vật liệu sản phẩm | Khoảng đo: 1,020 ~ 1,040 : 0,0005 g/ml -Kích thước: 300 x 28 mm |
| 31 | Thước kẹp | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn đo kích thước sản phẩm | -Thang đo: 0 -150 mm - Dung sai: 0,02mm |
| 32 | Cồn kế | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng cồn. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 33 | Xiên lấy mẫu hạt | Chiếc | 3 | Dùng để lấy mẫu | Kích thước: 40cmx4cm |
| 34 | Kẹp lấy mẫu | Chiếc | 3 | Dùng để lẫy mẫu hạt | Kích thước:40cmx4cm |
| 35 | Bộ chày, cối | Bộ | 3 | Dùng để nghiền mẫu | - Vật liệu sứ; - Đường kính: 10÷ 15 cm |
| 36 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 37 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 38 | Bộ cốc | Bộ | 1 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 39 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 40 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 1 |  |  |
| 41 | Bộ micropipet | Bộ | 1 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 1 |  |  |
| 42 | Bộ buret | Bộ | 6 | Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ | Vật liệu thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 1 |  |  |
| 43 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 6 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 1 |  |  |
| 44 | Bộ phễu | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 1 |  |  |
| 45 | Đũa | Chiếc | 12 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | - Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; - Dài: ≥ 25 cm |
| 46 | Quả bóp | Chiếc | 12 | Dùng để hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
| 47 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch. | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 48 | Lọ | Chiếc | 36 | Dùng để chứa đựng dung dịch hóa chất. | Dung tích: (50÷ 1000) ml, có nút đậy. |
| 49 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 6 | Dùng để lấy hóa chất khi cân | Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất |
| 50 | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 6 | Dùng để kẹp gắp ống nghiệm, bình tam giác, cốc thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Bình hút ẩm | Bình | 3 | Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích: ≥3 lít |
| 52 | Bộ dụng cụ chế biến | Bộ | 6 | Dùng để cắt, thái mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thớt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Muỗng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đũa | Đôi | 6 |  |  |
| 53 | Khay | Chiếc | 6 | Dùng để đựng sản phẩm | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (25 x 20 x 10) cm |
| 54 | Chai | Chiếc | 12 | Dùng để chứa đựng mẫu | -Vật liệu nhựa. - Thể tích : ≥ 500ml |
| 55 | Lọ | Chiếc | 12 | Dùng để chứa đựng mẫu | -Vật liệu thủy tinh; - Thể tích : ≥ 500ml |
| 56 | Hộp | Chiếc | 6 | Dùng để chứa đựng mẫu | -Vật liệu nhựa - Thể tích : ≥ 1000ml |
| 57 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 3 | Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật | - Ống ngắm: góc nghiêng 45˚, xoay 360˚; - Độ phóng đại:40X ÷ 1600X |
| 4 | Kính lúp | Chiếc | 6 | Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |
| 5 | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách nuôi cấy vi sinh vật | Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200x 500x 600) mm; Màng lọc chính hiệu quả lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron |
| 6 | Tủ ấm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật | - Thể tích: ≥ 100 lít; - Dải nhiệt độ: (5÷ 70)0 C. |
| 7 | Tủ hút | Chiếc | 1 | Hướng dẫn cách hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm | Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s. |
| 8 | Tủ sấy | Chiếc | 1 | Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ | - Thể tích: ≥60lít; - Khoảng nhiệt độ hoạt động: ít nhất 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 300oC. |
| 9 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để nấu môi trường nuôi cấy | Thể tích: ≥ 20 lít |
| 10 | Máy đếm khuẩn lạc | Chiếc | 1 | Xác định mật độ tế bào, số lượng bào tử vi sinh vật trên một đơn vị thể tích trên đĩa petri hoặc trên kính hiển vi | Khả năng đếm từ: 0 - 999 số. |
| 11 | Nhiệt kế | Chiếc | 3 | Dùng đo nhiệt độ dung dịch | Khoảng đo: 0 ÷ 100oC |
| 12 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thao tác tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: ≥ 110 lít; - Nhiệt độ: (105÷135)ºC |
| 13 | Bộ cân | Bộ | 1 | Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất, môi trường nuôi cấy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 1 |  | - Khả năng cân: ≤ 250g; - Độ chính xác: 0,0001g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 1 |  | - Khả năng cân: ≤ 500 g; - Độ chính xác: 0,1g |
| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản mẫu, dung dịch, hóa chất. | Dung tích: ≥250 lít |
| 15 | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn các thao tác lưu trữ, bảo quản mẫu vi sinh vật | -Dung tích: ≤ 300 lít; -Nhiệt độ: (-40˚C ÷ -10˚C) |
| 16 | Máy dập mẫu | Chiếc | 1 | Dùng để làm tơi mẫu | Thể tích khoang chứa mẫu (80÷400) ml, công suất ≥600W |
| 17 | Máy đo pH | Chiếc | 1 | Dùng để xác định pH dung dịch | Khoảng đo pH: 0÷14 |
| 18 | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 1 | Dùng để trộn đều dung dịch. | Tốc độ: ≤ 3000 vòng/phút |
| 19 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để ổn định nhiệt độ môi trường khi tiến hành các thí nghiệm. | - Thể tích: ≥14 lít; -Khoảng nhiệt độ làm việc: +5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi (+100oC). |
| 20 | Máy lắc ổn nhiệt | Chiếc | 1 | Dùng để nuôi cấy vi sinh | -Khả năng tải lắc đến: 12kg; -Nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường +8°C - 70°C |
| 21 | Bộ bình tam giác | Bộ | 1 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 22 | Bộ bình định mức | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 23 | Bộ cốc | Bộ | 1 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch; chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 12 |  |  |
| 24 | Bộ ống đong | Bộ | 1 | Dùng để đong dung dịch | Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 25 | Bộ pipet | Bộ | 1 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu thủy tinh chịu ăn mòn hóa chất; có chia vạch. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 1 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 26 | Bộ micropipet | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 1 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 1 |  | Vật liệu thép không gỉ. |
| 27 | Bộ buret | Bộ | 6 | Dùng để định lượng hóa chất khi chuẩn độ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 1 |  | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 1 |  | Làm bằng vật liệu không gỉ, có chân |
| 28 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 6 | Dùng để thực hành thí nghiệm các phản ứng hoá học | . |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15ml | Chiếc | 12 |  | Vật liệu thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, hóa chất |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 12 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 1 |  | -Vật liệu không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn; -Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá. |
| 29 | Bộ phễu | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 1 |  |  |
| 30 | Đũa | Chiếc | 12 | Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch | -Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt, không bị ăn mòn hóa chất; - Dài: ≥25cm |
| 31 | Nhiệt kế | Chiếc | 6 | Dùng để đo nhiệt độ | Khoảng đo: 0 ÷ 100oC |
| 32 | Quả bóp | Chiếc | 6 | Dùng để hút dung dịch | Vật liệu cao su, chịu ăn mòn hóa chất. |
| 33 | Bình tia | Chiếc | 6 | Dùng để rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 34 | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Que trang | Chiếc | 6 |  |  |
| 35 | Đĩa Petri | Bộ | 60 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | - Vật liệu thủy tinh; - Ðường kính: (60 ÷ 150) mm - Chiều cao: (15 ÷ 25) mm |
| 36 | Đèn cồn | Chiếc | 6 | Dùng để khử trùng que cấy | Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| 37 | Bình hút ẩm | Chiếc | 3 | Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích: ≥3 lít |
| 38 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Booth thử | Khoang | 6 | Dùng để thực hành các thao tác khi đánh giá cảm quan | - Kích thước (Rộng x cao) ≥ (50 x 100) cm; - Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử. |
| 4 | Bếp từ | Chiếc | 3 | Dùng để đun nóng dung dịch mẫu thử khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | - Công suất: ≥1500W; - Loại bếp đơn. |
| 5 | Lò vi sóng | Chiếc | 1 | Dùng để xử lý mẫu trước khi phân tích cảm quan | Thể tích: ≥ 20 lít |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản mẫu sản phẩm | Thể tích: ≥ 250 lít |
| 7 | Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đĩa | Chiếc | 3 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | - Vật liệu sứ, máu trắng; - Ðường kính: ≥200 mm |
|  | Cốc | Chiếc | 1 | Dùng để chứa đựng mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Thể tích: ≥100 ml |
|  | Dao | Chiếc | 1 | Dùng để cắt nhỏ mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
|  | Nĩa | Chiếc | 1 | Dùng để lấy mẫu khi đánh giá cảm quan thực phẩm | Vật liệu inox |
| 8 | Bộ bình định mức | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Bộ cốc | Bộ | 3 | Dùng để pha hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Ống đong | Bộ | 3 | Dùng để đong dung dịch | Vật liệu thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Bộ pipet | Bộ | 3 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 3 |  | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, có chia vạch. |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 1 |  | Vật liệu thép không rỉ |
| 12 | Bộ ống nghiệm | Bộ | 3 | Dùng để chứa mẫu đánh giá cảm quan trong đánh giá cường độ màu dung dịch | Vật liệu thủy tinh trong suốt, thể tích 10ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | 3 | Dùng để đựng các ống nghiệm khi không sử dụng hoặc sau khi rửa | Không gỉ, không bị hoá chất ăn mòn. Để được ≥ 10 ống nghiệm/giá |
| 13 | Bình tia | Chiếc | 3 | Dùng rửa dụng cụ, bổ sung thể tích dịch khi thực hành | Vật liệu: bằng nhựa, loại thông dụng thời điểm mua sắm |
| 14 | Kẹp | Chiếc | 9 | Dùng để kẹp mẫu khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Vật liệu Inox |
| 15 | Khay | Chiếc | 9 | Dùng để đựng các mẫu vật khi chuẩn bị mẫu đánh giá cảm quan | Vật liệu inox Kích thước (dài x rộng x cao): (50x 30x 5)cm |
| 16 | Kéo | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn thực tập cắt mẫu vật | Kéo thẳng lưỡi dài 12cm |
| 17 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |

3.7. Phòng thực hành máy và thiết bị trong sản xuất thực phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy phối trộn nguyên liệu | Bộ | 1 | Dùng để phối trộn nguyên liệu | Năng suất: ≥ 20 kg/mẻ. |
| 4 | Máy phân loại nguyên liệu (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành phân loại nguyên liệu | Công suất: ≥ 50 kg/h |
| 5 | Thiết bị lắng | Bộ | 1 | Dùng để loại bỏ cặn trong dung dịch | Năng suất: ≥50 lít/mẻ |
| 6 | Thùng lọc | Bộ | 1 | Dùng để lọc trong dung dịch | - Lưu lượng: ≥ 500 lít/h; - Mức độ lọc: ≥0,01mm. |
| 7 | Máy xay thịt, cá | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành xay nhuyễn thịt, cá trong chế biến giò, chả, xúc xích, viên thịt, viên cá mà không làm mất tính tạo gel của thịt | Năng suất: ≥1kg/mẻ |
| 8 | Máy nghiền malt (thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để nghiền malt. | Công suất: ≥50kg/h |
| 9 | Máy đồng hóa | Chiếc | 1 | Dùng để đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng | -Công suất: 200 lít/giờ. - Áp lực làm việc: 0 - 20 Mpa. |
| 10 | Máy ép rau, củ, quả | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép rau củ quả | Công suất ép: ≥ 60kg/h |
| 11 | Thiết bị chần rau quả | Chiếc | 1 | Dùng để thực tập chần nguyên vật liệu | Năng suất: ≥10 kg/mẻ. |
| 12 | Thiết bị chiên chân không | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành chiên rau, củ, quả ở nhiệt độ thấp | -Năng suất 5÷10kg/mẻ; -Công suất ≥ 5kW |
| 13 | Máy rang hạt ngũ cốc | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành rang hạt ngũ cốc. | Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ |
| 14 | Lò nướng | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành nướng thịt, cá, tôm, bánh | - Thể tích lòng: ≥100 lít; - Điều chỉnh được nhiệt độ. |
| 15 | Máy sao | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn sao chè | - Thùng quay làm bằng vật liệu thép không gỉ; - Năng suất: ≥5kg/mẻ; - Động cơ điều chỉnh được tốc độ quay. - Công suất: 2,5kW |
| 16 | Nồi đường hóa (thực hành tại doanh nghiệp) | Bộ | 1 | Dùng để đường hóa nguyên liệu | Năng suất: ≥50 lít/mẻ. |
| 17 | Thiết bị trích ly đa năng | Bộ | 1 | Dùng để trích ly nguyên vật liệu | -Nồi trích ly: ≥ 50 lít; -Nhiệt độ trích ly: 30-1000 C; - Công suất: ≥ 4,5 kW |
| 18 | Thiết bị cô đặc chân không (thực tập doanh nghiệp) | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành cô đặc dung dịch ở nhiệt độ thấp. | Dung tích: ≥ 50 lít. |
| 19 | Thiết bị sấy phun | Hệ thống | 1 | Dùng để thực hành tách nước vật liệu để tạo thành sản phẩm dạng Bột. | - Công suất bốc hơi: ≥1,5lít/h (cho nước); -Nhiệt độ đầu vào: ≤ 250oC; - Độ chính xác về nhiệt độ: ±1oC. |
| 20 | Thiết bị sấy chân không | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành chế biến rau quả sấy khô | - Dung tích: ≥ 50 lít; - Độ chân không: -0,095 – 0,09 Mpa |
| 21 | Thiết bị sấy lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành chế biến rau quả sấy khô | -Nhiệt độ sấy: 15oC - 60oC -Năng suất: ≥10kg/mẻ. |
| 22 | Dây chuyền sản xuất phomat (thực tập tại doanh nghiệp) | Dây chuyền | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành công đoạn đông tụ và các công đoạn khác liên quan trong quá trình sản xuất phomat. | Công suất: ≥0,5 tấn/ngày |
| 23 | Dây chuyền sản xuất sữa cô đặc có đường (thực tập tại doanh nghiệp) | Dây chuyền | 1 | Dùng để hướng dẫn công đoạn kết tinh trong sản xuất sữa cô đặc có đường. | Năng suất: (1 ÷ 5) tấn/ngày |
| 24 | Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện (thực tập tại doanh nghiệp). | Dây chuyền | 1 | Dùng để hướng dẫn công đoạn kết tinh trong sản xuất đường tinh luyện | Năng suất: ≥ 10 tấn/ngày. |
| 25 | Tháp chưng cất | Bộ | 1 | Dùng để chưng cất tách các cấu tử ra khỏi nhau khi có nhiệt bay hơi – ngưng tụ khác nhau. | Năng suất: ≥ 10 lít/h |
| 26 | Máy phân tích cồn | Chiếc | 1 | Dùng để xác định hàm lượng cồn trong dung dịch | - Dải đo: 0,5÷15%V; - Độ chính xác: ±0,2%V. |
| 27 | Thiết bị lên men mini phòng thí nghiệm (Bioreactor) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hiện quá trình lên men quy mô phòng thí nghiệm | Thể tích bình lên men: ≥5 lít. |
| 28 | Hệ thống tank lên men trong sản xuất rượu (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn công đoạn lên men của quá trình lên men rượu. | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 29 | Hệ thống tank lên men trong sản xuất bia (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn công đoạn lên men của quá trình lên men sản xuất bia | Năng suất: ≥ 50 lít/mẻ |
| 30 | Máy nhồi xúc xích lạp xường | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn nhồi, tạo hình trong sản xuất xúc xích, lạp xường | - Dung tích: ≥ 3 lít; -Dạng nhồi bằng tay hoặc bán tự động. |
| 31 | Máy tạo hình rau củ quả (máy cắt rau củ đa năng) | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành thái lát, tạo hình cho củ, quả | - Tốc độ quay mô tơ: ≤ 300 r.p.m; - Lưỡi dao: 6 lưỡi (thái lát, hạt lựu, sợi tròn, sợi vuông…) |
| 32 | Máy cán cắt mì | Chiếc | 1 | Ép khối Bột nhào thành những tấm băng Bột nhào, sau đó cắt tạo sợi thành các sợi mì | Năng suất cán: ≥20 kg/h |
| 33 | Thiết bị thanh trùng | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn công đoạn thanh trùng các loại dịch (nước quả, sữa) | -Dung tích: ≥100 lít; -Nhiệt độ: 40÷100oC |
| 34 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành tiệt trùng đồ hộp thịt, cá | - Dung tích: ≥ 110 lít; - Nhiệt độ: 105÷135ºC |
| 35 | Hệ thống tiệt trùng sữa UHT (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hiện công đoạn tiệt trùng trong sản xuất sữa tiệt trùng. | - Dạng bản mỏng hoặc dạng ống; - Năng suất: ≥ 1000 lít/h. |
| 36 | Thiết bị thanh trùng Tunel (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hiện công đoạn thanh trùng bia chai, đồ hộp. | -Nhiệt độ thanh trùng: 72-75oC -Tích hợp hệ thống rửa CIP tự động. |
| 37 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để cân nguyên vật liệu | - Phạm vi cân: (2÷100) kg - Độ chính xác: ±100g |
| 38 | Xe đẩy | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm thực phẩm | -Loại xe đẩy hàng bằng tay, tải trọng: ≤ 300kg |
| 39 | Xoong | Chiếc | 3 | Dùng để chứa sữa nguyên liệu khi gia nhiệt. | - Dung tích: ≥10 lít; - Vật liệu thép không gỉ. |
| 40 | Bếp gas | Bộ | 3 | Dùng để gia nhiệt sữa nguyên liệu. | - Loại bếp đơn - Bình gas 12kg |
| 41 | Đũa | Đôi | 3 | Dùng để đảo trộn sữa nguyên liệu khi gia nhiệt. | Dài: ≥45 cm |
| 42 | Rổ | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Xô | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Loại: (10 ÷ 20) lít |
| 44 | Khay | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (25 x 20 x 10) cm |
| 45 | Thùng chứa | Chiếc | 1 | Dùng để đựng nguyên liệu lỏng | -Vật liệu: inox - Thể tích: ≥100 lít. |
| 46 | Thùng | Chiếc | 1 | Dùng để chứa nguyên liệu | - Vật liệu: nhựa - Dung tích: (50 ÷ 100) lít |
| 47 | Bộ dụng cụ chế biến | Bộ | 6 | Dùng để thực hành trong chế biến rau quả | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thớt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Muỗng | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Đũa | Đôi | 6 |  |  |
| 48 | Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng | Bộ | 6 | Dùng để thực hành cắt thái, tạo hình cho rau, củ, quả | Vật liệu inox |
| 49 | Dụng cụ tháo, lắp cơ khí | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |
| 50 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo kiểm tra máy móc, thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥ 380 V |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ≥ 5A |
|  | Đồng hồ cosf | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 51 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 6 | Dùng để thực hành sửa chữa, tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện ≥ 1000V. |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện ≥1000V |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  | Điện áp cách điện ≥1000V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 |  | Kìm ép đầu cốt từ 0,5mm2 đến 16mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ hàn điện | Chiếc | 1 |  | Công suất ≥ 60W |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |

3.8. Phòng thực hành kỹ thuật bao gói và bảo quản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Kho lạnh | Chiếc | 1 | Dùng để bảo quản nguyên liệu dễ hư hỏng | -Diện tích: ≥ 10 m3 -Nhiệt độ: +5 đến +100C. |
| 4 | Kho lạnh đông | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành bảo quản lạnh đông những nguyên liệu, sản phẩm sau khi cấp đông | -Diện tích: ≥5 m3 -Nhiệt độ: -50C đến -200C. |
| 5 | Hệ thống cấp đông IQF (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hiện các thao tác trong quá trình vận hành thiết bị cấp đông | -Băng chuyền cấp đông dạng xoắn ốc hoặc dạng phẳng hoặc dạng lưới; -Nhiệt cấp đông: (-35÷-43)oC. |
| 6 | Máy chiết rót | Chiếc | 1 | Dùng để chiết, đóng nắp chai | Công suất: ≥100 chai/giờ |
| 7 | Máy ghép mí | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành làm kín các lon kim loại | Công suất: ≤1600 lon/giờ |
| 8 | Máy đóng gói hút chân không | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành dán kín các gói bao bì nilon kết hợp hút chân không trong đóng gói một số các sản phẩm thực phẩm | Công suất bơm: ≥1 HP |
| 9 | Cân đồng hồ | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành cân các loại nguyên liệu thịt, thủy sản | -Phạm vi cân: 200g ÷ 2 kg; - Sai số cho phép: ± 10 ÷ 30 g |
| 10 | Hệ thống bao gói sản phẩm (thực tập tại doanh nghiệp) | Hệ thống | 1 | Dùng để hướng dẫn quá trình bao gói, dán nhãn và in date sản phẩm | Hệ thống tự động Bao gói trong điều kiện vô trùng. |
| 11 | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra mức độ ổn định và chắc chắn của bao bì | - Kích thước buồng chân không (Φ): 270 mm x 210 mm; - Độ chân không: 0 ~ 90Kpa; |
| 12 | Chiết quang kế | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành xác định hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số trong nguyên liệu rau, củ, quả và sản phẩm nước quả | -Dải đo: 0 ÷ 53 oBrix; -Độ chính xác: ± 0.20 Brix |
| 13 | Nhiệt kế | Chiếc | 3 | Để thực hành đo nhiệt độ môi trường và nhiệt độ sản phẩm | Dải đo: (-200C ÷ 1000C) |
| 14 | Máy khò | Chiếc | 3 | Dùng để khò màng co bao bì sản phẩm | -Công suất: ≥2000W -Nhiệt độ: Công suất nhiệt: từ 60- 600oC |
| 15 | Kính lúp | Chiếc | 1 | Dùng để quan sát các loại sinh vật hại kho | Độ phóng đại: ≥3X |
| 16 | Rổ | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Xô | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Loại: (10 ÷ 20) lít |
| 18 | Khay | Chiếc | 6 | Dùng để đựng nguyên liệu | Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ (25 x 20 x 10) cm |
| 19 | Pallet | Chiếc | 3 | Dùng để đặt nguyên vật liệu | -Vật liệu gỗ; - Kích thước: (dài x rộng x cao): ≥ (100x100x20) cm |
| 20 | Bảng di động | Chiếc | 1 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |