BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 03b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Mã ngành, nghề: 6510104 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

A. PHẦN THUYẾT MINH…………………………………………………….2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	6

3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở	6

3.3. Phòng Ngoại ngữ	11

3.4. Phòng Thực hành thiết kế	12

3.5. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng	14

3.6. Xưởng Thực hành điện - nước công trình	19

3.7. Xưởng Thực hành nề - hoàn thiện	23

3.8. Xưởng Thực hành thi công bê tông toàn khối	28

3.9. Xưởng Thực hành thi công lắp ghép	41

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng.

b) Mô tả các phòng chức năng: chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng và số lượng sinh viên tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành thiết kế

(5) Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

(6) Xưởng thực hành điện - nước công trình

(7) Xưởng thực hành nề - hoàn thiện

(8) Xưởng thực hành thi công bê tông toàn khối

(9) Xưởng thực hành thi công lắp ghép

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của ngành, nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Phòng thực hành thiết kế

Phòng thực hành thiết kế dùng để dạy và học các nội dung về lý thuyết và thực hành nhằm hình thành các năng lực cho sinh viên: Đọc và thể hiện bản vẽ; Thiết kế các cấu kiện cơ bản như: móng, cột, dầm, sàn; Phân tích hồ sơ thi công; Sử dụng các tiêu chuẩn trong xây dựng; Lập phiếu nghiệm thu và bàn giao; Đo bóc khối lượng và lập dự toán; Lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán…

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng là phòng dùng để thực hiện các kĩ năng trong việc xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, từ đó tính toán cấp phối vữa, bê tông cho 1m3 và cho 1 mẻ trộn. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(6) Xưởng thực hành điện - nước công trình

Xưởng thực hành điện - nước công trình là xưởng dùng để dạy và học các nội dung thực hành liên quan đến hệ thống và thiết bị điện, nước trong công trình. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(7) Xưởng thực hành nề - hoàn thiện

Xưởng thực hành nề - hoàn thiện dùng để dạy và học các nội dung thực hành nhằm hình thành các năng lực cho sinh viên: Trộn vữa bằng thủ công, bằng máy; Xây các bộ phận kết cấu công trình: xây tường phẳng, trụ độc lập, trụ liền tường, tường cong, gờ, bậc tam cấp, cầu thang, vòm; Hoàn thiện các bộ phận: trát tường phẳng, trát trụ, gờ, chỉ, phào…; Láng, lát, ốp, bạ ma tít và lăn sơn.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(8) Xưởng thực hành thi công bê tông toàn khối

Xưởng thực hành thi công bê tông toàn khối dùng để dạy và học các nội dung thực hành nhằm hình thành các năng lực cho sinh viên: Gia công và lắp dựng ván khuôn: móng, cột, dầm, giằng, sàn, sê nô…; Lắp dựng giàn giáo: định hình, giáo nêm và giáo hỗn hợp; Gia công và lắp dựng cốt thép:  móng, cột, dầm, giằng, sàn, sê nô…; Đổ bê tông: móng, cột, dầm, giằng, sàn, sê nô…;  Lắp dựng kết cấu bê tông đúc sẵn; Trộn bê tông, vận chuyển bê tông; Các công tác về trắc đạc, xác định đường nằm ngang, thẳng đứng, vuông góc; Công tác chuẩn bị thi công… Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(9) Xưởng thực hành thi công lắp ghép

Xưởng thực hành thi công lắp ghép dùng để dạy và học các nội dung thực hành nhằm hình thành năng lực lắp dựng kết cấu thép cho sinh viên. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥1800mm x1800mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước ≥ 1250 x 2400 (mm) |
| 4 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 5 | Loa không dây | Đôi | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa ≥ 30W. |
| 6 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ | Khổ giấy vẽ A3. Loại thông dụng trên thị trường. |
| 7 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ giảng dạy | Phiên bản phổ biến Cài đặt cho 01 máy |
| 8 | Mô hình biểu diễn các thuộc tính hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và học tập biểu diễn điểm, đoạn thẳng, hình phẳng trên hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu | Kích thước phù hợp khi giảng dạy |
| 9 | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và học tập phương pháp biểu diễn các khối hình học cơ bản trong không gian | Kích thước phù hợp khi giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Mô hình biểu diễn mặt cắt vật thể | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và học tập phương pháp vẽ mặt cắt vật thể trong không gian | Kích thước phù hợp khi giảng dạy |
| 11 | Mô hình 3D kiến trúc, kết cấu công trình | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và học tập chi tiết cấu tạo các bộ phận của công trình | File trên phần mềm 3D. Đảm bảo mô tả được các bộ phận công trình |
| 12 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu báo khói, báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi sơ cấp cứu nạn nhân | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |

3.2. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm |  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 |  | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; cài được cho 19 máy tính |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 |  | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm; cài được cho 19 máy tính |
| 6 | Scanner |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 |  | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng; loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Phần mềm Autocad |  | Bộ |  | 01 |  | Sử dụng để thực hành vẽ, thiết kế | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; cài được cho 19 máy tính |

### 3.3. Phòng Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học. | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng. | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học. |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

### 3.4. Phòng Thực hành thiết kế

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm; |
| 3 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 4 | Loa không dây | Đôi | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa: ≥ 30W. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in ấn tài liệu | Máy in khổ giấy ≥ A3; Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Phần mềm lập dự toán | Bộ | 19 | Sử dụng để thực hành tra đơn vị, quy cách định mức, lập, tính toán bảng đo bóc khối, lập dự toán, điều chỉnh giá… | Phiên bản phổ biến. |
| 7 | Phần mềm Autocad | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đọc và trình chiếu bản vẽ, lập bản vẽ | Phiên bản phổ biến (Autocad). |
| 8 | Phần mềm vẽ 3D | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu các mô hình 3D | Phiên bản phổ biến. |
| 9 | Phần mềm Project | Bộ | 19 | Sử dụng để lập kế hoạch, tiến độ | Phiên bản phổ biến |
| 10 | Giá sắt | Chiếc | 02 | Sử dụng để bản vẽ, tài liệu | Kích thước ≥ 1000x2000x450 (mm) |
| 11 | Máy tính tay (Calculator) | Chiếc | 19 | Sử dụng để tính toán và thống kê cốt thép | Số chữ số hiển thị ≥ 10 Số dòng hiển thị ≥ 2 |
| 12 | Hồ sơ thiết kế thi công công trình | Bộ | 18 | Dùng làm đề cho sinh viên thực hành các công việc đến lập biện pháp thi công, lập dự toán, đo bóc khối lượng, tính toán các bộ phận kết cấu…. | Bản photo Hồ sơ thiết kế thi công công trình thực tế đã được phê duyệt. Khổ giấy ≥ A3 |
| 13 | Hồ sơ nghiệm thu công trình | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên các nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu công trình | Bản photo Hồ sơ nghiệm thu công trình thực tế đã được phê duyệt. Khổ giấy ≥ A3 |
| 14 | Mô hình 3D kiến trúc, kết cấu công trình | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên đọc bản vẽ | File trên phần mềm 3D. Đảm bảo mô tả được các bộ phận công trình |

### 3.5. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥1800mm x1800mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Bảng từ. Kích thước ≥ 1250 x 2400 (mm) |
| 4 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 5 | Loa không dây | Đôi | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa ≥ 30W. |
| 6 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy mẫu vật liệu | Công suất ≥ 2,2kW |
| 7 | Máy lắc sàng | Bộ | 01 | Sử dụng để rung lắc cho thí nghiệm sàng | Công suất ≥ 1,5kW |
| 8 | Máy trộn vữa, xi măng | Bộ | 01 | Sử dụng để thí nghiệm trộn mẫu vữa, xi măng | Công suất ≥ 0,75kW |
| 9 | Thiết bị dằn vữa xi măng | Bộ | 01 | Sử thực hành dằn vữa xi măng | Công suất ≥ 0,7kW |
| 10 | Máy thử vật liệu | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn kiểm tra sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của lực kéo, nén, uốn | Công suất ≥ 3kW |
| 11 | Bàn rung | Chiếc | 01 | Sử dụng để rung động hỗn hợp bê tông trong khuôn | Công suất ≥ 1,1kW |
| 12 | Máy trộn bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để trộn hỗn hợp bê tông | Công suất ≥ 0,75kW |
| 13 | Cân | Bộ | 03 | Sử dụng để cân đong trong khi làm thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân thủy tĩnh | Chiếc | 01 |  | Phạm vi cân ≤ 6, độ chính xác ±0,1g |
|  | Cân cơ | Chiếc | 01 |  | Phạm vi cân ≤ 20, độ chính xác ±1g |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi cân ≤ 1, độ chính xác ±0,1g |
| 14 | Thùng đong | Chiếc | 03 | Sử dụng để đong cốt liệu | Bằng kim loại, dung tích 1; 2; 5; 10; 20 lít (tùy thuộc loại cốt liệu) |
| 15 | Thùng rửa cốt liệu | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn làm sạch trong khi thí nghiệm | Kích thước theo TCVN 7572-2006 |
| 16 | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Sử dụng để ngăn vật liệu hút ẩm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Bình dung tích | Chiếc | 03 | Sử dụng để chứa chất lỏng | Bằng thuỷ tinh, dung tích từ 1,05 ÷1,5 lít |
| 18 | Bình khối lượng riêng | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định khối lượng riêng của vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Dụng cụ xác định thể tích xốp của cốt liệu | Bộ | 03 | Sử dụng để xác định thể tích xốp của cốt liệu | Dung tích ≥20 lít |
| 20 | Dụng cụ xác định ổn định thể tích của xi măng | Bộ | 03 | Sử dụng để thí nghiệm xác định ổn định thể tích | Kích thước theo tiêu chuẩn |
| 21 | Dụng cụ Vika | Bộ | 03 | Sử dụng để làm thí nghiệm xác định lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết của xi măng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Thước kẹp | Chiếc | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo mẫu thí nghiệm | Độ chính xác ≤ 0,02 mm |
| 23 | Thước lá kim loại | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo chiều dài | Dài 30cm, chính xác đến 0,5 cm |
| 24 | Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn | Bộ | 03 | Sử dụng để thí nghiệm độ hấp thụ nước của cát | Kích thước theo TCVN 7572-2006 |
| 25 | Dụng cụ xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | Bộ | 03 | Sử dụng để thí nghiệm xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Bộ sàng cốt liệu | Bộ | 03 | Sử dụng để xác định thành phần hạt của cát, đá | Đường kính sàng ≥ 200 mm |
| 27 | Bàn chải sắt | Chiếc | 03 | Hướng dẫn thực hành đánh sạch vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Khuôn đúc xi măng | Bộ | 03 | Sử dụng để đúc mẫu xác định mác xi măng | Hình hộp chữ nhật: 40 x 40 x 160 mm |
| 29 | Khuôn đúc mẫu bê tông | Bộ | 03 | Sử dụng để đúc mẫu bê tông thí nghiệm | Lập phương: 150x150x150 mm |
|  |  |  |  |  | Hộp chữ nhật: 150x150x600 mm |
|  |  |  |  |  | Trụ: 150 x 300 mm |
| 30 | Thùng hấp mẫu xi măng | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn thí nghiệm hấp mẫu xi măng | Dung tích ≥ 5 lít, Độ ấm ≥ 90% |
| 31 | Khay đựng vật liệu | Chiếc | 18 | Sử dụng để đựng vật liệu | Kích thước ≥ 270x 400x60 mm |
| 32 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 03 | Sử dụng để lau khô bên trong bình khối lượng riêng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Bộ mẫu vật liệu cơ bản bao gồm: | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết và phân loại các loại vật liệu phổ biến trong xây dựng |  |
|  | Cát hạt thô | kg | 01 |  | Cỡ hạt: 2 ≤ Mđl ≤ 3,3 |
|  | Cát hạt mịn | kg | 01 |  | Cỡ hạt: 0,7 ≤ Mđl ≤ 2 |
|  | Đá dăm | kg | 01 |  | Dmax ≤ 40 mm |
|  | Gạch chỉ | viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Gạch xây rỗng | viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Gạch chịu lửa | viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Gạch xi măng cốt liệu | viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Gạch bê tông khí chưng áp | viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Ceramic | tấm | 03 |  | Kích thước 300 x 300 x 30 mm |
|  | Granit | tấm | 03 |  | Kích thước 600 x 600 x 30 mm |
|  | Ngói 13 viên/m2 | Viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Ngói 16 viên/m2 | Viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Ngói 22 viên/m2 | Viên | 03 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Xi măng (PC) | Kg | 0,5 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Xi măng hỗn hợp (PCB) | Kg | 0,5 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Xi măng trắng (PCW) | Kg | 0,5 |  | Theo TCVN hiện hành |
|  | Thép tròn trơn | cm | 20 |  | ø 8 |
|  | Thép gai | cm | 20 |  | ø10 |
|  | Thép tấm | tấm | 03 |  | Kích thước 100 x100x2 mm |
|  | Kính trắng | tấm | 03 |  | Kích thước 100 x100 x 3 mm |
|  | Kính màu | tấm | 03 |  | Kích thước 100 x100 x 3 mm |
|  | Gỗ tự nhiên | tấm | 03 |  | Kích thước 100 x100 x 5 mm |
|  | Gỗ công nghiệp | tấm | 03 |  | Kích thước 100 x100 x 5 mm |
|  | Dây điện 1 lõi | dây | 03 |  | Dài ≥200 mm |
|  | Dây điện nhiều lõi | dây | 03 |  | Dài ≥200 mm |
|  | Ống nước PVC | ống | 03 |  | Dài ≥200 mm |
|  | Ống nước PPR | ống | 03 |  | Dài ≥200 mm |
|  | Ống nước HDPE | ống | 03 |  | Dài ≥200 mm |

### 3.6. Xưởng Thực hành điện - nước công trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bắn vít cầm tay chạy pin. | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành bắn vít. | Điện thế ≥ 2*18V |
| 2 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành bắn vít. | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 3 | Máy cắt rãnh | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt rãnh tường. | Máy ≥ 2 lưỡi Công suất ≥ 1,8 kW |
| 4 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khoan tường. | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 5 | Máy đục bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đục tường. | Công suất ≥ 1,7 kW |
| 6 | Máy cân bằng laze | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định đường thẳng đứng, ngang bằng cho các thiết bị. | Độ chính xác: ± 1mm/15m. Bù nghiêng ≥2°. Bán kính hoạt động ≥ 50 m Điện thế ≥ 9V |
| 7 | Máy khoan rút lõi | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khoan rút lõi. | Động cơ mạnh ≥ 3,3 kW |
| 8 | Máy dò điện âm tường. | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành dò điện âm tường. | Độ sâu dò tìm: Gỗ: ≥ 3.8cm; Kim loại phi từ tính ≥ 8cm; Kim loại từ tính: ≥12cm. Điện thế ≥ 9V |
| 9 | Ca bin đấu lắp thiết bị điện công trình | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đấu lắp hệ thống điện | Kích thước ≥ 1200x2400x2400 (mm) |
| 10 | Cabin thực hành lắp đặt đường ống cấp, thoát nước | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt đường ống cấp thoát nước | Kích thước ≥ 2400x2400x2400 (mm) |
| 11 | Cabin thực hành lắp đặt thiết bị nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Kích thước ≥ 2400x2400x2400 (mm) |
| 12 | Máy hàn nhiệt | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành hàn ống nhựa | Có đầy đủ các khuôn hàn ống từ Φ20- Φ50 Công suất ≥ 0,8 kW |
| 13 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt, mài đầu ống | Công suất ≥ 1,3 kW |
| 14 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt bơm nước | Công suất ≥ 0,25 kW |
| 15 | Máy thử áp lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thử áp lực | Áp lực ≥ 5kg/cm2 Công suất ≥ 2,2 kW |
| 16 | Âu tiểu nam | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Âu tiểu nữ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Bình nóng lạnh chạy điện | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Van, vòi | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Sen tắm | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Chậu rửa | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Xí bệt | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Phễu thu nước | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Bồn tắm | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt thiết bị nước | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ dụng cụ nghề điện | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công điện công trình | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp ống | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra, đo dòng điện. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 27 | Bộ dụng cụ nghề nước | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công nước công trình | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cắt ống bằng tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 |  |  |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 01 |  |  |
| 28 | Bảng mẫu vật tư nghề điện | Bảng | 01 | Sử dụng để hướng dẫn nhận biết ống và phụ kiện nghề điện | Kích thước ≥ 1200x2400 (mm) |
| 29 | Bảng mẫu vật tư nghề nước | Bảng | 01 | Sử dụng để hướng dẫn nhận biết ống và phụ kiện nghề nước | Kích thước ≥ 1200x2400 (mm) |

### 3.7. Xưởng Thực hành nề - hoàn thiện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cân bằng laze | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định đường thẳng đứng, ngang bằng | Độ chính xác: ± 1mm/15m. Bù nghiêng: ≥2°. Bán kính hoạt động ≥ 50 m Điện thế ≥ 9V |
| 2 | Máy thủy bình | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định đường ngang bằng | Hệ số phóng đại ≥ 20X Cấp chính xác: ±2mm/1km Điện thế ≥ 9V |
| 3 | Máy kinh vĩ | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định khoảng cách, tim, cốt, cao độ. | Độ phóng đại ≥ 30X Điện thế ≥ 9V |
| 4 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trộn vữa. | Thể tích thùng máy: ≥ 250l; Động cơ điện ≥ 3,5 kW. |
| 5 | Giàn giáo định hình | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành các công việc trên cao | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 6 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành bơm nước và tưới bảo dưỡng khối xây. | Công suất ≥ 0,25 kW |
| 7 | Máy cắt gạch cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt gạch men bằng máy. | Công suất ≥ 1,3 kW |
| 8 | Máy cắt vanh | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt đường cong gạch men. | Công suất ≥ 1,0 kW |
| 9 | Máy cắt gạch đẩy tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt gạch men | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy cắt gạch dầy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt gạch men, gạch chỉ, gạch blook. | Công suất ≥ 1,24 kW; Chiều dày cắt ≥ 60mm. |
| 11 | Máy khoan bắn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành bắn vít. | Công suất ≥ 0,6 kW |
| 12 | Tời điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển vật liệu lên cao. | Công suất ≥ 1,5 kW; Chiều dài cáp ≥ 15m |
| 13 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khoan bê tông | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 14 | Máy khoan sắt cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khoan lỗ. | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 15 | Máy phun bột bả | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phun bột bả lên tường, trần. | Công suất ≥ 4,5 kW |
| 16 | Máy khuấy vữa cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khuấy vữa đổ bù | Công suất ≥ 1,1 kW; |
| 17 | Máy phun vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phun vữa lên tường để trát. | Công suất ≥ 7,5 kW; Dung tích ≥ 100 lít. |
| 18 | Máy xoa nền | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xoa nền. | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 19 | Máy trát tường | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trát tường bằng máy. | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 20 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành làm sạch bề mặt. | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 21 | Ca bin hoàn thiện | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành phần hoàn thiện | Khung bê tông cốt thép; Kích thước ≥ 3000 x 6000 (mm); Cao ≥ 3000 (mm); 02 cột, kích thước ≥ 220 x 220 (mm); 02 cột tròn đường kính ≥ 220 (mm); Dầm kích thước ≥ 220 x 350 (mm); Tường kích thước ≥ 110 (mm); Sàn kích thước ≥ 100 (mm); Cửa đi kích thước ≥ 1200 x 2400 (mm); Cửa sổ kích thước ≥ 800 x 1200 (mm); |
| 22 | Dao xây | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành: xúc vữa, dải vữa, điều chỉnh viên gạch, cắt và miết mạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 23 | Bay trát | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lên vữa. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 24 | Bàn xoa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lên vữa và xoa nhẵn. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 25 | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đo và kiểm tra kích thước. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 26 | Thước tầm | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cán vữa, kiểm tra phẳng mặt của khối xây hoặc làm cữ khi xây, trát. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 27 | Thước vuông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định hoặc kiểm tra góc vuông. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 28 | Quả dọi | Quả | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành dựng hoặc kiểm tra đường thẳng đứng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 29 | Ni vô thước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành dựng hoặc kiểm tra đường thẳng đứng, ngang bằng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 30 | Búa cao su | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gõ điều chỉnh gạch. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 31 | Bàn tà lột răng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lên vữa ốp. | Loại răng tam giác hoặc hình thang. |
| 32 | Bàn tà lột | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành bả ma tít. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 33 | Xô | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành múc nước, đựng vữa. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 34 | Dao bả | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nạo, bả ma tít. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 35 | Hộc đựng vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đựng vữa xây. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 36 | Khay lăn sơn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lăn đều sơn trên bề mặt quả ru lô. | Có lỗ thoát trên toàn bộ bề mặt khay. |
| 37 | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đong vật liệu theo đúng tỉ lệ cối trộn. | Kích thước ≥ 300 x 300 x 300 |
| 38 | Sàn trộn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành làm sàn trộn vữa. | Bằng thép. Phẳng, rộng ≥ 4 m2; |
| 39 | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành chứa nước. | Dung tích ≥ 3 m3 |
| 40 | Ni vô ống thủy | Chiếc | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định và kiểm tra độ ngang bằng. | Chiều dài ≥ 6 m, nhựa trong |
| 41 | Đầm thủ công | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm chặt bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 42 | Xẻng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xúc vật liệu hoặc trộn vữa. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 43 | Cuốc bàn | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cào vữa hoặc đào sửa móng đất. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 44 | Thang nhôm | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thao tác trên cao. | Loại thông dụng trên thị trường. |

### 3.8. Xưởng Thực hành thi công bê tông toàn khối

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn. | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 2 | Máy cưa bàn đa năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gia công ván khuôn. | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 3 | Máy khoan | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn. | Công suất ≥ 0,6 kW |
| 4 | Máy cân bằng laze | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lấy đường thẳng đứng, ngang bằng. | Độ chính xác: ± 1mm/15m. Bù nghiêng: ≥ 2°. Bán kính hoạt động ≥ 50 m Điện thế ≥ 9V |
| 5 | Giàn giáo định hình | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo định hình, sàn công tác để thi công trên cao. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Giàn giáo nêm | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo định hình, sàn công tác để thi công trên cao. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Giàn giáo tuýp | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo định hình, sàn công tác để thi công trên cao. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Ván khuôn móng đơn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt ván khuôn | Kích thước ≥ 1200 x 1200 x 500 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 9 | Ván khuôn móng băng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt ván khuôn móng băng | Kích thước ≥ 6000 x 1200 x 500 (mm) Dầm móng ≥ 300 x 500 Gỗ nhóm 5 |
| 10 | Ván khuôn dầm, giằng định hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành dựng ván khuôn dầm, giằng | Kích thước đài móng ≥ 1200 x 1200 x 500 (mm) Kích thước dầm, giằng móng ≥ 200 x 350 x 3000 (mm) Kích thước cổ móng ≥ 200 x 200 x 1200 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 11 | Cốp pha cột định hình | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng cốp pha cột. | Kích thước cột ≥ 200 x 200 x 3000 (mm) |
| 12 | Cốp pha dầm đơn định hình | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng ván khuôn dầm | Kích thước dầm ≥ 200 x 350 x 3000 (mm) |
| 13 | Cốp pha sàn định hình | m2 | 30 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng cốp pha dầm, sàn. | Kích thước tấm sàn ≥ 60 x 450 x 3000 (mm) |
| 14 | Cốp pha lanh tô, ô văng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng ván khuôn cốp pha lanh tô, ô văng | Kích thước ô văng ≥ 80 x 800 x 1400 (mm) Kích thước lanh tô ≥ 200 x 200 x 1400 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 15 | Cốp pha dầm, sàn liền khối định hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng ván khuôn dầm, sàn | Kích thước ô sàn ≥ 3000 x 9000 x 100 (mm) Kích thước dầm 2 chiều ≥ 200 x 350 (mm) |
| 16 | Cốp pha mái sảnh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng ván khuôn mái, sảnh | Kích thước ≥ 1800 x 3000 x 100 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 17 | Cốp pha cầu thang hai nhịp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng ván khuôn mái, sảnh | Kích thước bản thang ≥ 1200 x 4000 x 100 (mm) Kích thước chiếu nghỉ ≥ 1200 x 2400 x 100 (mm) Kích thước dầm thang ≥ 200 x 350 x 2400 (mm) Kích thước cốn thang ≥ 350 x 4000 x 100 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 18 | Cốp pha sê nô | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng ván khuôn cốp pha sê nô | Kích thước sê nô ≥ 80 x 800 x 1400 (mm) Kích thước dầm ≥ 200 x 200 x 1400 (mm) Gỗ nhóm 5 |
| 19 | Cốp pha vách bê tông cốt thép (trượt, định hình) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn tường. | Kích thước ≥ 1800 x 3000 x 60 (mm) |
| 20 | Máy thủy bình | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra cấu kiện trước khi lắp dựng. | Hệ số phóng đại ≥ 20X Cấp chính xác: ±2mm/1km Điện thế ≥ 9V |
| 21 | Máy kinh vĩ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra cấu kiện trước khi lắp dựng. | Độ phóng đại ≥ 30X Điện thế ≥ 9V |
| 22 | Máy toàn đạc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xác định khoảng cách, tim, cốt, cao độ… | Độ phóng đại ≥ 30X Điện thế ≥ 9V |
| 23 | Máy cắt uốn thép liên hợp | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nắn thẳng, cắt và uốn cốt thép dọc chịu lực. | Công suất ≥ 3.0 kW; Điện áp: 380V; |
| 24 | Máy cắt thép bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt cốt thép dọc chịu lực và dây thép buộc. | Công suất ≥ 2,0 kW |
| 25 | Máy cắt thép cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt cốt thép đai | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 26 | Máy uốn thép đai | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành uốn cốt thép đai | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 27 | Máy nắn thép | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nắn cốt thép. | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 28 | Máy lăn ren | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành tạo ren cho mối nối cốt thép dọc. | Công suất ≥ 4 kW |
| 29 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành hàn liên kết. | Công suất ≥ 2,2 kW; Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 30 | Mặt nạ hàn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành hàn liên kết. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 31 | Máy buộc dây thép chạy pin | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành buộc cốt thép. | Điện thế ≥ 14V |
| 32 | Tời điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển vật liệu lên cao. | Công suất ≥ 1,5 kW; Chiều dài cáp ≥ 15m |
| 33 | Máy nâng tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng. | Trọng lượng nâng ≥ 200 kg |
| 34 | Cốt thép móng đơn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt cốt thép | Kích thước ≥ 1200 x 1200 x 500 (mm); Cổ móng: 200 x 200 x 1400 (mm) |
| 35 | Cốt thép móng băng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt cốt thép móng băng | Kích thước ≥ 6000 x 1200 x 500 (mm) Dầm móng ≥ 300 x 500 (mm) Cổ móng: 200 x 200 x 1400 (mm) |
| 36 | Cốt thép đài móng và dầm, giằng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành dựng cốt thép dầm, giằng | Kích thước đài móng ≥ 1200 x 1200 x 500 (mm) Kích thước dầm, giằng móng ≥ 200 x 350 x 3000 (mm) Kích thước cổ móng ≥ 200 x 200 x 1200 (mm) |
| 37 | Cốt thép cột | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng cốt thép cột. | Kích thước cột ≥ 200 x 200 x 3000 (mm) |
| 38 | Cốt thép dầm đơn | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng cốt thép dầm | Kích thước dầm ≥ 200 x 350 x 3000 (mm) |
| 39 | Cốt thép lanh tô, ô văng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng cốt thép cốp pha lanh tô, ô văng | Kích thước ô văng ≥ 80 x 800 x 1400 (mm) Kích thước lanh tô ≥ 200 x 200 x 1400 (mm) |
| 40 | Cốt thép dầm, sàn liền khối | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng cốt thép dầm, sàn | Kích thước ô sàn ≥ 3000 x 9000 x 100 (mm) Kích thước dầm 2 chiều ≥ 200 x 350 (mm) |
| 41 | Cốt thép mái sảnh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng cốt thép mái, sảnh | Kích thước ≥ 1800 x 3000 x 100 (mm) |
| 42 | Cốt thép cầu thang hai nhịp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dựng cốt thép mái, sảnh | Kích thước bản thang ≥ 1200 x 4000 x 100 (mm) Kích thước chiếu nghỉ ≥ 1200 x 2400 x 100 (mm) Kích thước dầm thang ≥ 200 x 350 x 2400 (mm) Kích thước cốn thang ≥ 350 x 4000 x 100 (mm) |
| 43 | Cốt thép sê nô | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành dựng cốt thép sê nô | Kích thước sê nô ≥ 80 x 800 x 1400 (mm) Kích thước dầm ≥ 200 x 200 x 1400 (mm) |
| 44 | Cốt thép vách | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt và tháo dỡ cốt thép tường. | Kích thước ≥ 1800 x 3000 x 60 (mm) |
| 45 | Cốt thép panel | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt cốt thép panel | Kích thước ≥ 3000 x 600 x 150 (mm) |
| 46 | Máy trộn bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trộn bê tông. | Thể tích ≥ 350 l Công suất ≥ 3,0 kW |
| 47 | Máy đầm dùi | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm bê tông | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 48 | Máy đầm bàn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm bê tông | Công suất ≥ 2,2 kW |
| 49 | Máy đầm cạnh | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm vách (tường) | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 50 | Máy đầm thước | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông sân, sàn. | Công suất ≥ 1,2 kW Chiều dài thước ≥ 2 m |
| 51 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xử lý khuyết tật trong thi công bê tông | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 52 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trộn, bảo dưỡng bê tông | Công suất ≥ 0,25 kW |
| 53 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành làm sạch mạch ngừng. | Công suất ≥ 1,5 kW; |
| 54 | Máy đục bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đục tẩy bê tông. | Công suất ≥ 0,65 kW |
| 55 | Máy ép cọc bê tông cốt thép | Chiêc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành ép cóc bê tông | Công suất ≥ 12 kW |
| 56 | Xe rùa | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển vật liệu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 57 | Xe cải tiến | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển vật liệu. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 58 | Máy đầm cóc (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đầm nền móng. | Công suất ≥ 1,5 kW |
| 59 | Xe vận chuyển bê tông (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển bê tông | Dung tích ≥ 3 m3 |
| 60 | Máy bơm bê tông tĩnh (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn bơm bê tông | Công suất động cơ Diesel ≥ 186 kW |
| 61 | Máy bơm bê tông tự hành (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn bơm bê tông | Công suất động cơ Diesel ≥ 186 kW |
| 62 | Máy lu (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm nền móng | Tải trọng ≥ 12 tấn |
| 63 | Máy xúc bánh lốp. (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đào đất | Công suất ≥ 163 HP |
| 64 | Máy xúc bánh xích. (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đào đất | Công suất ≥ 84 HP |
| 65 | Xe tải ben. (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển đất | Tải trọng ≥ 3,5 tấn |
| 66 | Cần trục tự hành bánh lốp (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nâng cấu kiện | Tải trọng nâng lớn nhất ≥ 20 tấn; |
| 67 | Cần trục tự hành bánh xích (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nâng cấu kiện | Tải trọng nâng lớn nhất ≥ 45 tấn; |
| 68 | Cần trục tháp (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nâng cấu kiện | Tải trọng nâng lớn nhất ≥ 5 tấn; |
| 69 | Vận thăng (Thực tập tại doanh nghiệp) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển vật lên lên cao | Công suất ≥ 7,5kW; |
| 70 | Bộ dụng cụ nghề cốp pha, giàn giáo | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định hoặc kiểm tra đường thẳng đứng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Ni vô thước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định hoặc kiểm tra đường thẳng đứng, ngang bằng hoặc góc 450 | Chiều dài ≥ 1200mm; |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định hoặc kiểm tra góc vuông. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đo hoặc kiểm tra kích thước. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gia công, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Búa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo và cốp pha. | Trọng lượng ≥ 2 kg |
| 71 | Dao rựa | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành chặt, đẽo tre, gỗ. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 72 | Cuốc chim | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đào đất. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 73 | Xà cậy | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành tháo dỡ cốp pha. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 74 | Tăng đơ + dây văng | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng cột. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 75 | Thước chữ A | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định vị trí móng trên thực địa và giác móng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 76 | Cờ lê 17 | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo định hình. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 77 | Bộ dụng cụ nghề cốt thép | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vam khuy | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để nắn thẳng cốt thép đai. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Móc buộc thép thông minh | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành buộc cốt thép. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Kìm buộc cốt thép | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành buộc cốt thép. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Kìm bấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cắt dây thép buộc khi tháo dỡ. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 78 | Bộ vam uốn thủ công | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn, thực hành uốn cốt thép. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 79 | Bộ bàn vam uốn cốt đai thủ công | Bộ | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành gia công cốt thép đai. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 80 | Vam cần | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành uốn cốt thép. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 81 | Kháp | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để chặt cốt thép dọc chịu lực. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 82 | Chạm | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để chặt cốt thép dọc chịu lực. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 83 | Đe | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để nắn thẳng cốt thép dọc chịu lực. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 84 | Kéo cắt sắt cộng lực. | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để cắt cốt thép đai. | Kích thước ≥ 600mm; Cắt sắt mềm Φ ≤ 10mm, sắt cứng Φ ≤ 8mm. |
| 85 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành để nắn thẳng cốt thép dọc chịu lực. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 86 | Giá đỡ | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành lắp đặt cốt thép cổ móng, dầm, cột. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 87 | Bộ dụng cụ nghề bê tông: | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục mũi nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đục tẩy bê tông. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khi thi công trên cao đảm bảo an toàn. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 88 | Sàn trộn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trộn bê tông bằng thủ công. | Bằng thép. Phẳng, rộng ≥ 4 m2; |
| 89 | Bồn chứa nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành chứa nước. | Dung tích ≥ 3 m3 |
| 90 | Hộc đong vật liệu | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đong vật liệu theo tỉ lệ để trộn bê tông bằng thủ công. | Kích thước ≥ 300 x 300 x 300 (mm) |
| 91 | Ô doa | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành tưới nước trộn bê tông bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 92 | Cào 6 răng | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành trộn bê tông bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 93 | Máng đổ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đổ bê tông khi chiều sâu > 2m | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 94 | Đầm thủ công | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm bê tông bằng thủ công những bề mặt có chiều dầy nhỏ, rộng. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 95 | Thanh xọc | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành đầm bê tông bằng thủ công những kết cấu có chiều dầy lớn. | Bằng tre Chiều dài ≥ 4 m. |
| 96 | Ni vô ống thủy | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xác định đường nằm ngang. | Chiều dài ≥ 6m, nhựa trong. |
| 97 | Cáng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển đất. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 98 | Xẻng | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành xúc vật liệu và trộn bê tông bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 99 | Cuốc bàn | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành cào vật liệu và trộn bê tông bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 100 | Xô | Chiếc | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành múc nước để trộn bê tông bằng thủ công. | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 101 | Mô hình mô phỏng 3D quy trình gia cố nền móng bằng cọc nhồi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành gia cố nền móng bằng cọc nhồi | File được thiết kế trên phần mềm 3D |
| 102 | Mô hình mô phỏng 3D quy trình đổ bê tông dưới nước | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy đổ bê tông dưới nước | File được thiết kế trên phần mềm 3D |

### 3.9. Xưởng Thực hành thi công lắp ghép

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thủy bình | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Hệ số phóng đại ≥ 20X Cấp chính xác: ±2mm/1km Điện thế ≥ 9V |
| 2 | Máy kinh vĩ | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Độ phóng đại ≥ 30X Điện thế ≥ 9V |
| 3 | Xe cẩu tự hành | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Trọng lượng nâng ≥ 2,5 tấn |
| 4 | Máy nâng tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Trọng lượng nâng ≥ 200 kg |
| 5 | Máy khuấy vữa cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành khuấy vữa đổ bù | Công suất ≥ 1,1 kW |
| 6 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Công suất ≥ 0,75 kW |
| 7 | Súng bơm keo silicon | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vi chỉnh trong quá trình lắp dựng cấu kiện | Tải trọng nâng ≥ 0,75 tấn |
| 9 | Giàn giáo định hình | Bộ | 09 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Cột | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép cấu kiện thép | Thép I200 Chiều dài ≥ 3000mm |
| 11 | Dầm | Chiếc | 07 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép I150 Chiều dài ≥ 3000mm |
| 12 | Sàn | Tấm | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Bê tông dự ứng lực Kích thước 3000x1000x80 (mm) |
| 13 | Vì kèo | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Độ dốc ≤ 15⁰ Khẩu độ ≥ 6000mm |
| 14 | Thanh giằng dầm | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép tròn trơn Φ16 Chiều dài ≥ 4500 mm |
| 15 | Thanh giằng cột | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép tròn trơn Φ16 Chiều dài ≥ 4200 mm |
| 16 | Thanh giằng sàn | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép tròn trơn Φ16 Chiều dài ≥ 4200 mm |
| 17 | Thanh giằng xà gồ mái | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép tròn trơn Φ12 Chiều dài ≥ 1000 mm |
| 18 | Thanh giằng xà gồ thưng | Chiếc | 22 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Thép tròn trơn Φ12 Chiều dài ≥ 1000 mm |
| 19 | Móng cột | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Bê tông cốt thép Kích thước ≥ 1200x1200x1000 (mm) Bu lông móng ≥ 4xM16x800mm |
| 20 | Quả dọi từ | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Φ ≥ 25 mm |
| 21 | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 22 | Thước kẹp | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra các cấu kiện, bộ phận của kết cấu trước khi lắp | Độ chính xác ≤ 0,02mm |
| 23 | Bút vạch dấu | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Đầu hợp kim |
| 24 | Tu thép | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Bằng thép tròn trơn Φ16 Dài 300mm |
| 25 | Búa | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Dây cẩu | Sợi | 12 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nâng cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Tải trọng nâng ≥ 2 tấn |
| 27 | Dây thừng | Sợi | 06 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành giữ cân bằng cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Chiều dài ≥ 20m |
| 28 | Cáp lụa | Sợi | 24 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành neo cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Chiều dài ≥ 10m Đường kính Φ ≥ 8 mm |
| 29 | Tăng đơ điều chỉnh | Bộ | 24 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành neo cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Kích thước ≥ 12mm |
| 30 | Khóa cáp | Bộ | 96 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành neo cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Khóa cáp thép ≥ Φ8 |
| 31 | Mã ní | Bộ | 12 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành nâng cấu kiện trong quá trình lắp dựng | Trọng nâng ≥ 1 tấn |
| 32 | Cờ lê | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Cờ lê lực | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành thi công lắp ghép | Loại thông dụng trên thị trường |