BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 05a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - MÁY KÉO (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật ô tô – Máy kéo Mã nghề: 5510202 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH……………………………………………………..2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	10

3.3. Phòng học ngoại ngữ	11

3.4. Phòng thực hành sửa chữa động cơ ô tô - máy kéo	12

3.5. Phòng thực hành sửa chữa hệ thống nhiên liệu	19

3.6. Phòng thực hành sửa chữa gầm ô tô - máy kéo	25

3.7. Phòng thực hành sửa chữa điện ô tô - máy kéo	34

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp bao gồm.

a) Danh sách các phòng chức năng: Quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp.

b) Mô tả các phòng chức năng: Chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo trình độ trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật ôtô - máy kéo trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành sửa chữa động cơ ô tô - máy kéo

(5) Phòng thực hành sửa chữa hệ thống nhiên liệu

(6) Phòng thực hành sửa chữa gầm ô tô - máy kéo

(7) Phòng thực hành sửa chữa điện ô tô - máy kéo

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để trang bị kiến thức ngoại ngữ phổ thông và chuyên nghành trong nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô – máy kéo. Rèn luyện kỹ năng nghe, nói phát âm Tiếng anh phổ thông và Tiếng anh chuyên nghành. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành sửa chữa động cơ ô tô – máy kéo

Phòng sửa chữa động cơ ô tô – máy kéo là phòng dùng để trang bị cho học sinh về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng thường gặp, nguyên nhân, phương pháp kiểm tra, sửa chữa động cơ ô tô – máy kéo. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các cơ cấu và hệ thống trên động cơ ô tô như: Hệ thống phân phối khí, cơ cấu trục khủy thanh truyền, bộ phận bất động của động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, làm mát. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành sửa chữa hệ thống nhiên liệu

Phòng sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ ô tô – máy kéo dùng để trang bị cho học sinh về kiến thức như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng thường gặp, nguyên nhân, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận hệ thống nhiên liệu ô tô như: hệ thống nhiên liệu động cơ điezen. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành sửa chữa gầm ô tô – máy kéo

Phòng sửa chữa gầm ô tô – máy kéo là phòng dùng để trang bị cho học sinh về kiến thức như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng thường gặp, nguyên nhân, phương pháp kiểm tra, sửa chữa các bộ phận hệ thống gầm ô tô – Máy kéo. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận hệ thống gầm ô tô. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành sửa chữa điện ô tô – máy kéo

Phòng sửa chữa điện ô ô tô – máy kéo dùng để trang bị cho học sinh về kiến thức như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hư hỏng thường gặp, nguyên nhân, phương pháp kiểm tra, sửa chữa các bộ phận hệ thống điện ô tô – máy kéo. Rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận hệ thống điện ô tô. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | In đen trắng, khổ giấy A4 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào 220/380VAC - Dòng định mức (5÷10)A - Điện áp ra (90÷400)VAC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | - Loại 3 pha/1 pha - Điện áp ≥220V - Cấp chính xác từ ± (1,5÷2,5) |
|  | Ampemet AC | Chiếc | 01 |  | - Giới hạn đo cường độ ≤ 50A - Cấp chính xác từ ± (1,5÷2,5) |
|  | Volmet AC | Bộ | 01 |  | - Giới hạn đo điện áp ≤ 1000V - Cấp chính xác từ ± (1,5÷2,5) - Bao gồm: Công tắc chuyển mạch |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ | 01 |  | - Điện áp định mức (90÷220)VAC Công suất Sđm ≤ 1000VA |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào 220VAC - Dòng định mức (5÷10)A - Điện áp ra (6÷24)VDC |
|  | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo ôm chỉ thị số) | Bộ | 01 |  | - Khoảng đo ≤ 50MΩ - Điện áp ≥220V |
|  | Ampemet điện áp một chiều | Chiếc | 01 |  | - Giới hạn đo dòng điện ≤5A - Cấp chính xác từ ± (1,5÷2,5) |
|  | Volmet điện áp một chiều | Chiếc | 01 |  | - Giới hạn đo Điện áp ≤ 400V - Cấp chính xác từ ±(1,5÷2,5) |
|  | Mô hình mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành nhận biết và đo, sử dụng an toàn các đại lượng điện xoay chiều | Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ampe kế xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vôn kế xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tải điện trở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy hàn khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ axetylen | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình axetylen | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ ô xy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai ô xy | Chai | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy lửa chuyên dùng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn sơ cứu người bị tai nạn lao động | Bằng Silicon, loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hàn xung | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn rèn luyện kỹ năng hàn nối dây điện | Công suất ≥ 100VA |
|  | Bộ linh kiện điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Dùng hướng dẫn hàn, ráp, thí nghiệm, sửa chữa mạch điện | Loại thông dụng trong các mạch điện động cơ |
|  | Bộ linh kiện bán dẫn công suất | Bộ | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành lắp ráp, thí nghiệm, sửa chữa mạch điện | Loại thông dụng trong các mạch điện động cơ |
|  | Một số loại IC, rơ le thông dụng | Chiếc | 06 | Dùng hướng dẫn lắp ráp, thí nghiệm, sửa chữa mạch điện | Loại thông dụng trong các mạch điện động cơ, mỗi loại 03 chiếc |
|  | Ê tô | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hiện bài tập | Độ mở ≤ 300mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khoan các chi tiết trong thực hành bảo dưỡng sửa chữa | - Tốc độ: (180 ÷ 1800) vòng/phút - Công suất: ≥ 1 Hp |
|  | Máy mài | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành mài các chi tiết khi sửa chữa | - Loại 02 đá - Đường kính đá (300 ÷ 600)mm |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Sử dụng hướng dẫn thực hành gò nắn chi tiết khi sửa chữa | Loại có nhiều vị trí gò khác nhau, thông dụng trên thị trường |
|  | Các thiết bị vệ sinh công nghiệp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh phòng học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Tủ đồ ≥ 120 chi tiết |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn công tác bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi loại gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 03 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Gang tay | Đôi | 03 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 03 |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn công tác cứu thương khi tai nạn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn phương pháp phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn trong quá trình tháo lắp, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Nguồn điện 220VAC; công suất ≥ 450W |
|  | Bộ cờ lê 2 đầu miệng | Bộ | 01 |  | Các cỡ từ 5.5-17mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
|  | Dũa cơ khí các loại | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷150)mm sai số 0,1mm |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn đo lường các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Đo được: - Điện áp xoay chiều -Điện áp một chiều - Điện trở - Cường độ dòng điện -Tần số… |
|  | Đồng hồ đo dòng dò | Chiếc | 01 |  | Cường độ ≥ 40mA/ 100A |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | - Điện áp đo ≥ 500 V - Điện trở đo 1000 MΩ |
|  | Rô nha | Chiếc | 01 |  | Điện áp 220VAC |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Tần số (0 ÷ 60)Hz |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt phần mềm; thực hành kỹ năng sử dụng máy vi tính và phần mềm ứng dụng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In khổ ≤ A3, đen trắng |
|  | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình cài đặt | Đĩa cứng hoặc USB chứa file cài đặt |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và thực hành ngoại ngữ | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 |  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành sửa chữa động cơ ô tô - máy kéo

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu trong giảng dạy | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Động cơ xăng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu, hệ thống động cơ xăng | Động cơ 4 kỳ ( 4; 6; 8) máy, hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm, mỗi loại 01 chiếc |
|  | Động cơ Diesel | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các cơ cấu, hệ thống động cơ Diesel | Động cơ 4 kỳ ( 4; 6; 8) máy, hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm, mỗi loại 01 chiếc |
|  | Động cơ xăng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hiệu chỉnh động cơ xăng | Động cơ 4 kỳ ≥ 3 máy, hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Động cơ Diesel | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành hiệu chỉnh động cơ Diesel | Động cơ 4 kỳ ≥ 3 máy, hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Cầu nâng 2 trụ | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn nâng xe ô tô, sửa chữa các bộ phận động cơ | - Tải trọng nâng ≥ 3,5 tấn - Chiều cao nâng ≤ 1900mm |
|  | Thiết bị súc rửa hệ thống làm mát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành súc rửa hệ thống làm mát động cơ | Sử dụng điện 220V Phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Máy mài xupáp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sửa chữa bề mặt làm việc của xu páp | - Sử dụng điện áp 220V - Gócmài:(0÷60)°C |
|  | Thiết bị doa ổ đặt xupap | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành doa bề mặt làm việc của ổ đặt xupap | Thực hiện được với các xie có đường kính từ (18÷90) mm |
|  | Thiết bị kiểm tra độ cong thanh truyền | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn thực hành kiểm tra độ cong thanh truyền | Phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Các cụm tháo rời của hệ thống bôi trơn | Bộ | 04 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí nén trong quá trình thực hành |  |
|  | Bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 15 HP |
|  | Dây dẫn khí, đầu nối nhanh | Bộ | 01 |  | Đầu nối nhanh, dây dài (8 ÷15)m |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Các cụm tháo rời của hệ thống làm mát | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường, |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành rà, kiểm tra mặt phẳng của bề mặt chi tiết | Kích thước: ≤ (700 x 500) mm |
|  | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn cẩu nâng hỗ trợ việc tháo, lắp động cơ ra, vào xe ôtô | - Sức nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 2100 mm |
|  | Máy ép thuỷ lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép các chi tiết khi tháo lắp có độ găng. | - Lực ép ≤ 15 tấn - Có đầy đủ đồ gá - Có đồng hồ hiển thị áp suất dầu |
|  | Bộ dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn. | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra áp suất dầu bôi trơn động cơ. | Dải làm việc từ ( 0÷ 6) bar |
|  | Thiết bị thay dầu động cơ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thay dầu động cơ | Có bình chứa ≥ 20 Lít |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng trong thực hành tháo, lắp và sắp xếp các trang thiết bị dụng cụ | - Vật liệu bằng thép - Có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |
|  | Máy rửa nước áp lực cao | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | - Có hai chế độ nóng lạnh - Áp suất rửa: ≥ (30÷110)Bar - Lưu lượng: ≥ (300 ÷ 600) lít/phút - Nhiệt độ: (20÷65)°C |
|  | Đèn Pin | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn soi các vị trí thiếu ánh sáng khi thưc hành | - Có dây đeo trên trán - Sử dụng bóng LED |
|  | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 03 |  | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01mm; loại hiển thị số |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Dải đo từ (80 ÷ 150) mm |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Compa đo trong | Chiếc | 02 |  | Độ mở (20÷100) mm |
|  | Compa đo ngoài | Chiếc | 02 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 03 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Các dải đo: (18÷50)mm; (50÷100)mm; (100÷160)mm - Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kích có độ sâu khác nhau |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 03 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 03 |  | - Dài ≥ 300mm - Có (2÷3) cạnh đo |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp | Loại tủ ≥ 120 chi tiết |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren trong, ngoài | Bộ | 03 | Dùng hướng dẫn và thực hành tarô các loại ren |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tarô | Bộ | 02 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M 18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 02 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M 18 |
|  | Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn tháo xi lanh động cơ |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục vam | Chiếc | 01 |  | Đường kính (14÷ 20)mm |
|  | Đế vam | Chiếc | 01 |  | Cắt bậc, cỡ (80÷150)mm |
|  | Giá treo động cơ | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn treo động cơ phục vụ tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau | - Gá được nhiều loại động cơ khác nhau. - Xoay 360 độ. - Tải trọng (50 ÷ 300) Kg |
|  | Khay đựng chi tiết | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn sắp xếp các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Kích thước từ (200x300) mm ÷ (500x800)mm |
|  | Xe để chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng | Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |
|  | Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra độ căng đai. | - Dụng cụ được kẹp trực tiếp lên dây đai - Giá trị đo được hiển thị bằng các vạch chia |
|  | Máy rà xupáp cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành rà bề mặt làm việc của xu páp. | - Đầy đủ các phụ kiện phù hợp với các loại xu páp có kích cỡ khác nhau - Vận hành bằng khí nén hoặc điện |
|  | Clê lực | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xiết, kiểm tra mô men xiết của các bu lông, đai ốc | Các dải đo từ: (0÷20)Nm; (20÷200)Nm; (40÷800)Nm; (200÷2000)Nm |
|  | Bộ dụng cụ nhổ bu lông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhổ các bu lông gãy | Nhổ được các bu lông có các kích thước từ M6÷M24 |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Mũi lấy vít | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Tay quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu gắp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn gắp các chi tiết ở các vị trí khó | - Có thể thu ngắn và kéo dài tới 80cm - Được gắn nam châm |
|  | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa các mặt phẳng | Kích thước tối thiểu: (250x25x5)mm; có cán gỗ |
|  | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh và sửa chữa các mặt cong | Kích thước ≥ (250x25x5)mm |
|  | Giá chữ V | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kê đỡ các chi tiết khi đo kiểm | Vật liệu bằng thép, chống mài mòn và có độ chính xác cao |
|  | Giá đỡ cụm piston thanh truyền | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành treo cụm piston thanh truyền khi tháo lắp | - Treo được: 8 xy lanh - Kèm khay để đồ |
|  | Kìm tháo xéc măng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp xéc măng | Đường kính mở: (40÷175) mm |
|  | Ống bóp xéc măng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bóp xéc măng khi lắp Pitston | Đường kính từ (45÷120) mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn hỗ trợ nâng trong quá tình tháo, lắp động cơ ra, vào xe ôtô | - Trọng tải: (1÷3) tấn - Bộ chân cao ≥ 3m |
|  | Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp bu lông, đai ốc bằng súng sử dụng khí nén. | - Gồm các loại súng các cỡ 1/2; 3/4, 1 inch - Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng ≥ 25 chi tiết |
|  | Phần mềm mô phỏng | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng cấu tạo bộ phận chuyển động động cơ | Đầy đủ nội dung phần động cơ |
|  | Bảng quy trình tháo | Bảng | 06 | Dùng để giới thiệu quy trình tháo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình tháo mỗi hệ thống 01Bảng |
|  | Bảng quy trình lắp | Bảng | 06 | Dùng để giới thiệu quy trình lắp | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình lắp mỗi hệ thống 01 Bảng |
|  | Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa | Bảng | 06 | Dùng để giới thiệu quy trình kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa | In trên giấy A0, đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa mỗi hệ thống 01 bảng |

### 3.5. Phòng thực hành sửa chữa hệ thống nhiên liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Động cơ Diesel | Chiếc | 04 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel dùng bơm PE | - Động 4 kỳ (4; 6; 8) máy, có tăng áp - Loại PE thường 02 chiếc - Loại PE điện tử 02 chiếc - Phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Động cơ Diesel | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn vận hành, hiệu chỉnh hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel dùng bơm PE | - Động cơ 4 kỳ ≥ 3 máy, có tăng áp - Loại dùng bơm PE thường 1 chiếc - Loại dùng bơm PE điều khiển điện tử 1 chiếc - Đầy đủ các bộ phận và hệ thống hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm, |
|  | Bơm cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng bơm VE | Bơm cơ khí, đầy đủ bộ phận, hoạt động bình thường, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Bơm cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng bơm PE | Bơm cơ khí, đầy đủ bộ phận, hoạt động bình thường, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Bộ tăng áp động cơ | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn tháo lắp bảo dưỡng, kiểm tra sửa chữa tăng áp | Đầy đủ các bô phận, hoạt động bình thường; loại trên xe thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Vòi phun diesel cao áp | Chiếc | 20 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, cân chỉnh, bảo dưỡng vòi phun | - Loại điều chỉnh áp suất bằng căn đệm - Loại điều chỉnh áp suất bằng vít - Mỗi loại 10 chiếc - Đầy đủ các bô phận hoạt động bình thường |
|  | Bơm cao áp và vòi phun kết hợp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng | Đầy đủ các bô phận hoạt động bình thường, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bơm thấp áp kiểu Pít tông | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng | Loại sử dụng trên bơm PE, đầy đủ các bô phận hoạt động bình thường |
|  | Cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa | - Loại xăng 3 chiếc - Loại Diesel 3 chiếc - Đầy đủ các bô phận hoạt động bình thường |
|  | Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kẹp giữ khi tháo, lắp vòi phun | Gá được vòi phun có kích thước và hình dáng khác nhau |
|  | Giá chuyên dùng treo bơm cao áp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành treo bơm cao áp khi tháo lắp. | Xoay được 360°, có chốt hãm định vị tại nhiều góc độ khác nhau phù hợp với việc tháo lắp. |
|  | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm cấp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo áp suất dầu của bơm cấp |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ | Chiếc | 01 |  | Có dải đo khoảng: (0÷7) Bar |
|  | Đầu nối chữ T | Chiếc | 02 |  | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |
|  | Đầu nối thẳng | Chiếc | 02 |  | Nối nhanh với ống dẫn (6 ÷10)mm |
|  | Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn thông rửa hệ thống nhiên liệu | - Sử dụng nguồn trực tiếp trên xe - Áp suất ≥11 Bar |
|  | Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cân chỉnh kiểm tra áp suất, chùm tia phun nhiên liệu của vòi phun. | - Có gương phản chiếu - Cơ cấu kẹp chặt vòi phun điều chỉnh linh hoạt - Thu hồi lại được dầu kiểm tra, gồm nhiều đầu nối phù hợp với các loại vòi phun |
|  | Máy rửa siêu âm | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn rửa các chi tiết chính xác của hệ thống nhiên liệu | - Sử dụng nguồn điện 220 V - Áp suất đạt đến ≥11 Bar |
|  | Đèn Pin | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn soi các vị trí thiếu ánh sáng khi thưc hành | - Có dây đeo trên trán - Sử dụng bóng LED. |
|  | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí nén trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 15 HP |
|  | Dây dẫn khí, đầu nối nhanh | Bộ | 01 |  | Đầu nối nhanh, dây dài (8 ÷15)m |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy cân bơm cao áp điều khiển điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân chỉnh, khảo nghiệm bơm cao áp | - Cân được bơm thường và bơm điện tử - Bàn gá đa năng cho các loại bơm khác nhau |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắpvà sắp xếp các trang thiết bi, dụng cụ | - Vật liệu bằng thép - Có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |
|  | Máy rửa nước áp lực cao | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | - Có hai chế độ nóng lạnh - Áp suất rửa: ≥ (30÷110)Bar - Lưu lượng: ≥ (300 ÷ 600) lít/phút - Nhiệt độ: (20÷65)°C |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành các công việc tháo, lắp | Loại tủ ≥ 120 chi tiết |
|  | Khay đựng chi tiết | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa, sắp xếp các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Kích thước từ (200x300) mm ÷ (500x800)mm |
|  | Xe để chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa chi tiết và di chuyển trong xưởng khi tháo lắp | Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |
|  | Bộ dụng cụ leo ống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn loe đầu ống dẫn nhiên liệu | Đầu đủ các dụng cụ: giữ, kẹp ống, đầu loe có kích thước ˃ 3mm |
|  | Vam tháo pu ly bơm cao áp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo Puli dẫn động của bơm cao áp. | Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70÷270) mm. |
|  | Vam tháo ổ bi đũa | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE | Có khả năng đảo chiều móc kéo giúp thay đổi các tư thế kéo khác nhau |
|  | Vam ép lò xo Píttông bơm cao áp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép lò xo pittông bơm cao áp khi tháo và lắp. | Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau |
|  | Clê lực | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra mô men xiết của các bu lông, đai ốc | Các dải đo từ: (0÷20)Nm; (20÷200)Nm; (40÷800)Nm; (200÷2000)Nm |
|  | Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tháo lắp các đầu nối ống nhiên liệu. | Ngắt ống có đường kính (8÷ 24) mm |
|  | Bộ dụng cụ nhổ bulông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhổ các bu lông gãy | Nhổ được các bu lông có các kích thước từ M6÷M24 |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Mũi lấy vít | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Tay quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu gắp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gắp các chi tiết tại vị trí khó khăn khi lấy ra | - Có thể thu ngắn và kéo dài tới 80cm. - Được gắn nam châm |
|  | Giá chữ V | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn đỡ các chi tiết khi đo kiểm | Vật liệu bằng thép, chống mài mòn và có độ chính xác cao |
|  | Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp bu lông, đai ốc bằng súng sử dụng khí nén. | - Gồm các loại súng các cỡ 1/2; 3/4, 1 inch - Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng ≥ 25 chi tiết |
|  | Bảng quy trình tháo các bộ phận hệ thống nhiên liệu | Bảng | 11 | Dùng để giới thiệu quy trình tháo | In trên giấy A0, Mỗi loại 01 bảng, thể hiện đầy đủ quy trình tháo |
|  | Bảng quy trình lắp các bộ phận hệ thống nhiên liệu | Bảng | 11 | Dùng để giới thiệu quy trình lắp | In trên giấy A0, Mỗi loại 01 bảng, thể hiện đầy đủ quy trình tháo, lắp |
|  | Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận hệ thống nhiên liệu | Bảng | 11 | Dùng để giới thiệu quy trình kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa | In trên giấy A0, Mỗi loại 01 bảng, thể hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa |
|  | Phần mềm mô phỏng hệ thống nhiên liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn mô phỏng về cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận hệ thống nhiên liệu | Đầy đủ nội dung mô phỏng hệ thống nhiên liệu |

### 3.6. Phòng thực hành sửa chữa gầm ô tô - máy kéo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy kéo | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh hệ thống gầm trực tiếp trên máy kéo | Công suất ≥ 50HP, sử dụng ly hợp ma sát, hộp số cơ khí, cơ cấu phân phối khí xu páp treo, truyền động cầu sau, hệ thống khởi động thường, cấp diện 24V, treo phụ thuộc, lái có trợ lực thủy lực, có hệ thống thủy lực |
|  | Cầu nâng cắt kéo | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng xe kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gầm ô tô – Máy kéo | - Tải trọng nâng ≥ 2,5 tấn - Chiều cao nâng ≤ 1500mm |
|  | Cầu nâng 2 trụ | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn nâng xe kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gầm ô tô – Máy kéo | - Tải trọng nâng ≥ 3,5 tấn - Chiều cao nâng ≤ 1900mm |
|  | Mô hình hệ thống truyền lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo dưỡng | Mô hình loại xe thông dụng, đầy đủ bộ phận hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống truyền lực ô tô | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm - Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống truyền lực máy kéo | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn thực tập tháo, lắp và kiểm tra, điều chỉnh | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm - Đầy đủ các chi tiết, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống treo độc lập ô tô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh | Đầy đủ chi tiết, loại thông dụng, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống treo độc lập máy kéo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh | Đầy đủ chi tiết, loại thông dụng, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống treo phụ thuộc ô tô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh | Đầy đủ chi tiết, loại thông dụng, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống lái cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Hệ thống lái cơ khí ô tô - Đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống lái cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Hệ thống lái cơ khí máy kéo - Đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống lái trợ lực thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Hệ thống lái thủy lực ô tô - Đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |
|  | Hệ thống lái trợ lực thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động, rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Hệ thống lái thủy lực máy kéo - Đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường |
|  | Bộ ly hợp | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực tập tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Ly hợp ô tô 03 chiếc - Ly hợp máy kéo 03 chiếc - Đầy đủ các chi tiết hoạt động bình thường |
|  | Hộp số cơ khí | Chiếc | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra sửa chữa | - Hộp số ô tô 03 chiếc - Hộp số máy Kéo 03 chiếc - Đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường, phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Bộ truyền động các đăng | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng , sửa chữa | - Các đăng ô tô 03 chiếc - Các đăng máy Kéo 03 chiếc - Đầy đủ chi tiết, hoạt động bình thường |
|  | Cầu chủ động | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp kiểm tra, điều chỉnh | - Gồm cầu trước và cầu sau - Cầu ô tô mỗi loại 01 chiếc - Cầu máy kéo mỗi loại 02 chiếc |
|  | Moay ơ | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn tháo, kiểm tra, sửa chữa | - Moay ơ ô tô 03 chiếc - Moay ơ máy kéo 03 chiếc - Đầy đủ các bộ phận, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống lái trợ lực điện | Chiếc | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động thực hành tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa | - Hệ thống lái ô tô 03 chiếc - Hệ thống lái máy kéo 03 - Đầy đủ các bộ phận hoạt động bình thường |
|  | Các bộ phận tháo rời của hệ thống lái | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành tháo lắp kiểm tra, sửa chữa | - Bao gồm: Hệ thống lái điện; lái cơ khí, lái thủy lực - Ô tô 03 bộ - Máy kéo 03 bộ - Đầy đủ chi tiết hoạt động bình thường |
|  | Bộ trợ lực lái thủy lực loại van trượt | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý, hướng dẫn thực hành tháo lắp | - Ô tô 01 bộ - Máy kéo 01 bộ - Loại thông dụng phù hợp tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ trợ lực lái thủy lực loại van xoay | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý, hướng dẫn thực hành tháo lắp | - Ô tô 01 bộ - Máy kéo 01 bộ - Loại thông dụng phù hợp tại thời điểm mua sắm |
|  | Các bộ phận tháo rời của hệ thống thủy lực | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn, thực hành tháo, lắp kiểm tra, sửa chữa | Đầy đủ các bộ phận hệ thống thủy lực , hoạt động bình thường phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc Hướng dẫn tháo, lắp, xử lý, khắc phục pan hệ thống thủy lực | - Hệ thống thủy lực máy kéo - Đầy đủ các bộ phận - Hoạt động bình thường - Phù hợp thời điểm mua sắm |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp và sắp xếp các trang thiết bị, dụng cụ | - Vật liệu bằng thép - Có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |
|  | Đèn Pin | Chiếc | 03 | Dùng để soi các vị trí thiếu ánh sáng khi thực hành | - Có dây đeo trên trán - Sử dụng bóng LED |
|  | Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hiệu chỉnh hệ thống lái | - Lưu lượng: (0÷18) lít/phút - Áp suất thủy lực: (0÷150) Bar. - Công suất: (0÷6000) Nm |
|  | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra các góc đặt của bánh xe dẫn hướng. | - Kết nối máy tính - Có ngân hàng dữ liệu cho nhiều loại xe - Đo được các góc cơ bản: Camber, caster, kingpin, toe,… - đầy đủ phụ kiền kèm theo |
|  | Máy mài bàn ép ly hợp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sửa chữa bàn ép ly hợp | Công suất: ≥ 4 HP |
|  | Máy rửa áp lực cao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn rửa chi tiết | - Áp suất: (30÷110) Bar - Lưu lượng: (300÷600) lít/phút - Nhiệt độ: (20÷65)° |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn mài các chi tiết | Công suất (900÷1000)W |
|  | Máy khoan cầm tay | Máy | 03 | Dùng để hướng dẫn khoan, tán má phanh hoặc đĩa ma sát của ly hợp | Công suất ≥ 250W |
|  | Máy tán đinh Ri V | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tán và tháo ri vê cho má phanh | Sử dụng khí nén, lực ép đầu tán có thể thay đổi được |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn khoan các chi tiết trong thực hành bảo dưỡng sửa chữa | - Tốc độ (180 ÷ 1800) vòng/phút - Công suất: ≥ 1 Hp |
|  | Máy ép tuy ô thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép các ống tuy ô | - Lực ép ≥ 50 Bar - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Thiết bị rửa chi tiết | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | Dung tích ≥ 0,15 m3 |
|  | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí nén trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | - Công suất ≥ 15 HP - Đầu nối nhanh, dây dài (8 ÷15)m |
|  | Dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy hàn khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép cơ bản | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ axetylen | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình axetylen | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ ô xy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai ô xy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí đôi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy lửa chuyên dùng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Tủ đồ ≥ 120 chi tiết |
|  | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 03 |  | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01mm; loại hiển thị số |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại | Chiếc | 01 |  |  |
|  | (75÷100)mm |  | 01 |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Dải đo từ (80 ÷ 150) mm |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Compa đo trong | Chiếc | 02 |  | Độ mở (20÷100) mm |
|  | Compa đo ngoài | Chiếc | 02 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 03 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Các dải đo: (18÷50)mm; (50÷100)mm; (100÷160)mm - Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kích có độ sâu khác nhau |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 03 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 03 |  | - Thước dài ≥ 300mm. - Có (2÷3) cạnh đo |
|  | Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp bu lông, đai ốc. | - Gồm các loại súng các cỡ 1/2; 3/4, 1 inch - Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng ≥ 25 chi tiết |
|  | Mễ kê ô tô | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn kê ô tô sau khi nâng | - Độ cao có thể thay đổi với cơ cấu khóa hãm - Tải trọng: (2 ÷ 15) tấn |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Kích thước từ (200x300) mm ÷ (500x800)mm |
|  | Xe để chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng. | Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |  |
|  | Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bơm dầu bôi trơn vào hộp số, cầu xe | Dung tích bình chứa từ (5 ÷ 20) lít |
|  | Dụng cụ bơm mỡ bằng tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bơm mỡ vào các ổ đỡ trên xe | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ vam tháo vô lăng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp vô lăng lái | Đường kính: (37÷85) mm |
|  | Vam rô tuyn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo rô tuyn hệ thống lái, treo | Đường kính: (18÷40) mm |
|  | Dụng cụ kiểm tra độ rơ vô lăng lái | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước, đo rơ vô lăng lái | Loại kim chỉ, chia độ |
|  | Vam Cảo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, puly | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Vam moay ơ đầu trục bánh xe | Bộ | 04 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo moay ơ bánh xe ô tô – máy kéo | - Mỗi loại 02 bộ - Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ |
|  | Vam tháo lò xo giảm xóc | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo lắp lò xo giảm xóc của hệ thống treo | Hoạt động bằng khí nén |
|  | Giá đỡ hộp số, cầu xe | Chiếc | 04 | Dùng để hướng dẫn thực hành nâng, hạ hộp số, cầu xe trong quá trình tháo lắp | - Mỗi loại 02 chiếc - Chiều cao nâng: ≥ 1200 mm - Tải trọng ≥ 300 kg |
|  | Bảng quy trình tháo | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình tháo gầm ô tô – máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình tháo của các bộ phận, mỗi loại 01 bảng |
|  | Bảng quy trình lắp | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình lắp gầm ô tô – máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình lắp của các bộ phận, mỗi loại 01 bảng |
|  | Bảng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống gầm ô tô – Máy kéo | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệ quy trình kiểm tra bảo dưỡng gầm ô tô – máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa của các bộ phận mỗi loại 01 bảng |
|  | Phần mềm mô phỏng gầm ô tô-Máy kéo | Bộ | 02 | Dùng để mô phỏng các bộ phận hệ thống gầm ô tô – máy kéo | - Mỗi loại 01 bộ - Phù hợp thời điểm mua sắm |

### 3.7. Phòng thực hành sửa chữa điện ô tô - máy kéo

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu các bài giảng | Thông số kỹ thuật loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
| 3 | Hệ thống điện động cơ | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, kiểm tra, sửa chữa | - Ô tô 01 bộ - Máy kéo 01 bộ - Đầy đủ các bộ phận - Lắp trên sa bàn có bánh xe di chuyển |
| 4 | Máy khởi động | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa | - Máy khởi động giảm tốc 03 chiếc - Máy khởi động không giảm tốc 03 chiếc |
| 5 | Máy phát điện | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa | - Máy phát xoay chiều, điện áp ra:12V, 03 chiếc - Máy phát xoay chiều, điện áp ra 24V, 03 chiếc |
| 6 | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn thực hành tháo lắp và sắp xếp các trang thiết bị, dụng cụ | - Vật liệu bằng thép - Có gắn ê tô đủ cho 18 vị trí thực tập |
| 7 | Băng thử máy phát, máy đề tích hợp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra máy phát, máy khởi động | Kiểm tra loại máy phát điện (12÷24)V |
| 8 | Máy ép tuy ô thủy lực | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép các ống tuy ô thủy lực ô tô có các đường kính khác nhau | - Lực ép ≥ 50 Bar - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 9 | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp khí nén cho các thiết bị sử dụng khí nén trong quá trình thực hành | - Công suất ≥ 15 HP - Đầu nối nhanh, dây dài (8 ÷15)m |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí, vòi xịt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Ắc quy | Bình | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đấu lắp mạch điện | Loại 12V, (80÷150)Ah |
| 11 | Máy sạc ắc quy có trợ đề | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nạp điện bổ sung cho ắc quy và trợ đề ô tô – máy kéo | Điện áp ra (12÷24)V |
| 12 | Thiết bị rửa chi tiết | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm sạch các chi tiết trước khi kiểm tra, lắp ráp | Dung tích ≥ 0,15 m3 |
| 13 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để chứa các chi tiết phục vụ tháo lắp | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Kích thước từ (200x300) mm ÷ (500x800)mm |
| 14 | Xe để chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn chứa chi tiết và di chuyển chi tiết trong xưởng. | Loại 3 tầng có tay đẩy và bánh xe |
| 15 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Tủ đồ ≥ 120 chi tiết |
| 16 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc quy | Bằng ống thuỷ tinh, có bộ phận hút dung dịch |
| 17 | Dụng cụ kiểm tra ắc quy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra ắc quy | Dải đo điện áp (12÷24) V |
| 18 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng điện ô tô – máy kéo | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tô vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tô vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra hệ thống điện ô tô | Đo được: - Điện áp xoay chiều - Điện áp một chiều - Điện trở - Cường độ dòng điện - Tần số |
| 20 | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước và khe hở lắp ghép các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Căn lá | Bộ | 03 |  | Độ dày căn lá với các cỡ từ: (0,02÷1)mm |
|  | Thước cặp 1/10 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp 1/20 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp1/50 | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo (0÷300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01mm; loại hiển thị số |
|  | Pan me đo ngoài loại (0÷25)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (25÷50)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (50÷75)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo ngoài loại (75÷100)mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Dải đo từ (80 ÷ 150) mm |
|  | Dưỡng ren | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Compa đo trong | Chiếc | 02 |  | Độ mở (20÷100) mm |
|  | Compa đo ngoài | Chiếc | 02 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 03 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Các dải đo: (18÷50)mm; (50÷100)mm; (100÷160)mm - Có nhiều thanh kéo dài để đo đường kích có độ sâu khác nhau |
|  | Đồng hồ so đo trục | Bộ | 03 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Có đế nam châm vĩnh cửu và các tay nối quay nhiều góc độ |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 03 |  | - Dài ≥ 300mm - Có (2÷3) cạnh đo |
| 21 | Mễ kê ô tô | Chiếc | 04 | Sử dụng để hướng dẫn kê ô tô – máy kéo khi sửa chữa | - Độ cao có thể thay đổi - Tải trọng: (2 ÷ 15) tấn |
| 22 | Máy hàn xung | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn rèn luyện kỹ năng hàn nối dây điện | Công suất ≥ 100VA |
| 23 | Đèn Pin | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn soi các vị trí thiếu ánh sáng khi thực hành | - Có dây đeo trên trán - Sử dụng bóng LED |
| 24 | Bộ súng vặn bu lông, đai ốc sử dụng khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn tháo lắp bu lông, đai ốc. | - Gồm các loại súng các cỡ 1/2; 3/4, 1 inch - Mỗi súng kèm theo bộ khẩu chuyên dụng ≥ 25 chi tiết |
| 25 | Bảng quy trình tháo | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình tháo hệ thống điện ô tô- Máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình tháo, mỗi loại 01 bảng |
| 26 | Bảng quy trình lắp | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình lắp hệ thống điện ô tô- Máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình lắp, mỗi loại 01 bảng |
| 27 | Bảng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa | Bảng | 02 | Dùng để giới thiệu quy trình kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện ô tô- Máy kéo | In trên giấy A0, thể hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa, mỗi loại 01 bảng |
| 28 | Phần mềm mô phỏng hệ thống điện | Bộ | 02 | Dùng để mô phỏng cấu tạo, nguyên lý làm việc, tháo, lắp, sửa chữa các bộ phận hệ thống điện ô tô- Máy kéo | - Thể hiện đầy đủ nội dung mô phỏng hệ thống điện ô tô - máy kéo - Mỗi loại xe 01 bộ |