BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 06b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ chế tạo máy Mã ngành, nghề: 6510212 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 5 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 8 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 9 |
| 3.4. Phòng kỹ thuật đo lường | 10 |
| 3.5. Xưởng cơ khí cơ bản | 13 |
| 3.6. Xưởng gia công trên máy công cụ | 18 |
| 3.7. Xưởng CAD/CAM/CNC | 22 |
| 3.8. Xưởng lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị | 26 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1). Phòng kỹ thuật cơ sở

(2). Phòng thực hành máy vi tính

(3). Phòng học ngoại ngữ

(4). Phòng kỹ thuật đo lường

(5). Xưởng cơ khí cơ bản

(6). Xưởng gia công trên máy công cụ

(7). Xưởng CAD/CAM/CNC

(8). Xưởng lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### (4) Phòng kỹ thuật đo lường

Phòng kỹ thuật đo lường là dùng để dạy và học các kỹ năng sử dụng thiết bị, dụng cụ đo lường các đại lượng điện và không điện. Thực hiện các kỹ năng kiểm tra các chi tiết trong quá trình gia công và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### (5) Xưởng cơ khí cơ bản

Xưởng cơ khí cơ bản là dùng để dạy và học các kỹ năng nguội cơ bản, rèn luyện kỹ năng gia công chi tiết và các kỹ năng hàn như hàn giáp mối, góc,...ở các vị trí sấp, ngang. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### (6) Xưởng gia công trên máy công cụ

Xưởng gia công trên máy công cụ là phòng để dạy và rèn luyện các kỹ năng gia công chi tiết máy bằng tiện, phay, mài cơ bản, cũng như một số công việc sửa chữa các chi tiết và đồ gá. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### (7) Xưởng CAD/CAM/CNC

Xưởng CAD/CAM/CNC là xưởng để dạy và rèn luyện các kỹ năng thiết kế, lập trình gia công chi tiết máy trên máy vi tính. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

### (8) Xưởng lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị

Xưởng lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị là xưởng để dạy và rèn luyện các kỹ năng lắp ráp các mối ghép, lắp ráp bộ truyền chuyển động, lắp đặt hệ thống thủy lực, khí nén và lắp đặt thiết bị cơ khí. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp qua trình giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 4 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết và thực hành sử dụng trong quá trình thực hành sơ, cấp cứu. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Hộp sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nộm | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu phương pháp sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và đặc điểm cấu trúc của công cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Bộ dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết và hướng dẫn sử dụng thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút tai chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
| 7 | Bộ mô hình cơ cấu chuyển động | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy khái niệm cơ bản về nguyên lý máy và phân tích động học cơ cấu máy | Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu Cu lít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng trụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng nón | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng vi sai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh vít – trục vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền động xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Bộ mô hình đồ gá | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của đồ gá | Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn, thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồ gá máy khoan | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồ gá máy tiện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồ gá máy phay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đồ gá bào | Bộ | 001 |  |  |
|  | Đồ gá lắp ráp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Đồ gá kiểm tra | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, đặc tính các mối ghép cơ khí | Các mối ghép chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mối ghép trụ trơn | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mối ghép ổ lăn | Bộ | 02 |  |  |
| 10 | Chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn xác định sai lệch vị trí hình học và vị trí tương quan | Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Chi tiết dạng hộp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng bạc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng càng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp trong đào tạo |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

3.4. Phòng kỹ thuật đo lường

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy đo độ nhám | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành đo độ nhám bề mặt của chi tiết gia công. | Phạm vi đo: - Ra: 0.05 ¸ 10µm - Rz : 0.1 ¸ 50µm - Độ chính xác: ±15% - Tốc độ dịch chuyển đầu đo: ≥ 0,25mm/s |
| 5 | Máy đo 3D | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành đo không gian 3 chiều của chi tiết | - Hành trình đầu đo (X, Y, Z): ≥ (400 x 380 x 150) mm - Độ chính xác đo: 0,001mm |
| 6 | Máy đo nhiệt độ | Chiếc | 01 | Dùng để đo nhiệt độ | Dải đo: (-40 ÷ 200) oC |
| 7 | Bộ mẫu so độ nhám | Bộ | 01 | Dùng để so sánh đánh giá độ nhám bề mặt chi tiết gia công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra khuôn | Kích thước: ≥ (400 x500) mm |
| 9 | Bộ bàn gá chống tâm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành gá chi tiết kiểm tra sai lệch độ tròn, trụ, độ ô van | Chiều cao mũi chống tâm: (120 ÷ 150) mm |
| 10 | Chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo - kiểm tra | Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Chi tiết dạng hộp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng bạc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng càng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chi tiết dạng Bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 12 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để tháo lắp cơ cấu, thiết bị | Gồm ≥ 48 chi tiết, phù hợp với công việc cần tháo lắp |
| 13 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 09 | Dùng để thực hành đo, hiệu chỉnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,05 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ( 0 ÷ 100) mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Pan me đo răng | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 0,01mm - Phạm vi đo 0 ÷200 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Bộ đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 0,01 mm - Phạm vi đo: ≤ 200 mm |
|  | Ca líp trụ | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước lỗ: (10 ÷ 20) mm |
|  | Ca líp hàm | Bộ | 01 |  | Kiểm tra kích thước trục: (10 ÷ 20) mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được các bước ren hệ mét, anh. |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ke 90o | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 50) mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |

3.5 . Xưởng cơ khí cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gia công trên máy khoan | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm - Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 2 | Đồ gá cho máy khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành gia công trên máy khoan | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với máy |
| 3 | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Dùng để mài dụng cụ cắt | Đường kính đá: ≥ 200 mm |
| 4 | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để nắn nắn sửa các chi tiết | Trọng lượng: ≥ 45 kg |
| 5 | Bàn máp | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra chi tiết | Kích thước: ≥ (400 x 500) mm |
| 6 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chế tạo, sửa chữa chi tiết bằng dụng cụ cầm tay | - Có 19 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô nguội có độ mở: ≤ 140 mm |
| 7 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để chứa dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 8 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để mài sửa phôi sau khi hàn | Công suất: ≥ 750 W |
| 9 | Máy cưa | Chiếc | 01 | Dùng để cắt chuẩn bị phôi hàn | - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 300 mm - Công suất: ≥ 2 kW |
| 10 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hàn cơ bản | - Cường độ dòng điện hàn: ≤ 300 A - Công suất: ≥20 kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 11 | Ca bin hàn | Bộ | 06 | Dùng để đặt thiết bị hàn, bàn hàn, thao tác thực hành | Kích thước phù hợp với thực tế của các xưởng thực tập |
| 12 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 | Dùng để hút khí hàn trong quá trình hàn | Lưu lượng khí hút phù hợp với hệ thống hàn |
| 13 | Kéo cắt cần | Chiếc | 01 | Dùng để cắt phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 300 mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 150 mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 500 mm |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷100) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Trục kiểm | Chiếc | 01 |  | Đường kính: ≥ 50 mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 03 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
| 16 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy dấu chi tiết gia công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Căn phẳng | chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x50) mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng : ≥ 400 g |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,1mm |
|  | Khối D | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (100x100x150) mm |
|  | Khối V đơn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (150 x 75 x 50) mm |
|  | Khối V kép | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (150x150x50) mm |
| 17 | Bộ dụng cụ đục | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 | Dùng để đục mặt phẳng |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 | Dùng để đục rãnh trên mặt phẳng, đục rãnh trên mặt cong |  |
|  | Đục đầu cong | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Bộ dụng cụ giũa cầm tay | Bộ | 19 | Dùng để dũa kim loại trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Giũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giũa mỹ nghệ | Bộ | 01 | Dùng để dũa các bề mặt có kích thước bé | Loại: (5x180) mm |
| 19 | Cưa cầm tay | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành cưa kim loại | Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm |
| 20 | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt ren |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tay quay tarô | Bộ | 01 |  | Cắt được ren M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Tay quay bàn ren | Bộ | 01 |  | Cắt được ren M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Bàn ren ống cầm tay | Bộ | 01 |  | Cắt được ren ống đường kính: ≤ 42 mm |
| 21 | Bộ dụng cụ cạo | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cạo kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ô kiểm | Chiếc | 01 |  | Kích thước 25 mm x 25 mm |
| 22 | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Gang tay da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Gang tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 01 |  |  |
| 23 | Bộ dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 03 | Dùng để kiểm tra kích thước chiều rộng, chiều cao, cạnh mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường |

3.6. Xưởng gia công trên máy công cụ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu nội dung bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp qua trình giảng dạy | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |
| 4 | Máy phay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay các mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng | - Công suất: ≥ 4,5 kW - Đầu trục chính xoay ± 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300mm |
| 5 | Đồ gá máy phay | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình gá phôi | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 6 | Đầu phân độ | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình gá phôi | Công nghệ phù hợp với máy phay vạn năng |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Đầu chia độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa chia độ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mâm cặp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tốc kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu chống tâm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bánh răng, cầu lắp bánh răng thay thế | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Máy bào | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng | - Hành trình bào: ≤ 950 mm - Công suất: ≥ 3kW |
| 8 | Đồ gá máy bào | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình gá phôi | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 9 | Máy mài sửa dao phay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ: ≤ 3600(v/p) - Đường kính đá: (100 ÷ 200) mm |
| 10 | Máy tiện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: (800÷1500) mm - Công suất: ≥ 3 kW |
| 11 | Đồ gá trên máy tiện | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình gá phôi | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 12 | Máy mài tròn ngoài | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn | - Công suất: ≥ 3 kW - Đường kính chi tiết lớn nhất: ≤ 200 mm |
| 13 | Máy mài phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài mặt phẳng | - Công suất: ≥ 3 kW - Kích thước bàn máy: ≥ (250 x 500)mm - Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600mm |
| 14 | Đồ gá trên máy mài | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình gá phôi | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 15 | Máy doa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành doa | - Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột: ≤ 950 mm - Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột: ≤ 400mm - Công suất: ≥ 2 kW |
| 16 | Đồ gá trên máy doa | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình gá phôi | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 17 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn mài sửa dụng cụ cắt | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |
| 18 | Máy cưa tạo phôi | Chiếc | 02 | Dùng để chế tạo phôi | Đường kính: ≤ 160 mm |
| 19 | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình tạo phôi | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 06 | Dùng để thực hành vạch dấu và kiểm tra chi tiết | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối V, khối D | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 02 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 02 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 02 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷25) mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 02 |  | - Phạm vi đo: (25 ÷50) mm; (25 ÷50) mm - Độ chính xác: 0.01 |
|  | Ê ke | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so sánh độ nhám | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Kính bảo hộ | Chiếc | 18 | Dùng trong quá trình thực hành cắt gọt | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
| 23 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Búa mềm | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Trọng lượng: ≤ 1 kg |

3.7. Xưởng CAD/CAM/CNC

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để thực hành lập trình gia công các chi tiết và luyện tập kỹ năng sử dụng bảng điều khiển của máy CNC thông qua các phần mềm chuyên dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm chạy được các phần mềm CAD/CAM/CNC |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp qua trình giảng dạy | Kích thước: ≥ 1250mm x 2400mm |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu, kết nối, xuất bản vẽ | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung bài học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
| 6 | Phần mềm thiết kế, lập trình CAD /CAM | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thiết kế 3D, lập trình tự động, mô phỏng | - Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được 19 máy |
| 7 | Phần mềm hỗ trợ lập trình, mô phỏng và vận hành máy CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn luyện tập kỹ năng lập chương trình gia công bằng tay, chạy mô phỏng và các thao tác sử dụng bảng điều khiển máy CNC | - Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được 19 máy |
| 8 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối giữa các máy trong phòng | Kết nối tối thiểu được 19 máy vi tính |
| 9 | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiện CNC | - Đường kính mâm cặp: ≥ 200 mm - Công suất: ≥ 4,5 kW |
| 10 | Máy phay CNC | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay CNC | - Công suất trục chính: ≥ 4,5 kW - Ổ tích dao: ≥ 10 dao - Hành trình trục (X/Y/Z): ≥ (300 x 450 x 500) mm |
| 11 | Máy cắt dây | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành công nghệ cắt dây | - Kích thước bàn máy: (720x500) mm - Đường kính dây cắt: (0,12 ÷ 0,20) mm |
| 12 | Máy cắt xung CNC | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành công nghệ cắt xung | - Kích thước bàn làm việc: (1100 x 650) mm - Công suất: (11÷15) kW |
| 13 | Đồ gá trên máy phay CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 14 | Đồ gá trên máy tiện CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 15 | Đồ gá trên máy cắt dây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 16 | Đồ gá trên máy cắt xung CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 17 | Máy nén khí | Chiếc | 02 | Dùng để cung cấp khí cho máy CNC, và sử dụng để vệ sinh công nghiệp | - Công suất: ≥ 3,7 kW - Thể tích: (200÷500) lít |
| 18 | Bộ dao cho máy tiện CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |
| 19 | Bộ dao cho máy phay CNC | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |
| 20 | Bộ dây cắt cho máy cắt dây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |
| 21 | Điện cực cho máy cắt xung | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |
| 22 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 02 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 02 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 02 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: (0 ÷25) mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 02 |  | - Phạm vi đo: (25 ÷50) mm; (25 ÷50) mm - Độ chính xác: 0.01 |
|  | Ê ke | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so sánh độ nhám | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Búa mềm | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Trọng lượng: ≤ 1 kg |
| 24 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |

3.8. Xưởng lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm |
| 3 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để tạo khí nén cho dụng cụ, thiết bị dùng khí nén | - Công suất: ≥ 2 kW - Thể tích: 100 lít |
| 4 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Dùng để dạy vận chuyển và nâng hạ tải trọng trong sửa chữa, lắp đặt thiết bị | Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn |
| 5 | Xe kích thủy lực | Chiếc | 02 |  | Tải trọng nâng: ≥ 2,5 tấn |
| 6 | Pa lăng xích | Chiếc | 02 |  | Tải trọng kéo: ≥ 3 tấn |
| 7 | Máy cân bằng động | Chiếc | 01 | Dùng để cân bằng chi tiết máy trong sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy đo độ rung | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra độ rung động của máy | -Tần số: (1 ÷ 10) KHz - Độ chính xác: ≤ 5% |
| 9 | Máy phay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp | - Công suất: ≥ 4,5 kW - Đầu trục chính xoay ± 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |
| 10 | Máy tiện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp | - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: (800÷1500) mm - Công suất: ≥ 3 kW |
| 11 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để gá đặt, kiểm tra chi tiết gia công trong sửa chữa | Kích thước: ≥ (400 x500) mm |
| 12 | Bàn nguội | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành thao tác tháo lắp, sửa chữa | - Có 19 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô nguội có độ mở: ≤ 140 mm |
| 13 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để cất giữ, bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 14 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để tháo lắp cơ cấu, thiết bị | Gồm ≥ 48 chi tiết, phù hợp với công việc cần tháo lắp |
| 15 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 09 | Dùng để thực hành đo, hiệu chỉnh trong quá trình lắp ráp sản phẩm và lắp đặt thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ke 90o | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 50) mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02mm |
| 16 | Bàn lắp ráp | Chiếc | 02 | Dùng để gá đặt các cụm hộp máy trong thực hành tháo lắp, sửa chữa | Kích thước phù hợp trong đào tạo, có thể xoay các góc độ |